SCE Lehrunterlagen

Siemens Automation Cooperates with Education | 02/2016

CNC-Technik Modul 700-020

ShopTurn Grundlagen

Passende SCE Trainer Pakete zu diesen Lehrunterlagen

- SinuTrain for SINUMERIK Operate V4.7 Basic – kostenfreies Download ohne zeitliche Beschränkung
www.siemens.de/sinutrain-downloads

- SinuTrain Klassenraumlizenz für SINUMERIK Operate V4.5 – 6er + 40er Lizenz; 
Bestellnr.:6FC5870-1TC41-0YA0

- SinuTrain Studentenlizenzen für SINUMERIK Operate V4.5 – 300 Stunden – 20er Lizenz; 
Bestellnr.: 6FC5870-1SC41-0YA0

- SinuTrain Klassenraumlizenz für SINUMERIK Operate V4.4 – 16er + 32er Lizenz; Bestellnr.:6FC5870-1TC40-1YA0

- SinuTrain Studentenlizenzen für SINUMERIK Operate V4.4 – 300 Stunden – 32er Lizenz; 
Bestellnr.:  6FC5870-1SC40-1YA0

Bitte beachten Sie, dass diese Trainer Pakete ggf. durch Nachfolge-Pakete ersetzt werden.

Eine Übersicht über die aktuell verfügbaren SCE Pakete finden Sie unter: siemens.de/sce/tp

Fortbildungen

Für regionale Siemens SCE Fortbildungen kontaktieren Sie Ihren regionalen SCE Kontaktpartner

siemens.de/sce/contact

Weiterführende Informationen zu SinuTrain

Insbesondere Download, Getting started, Videos, Tutorials, Handbücher und Programmierleitfaden.
siemens.de/sce/sinutrain

Weitere Informationen rund um SCE

siemens.de/sce

Verwendungshinweis
Die SCE Lehrunterlage CNC-Technik wurde für das Programm “Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)“ speziell zu Ausbildungszwecken für öffentliche Bildungs- und F&E-Einrichtungen erstellt. Die Siemens AG übernimmt bezüglich des Inhalts keine Gewähr.

Diese Unterlage darf nur für die Erstausbildung an Siemens Produkten/Systemen verwendet werden. D. h. sie kann ganz oder teilweise kopiert und an die Auszubildenden, zur Nutzung im Rahmen deren Ausbildung ausgehändigt werden. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage und Mitteilung ihres Inhalts ist innerhalb öffentlicher Aus- und Weiterbildungsstätten für Zwecke der Ausbildung gestattet.

Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Siemens AG. Alle Anfragen hierzu an scesupportfinder.i-ia@siemens.com.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte, auch der Übersetzung sind vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Der Einsatz für Industriekunden-Kurse ist explizit nicht erlaubt. Einer kommerziellen Nutzung der Unterlagen stimmen wir nicht zu.

Wir danken der Fa. Michael Dziallas Engineering, der Fa. MOSER CNC-Training und allen weiteren Beteiligten für die Unterstützung bei der Erstellung dieser SCE Lehrunterlage.

Inhaltsverzeichnis

1	Zielstellung	5

2	Einleitung	5

3	Vorteile, wenn Sie mit ShopTurn arbeiten	7

3.1	Sie sparen Einarbeitungszeit:	7

3.2	Sie sparen Programmierzeit:	9

3.3	Sie sparen Fertigungszeit:	12

4	Damit alles reibungslos funktioniert	14

4.1	Die Bedienung von ShopTurn	14

4.2	Die Inhalte des Grundmenüs	16

4.2.1	Maschine	16

4.2.2	Parameter	19

4.2.3	Programm	21

4.2.4	Programm-Manager	25

4.2.5	Diagnose	26

5	Grundlagen für Einsteiger	27

5.1	Geometrische Grundlagen	27

5.1.1	Werkzeugachsen und Arbeitsebenen	27

5.1.2	Punkte im Arbeitsraum	27

5.1.3	Absolute und inkrementelle Maßangaben	28

5.1.4	Kartesische und polare Maßangaben	30

5.1.5	Kreisförmige Bewegungen	33

5.2	Technologische Grundlagen	34

5.2.1	Schnittgeschwindigkeit und Drehzahlen	34

5.2.2	Vorschub	36

6	Gut gerüstet	37

6.1	Werkzeugverwaltung	37

6.1.1	Werkzeugliste	37

6.1.2	Werkzeugverschleißliste	39

6.1.3	Magazinliste	40

6.2	Verwendete Werkzeuge	41

6.3	Werkzeuge im Magazin	42

6.4	Werkzeuge vermessen	43

6.5	Setzen des Werkstück-Nullpunktes	46

7	Beispiel 1: Stufenwelle	47

7.1	Überblick	47

7.2	Programmverwaltung und Programm anlegen	49

7.3	Werkzeug aufrufen	53

7.4	Verfahrweg eingeben	55

7.5	Erstellen der Konturen mit dem Konturrechner und Bearbeitung	59

7.6	Gewindefreistich	74

7.7	Gewinde	77

7.8	Einstiche	79

8	Beispiel 2: Antriebswelle	83

8.1	Überblick	83

8.2	Plandrehen	85

8.3	Erstellen der Kontur, Abspanen und Restabspanen	86

8.4	Gewinde	105

9	Beispiel 3: Umlenkwelle	107

9.1	Überblick	107

9.2	Plandrehen	108

9.3	Erstellen einer beliebigen Rohteil-Kontur	110

9.4	Erstellen der Fertigteil-Kontur und Abspanen	112

9.5	Restabspanen	124

9.6	Einstich	129

9.7	Gewinde	132

9.8	Bohren	135

9.9	Rechtecktasche fräsen	139

10	Beispiel 4: Hohlwelle	143

10.1	Überblick	143

10.2	Erstellen der ersten Werkstückseite	144

10.2.1	Plandrehen	145

10.2.2	Bohren	146

10.2.3	Rohteil-Kontur	148

10.2.4	Fertigteil-Kontur der ersten Seite außen	149

10.2.5	Freistich	162

10.2.6	Fertigteil-Kontur der ersten Seite innen	165

10.2.7	Der Arbeitsschritteditor	172

10.2.8	Kontur kopieren	173

10.3	Erstellen der zweiten Werkstückseite	174

10.3.1	Plandrehen	174

10.3.2	Bohren	176

10.3.3	Rohteil-Kontur einfügen	178

10.3.4	Fertigteil-Kontur der zweiten Seite außen	179

10.3.5	Asymmetrischen Einstich erstellen	184

10.3.6	Fertigteil-Kontur der zweiten Seite innen	187

11	Beispiel 5: Stechdrehen	194

11.1	Überblick	194

11.2	Stechdrehen	195

11.3	Erstellen der Kontur	196

11.4	Abspanen mit dem Stechdreh-Zyklus	197

12	Fertigung der Werkstücke	202

# Zielstellung

In diesem Modul lernen Sie, wie Sie mit Hilfe der Arbeitsplan-Schrittkettenprogrammierung OPERATE ShopTurn einfach von der Zeichnung zum fertigen Werkstück gelangen.

# Einleitung

Schneller von der Zeichnung zum Werkstück – aber wie?

Die technologische Entwicklung der Werkzeugmaschinen ist von einer großen Dynamik geprägt. Besonders bei der Erstellung von NC-Programmen hat sich die Spannweite von der reinen CAM-System-Programmierung bis zur Programmierung direkt an der CNC-Maschine ausgedehnt. Für jeden Bereich sind spezielle, produktive Programmiermethoden verfügbar. Mit ShopTurn bietet SIEMENS daher eine auf die Werkstatt zugeschnittene Programmierung an, die eine schnelle und praxisgerechte Arbeitsschritt-Programmierung von der Einzelteilfertigung bis zur Kleinserie erlaubt. Im Zusammenspiel mit SINUMERIK Operate, der neuen Bedienoberflächen für die Steuerung, wird ein intuitives und effektives Arbeiten in der Werkstatt ermöglicht, auch für die Serienfertigung.

Arbeitsplan erstellen statt Programmieren heißt die Lösung.

Durch die Arbeitsplan-Erstellung mit eingängigen und facharbeitergerechten Handlungsabfolgen kann der ShopTurn-Anwender direkt auf Basis der Zeichnung das NC-Programm erstellen. Auch Änderungen und unterschiedliche Varianten eines Werkstücks lassen sich aufgrund des übersichtlichen Aufbaus schnell programmieren.

Selbst komplizierteste Konturen und Werkstücke lassen sich mit ShopTurn, dank der integrierten und leistungsfähigen Verfahrweg-Erzeugung mühelos fertigen. Deshalb gilt:

Einfacher und schneller von der Zeichnung zum Werkstück  –  mit ShopTurn!

Obwohl ShopTurn sehr einfach zu erlernen ist, wird mit dieser ShopTurn Lehrunterlage ein noch schnellerer Einstieg in diese Welt möglich. Bevor es aber an den eigentlichen Umgang mit ShopTurn geht, werden in den ersten Kapiteln wichtige Grundlagen aufgezeigt:

●  Zunächst werden die Vorteile bei der Arbeit mit ShopTurn genannt.

●  Anschließend werden die Grundlagen der Bedienung gezeigt.

●  Für den Einsteiger werden danach die geometrischen und technologischen Grundlagen der Fertigung erklärt.

●  Ein weiteres Kapitel enthält eine kurze Einführung in die Werkzeugverwaltung.

Nach der Theorie folgt die ShopTurn-Praxis:

●  Es werden anhand von fünf Beispielen die Bearbeitungsmöglichkeiten mit ShopTurn erklärt, wobei der Schwierigkeitsgrad der Beispiele kontinuierlich gesteigert wird. Zu Beginn sind dabei alle Tasteneingaben vorgegeben, später wird zum eigenständigen Handeln angeregt.

●  Anschließend erfahren Sie, wie man mit ShopTurn im Automatik-Betrieb zerspant.

Beachten Sie bitte, dass die hier verwendeten Technologiedaten, aufgrund der vielen verschiedenen Gegebenheiten in der Werkstatt, nur Beispielcharakter haben.

So wie ShopTurn mit Hilfe von Facharbeitern entstanden ist, wurde diese Lehrunterlage ebenfalls von Praktikern erstellt. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude und Erfolg bei der Arbeit mit ShopTurn.

# Vorteile, wenn Sie mit ShopTurn arbeiten

In diesem Kapitel werden Ihnen die besonderen Vorteile bei der Arbeit mit ShopTurn genannt.

## Sie sparen Einarbeitungszeit:

●  weil es in ShopTurn keine fremdsprachlichen Begriffe gibt, die Sie lernen müssten und alle notwendigen Eingaben im Klartext abgefragt werden.

●  weil Sie bei ShopTurn durch farbige Hilfebilder optimal unterstützt werden.

●  weil Sie in den grafischen Arbeitsplan von ShopTurn auch DIN/ISO-Befehle integrieren können. Sie können in DIN/ISO 66025 sowie mit DIN Zyklen programmieren.

●  weil Sie beim Anlegen des Arbeitsplanes jederzeit zwischen dem einzelnen Arbeitsschritt und der Werkstück-Grafik (Strichgrafik) umschalten können.

## Sie sparen Programmierzeit:

●  weil ShopTurn Sie schon bei der Eingabe der technologischen Werte optimal unterstützt: Sie brauchen nur die Tabellenbuchwerte “Vorschubgeschwindigkeit“ (bzw. Vorschub) und “Schnittgeschwindigkeit“ einzugeben – die Drehzahl berechnet ShopTurn automatisch.

●  weil Sie bei ShopTurn mit einem Arbeitsschritt eine komplette Bearbeitung beschreiben können und die erforderlichen Positionierbewegungen (hier vom Werkzeug-Wechselpunkt zum Werkstück und zurück) automatisch erzeugt werden.

●  weil im grafischen Arbeitsplan von ShopTurn alle Bearbeitungsschritte in kompakter und übersichtlicher Weise dargestellt werden. Dadurch haben Sie einen kompletten Überblick und somit bessere Editiermöglichkeiten auch bei umfangreichen Fertigungsfolgen.

●  weil sich, zum Beispiel beim Abspanen, mehrere Bearbeitungsoperationen und Konturen miteinander verketten lassen.

●  weil der integrierte Konturrechner alle gängigen Bemaßungen (kartesisch und polar) verarbeiten kann und trotzdem sehr einfach und übersichtlich in der Handhabung ist – dank umgangssprachlicher Eingabe und Grafikunterstützung.

●  weil Sie jederzeit zwischen Grafischer Ansicht und Parametermaske mit Hilfebild wechseln können.

●  weil sich das Erstellen und das Fertigen des Arbeitsplanes nicht gegenseitig ausschließen. Sie können mit ShopTurn parallel zur Fertigung einen neuen Arbeitsplan erstellen.

## Sie sparen Fertigungszeit:

●	weil Sie die Werkzeugauswahl beim Abspanen von Konturen optimieren können: Große Volumina werden mit Schruppmeißeln abgetragen, verbleibendes Restmaterial ① wird erkannt und automatisch von einem spitzeren Werkzeug ausgeräumt.

1

●  weil es durch genaues Festlegen der gewählten Rückzugsebene möglich ist, unnötige Verfahrwege zu vermeiden und somit kostspielige Fertigungszeit einzusparen. Dies wird durch die Einstellungen “einfach“, “erweitert“ bzw. “alle“ möglich.

| Rückzugsebene: einfach | Rückzugsebene: erweitert | Rückzugsebene: alle |
| --- | --- | --- |

●  weil Sie Ihre Bearbeitungsfolge aufgrund der kompakten Struktur des Arbeitsplanes mit minimalem Aufwand optimieren können (hier z. B. durch das Einsparen eines Werkzeugwechsels).

●  weil Sie bei ShopTurn auf der Basis durchgängiger Digitaltechnik (SINAMICS-Antriebe, etc., SINUMERIK-Steuerungen) höchste Vorschubgeschwindigkeiten bei optimaler Wiederholgenauigkeit erreichen können.

# Damit alles reibungslos funktioniert

In diesem Kapitel lernen Sie beispielhaft die Grundlagen der Bedienung von ShopTurn kennen.

## Die Bedienung von ShopTurn

Eine leistungsfähige Software ist wichtig, man muss sie aber auch intuitiv bedienen können. Ganz gleich, ob sie mit der SINUMERIK 840D sl oder der hier gezeigten SINUMERIK 828D arbeiten, das übersichtliche Maschinenbedienfeld unterstützt Sie dabei.

②

①

③

Das Bedienfeld besteht aus drei Teilen, der Flachbedientafel ①, der CNC-Volltastatur ② und der Maschinensteuertafel ③.

①

③

②

Hier sind die wichtigsten Tasten der CNC-Volltastatur zur Navigation in ShopTurn aufgelistet:

| Taste | Funktion |
| --- | --- |
|  | <HELP> • Ruft die kontextsensitive Online-Hilfe zum angewählten Fenster auf. |
|  | <SELECT> (oder auch Toggle-Taste genannt) • Wählt einen angebotenen Wert aus. |
|  | Cursortasten • Mit den vier Cursortasten wird der Cursor bewegt. • Mit dem hier gezeigten <Cursor rechts> wird im Edit-Modus ein Verzeichnis oder Programm (z. B. Zyklus) im Editor geöffnet. |
|  | <PAGE UP> • In einem Menü-Bild nach oben blättern. |
|  | <PAGE DOWN> • In einem Menü-Bild nach unten blättern. |
|  | <END> • Bewegt den Cursor auf das letzte Eingabefeld in einem Menü-Bild oder einer Tabelle. |
|  | <DEL> • Edit-Modus: Löscht das erste Zeichen nach rechts. • Navigations-Modus: Löscht alle Zeichen. |
|  | <BACKSPACE> • Edit-Modus: Löscht links vom Cursor ein markiertes Zeichen. • Navigations-Modus: Löscht links vom Cursor alle markierten Zeichen. |
|  | <INSERT> • Mit Betätigung kommen Sie in den Edit-Modus, mit nochmaligem Betätigen wird der Edit-Modus verlassen und Sie gelangen in den Navigations-Modus. |
|  | <INPUT> • Eingabe eines Wertes im Eingabefeld abschließen. • Ein Verzeichnis oder Programm öffnen. |

Die eigentliche Funktionsauswahl in ShopTurn geschieht mit den Tasten rund um den Bildschirm. Diese sind größtenteils direkt den einzelnen Menüpunkten zugeordnet. Da sich die Inhalte der Menüs situationsbedingt ändern, spricht man von Softkeys.

Alle Hauptfunktionen lassen sich über die horizontalen Softkeys aufrufen.

Alle Unterfunktionen von ShopTurn werden über die senkrechten Softkeys erreicht.

Das Grundmenü kann jederzeit mit dieser Taste aufgerufen werden – unabhängig davon, in welchem Bedienbereich man sich gerade befindet.

Grundmenü

## Die Inhalte des Grundmenüs

### Maschine

Maschine – manuell

Drücken Sie den Softkey "Maschine".

Drücken Sie die Taste "JOG".

Hier wird die Maschine eingerichtet und das Werkzeug im Handbetrieb verfahren. Es können auch Werkzeuge vermessen und Werkstück-Nullpunkte gesetzt werden.

Bild 3-1	Aufruf eines Werkzeuges und Eingabe von technologischen Werten

Bild 3-2	Eingabe einer Zielposition

Maschine – Auto

Drücken Sie den Softkey "Maschine".

Drücken Sie die Taste "AUTO".

Während der Fertigung wird der aktuelle Arbeitsschritt angezeigt. Dabei kann per Tastendruck (Mitzeichnen) auf eine mitlaufende Simulation umgeschaltet werden. Während der Abarbeitung eines Arbeitsplanes können Arbeitsschritte hinzugefügt bzw. ein neuer Arbeitsplan begonnen werden.

Bild 3-3	Abarbeiten des Arbeitsplans

Bild 3-4	Mitzeichnen der Abarbeitung

### Parameter

Parameterlisten

Hier können Daten für die Werkzeugverwaltung und für Programme editiert werden.

Werkzeuglisten

Eine Zerspanung ist ohne Werkzeuge nicht möglich.
Diese können in einer Werkzeugliste verwaltet werden.

Bild 3-3	Werkzeugliste

Magazin

Werkzeuge können in einem Magazin zusammengestellt werden.

Bild 3-6	Magazin

Nullpunktverschiebungen

Die Nullpunkte werden in einer übersichtlichen Nullpunkttabelle gespeichert.

Bild 3-7	Nullpunktverschiebungen

### Programm

Programme editieren

Hier können Sie Programme editieren.

Haben Sie im Programm-Manager ein ShopTurn Programm angelegt, so können Sie nun den Arbeitsplan mit seiner kompletten Bearbeitungsfolge für das jeweilige Werkstück erstellen. Voraussetzung für die optimale Reihenfolge ist Ihr Erfahrungswissen.

Die zu bearbeitende Kontur wird als ein Arbeitsschritt grafisch eingegeben.

Geometrie und Technologie bilden in der Programmierung eine Einheit. Die nachfolgenden Technologischen Bearbeitungen werden auf die Kontur angewendet.

Beispiel für die Verzahnung von Geometrie und Technologie:

Rohteil-Kontur

Fertigteil-Kontur

Abspanen (Schruppen) inkl. An- und Wegfahrstrategie

Restabspanen

Abspanen (Schlichten)

Einstich-Zyklus

Gewinde-Zyklus

Bohr-Zyklus

Positionen zum Bohren

Dieser geometrisch-technologische Zusammenhang wird sehr übersichtlich in der grafischen Anzeige der Arbeitsschritte durch eine "Klammerung" der entsprechenden Symbole gezeigt. Dabei bedeutet die "Klammerung" eine Verkettung von Geometrie und Technologie zu einem Arbeitsschritt.

Programme simulieren

Vor der Fertigung des Werkstücks an der Maschine haben Sie die Möglichkeit, die Abarbeitung des Programms grafisch am Bildschirm darzustellen.

●  Drücken Sie die Softkeys "Simulation" und "Start".

●  Drücken Sie den Softkey "Stop", wenn Sie die Simulation anhalten möchten.

●  Mit dem Softkey "Reset" können Sie die Simulation abbrechen.

Für die Simulation stehen u. a. folgende Ansichten zur Verfügung:

Bild 3-8	Seitenansicht (Werkzeugbahn anzeigen, aktiviert)

Bild 3-9	3D-Ansicht (OPTION)

Bild 3-10	2 Fenster-Ansicht

### Programm-Manager

Programme verwalten

Über den Programm-Manager lassen sich jederzeit neue Programme erstellen. Sie können auf vorhandene Programme zugreifen, um sie abarbeiten zu lassen, um sie zu verändern, zu kopieren oder umzubenennen. Programme, die sie nicht mehr benötigen, können gelöscht werden.

Aktive Programme werden mit einem grünen Symbol gekennzeichnet.

|  | USB-FlashDrives bieten Ihnen die Möglichkeit, Daten auszutauschen. So können Sie beispielsweise Programme, die extern angelegt wurden, in die NC kopieren und abarbeiten lassen. |
| --- | --- |

Neues Werkstück anlegen

In einem Werkstück können Sie Ihre Programme und andere Dateien, wie z. B. Werkzeugdaten, Nullpunkte, Magazinbelegung verwalten.

Neues Programm anlegen

Legen Sie ein neues Programm an, so können Sie über die folgenden Softkeys die
Programmierart bestimmen:

“ShopTurn Programm“

“G-Code Programm“

### Diagnose

Alarme und Meldungen

|  | Hier können Sie Alarmlisten, Meldungen und Alarmprotokolle einsehen. |
| --- | --- |

Bild 3-11	Alarmprotokoll

# Grundlagen für Einsteiger

In diesem Kapitel werden die allgemeinen Grundlagen der Geometrie und der Technologie für das Drehen erläutert. Hierbei sind noch keine Eingaben in ShopTurn vorgesehen.

## Geometrische Grundlagen

### Werkzeugachsen und Arbeitsebenen

Beim Drehen rotiert nicht das Werkzeug, sondern das Werkstück. Diese Achse ist die Z-Achse.

●  Ebene G18 = Bearbeitung mit Drehwerkzeugen

●  Ebene G17 = Bohr- und Fräsoperationen auf der Stirnfläche

●  Ebene G19 = Bohr- und Fräsoperationen auf der Mantelfläche

Da sich die Durchmesser von Drehwerkstücken relativ einfach kontrollieren lassen, ist die Maßangabe der Planachse durchmesserbezogen. Sie können somit das Ist-Maß direkt mit den Zeichnungsmaßen vergleichen.

### Punkte im Arbeitsraum

Damit sich eine CNC-Steuerung – wie die SINUMERIK 828D mit ShopTurn – über das Mess-System im vorhandenen Arbeitsraum orientieren kann, gibt es dort einige wichtige Bezugspunkte.

Maschinen-Nullpunkt M:

Der Maschinen-Nullpunkt M wird vom Hersteller festgelegt und kann nicht verändert werden. Er liegt im Ursprung des Maschinen-Koordinatensystems.

Werkstück-Nullpunkt W:

Der Werkstück-Nullpunkt W, auch Programm-Nullpunkt genannt, ist der Ursprung des Werkstück-Koordinatensystems. Er kann frei gewählt werden und sollte an dem Punkt angeordnet sein, von dem Punkt in der Zeichnung die meisten Maße ausgehen.

Referenzpunkt R:

Der Referenzpunkt R wird zum Nullsetzen des Mess-Systems angefahren, da der Maschinen-Nullpunkt meist nicht angefahren werden kann. Die Steuerung findet so ihren Zählanfang im Wegmess-System.

Werkzeugträger-Bezugspunkt T:

Der Werkzeugträger-Bezugspunkt T ist für das Einrichten bei Maschinen mit Werkzeugrevolvern, mit voreingestellten Werkzeugen von Bedeutung. Seine Lage und seine Aufnahmebohrung ermöglichen das Einrichten mit Meißelhaltern für Schaftwerkzeuge nach DIN 69880 und VDI 3425.

### Absolute und inkrementelle Maßangaben

Absolute Eingabe

Die eingegebenen Werte beziehen sich auf den Werkstück-Nullpunkt.

| * G90 Absolute Maßangaben | Endpunkt Aktuelle Position |
| --- | --- |

Bei absoluten Eingaben sind immer die absoluten Koordinaten-Werte des Endpunktes einzugeben (die aktuelle Position wird nicht betrachtet).

Inkrementelle Eingabe

Die eingegebenen Werte beziehen sich auf die aktuelle Position.

| * G91 inkrementelle Maßangaben |  |
| --- | --- |

Bei inkrementellen Eingaben sind immer die Differenz-Werte zwischen aktueller Position und Endpunkt unter Beachtung der Richtung einzugeben.

Mit der SELECT-Taste kann jederzeit zwischen absoluter und inkrementeller Eingabe umgeschaltet werden.

Hier einige Beispiele in der Kombination absolut/inkrementell:

### Kartesische und polare Maßangaben

Kartesische Eingabe

Die Koordinaten X und Z werden eingegeben. Die grau hinterlegten Werte im Beispiel wurden automatisch berechnet.

Bei absoluten Eingaben sind immer die absoluten Koordinaten-Werte des Endpunktes einzugeben (die aktuelle Position wird nicht betrachtet).

Polare Eingabe

Eingabe der Länge und des Winkels. Die grau hinterlegten Werte im Beispiel wurden automatisch berechnet.

|  | Die Winkel können ... positiv und / oder ... |
| --- | --- |
|  | ... negativ eingegeben werden. |

Auch die kartesischen und polaren Eingaben können Sie kombinieren. Hier zwei Beispiele:

Eingabe des Endpunktes in X und der Länge

Eingabe des Endpunktes in Z und eines Winkels

### Kreisförmige Bewegungen

Bei Kreisbögen wird nach DIN der Endpunkt des Bogens (Koordinaten X und Z in der G18-Ebene) und der Mittelpunkt (I und K in der G18-Ebene) angegeben.

Der ShopTurn-Konturrechner gibt Ihnen auch bei Kreisbögen die Freiheit, jedes beliebige Maß aus der Zeichnung ohne Umrechnen-Aufwand zu übernehmen.

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel mit zwei – zunächst nur teilbestimmten – Kreisbögen.

Eingabe des Bogens R10:	Eingabe des Bogens R20:

Nach Input:	Nach Input:

|  | Die folgenden Anzeigen aller Werte ergeben sich, wenn Sie alle bekannten Maße eingetragen und im Eingabefenster des jeweiligen Bogens den Softkey “Alle Parameter“ gedrückt haben. |
| --- | --- |

| Im DIN-Format: G2 X50 Z-35 CR=10 | Im DIN Format: G3 X30 Z-6.771 K-20 |
| --- | --- |

## Technologische Grundlagen

### Schnittgeschwindigkeit und Drehzahlen

Beim Drehen wird meist direkt die Schnittgeschwindigkeit programmiert und zwar beim Schruppen, Schlichten und Stechen. Nur beim Bohren und (meist) beim Gewindedrehen wird die Drehzahl programmiert.

Bestimmung der Schnittgeschwindigkeit

Mit Hilfe der Hersteller-Kataloge oder eines Tabellenbuches wird zunächst die optimale Schnittgeschwindigkeit ermittelt.

Werkstoff des Werkzeugs:	Hartmetall

Werkstoff des Werkstücks:	Automatenstahl

Wert:	Vc = 180 m/min

Konstante Schnittgeschwindigkeit vc (G96) beim Schruppen, Schlichten und Stechen:

|  | Damit die gewählte Schnittgeschwindigkeit auf jedem Werkstück-Durchmesser gleich ist, wird die jeweilige Drehzahl von der Steuerung mit dem Befehl G96 = Konstante Schnittgeschwindigkeit angepasst. Dies geschieht mittels Gleichstrom- oder frequenzgeregelten Drehstrommotoren. Bei kleiner werdendem Durchmesser steigt die Drehzahl theoretisch ins Unendliche. Um Gefahren durch zu hohe Fliehkräfte zu vermeiden, muss deshalb eine Drehzahlbegrenzung von z. B. n = 3000 1/min programmiert werden. Im DIN-Format würde der Satz folgendermaßen lauten: G96 S180 LIMS = 3000 (von Limes = Grenze). |
| --- | --- |

Konstante Drehzahl n (G97) beim Bohren und Gewindedrehen:

Da beim Bohren mit einer gleichbleibenden Drehzahl gearbeitet wird, muss hier der Befehl G97 = Konstante Drehzahl verwendet werden.

Die Drehzahl ist abhängig von der gewünschten Schnittgeschwindigkeit (gewählt wird hier 120 m/min) und dem Werkzeug-Durchmesser.

Die Eingaben lauten somit G97 S1900.

### Vorschub

Im vorherigen Kapitel haben Sie gelernt, wie man die Schnittgeschwindigkeit ermittelt und die Drehzahl berechnet. Damit das Werkzeug zerspant, muss dieser Schnittgeschwindigkeit bzw. Drehzahl eine Vorschubgeschwindigkeit des Werkzeuges zugeordnet werden.

Bestimmung des Vorschubes

Wie die Schnittgeschwindigkeit wird der Wert für den Vorschub aus dem Tabellenbuch, den Unterlagen der Werkzeughersteller oder aus dem Erfahrungswissen entnommen.

Schneidstoff des Werkzeugs:	Hartmetall

Werkstoff des Werkstücks:	Automatenstahl

Gefundener Wert (Tabellenbuch):	f = 0,2 – 0,4 mm

Gewählt wird der Mittelwert:	f = 0,3 mm

Zusammenhang zwischen Vorschub und Vorschubgeschwindigkeit:

Mit dem konstanten Vorschub f und der jeweiligen Drehzahl n ergibt sich die

Vorschubgeschwindigkeit:

| Vc = 180 m/min | Vf = f * n | Vc = 180 m/min |
| --- | --- | --- |
| d2 = 80 mm |  | d2 = 20 mm |
| n2 ≈ 710 1/min |  | n2 ≈ 2800 1/min |
| Vf2 ≈ 710 1/min * 0,3 mm |  | Vf2 ≈ 2800 1/min * 0,3 mm |
| Vf2 ≈ 210 mm/min |  | Vf2 ≈ 840 mm/min |

Weil die Drehzahl unterschiedlich ist, ist auch die Vorschubgeschwindigkeit (trotz gleichen Vorschubs) bei den verschiedenen Durchmessern unterschiedlich.

# Gut gerüstet

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie die Werkzeuge für die Beispiele der folgenden Kapitel angelegt werden. Des Weiteren wird hier beispielhaft die Verrechnung der Werkzeuglängen und das Setzen des Werkstück-Nullpunktes erläutert.

## Werkzeugverwaltung

ShopTurn bietet drei Listen zur Werkzeugverwaltung an:

●  Werkzeugliste

●  Werkzeugverschleißliste

●  Magazinliste

### Werkzeugliste

In der Werkzeugliste werden alle Parameter und Funktionen angezeigt, die zum Anlegen und Einrichten der Werkzeuge nötig sind.

Bild 5-1	Beispiel für die Werkzeugliste

Bedeutung der wichtigsten Parameter:

| Platz | Platznummer |
| --- | --- |
| Typ | Werkzeugtyp |
| Werkzeugname | Die Identifikation des Werkzeugs erfolgt über den Namen und die Schwesterwerkzeugnummer. Den Namen können Sie als Text bzw. Nummer eingeben. |
| ST | Schwesterwerkzeugnummer (für Ersatzwerkzeugstrategie) |
| D | Schneidennummer |
| Länge X | Geometriedaten Länge X |
| Länge Z | Geometriedaten Länge Z |
| Durchmesser | Werkzeugdurchmesser |
| Halterwinkel, Spitzenwinkel, Plattenbreite | Halterwinkel (Schrupper und Schlichter), Spitzenwinkel (Bohrer) und Plattenbreite (Stecher) |
|  | Spindeldrehrichtung |
|  | Kühlmittel 1 und 2 (z. B. Innen- und Außenkühlung) |

In ShopTurn stehen zahlreiche Werkzeugtypen zur Verfügung (Favoriten, Fräser, Bohrer, Drehstahl und Sonderwerkzeuge). Werkzeuge können über einen vordefinierten Werkzeugkatalog in der Werkzeugliste erstellt werden. Je Werkzeugtyp gibt es verschiedene Einbaulagen und geometrische Parameter (z. B. Halterwinkel).

Bild 5-2	Beispiel für die Liste der Favoriten

### Werkzeugverschleißliste

Hier werden die Verschleißdaten für die jeweiligen Werkzeuge festgelegt.

Bild 5-3	Werkzeugverschleißliste

Die wichtigsten Werkzeugverschleißparameter:

| Δ Länge X | Verschleiß zur Länge X |
| --- | --- |
| Δ Länge Z | Verschleiß zur Länge Z |
| Δ Radius | Verschleiß des Radius |
| TC | Anwahl der Werkzeugüberwachung • durch Standzeit (T) • durch Stückzahl (C) • durch Verschleiß (W) |
| Standzeit bzw. Stückzahl bzw. Verschleiß * *Parameter abhängig von der Anwahl in TC | Standzeit des Werkzeugs Stückzahl der Werkstücke Verschleiß des Werkzeugs |
| Sollwert | Sollwert für Standzeit, Stückzahl bzw. Verschleiß |
| Vorwarngrenze | Angabe der Standzeit, der Stückzahl bzw. des Verschleißes, bei der eine Warnung ausgegeben wird. |
| G | Das Werkzeug ist gesperrt, wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist. |

### Magazinliste

In der Magazinliste sind alle Werkzeuge enthalten, die einem bzw. mehreren Werkzeugmagazin(en) zugeordnet sind. Über diese Liste wird der Zustand eines jeden Werkzeuges angezeigt. Zudem können einzelne Magazinplätze für vorgesehene Werkzeuge reserviert bzw. gesperrt werden.

Bild 5-4	Magazinliste

Bedeutung der wichtigsten Parameter:

| G | Sperren des Magazinplatzes |
| --- | --- |
| Ü | Kennzeichnung eines Werkzeugs als übergroß. Das Werkzeug nimmt die Größe von zwei Halbplätzen links, zwei Halbplätzen rechts, einem Halbplatz oben und einem Halbplatz unten in einem Magazin ein. |
| P | Festplatzcodierung Das Werkzeug ist diesem Magazinplatz fest zugeordnet. |

## Verwendete Werkzeuge

In diesem Kapitel werden die Werkzeuge, die für die spätere Bearbeitung der Beispiele notwendig sind, in die Werkzeugliste eingetragen.

Wählen Sie im Grundmenü den Bereich "Parameter" an.

Drücken Sie den Softkey "Werkzeugliste".

Um ein neues Werkzeug zu erstellen, gehen Sie in der Werkzeugliste auf einen freien Platz (Softkey "Neues Werkzeug“) muss angezeigt werden.

Bild 5-5	Werkzeugliste – freier Platz

Drücken Sie den Softkey "Neues Werkzeug".

Wählen Sie aus dem aufgeblendeten Werkzeugkatalog den gewünschten Werkzeugtyp. Dieser wird in die Werkzeugliste eingefügt und Sie können die Daten des Werkzeugs eintragen.

Hinweis:

Der Fräser mit dem Durchmesser 8 (CUTTER_8) muss eintauchen können, da dieser für das Fräsen einer Tasche verwendet wird.

## Werkzeuge im Magazin

Im Folgenden lernen Sie, wie die Werkzeuge in das Magazin eingesetzt werden. Wählen Sie in der Werkzeugliste ein Werkzeug ohne Platznummer aus.

Bild 5-6	Werkzeug im Magazin auswählen

Drücken Sie die Taste "Beladen". Der folgende Dialog bietet Ihnen den ersten freien Magazinplatz an, den Sie ändern oder direkt übernehmen können.

Bild 5-7	Magazinplatz eingeben und/oder übernehmen

Nach der Übernahme kann die Werkzeugliste wie folgt aussehen.

Bild 5-8	Werkzeugliste nach Übernahme

## Werkzeuge vermessen

Im Folgenden lernen Sie, wie die Werkzeuge verrechnet werden.

Vorgehensweise

|  | Setzen Sie über den Softkey "T,S,M" ein Werkzeug aus der Werkzeugliste in die Spindel ein. |
| --- | --- |

|  | Wechseln Sie anschließend in das Menü "Werkzeug messen". |
| --- | --- |
|  | Geben Sie den angetasteten oder angedrehten Durchmesser ein. |

Bild 5-9	Werkzeug messen – Eingabe des X-Wertes

|  | Die aktuelle Position des Werkzeugs wird unter Berücksichtigung des Werkstück-Durchmessers verrechnet. |
| --- | --- |

Bild 5-10	Werkzeug messen – Setzen Länge X

Diesen Vorgang müssen Sie nun für Z wiederholen.

Bild 5-11	Werkzeug messen – Setzen Länge Z

## Setzen des Werkstück-Nullpunktes

Im Folgenden lernen Sie, wie Sie den Werkstück Nullpunkt setzen.

Vorgehensweise

|  | Um den Werkstück-Nullpunkt zu setzen, muss im Grundmenü auf die Bedienart “Maschine manuell“ umgeschaltet werden. |
| --- | --- |
|  | Verschieben Sie den Werkstück-Nullpunkt, falls dieser nicht auf der Planfläche des Werkstückes liegt. |

|  | Übernehmen Sie die Eingabe. |
| --- | --- |

# Beispiel 1: Stufenwelle

## Überblick

Lernziele

In diesem Kapitel werden Ihnen die ersten Schritte zur Erstellung eines Werkstückes ausführlich erläutert.
Sie lernen wie Sie:

●  Programme verwalten und anlegen können

●  Werkzeuge aufrufen

●  Verfahrwege eingeben

●  beliebige Konturen mit dem Konturrechner erstellen

●  Konturen schruppen und schlichten

●  Gewindefreistich

●  Gewinde

●  Einstiche erstellen

Aufgabenstellung

Bild 6-1	Werkstattzeichnung – Beispiel 1

Bild 6-2	Werkstück – Beispiel 1

Hinweis:

ShopTurn speichert immer die letzte Einstellung, die Sie über die Toggle-Taste gewählt haben. Sie müssen deshalb sowohl bei einigen Eingabefeldern als auch bei allen Umschaltfeldern darauf achten, dass alle Einheiten, Texte und Symbole wie in den abgebildeten Dialog-Fenstern der Beispiele gesetzt sind.

Die Umschaltmöglichkeit wird immer im Hilfetext angezeigt (siehe folgende Abbildung).

Bild 6-3	Beispiel für Toggle-Feld

## Programmverwaltung und Programm anlegen

Bedienfolgen

Nach dem Hochfahren der Steuerung befinden Sie sich im Grundbild.

Bild 6-4	Grundbild

Öffnen Sie über MENU SELECT das Grundmenü. Im Grundmenü können Sie die verschiedenen Bereiche von ShopTurn aufrufen.

Bild 6-5	Grundmenü

|  | Drücken Sie den Softkey “Programm-Manager“. Der Programm-Manager wird angezeigt. Im Programm-Manager können Sie Arbeitspläne und Konturen verwalten (z. B. Neu, Öffnen, Kopieren ...). |
| --- | --- |

Bild 6-6	Programm-Manager

Im Programm-Manager wird eine Liste der vorhandenen Verzeichnisse angezeigt. Wählen Sie mittels der Cursor-Taste das Verzeichnis “Werkstücke“ an.

Öffnen Sie das Verzeichnis Werkstücke.

Geben Sie den Namen “EXAMPLE1“ für das Werkstück ein.

Bild 6-7	Werkstück anlegen

Bestätigen Sie die Eingabe. Anschließend öffnet sich folgender Dialog.

Bild 6-8	Schrittkettenprogramm anlegen

Mit den Softkeys “ShopTurn“ und “programGUIDE“ G-Code können Sie das Eingabeformat wählen.

Über den Softkey „ShopTurn“ legen Sie den Programmtyp fest.

Geben Sie den Name des Arbeitsplans ein, in diesem Fall “TAPER_SHAFT“.

Übernehmen Sie die Eingabe.

Nach der Übernahme wird folgende Eingabemaske zur Erfassung der Werkstückdaten geöffnet.

Bild 6-9	Programmkopf – Hilfebild

Im Programmkopf werden die Werkstückdaten sowie allgemeine Angaben zum Programm eingegeben.

Geben Sie folgende Werte ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Maßeinheit | mm | X |  |
| Nullpunktverschiebung |  | X |  |
| Rohteil | Zylinder | X | Über die Toggle-Taste wählen Sie die Rohteilform aus, hier Zylinder. |
| XA | 80 |  |  |
| ZA | 1 |  |  |
| ZI | - 100 abs | X |  |
| ZB | - 92 abs | X | Mit dem Wert ZB wird der Abstand zum Futter eingegeben. |
| Rückzug | einfach | X | Siehe unten Rückzug |
| XRA | 5 ink | X | Hier werden die Maße der Rückzugsebenen (absolut oder inkrementell) und der Werkzeugwechsel- punkt eingegeben. |
| ZRA | 5 ink | X |  |
| Werkzeugwechselpunkt | WKS | X |  |
| XT | 120 |  |  |
| ZT | 200 |  |  |
| Sicherheitsabstand SC | 1 |  |  |
| Drehzahlgrenzen S1 | 3500 |  |  |
| Bearbeitungsdrehsinn | Gleichlauf | X |  |

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte. Nach der Übernahme wird der Programmkopf angezeigt.

Bild 6-10	Programmkopf Beispiel 1 – Arbeitsschritteditor

Das Programm wurde nun als Basis für weitere Bearbeitungsschritte angelegt. Es hat einen Namen (im blauen Balken), einen Programmkopf (Piktogramm "P") und ein Programmende (Piktogramm "END"). Im Programm werden die einzelnen Bearbeitungsschritte und Konturen untereinander abgelegt. Die spätere Abarbeitung erfolgt dabei von oben nach unten.

Für Änderungen oder zur Überprüfung der Werte können Sie den Programmkopf wieder aufrufen.

Rückzug

Die Rückzugsebene kann zwischen “einfach“, “erweitert“ und “alle“ umgeschaltet werden. Je nach Einstellung des Rückzugs werden die zugehörigen Felder zur Eingabe der Abstände freigeschaltet.

| “einfach“ (für einfache Zylinder) | “erweitert“ (für komplexe Werkstücke mit Innenbearbeitung) | “alle“ (für komplexe Werkstücke mit Innenbearbeitung und/oder Hinterschnitten) |
| --- | --- | --- |

Softkeys

|  | Mit diesem Softkey wechseln Sie zur Online-Grafik des Werkstücks (siehe folgende Abbildung). |
| --- | --- |

Bild 6-11	Programmkopf – Grafische Ansicht

Mit dem Softkey “Grafische Ansicht“ wechseln Sie zurück zum Hilfebild.

## Werkzeug aufrufen

Bedienfolgen

Über die folgenden Schritte rufen Sie das benötigte Werkzeug auf:

|  | Mit dieser Taste erweitern Sie das horizontale Softkey-Menü. |
| --- | --- |
|  | Wählen Sie den Softkey “Gerade Kreis“ an. |
|  | Wählen Sie den Softkey “Werkzeug“ an. |

Öffnen Sie die Werkzeugliste.

Bild 6-12	Werkzeugliste

|  | Wählen Sie mit der Cursor-Taste das Werkzeug “ROUGHING_T80 A“ an. |
| --- | --- |
|  | Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm. Geben Sie nach der Werkzeugübernahme in der Eingabemaske folgende Werte ein (ggf. Einheit über Toggle-Taste ändern): |

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Spindel | V1 | X | Wählen Sie die Hauptspindel V1 aus. |
| Schnittgeschwindigkeit | 240 m/min | X |  |
| Ebenenanwahl | Drehen | X |  |

Bild 6-13	Werkzeug – Eingabe

|  | Übernehmen Sie den eingegebenen Wert. |
| --- | --- |

## Verfahrweg eingeben

Bedienfolgen

|  | Geben Sie nun die Verfahrwege ein: |
| --- | --- |
|  | Wählen Sie den Softkey “Gerade“ an. |
|  | Wählen Sie den Softkey “Eilgang“ an. |
|  | Geben Sie in der Eingabemaske folgenden Startpunkt für das Schruppen ein: |

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 82 abs | X |  |
| Z | 0.3 abs | X |  |

Verfahrweg Startpunkt eingeben

|  | Übernehmen Sie die eingegebenen Werte. |
| --- | --- |
|  | Wählen Sie den Softkey “Gerade“ an. |

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| X | - 1.6 abs | X | Das Werkzeug hat einen 0.8er Radius, somit muss bis auf den Durchmesser X – 1.6 verfahren werden. |
| F | 0.3 mm/U | X |  |

Bild 6-14	Verfahrweg eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Wählen Sie den Softkey “Gerade“ an.

Wählen Sie den Softkey “Eilgang“ an. Fahren Sie das Werkzeug im Eilgang von der Planfläche weg.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Z | 1 abs | X |  |

Bild 6-15	Verfahrweg eingeben – wegfahren von Planfläche

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Wählen Sie den Softkey “Gerade“ an.

Wählen Sie den Softkey “Eilgang“ an.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 82 abs | X | Mit dieser Eingabe wird das Werkzeug wieder auf den Startpunkt gefahren. |

Bild 6-16	Verfahrweg eingeben – auf Startpunkt zurück fahren

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Wählen Sie den Softkey “Gerade“ an.

Erstellen Sie die vier weiteren Verfahrwege gemäß der folgenden Arbeitsschrittliste:

Bild 6-17	Verfahrweg eingeben – vier weitere Verfahrwege

Starten Sie die Simulation.

Bild 6-18	Simulation Seitenansicht

Die Simulation können Sie durch erneutes Drücken des Softkeys “Simulation“ bzw. durch einen beliebigen horizontalen Softkey beenden.

## Erstellen der Konturen mit dem Konturrechner und Bearbeitung

Konturrechner

Zur Eingabe komplexer Konturen gibt es in ShopTurn einen Konturrechner, mit dem Sie mit Leichtigkeit auch schwierigste Konturen eingeben können.

|  | Mit diesem grafischen Konturrechner können Sie die Konturen leichter und schneller eingeben, als es bei der herkömmlichen Programmierung der Fall ist und zwar ohne jegliche Mathematik. |
| --- | --- |

Bedienfolgen

|  | Über die folgenden Schritte geben Sie die Kontur ein: |
| --- | --- |
|  | Wählen Sie den Softkey “Konturdrehen“ an. |
|  | Wählen Sie den Softkey “Neue Kontur“ an. Geben Sie für die Kontur den Namen “TAPER_SHAFT_CONTOUR“ ein. |
|  | Jede Kontur bekommt einen eigenen Namen. Das erleichtert die Lesbarkeit der Programme. |

Bild 6-19	Kontur “TAPER_SHAFT_CONTOUR“ anlegen

|  | Übernehmen Sie die Eingabe. |
| --- | --- |

Den Startpunkt des Konturzuges können Sie ohne Änderungen übernehmen 
(siehe folgende Abbildung).

Hinweis:

Der Konturzug ist einerseits die Begrenzung für das Schruppen und andererseits der Schlichtweg.

Bild 6-20	Startpunkt eingeben

Hinweis:

Wenn Sie den Softkey “Grafische Ansicht“ abwählen, erhalten Sie detaillierte Hilfebilder.

Übernehmen Sie die Eingabe.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die senkrechte Strecke ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 30 abs | X |  |
| Übergang zum Folgeelement | Fase | X | Hängen Sie die Fase (FS) als Übergangselement direkt an die Gerade an. |
| FS | 1.5 |  |  |

Bild 6-21	Kontur Strecke senkrecht eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die waagerechte Gerade ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Z | -17 abs | X | Es folgt eine Gerade bis auf Z-17. Der Gewindefreistich wird später als einzelnes Element eingefügt. |
| Übergang zum Folgeelement | Fase | X |  |
| FS | 0 |  |  |

Bild 6-22	Kontur Strecke waagrecht eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die senkrechte Strecke ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 40 abs | X | Konstruieren Sie die senkrechte Strecke bis auf den bemaßten Schnittpunkt inkl. der Verrundung zum Folgeelement. |
| Übergang zum Folgeelement | Radius | X |  |
| R | 2.5 |  |  |

Bild 6-23	Kontur Strecke senkrecht eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für den Endpunkt der Schräge ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 50 abs | X |  |
| Z | -30 abs | X |  |
| Übergang zum Folgeelement | Fase | X |  |
| FS | 0 |  |  |

Bild 6-24	Kontur Endpunkt der Schräge eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die waagerechte Gerade ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Z | -44 abs | X |  |
| Übergang zum Folgeelement | Radius | X |  |
| R | 2.5 |  |  |

Bild 6-25	Kontur Strecke waagrecht eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die senkrechte Gerade ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 60 abs | X | Die Strecken (= Hauptelemente) verlaufen nicht tangential. |

Bild 6-26	Kontur Strecke senkrecht eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die waagerechte Gerade ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Z | -70 abs | X | Die Einstiche werden später, genau wie der Gewindefreistich, als einzelne Elemente eingegeben. |
| Übergang zum Folgeelement | Radius | X |  |
| R | 1 |  |  |

Bild 6-27	Kontur Strecke waagrecht eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die senkrechte Strecke ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 66 abs | X |  |
| Übergang zum Folgeelement | Radius | X |  |
| R | 1 |  |  |

Bild 6-28	Kontur Strecke senkrecht eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die waagerechte Gerade ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Z | -75 abs | X |  |
| Übergang zum Folgeelement | Radius | X |  |
| R | 1 |  |  |

Bild 6-29	Kontur Strecke waagrecht eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die senkrechte Strecke ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 80 abs | X | Endpunkt X80 mit einer Fase 2 x 45° |
| Übergang zum Folgeelement | Fase | X |  |
| FS | 2 |  |  |

Bild 6-30	Kontur Strecke senkrecht eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die waagerechte Gerade ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Z | -90 abs | X | Der Konturendpunkt liegt bei X80 und Z-90 (2 mm vor dem Spannfutter). |
| Übergang zum Folgeelement | Fase | X |  |
| FS | 0 |  |  |

Bild 6-31	Konturendpunkt eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Bild 6-32	Vollständige Kontur

Übernehmen Sie die Kontur in den Arbeitsplan.

Bild 6-33	Kontur im Arbeitsplan

Um die erstellte Kontur zu bearbeiten, müssen Sie nun die folgenden Arbeitsschritte anlegen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Wählen Sie den Softkey “Abspanen“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie den “ROUGHING_T80 A“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für das Schruppen ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.3 |  |  |
| V | 240 m/min | X |  |
| Bearbeitung | schruppen längs außen | X X X |  |
| D | 2.5 |  |  |
| UX | 0.5 |  |  |
| UZ | 0.2 |  |  |
| DI | 0.0 |  |  |
| BL | Zylinder | X |  |
| XD | 0.0 ink | X |  |
| ZD | 0.0 ink | X |  |
| Hinterschnitte | nein | X |  |
| Eingrenzen | nein | X |  |

Bild 6-34	Kontur schruppen

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Wählen Sie den Softkey “Abspanen“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie den “FINISHING_T35 A“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für das Schlichten ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.15 |  |  |
| V | 200 m/min | X |  |
| Bearbeitung | Schlichten | X |  |

Die nachfolgende Simulation zeigt Ihnen den Ablauf der Fertigung zur Kontrolle, bevor Sie das Werkstück fertigen.

Bild 6-37	Simulation Seitenansicht

## Gewindefreistich

Bedienfolgen

|  | Über die folgenden Schritte erstellen Sie den Gewindefreistich: |
| --- | --- |
|  | Bild 6-38 Gewindefreistich |
|  | Wählen Sie den Softkey “Drehen“ an. |
|  | Wählen Sie den Softkey “Freistich“ an. |
|  | Wählen Sie den Softkey “Freistich Gewinde“ an. |
|  | Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie das Schlichtwerkzeug “FINISHING_T35 A“ an. |

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.15 |  |  |
| V | 200 m/min | X |  |
| Bearbeitung | Schruppen/ Schlichten längs | X X |  |
| Lage |  | X | siehe Abbildung oben |
| X0 | 30 |  |  |
| Z0 | -17 |  |  |
| X1 | 1.15 ink | X |  |
| Z1 | 4.5 ink | X |  |
| R1 | 0.8 |  |  |
| R2 | 0.8 |  |  |
| α | 30 |  |  |
| VX | 1 ink | X |  |
| D | 0.8 |  |  |
| UX | 0.1 | X (field) |  |
| UZ | 0.1 | Z |  |

Bild 6-39	Gewindefreistich

Schalten Sie nach Bedarf zwischen der Grafischen Ansicht und dem Hilfebild um.

Bild 6-40	Gewindefreistich – Grafische Ansicht

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Wählen Sie den Softkey “Simulation“ an. Überprüfen Sie den Gewindefreistich z. B. über die Detailansicht in 3D-Ansicht.

Wählen Sie den Softkey “3D-Ansicht“ an.

Wählen Sie den Softkey “Details“ an. Über die Softkeys “Zoom +“, “Zoom –“, “Lupe“ usw. können Sie die Darstellung entsprechend beeinflussen.

Bild 6-41	Simulation Detailansicht in 3D-Ansicht

## Gewinde

Bedienfolgen

Über die folgenden Schritte erstellen Sie das Gewinde:

Bild 6-42	Gewinde

|  | Wählen Sie den Softkey “Gewinde“ an. |
| --- | --- |
|  | Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie den Vollbohrer “THREADING_T1.5“ an. |
|  | Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm. |
|  | Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für das Gewinde ein: |

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 1.5 mm/U | X |  |
| G | 0 |  |  |
| S | 800 U/min | X |  |
| Bearbeitung | Schruppen/Schlichten Linear Außengewinde | X XX |  |
| X0 | 30 | X | Mit den folgenden Eingaben definieren Sie das Gewinde geometrisch. |
| Z0 | 0 |  |  |
| Z1 | -16 abs | X |  |
| LW | 2 |  |  |
| LR | 1 |  |  |
| H1 | 0.92 |  |  |
| αP | 29 | X |  |
| ND | 8 |  |  |

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 0.1 |  |  |
| NN | 0 |  |  |
| VR | 2 |  |  |
| Mehrgängig | nein | X |  |
| α0 | 0 |  |  |

Bild 6-43	Gewinde Grafische Ansicht

Wechseln Sie bei Bedarf zum Hilfebild.

Bild 6-44	Gewinde – Hilfebild

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Starten Sie die “Simulation“.

Bild 6-45	Simulation Gewinde

## Einstiche

Bedienfolgen

|  | Über die folgenden Schritte erstellen Sie die beiden Einstiche: |
| --- | --- |
|  | Bild 6-46 Einstiche |
|  | Wählen Sie den Softkey “Einstich“ an. |
|  | Wählen Sie den Softkey “Einstich 2“ an. |
|  | Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie den Einstecher “PLUNGE_CUTTER_3 A“ an. |
|  | Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm. |

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die Einstiche ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.1 |  |  |
| V | 150 m/min | X |  |
| Bearbeitung | Schruppen/ Schlichten |  |  |
| Lage |  |  | siehe Abbildung oben |
| X0 | 60 |  | Mit den folgenden Eingaben definieren Sie die Einstiche geometrisch. |
| Z0 | -65 |  |  |
| B1 | 6 | X (Feld) |  |
| T1 | 3 ink | X |  |
| α1 | 0 |  |  |
| α2 | 0 |  |  |
| FS1 | 0.5 | X (Feld) |  |
| R2 | 1 | X (Feld) |  |
| R3 | 1 | X (Feld) |  |
| FS4 | 0.5 | X (Feld) |  |
| D | 3 |  |  |
| U | 0.1 | X (Feld) |  |
| N | 2 |  |  |
| DP | 10 |  |  |

Bild 6-47	Einstiche – Grafische Ansicht

Wechseln Sie bei Bedarf zum Hilfebild.

Bild 6-48	Einstiche – Hilfebild

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Bild 6-49	Arbeitsplan mit Einstichen

Starten Sie die “Simulation“ z. B. in der Seitenansicht oder in der zwei Fenster-Ansicht.

Wählen Sie den Softkey “Seitenansicht“ an.

Bild 6-50	Simulation Seitenansicht

Wählen Sie den Softkey “Weitere Ansichten“ an.

Wählen Sie den Softkey “2 Fenster“ an.

Bild 6-51	Simulation 2 Fenster-Ansicht

# Beispiel 2: Antriebswelle

## Überblick

Lernziele

In diesem Kapitel lernen Sie folgende neue Funktionen kennen.
Sie lernen wie Sie:

●  Plandrehen

●  mit dem Konturrechner arbeiten (erweiterte Anwendung)

●  Restmaterial bearbeiten

Aufgabenstellung

Bild 7-1	Werkstattzeichnung – Beispiel 2

Bild 7-2	Werkstück – Beispiel 2

Vorbereitung

Führen Sie folgende Schritte selbständig durch:

1.  Legen Sie ein neues Werkstück mit dem Namen “EXAMPLE2“ an.

2.  Legen Sie ein neues Schrittkettenprogramm mit dem Namen “DRIVE_SHAFT“ an.

3.  Geben Sie die Rohteil-Maße ein (zur Vorgehensweise vgl. Beispiel 1).

Bild 7-3	Programmkopf anlegen

Nach dem Anlegen des Programmkopfes sieht der Arbeitsplan wie folgt aus:

Bild 7-4	Arbeitsschrittprogramm

## Plandrehen

Bedienfolgen

Über die folgenden Schritte drehen Sie das Werkstück plan:

Wählen Sie den Softkey “Drehen“ an.

Wählen Sie den Softkey “Abspanen“ an.

Da das Plandrehen in einem Schnitt erfolgen soll, schalten Sie bei der Bearbeitung auf Schlichten um. Wählen Sie das Werkzeug “ROUGHING_T80 A“ aus und geben Sie folgende Werte ein:

Bild 7-5	Werkstück plandrehen

## Erstellen der Kontur, Abspanen und Restabspanen

Bedienfolgen

Über die folgenden Schritte geben Sie die Kontur ein:

|  | Wählen Sie den Softkey “Kontur drehen“ an. |
| --- | --- |
|  | Wählen Sie den Softkey “Neue Kontur“ an. Geben Sie für die Kontur den Namen “DRIVE_SHAFT_CONTOUR“ ein. |
|  | Bild 7-6 Kontur anlegen |
|  | Übernehmen Sie die Eingabe. |

Den Startpunkt X0/Z0 können Sie direkt übernehmen (siehe folgende Abbildung).

Bild 7-7	Startpunkt übernehmen

Übernehmen Sie die Eingabe.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die senkrechte Strecke ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 16 abs | X |  |
| Übergang zum Folgeelement | Radius | X |  |
| R | 2 |  |  |

Bild 7-8	Kontur senkrechte Strecke eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die waagerechte Strecke ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Z | -16 abs | X |  |
| Übergang zum Folgeelement | Fase | X |  |
| FS | 0 |  |  |

Bild 7-9	Kontur waagerechte Strecke eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die senkrechte Strecke ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 24 abs | X |  |
| Übergang zum Folgeelement | Fase | X |  |
| FS | 2 |  |  |

Bild 7-10	Kontur senkrechte Strecke eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die waagerechte Strecke ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Z | -38 abs | X |  |
| Übergang zum Folgeelement | Fase | X |  |
| FS | 0 |  |  |

Bild 7-11	Kontur waagerechte Strecke eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die abfallende Strecke ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 20 abs | X | Der eingegebene Winkel bezieht sich auf das Vorgängerelement. |
| α2 | 45 | X |  |
| Übergang zum Folgeelement | Fase | X |  |
| FS | 0 |  |  |

Bild 7-12	Kontur abfallende Strecke eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die waagerechte Gerade ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Z | -53 abs | X |  |
| Übergang zum Folgeelement | Radius | X |  |
| R | 1 |  |  |

Bild 7-13	Kontur Strecke waagrecht eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die senkrechte Gerade ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 36 abs | X | Verrunden Sie den Übergang zum Folgeelement mit R0.4. |
| Übergang zum Folgeelement | Radius | X |  |
| R | 0.4 |  |  |

Bild 7-14	Kontur Strecke senkrecht eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für den nächsten Abschnitt ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| X |  | X | Von der Strecke ist nichts weiter bekannt als der Winkel zur Z-Achse mit 165.167°. Setzen Sie in solchen Fällen die Konstruktion mit dem nächsten Element fort. |
| Z |  | X |  |
| α1 | 165.167° |  |  |
| Übergang zum Folgeelement | Radius | X |  |
| R | 0.4 |  |  |

Bild 7-15	Kontur Schräge eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für den nächsten Abschnitt ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Drehrichtung | rechts | X | Durch die bekannten Maße des Bogens werden die fehlenden Punkte des vorherigen Kontur-Elementes berechnet. Da mehrere Möglichkeiten vorhanden sind, müssen Sie die richtige Auswahl treffen. |
| R | 13 |  |  |
| X |  |  |  |
| Z |  |  |  |
| I | 60 abs | X |  |
| K | -78 abs | X |  |
| Übergang zum Folgeelement | Fase | X |  |
| R | 0 |  |  |

Bild 7-16	Kontur Bogen eingeben

Wählen Sie die vorgeschlagene Lösung entsprechend der folgenden Abbildung:

Bild 7-17	Kontur Auswahl bestätigen

Nachdem Sie die gewünschte Konstruktion ausgewählt haben, übernehmen Sie diese.

Da der Endpunkt des Bogens nicht bekannt ist, setzen Sie die Konstruktion fort. Über den Softkey “Alle Parameter“ könnten Sie an dieser Stelle auch den Auslaufwinkel eingeben.

Bild 7-18	Kontur Bogen übernehmen

Übernehmen Sie den Konturabschnitt.

Es folgt eine tangentiale Strecke.

Wählen Sie den Softkey “ Tangente an Vorgängerelement“ an.

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 80 abs | X |  |
| Übergang zum Folgeelement | Radius | X |  |
| R | 0.4 |  |  |

Bild 7-19	Kontur senkrechte Strecke eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die waagerechte Gerade ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Z | -100 abs | X | Der Endpunkt der Kontur liegt bei Z-100. |
| Übergang zum Folgeelement | Fase | X |  |
| FS | 0 |  |  |

Bild 7-20	Kontur waagerechte Strecke eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Übernehmen Sie die Kontur in den Arbeitsplan.

Bild 7-21	Kontur übernehmen

Abspanen, Restabspanen und Schlichten

Um die erstellte Kontur zu bearbeiten, müssen Sie nun die folgenden Arbeitsschritte anlegen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Wählen Sie den Softkey “Abspanen“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie das Werkzeug “ROUGHING_T80 A“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für das Schruppen ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.3 |  |  |
| S | 240 U/min | X |  |
| Bearbeitung | schruppen konturparallel außen | X X X | Die Bearbeitung der Kontur wird hier beispielsweise konturparallel ausgeführt. |
| D | 2.0 |  |  |
| UX | 0.2 |  |  |
| UZ | 0.2 |  |  |
| DI | 0.0 |  |  |

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| BL | Zylinder | X |  |
| XD | 0.0 ink | X |  |
| ZD | 0.0 ink | X |  |
| Hinterschnitte | nein | X |  |
| Eingrenzen | nein | X |  |

Bild 7-22	Kontur schruppen

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Wählen Sie den Softkey “Simulation“ an.

Wählen Sie den Softkey “Seitenansicht“ an.

Bild 7-23	Kontur schruppen – Simulation Seitenansicht

|  | Wählen Sie den Softkey “Kontur drehen“ an. |
| --- | --- |
|  | Wählen Sie den Softkey “Abspanen Rest“ an. |
|  | Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie das “Werkzeug“ FINISHING_T35 A an. |
|  | Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm. |

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für das Restabspanen ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.12 |  |  |
| V | 240 m/min | X |  |
| Bearbeitung | schruppen längs außen | X X X |  |
| D | 2.0 |  |  |
| UX | 0.2 |  |  |
| UZ | 0.2 |  |  |
| DI | 0.0 |  |  |
| Hinterschnitte | ja | X | Um alle Restmengen zerspanen zu können, müssen Sie das Eingabefeld auf ja umschalten. |
| FR | 0.2 |  |  |
| Eingrenzen | nein | X |  |

Bild 7-24	Kontur: Restmaterial zerspanen

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Wählen Sie den Softkey “Simulation“ an.

Erweitern Sie das Menü.

Aktivieren Sie die Anzeige der Verfahrwege.

Bild 7-25	Restmaterial zerspanen – Simulation Seitenansicht

Wählen Sie den Softkey “Kontur drehen“ an.

Wählen Sie den Softkey “Abspanen“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie das Werkzeug “FINISHING_T35 A“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für das Schlichten ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.12 |  |  |
| S | 280 U/min | X |  |
| Bearbeitung | schlichten längs außen | X X X |  |
| Aufmaß | nein | X |  |
| Hinterschnitte | ja | X |  |
| Eingrenzen | nein | X |  |

Bild 7-26	Kontur schlichten

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte. Nach der Übernahme sieht der Arbeitsplan wie folgt aus:

Bild 7-27	Arbeitsplan

Starten Sie die “Simulation“.

Wählen Sie den Softkey “Details“ an. Hier können Sie die Ansicht u. a. vergrößern bzw. verkleinern.

Mit dem Softkey “Zoom +“ vergrößern Sie die Ansicht.

Bild 7-28	Simulation 3D-Ansicht – Details

## Gewinde

Bedienfolgen

Wählen Sie den Softkey “Gewinde“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie den Vollbohrer “THREADING_T1.5“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für das Gewinde ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 1.5 mm/U | X |  |
| G | 0 |  |  |
| S | 800 U/min | X |  |
| Bearbeitung | Schruppen / Schlichten Linear Außengewinde | X X X |  |
| X0 | 24 |  |  |
| Z0 | -16 |  |  |
| Z1 | -40 abs | X |  |
| LW | 2 |  |  |
| LR | 1 |  |  |
| H1 | 0.92 |  |  |
| αP | 29 Zustellung mit wechselnder Flanke | X X |  |
| ND | 8 |  |  |
| U | 0.1 |  |  |
| NN | 0 |  |  |
| VR | 2 |  |  |
| Mehrgängig | nein | X |  |
| α0 | 0 |  |  |

Bild 7-29	Gewinde herstellen

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Bild 7-30	Simulation 3D-Ansicht – Details

# Beispiel 3: Umlenkwelle

## Überblick

Lernziele

In diesem Kapitel lernen Sie folgende neue Funktionen kennen.
Sie lernen wie Sie:

●  ein beliebiges Rohteil erstellen

●  das Differenzmaterial zwischen Roh- und Fertigteil abspanen

●  auf der Stirnseite bohren

●  auf der Stirnseite fräsen

Aufgabenstellung

Bild 8-1	Werkstattzeichnung – Beispiel 3

Vorbereitung

Führen Sie folgende Schritte selbständig durch:

1.  Legen Sie ein neues Werkstück mit dem Namen “EXAMPLE3“ an.

2.  Legen Sie ein neues Schrittkettenprogramm mit dem Namen “GUIDE_SHAFT“ an.

3.  Füllen Sie den Programmkopf aus (vgl. folgende Abbildung).

Hinweis:

Trotz des beliebigen Rohteils wählen Sie hier die Rohteilform Zylinder aus. ShopTurn ignoriert diese Eingabe und orientiert sich an dem beliebigen Rohteil.

Bild 8-2	Programmkopf anlegen

## Plandrehen

Bedienfolgen

Über die folgenden Schritte legen Sie ein neues Programm an und drehen das Rohteil bis auf Z0 plan:

Wählen Sie den Softkey “Drehen“ an.

Wählen Sie den Softkey “Abspanen“ an.

Wählen Sie das Werkzeug “ROUGHING_T80 A“ aus.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.25 |  |  |
| V | 240 m/min | X |  |
| Bearbeitung | Schlichten | X |  |
| Lage | Siehe Abbildung unten | X |  |
| Bearbeitungsrichtung | Plan | X |  |
| X0 | 60 |  | Da das beliebige Rohteil einen Durchmesser von 60 mm hat, müssen Sie in diesem Arbeitsschritt das Maß X0 ebenfalls auf 60 setzen. |
| Z0 | 2 |  |  |
| X1 | -1.6 abs | X |  |
| Z1 | 0.0 abs | X |  |
| D | 1.5 |  |  |
| UX | 0.0 |  |  |
| UZ | 0.2 |  |  |

Bild 8-3	Werkstück plandrehen

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Starten Sie zur Überprüfung des Arbeitsschritts die “Simulation“.

Über das erweiterte Menü können Sie die Anzeige der Verfahrwege aktivieren.

Bild 8-4	Plandrehen Simulation

## Erstellen einer beliebigen Rohteil-Kontur

Bedienfolgen

Geben Sie selbständig folgende Rohteil-Kontur ein:

Wählen Sie den Softkey “Neue Kontur“ an. Geben Sie für die Kontur den Namen
“GUIDE_SHAFT_BLANK“ ein.

Bild 8-5	Kontur anlegen

Erstellen Sie im Konturrechner die Rohteil-Kontur (vgl. folgende Abbildung) mit dem Startpunkt auf X0/Z0.

Bild 8-6	Beliebige Rohteil-Kontur

Hinweis:

Die Kontur muss geschlossen sein.

## Erstellen der Fertigteil-Kontur und Abspanen

Bedienfolgen

Über die folgenden Schritte geben Sie die Fertigteil-Kontur ein:

Wählen Sie den Softkey “Kontur drehen“ an.

Wählen Sie den Softkey “Neue Kontur“ an. Geben Sie für die Kontur den Name “GUIDE_SHAFT_CONTOUR“ ein.

Bild 8-7	Kontur anlegen

Übernehmen Sie die Eingabe.

Da das Rohteil im ersten Arbeitsschritt auf Z0 geplant wurde, können Sie den Startpunkt X0/Z0 direkt übernehmen (siehe folgende Abbildung).

Bild 8-8	Kontur Startpunkt eingeben

Übernehmen Sie die Eingabe.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die senkrechte Strecke ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 48 abs | X |  |
| Übergang zum Folgeelement | Fase | X |  |
| R | 3 |  |  |

Bild 8-9	Kontur senkrechte Strecke eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die waagerechte Strecke ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Z |  |  | Der Endpunkt der waagerechten Strecke ist unbekannt. Geben Sie nur den Übergang zum nächsten Element mit R4 ein. Der Endpunkt der Strecke errechnet sich automatisch aus den Folgekonstruktionen der Kontur. |
| Übergang zum Folgeelement | Radius | X |  |
| R | 4 |  |  |

Bild 8-10	Kontur waagrechte Strecke eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für den nächsten Abschnitt ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Drehrichtung | rechts | X | Sollten bei der Eingabe der Kontur-Daten (z. B. hier beim Kreisbogen) mehrere Lösungen möglich sein, können Sie diese über den Softkey “Dialog Auswahl“ auswählen. |
| R | 23 |  |  |
| X | 60 abs | X |  |
| Z |  |  |  |
| I | 80 abs | X |  |

Bild 8-11	Kontur Bogen eingeben

Wählen Sie die vorgeschlagene Lösung entsprechend der folgenden Abbildung:

Bild 8-12	Kontur Bogen Auswahl treffen

Nachdem Sie die gewünschte Konstruktion ausgewählt haben, übernehmen Sie diese.

Wählen Sie die vorgeschlagene Lösung entsprechend der folgenden Abbildung:

Bild 8-13	Kontur Bogen Auswahl treffen

Nachdem Sie die gewünschte Konstruktion ausgewählt haben, übernehmen Sie diese.

Bild 8-14	Kontur Bogen Auswahl übernehmen

Zur Fertigstellung des Bogens gehen Sie wie folgt vor:

- Geben Sie den Mittelpunkt K-35 ein (absolutes Maß).

Bild 8-15	Kontur Bogen Mittelpunkt eingeben

- Geben Sie den Übergang zum nächsten Element mit R4 ein.

Bild 8-16	Kontur Bogen Radius eingeben

Mit den Kontur-Daten und den rechnerischen Auswahlmöglichkeiten könnten Sie den Bogen und die Strecke (mit unbekanntem Endpunkt) konstruieren.

Übernehmen Sie den Konturabschnitt.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die waagerechte Gerade ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Z | -75 abs | X |  |
| Übergang zum Folgeelement | Radius | X |  |
| R | 6 |  |  |

Bild 8-17	Kontur waagerechte Strecke eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die schräge Strecke ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 90 abs | X |  |
| Z | -80 abs | X |  |
| Übergang zum Folgeelement | Radius | X |  |
| R | 4 |  |  |

Bild 8-18	Kontur schräge Strecke eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die waagerechte Gerade ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Z | -90 abs | X | Um das Spannfutter nicht zu zerstören, beenden Sie die Konstruktion schon bei Z-90. |
| Übergang zum Folgeelement | Fase | X |  |
| FS | 0 |  |  |

Bild 8-19	Kontur waagerechte Strecke eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Übernehmen Sie die Kontur in den Arbeitsplan.

Bild 8-20	Kontur übernehmen

Abspanen

Im folgenden Arbeitsschritt spanen Sie die Kontur ab.
Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Wählen Sie den Softkey “Abspanen“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie das Werkzeug “ROUGHING_T80 A“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für das Schruppen ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.3 |  |  |
| V | 260 m/min | X |  |
| Bearbeitung | schruppen längs außen | X X X |  |
| D | 2.5 |  |  |
| UX | 0.2 |  |  |
| UZ | 0.2 |  |  |
| DI | 0.0 |  |  |

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| BL | Kontur | X | Schalten Sie die Rohteilbeschreibung auf Kontur um. |
| Hinterschnitte | nein | X | Damit die Vertiefung des Radius 23 unbearbeitet bleibt, müssen Sie auf “nein“ umschalten. |
| Eingrenzen | nein | X |  |

Bild 8-21	Kontur abspanen

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte. Die beiden Konturen und der Arbeitsschritt sind nach der Übernahme miteinander verknüpft.

Wählen Sie den Softkey “Simulation“ an.

Bild 8-22	Kontur abspanen Simulation (mit Anzeige der Verfahrwege)

Die Verfahrwege in der Simulation zeigen deutlich, wie das vorher konstruierte Rohteil berücksichtigt wird.

## Restabspanen

Bedienfolgen

Über die folgenden Schritte wird das Restmaterial zerspant:

Folgende Abbildung zeigt den Arbeitsplan bis zur Schrupp-Bearbeitung:

Bild 8-23	Arbeitsplan einschließlich der Schrupp-Bearbeitung

Wählen Sie den Softkey “Kontur drehen“ an.

Wählen Sie den Softkey „Abspanen Rest“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie das Werkzeug “BUTTON_TOOL_8“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für das Restabspanen ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.25 |  |  |
| V | 240 m/min | X |  |
| Bearbeitung | schruppen längs außen | X X X |  |
| D | 2.0 |  |  |
| UX | 0.2 |  |  |
| UZ | 0.2 |  |  |
| DI | 0.0 |  |  |

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Hinterschnitte | ja | X | Stellen Sie die Bearbeitung mit Hinterschnitten auf “ja“ um. |
| FR | 0.2 |  |  |
| Eingrenzen | nein | X |  |

Bild 8-24	Kontur Restmaterial zerspanen

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte. Nach der Übernahme sieht die Arbeitsschrittliste wie folgt aus:

Bild 8-25	Arbeitsplan mit Restabspanen

Starten Sie die Simulation.

Bild 8-26	Restabspanen Simulation

Nach dem Schruppen der Kontur müssen Sie diese noch schlichten.

Wählen Sie den Softkey “Kontur drehen“ an.

Wählen Sie den Softkey “Abspanen“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie das Werkzeug “FINISHING_T35 A“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für das Schlichten ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.12 |  |  |
| S | 280 m/min | X |  |
| Bearbeitung | schlichten längs außen | X X X |  |
| Aufmaß | nein | X |  |
| Hinterschnitte | ja | X |  |
| Eingrenzen | nein | X |  |

Bild 8-27	Kontur schlichten

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Starten Sie die “Simulation“.

Bild 8-28	Schlichten Simulation – 3D-Ansicht

## Einstich

Bedienfolgen

Über die folgenden Schritte erstellen Sie den Einstich:

Nach dem Restabspanen sieht die Arbeitsschrittliste wie folgt aus:

Bild 8-29	Arbeitsplan nach dem Abspanen

Wählen Sie den Softkey “Drehen“ an.

Wählen Sie den Softkey “Einstich“ an.

Wählen Sie den zweiten der angebotenen Einstichformen (Einstich 2).

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie den Einstecher
“PLUNGE_CUTTER_3 A“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für den Einstich ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.1 mm/U |  |  |
| V | 150 m/min | X |  |
| Bearbeitung | Schruppen / Schlichten | X |  |
| Lage | vgl. Abbildung unten | X |  |
| X0 | 60 |  | Hier geben Sie die Position und die Abmaße des Einstiches ein. |
| Z0 | -67 |  |  |
| B1 | 4.2 | X (Feld) |  |
| T1 | 4 ink | X |  |
| α1 | 15 |  | Hier geben Sie den Flankenwinkel und die Verrundungen an den Ecken ein. |
| α2 | 15 |  |  |
| FS1 | 1 | X (Feld) |  |
| R2 | 1 | X (Feld) |  |
| R3 | 1 | X (Feld) |  |
| FS4 | 1 | X (Feld) |  |
| D | 4 |  |  |
| U | 0.2 | X (Feld) |  |
| N | 1 |  |  |

Bild 8-30	Einstich erstellen

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte. Nach der Übernahme sieht die Arbeitsschrittliste wie folgt aus:

Bild 8-31	Arbeitsplan einschließlich Einstich

Starten Sie die “Simulation“. Teilbereiche des Werkstücks können Sie unter Verwendung des Softkeys “Lupe“ überprüfen.

Bild 8-32	Simulation – 3D-Ansicht (Lupe)

## Gewinde

Bedienfolgen

Über die folgenden Schritte erstellen Sie das Gewinde.

Wählen Sie den Softkey “Drehen“ an.

Wählen Sie den Softkey “Gewinde“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie den Gewindemeißel “THREADING_T1.5“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für das Gewinde ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 1.5 mm/U | X |  |
| G | 0 |  |  |
| S | 800 U/min | X |  |
| Bearbeitung | Schruppen Degressiv Außengewinde | X X X | Das Gewinde wird mit der Einstellung degressiv erstellt. Diese Einstellung bewirkt, dass die Spanaufteilung bei jedem Schnitt verringert wird, damit der Spanquerschnitt konstant bleibt. |
| X0 | 48 |  |  |
| Z0 | -3 |  |  |
| Z1 | -23 abs | X |  |

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| LW | 4 | X (Feld) |  |
| LR | 2 |  |  |
| H1 | 0.92 |  |  |
| αP | 29 Zustellung mit wechselnder Flanke | X (Feld) X |  |
| ND | 8 | X (Feld) |  |
| U | 0.1 |  |  |
| VR | 2 |  |  |
| Mehrgängig | nein | X |  |
| α0 | 0 |  |  |

Bild 8-33	Gewinde herstellen

Wechseln Sie bei Bedarf zum Hilfebild.

Bild 8-34	Hilfebild – Gewindeauslauf

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Starten Sie die “Simulation“. Teilbereiche des Werkstücks können Sie unter Verwendung des Softkeys “Details“ überprüfen.

Bild 8-35	Simulation 3D-Ansicht – Details

## Bohren

Bedienfolgen

Über die folgenden Schritte erstellen Sie die Bohrungen auf der Stirnseite (C-Achse bzw. Komplett-Bearbeitung):

Nach dem Fertigen des Gewindes sieht die Arbeitsschrittliste wie folgt aus:

Bild 8-36	Arbeitsplan nach Fertigung des Gewindes

Wählen Sie den Softkey “Bohren horizontal“ an.

Wählen Sie den Softkey “Bohren Reiben“ an. Das Werkstück wird direkt, d. h. ohne Zentrierung gebohrt.

Wählen Sie den Softkey “Bohren vertikal“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie den Spiralbohrer “DRILL_5“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die Bohrung ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.06 mm/U | X |  |
| V | 140 m/min | X |  |
|  | Stirn Schaft | X X | Der Tiefenbezug wird auf Schaft umgeschaltet. |
| Z1 | 10 ink | X | Die Bohrtiefe können Sie mit 10 mm inkrementell oder mit -10 mm absolut eingeben. |
| DT | 0 s | X | Verweilzeit |

Bild 8-37	Bohren

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte. Nach der Übernahme sieht die Arbeitsschrittliste wie folgt aus:

Bild 8-38	Arbeitsplan nach Bohren

Beim Bohrarbeitsschritt können Sie eine offene Bindestelle in der Arbeitsschrittliste erkennen. Diese wird im nächsten Schritt automatisch mit den Bohrpositionen verknüpft.

Wählen Sie den Softkey “Positionen“ an.

Zur Übung werden die vier Bohrungen als Einzelpositionen eingegeben. Die einfachere Lösung wäre die Verwendung des Positionskreises.

Bild 8-39	Positionen eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte. Nach der Übernahme sieht die Arbeitsschrittliste wie folgt aus:

Bild 8-40	Arbeitsplan nach Eingabe des Positionsmusters

Die Bohrungen sind nun mit den Bohrpositionen verknüpft.

Starten Sie die “Simulation“.

Bild 8-41	Simulation – 3D-Ansicht

Bild 8-42	Simulation – Stirnansicht

## Rechtecktasche fräsen

Bedienfolgen

Über die folgenden Schritte erstellen Sie die Rechtecktasche auf der Stirnseite (mit der C-Achse und Komplett-Bearbeitung).

Wählen Sie den Softkey “Fräsen“ an.

Wählen Sie den Softkey “Tasche“ an.

Wählen Sie den Softkey “Rechtecktasche“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie den Fräser “CUTTER_8“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die Rechtecktasche ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.03 mm/Zahn | X |  |
| V | 220 m/min | X |  |
|  | Stirn | X |  |
| Bearbeitung | Schruppen Einzelpositionen | X X |  |
| X0 | 0 | X (Feld) |  |
| Y0 | 0 | X (Feld) |  |
| Z0 | 0 |  |  |
| W | 23 |  |  |
| L | 23 |  |  |
| R | 4 |  |  |
| α0 | 0 |  |  |
| Z1 | 3 ink | X |  |
| DXY | 75 % | X |  |
| DZ | 1.5 |  |  |
| UXY | 0 |  |  |
| UZ | 0 |  |  |
| Eintauchen | Helikal | X | Eintauchen siehe unten |
| EP | 1 |  |  |
| ER | 7 |  |  |

Bild 8-43	Rechtecktasche herstellen

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte. Nach der Übernahme sieht die Arbeitsschrittliste wie folgt aus:

Bild 8-44	Arbeitsplan nach Rechtecktasche

Starten Sie die “Simulation“.

Bild 8-45	Simulation 3D-Ansicht

Eintauchen

| Eintauchen senkrecht | Eintauchen helikal | Eintauchen pendelnd |
| --- | --- | --- |

# Beispiel 4: Hohlwelle

## Überblick

Lernziele

In diesem Kapitel lernen Sie folgende neue Funktionen kennen.
Sie lernen wie Sie:

●  bei Werkstücke die Innenbearbeitung ausführen

●  mit dem Arbeitsschritteditor arbeiten

●  einen Freistich

●  einen asymmetrischen Einstich erstellen

Aufgabenstellung

Bild 9-1	Werkstattzeichnung – Beispiel 4

Bild 9-2	Rohteil-Kontur

Alle nicht bemaßten Radien R10.

Hinweis:

Wegen der besseren Spannmöglichkeit wird zuerst die Seite 1 gefertigt.

## Erstellen der ersten Werkstückseite

Arbeitsplan erstellen

Da das Werkstück von zwei Seiten bearbeitet werden soll (es wird ohne Gegenspindel gefertigt), müssen Sie hierfür zwei Arbeitspläne erstellen.

Erstellen Sie zunächst den Arbeitsplan für die linke Seite (“HOLLOW_SHAFT_SIDE1“).

Bedienfolgen

Legen Sie eigenständig das Programm “HOLLOW_SHAFT_SIDE1“ an.

Bild 9-3	ShopTurn-Programm anlegen

Geben Sie im Programmkopf folgende Daten ein (vgl. Abbildung).

Bild 9-4	Werkstückabmaße im Programmkopf

### Plandrehen

Bedienfolgen

Über die folgenden Schritte drehen Sie das Rohteil bis auf Z0 plan:

Wählen Sie den Softkey “Drehen“ an.

Wählen Sie den Softkey “Abspanen“ an.

Wählen Sie das Werkzeug “ROUGHING_T80 A“ aus.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.2 |  |  |
| V | 240 m/min | X |  |
| Bearbeitung | Schruppen | X | Da noch sehr viel Material (5 mm) auf der Stirnseite vorhanden ist, stellen Sie die Bearbeitung auf Schruppen ein. |
| Lage | Siehe Abbildung unten | X |  |
| Bearbeitungsrichtung | Plan | X |  |
| X0 | 105 |  |  |
| Z0 | 5 |  |  |
| X1 | -1.6 abs | X |  |
| Z1 | 0 abs | X |  |
| D | 2.5 |  |  |
| UX | 0.0 |  |  |
| UZ | 0.2 |  |  |

Bild 9-5	Werkstück plandrehen

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte. Nach der Übernahme sieht Ihr Arbeitsschrittprogramm wie folgt aus:

Bild 9-6	Arbeitsplan nach Plandrehen

### Bohren

Bedienfolgen

Über die folgenden Schritte wird das Werkstück mittig gebohrt:

Wählen Sie den Softkey “Bohren“ an.

Wählen Sie den Softkey “Bohren mittig“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie den Vollbohrer “DRILL_32“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die Bohrung ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.1 mm/U | X |  |
| S | 2500 U/min | X |  |
|  | Entspanen | X |  |
| Z0 | 0 |  |  |
|  | Spitze | X |  |
| Z1 | -57 ink | X |  |
| D | 57 |  |  |

Bild 9-7	Bohrung

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte. Nach der Übernahme sieht die Arbeitsschrittliste wie folgt aus:

Bild 9-8	Arbeitsplan nach Bohren

### Rohteil-Kontur

Bedienfolgen

Geben Sie selbständig folgende Rohteil-Kontur ein. Da das Werkstück je Arbeitsplan nur von einer Seite bearbeitet wird, genügt es, die Rohteil-Kontur nur bis Z-65 zu konstruieren.

Wählen Sie den Softkey “Neue Kontur“ an. Geben Sie für die Kontur den Namen

“HOLLOW_SHAFT_BLANK“ ein.

Bild 9-9	Kontur anlegen

Erstellen Sie im Konturrechner die Rohteil-Kontur (vgl. folgende Abbildung).

Bild 9-10	Rohteil-Kontur anlegen

### Fertigteil-Kontur der ersten Seite außen

Bedienfolgen

Über die folgenden Schritte geben Sie die Fertigteil-Kontur ein:

Hinweis:

Die (rote) Kontur des Fertigteils entspricht absichtlich nicht der Zeichnung. Die Fertigteilkontur dient einerseits als Begrenzung für die Schruppbearbeitung, aber was noch viel wichtiger ist, sie legt den genauen Verfahrweg für das Schlichten fest. So beginnt hier die Konstruktion auf dem Durchmesser der Bohrung. Damit wird sichergestellt, dass die Planfläche sauber geschlichtet wird. Das Konturende ist eine Verlängerung der Fase über das Rohteil hinaus. Der große Durchmesser wird erst in der zweiten Aufspannung gefertigt.

Wählen Sie den Softkey “Kontur drehen“ an.

Wählen Sie den Softkey “Neue Kontur“ an. Geben Sie für die Kontur den Namen
“HOLLOW_SHAFT_SIDE1_E“ ein.

Bild 9-11	Kontur anlegen

Übernehmen Sie die Eingabe und setzen Sie den Startpunkt auf X32/Z0.

Bild 9-12	Kontur Startpunkt eingeben

Übernehmen Sie die Eingabe.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die senkrechte Strecke ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 68 abs | X |  |
| Übergang zum Folgeelement | Fase | X |  |
| F | 1 |  |  |

Bild 9-13	Kontur senkrechte Strecke eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die waagerechte Strecke ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Z | -5 abs | X |  |
| Übergang zum Folgeelement | Fase | X |  |
| FS | 0 |  |  |

Bild 9-14	Kontur waagerechte Strecke eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für den nächsten Abschnitt ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Drehrichtung | rechts | X |  |
| R | 20 |  |  |
| X | 68 abs | X |  |
| Z | -25 abs | X |  |
| Übergang zum Folgeelement | Fase | X |  |
| FS | 0 |  |  |

Bild 9-15	Kontur Bogen eingeben

Wählen Sie die gewünschte Konstruktion aus.

Übernehmen Sie die Auswahl.

Übernehmen Sie den Konturabschnitt.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die waagerechte Gerade ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Z | -55 abs | X | Der Freistich wird später als Einzelelement eingefügt. |
| Übergang zum Folgeelement | Fase | X |  |
| FS | 0 |  |  |

Bild 9-16	Kontur waagerechte Strecke eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die senkrechte Strecke ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 98 abs | X | Die Schräge bleibt später, nach der Bearbeitung der zweiten Seite, als Fase übrig. |
| Übergang zum Folgeelement | Fase | X |  |
| FS | 0 |  |  |

Bild 9-17	Kontur senkrechte Strecke eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die schräge Strecke ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 106 abs | X |  |
| α1 | 135 | X |  |
| Übergang zum Folgeelement | Fase | X |  |
| FS | 0 |  |  |

Bild 9-18	Kontur schräge Strecke eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Übernehmen Sie die Kontur in den Arbeitsplan.

Bild 9-19	Kontur im Konturrechner

Nach der Übernahme sieht der Arbeitsplan wie folgt aus. Die beiden Konturen werden automatisch miteinander verknüpft.

Bild 9-20	Arbeitsplan nach Eingabe der Konturen

Abspanen, Restabspanen und Schlichten

Im folgenden Arbeitsschritt spanen Sie die Kontur ab. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Wählen Sie den Softkey “Abspanen“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie das Werkzeug “ROUGHING_T80 A“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für das Schruppen ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.3 |  |  |
| V | 260 m/min | X |  |
| Bearbeitung | Schruppen Längs Außen | X X X |  |
| D | 2.0 |  |  |
| UX | 0.2 |  |  |
| UZ | 0.2 |  |  |
| DI | 0.0 |  |  |
| BL | Kontur | X | Bei den Rohteilbeschreibungen können Sie zwischen folgenden Einstellungen wählen: Zylinder: Rohteil = Zylinder Kontur: Rohteil = konstruierte Kontur Aufmaß: Rohteil = konstruierte Kontur mit definiertem Aufmaß |
| Hinterschnitte | Nein | X | Mit dem Schruppwerkzeug kann nicht sinnvoll eingetaucht werden. Schalten Sie deshalb das Feld Hinterschnitte auf “nein“ um. |
| Eingrenzen | Nein | X |  |

Bild 9-21	Kontur schruppen

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Wählen Sie den Softkey “Abspanen Rest“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie das Werkzeug “FINISHING_T35 A“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm. Vor dem Schlichten wird in diesem Arbeitsschritt das Restmaterial in der Hohlkehle zerspant.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für das Abspanen Restmaterial ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.2 |  |  |
| V | 240 m/min | X |  |
| Bearbeitung | Schruppen Längs Außen | X X X |  |
| D | 2.0 |  |  |
| UX | 0.2 |  |  |
| UZ | 0.2 |  |  |
| DI | 0.0 |  |  |
| Hinterschnitte | Ja | X | Damit die Hohlkehle berücksichtigt wird, muss das Feld Hinterschnitte auf “ja“ umgeschaltet werden. |
| FR | 0.2 |  |  |
| Eingrenzen | Nein | X |  |

Bild 9-22	Kontur abspanen Restmaterial

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Wählen Sie den Softkey “Abspanen“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie das Werkzeug “FINISHING_T35 A“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für das Schlichten ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.15 |  |  |
| V | 280 m/min | X |  |
| Bearbeitung | Schlichten Längs Außen | X X X |  |
| Aufmaß | Nein | X |  |
| Hinterschnitte | Ja | X | Schalten Sie Hinterschnitte auf “ja“ um. |
| Eingrenzen | Nein | X |  |

Bild 9-23	Kontur schlichten

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte. Nach der Übernahme sieht Ihr Arbeitsschrittprogramm wie folgt aus. Die Konturen werden automatisch mit den Abspann-Arbeitsschritten verknüpft.

Bild 9-24	Arbeitsplan nach Abspanen der Kontur

### Freistich

Es stehen vier verschiedene Freistich-Typen zur Auswahl:

| Freistrich Form E | Freistrich Form F | Freistrich Gew. DIN | Freistrich Gewinde |
| --- | --- | --- | --- |

Bedienfolgen

Über die folgenden Schritte erstellen Sie den Freistich:

Nach dem Restabspanen sieht die Arbeitsschrittliste wie folgt aus:

Bild 9-25	Arbeitsplan nach dem Abspanen

Wählen Sie den Softkey “Drehen“ an.

Wählen Sie den Softkey “Freistich“ an.

Wählen Sie den Softkey “Freistich Form E“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie das Werkzeug “FINISHING_T35 A“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für den Einstich ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.15 |  |  |
| V | 200 m/min | X |  |
| Lage | Vgl. Abbildung unten E 1.0 x 0.4 | X X |  |
| X0 | 68 |  |  |
| Z0 | -55 |  |  |
| X1 | 0 ink | X |  |
| VX | 70 abs | X |  |

Bild 9-26	Freistich eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte. Nach der Übernahme sieht die Arbeitsschrittliste wie folgt aus:

Bild 9-27	Arbeitsplan mit Freistich

Starten Sie die “Simulation“.

Bild 9-28	Simulation – Schnitt aktiv

Bild 9-29	Simulation – Seitenansicht mit Anzeige der Verfahrwege

### Fertigteil-Kontur der ersten Seite innen

Bedienfolgen

Über die folgenden Schritte geben Sie die Fertigteil-Kontur ein:

Wählen Sie den Softkey “Kontur drehen“ an.

Wählen Sie den Softkey “Neue Kontur“ an. Geben Sie für die Kontur den Namen“HOLLOW_SHAFT_SIDE1_I“ ein.

Bild 9-30	Kontur anlegen

Übernehmen Sie die Eingabe.

Setzen Sie den Startpunkt auf X50/Z0.

Bild 9-31	Kontur Startpunkt eingeben

Übernehmen Sie die Eingabe.

Erstellen Sie eigenständig die Kontur (vgl. folgende Abbildung).

Bild 9-32	Fertigteil-Kontur der ersten Seite innen

Abspanen, Restabspanen und Schlichten

Im folgenden Arbeitsschritt spanen Sie die Kontur ab. Die Geometrien liegen wie folgt in Ihrem Arbeitsplan vor:

Bild 9-33	Strichgrafik

Wählen Sie den Softkey “Abspanen“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie das Werkzeug “ROUGHING_T80 I“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für das Schruppen ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.25 |  |  |
| V | 250 m/min | X |  |
| Bearbeitung | Schruppen Längs Innen | X X X | Die Bearbeitung müssen Sie auf “innen“ umschalten. |
| D | 2.0 |  |  |
| UX | 0.2 |  |  |
| UZ | 0.2 |  |  |
| DI | 0.0 |  |  |
| BL | Zylinder | X | Da bereits gebohrt wurde, müssen Sie für die Innenbearbeitung keine Rohteil-Kontur berücksichtigen. Schalten Sie auf Zylinder um. |

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| XD | 32 abs | X |  |
| ZD | 0 ink | X |  |
| Hinterschnitte | Nein | X |  |
| Eingrenzen | Nein | X |  |

Bild 9-34	Kontur schruppen

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Wählen Sie den Softkey “Abspanen“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie das Werkzeug “FINISHING_T35 I“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für das Schlichten ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.12 |  |  |
| V | 280 m/min | X |  |
| Bearbeitung | Schlichten Längs Innen | X X X |  |
| Aufmaß | Nein | X |  |
| Hinterschnitte | Nein | X |  |
| Eingrenzen | Nein | X |  |

Bild 9-35	Kontur schlichten

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Starten Sie zur Überprüfung die “Simulation“.

Bild 9-36	Simulation – Schnitt aktiv

Freistich

Über die folgenden Schritte erstellen Sie den Freistich:

Wählen Sie den Softkey “Freistich“ an.

Wählen Sie den Softkey “Freistich Form E“ an.

Erstellen Sie den Freistich (vgl. folgende Abbildung).

Bild 9-37	Freistich erstellen

Hinweis:

Achten Sie auf die richtige Lage des Freistichs!

Starten Sie die Simulation.

Bild 9-38	Simulation Freistich (mit Anzeige der Verfahrwege)

Der Arbeitsplan für die erste Seite des Werkstücks sieht wie folgt aus:

Bild 9-39	Arbeitsplan mit Freistich

### Der Arbeitsschritteditor

Funktionen des Arbeitsschritteditors

Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die Funktionen des Arbeitsschritteditors:

Über den Softkey “Grafische Ansicht“ wechseln Sie zur Strichgrafik.

Über den Softkey „Suchen“ können Sie Texte im Programm suchen.

Über den Softkey „Markieren“ können Sie mehrere Arbeitsschritte zur weiteren Bearbeitung auswählen (z. B. Kopieren oder Ausschneiden).

Über diesen Softkey können Sie Arbeitsschritte in die Zwischenablage kopieren.

Über den Softkey “Einfügen“ können Sie Arbeitsschritte aus der Zwischenablage in den Arbeitsplan einfügen. Das Einfügen erfolgt dabei immer hinter dem gerade markierten Arbeitsschritt.

Über den Softkey “Ausschneiden“ können Sie Arbeitsschritte in die Zwischenablage kopieren und gleichzeitig an der Ursprungsstelle löschen. Dieser Softkey dient auch zum "reinen" Löschen.

Über diesen Softkey wechseln Sie in das erweiterte Menü.

Über den Softkey “Neu nummerieren“ werden die Arbeitsschritte neu durchnummeriert.

Über diesen Softkey öffnen Sie den Dialog Einstellungen. Hier stellen Sie u. a. ein, ob automatisch nummeriert oder das Satzende als Symbol dargestellt werden soll.

Über diesen Softkey gelangen Sie wieder in das vorherige Menü.

Einzelne dieser Funktionen benötigen Sie, um die Rohteil-Kontur der ersten Seite auch im Arbeitsplan für die zweite Seite des Werkstücks zu verwenden. Die Rohteil-Kontur kopieren Sie in den Zwischenspeicher und fügen sie im Arbeitsplan für die zweite Seite entsprechend ein.

Bild 9-40	Rohteil-Kontur

### Kontur kopieren

Bedienfolge

Über folgenden Arbeitsschritt kopieren Sie die Rohteil-Kontur in den Zwischenspeicher. Navigieren Sie auf die Kontur “HOLLOW_SHAFT_BLANK“.

Bild 9-41	Kontur in Zwischenspeicher kopieren

Kopieren Sie die Rohteil-Kontur in den Zwischenspeicher. Die Kontur bleibt solange im Zwischenspeicher, bis Sie einen weiteren Arbeitsschritt in den Zwischenspeicher kopieren bzw. die Steuerung abschalten.

## Erstellen der zweiten Werkstückseite

Arbeitsplan erstellen

Über die folgenden Schritte erstellen Sie den Arbeitsplan für die zweite Seite des Werkstückes:

Bedienfolgen

Legen Sie eigenständig das Programm “HOLLOW_SHAFT_SIDE2“ an.

Bild 9-42	ShopTurn-Programm anlegen

Geben Sie im Programmkopf folgende Daten ein (vgl. Abbildung):

Bild 9-43	Werkstückabmaße im Programmkopf

### Plandrehen

Bedienfolgen

Über die folgenden Schritte drehen Sie das Rohteil bis auf X-1.6 und Z0 plan:

Wählen Sie den Softkey “Drehen“ an.

Wählen Sie den Softkey “Abspanen“ an.

Wählen Sie das Werkzeug “ROUGHING_T80 A“ aus.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.2 |  |  |
| V | 240 m/min | X |  |
| Bearbeitung | Schruppen | X | Da noch sehr viel Material (5 mm) auf der Stirnseite vorhanden ist, stellen Sie die Bearbeitung auf Schruppen ein. |
| Lage | Siehe Abbildung unten | X |  |
| Bearbeitungsrichtung | Plan | X |  |
| X0 | 105 |  |  |
| Z0 | 5 |  |  |
| X1 | -1.6 abs | X |  |
| Z1 | 0 abs | X |  |
| D | 2.5 |  |  |
| UX | 0.0 |  |  |
| UZ | 0.2 |  |  |

Bild 9-44	Werkstück plandrehen

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte. Nach der Übernahme sieht Ihr Arbeitsschrittprogramm wie folgt aus:

Bild 9-45	Arbeitsplan nach Plandrehen

### Bohren

Bedienfolgen

Über die folgenden Schritte wird das Werkstück mittig gebohrt:

Wählen Sie den Softkey “Bohren“ an.

Wählen Sie den Softkey “Bohren mittig“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie den Vollbohrer “DRILL_32“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für die Bohrung ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.1 mm/U | X |  |
| S | 2500 U/min | X |  |
|  | Entspanen | X |  |
| Z0 | 0 |  |  |
|  | Spitze |  |  |
| Z1 | -67 abs | X |  |
| D | 67 |  |  |
| DT | 0 | X |  |

Bild 9-46	Bohrung

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte. Nach der Übernahme sieht die Arbeitsschrittliste wie folgt aus:

Bild 9-47	Arbeitsplan nach Eingabe der Bohrposition

### Rohteil-Kontur einfügen

Bedienfolgen

Über die folgenden Schritte fügen Sie die Rohteil-Kontur aus dem Zwischenspeicher in Ihren Arbeitsplan ein:

Navigieren Sie zunächst im Arbeitsplan auf den zuletzt eingegebenen Arbeitsschritt (siehe Abbildung).

Bild 9-48	Position für Einfügen der Rohteil-Kontur

Fügen Sie die Rohteil-Kontur aus dem Zwischenspeicher ein. Nach dem Einfügen sollte Ihr Arbeitsplan wie folgt aussehen:

Bild 9-49	Kontur einfügen

### Fertigteil-Kontur der zweiten Seite außen

Bedienfolgen

Über die folgenden Schritte geben Sie die Fertigteil-Kontur ein:

Hinweis:

Der asymmetrische Einstich wird später gefertigt.

Wählen Sie den Softkey “Kontur drehen“ an.

Wählen Sie den Softkey “Neue Kontur“ an. Geben Sie für die Kontur den Namen

“HOLLOW_SHAFT_SIDE2_E“ ein.

Übernehmen Sie die Eingabe.

Setzen Sie den Startpunkt auf X57/Z0.

Bild 9-50	Kontur Startpunkt eingeben

Übernehmen Sie die Eingabe.

Erstellen Sie eigenständig die Kontur bis zum Endpunkt auf Z-65 und X100
(vgl. folgende Abbildung).

Bild 9-51	Kontur im Konturrechner

Übernehmen Sie die Kontur in den Arbeitsplan.

Abspanen und Schlichten

Im folgenden Arbeitsschritt spanen Sie die Kontur ab. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Wählen Sie den Softkey “Abspanen“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie das Werkzeug “ROUGHING_T80 A“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für das Schruppen ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.3 |  |  |
| V | 260 m/min | X |  |
| Bearbeitung | Schruppen Längs Außen | X X X |  |
| D | 2.0 |  |  |
| UX | 0.2 |  |  |
| UZ | 0.2 |  |  |
| DI | 0.0 |  |  |
| BL | Kontur | X |  |
| Hinterschnitte | Nein | X |  |
| Eingrenzen | Nein | X |  |

Bild 9-52	Kontur schruppen

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte. Nach der Übernahme sieht Ihr Arbeitsschrittprogramm wie folgt aus:

Bild 9-53	Arbeitsplan nach Schruppen

Wählen Sie den Softkey “Abspanen“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie das Werkzeug “FINISHING_T35 A“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für das Schlichten ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.15 |  |  |
| V | 200 m/min | X |  |
| Bearbeitung | Schlichten Längs Außen | X X X |  |
| Aufmaß | Nein | X |  |
| Hinterschnitte | Nein | X |  |
| Eingrenzen | Nein | X |  |

Bild 9-54	Kontur schlichten

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte. Nach der Übernahme sieht Ihr Arbeitsschrittprogramm wie folgt aus:

Bild 9-55	Arbeitsplan nach Abspanen der Kontur

Starten Sie die “Simulation“.

Bild 9-56	Simulation – 3D-Ansicht

### Asymmetrischen Einstich erstellen

Bedienfolgen

Über die folgenden Schritte erstellen Sie den asymmetrischen Einstich:

Wählen Sie den Softkey “Drehen“ an.

Wählen Sie den Softkey “Einstich“ an.

Wählen Sie den Softkey “Einstich 2“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie das Werkzeug
“PLUNGE_CUTTER_3 A“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für den Einstich ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.08 |  |  |
| V | 180 m/min | X |  |
| Bearbeitung | Schruppen / Schlichten | X |  |
| Lage | Vgl. Abbildung unten | X |  |
| X0 | 70 |  |  |
| Z0 | -55 |  |  |
| B1 | 10 | X (Feld) |  |
| T1 | 5.5 ink | X |  |
| α1 | 0 |  |  |
| α2 | 15 |  |  |
| R1 | 0 | X (Feld) |  |
| R2 | 2 | X (Feld) |  |
| R3 | 0 | X (Feld) |  |
| R4 | 0 | X (Feld) |  |
| D | 3 |  |  |
| U | 0.2 | X (Feld) |  |
| N | 1 |  |  |

Bild 9-57	Einstich eingeben

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte. Nach der Übernahme sieht die Arbeitsschrittliste wie folgt aus:

Bild 9-58	Arbeitsplan nach Einstich

Starten Sie die “Simulation“.

Bild 9-59	Simulation – 3D-Ansicht (Schnitt aktiv)

### Fertigteil-Kontur der zweiten Seite innen

Bedienfolgen

Über die folgenden Schritte geben Sie die Fertigteil-Kontur ein:

Wählen Sie den Softkey “Kontur drehen“ an.

Wählen Sie den Softkey “Neue Kontur“ an. Geben Sie für die Kontur den Namen “HOLLOW_SHAFT_SIDE2_I“ ein.

Übernehmen Sie die Eingabe.

Setzen Sie den Startpunkt auf X57/Z0.

Bild 9-60	Kontur Startpunkt eingeben

Übernehmen Sie die Eingabe.

Erstellen Sie eigenständig die Kontur (vgl. folgende Abbildung).

Bild 9-61	Fertigteil-Kontur der zweiten Seite innen

Hinweis:

Achten Sie beim Erstellen der Kontur darauf, dass die Bogenelemente tangential ineinander übergehen.

Der tangentiale Übergang gilt nur bei Hauptelementen, d. h. die Verrundung wird 
an das Hauptelement angehängt. (Siehe folgende Abbildung)

Übernehmen Sie die Kontur. Nach der Übernahme der Kontur sieht Ihr Arbeitsschrittprogramm wie folgt aus:

Bild 9-62	Arbeitsplan nach Eingabe der Kontur

Abspanen, Restabspanen und Schlichten

Im folgenden Arbeitsschritt spanen Sie die Kontur ab:

Wählen Sie den Softkey “Abspanen“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie das Werkzeug “ROUGHING_T80 I“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für das Schruppen ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.25 |  |  |
| V | 280 m/min | X |  |
| Bearbeitung | Schruppen Längs Innen | X X X | Die Bearbeitung müssen Sie auf “innen“ umschalten. |
| D | 2.0 |  |  |
| UX | 0.2 |  |  |
| UZ | 0.2 |  |  |
| DI | 0.0 |  |  |

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| BL | Zylinder | X | Da bereits gebohrt wurde, müssen Sie für die Innenbearbeitung keine Rohteil-Kontur berücksichtigen. Schalten Sie auf Zylinder um. |
| XD | 32 abs | X |  |
| ZD | 0 abs | X |  |
| Hinterschnitte | Nein | X |  |
| Eingrenzen | Nein | X |  |

Bild 9-63	Kontur schruppen

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Wählen Sie den Softkey “Abspanen Rest“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie das Werkzeug “FINISHING_T35 I“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für das Schruppen ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.2 |  |  |
| V | 240 m/min | X |  |
| Bearbeitung | Schlichten Längs Innen | X X X |  |
| Aufmaß | Nein | X |  |
| Hinterschnitte | Ja | X |  |
| FR | 0.2 |  |  |
| Eingrenzen | Nein | X |  |

Bild 9-64	Kontur abspanen Rest

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Wählen Sie den Softkey “Abspanen“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie das Werkzeug “FINISHING_T35 I“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für das Schlichten ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.12 |  |  |
| V | 280 m/min | X |  |
| Bearbeitung | Schlichten Längs Innen | X X X |  |
| Aufmaß | Nein | X |  |
| Hinterschnitte | Ja | X |  |
| Eingrenzen | Nein | X |  |

Bild 9-65	Kontur schlichten

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Starten Sie zur Überprüfung die “Simulation“.

Bild 9-66	Simulation – 3D-Ansicht (Schnitt aktiv)

# Beispiel 5: Stechdrehen

## Überblick

Lernziele

In diesem Kapitel lernen Sie die Funktion Stechdrehen kennen.

Aufgabenstellung

Bild 10-1	Werkstattzeichnung – Beispiel 5

Vorbereitung

Führen Sie folgende Schritte selbständig durch:

1.  Legen Sie ein neues Werkstück mit dem Namen “EXAMPLE5“ an.

2.  Legen Sie ein neues Schrittkettenprogramm mit dem Namen “PLUNGE_TURNING“ an.

3.  Füllen Sie den Programmkopf aus (vgl. folgende Abbildung).

Bild 10-2	Programmkopf anlegen

## Stechdrehen

Die erreichbare Produktivität beim Drehen wird u. a. durch die mögliche Anzahl der Werkzeuge im Revolver und die für effektive Drehbearbeitung notwendigen häufigen Werkzeugwechsel begrenzt. Mit Standard-Drehwerkzeugen alleine, können nicht alle möglichen Konturen produziert werden, deshalb erfolgt die Restmaterialbearbeitung häufig durch Stechen. Für die komplette Bearbeitung einer Kontur muss daher immer zwischen Standard-Drehwerkzeugen und Stechwerkzeugen gewechselt werden.

Ziel des Stechdreh-Zyklus ist es deshalb, die Werkzeugwechselvorgänge zu reduzieren und Leerschnitte wie z. B. bei den Rückwärtsbewegungen des Drehwerkzeugs zu vermeiden.

Beim Stechdreh-Zyklus existieren grundsätzlich kaum mehr Leerschnitte, da sowohl in der Vorwärts- wie auch in der Rückwärtsbewegung ein Spanabtrag erfolgt. Dies muss bei der Programmerstellung berücksichtigt werden. In ShopTurn werden Sie dabei bestens unterstützt. Wie bisher gewohnt müssen Sie nur die Kontur des Drehteils beschreiben und beim Abspanzyklus können Sie wählen, ob Sie mit konventionellen Verfahren oder dem Stechen bzw. Stechdrehen abspanen wollen. Entsprechend des Zyklus berechnet ShopTurn automatisch die Schnitte und Verfahrbewegungen des Werkzeugs. Leerschnitte werden so weitgehend vermieden.

Während der Simulation können Sie die berechneten Verfahrbewegungen des Werkzeuges gut analysieren. Auch eine Kombination von konventioneller Drehbearbeitung und Stechdrehen ist möglich, z. B. kann für das Schruppen ein Standardwerkzeug und für die Restmaterialbearbeitung das Stechdrehen verwendet werden, damit die Kontur vollständig und ohne Verletzung bearbeiten werden kann.

## Erstellen der Kontur

Bedienfolgen

Erstellen Sie selbständig die Kontur.

Wählen Sie den Softkey “Kontur drehen“ an.

Wählen Sie den Softkey “Neue Kontur“ an. Geben Sie für die Kontur den Namen “CONTOUR_E“ ein.

Übernehmen Sie die Eingabe.

Setzen Sie den Startpunkt auf X48/Z0.

Bild 10-3	Kontur Startpunkt eingeben

Legen Sie die Kontur an (vgl. folgende Abbildung).

Bild 10-4	Kontur im Konturrechner

## Abspanen mit dem Stechdreh-Zyklus

Bedienfolgen

Im folgenden Arbeitsschritt spanen Sie die Kontur ab.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Wählen Sie den Softkey “Kontur drehen“ an.

Wählen Sie den Softkey “Stechdrehen“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie das Werkzeug
“PLUNGE_CUTTER_3 A“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für das Schruppen ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| FX | 0.2 |  |  |
| FZ | 0.25 |  |  |
| V | 150 m/min | X |  |
| Bearbeitung | Schruppen Längs Außen | X X X |  |
| D | 2.5 |  |  |
| UX | 0.2 |  |  |
| UZ | 0.2 |  |  |
| DI | 0.0 |  |  |
| BL | Zylinder | X |  |
| XD | 50 abs | X |  |
| ZD | 0 abs | X |  |
| Eingrenzen | Nein | X |  |
| N | 1 |  |  |

Bild 10-5	Kontur schruppen

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte.

Wählen Sie den Softkey “Stechdrehen“ an.

Öffnen Sie die Werkzeugliste und wählen Sie das Werkzeug
“PLUNGE_CUTTER_3 A“ an.

Übernehmen Sie das Werkzeug in das Programm.

Geben Sie in der Eingabemaske folgende Werte für das Schlichten ein:

| Feld | Wert | Auswahl über Toggle-Taste | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| FX | 0.15 |  |  |
| FZ | 0.15 |  |  |
| V | 200 m/min | X |  |
| Bearbeitung | Schlichten Längs Außen | X X X |  |
| Aufmaß | Nein | X |  |
| Eingrenzen | Nein | X |  |
| N | 1 |  |  |

Bild 10-6	 Kontur schlichten

Übernehmen Sie die eingegebenen Werte. Nach der Übernahme sieht Ihr Arbeitsschrittprogramm wie folgt aus.

Bild 10-7	Arbeitsschrittprogramm

Wählen Sie den Softkey “Simulation“ an.

Bild 10-8	Simulation – Seitenansicht (mit Anzeige der Verfahrwege)

Bild 10-9	Simulation – 3D-Ansicht (mit Anzeige der Verfahrwege)

# Fertigung der Werkstücke

Nachdem Sie sich durch das Arbeiten mit den Beispielen ein fundiertes Wissen über die Arbeitsplanerstellung in ShopTurn angeeignet haben, folgt nun die Fertigung der Werkstücke.

Für die Fertigung sind die im Folgenden beschriebenen Schritte notwendig:

Referenzpunkt anfahren

Nach dem Einschalten der Steuerung müssen Sie vor dem Abfahren der Arbeitspläne oder vor dem Verfahren von Hand den Referenzpunkt der Maschine anfahren. Dadurch findet ShopTurn den Zählanfang im Wegmess-System der Maschine.

Da das Anfahren des Referenzpunktes je nach Maschinentyp und Hersteller unterschiedlich ist, können hier nur einige grobe Hinweise gegeben werden.

1. Fahren Sie das Werkzeug ggf. auf eine freie Stelle im Arbeitsraum, von wo aus in alle Richtungen kollisionsfrei verfahren werden kann. Achten Sie dabei darauf, dass das Werkzeug anschließend nicht bereits hinter dem Referenzpunkt der jeweiligen Achse liegt (da das Anfahren des Referenzpunktes je Achse nur in einer Richtung erfolgt, kann dieser Punkt sonst nicht erreicht werden).

2. Führen Sie das Anfahren des Referenzpunktes exakt nach den Angaben des    Maschinenherstellers durch.

Werkstück spannen

Für eine maßhaltige Fertigung und natürlich auch für Ihre Sicherheit ist eine feste, dem Werkstück entsprechende Aufspannung notwendig. Dazu werden normalerweise Dreibackenfutter verwendet.

Werkstücknullpunkt setzen

Da ShopTurn nicht erraten kann, wo sich das Werkstück im Arbeitsraum befindet, müssen Sie den Werkstück-Nullpunkt in Z ermitteln.

In der Z-Achse wird der Werkstück-Nullpunkt meist durch Ankratzen mit einem verrechneten Werkzeug ermittelt.

Arbeitsplan abarbeiten

Die Maschine ist jetzt vorbereitet, das Werkstück ist eingerichtet und die Werkzeuge sind vermessen. Nun kann es endlich losgehen.

Wählen Sie zunächst im Programm-Manager das Programm aus, welches Sie fertigen möchten, z. B. “HOLLOW_SHAFT_SIDE2“.

Bild 11-1	Programm auswählen

Öffnen Sie das Programm.

Bild 11-2	Arbeitsplan öffnen

Wählen Sie den Softkey “NC Anwahl“ an.

Bild 11-3	Abarbeiten

Da der Arbeitsplan noch nicht kontrolliert abgefahren wurde, stellen Sie das Vorschub-Potentiometer auf Nullstellung.

Wenn Sie während der Fertigung auch eine Simulation sehen wollen, müssen Sie den Softkey “Mitzeichnen“ vor dem Start anwählen. Nur so werden auch alle Verfahrwege und deren Auswirkungen angezeigt.

Starten Sie die Fertigung und kontrollieren Sie die Geschwindigkeit der Werkzeugbewegungen mit dem Vorschub-Potentiometer.

Zum Einfahren mit reduziertem Eilgang RG0 muss zuerst der Prozentsatz vom maximalen Eilgang der Maschine in der zweiten Ebene der horizontalen Softkey-Leiste unter Einstellungen eingestellt werden z. B. 50 %.

Bild 11-4	RG0 einstellen

Nach der Einstellung des Prozentsatzes muss noch der reduzierte Eilgang unter “Programmbeeinflussung“ mit der Toggle-Taste angewählt werden.

Bild 11-5	RG0 anwählen

OPEARTE Tasten-Kombinationen

Bild 11-6	Tastenkombinationen

Fortsetzung Tasten-Kombinationen

Bild 11-7	Tastenkombinationen

Fortsetzung Tasten-Kombinationen

Bild 11-8	Tastenkombinationen