SCE Lehrunterlagen

Siemens Automation Cooperates with Education | 06/2015

Zusätzliche Module 900-010

LOGO! Startup

Passende SCE Trainer Pakete zu diesen Lehrunterlagen

LOGO! Steuerungen

- LOGO! 8 12/24V ETHERNET – 6er Set 
Bestellnr:  6ED1057-3SA20-0YA1

- LOGO! 8 230V ETHERNET – 6er Set
Bestellnr:  6ED1057-3SA20-0YB1

- LOGO! 0AB6 12/24V – 5er Set
Bestellnr: 6ED1057-3SA00-0YA1

- LOGO! 0AB6 230V – 5er Set 
Bestellnr: 6ED1057-3SA00-0YB1

- LOGO! 0AB6 PC-Kabel – 4er Set
Bestellnr: 6ED1057-3SA00-0YC0

LOGO! HMI

- SIMATIC Basic Panel KTP 400 für LOGO! Ethernet (-0AB7) – 6er Set
Bestellnr: 6AV2123-2DB03-0AA0

- SIMATIC Basic Panel KTP 400 für LOGO! Ethernet (-0AB7) – 1er Set
Bestellnr: 6AV2123-2DB03-0AA1

Bitte beachten Sie, dass diese Trainer Pakete ggf. durch Nachfolge-Pakete ersetzt werden.

Eine Übersicht über die aktuell verfügbaren SCE Pakete finden Sie unter: siemens.de/sce/tp

Ergänzende Informationen für LOGO!

Insbesondere Web based Training, Getting started, Videos, Tutorial, Handbücher und Programmierleitfaden.

siemens.de/sce/logo

Fortbildungen

Für regionale Siemens SCE Fortbildungen kontaktieren Sie ihren regionalen SCE Kontaktpartner.

siemens.de/sce/contact

Weitere Informationen rund um SCE

siemens.de/sce

Verwendungshinweis

Die SCE Lehrunterlage für die durchgängige Automatisierungslösung wurde für das Programm „Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)“ speziell zu Ausbildungszwecken für öffentliche Bildungs- und F&E-Einrichtungen erstellt. Die Siemens AG übernimmt bezüglich des Inhalts keine Gewähr.

Diese Unterlage darf nur für die Erstausbildung an Siemens Produkten/Systemen verwendet werden. D.h. sie kann ganz oder teilweise kopiert und an die Auszubildenden zur Nutzung im Rahmen deren Ausbildung aushändigt werden. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage und Mitteilung ihres Inhalts ist innerhalb öffentlicher Aus- und Weiterbildungsstätten zu Zwecken der Ausbildung gestattet.

Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Siemens AG Ansprechpartner: Herr Roland Scheuerer roland.scheuerer@siemens.com.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch der Übersetzung sind vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Der Einsatz für Industriekunden-Kurse ist explizit nicht erlaubt. Einer kommerziellen Nutzung der Unterlagen stimmen wir nicht zu.

Wir danken der Fa. Michael Dziallas Engineering und allen beteiligten Personen für die Unterstützung bei der Erstellung der Lehrunterlage.

Inhalt

Seite:

1.	Vorwort	4

2.	Hinweise zum Einsatz von LOGO! Logikmodulen	6

3.	Die ersten Schritte mit LOGO! 0BA0 – 0BA6	7

3.1	Klemmen	7

3.2	Klemmen von LOGO!	7

3.3	LOGO! kennt folgende Klemmen	8

3.4	Blöcke und Blocknummern	8

3.5	Blöcke	8

3.6	Logische Verknüpfungen	8

3.7	Blockdarstellung im Display von LOGO!	9

3.8	Zuordnung einer Blocknummer	9

3.9	Die 4 goldenen Regeln zum Bedienen von LOGO!	10

3.10	Übersicht über die Menüs von LOGO!	11

4.	Beispielaufgabe Werktorsteuerung mit LOGO! 0BA0 – 0BA6	12

4.1	Anforderung an die Torsteuerung	12

4.2	Verdrahten der Torsteuerung mit der LOGO! 12/24RC	13

4.3	Verwendete Komponenten und Klemmen der LOGO!	13

4.4	Funktionsblock-Diagramm – LOGO! Lösung	14

5.	Programmeingabe in LOGO! 0BA0 – 0BA6	15

5.1	In die Betriebsart „Programmieren“ wechseln	15

5.2	LOGO! wechselt in das Programmiermenü	15

5.3	Programm eingeben	16

5.4	Parametrieren eines Blockes	17

5.5	LOGO! in RUN schalten	20

6.	LOGO! Software für LOGO! 0BA0 – 0BA8	22

6.1	LOGO!Soft Comfort	22

6.2	LOGO! mit einem PC koppeln	23

7.	Inbetriebnahme einer LOGO! 0BA7 mit LOGO!Soft Comfort V7.1	27

7.1	IP Adresse der LOGO! 0BA7 einstellen	27

7.2	Schaltprogrammerstellung	31

7.3	Simulation der Schaltung	39

7.4	Online Test	41

8.	Inbetriebnahme einer LOGO! 0BA8 mit LOGO!Soft Comfort V8.0	42

8.1	IP Adresse der LOGO! 0BA8 einstellen	42

8.2	LOGO!Soft Comfort V8.0	42

8.3	Bedienoberfläche der LOGO!Soft Comfort V8.0	43

9.	Projekt Werktorsteuerung mit LOGO!Soft Comfort V8.0 und LOGO! 0BA8	45

9.1	LOGO!Soft Comfort V8.0 starten und LOGO! 0BA8 hinzufügen	45

9.2	LOGO! 0BA8 Einstellungen	47

9.3	Anschlussnamen eingeben	49

9.4	Programm im Diagramm-Editor eingeben	50

9.5	Simulation der Schaltung	57

9.6	Getestetes Programm in die LOGO! übertragen	59

9.7	Online Test	60

10.	Weiterführende Information	60

# 1.	Vorwort

Das Modul SCE_DE_900-010 ist inhaltlich der Lehreinheit Grundlagen der LOGO!- Programmierung zugeordnet und stellt einen Schnelleinstieg in die Handhabung der LOGO! Logikmodule 0BA3 bis 0BA8 und Programmierung mit der Software LOGO!Soft Comfort dar.

Grundlagen der

LOGO! Programmierung

Module 900

Lernziel:

Der Leser soll in diesem Modul die wesentlichen Funktionen des LOGO! Logikmoduls kennenlernen.

Typische Aufgabenstellungen werden anhand einer Beispielaufgabe erläutert und einem Projekt in den folgenden Schritten bearbeitet:

Erstellen eines Programms für das LOGO! Logikmodul

Testen der Aufgabenstellung im LOGO! RUN-Betrieb

IP-Adresse einstellen

Einstellen der Schnittstelle mit LOGO! Software

Programmieren der Aufgabenstellung mit LOGO! Software

Simulieren der Aufgabenstellung mit LOGO! Software

Online Test der Aufgabenstellung mit LOGO! Software

Voraussetzungen:

Für die erfolgreiche Bearbeitung dieses Moduls wird folgendes Wissen vorausgesetzt:

Kenntnisse in der Handhabung von Windows

Benötigte Hardware und Software

1	PC ab Pentium III, Betriebssystem ab Windows 7, Netzwerkkarte

2	Software LOGO!Soft Comfort Version 7.1 (LOGO! 0BA8 benötigt Version 8.0)

3	LOGO! Logikmodul 0BA0 – 0BA6 (alternativ)

4	LOGO! PC Kabel (alternativ)

5	LOGO! Logikmodul 0BA7 - 0BA8 mit Ethernet Schnittstelle (alternativ)

6	Ethernet Kabel (alternativ)

1 PC

2 LOGO!Soft Comfort

5 LOGO!12/24RC

0BA7 – 0BA8 mit 
Ethernet Schnittstelle

6 Ethernet Kabel

3 LOGO!12/24RC

0BA0 - 0BA6

4 LOGO! PC Kabel

# 2.	Hinweise zum Einsatz von LOGO! Logikmodulen

LOGO! ist das universelle Logikmodul von Siemens.

In LOGO! ist die Steuerung mit Bedien- und Anzeigeeinheit integriert. Mit der Bedien- und Anzeigeeinheit von LOGO! können Sie Programme erstellen, editieren und Systemfunktionen durchführen.

Über eine Schnittstelle oder über ein PC-Kabel aus der Programmiersoftware LOGO!-Soft können externe Programme von einem Programmodul eingelesen werden. Mit LOGO!-Soft können Sie außer der Programmerstellung auch eine Simulation Ihrer Schaltung am Computer durchführen oder Übersichtspläne auf einem Drucker ausgeben.

Fertige praxisübliche Basisfunktionen z.B. für verzögertes Einschalten bzw. Ausschalten und Stromstoßrelais, Zeitschaltuhr, binäre Merker sowie Ein- und Ausgänge je nach Gerätetyp sind bereits in den LOGO! Logikmodulen enthalten.

Mit LOGO! lösen Sie Aufgaben:

- 	in der Haus- und Installationstechnik (z.B. Treppenhausbeleuchtung, Außenlicht, Markisen, Rollladen, Schaufensterbeleuchtung u.v.m.),

- 	im Schaltschrankbau und im Maschinen- und Apparatebau (z.B. Torsteuerungen, Lüftungsanlagen, Brauchwasserpumpen, u.v.m.).

Weiterhin kann LOGO! für Spezialsteuerungen zur Signalvorverarbeitung eingesetzt werden.

Durch die Anbindung an das ASi–Interface ist die Verwendung als dezentrale Peripherie mit eigener Intelligenz vor Ort für die Steuerung von Maschinen und Prozessen möglich. Dadurch können Steuerungsaufgaben im LOGO! Logikmodul durchgeführt werden um so die Master-Steuerung zu entlasten.

Für Serienanwendungen im Kleinmaschinen– und Apparatebau, im Schaltschrankbau und Installationsbereich gibt es spezielle Varianten ohne Bedieneinheit. Diese müssen anschließend über ein Programmmodul oder über die PC-Software LOGO-SOFT geladen werden.

# 3.	Die ersten Schritte mit LOGO! 0BA0 – 0BA6

Mit Programmieren bezeichnen wir das Eingeben einer Schaltung. Ein LOGO!-Programm ist eigentlich nichts anderes als ein Stromlaufplan, nur etwas anders dargestellt.

Wir haben die Darstellung auf das Anzeigefeld von LOGO! angepasst. In diesem Kapitel stellen wir Ihnen vor, wie Sie mit LOGO! Ihre Anwendungen in LOGO!-Programme umsetzen.

Zunächst werden wir Ihnen die zwei Grundbegriffe Klemme und Block vorstellen und Ihnen zeigen, was sich dahinter verbirgt.

In einem zweiten Schritt werden wir gemeinsam aus einer einfachen, konventionellen Schaltung ein Programm entwickeln, dass Sie im dritten Schritt direkt in LOGO! eingeben können.

Nach wenigen Seiten Handbuch wird Ihr erstes Programm lauffähig in LOGO! abgelegt sein. Mit der passenden Hardware (Schalter...) können Sie bereits erste Tests durchführen.

## 3.1	Klemmen

LOGO! besitzt Eingänge und Ausgänge:

Die Eingänge haben wir mit dem Buchstaben I und einer Zahl bezeichnet. Wenn Sie LOGO! von vorne betrachten, sehen Sie die Klemmen für die Eingänge oben. Nur bei den Analogmodulen LOGO! AM2 und AM2 PT100 befinden sich die Analogeingänge unten. Die Ausgänge haben wir mit einem Q und mit einer Zahl bezeichnet. Die Klemmen der Ausgänge sehen Sie in der nächsten Tabelle.

## 3.2	Klemmen von LOGO!

Als Klemme bezeichnen wir alle Anschlüsse und Zustände, die in LOGO! Verwendung finden. Die Ein- und Ausgänge können den Zustand ’0’ oder den Zustand ’1’ besitzen. Zustand ’0’ bedeutet, dass am Eingang keine Spannung anliegt, Zustand ’1’ bedeutet, dass Spannung anliegt. Aber das ist sicher nichts Neues für Sie. Die Klemmen hi, lo und x haben wir eingeführt, um Ihnen die Programmeingabe zu erleichtern. ’hi’ (high) besitzt den fest zugeordneten Zustand ’1’. ’lo’ (low) besitzt den fest zugeordneten Zustand ’0’. Wenn Sie einen Eingang eines Blocks nicht beschalten

wollen, benutzen Sie die Klemme ’x’. Was ein Block ist, lesen Sie auf der nächsten Seite.

## 3.3	LOGO! kennt folgende Klemmen

## 3.4	Blöcke und Blocknummern

In diesem Kapitel stellen wir Ihnen vor, wie Sie mit den Elementen von LOGO! umfangreiche Schaltungen erstellen können und wie die Blöcke untereinander und mit den Ein- und Ausgängen verknüpft werden.

## 3.5	Blöcke

Ein Block in LOGO! ist eine Funktion, die Eingangsinformationen in Ausgangsinformationen umsetzt. Früher mussten Sie die einzelnen Elemente im Schaltschrank oder Anschlusskasten verdrahten. Beim Programmieren verbinden Sie Klemmen mit Blöcken. Dazu wählen Sie einfach aus dem Menü Co den gewünschten Anschluss aus. Das Menü Co ist nach dem englischen Begriff Connector (Klemme) benannt.

## 3.6	Logische Verknüpfungen

Die einfachsten Blöcke sind logische Verknüpfungen (z.B. AND, OR).

Hier sind die Eingänge I1 und I2 am

OR-Block angeschlossen. Die letzten beiden

Eingänge des Blocks werden nicht benutzt

und sind deshalb mit x belegt.

Wesentlich leistungsfähiger sind die Sonderfunktionen (z.B. Stromstoßrelais, Zähler, Zeiten …).

## 3.7	Blockdarstellung im Display von LOGO!

Im Bild zeigen wir Ihnen eine typische Displayanzeige von LOGO!. Es ist also immer nur ein Block darstellbar. Deshalb haben wir die Blocknummern eingeführt, die Ihnen helfen sollen, den Schaltungszusammenhang zu kontrollieren.

Ausgang

Blocknummer – wird von LOGO! vergeben

Block

Eingang

Hier ist ein weiterer
Block angeschlossen

Anschluss wird nicht benötigt

Displayansicht von LOGO!

## 3.8	Zuordnung einer Blocknummer

Immer wenn Sie einen Block in ein Programm einfügen, vergibt LOGO! diesem Block eine Blocknummer. Über die Blocknummer zeigt Ihnen LOGO! die Verbindung zwischen Blöcken an.

Die Blocknummern dienen also zunächst nur Ihrer Orientierung im Schaltprogramm.

Im Übersichtsbild sehen Sie drei Displayansichten von LOGO!, die zusammen das Schaltprogramm ergeben. Wie Sie sehen, werden von LOGO! die Blöcke über die Blocknummern miteinander verbunden.

## 3.9	Die 4 goldenen Regeln zum Bedienen von LOGO!

Regel 1  –  Betriebsartwechsel

Sie erstellen das Schaltprogramm in der Betriebsart Programmieren.

Nach einem Netz-Ein und “No Program / Press ESC” am Display gelangen Sie in die Betriebsart

Programmieren, indem Sie die Taste ESC drücken.

Die Änderung der Zeit- und Parameterwerte in einem bereits vorhandenen Schaltprogramm kann in den Betriebsarten Parametrieren und Programmieren erfolgen.

Während des Parametrierens ist LOGO! im RUN-Mode, d.h. das Schaltprogramm wird weiterhin

abgearbeitet. Zum Programmieren müssen Sie die Abarbeitung des Schaltprogramms mit dem Befehl “Stop” beenden. Sie gelangen in den RUN-Mode, indem Sie den Menüpunkt ’Start’ im Hauptmenü durchführen. Im RUN-Mode gelangen Sie in die Betriebsart Parametrieren zurück, indem Sie die Taste ESC drücken. Befinden Sie sich in der Betriebsart Parametrieren und wollen in die Betriebsart Programmieren zurück, führen Sie den Befehl “Stop” im Parametriermenü aus und antworten Sie “Yes” auf “Stop Prg”, indem Sie den Cursor auf “Yes” bewegen und mit der Taste OK bestätigen.

Regel 2  –  Ausgänge und Eingänge

Sie geben eine Schaltung immer vom Ausgang zum Eingang ein.

Sie können einen Ausgang mit mehreren Eingängen verbinden, aber nicht mehrere Ausgänge auf einen Eingang schalten. Sie können innerhalb eines Programmpfades keinen Ausgang mit einem vorangehenden Eingang verbinden. Schalten Sie für solche internen Rückkopplungen Merker oder Ausgänge zwischen.

Regel 3  –  Cursor und Cursorbewegung

Beim Eingeben einer Schaltung gilt:

Ist der Cursor als Unterstrich dargestellt, so können Sie den Cursor bewegen.

– mit den Tasten ,  ,  ,  oder  bewegen Sie den Cursor in der Schaltung

– mit OK wechseln Sie zum „Klemme/Block auswählen”

– mit ESC verlassen Sie das Eingeben der Schaltung

Ist der Cursor als Vollblock dargestellt, wählen Sie eine Klemme/Block aus.

– mit den Tasten  oder  wählen Sie eine Klemme/einen Block aus

– mit OK übernehmen Sie die Auswahl

– mit ESC gelangen Sie einen Schritt zurück

Regel 4 – Planung

Vor dem Eingeben einer Schaltung, planen Sie diese zunächst vollständig auf dem Papier oder programmieren LOGO! direkt mit einer LOGO!Soft oder LOGO!Soft Comfort.

LOGO! kann nur vollständige Programme abspeichern.

Wenn eine Schaltung unvollständig eingegeben ist, kann LOGO! die Betriebsart Programmieren nicht verlassen.

## 3.10	Übersicht über die Menüs von LOGO!

Hinweis

Ab dem Logikmodul 0BA6 kann die Menüsprache (z.B. Deutsch) eingestellt werden.

# 4.	Beispielaufgabe Werktorsteuerung mit LOGO! 0BA0 – 0BA6

Die Zufahrt zu einem Firmengelände ist in vielen Fällen über verschiedene Stellen möglich. Bei jeder Zufahrt muss natürlich sichergestellt sein, dass ein Öffnen und Schließen über Tasten direkt am Tor oder über Zugseile vom Fahrzeug aus möglich ist.

Für jedes Tor wird eine LOGO! 12/24RC eingesetzt.

Wir beschreiben Ihnen in diesem Abschnitt eine Torsteuerung für ein Tor. Die anderen Torsteuerungen sind identisch aufgebaut.

## 4.1	Anforderung an die Torsteuerung

Jedes Tor wird mittels eines Zugseilschalters geöffnet bzw. geschlossen. Das Tor wird dabei ganz geöffnet bzw. ganz geschlossen.

Zusätzlich kann jedes Tor vor Ort per Taster im Tippbetrieb geöffnet und geschlossen werden.

Eine Blinkleuchte ist 5 Sekunden vor Beginn und während der Fahrt des Tores eingeschaltet.

Durch eine Sicherheitsdruckleiste wird sichergestellt, dass beim Schließen des Tores keine Personen verletzt oder Sachen eingeklemmt und beschädigt werden.

## 4.2	Verdrahten der Torsteuerung mit der LOGO! 12/24RC

## 4.3	Verwendete Komponenten und Klemmen der LOGO!

K1 an Q1 Hauptschütz Öffnen

K2 an Q2 Hauptschütz Schließen

H1 an Q3 Meldeleuchte

S0 an I1  Zugschalter TOR-AUF NO

S1 an I2  Zugschalter TOR-ZU NO

S2 an I3 Taster TOR-HAND-AUF NO

S3 an I4 Taster TOR-HAND-ZU NO

S4 an I5 Positionsschalter TOR GEÖFFNET NC

S5 an I6 Positionsschalter TOR GESCHLOSSEN NC

S6 an I7 Sicherheitsdruckleiste NC

## 4.4	Funktionsblock-Diagramm – LOGO! Lösung

Durch die Zugseilschalter „TOR AUF“ bzw. „TOR ZU“ wird die Bewegung des Tores im eingeleitet, sofern die Gegenrichtung nicht eingeschaltet ist. Das Beenden der Fahrt geschieht durch Erreichen des jeweiligen Endschalters. Das Schließen wird außerdem durch die Sicherheitsleiste unterbrochen.

Durch die Taster „TOR VON HAND AUF“ bzw. „TOR VON HAND ZU“ wird die Bewegung des Tores im Tippbetrieb gesteuert. Das Beenden der Fahrt geschieht hier durch Loslassen des Tasters oder durch Erreichen des jeweiligen Endschalters. Das Schließen des Tors wird außerdem durch die Sicherheitsleiste unterbrochen.

Eine Blinkleuchte ist 5 Sekunden vor Beginn und während der Fahrt des Tores eingeschaltet.

# 5.	Programmeingabe in LOGO! 0BA0 – 0BA6

Sie haben eine Schaltung entworfen und möchten diese jetzt in LOGO! eingeben. Die erforderlichen Schritte hierfür zeigen wir Ihnen anhand einer Programmeingabe.

## 5.1	In die Betriebsart „Programmieren“ wechseln

Sie haben LOGO! an das Netz angeschlossen und die Spannung eingeschaltet. Auf dem Display sehen Sie jetzt folgende Anzeige:

Schalten Sie LOGO! in die Betriebsart Programmieren.

Dazu drücken Sie die Taste ESC. Danach gelangen Sie in das Hauptmenü der LOGO!.

Hauptmenü der LOGO!:

An der ersten Stelle der ersten Zeile sehen Sie ein ”>”.

Mit den Cursor-Tasten ( ,  ) bewegen Sie das ”>” auf und ab.

Bewegen Sie das ”>” auf ”Program..” und drücken Sie die Taste OK.

Programmiermenü der LOGO!:

Auch hier können Sie das ”>” mit den Cursor-Tasten ( ,  ) und bewegen. Stellen Sie das ”>” auf ”Edit..” (für Editieren, d.h. Eingeben) und drücken Sie die Taste OK.

Editiermenü der LOGO!:

Stellen Sie das ”>” auf ”Edit Prg” (für Schaltprogramm editieren) und drücken Sie die Taste OK.

## 5.2	LOGO! wechselt in das Programmiermenü

Programmiermode von LOGO!:

LOGO! zeigt Ihnen nun den ersten Ausgang an:

Mit den Cursor-Tasten ( ,  ) können Sie die anderen Ausgänge anwählen.

Ab jetzt beginnen Sie mit dem Eingeben Ihrer Schaltung.

## 5.3	Programm eingeben

Geben wir nun das Programm ein (und zwar vom Ausgang zum Eingang). Zu Beginn zeigt LOGO! den Ausgang Q1 an:

Unter dem Q von Q1 sehen Sie einen Unterstrich. Wir nennen den Unterstrich Cursor. Der Cursor zeigt im Programm die Stelle, an der Sie sich gerade befinden. Den Cursor können Sie mit den Cursor-Tasten bewegen. Drücken Sie jetzt die Taste Cursor nach links.

An dieser Stelle geben Sie nur den ersten Block ein. Wechseln Sie in den Eingabemode, indem Sie die Taste OK drücken.

Der Cursor hat nun nicht mehr die Form eines Unterstrichs, sondern blinkt als Vollblock. Gleichzeitig bietet LOGO! Ihnen verschiedene Auswahlmöglichkeiten an. Wählen Sie SF (Cursor nach unten Taste drücken, bis SF erscheint) und drücken Sie die Taste OK. LOGO! zeigt Ihnen nun den ersten Block aus der Liste der Sonderfunktionen (SF) an:

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Der Block für die Einschaltverzögerung besitzt 2 Eingänge. Der obere Eingang ist der Triggereingang (Trg). Über diesen Eingang starten Sie die Einschaltverzögerung. In unserem Beispiel wird die Einschaltverzögerung vom OR-Block B2 gestartet. Über den Parametereingang (Par) stellen Sie die Zeit für die Einschaltverzögerung ein.

Hinweis

Bezeichnen Sie auf dem Funktionsblock-Diagramm die einzelnen logischen Funktionen mit den Blocknummern Ihres LOGO! Programms.

Eine Fehlersuche oder Änderung des Programms wird dadurch erleichtert.

## 5.4	Parametrieren eines Blockes

Geben Sie nun die Zeit T für die Einschaltverzögerung ein:

1. 	Wenn der Cursor noch nicht unter dem Par steht, so bewegen Sie ihn mit Hilfe der Cursor-Tasten unter das Par.

2. 	In den Eingabemodus wechseln: Taste OK drücken

Bei Parametern zeigt LOGO! das Parameterfenster an:

Bewegen Sie den Cursor unter das B von B1 (B1 ist die Blocknummer des Zeitbausteins).

Drücken Sie den Cursor nach links Taste noch zweimal um ihn unter Trg zu positionieren.

Taste OK drücken.

Wählen Sie mit der Taste Cursor nach unten- GF für Grundfunktionen aus.

Bestätigen Sie mit OK (Der Block B2 wird angezeigt).

Wählen Sie mit Cursor nach unten ein OR (Oder Funktion) aus.

Bestätigen Sie mit OK.

Drücken Sie am ersten Eingang des OR-Blocks die OK Taste (CO erscheint) und noch mal OK (I1 erscheint und das I blinkt) und nun 3 Mal Cursor nach oben  drücken bis ein x erscheint. Bestätigen Sie die Auswahl mit OK. So fügen Sie ein x für einen nicht benutzten Platz ein. Der Cursor springt zum zweiten Eingang des OR-Blocks weiter.

Drücken Sie am zweiten Eingang die OK Taste und wechseln Sie mit Cursor nach unten auf SF für Sonderfunktionen.

Bestätigen Sie ihre Auswahl mit OK.

Wählen Sie mit den Cursor-Tasten ( ,  ) einen RS-Speicher an und bestätigen Sie mit OK.

Sie sind jetzt im Block B3.

Fügen Sie am Set-Eingang des Speichers mit OK, Cursor nach unten  auf GF für Grundfunktionen und wieder OK einen AND-Block (Und- Funktion) ein.

Bestätigen Sie ihre Auswahl mit OK.

Sie sind jetzt im Block B4.

Am ersten Eingang des AND-Blocks fügen Sie mit OK (CO erscheint) und noch mal OK

(I1 erscheint ) und den Cursor-Tasten ( ,  ) den Eingang I5 ein.

Bestätigen Sie mit OK.

Am zweiten Eingang des AND-Blocks fügen Sie mit OK (CO erscheint) und noch mal OK (I1 erscheint) den Eingang I1 ein.

Bestätigen Sie mit OK.

Fügen Sie hier am dritten und vierten Eingang des AND-Blocks ein x für einen nicht benutzten Platz ein. Block B4 ist abgeschlossen und der Cursor steht wieder am ersten Eingang.

Drücken Sie dreimal den Cursor nach rechts Taste und Sie befinden sich im Block B3.

Am Rücksetz-Eingang fügen Sie mit OK, Cursor nach unten auf GF für Grundfunktionen und wieder OK und zweimal Cursor nach unten einen NOT-Block (Negation) ein.

Bestätigen Sie mit OK. Sie sind jetzt im Block B5.

Am Eingang des NOT-Blocks fügen Sie mit OK (CO erscheint) und noch mal OK (I1 erscheint) und den Cursor-Tasten ( ,  ) den Eingang I5 ein.

Bestätigen Sie mit OK.

Block B5 ist abgeschlossen und Sie können sich nun zum Par-Eingang im Block B3 bewegen.

Hier kann mit OK und den Cursor-Tasten ( ,  ) eine Remanenz des Speichers eingestellt werden.

Bestätigen Sie mit OK.

Block B3 ist abgeschlossen und Sie können sich zum dritten Eingang im Block B2 bewegen.

Fügen Sie am dritten Eingang des OR-Blocks mit OK, Cursor nach unten auf GF für Grundfunktionen und wieder OK, einen AND-Block (Und-Funktion) ein.

Bestätigen Sie mit OK.

Sie sind jetzt im Block B6.

Fügen Sie an den ersten Eingang des AND-Blocks mit OK (CO erscheint) und noch mal OK und den Cursor-Tasten ( ,  ) den Eingang I3 ein.

Bestätigen Sie mit OK.

Fügen Sie an den zweiten Eingang des AND-Blocks mit OK (CO erscheint) und noch mal OK und den Cursor-Tasten ( ,  ) den Eingang I5 ein.

Bestätigen Sie mit OK.

Fügen Sie an den dritten und vierten Eingang des AND-Blocks mit OK (CO erscheint) und noch mal OK (I1 erscheint) ein x für einen nicht benutzten Platz ein. Bestätigen Sie mit OK.

Die Eingabe für den Ausgang Q1 ist somit beendet.

Hinweis

Im Kapitel 6 wird beschrieben wie Sie mit Hilfe der Software LOGO!Soft Comfort das bisherige Programm vervollständigen können. Das Schaltungsprogramm für den Ausgang Q1 wird dabei von der LOGO! in den PC übertragen und mit den notwendigen Blöcken für die Ausgänge Q2, Q3 erweitert.

Wählen Sie jetzt mit den Cursor-Tasten ( ,  ) den Ausgang Q2 an.

Drücken Sie Cursor nach links und geben Sie das Programm für Ausgang Q2 ein.

Beachten Sie, dass hier auch Zugriffe auf Ausgänge vorhandener Blöcke programmiert werden.

Bereits programmierte Blöcke finden Sie unter BN für Blocknummern (bei CO einmal mit dem Cursor nach oben).

Geben Sie nun das Programm für den Ausgang Q3 ein.

Damit ist die Programmeingabe für die LOGO! Werktorsteuerung abgeschlossen.

Nun verlassen wir die Programmeingabe.

1. Zurück in das Programmiermenü: Taste ESC drücken.

Wenn Sie nicht zurück in das Programmiermenü gelangen, haben Sie vergessen einen Block vollständig zu beschalten. LOGO! kennzeichnet Ihnen die Stelle im Programm, an der Sie etwas vergessen haben (LOGO! akzeptiert nur vollständige Programme).

2. Zurück in das Hauptmenü: Taste ESC drücken.

## 5.5	LOGO! in RUN schalten

1. ’>’ auf ’Start’ bewegen: mit den Cursor-Tasten ( ,  ).

2. Start übernehmen: Taste OK drücken.

LOGO! geht in den RUN. Im RUN zeigt LOGO! folgendes Display:

Im RUN arbeitet LOGO! das Programm ab. Dazu liest LOGO! zunächst die Zustände der Eingänge, ermittelt mit dem von Ihnen angegebenen Programm die Zustände der Ausgänge und schaltet die Relais an den Ausgängen ein oder aus.

Den Zustand eines Eingangs oder Ausgangs stellt LOGO! so dar:

Beispiel einer Zustandsanzeige im Display:

Sie können nun die Werktorsteuerung mit LOGO! testen.

Beachten Sie, dass die Grenztaster für TOR-GEÖFFNET bzw. TOR-GESCHLOSSEN und die Sicherheitsdruckleiste eine Öffner-Funktion NC haben.

Mit den Hand-Tastern AUF bzw. ZU wird das Tor nur solange verfahren wie der jeweilige Taster betätigt wird. Beim Verfahren des Tors blinkt erst für 5 Sekunden die Signallampe bevor die Torbewegung beginnt, d.h. die Hand-Taster müssen solange gedrückt werden.

Mit den Zugschaltern wird das Tor im Automatik-Betrieb geöffnet bzw. geschlossen.

# 6.	LOGO! Software für LOGO! 0BA0 – 0BA8

Als Programmierpaket für den PC ist das Programm LOGO!Soft Comfort erhältlich. Sie erhalten mit der Software u.a. folgende Leistungen:

- Grafische Offline-Erstellung Ihres Schaltprogramms als Ladder Diagram (Kontaktplan / Stromlaufplan) oder als Function Block Diagram (Funktionsplan)

- Simulation Ihres Schaltprogramms am Rechner

- Generieren und Drucken eines Übersichtsplans des Schaltprogramms

- Datensicherung des Schaltprogramms auf der Festplatte oder einem anderen Medium

- Vergleichen von Schaltprogrammen

- Komfortable Parametrierung der Blöcke

- Übertragen des Schaltprogramms

  - von LOGO! zum PC

  - vom PC zur LOGO!

- Ablesen des Betriebsstundenzählers

- Uhrzeit einstellen

- Sommer-/Winterzeitumstellung

- Online-Test: Anzeige von Zuständen und Aktualwerten von LOGO! im RUN-Mode:

  - Zustände aller Digitaleingänge, -ausgänge, Merker, Schieberegisterbits und Cursortasten

  - Werte aller Analogeingänge, -ausgänge und Merker

  - Ergebnisse aller Blöcke

  - Aktualwerte (inklusive Zeiten) ausgewählter Blöcke

- 	Stoppen der Abarbeitung des Schaltprogramms vom PC aus (STOP).

## 6.1	LOGO!Soft Comfort

Mit LOGO!Soft Comfort bietet sich Ihnen also eine Alternative zur herkömmlichen Planung an:

- Sie entwickeln Ihr Schaltprogramm zunächst am Schreibtisch.

- Sie simulieren das Schaltprogramm im Rechner und überprüfen die Funktionsfähigkeit, noch bevor das Schaltprogramm tatsächlich zum Einsatz kommt.

- Sie können das Schaltprogramm kommentieren und ausdrucken.

- Sie speichern Ihre Schaltprogramme in Ihrem PC-Dateisystem.

- Damit ist ein Schaltprogramm bei späteren Veränderungen direkt wieder verfügbar.

- Sie übertragen mit wenigen Tasteneingaben das Schaltprogramm zur LOGO!.

## 6.2	LOGO! mit einem PC koppeln

Standard LOGO! 0BA0 bis 0BA6

Um eine Standard LOGO! mit einem PC koppeln zu können, benötigen Sie ein LOGO!-PC-Kabel.

Entfernen Sie die Abdeckkappe bzw. das Programm-Modul (Card) an Ihrer LOGO! und schließen Sie das Kabel dort an. Die andere Seite des Kabels wird mit der seriellen Schnittstelle oder einer USB Schnittstelle Ihres PC verbunden.

LOGO! 0BA7 – 0BA8 mit Ethernet Schnittstelle

Um eine LOGO! mit Ethernetschnittstelle direkt mit einem PC koppeln zu können, benötigen Sie ein  Netzwerkkabel.

Um vom PC, dem PG oder einem Laptop aus eine LOGO! 0BA7 programmieren zu können, wird eine TCP/IP-Verbindung benötigt.

Damit PC und LOGO! 0BA7 miteinander kommunizieren können, müssen die IP-Adressen beider Geräten zusammenpassen.

Zuerst soll hier gezeigt werden, wie die IP-Adresse eines Rechners mit Betriebssystem Windows 7 eingestellt werden kann.

Lokalisieren Sie das Netzwerksymbol unten in der Taskleiste ‘’ und klicken dann auf ‘Netzwerk- und Freigabecenter öffnen’. (   Netzwerk- und Freigabecenter öffnen)

In dem geöffneten Fenster des Netzwerk- und Freigabecenters klicken Sie nun auf ‘Adaptereinstellungen ändern’. (  Adaptereinstellungen ändern)

Wählen Sie die gewünschte ‘LAN-Verbindung’ aus mit der Sie sich mit der LOGO! verbinden möchten und klicken anschließend auf ‘Eigenschaften’.  (LAN-Verbindung  Eigenschaften)

Wählen Sie nun die ‚Eigenschaften’ zum ‚Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)’ 
(   Internetprotokoll Version 4 (TCP/IP)  Eigenschaften)

Nachfolgend können Sie die ‚IP-Adresse’ und die ‚Subnetzmaske’ einstellen und mit ‚OK’ übernehmen.
(  Folgende IP-Adresse verwenden  IP-Adresse: 192.168.0.99  Subnetzmaske 255.255.255.0  OK  Schließen)

Hinweise zur Vernetzung am Ethernet

MAC-Adresse:

Die MAC-Adresse besteht aus einem festen und einem variablen Teil. Der feste Teil ("Basis-MAC-Adresse") kennzeichnet den Hersteller (Siemens, 3COM, ...). Der variable Teil der MAC-Adresse unterscheidet die verschiedenen Ethernet-Teilnehmer und sollte weltweit eindeutig vergeben werden. Auf jeder Baugruppe ist eine werksseitig vorgegebene MAC-Adresse aufgedruckt.

Wertebereich für IP-Adresse:

Die IP-Adresse besteht aus 4 Dezimalzahlen aus dem Wertebereich 0 bis 255, die durch einen Punkt voneinander getrennt sind; z.B. 141.80.0.16

Wertebereich für Subnetzmaske:

Diese Maske wird verwendet, um erkennen zu können, ob ein Teilnehmer bzw. dessen IP-Adresse zum lokalen Subnetz gehört oder nur über einen Router erreichbar ist.

Die Subnetzmaske besteht aus 4 Dezimalzahlen aus dem Wertebereich 0 bis 255, die durch einen Punkt voneinander getrennt sind; z.B. 255.255.0.0.

Die 4 Dezimalzahlen der Subnetzmaske müssen in ihrer binären Darstellung von links eine Folge von lückenlosen Werten "1" und von rechts eine Folge von lückenlosen Werten "0" enthalten.

Die Werte "1" bestimmen den Bereich der IP-Adresse für die Netznummer. Die Werte "0" bestimmen den Bereich der IP-Adresse für die Teilnehmeradresse.

Beispiel:

richtige Werte:	255.255.0.0 Dezimal 	= 1111 1111.1111 1111.0000 0000.0000 0000 Binär

255.255.128.0 Dezimal	= 1111 1111.1111 1111.1000 0000.0000 0000 Binär

255.254.0.0 Dezimal 	= 1111 1111.1111 1110.0000 0000.0000.0000 Binär

falscher Wert:	255.255.1.0 Dezimal 	= 1111 1111.1111 1111.0000 0001.0000 0000 Binär

Wertebereich für Adresse des Netzübergangs (Router):

Die Adresse besteht aus 4 Dezimalzahlen aus dem Wertebereich 0 bis 255, die durch einen Punkt voneinander getrennt sind; z.B. 141.80.0.1.

Zusammenhang IP-Adressen, Adresse des Routers und Subnetzmaske:

Die IP-Adresse und die Adresse des Netzübergangs dürfen nur an den Stellen unterschiedlich sein, an denen in der Subnetzmaske "0" steht.

Beispiel:

Sie haben eingegeben: für Subnetzmaske 255.255.255.0; für IP-Adresse 141.30.0.5 und für die Adresse des Routers 141.30.128.1.

Die IP-Adresse und die Adresse des Netzübergangs dürfen nur in der 4. Dezimalzahl einen unterschiedlichen Wert haben. Im Beispiel ist aber die 3. Stelle schon unterschiedlich.

Im Beispiel müssen Sie also alternativ ändern:

-	die Subnetzmaske auf: 255.255.0.0 oder

-	die IP-Adresse auf: 141.30.128.5 oder

-	die Adresse des Netzübergangs auf: 141.30.0.1

# 7.	Inbetriebnahme einer LOGO! 0BA7 mit LOGO!Soft Comfort V7.1

## 7.1	IP Adresse der LOGO! 0BA7 einstellen

Navigieren Sie im Stop-Modus der LOGO! 0BA7 zum Menüpunkt Netzwerk.

Hier finden Sie die Einstellungen der IP-Adresse, der Subnetzmaske und des Gateways.

Mit der OK-Taste gelangen Sie in den Editier-Modus der Netzwerkeinstellungen.

Vergeben Sie die Netzwerkeinstellungen entsprechend den Vorgaben Ihres Netzadministrators.

>Programm..
 Karte

Setup..
 Start

>Netzwerk..
 Diagnose..

>IP-Adresse
  Modus angeb

2
Subnet mask
255.255.255.000

3
Gateway
000.000.000.000

Editier-Modus

Editier-Modus

Editier-Modus

OK

OK

OK

1
IP-Adresse
192.168.000.007

Einstellen der Schnittstelle

Starten Sie die Software LOGO!Soft Comfort V7.1

Öffnen Sie das Menü Extras und wählen Sie Optionen,

LOGO! 0BA0 bis 0BA6

Wählen Sie unter Schnittstelle das LOGO! Kabel mit der COM Schnittstelle.

LOGO! 0BA7

Wählen Sie unter Schnittstelle Ethernet.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.

Geben Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske ein.

Zum Testen der Einstellungen verbinden Sie mit Hilfe eines Netzwerkkabels

das Logikmodul LOGO! mit dem PC und klicken Sie auf die Schaltfläche Erkennen.

Wird bei Status Ja angezeigt, ist die Einstellung korrekt.

## 7.2	Schaltprogrammerstellung

Um die grundsätzliche Bedienung von LOGO!Soft Comfort kennen zu lernen, laden Sie zunächst ein Schaltprogramm von LOGO! in den PC. Danach erstellen Sie zusätzliche Funktionen und simulieren ihr Programm anschließend im PC. Anhand unserer Beispielaufgabe sollen die Bedienschritte mit LOGO!Soft Comfort beschrieben werden.

Programm aus der LOGO! in den PC laden.

Nachdem Sie die Kabelverbindung hergestellt und die Einstellungen der Schnittstelle durchgeführt haben, können Sie das Programm aus der LOGO! in den PC laden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche  für LOGO! -> PC oder übertragen Sie das Programm über

das Menü Extras.

Nach dem Bestätigen der Schnittstelle wird der Datentransfer gestartet.

Nach dem Laden des Programms werden die Bedienoberfläche und der Schaltplan angezeigt.

Bedienoberfläche

Sie sehen nun die komplette Bedienoberfläche von LOGO!Soft Comfort. Der größte Teil des Bildschirms wird dabei von der Oberfläche für die Schaltplanerstellung eingenommen.

Auf dieser Programmieroberfläche werden die Symbole und Verknüpfungen des Schaltprogramms angeordnet. Durch die Lupe kann die Darstellung vergrößert werden.

Zuerst sollten Sie die Objekte im Schaltplan übersichtlich anordnen.

Die Blöcke und Verbindungsleitungen mit der Maus anklicken und verschieben.

Blöcke auswählen

Die ersten Schritte zur Schaltplanerstellung bestehen aus der Auswahl und Zuordnung der benötigten Ein- und Ausgänge für die zu realisierende Schaltung.

Zuerst werden die Blöcke der Eingänge I2, I4, I6 und I7 und der Ausgänge Q2 und Q3 eingefügt.

Danach werden die Anschlussnamen vergeben.

Wählen Sie im Menü Bearbeiten die Anschlussnamen.

Hier können Sie zur besseren Übersicht die Eingangs- und Ausgangsklemmen

mit Anschlussnamen (Symbolzuordnung) bezeichnen.

Im Anschluss werden alle Blöcke vom Ausgang zum Eingang der Reihe nach eingefügt.

Auf diese Weise werden die Blocknummern, wie beim LOGO! Programmieren angeordnet.

Zuerst mit der Maus auf das Symbol in der Auswahlleiste klicken und danach den Block im Schaltplan platzieren.

Mittels Doppelklicken auf einen Block im Schaltplan können die Eigenschaften bzw. die Parameter eingestellt werden.

Blöcke verbinden

Um die Schaltung komplett zu machen, müssen die einzelnen Blöcke noch untereinander verbunden werden.

Dazu wählen Sie in der Symbolleiste Werkzeug das Symbol  für die Blockverbindung aus.

Bewegen Sie den Mauszeiger über den Anschluss eines Blocks und drücken Sie die linke Maustaste. Bei gedrückter Taste bewegen Sie den Mauszeiger nun an einen Anschluss, den Sie mit dem ersten Anschluss verbinden wollen und lassen die Maustaste wieder los. LOGO!Soft Comfort verbindet somit die beiden Anschlüsse miteinander.

Eine weitere Möglichkeit Blöcke zu verbinden, bietet Ihnen LOGO!Soft Comfort, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Eingang oder Ausgang eines Blocks klicken. Wenn Sie im Kontextmenü den Menübefehl Mit Block verbinden... anklicken, wird eine Auswahlliste aufgerufen, in der alle Blöcke aufgelistet sind, zu denen eine Verbindung hergestellt werden kann. Klicken Sie auf den Block zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten und LOGO!Soft Comfort zeichnet die Verbindung ein. Diese Art des Verbindens eignet sich besonders, wenn Sie Verbindungen - zwischen auf der Programmieroberfläche weit auseinander liegenden Blöcken - herstellen möchten.

Darstellung bearbeiten und optimieren

Mit dem Einfügen der Blöcke und deren Verbinden ist das Schaltprogramm fertig. Um eine übersichtliche Ansicht der erstellten Schaltung zu erhalten, ist noch ein wenig Nacharbeit notwendig.

Platzierte Objekte, wie Blöcke und Linien, können dazu entsprechend verschoben werden.

Bearbeiten markierter Verbindungslinien

Eine besondere Möglichkeit bietet sich bei der Bearbeitung von Verbindungslinien. Markierte

Verbindungslinien weisen runde und eckige, blaue Markierungen auf. Mit dem runden Markierungen

können die Verbindungslinien rechtwinklig zu ihrer Verlaufsform verschoben werden. Mit den eckigen Markierungen können Anfang und Ende einer Verbindungslinie neu zugewiesen werden. An den runden Markierungen werden die Linien verschoben.

Wenn Sie das Werkzeug  Schere/Verbinder aktiviert haben, klicken Sie auf eine Verbindung. Die angewählte Verbindung wird grafisch aufgebrochen, die Verbindung zwischen den Blöcken ist aber immer noch aktiv.

Fertigen Schaltplan speichern

Nachdem unsere Schaltung eingegeben und optimiert wurde, kann sie nun gespeichert werden.

Klicken Sie auf das Diskettensymbol  um zu speichern.

Durch Speichern unter kann der Projektname „Werktorsteuerung“ zugewiesen werden.

## 7.3	Simulation der Schaltung

Mit der Programmsimulation kann ein Schaltprogramm getestet und hinsichtlich seiner Parametrierung verändert werden. So können Sie sichergehen, dass Sie ein funktionsfähiges und optimiertes Schaltprogramm in Ihre LOGO! übertragen.

Die Eingangssignale sollten für die Simulation voreingestellt werden.

Doppelklicken Sie auf den Eingang I1.

Schalten Sie auf die Registerkarte Simulation und wählen Sie Taster (Schließer).

Stellen Sie die Eingänge I2, I3 und I4 unter Simulation auf Taster (Schließer).

Doppelklicken Sie auf den Eingang I5.

Schalten Sie auf die Registerkarte Simulation und wählen Sie Taster (Öffner).

Stellen Sie die Eingänge I6 und I7 unter Simulation auf Taster (Öffner).

Speichern Sie Ihren Schaltplan.

Um die Simulation zu starten, klicken Sie mit der Maus auf das Symbol  Simulation in der Symbolleiste Werkzeug. Nun befinden Sie sich im Simulationsmodus.

Getestetes Programm in die LOGO! übertragen

Nachdem Sie ihr Programm mit LOGO!Soft Comfort Simulation getestet haben, können Sie es mit der Schaltfläche  vom PC -> LOGO! übertragen.

## 7.4	Online Test

Mit der Schaltfläche für den Online Test  kann das Schaltprogramm in Verbindung mit der LOGO! Online getestet werden. Die Zustände der Ein- und Ausgänge und der logischen Verbindungen werden angezeigt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche  Beobachtung starten.

# 8.	Inbetriebnahme einer LOGO! 0BA8 mit LOGO!Soft Comfort V8.0

## 8.1	IP Adresse der LOGO! 0BA8 einstellen

Navigieren Sie im Stopp-Modus der LOGO! 0BA8 zum Menüpunkt Netzwerk.

Hier finden Sie die Einstellungen der IP-Adresse, der Subnetzmaske und des Gateways.

Mit Cursor ► oder der OK-Taste gelangen Sie in den Editier-Modus der Netzwerkeinstellungen.

Vergeben Sie die Netzwerkeinstellungen entsprechend den Vorgaben Ihres Netzadministrators.

IP - Adresse
    192.168.000.001        ▼
    Subnetzmaske
    255.255.255.000        ▼
    Gateway
    000.000.000.000        ▼

IP - Adresse
    M / S – Modus einst

Starten
    Programmieren        ►
    Setup                         ►
    Netzwerk                   ►
    Diagnose                   ►
    Karte                          ►

Hinweis

In den Zeilen mit den Symbolen ► oder ▼ kann auch über die Cursor-Tasten navigiert werden

## 8.2	LOGO!Soft Comfort V8.0

Die Software stellt eine völlig neue Bedienoberfläche mit folgenden Funktionen bereit:

●    Konsistente Applikationsmenüanzeige

●    Neues Arbeitskonzept auf Basis von Netzwerkprojekten

●    Geteilte Anzeige für Diagramm-Modus und Netzwerk-Modus

●    Geteilte Anzeige für Symbolleiste "Standard" in der allgemeinen Softwareoberfläche,

Symbolleiste "Werkzeug" wird im Diagramm-Modus, Symbolleiste "Netzwerk"

im Projekt-Modus angezeigt

●    Anzeige in geteilten Fenstern mit Fokus-Umschaltung und Drag-&-Drop-Fähigkeit

●    Arbeit an einem Netzwerkprojekt ermöglicht Speichern, Laden,

Erstellen und Schließen des Netzwerkprojekts

●    Neue Einstellungen für die Zugriffskontrolle für den Online-Zugriff mit verschiedenen

Zugriffsmöglichkeiten

●    Möglichkeit zum Herstellen von Verbindungen durch Konfiguration von NI und NQ

Funktionsblöcken

●    Neue grafische Referenz für den Funktionsblock im Parameterfeld in FBD-Schaltplänen

●    Möglichkeit zum Konfigurieren der Bildschirmanzeige für Meldungen, Startbild und Merker

mit 4 Zeilen für LOGO! Geräte vor 0BA8 und 6 Zeilen für LOGO! Geräte ab 0BA8

●    Erweiterte Systemsicherheit durch Einstellung von Benutzerpasswörtern und

Zugriffsebenen über die Einstellungen der Zugriffskontrolle

## 8.3	Bedienoberfläche der LOGO!Soft Comfort V8.0

Programmieroberfläche

Der Programmiermodus in LOGO!Soft Comfort startet mit einem leeren Diagramm.

Der größte Teil des Bildschirms wird dabei von der Oberfläche für die Schaltplanerstellung eingenommen, der sogenannten Programmieroberfläche. Auf dieser Programmieroberfläche werden die Symbole und Verknüpfungen des Schaltprogramms angeordnet.

Um auch bei umfangreicheren Schaltprogrammen den Überblick nicht zu verlieren, sind unten und rechts von der Programmieroberfläche Bildlaufleisten angeordnet, mit denen das Schaltprogramm in der Horizontalen und in der Vertikalen verschoben werden kann.

Projektoberfläche

LOGO!Soft Comfort zeigt in der Projektoberfläche eine Netzwerkansicht mit den Geräten und Netzwerkverbindungen an.

Nachdem Sie ein Neues Gerät hinzufügen angewählt haben, erscheint das Diagramm-Editor-Fenster.

In einem Netzwerkprojekt können nur noch LOGO! Geräte ab 0BA7 programmiert werden.

Der Diagramm-Editor zeigt die Programmblöcke und Verknüpfungen des Schaltprogramms an.

Das Schaltprogramm ist zunächst leer.

Um auch bei umfangreicheren Schaltprojekten und -programmen den Überblick nicht zu verlieren, sind unten und rechts in der Netzwerkansicht und Programmieroberfläche Bildlaufleisten angeordnet, mit denen das Schaltprogramm horizontal und vertikal verschoben werden kann.

# 9.	Projekt Werktorsteuerung mit LOGO!Soft Comfort V8.0 und LOGO! 0BA8

## 9.1	LOGO!Soft Comfort V8.0 starten und LOGO! 0BA8 hinzufügen

Starten Sie die Software LOGO!Soft Comfort V8.0.

Die Software LOGO!Soft Comfort wird im Diagramm-Modus geöffnet.

Klicken Sie auf die Registerkarte Netzwerkprojekt.

Klicken Sie in der Netzwerksicht auf Neues Gerät hinzufügen.

Wählen Sie in der Geräteauswahl die LOGO! 0BA8 aus.

Geben Sie unter Konfiguration die Netzwerk-Einstellungen ein.

Bestätigen Sie ihre Auswahl mit OK.

## 9.2	LOGO! 0BA8 Einstellungen

Öffnen Sie die LOGO! Einstellungen durch Doppelklicken auf Einstellungen.

Hier können alle Offline – Online Einstellungen der LOGO! 0BA8 editiert werden.

Schließen Sie das Fenster der LOGO! Einstellungen mit OK.

## 9.3	Anschlussnamen eingeben

Das Fenster I/O-Namen (Anschlussnamen) kann man auch über das Menü Bearbeiten aufrufen.

Geben Sie die Anschlussnamen der Werktorsteuerung ein, schließen Sie das Fenster mit OK.

## 9.4	Programm im Diagramm-Editor eingeben

Blöcke einfügen

Minimieren Sie die Netzwerksicht Ändern sie durch Umbenennen (rechtsklicken) den Namen des Diagrammes auf Werktorsteuerung.

Ziehen Sie die Eingänge I1, I3, I5, I2, I4, I6 und I7 in die Programmieroberfläche.

Blöcke ausrichten

Markieren Sie die eingefügten Eingänge (Strg+Mausklick).

Klicken Sie auf die Schaltfläche Vertikal ausrichten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Platz vertikal verteilen und geben Sie 50 als Abstandswert ein.

Bestätigen Sie mit OK.

Ziehen Sie die Ausgänge Q1, Q2 und Q3 in die Programmieroberfläche.

Markieren Sie die eingefügten Ausgänge (Strg+Mausklick).

Klicken Sie auf die Schaltfläche Vertikal ausrichten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Platz vertikal verteilen.

Geben Sie 200 als Abstandswert ein.

Bestätigen Sie mit OK.

Parameter einstellen

Ziehen Sie eine Einschaltverzögerung vor den Ausgang Q1.

Doppelklicken Sie auf den B001 (Einschaltverzögerung) und stellen Sie die Zeit auf 5 Sekunden ein.

Über Schaltflächen können die Blockfunktionen in der Programmieroberfläche eingeblendet werden.

Platzieren Sie die restlichen Blöcke B002 bis B016 und stellen Sie bei B007 und B016 die Zeiten ein.

Blöcke verbinden

Um die Schaltung komplett zu machen, müssen die einzelnen Blöcke noch untereinander verbunden werden. Dazu wählen Sie in der Symbolleiste Werkzeug das Symbol  für die Blockverbindung aus.

Fertigen Schaltplan der Werktorsteuerung als Netzwerk Projekt speichern

Um zu speichern, klicken Sie auf das Diskettensymbol  und geben Sie Werktorsteuerung ein.

## 9.5	Simulation der Schaltung

Mit der Programmsimulation kann ein Schaltprogramm getestet und hinsichtlich seiner Parametrierung verändert werden. So können Sie sichergehen, dass Sie ein funktionsfähiges und optimiertes Schaltprogramm in Ihre LOGO! übertragen.

Die Eingangssignale sollten für die Simulation voreingestellt werden.

Doppelklicken Sie auf den Eingang I1.

Schalten Sie auf die Registerkarte Simulation und wählen Sie Taster (Schließer).

Stellen Sie die Eingänge I2, I3 und I4 unter Simulation ebenfalls auf Taster (Schließer).

Doppelklicken Sie auf den Eingang I5.

Schalten Sie auf die Registerkarte Simulation und wählen Sie Taster (Öffner).

Stellen Sie auch die Eingänge I6 und I7 unter Simulation ebenfalls auf Taster (Öffner).

Speichern Sie Ihren Schaltplan.

Um die Simulation zu starten, klicken Sie mit der Maus auf das Symbol  Simulation in der Symbolleiste Werkzeug. Nun befinden Sie sich im Simulationsmodus.

## 9.6	Getestetes Programm in die LOGO! übertragen

Nachdem Sie ihr Programm mit LOGO!Soft Comfort Simulation getestet haben, können Sie es mit der Schaltfläche  vom PC -> LOGO! übertragen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren  um die erreichbaren LOGO!-Geräte anzuzeigen.

Bestätigen Sie die folgenden Fenster mit OK bzw. Ja.

## 9.7	Online Test

Mit der Schaltfläche für den Online Test  kann das Schaltprogramm in Verbindung mit der LOGO! online getestet werden. Die Zustände der Ein- und Ausgänge und der logischen Verbindungen werden angezeigt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Online Test  um die Beobachtung zu starten.

# 10.	Weiterführende Information

Hinweis

Alle weiteren Informationen zur Programmierung und Handhabung der LOGO! finden Sie in der Online-Hilfe, dem LOGO! Gerätehandbuch und den LOGO! Präsentationen aus dem Ordner Anleitungen dieser Lehrunterlage oder auf der DVD	LOGO! Computer Based Training and Documentation Collection oder im Internet www.siemens.com/logo