SCE Eğitim Müfredatı

Siemens Automation Cooperates with Education | 06/2015

Ek Modüller 900-010

LOGO! Başlangıç

Bu Eğitim Müfredatı için Uygun SCE Eğitmen Paketleri

LOGO! Kontrol Birimleri

- LOGO! 8 12/24V ETHERNET – 6’lı set
Sipariş no: 6ED1057-3SA20-0YA1

- LOGO! 8 230V ETHERNET – 6’lı set
Sipariş no: 6ED1057-3SA20-0YB1

- LOGO! 0AB6 12/24V – 5’li set
Sipariş no: 6ED1057-3SA00-0YA1

- LOGO! 0AB6 230V – 5’li set
Sipariş no: 6ED1057-3SA00-0YB1

- LOGO! 0AB6 PC kablosu – 4’lü set
Sipariş no: 6ED1057-3SA00-0YC0

LOGO! HMI

- LOGO! için SIMATIC Temel Panel KTP 400 Ethernet (-0AB7) – 6’lı set
Sipariş no: 6AV2123-2DB03-0AA0

- LOGO! için SIMATIC Temel Panel KTP 400 Ethernet (-0AB7) – 1’lı set
Sipariş no: 6AV2123-2DB03-0AA1

Bu eğitim paketlerinin gerektiğinde sonraki paketlerle değiştirildiğini lütfen göz önünde bulundurun.

Halihazırda mevcut olan SCE eğitmen paketleriyle ilgili genel bilgilere şu adresten ulaşabilirsiniz: siemens.com/sce/tp

LOGO! ile ilgili ek bilgiler

Web tabanlı Eğitim, Başlangıç, videolar, öğreticiler, kılavuzlar ve programlama yönergeleri gibi . siemens.com/sce/logo

Gelişmiş Eğitim

Bölgesel Siemens SCE gelişmiş eğitim kursları hakkında bilgi almak için, lütfen bölgenizdeki SCE’den sorumlu yetkili kişi ile iletişim kurun. siemens.com/sce/contact

SCE ile ilgili ek bilgiler 
siemens.com/sce

Kullanıma ilişkin bilgiler

Uçtan uca otomasyon çözümüne yönelik bu SCE eğitim müfredatı, özellikle kamu eğitim kurumları ve AR-GE tesislerinde eğitim sunmak üzere “Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)” programı için hazırlanmıştır. Siemens AG bu belgedeki içerik hakkında garanti vermez.

Bu belge, sadece Siemens ürünleri/sistemleri ile ilgili başlangıç eğitimi vermek için kullanılacaktır; yani bu belgenin tamamen veya kısmen kopyalanmasında ve eğitim gören kişilere eğitimleri kapsamında kullanmaları için verilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Bu eğitim müfredatının, eğitim amacıyla kamu eğitim kurumlarında ve gelişmiş eğitim tesislerinde dağıtılmasına veya kopyalanmasına ve içeriğinin paylaşılmasına izin verilmektedir.

İstisnalar için Siemens AG yetkli kişisinin yazılı izni alınmalıdır: Roland Scheuerer roland.scheuerer@siemens.com.

İhlaller, ortaya çıkan zararların tazmin edilmesini gerektirmektedir. Özellikle patent verilmesi veya faydalı bir modelin veya tasarımın tescil edilmesi durumunda, tercüme de dahil olmak üzere tüm haklar saklıdır.

Bu belgenin endüstriyel müşteri kursları için kullanılması kesinlikle yasaktır. Eğitim müfredatlarının ticari amaçla kullanılmasına izin vermiyoruz.

Bu eğitim müfredatının hazırlanması sırasında verdikleri destekten dolayı Michael Dziallas Engineering Corporation şirketine ve diğer tüm ilgili kişilere teşekkür ederiz.

İçindekiler

Sayfa:

1.	Giriş	4

2.	LOGO! logic modüllerinin kullanımına ilişkin notlar	6

3.	LOGO! 0BA0 – 0BA6 ile ilk adımlar	7

3.1	Konnektörler	7

3.2	LOGO! konnektörleri	7

3.3	LOGO! şu konnektörleri tanımaktadır	8

3.4	Bloklar ve blok numaraları	8

3.5	Bloklar	8

3.6	Lojik işlemler	8

3.7	LOGO! ekranında blokların görünümü	9

3.8	Blok numarası atama	9

3.9	LOGO! işleminin 4 altın kuralı	10

3.10	LOGO! menülerine genel bakış	11

4.	Örnek görev: LOGO! 0BA0 – 0BA6 ile tesis kapı kontrolü	12

4.1	Kapı kontrolündeki gereksinimler	12

4.2	Kapı kontrolünün elektrik bağlantısını LOGO! 12/24RC ile yapma	13

4.3	Kullanılan LOGO! bileşenleri ve konnektörleri	13

4.4	LOGO! çözümünün fonksiyon blok şeması	14

5.	LOGO! 0BA0 – 0BA6’ya program girişi	15

5.1	“Programlama” moduna geçiş yapma	15

5.2	LOGO! programlama menüsüne geçer	15

5.3	Programa girme	16

5.4	Bir bloğun parametre ataması	17

5.5	LOGO!’yu RUN moduna geçirme	21

6.	LOGO! 0BA0 – 0BA8 için LOGO! yazılımı	23

6.1	LOGO!Soft Comfort	23

6.2	LOGO!’yu PC’ye bağlama	24

7.	LOGO!Soft Comfort V7.1 ile LOGO! 0BA7’yi çalıştırma	28

7.1	LOGO! 0BA7’nin IP adresini ayarlama	28

7.2	Devre programı oluşturma	32

7.3	Devre simülasyonu	40

7.4	Çevrimiçi test	42

8.	LOGO!Soft Comfort V8.0 ile LOGO! 0BA8’i çalıştırma	43

8.1	LOGO! 0BA8’de IP adresi atama	43

8.2	LOGO!Soft Comfort V8.0	43

8.3	LOGO!Soft Comfort V8.0’ın kullanıcı arayüzü	44

9.	LOGO!Soft Comfort V8.0 ve LOGO! 0BA8 ile proje tesis kapı kontrolü	46

9.1	LOGO!Soft Comfort V8.0’ı çalıştırma ve LOGO! 0BA8’i ekleme	46

9.2	LOGO! 0BA8 ayarları	48

9.3	Giriş/çıkış adlarının girilmesi	50

9.4	Şema Düzenleyicide program girme	51

9.5	Devre simülasyonu	58

9.6	Test edilen programın LOGO!’ya transfer edilmesi	60

9.7	Çevrimiçi test	61

10. Ek bilgiler	61

# 1.	Giriş

Modül SCE_EN_900-010’un içeriği LOGO! programlamanın eğitim birimi temelleri ile ilişkilidir ve LOGO! logic modülleri 0BA3 ila 0BA7’nin kullanımına ve Logo!Soft Comfort yazılımının programlanmasına Hızlı Başlangıç niteliğindedir.

LOGO’nun temel öğeleri Programlama

Modül 900

Eğitimin Amacı:

Okuyucu, bu modülde LOGO! logic modülünün ana fonksiyonlarını öğrenecektir.

Tipik görevler, aşağıdaki adımlarda örnek bir görev kullanılarak açıklanmakta ve bir projede işlenmektedir:

LOGO! logic modülü için program oluşturma

LOGO! RUN modunda görevi test etme

IP adresini belirleme

LOGO! yazılımı ile arayüzü ayarlama

LOGO! yazılımı ile görevi programlama

LOGO! yazılımı ile görev simülasyonu

LOGO! yazılımı ile çevrimiçi ortamda görevi test etme

Gereksinimler:

Bu modül üzerinde başarılı ve ayrıntılı bir şekilde çalışma yapmak için, şu bilgi gerekli görülmektedir:

Windows kullanma yeterliliği

Gerekli donanımlar ve yazılımlar

1	Pentium III ve üzeri işlemciye sahip PC, Windows 7 Home ve üzeri işletim sistemi, ağ kartı

2	LOGO!Soft Comfort Sürüm 7.1 yazılımı (LOGO! 0BA8 için Sürüm 8.0 gerekir)

3	LOGO! logic modülü 0BA0 – 0BA6 (alternatif olarak)

4	LOGO! PC kablosu (alternatif olarak)

5	LOGO! logic modülü 0BA7 – 0BA8 Ethernet arayüzlü (alternatif olarak)

6	Ethernet kablosu (alternatif olarak)

1 PC

2 LOGO!Soft Comfort

5 LOGO!12/24RC 
0BA7 – 0BA8 Ethernet arayüzlü

6 Ethernet kablosu

3 LOGO!12/24RC 
0BA0 - 0BA6

4 LOGO! PC kablosu

# 2.	LOGO! logic modüllerinin kullanımına ilişkin notlar

LOGO! Siemens’in ürettiği evrensel logic modülüdür.

LOGO! kontrol birimini operatör kontrolü ve ekran ünitesi ile entegre eder. Program oluşturmak, sistem fonksiyonlarını düzenlemek ve uygulamak için LOGO! operatör kontrolünü ve ekran ünitesini kullanabilirsiniz.

Bir program modülünde mevcut harici bir programı okumak için LOGO! SOFT programlama yazılımından bir arayüz veya PC kablosu kullanabilirsiniz. Program oluşturmanın yanı sıra, bilgisayardaki devrenizi simüle etmek veya tanıtım şemalarını yazdırmak için de LOGO! SOFT yazılımını kullanabilirsiniz.

Cihaz türüne bağlı olarak, LOGO! logic modülleri, gecikmeli ON, gecikmeli OFF, darbe akım rölesi, zaman ayarlı anahtar, çift bit hafıza ve ayrıca girişler ve çıkışlar gibi kullanıma hazır temel fonksiyonları içermektedir.

LOGO!’nun getirdiği çözüm avantajları:

- 	ev ve kurulum teknolojisinde (örn. merdiven aydınlatma, dış mekan aydınlatma, tenteler, panjurlar, vitrin aydınlatma ve çok daha fazlası),

- 	kontrol kabini kurulumunda ve makine ve cihaz tasarımında (örn. kapı kontrolleri, havalandırma sistemleri, endüstriyel su pompaları ve çok daha fazlası).

LOGO!, sinyal ön işleme için özel kontrol birimlerinde de kullanılabilmektedir.

LOGO! modülü AS-i Arayüzüne bağlanarak, makineleri ve süreçleri yerinde kontrol etme kapasitesi sayesinde G/Ç olarak kullanılabilmektedir. Yani LOGO! logic modülünde görevleri kontrol edebilir ve bu sayede ana kontrolör üzerindeki yükü azaltabilirsiniz.

Küçük makine ve cihaz mühendisliğinde, kontrol kabini kurulumunda ve kurulum alanında seri uygulamalar için işlem birimi içermeyen özel sürümler mevcuttur. Bunlar, daha sonra, bir program modülü veya LOGO! SOFT PC yazılımı aracılığıyla indirilmelidir.

# 3.	LOGO! 0BA0 – 0BA6 ile ilk adımlar

Programlama, bir devreye girmek olarak tanımlanmaktadır. Bir LOGO! programı, esasında, başka bir tasarımda hazırlanmış bir devre şemasından farklı değildir.

Göstergeyi LOGO! gösterge paneliyle eşleşecek şekilde uyarladık. Bu bölümde, size, uygulamalarınızı LOGO! programlarına dönüştürmek için LOGO!’yu nasıl kullanacağınızı göstereceğiz.

Öncelikle, Konnektör ve Blok terimlerini tanıtacak ve bunların ne anlama geldiğini göstereceğiz.

İkinci adımda, size, üçüncü adımda doğrudan LOGO!’ya girebileceğiniz basit bir geleneksel devreden nasıl program geliştireceğinizi göstereceğiz.

Kılavuzun ilk birkaç sayfasını detaylı olarak inceledikten sonra, ilk programınız kaydedilecek ve LOGO!’da çalışmaya hazır hale gelecektir. İlk testlerinizi uygun donanım (anahtar...) ile yapabileceksiniz.

## 3.1	Konnektörler

LOGO!’da girişler ve çıkışlar bulunmaktadır:

Girişler

Analog Girişler

Çıkışlar

Girişler I harfiyle ve bir numarayla belirtilir. LOGO!’ya ön taraftan baktığınızda, üst bölümde giriş konnektörlerini görebilirsiniz. Sadece analog girişler ile LOGO! AM2 ve AM2 PT100 alt bölümde analog girişlerdir. Çıkışlar Q harfiyle ve bir numarayla belirtilir. Çıkış konnektörlerini şeklin alt kısmında görebilirsiniz.

## 3.2	LOGO! konnektörleri

LOGO!’da kullanılan tüm bağlantıları ve durumları konnektörler olarak ifade ediyoruz. Girişler ve çıkışlar durum ‘0’ veya durum ‘1’ olarak ifade edilebilir. Durum ‘0’ girişte voltaj bulunmadığını; durum ‘1’ ise voltaj bulunduğunu gösterir. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Programa giriş yapmanızı kolaylaştırmak için konnektörleri hi, lo ve x olarak tanıttık. ‘hi’ (yüksek) konnektörünün sabit durumu ‘1’dir. ‘lo’ (düşük) konnektörünün sabit durumu ‘0’dır. Bir bloğun girişini etkinleştirmek istemiyorsanız, ‘x’ konnektörünü kullanın. Bir sonraki sayfada blok ile ilgili bilgileri görebilirsiniz.

## 3.3	LOGO! şu konnektörleri tanımaktadır

| Konnektörler | LOGO! 0BA6 LOGO!0BA7 |  | DM | AM | AM2AQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Girişler | LOGO! 230RCE LOGO! 230RC/RCo LOGO! 24RC/RCo | İki grup: I1 ila I4 ve I5 ila I8 | I9 ila I24 | AI1 ila AI8 | yok |
|  | LOGO! 12/24RCE LOGO! 12/24RC/RCo LOGO! 24/24o LOGO! 24C/24Co | I1, I2, I3-I6, I7, I8 AI3, AI4 ... AI1, AI2 | I9 ila I24 | AI5 ila Al8 |  |
| Çıkışlar | Q1 ila Q4 |  | Q5 ila Q16 | yok | AQ1, AQ2 |
| lo | Lojik ‘0’ sinyalleri (kapalı) |  |  |  |  |
| hi | Lojik ‘1’ sinyalleri (açık) |  |  |  |  |
| X | Kullanılmayan mevcut bir bağlantı |  |  |  |  |
| Bayraklar | Dijital bayraklar: M1 ila M27 Analog bayraklar: AM1 ila AM6 (0BA6) AM1 ila AM 16 (0BA7) |  |  |  |  |
| Shift register bitleri | S1 ila S8 (0BA6) S1.1 ila S4.8 (0BA7) |  |  |  |  |
| Ağ girişleri 1) | NI1 ila NI64 (sadece 0BA7) |  |  |  |  |
| Ağ analog girişleri 1) | NAI1 ila NAI32 (sadece 0BA7) |  |  |  |  |
| Ağ çıkışları 1) | NQ1 ila NQ64 (sadece 0BA7) |  |  |  |  |
| Ağ analog çıkışları 1) | NAQ1 ila NAQ16 (sadece 0BA7) |  |  |  |  |

DM: Dijital modül

AM: Analog modül

## 3.4	Bloklar ve blok numaraları

Bu bölümde, size, kapsamlı devreler oluşturmak için LOGO! elemanlarını nasıl kullanacağınızı ve blokları birbiriyle ve giriş ve çıkışlarla nasıl eşleştireceğinizi göstereceğiz.

## 3.5	Bloklar

LOGO!’da blok, giriş bilgilerini çıkış bilgilerine dönüştüren bir fonksiyondur. Daha önce, bağımsız elemanların kablajını bir kontrol kabini ya da terminal kutusu içerisinde yapmış olmanız gerekmektedir. Programlama için, konnektörleri bloklara bağlayın. Co menüsünden gerekli konnektörü seçin. Co menüsü “konnektör” terimini ifade etmektedir.

## 3.6	Lojik işlemler

En basit bloklar lojik işlemlerdir (örn. VE, VEYA).

Burada, giriş I1 ve I2 VEYA bloğuna bağlanır. Bloğun son iki girişi kullanılmaz ve bu yüzden x ile işaretlenir.

Özel fonksiyonlar çok daha güçlüdür (örn. darbe akım rölesi sayaçlar zamanlayıcılar)

## 3.7	LOGO! ekranında blokların görünümü

Aşağıdaki şekil tipik bir LOGO! ekranını gösterir. Aynı anda sadece bir blok görüntülenebilir. Bu nedenle, devre yapısını kontrol etmenize yardımcı olmak amacıyla blok numaraları verilmiştir.

Blok numarası – LOGO! tarafından atanır

Blok

LOGO! ekranı görünümü

Çıkış

Blok numaraları

Giriş

Bir diğer blok bu noktada bağlanır

Bu konnektör gerekli değildir

## 3.8	Blok numarası atama

Bir programa her blok bağlayışınızda, LOGO! bu bloğa bir blok numarası atar. LOGO! size bloklar arasındaki ara bağlantıyı göstermek için blok numarasını kullanır.

Blok numaraları, başlangıçta sadece devre programına uyum sağlamanız için gösterilir.

Bu bloklar birleştirilmiştir

Tanıtım ekranı, size, birlikte devre programını oluşturan üç LOGO! ekranını gösterir. Gördüğünüz gibi, LOGO! blok numaralarını kullanarak blokları birbirine bağlıyor.

## 3.9	LOGO! işleminin 4 altın kuralı

1. Kural - İşletim modunu değiştirme

Devre programı Programlama modunda oluşturulur.

Ekranda Açık ve “Program yok / ESC’ye basın” ifadeleri göründükten sonra, Programlama moduna girmek için ESC’ye basın.

Mevcut bir devre programının zaman ve parametre değerlerini Parametre atama ve Programlama modlarından değiştirebilirsiniz.

LOGO!, parametre atama işlemi boyunca RUN modundadır, yani devre programı halen işlenmektedir. Programlama için devre programının işlemesini “Durdur” komutuyla durdurmalısınız. Ana menüde ‘Başlat’ menü öğesiyle RUN moduna geçin. Parametre atama moduna geri dönmek için RUN modunda ESC’ye basın. Eğer Parametre atama modundaysanız ve Programlama moduna geri dönmek istiyorsanız, parametre atama menüsünden “Durdur” komutunu çalıştırın ve “Prg’yi Durdur” için imleci “Evet” seçeneğine getirerek ve TAMAM düğmesine basarak “Evet” yanıtını seçin.

2. Kural - Çıkışlar ve girişler

Devre girme işlemi her zaman çıkıştan girişe doğru yapılır.

Bir çıkışı farklı girişlere bağlayabilirsiniz, fakat farklı çıkışları tek bir girişe bağlayamazsınız. Bir çıkışı bir program yolu içerisinde bulunan önceki girişe bağlayamazsınız. Bu tür bir dahili geri besleme için bit hafızaları veya çıkışları birleştirmeniz gerekir.

3. Kural - İmleç ve imleç hareketi

Bir devre girerken aşağıdakiler uygulanır:

Alt çizgi olarak gösterildiğinde imleci hareket ettirebilirsiniz.

– devre içindeki imleci , ,  veya  tuşlarıyla hareket ettirin

– “Konnektör/blok seç” seçeneğine TAMAM ile geçiş yapın

– Devreye girme modundan ESC ile çıkın

İmleç siyah kare olarak görünüyor ise, bir konnektör/blok seçmelisiniz.

–  veya  tuşlarıyla bir konnektör/blok seçin

– TAMAM tuşuna basarak seçimi uygulayın

– ESC ile bir adım geri gidin

4. Kural – Planlama

Bir devreye girmeden önce, kağıt veya doğrudan LOGO! programı LOGO!Soft veya LOGO!Soft Comfort üzerinde devrenin tam planını çizin. LOGO! sadece tam programları kaydedebilir.

Eğer bir devre tam olarak girilmemişse, LOGO! Programlama modundan çıkış yapamaz.

## 3.10	LOGO! menülerine genel bakış

Programlama modu

Parametre atama menüsü

Kurulum menüsü

Transfer menüsü

Programlama menüsü

Ana menü

Parametre atama modu

Not

Logic modülü 0BA6’dan menü dilini ayarlayabilirsiniz (örn. İngilizce olarak).

# 4.	Örnek görev: LOGO! 0BA0 – 0BA6 ile tesis kapı kontrolü

Genellikle bir tesis alanına farklı kapılardan giriş yapabilirsiniz. Kapının, kapı üzerindeki butonlara basılarak veya çekme kordonları kullanılarak araç içinden açılabilmesi ve kapanabilmesi sağlanmalıdır.

LOGO!12/24RC her bir kapı için kullanılır.

Bu bölümde bir kapı için kullanılan kapı kontrolünü anlatacağız. Diğer kapı kontrolleri aynı tasarıma sahiptir.

Güvenlik basınç şeridi

Uyarı lambası

## 4.1	Kapı kontrolündeki gereksinimler

Her bir kapı kordon anahtarı ile açılır veya kapanır. Kapı işlem sırasında tam olarak açılır veya kapanır.

Her bir kapı, aynı zamanda, itme modunda bir buton yardımıyla lokal olarak açılabilir veya kapanabilir.

Kapı hareket etmeden 5 saniye önce ve kapı hareket halindeyken uyarı lambası yanar.

Güvenlik basınç şeridi kapı kapanırken insanların zarar görmemesini, nesnelerin kapı aralığına sıkışmamasını ve hasar görmemesini sağlar.

## 4.2	Kapı kontrolünün elektrik bağlantısını LOGO! 12/24RC ile yapma

uyarı lambası

kapı kapat

kapı aç

## 4.3	Kullanılan LOGO! bileşenleri ve konnektörleri

Q1’de K1 ana kontaktör açma

Q2’de K2 ana kontaktör kapatma

Q3’te H1 uyarı lambası

I1’de S0 kordon anahtarı KAPI-AÇ HAYIR

I2’de S1 kordon anahtarı KAPI-KAPAT HAYIR

l3’te S2 buton KAPI-AÇ-MANUEL HAYIR

l4’te S3 buton KAPI-KAPAT-MANUEL HAYIR

I5’te S4 konum anahtarı KAPI AÇIK NC

I6’da S5 konum anahtarı KAPI KAPALI NC

l7’de S6 güvenlik basınç şeridi NC

## 4.4	LOGO! çözümünün fonksiyon blok şeması

Zıt yön açık konumda değilse, kordon anahtarı “KAPI AÇ” veya “KAPI KAPAT” kapının hareketini başlatır. İlgili limit anahtarına ulaşıldığında hareket sona erer. Güvenlik basınç şeridi kapanma işlemini yarıda keser.

Kapının hareketi “KAPI AÇ MANUEL” veya “KAPI KAPAT MANUEL” butonlarıyla itme modunda kontrol edilir. Buton bırakıldığında veya ilgili limit anahtarına ulaşıldığında hareket sona erer. Güvenlik basınç şeridi kapının kapanma işlemini yarıda keser.

Kapı hareket etmeden 5 saniye önce ve kapı hareket halindeyken uyarı lambası yanar.

# 5.	LOGO! 0BA0 – 0BA6’ya program girişi

Bir devre tasarladınız ve şimdi bunu LOGO!’ya girmek istiyorsunuz. Size bunu yapmayı göstermek için bir program girişi kullanıyoruz.

## 5.1	“Programlama” moduna geçiş yapma

LOGO!’yu güç kaynağına bağladınız ve voltajı açtınız. Ekran aşağıdaki gibi görünecektir:

LOGO!’yu programlama moduna geçirin.

Bunun için ESC’ye basmalısınız. LOGO! menüsü açılacaktır.

LOGO! ana menü:

İlk satırdaki ilk karakter “>” imlecidir.

“>” imlecini yukarı ve aşağı hareket ettirmek için (, ) imleç tuşlarını kullanın.

“>” imlecini “Program..” satırına getirin ve TAMAM tuşuna basın.

LOGO! programlama menüsü:

Burada, “>” imlecini hareket ettirmek için (, ) imleç tuşlarını kullanabilirsiniz. “>” imlecini “Düzenle..” satırına getirin (düzenleme, yani girme işlemi için) ve TAMAM tuşuna basın.

LOGO! düzen menüsü:

“>” imlecini “Prg Düzenle” satırına getirin (devre programını düzenlemek için) ve TAMAM tuşuna basın.

## 5.2	LOGO! programlama menüsüne geçer

LOGO! programlama menüsü:

LOGO! size sadece ilk çıkışı gösterir:

Diğer çıkışları seçmek için (, ) imleç tuşlarını kullanın.

Şimdi devrenize girmeye başlayabilirsiniz.

## 5.3	Programa girme

Şimdi programa giriyoruz (çıkıştan girişe). LOGO! Q1 çıkışını görüntüleyerek başlar:

İmleç, programda nerede olduğunuzu gösterir.

İlk LOGO! çıkışı

Q1’in Q harfinin altında bir alt çizgi bulunur. Bu alt çizgiyi imleç olarak adlandırıyoruz. İmleç, programda halihazırda nerede olduğunuzu gösterir. İmleç tuşlarıyla imleci hareket ettirebilirsiniz. İmleç sola butonuna basın.

Burada ilk bloğu giriyorsunuz. TAMAM tuşuna basarak giriş moduna geçin.

SF listesi özel fonksiyonlar için kullanılan blokları içerir.

İmleç siyah kare olarak görüntülenir: Şimdi bir konnektör veya blok seçebilirsiniz.

İmleç bu aşamada artık alt çizgi değildir, onun yerine siyah kare olarak yanıp söner. LOGO! size aynı anda farklı seçimler sunar. SF’yi seçin (SF görüntülenene kadar İmleç aşağı butonuna basın) ve ardından TAMAM tuşuna basın. LOGO! şimdi temel fonksiyonlar (SF) listesindeki ilk bloğu gösterir:

Q1

Özel veya temel bir fonksiyon için bir blok seçtiğinizde, LOGO! fonksiyon bloğunu gösterir. İmleç, siyah kare şeklinde blok içinde yer alır. Gerekli bloğu seçmek için ▼ veya ▲ tuşlarını kullanın.

Trg

Par

TAMAM tuşu ile seçiminizi onaylayın.

Gecikme bloğunda iki giriş bulunur. Üst kısımdaki giriş tetikleme girişidir (Trg). Gecikmeyi başlatmak için bu girişi kullanın. Verdiğimiz örnekte gecikme VE YA bloğu B2 tarafından başlatılır. Gecikme zamanını ayarlamak için parametre girişini (Par) kullanın.

Not

Fonksiyon blok şemasındaki bağımsız lojik fonksiyonları LOGO! programınızın blok numaraları ile ilişkilendirin.

Bu, arıza tespitini ve programın düzenlenmesini kolaylaştıracaktır.

## 5.4	Bir bloğun parametre ataması

Şimdi, gecikme için zamanı (T) girin:

1. 	İmleç Par altında değilse, Par’ın altına getirmek için imleç tuşlarını kullanın.

2. 	Giriş moduna değiştirin: TAMAM tuşuna basın.

LOGO!, parametreler için parametre penceresini görüntüler:

Birim süre (zaman bazı)

Zaman değeri

“+” anlamı: Parametre, parametre atama modunda görüntülenir ve ayrıca burada düzenlenebilir. “R” anlamı: Bu blok için kalıcılık etkinleştirilmiştir.

T: B2 bloğunun parametresi süredir.

Zaman değerini değiştirmek için:

- İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için ◄ ve ► tuşlarını kullanın.

- O noktadaki değeri değiştirmek için ▲ ve ▼ tuşlarını kullanın.

- Zaman değerini girdikten sonra TAMAM tuşuna basın.

İmleci B1’in B harfinin altına getirin (B1 zaman bloğunun blok numarasıdır).

İmleci Trg’nin altına getirmek için İmleç sola butonuna iki kere daha basın.

Trg

Par

Q1

TAMAM tuşuna basın.

Temel fonksiyonlarda GF’yi seçmek için İmleç aşağı tuşunu kullanın.

TAMAM tuşu ile onaylayın (B2 bloğu görüntülenir).

Temel fonksiyonlar listesindeki ilk blok VE’dir. İmleç siyah kare şeklinde görüntülenir ve bir blok seçmeniz gerektiğini gösterir.

VEYA’yı (VEYA fonksiyonu) seçmek için İmleç aşağı tuşunu kullanın.

Onaylamak için TAMAM tuşuna tıklayın.

VEYA bloğunun ilk girişinde TAMAM tuşuna basın (CO görüntülenir) ve ardından tekrar TAMAM tuşuna basın (l1 görünür ve l yanıp söner). Şimdi, x harfini görene kadar İmleç yukarı tuşuna  üç kere basın. TAMAM tuşu ile seçiminizi onaylayın. Bu yöntem ile, kullanılmayan bir konum için x girebilirsiniz. İmleç, VEYA bloğunun ikinci girişine atlar.

İkinci girişte TAMAM tuşuna basın ve İmleç aşağı tuşu ile özel fonksiyonlar için SF’ye geçin.

TAMAM tuşu ile seçiminizi onaylayın.

Bir RS hafızası seçmek için imleç tuşlarını (, ) kullanın ve TAMAM tuşu ile onaylayın.

Şu an B3 bloğundasınız.

TAMAM tuşuna basarak hafızanın belirtilen girişinde bir VE bloğu (Ve fonksiyonu) girin, temel fonksiyonlar için İmleç aşağı tuşuna  basarak GF’ye geçiş yapın ve ardından tekrar TAMAM tuşuna basın.

TAMAM tuşu ile seçiminizi onaylayın.

Şu an B4 bloğundasınız.

VE bloğunun ilk girişinde, TAMAM tuşu ile l5 girişine girin (CO görünür), ardından TAMAM tuşuna tekrar basın (l1 görünür) ve imleç tuşlarını (, ) kullanın.

Onaylamak için TAMAM tuşuna tıklayın.

VE bloğunun ikinci girişinde, TAMAM tuşu ile l1 girişine girin (CO görünür) ve ardından TAMAM tuşuna tekrar basın (l1 görünür).

Onaylamak için TAMAM tuşuna tıklayın.

Kullanılmayan bir konum için VE bloğunun üçüncü ve dördüncü girişlerinde x girin. B4 bloğu şu anda tamamlandı (imleç, ilk girişte tekrar görünür).

B3 bloğuna gitmek için imleç sola tuşuna üç kere basın.

TAMAM tuşuna basarak başlangıç girişinde bir HAYIR bloğu (olumsuzluk) ekleyin, temel fonksiyonlar için İmleç aşağı tuşu ile GF’ye geçin, TAMAM tuşuna tekrar basın ve İmleç aşağı tuşuna iki kere basın.

Onaylamak için TAMAM tuşuna tıklayın. Şu an B5 bloğundasınız.

HAYIR bloğunun ilk girişinde, TAMAM tuşu ile l5 girişine girin (CO görünür), ardından TAMAM tuşuna tekrar basın (l1 görünür) ve imleç tuşlarını (, ) kullanın.

Onaylamak için TAMAM tuşuna tıklayın.

B5 bloğu tamamlandı ve şimdi B3 bloğundaki Par girişine geçebilirsiniz.

Burada, TAMAM tuşu ve imleç tuşları ile (, ) bir kalıcı hafıza belirleyebilirsiniz.

Onaylamak için TAMAM tuşuna tıklayın.

B3 bloğu tamamlandı ve şimdi B2 bloğundaki üçüncü girişe geçebilirsiniz.

TAMAM tuşuna basarak VEYA bloğunun üçüncü girişinde bir VE bloğu (Ve fonksiyonu) girin, temel fonksiyonlar için İmleç aşağı tuşuna basarak GF’ye geçiş yapın ve ardından tekrar TAMAM tuşuna basın.

Onaylamak için TAMAM tuşuna tıklayın.

Şu an B6 bloğundasınız.

VE bloğunun ilk girişinde, TAMAM tuşu ile l3 girişine girin (CO görünür), ardından TAMAM tuşuna tekrar basın ve imleç tuşlarını (, ) kullanın.

Onaylamak için TAMAM tuşuna tıklayın.

VE bloğunun ikinci girişinde, TAMAM tuşu ile l5 girişine girin (CO görünür), ardından TAMAM tuşuna tekrar basın ve imleç tuşlarını (, ) kullanın.

Onaylamak için TAMAM tuşuna tıklayın.

VE bloğunun üçüncü ve dördüncü girişlerinde, TAMAM tuşuna basarak bir x girin (CO görünür) ve kullanılmayan bir konum için TAMAM tuşuna tekrar basın (l1 görünür). Onaylamak için TAMAM tuşuna tıklayın.

Q1 çıkışı için giriş şimdi tamamlandı.

Not

6. Bölüm, LOGO!Soft Comfort yazılımı ile mevcut programın nasıl tamamlanacağına dair bilgileri içermektedir. Q1 çıkışı için kullanılan devre programı LOGO!’dan PC’ye aktarılır ve Q2, Q3 çıkışları için gerekli bloklar tarafından genişletilir.

Q2 çıkışını seçmek için imleç tuşlarını (, ) kullanın.

İmleç sola tuşuna basın ve Q2 çıkışı için kullanılan programı seçin.

Mevcut blokların girişlerine sağlanan erişimlerin de burada programlandığını unutmayın.

Mevcut bloklar, blok numaralarını ifade eden BN kısaltması altında bulunur (CO’da bir kere İmleç yukarı).

Şimdi programa Q3 çıkışını girin.

Bu işlem, LOGO!’da kapı kontrolü için program girişini tamamlar.

Şimdi, program girişinden çıkın. Aşağıdaki yolu izleyin:

1. Programlama menüsüne geri dönmek için: ESC’ye basın.

Bu işlem sizi programlama menüsüne geri götürmüyorsa, bu, bir bloğu tamamen birleştirmeyi unuttuğunuz anlamına gelir. LOGO!, size, bir şeyi unuttuğunuz programdaki konumunuzu gösterecektir (LOGO! sadece tam programları kabul eder).

2. Ana menüye geri dönmek için: ESC’ye basın.

## 5.5	LOGO!’yu RUN moduna geçirme

1. ‘>’ imlecini ‘Başla’ komutuna getirmek için: imleç tuşlarını (, ) kullanın.

2. Başlama işlemini uygulamak için: TAMAM tuşuna basın.

LOGO!, RUN moduna geçer. LOGO! ekranı RUN modunda şöyle görünür:

Devre programının elle çalıştırılması için 4 imleç tuşu (ESC + gerekli tuş)

◄ tuş ►

◄ tuş ►

◄ tuş ►

◄ tuş ►

Bit hafıza M1 - M9

Bit hafıza M10 - M19

Bit hafıza M20 - M24

Çıkışlar Q1 - Q9

Çıkışlar Q10 - Q16

Girişler I1 - I9

Girişler I10 - I19

Girişler I20 - I24

Tarih ve geçerli saat (sadece saatli sürümler için). Tarih ve saat ayarlanana kadar bu ekran yanıp söner.

RUN modunda LOGO! ekranı

LOGO!, programı RUN modunda işletir. Bunun için, LOGO! girişlerin durumunu okuyarak başlar, belirttiğiniz programı baz alarak çıkışların durumunu belirler ve çıkışlardaki röleleri açar veya kapatır.

LOGO! bir girişin veya çıkışın durumunu aşağıdaki gibi gösterir:

Bu örnekte, sadece I5, I15, Q8 ve Q12 girişleri “yüksek” olarak ayarlanmıştır.

Ekran üzerinde durum göstergesi örneği:

Bunu örneğimizi kullanarak inceleyelim:

S1 anahtarı kapalı olduğunda, I1 girişindeki durum yüksektir.

LOGO! devre programı aracılığı ile çıkış durumlarını hesaplar.

Bu durumda, çıkış Q1 = ‘1’. Q1 = ‘1’ olduğunda, LOGO! röle Q1’i ayarlar, ve Q1’e bağlı yük gerilimli olarak verilir.

█ Giriş/çıkış durumu ‘1’: tersi

Giriş/çıkış durumu ‘0’: tersine çevrilmiş değil

Şimdi, LOGO!’da kapı kontrolünü test edebilirsiniz.

KAPI AÇIK ve KAPI KAPALI limit anahtarlarında ve güvenlik basınç şeridinde bir NC fonksiyonu bulunduğunu unutmayın.

Kapı, ilgili buton etkin olduğu sürece, sadece AÇIK veya KAPALI butonlarına elle basılarak hareket ettirilir. Kapı fiilen hareket etmeden 5 saniye önce uyarı lambası yanar (yani bu süre boyunca manuel butonlara basılması gerekecektir).

Kapı, otomatik modda kordon anahtarları yardımıyla açılır veya kapanır.

# 6.	LOGO! 0BA0 – 0BA8 için LOGO! yazılımı

LOGO!Soft Comfort programını PC’nizde programlama paketi olarak kullanabilirsiniz. Yazılım şu hizmetleri içerir:

- Devre programınızın merdiven (ladder) şeması (merdiven lojiği / devre şeması) veya fonksiyon blok şeması (FBD) şeklinde grafiksel çevrimdışı oluşumu

- Devre programınızın bilgisayar üzerinde simülasyonu

- Devre programının özet şemasının oluşturulması ve yazdırılması

- Devre programına ait verilen sabit disk veya diğer ortamlara yedeklenmesi

- Devre programlarının karşılaştırılması

- Blokların uygun parametre ataması

- Devre programının transfer edilmesi

  - LOGO!’dan PC’ye

  - PC’den LOGO!’ya

- İşlem saati sayacının okunması

- Saat ayarı

- Yaz saati / Kış saati

- Online test: RUN modunda LOGO!’nun durum ve gerçek değerlerinin gösterilmesi:

  - Tüm dijital girişlerin, dijital çıkışların, bit hafızaların, shift register bitlerin ve imleç tuşlarının durumları

  - Tüm analog girişlerin, analog çıkışların ve bit hafızaların değerleri

  - Tüm blok sonuçları

  - Seçilen blokların gerçek değerleri (zamanlar dahil)

- Devre programını PC’den durdurma işlemi (DURDUR).

## 6.1	LOGO!Soft Comfort

LOGO!Soft Comfort standart planlamaya bir alternatif sunmaktadır:

- Başlangıçta devre programınızı masanızda geliştirebilirsiniz.

- Devre programını bilgisayar üzerinde simüle edebilir ve devre programı gerçekte kullanılmadan önce bile işlevselliği kontrol edebilirsiniz.

- Devre programınızı yorumlayabilir ve yazdırabilirsiniz.

- Devre programlarınızı PC’nizin dosya sistemine kaydedebilirsiniz.

- Bu, daha sonra yapacağınız değişikliklerde devre programını hemen kullanmanızı sağlar.

- Devre programını sadece birkaç butona basarak LOGO!’ya transfer edebilirsiniz.

## 6.2	LOGO!’yu PC’ye bağlama

Standart LOGO! 0BA0 - 0BA6

Standart bir LOGO!’yu PC’ye bağlamak için öncelikle bir LOGO! PC kablosuna ihtiyacınız olacaktır.

LOGO!’nuzdaki kapatma başlığını veya program modülünü (kart) çıkarın ve kabloyu bağlayın. Kablonun diğer ucunu ise seri arayüzüne veya PC’nizin USB portuna bağlayın.

LOGO! 0BA7 - 0BA8 Ethernet arayüzlü

Ethernet arayüzlü bir LOGO!’yu doğrudan PC’ye bağlamak için bir ağ kablosuna ihtiyacınız olacaktır.

Ethernet arayüzlü bir LOGO! 0BA7 veya 0BA8’i bir PC, programlama cihazı veya dizüstü bilgisayardan programlamak için, TCP/IP bağlantınızın olması gerekir.

PC ve LOGO! 0BA7’nin birbirine bağlı olması için her iki cihazın IP adresi birbiriyle eşleşmelidir.

Öncelikle, Windows 7’de bilgisayarın IP adresini nasıl ayarlayacağınızı göstereceğiz.

Ağ simgesinin ‘’ yerini bulun ve ‘Ağ ve Paylaşım Merkezini Aç’ sekmesine tıklayın. (   Ağ ve Paylaşım Merkezini Aç)

Kontrol panelinde Ağ ve Paylaşım Merkezi penceresini açtıktan sonra ‘Adaptör ayarlarını değiştir’ sekmesine tıklayın. ( Adaptör ayarlarını değiştir)

LOGO! bağlantısı için kullanmak istediğiniz ‘Yerel Alan Bağlantısı’ simgesinin yerini bulun. Daha sonra simgeye sağ tıklayıp ‘Özellikler’ sekmesini seçin. (Yerel Alan Bağlantısı  Özellikler)

‘İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4)’ sekmesini seçin ve altında bulunan ‘Özellikler’ sekmesine tıklayın. 
( İnternet Protokolü (TCP/IP)  Özellikler)

Ardından ‘IP adresini’ ve ‘Alt ağ maskesini’ yazın ve ‘TAMAM’ butonuna basarak seçiminizi uygulayın.
( Şu IP adresini kullanın IP adresi: 192.168.0.99  Alt ağ maskesi 255.255.255.0  TAMAM  Kapat)

Ethernet üzerinde ağ oluşturmaya ilişkin notlar

MAC adresi:

MAC adresi sabit ve değişken birer bölümden oluşur. Sabit bölüm (“esas MAC adresi”) üreticiyi (Siemens, 3COM, ...) tanımlar. MAC adresinin değişken bölümü çeşitli Ethernet cihazları arasında farklılık gösterir ve dünyanın her yerinde özel olması gerekir. Her bir modülün üzerinde fabrika ayarlı bir MAC adresi yazılıdır.

IP adresi için değer aralığı:

IP adresi, 0 ila 255 aralığında, birbirinden nokta ile ayrılmış 4 adet ondalık sayıdan oluşur; örneğin, 141.80.0.16.

Alt ağ maskesi için değer aralığı:

Bu maske, bir cihazın veya o cihazın IP adresinin yerel alt ağa ait olup olmadığını tespit etmek için kullanılır veya bu maskeye sadece bir yönlendirici vasıtasıyla erişim sağlanabilir.

Alt ağ maskesi, 0 ila 255 aralığında, birbirinden nokta ile ayrılmış 4 adet ondalık sayıdan oluşur. Örneğin, 255.255.0.0.

İkili gösteriminde, alt ağ maskesinin 4 ondalık sayısı, soldan herhangi bir aralık olmaksızın sürekli bir “1” değerler serisi ve sağdan herhangi bir aralık olmaksızın bir “0” değerler serisi içermelidir.

“1” değerleri ağ numarası için IP adresinin alanını belirtir. “0” değerleri cihaz adresi için IP adresinin alanını belirtir.

Örnek:

Doğru değer:	255.255.0.0 ondalık 	= 1111 1111.1111 1111.0000 0000.0000 0000 ikili

255.255.128.0 ondalık	= 1111 1111.1111 1111.1000 0000.0000 0000 ikili

255.254.0.0 ondalık 	= 1111 1111.1111 1110.0000 0000.0000.0000 ikili

Yanlış değer:	255.255.1.0 ondalık 	= 1111 1111.1111 1111.0000 0001.0000 0000 ikili

Ağ geçidi (yönlendirici) adresi için değer aralığı:

Adres, 0 ila 255 aralığında, birbirinden nokta ile ayrılmış 4 adet ondalık sayıdan oluşur. Örneğin, 141.80.0.1.

IP adresleri, yönlendirici adresi ve alt ağ maskesinin birbiriyle ilişkisi:

IP adresi ve ağ geçidi adresi, ancak alt ağ maskesinde bir “0” bulunan konumlarda farklılık gösterir.

Örnek:

Şunları girdiniz: alt ağ maskesi için 255.255.255.0, IP adresi için 141.30.0.5 ve yönlendirici adresi için 141.30.128.1.

IP adresi ve ağ geçidi adresi, sadece 4. ondalık sayıda farklı bir değer taşıyabilir. Ancak, örnekte, 3. konum farklıdır.

Bu yüzden, örnekte, şu değişiklikleri yapmanız gerekecektir:

- Alt ağ maskesi: 255.255.0.0 veya

- IP adresi: 141.30.128.5 veya

- Yönlendirici adresi: 141.30.0.1

# 7.	LOGO!Soft Comfort V7.1 ile LOGO! 0BA7’yi çalıştırma

## 7.1	LOGO! 0BA7’nin IP adresini ayarlama

LOGO! 0BA7’nin Durdur modunda, Ağ menü öğesine gidin.

Burada, IP adresi, alt ağ maskesi ve ağ geçidi ayarlarını göreceksiniz.

Ağ ayarlarının Düzen moduna girmek için TAMAM’a basın.

Ağ ayarlarını uygun gördüğünüz şekilde belirleyin.

>Program..
	Kart

Kurulum..
	Başlat

>Ağ..
 Tanılama..

>IP adresi
	Mod belirle

2
Alt ağ maskesi
255.255.255.000

3
Ağ geçidi
000.000.000.000

Düzen modu

Düzen modu

Düzen modu

1
IP adresi
192.168.000.007

TAMAM

TAMAM

TAMAM

TAMAM

TAMAM

TAMAMTAMAM

Arayüz ayarları

LOGO! SOFT Comfort V7.1 yazılımını başlatın.

Araçlar menüsünü açın ve Seçenekler’i seçin.

LOGO! 0BA0 - 0BA6

Arayüz penceresinde, COM arayüzlü LOGO! kablosunu seçin

LOGO! 0BA7’nin IP adresini ayarlama

Arayüz penceresinde Ethernet’i seçin.

Ekle butonuna tıklayın.

IP adresini ve alt ağ maskesini girin.

Ayarları test etmek için, ağ kablosu yardımıyla LOGO!’yu PC’ye bağlayın ve Algıla butonuna tıklayın.

Durum Evet ise, ayar doğru demektir.

## 7.2	Devre programı oluşturma

LOGO!Soft Comfort yazılımının temel çalışma prensibine aşinalık kazanmak için, LOGO!’dan PC’ye bir devre programı indireceğiz. Daha sonra ek fonksiyonlar oluşturacak ve PC’nizde programı simüle edeceksiniz. Örnek görevimiz baz alınarak, çalıştırma adımları LOGO!Soft Comfort yazılımı ile anlatılacaktır.

LOGO!’dan PC’ye program indirme.

Kabloyu bağladıktan ve arayüz ayarlarını yaptıktan sonra, programı LOGO!’dan PC’ye indirebilirsiniz.

LOGO! -> PC için  butonuna tıklayın veya Araçlar menüsünü kullanarak programı aktarın.

Arayüzü onayladıktan sonra veri transferi başlar.

Kullanıcı arayüzü ve devre şeması, program indirildikten sonran görüntülenir.

Kullanıcı arayüzü

Şimdi LOGO!Soft Comfort’un tam kullanıcı arayüzünü görebilirsiniz. Ekranın büyük bir bölümünü, devre şeması oluşturma için kullanılan arayüz oluşturmaktadır.

Devre programının simgeleri ve ara bağlantıları bu programlama arayüzüne yerleştirilmiştir. Büyüteç yardımıyla ekranı büyütün.

Objeleri devre şemasına belirgin bir şekilde yerleştirerek başlamanız gerekmektedir.

Fare ile bloklar ve bağlantı kabloları sekmesine tıklayın ve bunları taşıyın.

Blokların seçilmesi

Devre programı oluşturma işleminde uygulanacak ilk adımlar, oluşturmak istediğiniz devre için gerekli giriş ve çıkışları seçmek ve atamaktır.

I2, I4, I6 ve I7 girişlerinin ve Q2 ve Q3 çıkışlarının bloklarını yerleştirerek başlayın.

Daha sonra konnektör adlarını atayın.

Düzenle menüsünden Giriş/Çıkış Adları menü öğesini seçin.

Burada, daha iyi bir görünüm elde etmek için giriş terminallerine ve çıkış terminallerine konnektör adları atayabilirsiniz (simge atama).

Daha sonra çıkıştan girişe doğru tüm bloklar art arda yerleştirilir.

Böylelikle, blok numaraları, LOGO! ile yapılan programlamadakiyle aynı şekilde yerleştirilir.

Seçim çubuğundaki simgeye tıklayarak başlayın ve daha sonra bloğu devre şemasına yerleştirin.

Özellikleri veya parametreleri ayarlamak için devre şemasındaki bir bloğa çift tıklayın.

Blokların bağlanması

Bağımsız bloklar, devreyi tamamlamak için birbirine bağlı olmalıdır.

Bunun için, Araçlar araç çubuğundaki blok bağlantısının simgesine  tıklayın.

Fare imlecini bir blok konnektörünün üzerine getirin ve sol fare düğmesine tıklayın. Şimdi, fare imlecini, fare düğmesine basılı tutarak ilk konnektöre bağlamak istediğiniz konnektörün üzerine getirin ve fare düğmesini bırakın. LOGO!Soft Comfort iki konnektörü birbirine bağlar.

Bir bloğun girişine veya çıkışına sağ tıkladığınızda LOGO!Soft Comfort blokları bağlamak için başka bir seçenek sunar. Kısayol menüsünde Bloğa Bağla… menü komutuna tıkladığınızda, bir bağlantının oluşturulabileceği tüm blokları içeren bir açılır liste açılır. Bağlantı oluşturmak istediğiniz bloğun üzerine tıklayın ve LOGO!Soft Comfort’un bağlantıyı oluşturmasını bekleyin. Bu bağlantı türü, eğer programlama arayüzünde birbirinden çok uzak blokları bağlamak istiyorsanız, özellikle yararlıdır.

Ekranın düzenlenmesi ve optimize edilmesi

Bloklar ve bağlantıları girildiğinde devre programı tamamlanır. Oluşturulan devrenin görüntüsünü belirgin hale getirmek için, bir parça sonradan düzeltme gereklidir.

Bu amaçla, bloklar ve hatlar gibi yerleştirilmiş objeleri hareket ettirebilirsiniz.

İşaretli bağlantı hatlarının düzenlenmesi

Bağlantı hatlarını düzenlemek için özel bir seçenek mevcuttur. İşaretli bağlantı hatları, yuvarlak ve kare şeklinde mavi işaretlere sahiptir. Bağlantı hatlarını, geçtikleri yola dikey gelecek şekilde hareket ettirmek için yuvarlak işaretleri kullanın. Bir bağlantı hattının başlangıcını ve sonunu tekrar atamak için kare işaretleri kullanın. Hatlar yuvarlak işaretlerde taşınır.

Makas/konnektör aracını  seçin ve bir bağlantının üzerine tıklayın. Seçilen bağlantı grafiksel olarak ayrılır, fakat bloklar arasındaki bağlantı etkin kalmaya devam eder.

Tam devre şemasını kaydetme

Devremizi girdiğimize ve optimize ettiğimize göre, şimdi kaydedebiliriz.

Kaydetmek için disket simgesine  tıklayın.

Proje adını “kapı_kontrolü” olarak atamak için Farklı Kaydet... öğesine tıklayın.

## 7.3	Devre simülasyonu

Bir devre programı program simülasyonu ile test edilebilir ve parametre atamasıyla ilgili olarak düzenlenebilir. Bu şekilde, LOGO!’nuza işler durumda ve optimize edilmiş bir devre programı transfer ettiğinizden emin olabilirsiniz.

Giriş sinyalleri simülasyon için önceden ayarlanmış olmalıdır.

l1 girişine çift tıklayın.

Simülasyon sekmesine gidin ve Anlık buton (yap) seçeneğini işaretleyin.

Simülasyon sekmesi altında I2, I3 ve I4 girişlerini Anlık buton (yap) olarak ayarlayın.

l5 girişine çift tıklayın.

Simülasyon sekmesine gidin ve Anlık buton (boz) seçeneğini işaretleyin.

Simülasyon sekmesi altında I6 ve I7 girişlerini Anlık buton (boz) olarak ayarlayın.

Devre şemanızı kaydedin.

Simülasyonu başlatmak için, fareniz ile Araçlar araç çubuğundaki Simülasyon simgesine  tıklayın. Bu şekilde simülasyon moduna geçersiniz.

Test edilen programın LOGO!’ya transfer edilmesi

Programınızı LOGO!Soft Comfort Simulasyon ile test ettikten sonra, PC’den LOGO!’ya  butonu ile transfer edebilirsiniz.

## 7.4	Çevrimiçi test

Devre programı, LOGO! Online ile bağlantılı olarak  butonu ile çevrimiçi ortamda test edilebilir. Giriş ve çıkışların durumları ve lojik işlemlerin durumları görüntülenir.

İzlemeyi başlat  butonuna tıklayın.

# 8.	LOGO!Soft Comfort V8.0 ile LOGO! 0BA8’i çalıştırma

## 8.1	LOGO! 0BA8’de IP adresi atama

LOGO! 0BA7’nin Durdur modunda, Ağ menü öğesine gidin.

Burada, IP adresi, alt ağ maskesi ve ağ geçidi ayarlarını göreceksiniz.

Ağ ayarlarının Düzen moduna girmek için ► imlecini kullanın veya TAMAM’a basın.

Ağ yöneticinizin spesifikasyonlarına göre ağ ayarlarınızı atayın.

IP  Adresi
    192.168.000.001	▼
    Alt Ağ Maskesi
    255.255.255.000	▼
    Ağ geçidi
    000.000.000.000	▼

IP Adresi
    M / S  Modu Ayarla

Başlat
    Program	►
    Kurulum	►
    Ağ  	►
    Tanılama	►
    Kart	►

Not

► veya ▼ simgelerinin bulunduğu satırlar arasında geçiş yapmak için imleç tuşlarını da kullanabilirsiniz.

## 8.2	LOGO!Soft Comfort V8.0

LOGO!Soft Comfort V8.0 şu özelliklere sahip yepyeni bir kullanıcı arayüzü sağlar:

- Tutarlı uygulama menü ekranı

- Yeni ağ proje tabanlı çalışma yöntemi

- Şema modu ve ağ modu için bölünmüş ekran

- Genel yazılım arayüzünde “Standart” araç çubuğu, şema modunda “Araçlar” araç çubuğu ve proje modunda “Ağ” araç çubuğu için bölünmüş ekran

- Odak değiştirme ve sürükle-bırak özelliklerine sahip bölünmüş pencere gösterimi

- Ağ projesini kaydetme, yükleme, oluşturma ve kapatma görevleriyle ağ projesi üzerinde çalışma imkanı

- Farklı erişim seçenekleriyle çevrimiçi erişime izin vermek için yeni erişim kontrolü ayarları

- NI ve NQ fonksiyon bloklarını yapılandırarak bağlantı oluşturma imkanı

- 0BA8 altı LOGO! cihazlarında 4 satırlı ve 0BA8 üstü LOGO! cihazlarında 6 satırlı mesajlar, açma ekranı ve bayraklar için ekran görüntüsünü yapılandırma imkanı

- Kullanıcı şifrelerinin ve erişim kontrolü ayarları üzerinden erişim seviyelerinin belirlendiği gelişmiş sistem güvenliği

## 8.3	LOGO!Soft Comfort V8.0’ın kullanıcı arayüzü

Programlama arayüzü

LOGO!Soft Comfort programlama modu boş bir devre şeması ile başlar.

Devre programlarını oluşturmak için kullanılan programlama arayüzü ekranın büyük kısmını kaplar. Devre programının simgeleri ve lojik işlemleri bu programlama arayüzüne yerleştirilmiştir.

Büyük devre programlarına genel bir bakış sağlamada yardımcı olmak amacıyla programlama arayüzünün sağ ve alt kısımlarında kaydırma çubukları bulunur, bu çubukları kullanarak devre programında dikey ve yatay kaydırma yapabilirsiniz.

Menü çubuğu

Standart araç çubuğu

Mod çubuğu

Programlama araç çubuğu

Programlama arayüzü

Durum çubuğu

Şema dizini

Komut dizini

Proje arayüzü

LOGO!Soft Comfort proje arayüzü, cihazlar ve ağ bağlantıları ile bir ağ görüntüsü gösterir.

Yeni Cihaz Ekle öğesini seçtikten sonra, şema düzenleyici penceresi görünür.

Sadece 0BA7 üstü LOGO! cihazları bir ağ projesinde programlanabilir.

Şema düzenleyicisi program bloklarını ve devre programının bağlantıları görüntüler. Başlangıçta devre programı boştur.

Büyük devre proje ve programlarına genel bir bakış sağlamada yardımcı olmak amacıyla Ağ görünümünün ve programlama arayüzünün sağ ve alt kısımlarında kaydırma çubukları bulunur, bu çubukları kullanarak devre programında dikey ve yatay kaydırma yapabilirsiniz.

Menü çubuğu

Standart araç çubuğu

Mod çubuğu

“Ağ” araç çubuğu

“Ağ” görünümü

“Araçlar” araç çubuğu

Programlama arayüzü

Durum çubuğu

Cihaz dizini

Komut dizini

# 9.	LOGO!Soft Comfort V8.0 ve LOGO! 0BA8 ile proje tesis kapı kontrolü

## 9.1	LOGO!Soft Comfort V8.0’ı çalıştırma ve LOGO! 0BA8’i ekleme

LOGO!Soft Comfort V8.0 yazılımını başlatın.

LOGO!Soft Comfort yazılımı şema modunda açılır.

Ağ Projesi sekmesine tıklayın.

Ağ görünümünde, Yeni Cihaz Ekle öğesine tıklayın.

Cihaz seçimi penceresinde, LOGO! 0BA8’i seçin.

Konfigürasyon penceresinde ağ ayarlarını girin.

TAMAM tuşu ile seçiminizi onaylayın.

## 9.2	LOGO! 0BA8 ayarları

Ayarlar sekmesine çift tıklayarak LOGO! ayarlarını açın.

LOGO! 0BA8’in tüm çevrimdışı/çevrimiçi ayarları buradan düzenlenebilir.

TAMAM tuşuna basarak LOGO! ayarlarını kapatın.

## 9.3	Giriş/çıkış adlarının girilmesi

I/Q adları penceresini Düzenle menüsünden de açabilirsiniz.

Tesis kapı kontrolünün G/Ç adlarını girin ve TAMAM tuşuna basarak pencereyi kapatın.

## 9.4	Şema Düzenleyicide program girme

Blokların yerleştirilmesi

Ağ görünümünü simge durumuna küçültün.

Şemanın adını kapı_kontrolü olarak değiştirmek için sağ tıklayın.

I1, I3, I5, I2, I4, I6 ve I7 girişlerini programlama arayüzüne sürükleyin.

Blokların hizalanması

Yerleştirilen girişleri seçin (Ctrl+tıkla).

Dikey olarak hizala öğesine tıklayın.

Dikey olarak boşluk bırak öğesine tıklayın ve mesafe değeri olarak 50 girin.

TAMAM tuşuna basarak onaylayın.

Q1, Q2 ve Q3 çıkışlarını programlama arayüzüne sürükleyin.

Yerleştirilen çıkışları seçin (Ctrl+tıkla).

Dikey olarak hizala öğesine tıklayın.

Dikey olarak boşluk bırak öğesine tıklayın.

Mesafe değeri olarak 200 girin.

TAMAM tuşuna basarak onaylayın.

Parametre ayarları

Q1 çıkışının önüne bir gecikme sürükleyin.

B001’e (giriş gecikmesi) çift tıklayın ve süreyi 5 saniyeye ayarlayın.

Blok fonksiyonlarını programlama arayüzünde butonları kullanarak görüntüleyebilirsiniz.

Geri kalan B002 ila B016 bloklarını yerleştirin ve B007 ve B016 için uygulanacak süreleri belirleyin.

Blokların bağlanması

Devreyi tamamlamak için, bağımsız blokların birbirine bağlı olması gerekmektedir. Bunun için, Araçlar araç çubuğundaki blok bağlantısının simgesine  tıklayın.

Tesis kapı kontrolünün tamamlanan devresini ağ projesi olarak kaydetme

Kaydetmek için, disket simgesine  tıklayın ve kapı_kontrolü olarak adlandırın.

## 9.5	Devre simülasyonu

Bir devre programı program simülasyonu ile test edilebilir ve parametre atamasıyla ilgili olarak düzenlenebilir. Bu şekilde, LOGO!’nuza işler durumda ve optimize edilmiş bir devre programı transfer ettiğinizden emin olabilirsiniz.

Giriş sinyalleri simülasyon için önceden ayarlanmış olmalıdır.

l1 girişine çift tıklayın.

Simülasyon sekmesine gidin ve Anlık buton (yap) seçeneğini işaretleyin.

Simülasyon sekmesi altında I2, I3 ve I4 girişlerini Anlık buton (yap) olarak ayarlayın.

l5 girişine çift tıklayın.

Simülasyon sekmesine gidin ve Anlık buton (boz) seçeneğini işaretleyin.

Simülasyon sekmesi altında I6 ve I7 girişlerini Anlık buton (boz) olarak ayarlayın.

Devre şemanızı kaydedin.

Simülasyonu başlatmak için, Araçlar araç çubuğundaki Simülasyon simgesine  tıklayın. Bu şekilde simülasyon moduna geçersiniz.

## 9.6	Test edilen programın LOGO!’ya transfer edilmesi

Programınızı LOGO!Soft Comfort Simulasyon ile test ettikten sonra, PC’den LOGO!’ya  butonu ile transfer edebilirsiniz.

Erişilebilir LOGO! cihazlarını görüntülemek için Yenile butonuna  tıklayın.

TAMAM’a veya Evet’e tıklayarak sonraki pencereyi onaylayın.

## 9.7	Çevrimiçi test

Çevrimiçi test butonuna  tıkladığınızda, devre programını LOGO! ile bağlantılı olarak çevrimiçi ortamda test edebilirsiniz. Giriş ve çıkışların durumları ve lojik işlemlerin durumları görüntülenir.

İzlemeyi başlatmak için çevrimici test butonuna  tıklayın.

# 10. Ek bilgiler

Not

LOGO!’nun programlanması ve kullanımı ile ilgili ek bilgilere çevrimiçi yardım sayfasından, LOGO! cihaz kullanım kılavuzundan ve bu eğitim müfredatının Yönergeler klasöründe veya LOGO! Bilgisayar Tabanlı Eğitim ve Dokümantasyon Koleksiyonu DVD’sinde yer alan LOGO! sunumlarından veya www.siemens.com/logo web adresinden ulaşabilirsiniz.