––––

SCE Lehrunterlagen

Siemens Automation Cooperates with Education | 05/2016

Zusätzliche Module 900-011

LOGO! 0BA8 Startup

Passende SCE Trainer Pakete zu diesen Lehrunterlagen

LOGO! Steuerungen

- LOGO! 8 12/24V ETHERNET – 6er Set 
Bestellnr.: 6ED1057-3SA20-0YA1

- LOGO! 8 230V ETHERNET – 6er Set
Bestellnr.: 6ED1057-3SA20-0YB1

Bitte beachten Sie, dass diese Trainer Pakete ggf. durch Nachfolge-Pakete ersetzt werden.

Eine Übersicht über die aktuell verfügbaren SCE Pakete finden Sie unter: siemens.de/sce/tp

Fortbildungen

Für regionale Siemens SCE Fortbildungen kontaktieren Sie Ihren regionalen SCE Kontaktpartner

siemens.de/sce/contact

Weitere Informationen rund um SCE

siemens.de/sce

Verwendungshinweis
Die SCE Lehrunterlage für die durchgängige Automatisierungslösung Totally Integrated Automation (TIA) wurde für das Programm „Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)“ speziell zu Ausbildungszwecken für öffentliche Bildungs- und F&E-Einrichtungen erstellt. Die Siemens AG übernimmt bezüglich des Inhalts keine Gewähr.

Diese Unterlage darf nur für die Erstausbildung an Siemens Produkten/Systemen verwendet werden. D.h. sie kann ganz oder teilweise kopiert und an die Auszubildenden zur Nutzung im Rahmen deren Ausbildung ausgehändigt werden. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage und Mitteilung ihres Inhalts ist innerhalb öffentlicher Aus- und Weiterbildungsstätten für Zwecke der Ausbildung gestattet.

Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch den Siemens AG Ansprechpartner: 
Herr Roland Scheuerer roland.scheuerer@siemens.com.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch der Übersetzung sind vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Der Einsatz für Industriekunden-Kurse ist explizit nicht erlaubt. Einer kommerziellen Nutzung der Unterlagen stimmen wir nicht zu.

Wir danken der Fa. Michael Dziallas Engineering und allen weiteren Beteiligten für die Unterstützung bei der Erstellung dieser SCE Lehrunterlage.

- Inhaltsverzeichnis

1	Zielstellung	5

2	Voraussetzung	5

3	Theorie	5

3.1	Hinweise zum Einsatz von LOGO! 0BA8	5

3.2	IP Adresse der LOGO! 0BA8 einstellen	6

3.3	LOGO!Soft Comfort V8.0	6

3.3.1	Programmieroberfläche	7

3.3.2	Projektoberfläche	8

4	Aufgabe: Werktorsteuerung mit LOGO! 0BA8	9

5	Planung	9

5.1	Technologieschema	10

5.2	Belegungstabelle	11

6	Strukturierte Schritt-für-Schritt-Anleitung	12

6.1	LOGO!Soft Comfort V8.0 starten und LOGO! 0BA8 hinzufügen	12

6.2	LOGO! 0BA8 Einstellungen	14

6.3	Anschlussnamen eingeben	16

6.4	Programm im Diagramm-Editor eingeben	17

6.4.1	Blöcke einfügen	17

6.4.2	Blöcke ausrichten	18

6.4.3	Parameter einstellen	21

6.4.4	Blöcke verbinden	23

6.4.5	Fertigen Schaltplan der Werktorsteuerung als Netzwerk Projekt speichern	23

6.5	Simulation der Schaltung	24

6.6	Getestetes Programm in die LOGO! übertragen	26

6.7	Online-Test	27

6.8	Checkliste	28

7	Aufgabe: Meldetext	29

7.1	Aufgabenstellung	29

7.2	Meldetexte einfügen	29

7.3	Meldetext eingeben	30

7.4	Hintergrundbeleuchtung des Meldetextes vorgeben	32

7.5	Simulation der Meldetexte	33

7.6	Online-Test der Meldetexte	34

7.7	Checkliste „Meldetext“	35

8	Meldetexte über einen Webbrowser anzeigen	36

8.1	Webserver in der LOGO! aktivieren	36

8.2	LOGO! im Webbrowser	39

9	Weiterführende Information	41

# Zielstellung

Das Modul SCE_DE_900-011 stellt einen Schnelleinstieg in die Handhabung der LOGO! Logikmodule 0BA8 und in die Programmierung mit der Software LOGO!Soft Comfort V8.0 dar.

# Voraussetzung

Sie benötigen keine Voraussetzungen aus anderen Kapiteln zum erfolgreichen Abschließen dieses Kapitels.

# Theorie

## Hinweise zum Einsatz von LOGO! 0BA8

LOGO! ist das universelle Logikmodul von Siemens.

In LOGO! ist eine Steuerung mit Bedien- und Anzeigeeinheit integriert. Mit der Bedien- und Anzeigeeinheit von LOGO! können Sie Programme erstellen, editieren und Systemfunktionen bedienen.

Über die Ethernet-Schnittstelle oder über ein PC-Kabel können externe Programme von einem Programm-Modul mit der Programmiersoftware LOGO!Soft Comfort eingelesen werden. Mit LOGO!Soft Comfort können Sie außer der Programmerstellung auch eine Simulation Ihrer Schaltung am Computer durchführen oder Übersichtspläne auf einem Drucker ausgeben.

Fertige praxisübliche Basisfunktionen z.B. für verzögertes Einschalten bzw. Ausschalten und Stromstoßrelais, Zeitschaltuhr, binäre Merker sowie Ein- und Ausgänge sind, je nach Gerätetyp, bereits in den LOGO! Logikmodulen enthalten.

Mit LOGO! lösen Sie Aufgaben wie:

in der Haus- und Installationstechnik (z.B. Treppenhausbeleuchtung, Außenlicht, Markisen, Rollladen, Schaufensterbeleuchtung u.v.m.),

im Schaltschrankbau und im Maschinen- und Apparatebau (z.B. Torsteuerungen, Lüftungsanlagen, Brauchwasserpumpen u.v.m.).

Weiterhin kann LOGO! für Spezialsteuerungen zur Signalvorverarbeitung eingesetzt werden.

Durch die Anbindung an das AS-Interface ist die Verwendung als dezentrale Peripherie mit eigener Intelligenz vor Ort für die Steuerung von Maschinen und Prozessen möglich. Dadurch können Steuerungsaufgaben im LOGO! Logikmodul durchgeführt werden, um so die Master-Steuerung zu entlasten.

Für Serienanwendungen im Kleinmaschinen- und Apparatebau, im Schaltschrankbau und Installationsbereich gibt es spezielle Varianten ohne Bedieneinheit. Diese müssen anschließend über ein Programm-Modul oder über die PC-Software LOGO!Soft Comfort geladen werden.

## IP Adresse der LOGO! 0BA8 einstellen

Navigieren Sie im Stopp-Modus der LOGO! 0BA8 zum Menüpunkt Netzwerk. Hier finden Sie die Einstellungen der IP-Adresse, der Subnetzmaske und des Gateways. Mit Cursor ► oder der OK-Taste gelangen Sie in den Editier-Modus der Netzwerkeinstellungen. Vergeben Sie die Netzwerkeinstellungen entsprechend den Vorgaben Ihres Netzadministrators.

Starten

Programmieren	►

Setup	►

Netzwerk	►

Diagnose	►

Karte	►

IP – Addresse

M / S - Modus einst

IP – Addresse
192.168.000.001	▼

Subnetzmaske 
255.255.255.000	▼

Gateway
000.000.000.000	▼

OK

OK

Hinweis:

In den Zeilen mit den Symbolen ► oder ▼ kann auch über die Cursor-Tasten navigiert werden.

## LOGO!Soft Comfort V8.0

Die Software stellt eine völlig neue Bedienoberfläche mit folgenden Funktionen bereit:

●    Konsistente Applikationsmenüanzeige

●    Neues Arbeitskonzept auf Basis von Netzwerkprojekten

●    Geteilte Anzeige für Diagramm-Modus und Netzwerk-Modus

●    Geteilte Anzeige für Symbolleiste "Standard" in der allgemeinen Softwareoberfläche,

Symbolleiste "Werkzeug" wird im Diagramm-Modus, Symbolleiste "Netzwerk"

im Projekt-Modus angezeigt

●    Anzeige in geteilten Fenstern mit Fokus-Umschaltung und Drag-&-Drop-Fähigkeit

●    Arbeit an einem Netzwerkprojekt ermöglicht Speichern, Laden, Erstellen und 
      Schließen des Netzwerkprojekts

●    Neue Einstellungen für die Zugriffskontrolle für den Online-Zugriff mit verschiedenen

Zugriffsmöglichkeiten

●    Möglichkeit zum Herstellen von Verbindungen durch Konfiguration von NI und NQ

Funktionsblöcken

●    Neue grafische Referenz für den Funktionsblock im Parameterfeld in FBD-Schaltplänen

●    Möglichkeit zum Konfigurieren der Bildschirmanzeige für Meldungen, Startbild und Merker

mit 4 Zeilen für LOGO! Geräte vor 0BA8 und 6 Zeilen für LOGO! Geräte ab 0BA8

●    Erweiterte Systemsicherheit durch Einstellung von Benutzerpasswörtern und

Zugriffsebenen über die Einstellungen der Zugriffskontrolle

### Programmieroberfläche

Der Programmiermodus in LOGO!Soft Comfort startet mit einem leeren Diagramm.

Der größte Teil des Bildschirms wird dabei von der Oberfläche für die Schaltplanerstellung eingenommen, der sogenannten Programmieroberfläche. Auf dieser Programmieroberfläche werden die Symbole und Verknüpfungen des Schaltprogramms angeordnet.

Um auch bei umfangreicheren Schaltprogrammen den Überblick nicht zu verlieren, sind unten und rechts von der Programmieroberfläche Bildlaufleisten angeordnet, mit denen das Schaltprogramm in der Horizontalen und in der Vertikalen verschoben werden kann.

### Projektoberfläche

LOGO!Soft Comfort zeigt in der Projektoberfläche eine Netzwerkansicht mit den Geräten und Netzwerkverbindungen an.

Nachdem Sie ein „Neues Gerät hinzufügen“ angewählt haben, erscheint das Diagramm-Editor-Fenster.

In einem Netzwerkprojekt können nur noch LOGO! Geräte ab 0BA7 programmiert werden.

Der Diagramm-Editor zeigt die Programmblöcke und Verknüpfungen des Schaltprogramms an. Das Schaltprogramm ist zunächst leer.

Um auch bei umfangreicheren Schaltprojekten und -programmen den Überblick nicht zu verlieren, sind unten und rechts in der Netzwerkansicht und Programmieroberfläche Bildlaufleisten angeordnet, mit denen das Schaltprogramm horizontal und vertikal verschoben werden kann.

# Aufgabe: Werktorsteuerung mit LOGO! 0BA8

Die Zufahrt zu einem Firmengelände ist in vielen Fällen über verschiedene Stellen möglich. Bei jeder Zufahrt muss sichergestellt sein, dass ein Öffnen und Schließen über Tasten direkt am Tor oder über Zugseile vom Fahrzeug aus möglich ist.

# Planung

Für die Steuerung wird eine LOGO! OBA8 eingesetzt.

Das Tor wird mittels eines Zugseilschalters geöffnet bzw. geschlossen. Dabei wird es ganz geöffnet bzw. ganz geschlossen.

Zusätzlich kann jedes Tor vor Ort per Taster im Tippbetrieb geöffnet und geschlossen werden.

Eine Blinkleuchte ist 5 Sekunden vor Beginn und während der Fahrt des Tores eingeschaltet.

Durch eine Sicherheitsdruckleiste wird sichergestellt, dass beim Schließen des Tores keine Personen verletzt oder Sachen eingeklemmt und beschädigt werden.

Sicherheitsdruckleiste

Warnleuchte

## Technologieschema

Hier sehen Sie das Technologieschema mit der Verdrahtung zur Aufgabenstellung.

Tor auf    Tor zu    Meldeleuchte

Abbildung 1: Technologieschema

## Belegungstabelle

Die folgenden Signale werden bei dieser Aufgabe benötigt.

| DE | Kennzeichnung | Funktion | NC/NO |
| --- | --- | --- | --- |
| I1 | -S0 | Zugschalter TOR-AUF | NO |
| I2 | -S1 | Zugschalter TOR-ZU | NO |
| I3 | -S2 | Taster TOR-HAND-AUF | NO |
| I4 | -S3 | Taster TOR-HAND-ZU | NO |
| I5 | -S4 | Positionsschalter TOR GEÖFFNET | NC |
| I6 | -S5 | Positionsschalter TOR GESCHLOSSEN | NC |
| I7 | -S6 | Sicherheitsdruckleiste | NC |

| DA | Kennzeichnung | Funktion |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | -K1 | Hauptschütz Öffnen |  |
| Q1 | -K2 | Hauptschütz Schließen |  |
| Q3 | -H1 | Meldeleuchte |  |

Legende zur Belegungsliste

| DE | Digitaler Eingang | DA | Digitaler Ausgang |
| --- | --- | --- | --- |
| E | Eingang | A | Ausgang |
| NC | Normally Closed (Öffner) |  |  |
| NO | Normally Open (Schließer) |  |  |

# Strukturierte Schritt-für-Schritt-Anleitung

Im Folgenden finden Sie eine Anleitung wie Sie die Planung umsetzen können. Sollten Sie schon bereits entsprechende Vorkenntnisse haben, so reichen Ihnen die nummerierten Schritte zur Bearbeitung aus. Ansonsten folgen Sie einfach den folgenden bebilderten Schritten der Anleitung.

## LOGO!Soft Comfort V8.0 starten und LOGO! 0BA8 hinzufügen

Starten Sie die Software LOGO!Soft Comfort V8.0.

Die Software LOGO!Soft Comfort wird im Diagramm-Modus geöffnet.

Klicken Sie auf die Registerkarte Netzwerkprojekt.

Klicken Sie in der Netzwerksicht auf Neues Gerät hinzufügen.

Wählen Sie in der Geräteauswahl die LOGO! 0BA8 aus.

Geben Sie unter Konfiguration die Netzwerk-Einstellungen ein.

Bestätigen Sie ihre Auswahl mit OK.

## LOGO! 0BA8 Einstellungen

Öffnen Sie die LOGO! Einstellungen durch Doppelklicken auf Einstellungen.

Hier können alle Offline-/Online-Einstellungen der LOGO! 0BA8 editiert werden.

I/O-Einstellungen zur Konfiguration der Analogklemmen.

I/O-Namen zum Bezeichnen der Ein- und Ausgangsklemmen

Schließen Sie das Fenster der LOGO! Einstellungen mit OK.

## Anschlussnamen eingeben

Das Fenster I/O-Namen (Anschlussnamen) kann man auch über das Menü Bearbeiten aufrufen.

Geben Sie die Anschlussnamen der Werktorsteuerung ein und schließen Sie das Fenster mit OK.

## Programm im Diagramm-Editor eingeben

### Blöcke einfügen

Minimieren Sie die Netzwerksicht. Ändern Sie durch Umbenennen (rechtsklicken) den Namen des Diagrammes auf Werktorsteuerung.

Ziehen Sie nun 7 Eingänge in die Programmieroberfläche und platzieren Sie diese Eingänge von oben nach unten in folgender Reihenfolge I1, I3, I5, I2, I4, I6 und I7.

### Blöcke ausrichten

Markieren Sie die eingefügten Eingänge per Strg+Mausklick.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Vertikal ausrichten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Platz vertikal verteilen und geben Sie 50 als Abstandswert ein.

Bestätigen Sie mit OK.

Ziehen Sie die Ausgänge Q1, Q2 und Q3 in die Programmieroberfläche.

Markieren Sie die eingefügten Ausgänge per Strg+Mausklick.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Vertikal ausrichten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Platz vertikal verteilen.

Geben Sie 200 als Abstandswert ein.

Bestätigen Sie mit OK.

### Parameter einstellen

Ziehen Sie eine Einschaltverzögerung vor den Ausgang Q1.

Doppelklicken Sie auf den B001 (Einschaltverzögerung) und stellen Sie die Zeit auf 5 Sekunden ein.

Über Schaltflächen können die Blockfunktionen in der Programmieroberfläche eingeblendet werden.

Platzieren Sie die restlichen Blöcke B002 bis B016 und stellen Sie bei B007 und B016 die Zeiten ein.

### Blöcke verbinden

Um die Schaltung komplett zu machen, müssen die einzelnen Blöcke noch untereinander verbunden werden. Dazu wählen Sie in der Symbolleiste Werkzeug das Symbol  für die Blockverbindung aus.

### Fertigen Schaltplan der Werktorsteuerung als Netzwerk Projekt speichern

Um zu speichern, klicken Sie auf das Diskettensymbol  und geben Sie als Dateiname Werktorsteuerung ein.

## Simulation der Schaltung

Mit der Programmsimulation kann ein Schaltprogramm getestet und hinsichtlich seiner Parametrierung verändert werden. So können Sie sichergehen, dass Sie ein funktionsfähiges und optimiertes Schaltprogramm in Ihre LOGO! übertragen.

Die Eingangssignale sollten für die Simulation voreingestellt werden. Doppelklicken Sie auf den Eingang I1.

Schalten Sie auf die Registerkarte Simulation und wählen Sie Taster „Schließer“.

Stellen Sie die Eingänge I2, I3 und I4 unter Simulation ebenfalls auf Taster „Schließer“.

Doppelklicken Sie auf den Eingang I5.

Schalten Sie auf die Registerkarte Simulation und wählen Sie Taster „Öffner“.

Stellen Sie auch die Eingänge I6 und I7 unter Simulation ebenfalls auf Taster „Öffner“.

Speichern Sie Ihren Schaltplan.

Um die Simulation zu starten, klicken Sie mit der Maus auf das Symbol  Simulation in der Symbolleiste Werkzeug. Nun befinden Sie sich im Simulationsmodus.

## Getestetes Programm in die LOGO! übertragen

Nachdem Sie Ihr Programm mit LOGO!Soft Comfort Simulation getestet haben, können Sie es mit der Schaltfläche  vom PC -> LOGO! übertragen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche aktualisieren, um die erreichbaren LOGO!-Geräte anzuzeigen.

Bestätigen Sie die folgenden Fenster mit OK bzw. Ja.

## Online-Test

Mit der Schaltfläche für den Online-Test  kann das Schaltprogramm in Verbindung mit der LOGO! getestet werden. Die Zustände der Ein- und Ausgänge und der logischen Verbindungen werden angezeigt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Online-Test , um die Beobachtung zu starten.

## Checkliste

| Nr. | Beschreibung | geprüft |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projekt angelegt |  |
| 2 | LOGO!-Steuerung erkannt und im Projekt eingetragen |  |
| 3 | Laden des Programms in die LOGO! erfolgreich und ohne Fehlermeldung |  |
| 4 | Zugschalter Tor auf (I1 = 1) betätigen, Warnlampe blinkt Q3 = 0-1-0-1 Zylinder eingefahren / Rückmeldung aktiviert (-B1 = 1) NOTAUS (-A1 = 1) nicht aktiviert Betriebsart AUTOMATIK (-S0 = 1) Taster Automatik Stopp nicht betätigt (-S2 = 1) Taster Automatik Start kurz betätigen (-S1 = 1) Sensor Rutsche belegt aktiviert (-B4 = 1) dann schaltet Bandmotor vorwärts feste Drehzahl (-Q1 = 1) ein und bleibt ein. |  |
| 5 | Nach 5s öffnet sich das Tor (I6 = 1) Q1 = 1 |  |
| 6 | Tor ganz geöffnet (I5 = 0) Q1 = 0, Q3 = 0 |  |
| 7 | Zugschalter Tor zu (I2 = 1) betätigen, Warnlampe blinkt Q3 = 0-1-0-1 |  |
| 8 | Nach 5s schließt sich das Tor (I5 = 1) Q2 = 1 |  |
| 9 | Tor geschlossen (I6 = 0) Q2 = 0, Q3 = 0 |  |
| 10 | Taste Tor auf (I3 = 1) betätigen, Warnlampe blinkt Q3 = 0-1-0-1 |  |
| 11 | Nach 5s öffnet sich das Tor (I6 = 1) Q1 = 1 |  |
| 12 | Taste Tor auf (I3 = 0) loslassen Q1 = 0, Q3 = 0 |  |
| 13 | Taste Tor zu (I4 = 1) betätigen, Warnlampe blinkt Q3 = 0-1-0-1 |  |
| 14 | Nach 5s schließt sich das Tor (I5 = 1) Q2 = 1 |  |
| 15 | Taste Tor zu (I4 = 0) loslassen Q2 = 0, Q3 = 0 |  |
| 16 | Zugschalter Tor zu (I2 = 1) betätigen, Warnlampe blinkt Q3 = 0-1-0-1 |  |
| 17 | Nach 5s schließt sich das Tor (I5 = 1) Q2 = 1 |  |
| 18 | Sicherheitsleiste (I7 = 0) betätigen |  |
| 19 | Tor bleibt stehen Q2 = 0, Q3 = 0 |  |
| 20 | Taste Tor zu (I4 = 1) betätigen, Warnlampe blinkt Q3 = 0-1-0-1 |  |
| 21 | Nach 5s schließt sich das Tor (I5 = 1) Q2 = 1 |  |
| 22 | Sicherheitsleiste (I7 = 0) betätigen |  |
| 23 | Tor bleibt stehen Q2 = 0, Q3 = 0 |  |

# Aufgabe: Meldetext

## Aufgabenstellung

In dieser Aufgabe erweitern Sie das Programm der Werktorsteuerung um eine Meldetext-funktion. Das so ergänzte Diagramm soll geplant, programmiert und getestet werden. Darüber hinaus wird am Display der LOGO! als Meldetext der Zustand des Werktors angezeigt. Damit auch über einen Webbrowser der Meldetext angezeigt werden kann, soll als zusätzliches Meldeziel der Webserver angewählt werden.

## Meldetexte einfügen

Unter Sonstige können Meldetexte ins Diagramm gezogen und verschaltet werden.

Ziehen Sie zwei Meldetexte in die Programmieroberfläche.

Verschalten Sie die Meldetexte mit den Eingang I6 (Tor ist ganz geschlossen NC).

Negieren Sie die Verschaltung am Block B017.

Hinweis:

Der Meldetext im Block:

- B017 wird angezeigt, wenn das Tor geschlossen ist.

- B018 erscheint hingegen, wenn das Tor offen ist.

## Meldetext eingeben

Doppelklicken Sie auf den Meldetextblock B017 und es öffnet sich das Fenster zum Parametrieren des Meldetextes.

Jeder Meldetext hat eine Priorität. Stehen mehrere Meldetexte an, so wird immer der Text mit der höheren Priorität angezeigt.

Wählen Sie als Meldeziel das LOGO! Display und den Webserver.

Geben Sie als Meldetext TOR geschlossen ein.

Schließen Sie das Fenster mit OK.

Doppelklicken Sie auf den Meldetextblock B018 und es öffnet sich das Fenster zum Parametrieren des Meldetextes.

Wählen Sie als Meldeziel das LOGO! Display und den Webserver.

Geben Sie als Meldetext TOR offen ein.

Schließen Sie das Fenster mit OK.

Hinweis:

Informieren Sie sich in der Online-Hilfe über die weitere Verwendung der Meldetexte.

## Hintergrundbeleuchtung des Meldetextes vorgeben

Über Merker kann die Hintergrundbeleuchtung am LOGO! Display vorgegeben werden.

Setzen Sie hinter den Meldetext (B017) den Merker 25 für weiße und hinter dem Meldetext (B018) den Merker 28 für gelbe Hintergrundbeleuchtung.

Hinweis:

Der Ausgang am Meldetextblock muss verschaltet werden. Alternativ können Sie hier auch eine offene Klemme verschalten.

## Simulation der Meldetexte

Um die Simulation zu starten, klicken Sie mit der Maus auf das Symbol  Simulation in der Symbolleiste Werkzeug. Nun befinden Sie sich im Simulationsmodus.

## Online-Test der Meldetexte

Über die Schaltfläche Meldetext abgleichen, kann auch in der Ansicht der Meldetext des LOGO! Displays angezeigt werden.

## Checkliste „Meldetext“

| Nr. | Beschreibung | geprüft |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projekt angelegt |  |
| 2 | LOGO!-Steuerung erkannt und im Projekt eingetragen |  |
| 3 | Laden des Programms in die LOGO! erfolgreich und ohne Fehlermeldung |  |
| 4 | Meldetext am LOGO! Display „Tor geschlossen“ mit weißem Hintergrund |  |
| 5 | Zugschalter Tor auf (I1 = 1) betätigen, Warnlampe blinkt Q3 = 0-1-0-1 Zylinder eingefahren / Rückmeldung aktiviert (-B1 = 1) NOTAUS (-A1 = 1) nicht aktiviert Betriebsart AUTOMATIK (-S0 = 1) Taster Automatik Stopp nicht betätigt (-S2 = 1) Taster Automatik Start kurz betätigen (-S1 = 1) Sensor Rutsche belegt aktiviert (-B4 = 1) dann schaltet Bandmotor vorwärts feste Drehzahl (-Q1 = 1) ein und bleibt ein. |  |
| 6 | Nach 5s öffnet sich das Tor (I6 = 1) Q1 = 1 |  |
| 7 | Meldetext am LOGO! Display „Tor offen“ mit gelbem Hintergrund |  |
| 8 | Tor ganz geöffnet (I5 = 0) Q1 = 0, Q3 = 0 |  |
| 9 | Zugschalter Tor zu (I2 = 1) betätigen, Warnlampe blinkt Q3 = 0-1-0-1 |  |
| 10 | Nach 5s schließt sich das Tor (I5 = 1) Q2 = 1 |  |
| 11 | Tor geschlossen (I6 = 0) Q2 = 0, Q3 = 0 |  |
| 12 | Meldetext am LOGO! Display „Tor geschlossen“ mit weißem Hintergrund |  |
| 13 | Taste Tor auf (I3 = 1) betätigen, Warnlampe blinkt Q3 = 0-1-0-1 |  |
| 14 | Nach 5s öffnet sich das Tor (I6 = 1) Q1 = 1 |  |
| 15 | Meldetext am LOGO! Display „Tor offen“ mit gelbem Hintergrund |  |
| 16 | Taste Tor auf (I3 = 0) loslassen Q1 = 0, Q3 = 0 |  |
| 17 | Taste Tor zu (I4 = 1) betätigen, Warnlampe blinkt Q3 = 0-1-0-1 |  |
| 18 | Nach 5s schließt sich das Tor (I5 = 1) Q2 = 1 |  |
| 19 | Taste Tor zu (I4 = 0) loslassen Q2 = 0, Q3 = 0 |  |
| 20 | Zugschalter Tor zu (I2 = 1) betätigen, Warnlampe blinkt Q3 = 0-1-0-1 |  |
| 21 | Nach 5s schließt sich das Tor (I5 = 1) Q2 = 1 |  |
| 22 | Sicherheitsleiste (I7 = 0) betätigen |  |
| 23 | Tor bleibt stehen Q2 = 0, Q3 = 0 |  |
| 24 | Taste Tor zu (I4 = 1) betätigen, Warnlampe blinkt Q3 = 0-1-0-1 |  |
| 25 | Nach 5s schließt sich das Tor (I5 = 1) Q2 = 1 |  |
| 26 | Sicherheitsleiste (I7 = 0) betätigen |  |
| 27 | Tor bleibt stehen Q2 = 0, Q3 = 0 |  |

# Meldetexte über einen Webbrowser anzeigen

## Webserver in der LOGO! aktivieren

Um die Meldetexte der LOGO! über einen Webbrowser anzuzeigen, muss zuerst in den Online-Einstellungen der LOGO! der Webserver aktiviert werden.

Doppelklicken Sie auf Einstellungen im Netzwerkprojekt.

Wählen sie im Fenster LOGO! Einstellungen die Registerkarte Online-Einstellungen.

Klicken Sie auf Verbinden, um die Online-Einstellungen der LOGO! zu aktivieren.

Klicken Sie auf Einstellungen für Zugriffskontrolle.

Bestätigen Sie den Wechsel in die Betriebsart STOP.

Setzen Sie den Haken bei Webserver-Zugriff erlauben und klicken Sie auf die Schaltfläche Anwenden

Der Webserver wird aktiviert und die LOGO! wechselt wieder in die Betriebsart RUN.

Bestätigen Sie den Wechsel in die Betriebsart RUN.

Schließen Sie das LOGO! Eigenschaften Fenster mit OK.

## LOGO! im Webbrowser

Starten Sie den Internet Explorer und geben Sie die IP-Adresse der LOGO! ein.

Ändern Sie die Sprache auf Deutsch und klicken Sie auf Anmelden.

Klicken Sie auf LOGO! BM, um das Display der LOGO! im Webbrowser anzuzeigen.

Hinweis:

Informieren Sie sich in der Online-Hilfe über die weitere Verwendung der Webansicht.

# Weiterführende Information

- Im Ordner „Anleitungen“ dieser Lehrunterlage 900-011 finden Sie  weiterführende Informationen zur Programmierung und Handhabung der LOGO, wie z.B. Online-Hilfe, LOGO! Gerätehandbuch und LOGO! Präsentationen, Link siehe unten.

- Des Weiteren finden Sie als Orientierungshilfe eine hilfreiche Linksammlung, wie LOGO! Web Based Training, Getting Started, Videos, Tutorials, Apps, Handbücher, Programmierleitfaden und Trial Software/Firmware, unter nachfolgendem Link:	 

www.siemens.com/sce/logo