Documentação de treinamento SCE

Siemens Automation Cooperates with Education | 09/2017

Módulo TIA Portal 052-201

Programação em linguagem padrão
com SCL e SIMATIC S7-1500

Pacotes de treinamento SCE associados a este tutorial

- SIMATIC S7 CPU 1516F-3 PN/DP

Nº de pedido: 6ES7516-3FN00-4AB2

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - licença única

Nº de pedido: 6ES7822-1AA04-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - 6ª licença de classe

Nº de pedido: 6ES7822-1BA04-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - 6ª licença única	
 Nº de pedido: 6ES7822-1AA04-4YE5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - 20ª licença para estudante	
 Nº de pedido: 6ES7822-1AC04-4YA5

Note que os pacotes de treinamento podem ser substituídos por pacotes atualizados quando necessário.

Um resumo dos pacotes SCE atualmente disponíveis pode ser encontrado em: siemens.com/sce/tp

Treinamentos avançados

Para treinamentos avançados SCE Siemens regionais, entre em contato com o parceiro SCE da sua região: siemens.com/sce/contact

Outras informações sobre SCE

siemens.com/sce

Indicação para a utilização

A Documentação de treinamento SCE para a plataforma de engenharia TIA Totally Integrated Automation foi elaborada para o programa "Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)" especificamente para fins educacionais em instituições públicas de ensino, pesquisa e desenvolvimento. A Siemens AG não assume nenhuma responsabilidade com relação ao conteúdo.

Este documento só pode ser utilizado para o treinamento inicial em produtos/sistemas da Siemens. Portanto, ele pode ser copiado totalmente ou parcialmente e entregue aos alunos do treinamento para o uso dentro do âmbito do curso. A transmissão e reprodução deste documento, bem como a divulgação de seu conteúdo são permitidas apenas para fins educacionais. Exceções requerem a aprovação por escrito da Siemens AG. Pessoa de contato: Sr. Roland Scheuerer roland.scheuerer@siemens.com.

As violações estão sujeitas a indenização por danos. Todos os direitos, inclusive da tradução, são reservados, particularmente para o caso de registro de patente ou marca registrada.

A utilização em cursos para clientes industriais é expressamente proibida. O uso comercial dos documentos não é autorizado.

Agradecemos à Universidade Técnica Dresden, à empresa Michael Dziallas Engineering e a todos os demais envolvidos pelo apoio na elaboração desta documentação de treinamento.

Índice de conteúdo

1.	Objetivo	4

2.	Requisito	4

3.	Hardware e software necessários	5

4.	Teoria	6

4.1	Sobre a linguagem de programação S7-SCL	6

4.2	Sobre o ambiente de desenvolvimento S7-SCL	6

5.	Definição da tarefa	9

5.1	Tarefa exemplo nível de abastecimento de um tanque	9

5.2	Ampliação da tarefa exemplo	9

6.	Planejamento	9

6.1	Módulo global de dados "Dados_tanque"	9

6.2	Função "Cálculo_conteúdo do tanque"	10

6.3	Ampliação da função "Cálculo_conteúdo do tanque"	10

7.	Instrução passo a passo estruturada	11

7.1	Desarquivar um projeto existente	11

7.2	Armazenar o projeto com um nome novo	12

7.3	Criação do módulo de dados "Dados_tanque"	12

7.4	Criação da função "Calcular_conteúdo"	14

7.5	Determinar a interface da função "Calcular_conteúdo"	15

7.6	Programação da função "Calcular_conteúdo"	16

7.7	Programação do módulo de organização "Main [OB1]"	17

7.8	Traduzir e carregar o programa	19

7.9	Observar e testar o módulo de organização	20

7.10	Ampliação da função "Calcular_conteúdo"	22

7.11	Adaptar o módulo de organização	27

7.12	Traduzir e carregar o programa	28

7.13	Observar e testar o módulo de organização	29

7.14	Observar e testar a função "Calcular_conteúdo"	31

7.15	Arquivamento do projeto	34

8.	Lista de verificação	34

9.	Exercício	35

9.1	Definição da tarefa – Exercício	35

9.2	Planejamento	35

9.3	Checklist – Exercício	36

10.	Informação adicional	37

Programação em linguagem padrão com S7-SCL

# Objetivo

Neste capítulo, você conhece as funções básicas da linguagem padrão S7-SCL. Além disto, são mostradas funções de teste para eliminar erros de lógica na programação.

Podem ser utilizadas os sistemas de comando SIMATIC S7 mencionados no Capítulo 3.

# Requisito

Este capítulo está estruturado sobre a configuração de hardware de um sistema SIMATIC S7. Pode ser realizado com configurações de hardware de livre escolha, desde que possuam cartões digitais de entrada e saída. Para a realização deste capítulo, você pode recorrer, por ex., ao seguinte projeto:

"SCE_DE_012_101_configuração de hardware_CPU1516F…..zap13"

Ainda, são necessários conhecimentos básicos sobre programação em linguagem padrão, como por ex. Pascal.

# Hardware e software necessários

1	Engineering Station: Hardware e sistema operacional são requisitos prévios 
(para mais informações veja Readme/Liesmich nos DVDs de instalação do Portal TIA)

2	Software SIMATIC STEP 7 Professional no Portal TIA – a partir de V13

3	Sistema de comando SIMATIC S7-1500/S7-1200/S7-300, por ex. CPU 1516F-3 PN/DP – 
a partir de firmware V1.6 com memory card e 16DI/16DO assim como 2AI/1AO

4	Conexão ethernet entre Engineering Station e sistema de comando

2 SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal) a partir de V13

1 Engineering Station

4 Conexão ethernet

3 Sistema de comando SIMATIC S7

# Teoria

Sobre a linguagem de programação S7-SCL

S7-SCL (Structured Control Language) é uma linguagem de programação de nível elevado, que se orienta por Pascal e que possibilita uma programação estruturada. A linguagem corresponde à linguagem de sequência SFC "Sequential Function Chart", especificada na Norma DIN EN-61131-3 (IEC 61131-3). S7-SCL contém, além de elementos de linguagem padrão, também elementos típicos de SPS como elementos de linguagem como entradas, saídas, tempos, flags, chamadas de módulos etc. Suporta o conceito modular de STEP 7 e possibilita, portanto, além de listagem de instrução (AWL), plano de contato (KOP) e plano de função (FUP), a programação de módulos em conformidade com a norma. Significa: S7-SCL complementa e amplia o software de programação STEP 7 com as linguagens de programação KOP, FUP e AWL.

Você não precisa criar cada função, você pode recorrer a módulos previamente elaborados como funções do sistema ou módulos de funções do sistema que existem no sistema operacional do módulo central.

Os módulos programados com S7-SCL você pode misturar com módulos AWL, KOP e FUP. Isto significa que um módulo programado com S7-SCL pode chamar um outro módulo programado em AWL, KOP ou FUP. De modo correspondente, módulos S7-SCL também podem ser chamados em programas AWL, KOP e FUP.

As funções de teste de S7-SCL possibilitam a busca de erros lógicos de programação em uma tradução sem erros.

Sobre o ambiente de desenvolvimento S7-SCL

Para a utilização e a aplicação de S7-SCL existe um ambiente de desenvolvimento, sintonizado tanto com as características específicas de S7-SCL quanto com STEP 7. Este ambiente de desenvolvimento consiste em um editor/compiler e um debugger.

S7-SCL para S7-1500

Debugger

Editor/compiler

Editor/compiler

O editor S7-SCL é um editor de texto, com o qual podem ser editados textos de livre escolha. A tarefa principal que você pode realizar com ele é criar e editar módulos para programas STEP 7. Durante a introdução dos dados ocorre uma verificação básica de sintaxe, que simplifica a programação sem erros. Erros de sintaxe são representados em diferentes cores.

O editor oferece as seguintes possibilidades:

-	Programação de um módulo S7 na linguagem S7-SCL.

-	Inserção confortável de elementos de linguagem e chamadas de módulos mediante Drag & Drop.

-	Verificação direta de sintaxe durante a programação.

-	Auste do editor conforme as suas necessidades, por ex. através da coloração adequada à sintaxe dos diferentes elementos de linguagem.

-	Verificação do módulo concluído mediante tradução.

-	Indicação de todos os erros e advertências que ocorrem durante a tradução.

-	Localização dos pontos errados no módulo, opcionalmente com descrição dos erros e indicações para a eliminação dos erros.

Debugger

O debugger S7-SCL possibilita controlar um programa durante seu processo sequencial dentro do sistema de automação (AS) e assim detectar possíveis erros de lógica.

S7-SCL oferece dois modos de teste para isto:

-	Observação contínua

-	Observação por etapas

Com o modo de "Observação contínua" você pode testar um conjunto de instruções dentro de um módulo. Durante o funcionamento de teste, os valores das variáveis e dos parâmetros são indicados em ordem cronológica e – quando possível – atualizados de modo cíclico.

Na "Observação por etapas" a sequência do programa é repassada. Você pode executar o algoritmo do programa instrução por instrução e observar numa janela de resultados como se alteram os conteúdos das variáveis editados neste processo

A possibilidade de realizar a "Observação por etapas" depende da CPU utilizada. Esta deve suportar a utilização de pontos de retenção. A CPU utilizada neste documento não suporta pontos de retenção.

# Definição da tarefa

Tarefa exemplo nível de abastecimento de um tanque

Na primeira parte deve ser programada o cálculo do nível de abastecimento de um tanque.

Ampliação da tarefa exemplo

Na segunda parte, a tarefa é ampliada e uma avaliação de erros deve ser programada.

# Planejamento

O tanque tem o formato de um cilindro em pé. A medição do nível de abastecimento ocorre por meio de um sensor analógico. Para o primeiro teste, o valor do nível de abastecimento já se encontra normatizado – na unidade metro.

Parâmetros globais como por ex. o diâmetro e a altura do tanque devem ser armazenados de modo estruturado em um módulo global de dados "Dados_tanque".

O programa para o cálculo do conteúdo do tanque deve ser escrito em uma função "Cálculo_conteúdo do tanque", e os parâmetros devem utilizar a unidade metro ou litro.

Módulo global de dados "Dados_tanque"

Os parâmetros globais são armazenados em um módulo global de dados em várias estruturas.

| Nome | Tipo de dados | Valor inicial | Comentário |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensões | STRUCT |  |  |
| Altura | REAL | 12.0 | em metros |
| Diâmetro | REAL | 3.5 | em metros |
| Valores de medição | STRUCT |  |  |
| Nível de abastecimento_por | INT | 0 | Valor entre 0...27648 |
| Nível de abastecimento_skal | REAL | 0.0 | Valor entre 0...12.0 |
| Conteúdo | REAL | 0.0 | Conteúdo do tanque em litros |
| Flags de erro | STRUCT |  |  |
| calcular_conteúdo | BOOL |  | em caso de erro = TRUE |

Tabela 1: Parâmetros no módulo de dados "Dados_tanque"

Função "Cálculo_conteúdo do tanque"

Este módulo calcula o conteúdo do tanque em litros.

Na primeira etapa não deve ocorrer a verificação quanto à pertinência dos parâmetros fornecidos.

Para esta etapa são necessários os seguintes parâmetros:

| Input | Tipo de dados | Comentário |
| --- | --- | --- |
| Diâmetro | REAL | Diâmetro do tanque cilíndrico em metros |
| Nível de abastecimento | REAL | Nível de abastecimento do conteúdo do tanque em metros |
| Output |  |  |
| Conteúdo | REAL | Conteúdo do tanque cilíndrico em litros |

Tabela 2: Parâmetros para FC "Cálculo_conteúdo do tanque" na primeira etapa

2

Para a solução da tarefa é usada a fórmula para cálculo do volume de um cilindro em pé. O fator de conversão 1000 é usado para calcular o resultado em litros.

=>

Ampliação da função "Cálculo_conteúdo do tanque"

A segunda etapa verifica se o diâmetro é maior que zero. Além disto deve ser testado, se o nível de abastecimento é maior ou igual a zero e menor ou igual à altura do tanque. Em caso de erro, o novo parâmetro "er" é ajustado para TRUE e o parâmetro "Conteúdo" recebe o valor -1.

Para isto, amplie a interface pelos parâmetros "er" e "Altura".

| Input | Tipo de dados | Comentário |
| --- | --- | --- |
| Altura | REAL | Altura do tanque cilíndrico em metros |
| Diâmetro | REAL | Diâmetro do tanque cilíndrico em metros |
| Nível de abastecimento | REAL | Nível de abastecimento do conteúdo do tanque em metros |
| Output |  |  |
| er | BOOL | Flag de erro; em caso de erro = TRUE |
| Conteúdo | REAL | Conteúdo do tanque cilíndrico em litros |

Tabela 3: Parâmetros para FC "Cálculo_conteúdo do tanque" na segunda etapa

# Instrução passo a passo estruturada

A seguir, você encontra uma orientação sobre como implementar o planejamento. Se você for bem-sucedido, as etapas numeradas devem ser suficientes para a elaboração. Caso contrário, siga apenas os seguintes passos detalhados na orientação.

Desarquivar um projeto existente

Para poder começar com a programação, precisamos um projeto com uma configuração de hardware. (por ex. SCE_EN_012-101_configuração de hardware_S7-1516F_....zap). Para desarquivar um projeto existente, você precisa selecionar o respectivo arquivo a partir da tela de projetos em  Desarquivar  projeto. A seguir, confirme a sua seleção com abrir. 
( Projeto  Desarquivar  Seleção de um arquivo .zap  Abrir)

Na sequência, o registro de destino, no qual o projeto desarquivado deve ser armazenado, pode ser selecionado. Confirme a sua seleção com "OK". 
( Projeto  Salvar em  OK)

Armazenar o projeto com um nome novo

O projeto aberto você armazena com o nome 052-201_Startup_SCL. 
( Projeto  Salvar em …  052-201_Startup_SCL  Salvar)

Criação do módulo de dados "Dados_tanque"

Navegue na tela de projetos até os  módulos de programa e crie um novo módulo por meio de clique duplo sobre  Adicionar novo módulo.

Selecione agora um módulo de dados e introduza o nome. 
( "Dados_tanque"  OK)

    - Agora introduza os nomes das variáveis indicados abaixo com tipo de dados, valor inicial e comentário.

Criação da função "Calcular_conteúdo"

Agora você adiciona uma função, introduz o nome e seleciona a linguagem.
( Adicionar novo módulo   "Calcular_conteúdo"  SCL  OK)

Determinar a interface da função "Calcular_conteúdo"

Na seção superior da sua tela de programação você encontra a descrição da interface da sua função.

Crie os seguintes parâmetros para input e output. 
( Nome  Tipo de dados  Comentário)

Programação da função "Calcular_conteúdo"

Introduza o programa indicado abaixo. 
( Introduzir programa)

Traduza agora o seu programa e verifique-o quanto a erros de sintaxe. Estes são indicados na janela de inspeção embaixo da programação. Corrija os erros, se necessário, e traduza novamente a seguir. Depois armazene o seu programa. 
(   Corrigir erros  )

Programação do módulo de organização "Main [OB1]"

Antes da programação do módulo de organização ""Main [OB1]"" mudamos a linguagem de programação para FUP. Para isto, clique antes com a tecla esquerda do mouse na pasta "Módulos de programação" sobre ""Main [OB1]"". 
( CPU_1516F[CPU 1516F-3 PN/DP]  Módulos de programação  Main [OB1]  Mudar linguagem de programação  FUP)

Abra agora o módulo de organização "Main [OB1]" com um clique duplo.

Acesse a função "Calcular_conteúdo" na primeira rede. Atribua títulos de rede, comentário e funcionalize os parâmetros. Depois armazene o seu programa. 
( Chamada "Calcular_conteúdo"  Atribuir título de rede  Escrever comentário de rede  Funcionalizar parâmetros  )

Traduzir e carregar o programa

Clique sobre a pasta "Módulos de programa" e traduza o programa inteiro. Após a tradução bem-sucedida, carregue o projeto no sistema de comando. 
(   )

Selecionar interface PG/PC  Selecionar subrede  Iniciar pesquisa  Carregar

Eventualmente, realizar a seleção  Carregar

Concluir

Observar e testar o módulo de organização

No OB1 aberto, clique sobre o símbolo  para observar o módulo.

- Teste o seu programa escrevendo um valor na variável "Nível de abastecimento_skal" no módulo de dados.
( Clique com o botão direito sobre "Nível de abastecimento_skal"  Menu "Comando"  Controlar operando)

Introduzir o valor 6.0  OK

Verifique o resultado quanto à veracidade.

Ampliação da função "Calcular_conteúdo"

Abra a função "Calcular_conteúdo" e insira, por meio de clique com o botão direito sobre a linha na interface, uma linha nos parâmetros de output. 
( Abrir "Calcular_conteúdo"  Clique com o botão direito sobre linha 5  Inserir linha)

Registre o parâmetro "er" com tipo de dados BOOL e comentário.

A seguir, insira da mesma maneira a variável "Altura" com tipo de dados Real e comentário.

Navegue depois à estrutura de controle "IF…THEN…ELSE" a partir da pasta "Controle programável" das instruções simples. 
( Instruções  simples  Controle programável  "IF...THEN…ELSE")

A seguir, arraste a estrutura de controle "IF...THEN...ELSE" mediante Drag & Drop para a segunda linha do programa. 
( "IF…THEN…ELSE"  Drag & Drop)

Selecione a fórmula matemática e a arraste mediante Drag & Drop sobre o ponto e vírgula antes de ELSE. 
( Selecionar  Drag & Drop)

Complete a função e verifique o seu programa mediante tradução.
( Complementar o programa  )

Comentários podem ser inseridos com "(**)" como comentário de bloco e com "//" como comentário de linha. Agora, você pode complementar o seu programa com comentários.
( Inserir comentário de bloco a partir da linha 1  Inserir comentário de linha nas linhas 12 e 16)

Adaptar o módulo de organização

Abra o OB1 e atualize as chamadas inconsistentes de módulos por meio de clique
sobre . 
( Abrir OB1  )

Suplemente os parâmetros "er" e "Altura".

Traduzir e carregar o programa

Clique sobre a pasta "Módulos de programa" e traduza o programa inteiro. Após a tradução bem-sucedida, carregue o projeto no sistema de comando. A seguir, armazene o seu projeto. 
( Módulos de programa      )

Observar e testar o módulo de organização

No OB1 aberto, clique sobre o símbolo  para observar o módulo.

Teste o seu programa escrevendo um valor na variável "Nível de abastecimento_skal" no módulo de dados.
( Clique com o botão direito sobre "Nível de abastecimento_skal"  Menu "Comando"  Controlar operando  Introduzir valor 6.0  OK  Verificar)

A seguir, verifique se há emissão de erro, colocando o diâmetro em zero. 
( Clique com o botão direito sobre "Diâmetro"  Menu "Comando"  Controlar operando  Introduzir valor 0.0  OK  Verificar)

Observar e testar a função "Calcular_conteúdo"

Finalmente, abra e observe a função "Calcular_conteúdo", selecionando, por meio de clique com o botão direito sobre a função, o item do menu "Abrir e observar". 
( Clique com o botão direito sobro a função  Abrir e observar)

Você pode exibir os valores das diversas variáveis da consulta IF por meio de clique sobre a seta preta . 
()

O formato da exibição pode ser adaptado por meio de clique com o botão direito sobre a variável. 
( Clique com o botão direito sobre a variável  Formato de exibição  Ponto flutuante)

Teste agora o outro ramal da ramificação IF, mudando o diâmetro no OB1 de volta para 3.5 metros. 
( Abrir OB1  Mudar diâmetro para 3.5  Abrir e observar a função)

Arquivamento do projeto

Para concluir, o projeto ainda deve ser arquivado. Por favor, no item do menu  "Projeto"  selecione "Arquivar …". Abra a pasta na qual você deseja arquivar o seu projeto e salve o projeto como tipo de arquivo "Arquivos de projeto Portal TIA". 
( Projeto  Arquivar  Arquivos de projeto Portal TIA  SCE_EN_052-201 Startup SCL_S7-1500…  Salvar)

# Lista de verificação

| Nº | Descrição | Verificado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tradução com sucesso e sem mensagem de erro |  |
| 2 | Carregado com sucesso e sem mensagem de erro |  |
| 3 | Controlar operando (diâmetro = 0.0) Resultado variável conteúdo = -1 Resultado variável "er" = TRUE |  |
| 4 | Controlar operando (diâmetro = 3.5 e nível de abastecimento_skal = 0) Resultado conteúdo = 0 Resultado variável "er" = FALSE |  |
| 5 | Controlar operando (nível de abastecimento_skal = 6.0) Resultado conteúdo = 57726.72 Resultado variável "er" = FALSE |  |
| 6 | Controlar operando (nível de abastecimento_skal = 12.0) Resultado conteúdo = 115453.4 Resultado variável "er" = FALSE |  |
| 7 | Controlar operando (nível de abastecimento_skal = 14.0) Resultado conteúdo = -1 Resultado variável "er" = TRUE |  |
| 8 | Projeto arquivado com sucesso |  |

# Exercício

Definição da tarefa – Exercício

Neste exercício ocorre a programação de uma função "Escalar". O programa deve ter aplicabilidade universal para quaisquer valores analógicos positivos. No nosso exemplo de tarefa "Tanque", a leitura do nível de abastecimento ocorre por meio de um sensor analógico e o arquivamento de modo escalado no módulo de dados por meio desta função.

Em caso de erro, o módulo deve colocar a flag de erro "er" em TRUE e como resultado o parâmetro "Analógico_skal" em zero. Um caso de erro existe quando o parâmetro "mx" é menor ou igual a "mn".

A função deve incluir os seguintes parâmetros.

| Input | Tipo de dados | Comentário |
| --- | --- | --- |
| Analógico_por | INT | Valor analógico da periferia entre 0..27648 |
| mx | REAL | Máximo da nova escala |
| mn | REAL | Mínimo da nova escala |
| Output |  |  |
| er | BOOL | Flag de erro, sem erro = 0, erro = 1 |
| Analógico_skal | REAL | Valor analógico escalado entre mn..mx Em caso de erro = 0 |

Para a solução da tarefa é usada a seguinte fórmula:

Para esta tarefa de exercício é necessário um sinal analógico. O operando utilizado para isto deve ser registrado na tabela de variáveis PLC.

| Nome | Tipo de dados | Endereço | Comentário |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | INT | %EW64 | Nível de abastecimento entre 0...27648 |

Planejamento

Agora, planeje você por sua conta a implementação da tarefa definida!

Checklist – Exercício

| Nº | Descrição | Verificado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Operando inserido na tabela de variáveis PLC |  |
| 2 | Função FC: "Escalar" criado |  |
| 3 | Interface definida |  |
| 4 | Função programada |  |
| 5 | Função "Escalar" inserida na rede 1 do OB1 |  |
| 6 | Variáveis de entrada funcionalizadas |  |
| 7 | Variáveis de saída funcionalizadas |  |
| 8 | Tradução com sucesso e sem mensagem de erro |  |
| 9 | Carregado com sucesso e sem mensagem de erro |  |
| 10 | Valor analógico para nível de abastecimento colocado em zero Resultado nível de abastecimento_skal = 0 Resultado er = FALSE |  |
| 11 | Valor analógico para nível de abastecimento colocado em 27648 Resultado nível de abastecimento_skal = 12.0 Resultado er = FALSE |  |
| 12 | Valor analógico para nível de abastecimento em 13824 Resultado nível de abastecimento_skal = 6.0 Resultado er = FALSE |  |
| 13 | Controlar operando (mx = 0.0) Resultado nível de abastecimento_skal = 0 Resultado variável er = TRUE |  |
| 14 | Projeto arquivado com sucesso |  |

# Informação adicional

- Para instrução inicial ou aprofundamento você encontra como orientação as informações continuativas como por ex.: Getting Started, vídeos, tutoriais, apps, manuais, guias de orientação para programação e trial software/firmware, através do seguinte link:

- www.siemens.com/sce/s7-1500