SCE 培训资料

西门子自动化教育合作项目 | 2017/09

TIA 博途模块 052-201

高级语言编程
使用 SCL 和 SIMATIC S7-1500

本培学习/培训文档适用于以下 SCE 教育培训产品

- SIMATIC S7 CPU 1516F-3 PN/DP

订货号：6ES7516-3FN00-4AB2

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - 单用户许可证

订货号：6ES7822-1AA04-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - 6 套课堂许可证

订货号：6ES7822-1BA04-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - 6 套升级许可证	
 订货号：6ES7822-1AA04-4YE5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - 20 套学生许可证	
 订货号：6ES7822-1AC04-4YA5

请注意，必要时会使用后续培训产品代替本培训产品。

可通过以下网页获得最新的 SCE 可用培训产品概览：siemens.com/sce/tp

培训课程

各地的 Siemens SCE 课程培训请联系当地的 SCE 联系人。

siemens.com/sce/contact

有关 SCE 的其它信息

siemens.com/sce

使用说明	
通用型自动化解决方案 - 全集成自动化 (TIA) 的培训资料属于“西门子自动化教育合作项目 (SCE)”，专门用于公共教育机构和研发机构的培训。Siemens AG 对其内容不承担任何担保责任。

本资料仅可用于 Siemens 产品/系统的首次培训。即允许全部或部分复印本资料并当面转交给培训人员，令其在培训框架范围内使用。允许在公共培训和进修场合出于培训目的转发、复制本资料或传播其内容。例外情况需经 Siemens AG 的书面许可。联系人：Roland Scheuerer 先生，	
roland.scheuerer@siemens.com。

违者须承担赔偿损失责任。保留包含翻译在内的所有权利，尤其针对申请专利或实用新型登记注册时的权利。

严禁用于工业客户培训课程。我们绝不允许该资料用于商业目的。

感谢德累斯顿工业大学、Michael Dziallas Engineering 公司和其他全体参与者在本 SCE 教学资料编写过程提供的支持。

目录

1.	目标	4

2.	前提条件	4

3.	必要的硬件和软件	5

4.	理论	6

4.1	用于编程语言 S7-SCL	6

4.2	针对 S7-SCL 开发环境	6

5.	任务	9

5.1	储存箱容量示例任务	9

5.2	示例任务扩展	9

6.	规划	9

6.1	全局数据模块“Data_Tank”	9

6.2	“Calculate_Volume”函数	10

6.3	“Calculate_Volume”扩展函数	10

7.	结构化的逐步式引导指南	11

7.1	现有项目归档	11

7.2	将项目保存在新名称下	12

7.3	创建数据模块“Data_Tank”	12

7.4	创建函数“Calculate_Volume”	14

7.5	确定函数“Calculate_Volume”的接口	15

7.6	函数“Calculate_Volume”编程	16

7.7	组织模块“Main [OB1]”编程	17

7.8	编译程序并加载	19

7.9	监控并测试组织模块	20

7.10	“Calculate_Volume”函数扩展	22

7.11	调整组织模块	27

7.12	编译程序并加载	28

7.13	监控并测试组织模块	29

7.14	监控并测试“Calculate_Volume”函数	31

7.15	项目成功归档	34

8.	检查清单	34

9.	练习	35

9.1	任务 - 练习	35

9.2	规划	35

9.3	检查清单 - 练习	36

10.	更多相关信息	37

S7-SCL 高级语言编程

# 目标

本章中将了解高级语言 S7-SCL 的基本功能。此外，还将展示用于排除逻辑性编程错误的测试功能。

可以使用第 3 章所列的 SIMATIC S7 控制器。

# 前提条件

本章建立在已对 SIMATIC S7 进行了硬件配置的基础上。可以通过数字输入/输出卡中包含的任一硬件配置功能实现。执行本章操作时可以参考以下项目：

“SCE_DE_012_101_Hardwarekonfiguration_CPU1516F…..zap13”

此外应了解有关高级语言编程（如 Pascal）的基础知识。

# 必要的硬件和软件

1	工程组态站点：需求包括硬件和操作系统 （其他相关信息，参见 TIA 博途安装 DVD 上的 Readme/自述文件）

2	TIA 博途中的软件 SIMATIC STEP 7 Professional - V13 以上版本

3	控制系统 SIMATIC S7-1500/S7-1200/S7-300，例如 CPU 1516F-3 PN/DP - 固件 V1.6 以上版本，带存储卡和 16DI/16DO 以及 2AI/1AO

4	工程组态站点和控制系统之间通过以太网连接

2 V13 以上版本的 SIMATIC STEP 7 Professional 
(TIA Portal)

1 工程组态站点

4 以太网连接

3 SIMATIC S7 控制系统

# 理论

## 用于编程语言 S7-SCL

S7-SCL (Structured Control Language) 是一种高级的编程语言，以 Pascal 为基础并实现结构化编程。该语言符合标准 DIN EN-61131-3 (IEC 61131-3) 中规定的流程语言 SFC“顺序功能图”的特点。除了高级语言元素外，S7-SCL 还包含典型 PLC 语言元素，如输入、输出、时间、存储器、模块调用等。它支持 STEP 7 的模块设计方式，实现了语句表 (STL)、梯形图 (LAD) 和功能块图 (FDB) 以及符合标准的模块化编程。即 S7-SCL 是编程软件 STEP 7 及其编程语言 LAD、FDB 和 STL的补充和扩展。

它无需自己创建任何函数，可以使用预制模块，如中央处组件操作系统中现有的系统功能或系统功能模块。

通过 S7-SCL 进行编程的模块可以与 STL、LAD 和 FDB 模块混合使用。也就是说，通过 S7-SCL 进行编程的模块可以调用 STL、LAD 或 FDB 中编程的其他模块。相应地，也可以在 STL、LAD 和 FDB 程序中调用 S7-SCL 模块。

即便编译过程无误，S7-SCL 的测试功能仍可在其中进行逻辑编程错误查找。

## 针对 S7-SCL 开发环境

为了更好的应用 S7-SCL，其开发环境不仅与 S7-SCL 的特定属性，也与 STEP 7 相匹配。该开发环境由编辑器/编译器和调试器构成。

用于 S7-1500 的 S7-SCL

调试器

编辑器/编译器

编辑器/编译器

S7-SCL 编辑器是一种可以编辑任意文本的文本编辑器。其主要用来创建并编辑用于 STEP 7 的模块。在输入过程中即可进行基本的语法检查，从而简化无错误编程过程。语法错误将以不同颜色显示。

编辑器具备以下功能：

- 以 S7-SCL 语言编程 S7 模块。

- 通过拖放操作便捷插入语言元素并调用模块。

- 编程过程中直接进行语法检查。

- 根据要求设置编辑器，例如通过对不同语言要素按照语法进行文字上色。

- 通过编译检查固定模块。

- 编译时显示出现的所有错误和警告。

- 定位模块中的出错位置，排除故障时可选择显示故障描述和相关说明。

调试器

S7-SCL 调试器可按照自动化系统 (AS) 中的顺序检查编程情况，从而找到可能的逻辑性错误。

S7-SCL 提供两种不同的测试模式：

- 持续监控

- 逐步监控

通过“持续监控”可以在模块内测试指令组。测试过程中变量和参数值将按时间顺序显示并定期更新（在可能情况下）。

“逐步监控”时将按照逻辑性编程顺序进行测试。可以按照一条条指令执行编程算法，并在结果窗口监控在此期间编辑的变量内容的更改情况。

“逐步监控”可用与否，取决于所使用的 CPU。它必须支持停止点的使用。本文档中使用的 CPU 不支持停止点。

# 任务

## 储存箱容量示例任务

第一部分，对储存箱容量计算进行编程。

## 示例任务扩展

第二部分，扩展任务，并对故障评估进行编程。

# 规划

储存箱形状为直立式圆柱体。将利用模拟传感器测量填充物位。进行第一次测试时物位值（单位：米）应符合标准。

全局参数（如储存箱直径和高度）应结构化存储在全局数据模块“Daten_Tank”中。

用于填料计算进行的编程应写入“Calculate_Volume”函数中，且此参数以米或升为单位。

## 全局数据模块“Data_Tank”

全局参数应以多种结构存储在全局数据模块中。

| 名称 | 数据类型 | 初始值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| dimensions | STRUCT |  |  |
| height | REAL | 12.0 | 单位为米 |
| Diameter | REAL | 3.5 | 单位为米 |
| measured_data | STRUCT |  |  |
| filling_leve_per | INT | 0 | 值在 0 - 27648 之间 |
| filling_level_scal | REAL | 0.0 | 值在 0 - 12.0 之间 |
| volume_liquid | REAL | 0.0 | 储存箱容量，单位：升 |
| fault_flags | STRUCT |  |  |
| Calculate_Volume | BOOL |  | 故障状态下 = 正确 |

表 1：数据模块“Data_Tank”参数

## “Calculate_Volume”函数

该模块以升为单位计算储存箱容量。

第一步不对所传输参数的合理性进行检查。

进行第一步时需要以下参数：

| Input | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| Diameter | REAL | 圆柱形储存箱直径，单位：米 |
| Filling_level | REAL | 储存箱物位，单位：米 |
| Output |  |  |
| Volume | REAL | 圆柱形储存箱容量，单位：升 |

表 2：用于第一步的函数“Calculate_Volume”的参数

2

使用以下公式计算直立式圆柱体容积。使用换算系数 1000，以升为单位计算结果。

=>

## “Calculate_Volume”扩展函数

第二步检查直径是否大于零。此外，应测试物位是否大于等于零或等于储存箱高度。在错误情况下，将新参数“er”设为 TURE，参数“容量”获得值 -1。

将接口扩展，加入参数“er”和“Height”。

| Input | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| height | REAL | 圆柱形储存箱高，单位：米 |
| Diameter | REAL | 圆柱形储存箱直径，单位：米 |
| Filling_level | REAL | 储存箱物位，单位：米 |
| Output |  |  |
| er | BOOL | 故障标记；故障时 = TURE |
| Volume | REAL | 圆柱形储存箱容量，单位：升 |

表 3：用于第二步的“Calculate_Volume”函数的参数

# 结构化的逐步式引导指南

以下为实现编程规划的指南。如果您已经掌握了相关的知识，只需要使用带标号的步骤标题作为参考。否则，也可以简单地跟随指南中的图示一步步操作。

## 现有项目归档

开始编程之前，我们需要带有硬件配置的项目（例如 SCE_DE_012-101_	
Hardwarekonfiguration_S7-1516F_....zap）。现有项目归档时必须从  项目  归档下的项目视图中查找相应文档。接着点击打开确认选择。	
（  项目  归档  选择 .zap-Archivs  打开）

接着可以选择保存归档项目的目标目录。点击确定 (OK) 确认选择。
（  项目  保存在  OK）

## 将项目保存在新名称下

将打开的项目保存在名称 052-201_Startup_SCL 下。

- （  项目  保存在 …  052-201_Startup_SCL  保存）

## 创建数据模块“Data_Tank”

在项目视图中导航至  项目模块，并通过双击添加  新模块，创建新模块。

现在请选择数据模块并输入名称。（ “Data_Tank” OK）

现在请输入以下规定的变量名称与数据类型、初始值和注释。

## 创建函数“Calculate_Volume”

现在请添加函数，输入名称并选择语言。

- （  添加新模块   “Calculate_Volume” SCL OK）

## 确定函数“Calculate_Volume”的接口

在上一节编程视图查找函数接口描述。

创建以下输入和输出参数。（  名称  数据类型  注释）

## 函数“Calculate_Volume”编程

输入下列程序。（  输入程序）

现在编译程序并检查是否有语法错误。错误情况将显示在编程下方的检查窗格中。必要时排除错误，并重新编译。之后保存程序。	
（    排除错误  ）

## 组织模块“Main [OB1]”编程

组织模块“Main [OB1]”编程之前将程序语言转换为 FDB。为此需用鼠标左键点击“程序块”文件夹中的“Main [OB1]”。（  CPU_1516F[CPU 1516F-3 PN/DP]  程序模块  Main [OB1]  切换程序语言  FUP）

现在请双击打开组织模块“Main [OB1]”。

调用第一个网络中的函数“Calculate_Volume”。分配网络标题、注释并连接参数。之后保存项目。	（  调用“Calculate_Volume” 分配网络标题  写入网络注释  连接参数  ）

## 编译程序并加载

点击“程序模块”文件夹，并编译整个程序。编译成功后将项目加载到控制系统中。
(     )

选择 PG/PC 接口  选择子网络  启动搜索  加载

有条件选择  加载

项目完成

## 监控并测试组织模块

在打开的 OB1 上点击图标 ，监控模块。

将值写入数据模块上的变量“Filling_level_scal”中，测试程序。
（  右击“Filling_level_scal”“控制”菜单  控制运算数）

输入值 6.0  OK

检查结果正确性。

## “Calculate_Volume”函数扩展

打开函数“Calculate_Volume”并右击接口中的行，在输出参数中添加行。
（  打开“Calculate_Volume” 右击第 5 行  添加行）

输入参数“er”与数据类型 BOOL 和注释。

之后以相同方式添加变量“height”与数据类型 Real 和注释。

然后从基础指令文件夹“程序控制”导航至检查结构“IF…THEN…ELSE”。
（  指令  基础指令  程序控制 “IF...THEN…ELSE”）

接着通过拖放操作将检查结构“IF...THEN...ELSE”移动至程序第二行。（“IF…THEN…ELSE” 拖放）

标记数学公式，并将其拖放至 ELSE 前的分号处。（ 标记  拖放）

完成函数并检查编译的程序。（  补充程序  ）

可以添加带“(**)”的块注释，和带“//”的行注释。现在可以添加注释补充程序。
（  从第 1 行开始添加块注释  在第 12 行和第 16 行添加行注释）

## 调整组织模块

打开 OB1 并点击 ，更新不一致的模块调用。（  打开 OB1  ）

扩展参数“er”和“height”。

## 编译程序并加载

点击“程序模块”文件夹，并编译整个程序。编译成功后将项目加载到控制系统中。之后保存项目。	（  程序模块      ）

## 监控并测试组织模块

在打开的 OB1 上点击图标 ，监控模块。

将值写入数据模块上的变量“Filling_level_scal”中，测试程序。
（  右击“Filling_level_scal”“控制”菜单  控制运算数  输入值 6.0  OK  检查）

之后将直径设为零，测试是否输出错误。
（  右击“直径”“控制”菜单  控制运算数  输入值 0.0  OK  检查）

## 监控并测试“Calculate_Volume”函数

最后，右击函数，选择“打开并监控”菜单项，打开并监控“Calculate_Volume”。
（ 右击函数  打开并监控）

可以点击黑色箭头 ，显示单个 IF 查询变量值。(   )

可以右击变量调整显示格式。（  右击变量  显示格式  滑动点）

现在将 OB1 中的直径重新控制在 3.5 米，以测试 IF 分支的其他分路。
（  打开 OB1  将直径控制在 3.5 米  打开并监控函数）

## 项目成功归档

最后应将整个项目进行归档。在菜单项 ‘项目’‘中选择归档 ...’。打开需要归档项目的文件夹，并保存为文件格式‘TIA Portal 项目归档’。（  项目  归档  TIA Portal 项目归档  SCE_DE_052-201 Startup SCL_S7-1500…  保存）

# 检查清单

| 编号 | 描述 | 已检查 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 编译成功，无错误提示 |  |
| 2 | 加载成功，无错误提示 |  |
| 3 | 控制运算数（Diameter = 0.0） 结果：变量 Volume = -1 结果：变量“er”= TRUE |  |
| 4 | 控制运算数（Diameter = 3.5，Filling_level_scal = 0） 结果：Volume = 0 结果：变量“er”= FALSE |  |
| 5 | 控制运算数（Filling_level_scal = 6.0） 结果：Volume = 57726.72 结果：变量“er”= FALSE |  |
| 6 | 控制运算数（Filling_level_scal = 12.0） 结果：Volume = 115453.4 结果：变量“er”= FALSE |  |
| 7 | 控制运算数（Filling_level_scal = 14.0） 结果：Volume = -1 结果：变量“er”= TRUE |  |
| 8 | 项目成功归档 |  |

# 练习

## 任务 - 练习

本练习中将对“测量”函数进行编程。该程序通常应用于任何正模拟值。在我们的示例任务“储存罐”中将通过模拟传感器读取物位，并通过扩展函数保存在数据块中。

在错误情况下，该模块将错误标记“er”设为 TRUE，并将参数“Analog_scal”结果设为零。如果参数“mx”小于或等于“mn”，程序报错。

该函数必须包含以下参数。

| Input | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| Analog_per | INT | 外围设备模拟值，在 0 - 27648 之间 |
| mx | REAL | 新标尺的最大值 |
| mn | REAL | 新标尺的最小值 |
| Output |  |  |
| er | BOOL | 错误记录，无错误 = 0，错误 = 1 |
| Analog_scal | REAL | 模拟值，在 mn - mx 之间 错误状态下 = 0 |

完成作业时将使用以下公式：

本练习任务需要模拟信号。必须将对此所使用的操作数输入 PLC 变量列表中。

| 名称 | 数据类型 | 地址 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | INT | %EW64 | 物位，在 0 - 27648 之间 |

## 规划

现在请自主执行任务！

## 检查清单 - 练习

| 编号 | 描述 | 已检查 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 已将操作数插入 PLC 变量列表中 |  |
| 2 | FC 函数：已创建“Scaling” |  |
| 3 | 已定义接口 |  |
| 4 | 已编程函数 |  |
| 5 | 已将函数“Scaling”插入 OB1 网络 1 中 |  |
| 6 | 已连接输入变量 |  |
| 7 | 已连接输出变量 |  |
| 8 | 编译成功，无错误提示 |  |
| 9 | 加载成功，无错误提示 |  |
| 10 | 物位模拟值设为零 结果：Filling_level_scal = 0 结果：er = FALSE |  |
| 11 | 物位模拟值设为 27648 结果：Filling_level_scal = 12.0 结果：er = FALSE |  |
| 12 | 物位模拟值设为 13824 结果：Filling_level_scal = 6.0 结果：er = FALSE |  |
| 13 | 控制运算数（mx = 0.0） 结果：Filling_level_scal = 0 结果：变量 er = TRUE |  |
| 14 | 项目成功归档 |  |

# 更多相关信息

在进行入门培训或深化学习时，可查找其他信息作为指导，例如：入门指南、视频、教程、应用程序、手册、编程操作手册和试用软件/固件，链接如下：	

www.siemens.com/sce/s7-1500