学习/培训文档


西门子自动化教育合作项目 (SCE) | 从 V14 SP1 开始

siemens.com/sce

博途 (TIA Portal) 模块 031-200

使用 SIMATIC S7-1200 进行

功能块编程的基础

本培学习/培训文档适用于以下 SCE 教育培训产品

- SIMATIC S7-1200 AC/DC/继电器 6 套“博途 (TIA Portal)”
订货号：6ES7214-1BE30-4AB3

- SIMATIC S7-1200 DC/DC/DC 6 套“博途 (TIA Portal)”
订货号：6ES7214-1AE30-4AB3

- SIMATIC STEP 7 BASIC V14 SP1 升级版（适用于 S7-1200）6套“博途 (TIA Portal)”
订货号 6ES7822-0AA04-4YE5

请注意，必要时会使用后续培训产品代替本培训产品。

可通过以下网页获得最新的 SCE 可用培训产品概览：siemens.com/sce/tp

培训课程

各地的 Siemens SCE 课程培训请联系当地的 SCE 联系人。

siemens.com/sce/contact

有关 SCE 的其它信息

siemens.com/sce

使用说明

成自动化解决方案 - 全集成自动化 (TIA) 的培训资料适用于“西门子自动化教育合作项目 (SCE)”，专门用于公共教育机构和研发机构的培训。Siemens AG 对其内容不提供任何担保。

本资料仅可用于 Siemens 产品/系统的首次培训。即允许全部或部分复印本资料并当面转交给培训人员，令其在培训框架范围内使用。允许在公共培训场合出于培训目的转发、复制本资料或传播其内容。

例外情况需经 Siemens AG 联系人的书面许可：Roland Scheuerer 先生 roland.scheuerer@siemens.com。

违者须承担赔偿损失责任。保留包含翻译在内的所有权利，尤其针对授予专利或 GM 记录方面的权利。

严禁用于工业客户培训课程。我们绝不允许该资料用于商业目的。

感谢德累斯顿工业大学，特别是 Leon Urbas 教授（工程博士）以及 Michael Dziallas 工程公司和所有参与支持编纂此份 SCE 教学资料的参与人员。

目录

1	目标	5

2	前提条件	5

3	所需的硬件和软件	6

4	理论	7

4.1	操作系统和应用程序	7

4.2	组织块	8

4.3	过程映像和循环程序处理	9

4.4	功能	11

4.5	功能块和实例数据块	12

4.6	全局数据块	13

4.7	具备库访问能力的逻辑块	14

4.8	编程语言	15

5	任务要求	16

6	规划	16

6.1	紧急停机	16

6.2	自动模式 – 输送带电机	16

6.3	术示意图	17

6.4	分配表	18

7	结构化逐步式引导指南	19

7.1	取消现有项目归档	19

7.2	创建一个新变量表	20

7.3	在变量表内创建一个新变量	22

7.4	导入“变量_表_分拣_装置”	23

7.5	为自动模式下的输送带电机创建功能块FB1“电机_自动”	27

7.6	确定功能块 FB1“电机_自动”的接口	29

7.7	功能块 FB1 的编程：“电机_自动”	32

7.8	组织块 OB1 的编程 – 自动模式下控制输送带向前	40

7.9	编程语言 LAD（梯形逻辑）中的结果	45

7.10	保存程序并编译	46

7.11	加载程序	47

7.12	观测程序块	48

7.13	项目归档	51

7.14	检查清单	52

8	练习	53

8.1	任务要求 – 练习	53

8.2	技术示意图	53

8.3	分配表	54

8.4	规划	54

8.5	检查清单 – 练习	55

9	更多相关信息	56

FB（功能块）编程基础

# 目标

本章中学习的是控制程序的基础元素 – 组织块 (OB)，功能 (FC)，功能块 (FB) 和数据块 (DB)。另外还将为您介绍具备库访问能力的功能编程和功能块编程。您需要学习编程语言功能块图表 (FBD) 并使用它来完成 FB1 功能块和 OB1 组织块的编程。

可以使用第 3 章所述的 SIMATIC S7 控制器。

# 前提条件

本章建立在 SIMATIC S7 CPU1214C 硬件配置的基础上。但也可以借助其他配备数字输入和输出卡的硬件配置来实现本章的学习目标。为完成本章的学习，您可能需要重新温习如下项目：

SCE_EN_011_101_硬件配置_CPU1214C.zap14

# 所需的硬件和软件

- 工程组态站：硬件和操作系统是工程组态站的前提 （更多信息参见博途 (TIA Portal) 安装 DVD 里的自述文件）

2	博途 (TIA Portal) 软件平台里的 SIMATIC STEP 7 Basic 软件 – V14 SP1 及以上版本

3	控制器 SIMATIC S7-1200，例如 CPU 1214C DC/DC/DC 带 Signalboard ANALOG OUTPUT

SB1232，1 AO – 固件 V4.2.1 及以上版本

提示：数字输入端应布线至开关面板。

4	工程组态站和控制器之间的以太网连接

2 SIMATIC STEP 7 Basic（博途），V14 SP1 及以上版本

1 工程组态站

4 以太网连接

3 控制器 SIMATIC S7-1200

开关面板

# 理论

## 操作系统和应用程序

每个控制器 (CPU) 中均包含操作系统，它负责组织 CPU 全部的未与特定控制工作绑定的功能和流程。

操作系统的任务包括：

进行重启（暖启动）

刷新输入端过程映像和输出端过程映像

循环调用用户程序

采集中断信息和调用中断组织块 (OB)

识别和处理故障

管理存储区

操作系统是 CPU 的固定组成部分，供货时已包含在其中。

用户程序包含用于处理您特定自动化任务所需的全部功能。用户程序的任务包括：

在启动组织块 (OB) 的帮助下，检查重新启动（暖启动）的先决条件

处理过程数据，即输入信号的状态来控制输出信号

对中断信息和中断输入端做出反应

处理正常程序运行中的故障

## 组织块

组织块 (OB) 构成了控制器 (CPU) 操作系统与应用程序之间的接口。组织块由操作系统调取并控制以下过程：

循环程序处理（例如 OB 1）

控制器的启动特性

中断驱动的程序处理

故障排除

一个项目里必须至少具有一个组织块可用于循环程序处理。可通过启动事件来调取 OB，如图 1 中所示。此时单独 OB 均具有固定的优先级，由此便可通过 OB82 来中断执行循环操作的 OB1，以便排除故障。

操作系统

启动例程

OB 100 暖启动
…

中断驱动的程序处理

OB 40 …

故障排除

OB 80

OB 82

…

中断

中断

故障

中断

循环

接通（运行）

循环 
程序处理

OB 1

图 1：操作系统中的启动事件和 OB 的调取

出现启动事件后可能有以下反应：

若该事件有一个对应的 OB，则该事件将引发所属 OB 的执行。若所属 OB 的优先级高于正在执行中的 OB，则立即（中断并）执行此 OB。若不是这种情况，则首先需要等待具有较高优先级的 OB 执行完毕。

若您没有将事件对应归属到某个 OB 上，则执行默认的系统反应。

表 1 以 SIMATIC S7-1200 为例对不同的启动事件作出了图示说明。图中所示还包括可能的（一个或多个） OB 编号以及默认的系统反应（当控制器中没有相应的组织块 (OB) 时）。

| 启动事件 | 可能的 OB 编号 | 默认的系统反应 |
| --- | --- | --- |
| 启动 | 100, 123 | 忽略 |
| 循环程序 | 1, 123 | 忽略 |
| 日期时钟中断 | 10 至 11 | - |
| 更新中断 | 56 | 忽略 |
| 一次超出扫描循环监视时间 | 80 | 忽略 |
| 两次超出扫描循环监视时间 | 80 | 停止 |
| 诊断中断 | 82 | 忽略 |

表 1：不同启动事件的 OB 编号

## 过程映像和循环程序处理

当在循环用户程序中输入端 (I) 和输出端 (O) 做出响应时，正常情况下并非由输入/输出模块直接查询信号状态，而是通过访问 CPU 的存储区实现。这个存储区包含有信号状态的映像，即过程映像。

循环程序处理包括以下流程：

- 循环程序开始时将进行问询，单个输入端上是否带有电压。输入端的状态存储在过程输入映像 (PII) 里。带电压的输入端的信息为 1 或“High”，无电压的输入端的信息为 0 或“Low”。

- 处理器就此开始处理循环组织块中所保存的程序。此时针对所需输入端信息将访问之前已经读入的过程输入映像 (PII)，而其逻辑计算结果将写入到所运算谓的过程输出映像 (PIO) 中。

- 循环结束时会将过程输出映像 (PIO) 作为信号状态传输给输出模块并将其开启或关闭。之后继续下面项 1 中的流程。

1. 将输入端的状态存储进 PII。

PII

程序存储器里的 PLC 程序

第 1 个指令

第 2 个指令

第 3 个指令

第 4 个指令

...

最后一个指令

2. 程序逐条处理 PII 和 PIO 上的访问指令

本地数据

位存储器

数据块

PIO

3. PIO 的状态传输到输出端。

图 2：循环程序处理

提示：处理器用于此流程所需的时间，称为循环时间。此时间值又与指令的数量和种类及控制器的处理器功率有关。

## 功能

功能 (FC) 是不带记忆能力的逻辑块。它们不具备数据存储器，即用于保存模块参数值的存储器。因此调取功能时，必须接通全部接口参数。为了能持续保存数据，必须预先装上全局数据块。

一个功能包含一个程序，只有当功能由其他逻辑块调取时，才会执行该程序。

功能可用于以下用途，比如：

数学功能 – 基于输入值返还一个结果。

工艺功能 – 如以二进制逻辑关联方式操作的单个控制器。

也可以在一个程序内的不同位置多次调用功能。

组织块

主程序 [OB1]

调取一个功能“电机_手动 [FC1]”

功能“电机_手动 [FC1]”

其中包含例如以手动运行模式来控制输送带的程序。

功能没有记忆能力。

图 3：功能及从组织块中调取的主程序 [OB1]

## 功能块和实例数据块

功能块是逻辑块，可将输入端变量，输出端变量，通道变量及静态变量持续保存在实例数据块里，即便在结束模块处理过程之后仍可供使用。因此它们也被称作“有记忆”的模块。

功能块也可以利用临时变量工作。但临时变量不保存在实例数据块里，而是仅可在一个循环的周期时间内使用。

功能块可用于无法通过功能来实现的任务：

始终用在当模块中需要定时器和计数器或

当一条信息必须保存在程序中时。例如通过按钮预选操作模式时。

当由其他逻辑块调用功能块时，执行功能块。也可以在一个程序内的不同位置多次调用功能块。由此可简化经常需要重复的复杂功能的编程。

功能块的调用被称为实例。一个功能块的每个实例均对应归属于一个存储区，其中包含有功能块处理所使用数据。存储器可供软件自动生成的数据块使用。

存储器也可作为多重背景供一个数据块中的多个实例使用。实例数据块的最大规格和 CPU 型号有关，且将随之变化。功能块里所列出的变量决定了实例数据块的结构。

当作记忆块使用的实例数据块“电机_自动_DB1 [DB1]”

可用于调取

功能块

“电机_自动	[FB1]”

组织块

主程序 [OB1]

一起调取功能块“电机_自动 [FB1]”及其实例数据块“电机_自动_DB1 [DB1]”

功能块“电机_自动 [FB1]”

其中包含例如以自动
模式来控制输送带的
程序。

功能块在此类调用中
将实例数据块“电机_自动_DB1 [DB1]”当作记忆块使用。

图 4：功能块和实例及从组织块中调取的主程序 [OB1]

## 全局数据块

数据块与逻辑块的不同之处在于它所包含的不是指令，而是用户数据。

数据块里包含的是用于用户程序处理的变量。您可以任意确定全局数据块的结构。

全局数据块可以接收出自其他所有模块的数据，并加以利用（参见图 5）。但实例数据块的访问权原则上只对其对应所属的功能块开放。数据块的最大规格和 CPU 型号有关，且将随之变化。

访问权对全部模块开放

全局数据块
（数据块_全局）

功能块_12

访问权仅对“功能块_12”开放

功能_11

功能_10

实例数据块
（数据块_实例）

图 5：全局数据块和实例数据块之间的区别。

全局数据块的应用实例有：

将信息存储到存储系统中。“哪些产品分别保存在哪？”

保存指定产品的对应配方。

## 具备库访问能力的逻辑块

用户程序的创建，可以是线性的，也可以是结构化的。线性编程可在循环组织块内编写整个用户程序，但其实这只适用于非常简单的程序，此时完全可以使用其他更具经济性的控制器，例如 LOGO!。

程序较复杂时，建议应始终采用结构化编程方式。此处可以将整个自动化任务分解为小的任务部分，以便将其在功能和功能块中进行拆解。

在这一过程中优先创建具备库访问能力的逻辑块。即先对一个功能或一个功能块的输入和输出参数做笼统规定，当真正使用模块时才使用当前的全局变量（各个输入端/输出端）。

图 6：在 OB 1 中调取具备库访问能力的功能块

## 编程语言

SIMATIC S7-1200 控制器功能和功能块编程所用语言，有功能块图表 (FBD)，梯形逻辑 (LAD) 和结构化控制语言 (SCL) 等可供使用。

下面将介绍编程语言功能块图表 (FBD)。

功能图是一种图形化编程语言。该演示仿照了电机电路系统。程序映射到网络中。一个网络含有一个或多个逻辑运算路径。二进制信号和模拟信号通过该框彼此逻辑关联在一起。为表示二进制逻辑，将采用布尔运算中所熟知的图形化逻辑符号。

利用二进制功能可检索二进制运算域并将其信号状态逻辑关联在一起。例如针对二进制功能可以使用以下指令，“与逻辑运算”，“或逻辑运算”和“异或逻辑运算”，如图 7 所示。

图 7：功能图里的二进制功能和相关逻辑表

利用简单指令您可以控制二进制输出端，评估跳沿信号或在程序里执行跳跃功能。

复杂的指令，可使用 IEC 定时器和 IEC 计数器这样的程序元素。

空框是作为占位符使用的，在其中可以选择所需指令。

使能输入端 EN (enable)/使能输出端 ENO (enable output) 机制：

无 EN/ENO 机制的指令，其执行与框输入端的信号状态无关。

带有 EN/ENO 机制的指令，仅当使能输入端“EN”具备信号状态“1”时才会执行指令。正常处理框时使能输出端“ENO”具备信号状态“1”。若处理期间出现故障，则使能输出端“ENO”重置。当使能输入端 EN 没有处于连接状态时，则始终执行框。

# 任务要求

本章中将介绍规划、编程及测试分拣装置过程说明以下功能的方法：

自动模式 – 输送带电机

# 规划

出于明晰性和可重复利用性的考虑，不推荐将全部功能的编程均在 OB1 里完成。因此大部分的程序代码都将存储在功能 (FC) 和功能块 (FB) 中。后面将介绍如何决定哪些功能应存储在功能块 FB 中，而哪些功能应在 OB1 中运行。

## 紧急停机

紧急停机不需要自带功能。如操作模式一样，紧急停机继电器的当前状态可以直接作用在模块上。

## 自动模式 – 输送带电机

输送带电机的自动模式应囊括在功能块 (FB)“电机_手动”里。这样一来，一方面可保证 OB1 里的明晰性，另一方面在扩展装置时若再多一条输送带，也可以实现重复利用性。表 2 列出了所规划的参数。

| 输入 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| 自动模式_激活 | 布尔 | 激活自动模式 |
| 启动_指令 | 布尔 | 用于自动模式的启动指令 |
| 停止_指令 | 布尔 | 用于自动模式的停止指令 |
| 启用_确定 | 布尔 | 满足全部启用条件 |
| 保护脱扣_激活 | 布尔 | 保护脱扣处于激活态，例如按下紧急停机键 |
| 输出 |  |  |
| 输送带电机_自动 | 布尔 | 在自动模式下控制输送带电机 |
| 静态 |  |  |
| 内存_自动_启动/停止 | 布尔 | 内存，适用于自动模式下的启动和停止功能 |

表 2：功能块 FB“电机_自动”的参数

“内存_自动_启动/停止”是借助“启动_指令”来接通存储，其前提是，复位条件尚未形成。

如“停止_指令”正在等待处理，或保护脱扣处于激活状态，或自动模式尚未激活手动操作，则“内存_自动_启动/停止”复位。

当“内存_自动_启动/停止”已设置时，且已满足启用条件时，输出端输送带“电机_自动”将受控。

## 术示意图

此处看到的是针对任务要求的技术示意图。

图 2：技术示意图

图 3：控制面板

## 分配表

本次任务中需要用到以下信号作为运算域。

| zh | 型号 | 模块标记 | 功能 | NC/NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I 0.0 | 布尔 | -A1 | 紧急停机提示正常 | NC |
| I 0.1 | 布尔 | -K0 | 装置“接通” | NO |
| I 0.2 | 布尔 | -S0 | 手动 (0)/自动 (1) 运行模式选择开关 | 手动 = 0 自动 =1 |
| I 0.3 | 布尔 | -S1 | 自动模式启动按钮 | NO |
| I 0.4 | 布尔 | -S2 | 自动模式停止按钮 | NC |
| I 0.5 | 布尔 | -B1 | 传感器柱体 M4 驶入 | NO |

| DA | 型号 | 模块标记 | 功能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 0.0 | 布尔 | -Q1 | 输送带电机 M1 向前固定转速 |  |

分配表的图例说明

| DA | 数字输出端 |
| --- | --- |
| AA | 模拟输出端 |
| A | 输出端 |

| DE | 数字输入端 |
| --- | --- |
| AE | 模拟输入端 |
| E | 输入端 |
| NC | 常态下处于关闭状态（常闭触点） |
| NO | 常态下处于开启状态（常开触点） |

# 结构化逐步式引导指南

以下是帮助您实现规划的引导指南。若您已熟悉这方面知识，可按照步骤编号快进学习。或简便地逐步按照引导指南细分步骤操作即可。

## 取消现有项目归档

在开始功能块 (FB)“电机_手动”编程之前，我们需要一个附有硬件配置的项目。（例如 SCE_EN_011-101_硬件配置_S7-1214C….zap）。为了取消现有项目的归档，必须从项目视图开始，在  项目 (Project)  下选择相应的档案来取消归档。确认选择然后打开。（ 项目 (Project)  取消归档 (Retrieve)  选择一个 .zap 文档 (Select a .zap archive)  打开 (Open)）

下一步可以选择目标目录，解档后的项目将保存在此目录下。单击“确定”(OK) 按钮确认选择。（ 目标目录 (Target directory)  确定 (OK)）

## 创建一个新变量表

在项目视图里导航至 控制器的 PLC 变量，并创建一个新的变量表，方法是  双击添加新变量表 (Add new tag table)。

在“变量_表_分拣_装置”(Tag_table_sorting_station) 里重命名刚创建的变量表。（ 右键单击“变量_1”(Tag_table_1) “重命名”(Rename)  变量_表_分拣_装置 (Tag_table_sorting_station)）

双击将其打开。（“变量_表_分拣_装置”(Tag_table_sorting_station)）

## 在变量表内创建一个新变量

添加名称 Q1 并按回车键 (Enter) 确认输入。如果还未创建其他变量，TIA Portal 会自动分配数据类型“布尔”(Bool) 及地址 %E0.0 (I 0.0)。（ <添加> (<Add>) Q1  回车 (Enter)）

通过直接输入或通过单击下拉箭头打开寻址菜单来更改 %A0.0 (Q0.0) 的地址。将运算域符号改为 Q，并按回车 (Enter) 确认或者单击勾选确认。（ %E0.0  运算域符号 (Operand identifier)  Q  ）

为变量加上注释“输送带电机 M1 向前固定转速”(Conveyor motor M1 forwards fixed speed)。

在第 2 行添加一个新变量 Q2。与行 1 一样，TIA Portal 会自动分配相同的数据类型，而地址计数增加 1 变为 %A0.1 (Q0.1)。输入注释“输送带电机 M1 向后固定转速”(Conveyor motor M1 backwards fixed speed)。

- （ <添加> (<Add>)  Q2  回车 (Enter)  注释 (Comment)  输送带电机 M1 向后固定转
 速 (Conveyor motor M1 backwards fixed speed")）。

## 导入“变量_表_分拣_装置”

右键单击已创建“变量_表_分拣_装置”(Tag_table_sorting_station) 旁的空框，以便将现有符号表添加进去。在右键快捷菜单里选择“导入文件”(Import file)。

- （ 右键单击变量表的空框  导入文件 (Import file)）

选择所需符号表（例如 .Xlsx 格式）并通过“打开”(Open) 按钮确认选择。

- （ SCE_EN_020-100_变量_表_分拣_装置 (SCE_EN_020-100_Tag_table_sorting_station…)  打开 (Open)）

若导入过程结束，将打开确认窗口，在其中可以查看待导入的日志文件。此处请单击 “确定”(OK) 按钮。

您可以看到有几个地址以橙色高亮显示。这些是重复存在的地址，所属变量的名称已自动完成编号，以避免出现不唯一性。

可通过选中行并按下键盘上的删除键，或者通过选择右键快捷菜单里的“删除”(Delete) 项，来删除这些重复的变量。

- （ 右键单击已选中的变量  删除 (Delete)）

现在在您面前出现的是包含数字输入和输出端的完整符号表。将您的项目以“031-200_FB 编程”(031-200_FB_Programming) 的名称保存。

- （ 项目 (Project)  另存为… (Save as ...)  031-200_功能块-编程 (031-200_FB_Programming) 保存 (Save)）

## 为自动模式下的输送带电机创建功能块FB1“电机_自动”

单击 Portal 视图里的 PLC 编程一章“添加新块”(Add new block)，以便创建一个新的功能块。

- （ PLC 编程 (PLC programming)  添加块 (Add new block)  ）

用以下名称命名新模块：“电机_自动”(MOTOR_AUTO)，将语言设置为功能图并自动分配编号。点中勾选框“新建并打开”(Add new and open)，自动进入到项目视图中您所创建的功能块中。单击“添加”(Add)。

- （ 名称：电机_自动 (MOTOR_AUTO)  语言：功能图 (Language: FBD)  编号：自动 (Number: Automatic)   新建并打开 (Add new and open)  添加 (Add)）

## 确定功能块 FB1“电机_自动”的接口

若已单击“新建并打开”(Add new and open)，项目视图会自动打开一个窗口，以便创建刚添加的模块。

在编程视图的上半部分可找到此功能块的接口说明。

为控制输送带电机，需要一个二进制输出信号。因此我们首先先添加一个类型为“布尔”(Bool) 的本地输出变量“#输送带电机_自动”(#Conveyor_motor_automatic_mode)。为此参数加上注释“在自动模式下控制输送带电机”(Control of the conveyor motor in automatic mode)。

- （ 输出 (Output)  输送带电机_自动 (#Conveyor_motor_automatic_mode)  布尔 (Bool)  在自动模式下控制输送带电机 (Control of the conveyor motor in automatic mode)）

在输入下首先添加作为输入端接口的参数“#手动运行_激活”(#Automatic_mode_active)，并按下回车键确认，或者也可离开输入栏即完成确认。此参数会自动分配数据类型“布尔”(Bool)。这一类型将保留。之后输入相关注释“激活自动模式”(Automatic mode activated)。

- （ 输入 (Input)  自动模式_激活 (Automatic_mode_active)  布尔 (Bool)  激活自动模式 (Automatic mode activated)）

现在在输入下添加其他二进制输入参数“#启动_指令”(#Start)，“#停止_指令”(#Stop)，“#启用_确定”(#Enable_OK) 及“#保护脱扣_激活”(#Safety_shutoff_active) 并检查其数据类型。补充其他有实际意义的注释内容。

输送带的启动和停止均可通过按键完成。因此需要一个“静态”(Static) 变量作为存储器使用。在 静态下添加变量“#内存_自动_启动_停止”(#Memory_automatic_start_stop)，并按下回车键确认，或者也可离开输入栏即完成确认。此参数会自动分配数据类型“布尔”(Bool)。这一类型将保留。随后输入相关注释“内存，适用于自动模式下的启动和停止功能”(Memory used for start_stop automatic mode)。（ 静态 (Static) 内存_自动_启动_停止 (Memory_automatic_start_stop)  布尔 (Bool)  内存，适用于自动模式下的启动和停止功能 (Memory usedfor start/stop automatic mode)）

请将块标题，块注释归纳到程序文档里，并为网络 1 分配一个有效的网络标题。

- （ 块标题：自动模式下的电机控制 (Block title: Motor control in automatic mode) 
 网络 1：（自动模式下的“内存_自动_启动_停止”及输送带电机控制 (Network 1: Memory_automatic_start_stop and control of the conveyor motor in automatic mode)）

## 功能块 FB1 的编程：“电机_自动”

在接口说明的下方，您可以在编程窗口中看到一个带有不同逻辑功能的工具栏，其中包括网络区。此处已经确定了块标题以及用于第一个网络的标题。网络内的编程需要使用单个逻辑块。细分为多个网络可以保证编程过程中的条理明晰性。下面您将学习到如何利用不同方法置入逻辑块。

编程窗口右侧有一个指令列表，在编程时可以使用。在  简单指令 (Basic instructions)  位组合 (Bit logic operations) 下查找功能 （赋值）并拖放将之拉入网络 1 中（出现绿线，光标带 + 符号）。

- （ 指令 (Instructions)  简单指令 (Basic instructions)  位组合 (Bit logic operations)  ）

通过拖放将输出参数“#输送带电机_自动”(#Conveyor_motor_automatic_mode) 拉入到刚刚添加的程序块的 <??.?> 中。最好在接口说明里选择一个参数，即为其  分配一个蓝色图标。

- （  输送带电机_自动 (Conveyor_motor_automatic_mode)）

用这种方式可以完全确定，参数“#输送带电机_自动”(#Conveyor_motor_automatic_mode) 是通过此程序块进行写入的。但现在还缺少输入条件，来确保这一切确实已做到。应在赋值程序块的输入端处将复位触发器 (SR-Flipflop) 和参数“#启用_确定”(#Enable_OK) 进行“与”逻辑关系连接。为此首先单击程序块的输入端，使输入端的线呈现蓝色。

单击逻辑工具栏里的  符号，以便在程序块之前加入一个“与”逻辑运算。

然后通过拖放将输入参数“#启用_确定”(#Enable_OK) 拉到“与”逻辑运算的第二个输入端 <??.?> 处。（  启用_确定 (Enable_OK)）

从指令表里将  简单指令 (Basic instructions)  位组合 (Bit logic operations) 下的置位/复位触发器 (SR-Flipflop)  通过拖放拉到“与”逻辑运算的第一个输入端  处。

- ( 指令 (Instructions)  简单指令 (Basic instructions)  位组合 (Bit logic operations)    )

复位触发器 (SR-Flipflop) 需要一个内存变量。为此请将静态参数“#内存_自动_启动_停止”(#Memory_automatic_start_stop) 通过拖放拉入到复位触发器 (SR-Flipflop) 上方的 <??.?> 处。（  内存_自动_启动_停止 (Memory_automatic_start_stop)）

“#内存_自动_启动_停止”(#Memory_automatic_start_stop) 应利用输入变量“#启动_指令”(#Start) 来设置。为此双击复位触发器 (SR-Flipflop) <??.?> 的 S 输入端，在出现的输入栏中输入“启动”(Start)，调出一个列表，以便查看所有以“启动”(#Start) 为开头的可用变量。单击变量“#启动_指令”(#Start)，并按  回车键 (Enter) 确认接受。

- （ 复位触发器 (SR flip-flop)  <??.?>  启动 (Start)  #启动_指令 (#Start)  回车 (Enter)）

提示：在创建这个变量的变量对应归属关系时有将其与来自变量表的全局变量发生混淆的危险。因此应通过拖放从接口描述中优先选择预先显示出来的变量。

多个条件都会使输送带停机。因此需要在复位触发器的 R1 输入端处使用“或”逻辑程序块。为此首先单击复位触发器的 R1 输入端，使输入端的线呈现蓝色。

单击逻辑符号栏里的  符号，以便加入一个“或”逻辑运算连接。

“或”逻辑关系块一开始只有两个输入端。为了能够再额外连接一个输入端变量，请单击“或”门的黄色星形 。

在或门的 3 个输入端处分别添加输入端变量“#停止_指令”(#Stop)，“#保护脱扣_激活”(#Safety_shutoff_active) 以及“#自动模式_激活”(#Automatic_mode_active)。

拒绝连接有参数“#自动模式_激活”(#Automatic_mode_active) 的输入端，方法是先将其选中再单击 。

请不要忘记需要定期单击 。功能图中已完成的功能块“电机_自动”(MOTOR_AUTO) [FB1] 如下所示。

针对模块属性，您可以在“概况”(General) 项中将“语言”(Language) 切换为 LAD（梯形逻辑）(LAD (Ladder Logic))。（ 属性 (Properties)  概况 (General)  语言：LAD（梯形逻辑）(Language: LAD)）

LAD 中程序如下所示。

## 组织块 OB1 的编程 – 自动模式下控制输送带向前

在对组织块“主程序 [OB1]”(Main [OB1]) 进行编程之前需要先将程序语言切换为 FUP（功能图）。为此请用鼠标左键单击文件夹“程序模块”(Program blocks) 中的“主程序 [OB1]”(Main [OB1])。（ CPU_1214C [CPU 1214C DC/DC/DC]  程序模块 (Program blocks)  主程序 [OB1] (Main [OB1]) 切换编程语言 (Switch programming language)  FUP）

双击打开组织块“主程序 [OB1]”(Main [OB1])。

输入网络 1 名称“自动模式下控制输送带向前”(Control conveyor tracking forwards in automatic mode)。

- （ 网络 1：… (Network 1:...)  自动模式下控制输送带向前 (Control conveyor tracking forwards in automatic mode)）

通过拖放将功能块“电机_自动 [FB1]”(MOTOR_AUTO [FB1]) 拉到网络 1 中的绿线上。

为调取功能块 FB1，将自动创建实例数据块。分配一个名称并单击“确定”(OK) 按钮确认接受此命

- （ 电机_自动_DB1 (MOTOR_AUTO_DB1)  确定 (OK)）

这样便可将包含所确定接口、实例数据块及 EN 和 ENO 接口的程序快添加到网络 1 中。

为了在输入端参数“启用_确定”(Enable_OK) 之前添加一个，您需要选定该输入端，并单击  符号以便将“与”逻辑关系添加到逻辑符号栏中。()

为将此模块与出自“变量_表_分拣_装置”(Tag_table_sorting_station) 的全局变量连接在一起，有两种方法：

选定项目导航器里的“变量_表_分拣_装置”(Tag_table_sorting_station)，并通过拖放将所需全局变量从详细视图中拉到 FC1 的接口上。（ 变量_表_分拣_装置 (Tag_table_sorting_station)  详细视图 (Details view)  -S0  自动模式_激活 (Automatic_mode_active)）

或在 <??.?> 处输入所需全局变量的起始字母（例如：“-S”），并从所显示列表里选出全局输入端变量“-S0”(%E0.2)。（ 自动模式_激活 (Automatic_mode_active)  -S  -S0）

继续添加其他输入端变量“-S1”、“-S2”、“-K0”、“-B1”和“-A1”，并在输出端“输送带电机_自动”(Conveyor_motor_automatic_mode) 处添加输出端变量“-Q1”(%A0.0)。

拒绝对输入端变量“-S2”和“-A1”的询问，方法是先将其选中再单击 。( -S2    -A1  )

## 编程语言 LAD（梯形逻辑）中的结果

编程语言 LAD（梯形逻辑）中的结果如下所示。

## 保存程序并编译

保存项目时需要选择菜单里的  按钮。编译全部模块，则需要单击文件夹“程序模块”(Program blocks) 并选择菜单里的  符号用于编译。（   程序模块 (Program blocks)  ）

随后会在“信息”(Info)“编译”(Compile) 区域中显示已成功完成编译的块。

## 加载程序

成功完成编译后，整个控制器将加载所创建的程序（如硬件配置模块中所述）。( )

## 观测程序块

为了观测已加载的程序，需要先打开所需块。现在可以单击  符号，以便开始/关闭观测。（ 主程序 [OB1] (Main [OB1])  ）

提示：此处的观测与信号以及控制器均有关。端子上的信号状态以 TRUE（真）或 FALSE（假）来表示。

单击鼠标右键，选择组织块“主程序 [OB1]”(Main [OB1]) 中已调取的功能块“电机_自动”(MOTOR_AUTO) [FB1]，并直接选择“打开并观测”(Open and monitor)。（“电机_自动”(MOTOR_AUTO) [FB1]  打开并观测 (Open and monitor)）

提示：此处的观测和功能有关，但和控制器无关。通过 TRUE（真）或 FALSE（假）显示传送器操作或装置状态。

若需要观测多次调用功能块“电机_自动”(MOTOR_AUTO) [FB1]的某个指定应用位置，可以通过  符号来实现。有两种可能性：通过调取邻域，或通过实例数据块来确定调取邻域。（   实例数据块 (Instance data block)  电机_自动_DB1 [DB1] (MOTOR_AUTO_DB1 [DB1])  调取邻域 (Call environment)  地址：OB1 (Address: OB1)  详细信息：主程序 NW1 (Details: Main NW1) 确定 (OK)）

## 项目归档

最后我们需要将全部项目归档。请选择菜单项 “项目”(Project) 下的 “归档…”(Archive ...)。选择项目归档文件夹，并以“TIA Portal 项目档案”(TIA Portal project archive) 的文件类型来保存项目。（ 项目 (Project)  归档 (Archive )  博途项目档案 (TIA Portal project archive)  031-200_功能块-编程…. (031-200_FB Programming….)  保存 (Save)）

## 检查清单

| 编号 | 说明 | 已检查 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 编译成功完成且没有出现故障信息 |  |
| 2 | 加载成功完成且没有出现故障信息 |  |
| 3 | 接通装置 (-K0 = 1) 柱体已驶入/激活反馈消息 (-B1 = 1) 未激活紧急停机 (-A1 = 1) 自动运行模式 (-S0 = 1) 未按下自动模式停止按钮 (-S2 = 1) 短暂按下自动模式启动按钮 (-S1 = 1) 之后接通输送带电机向前固定转速 (-Q1 = 1) 并保持这个状态。 |  |
| 4 | 短暂按下自动模式停止按钮 (-S2 = 0) -Q1 = 0 |  |
| 5 | 激活紧急停机 (-A1 = 0) -Q1 = 0 |  |
| 6 | 手动运行模式 (-S0 = 0) -Q1 = 0 |  |
| 7 | 装置关闭 (-K0 = 0) -Q1 = 0 |  |
| 8 | 柱体未驶入 (-B1 = 0) -Q1 = 0 |  |
| 9 | 项目成功归档 |  |

# 练习

## 任务要求 – 练习

这项练习中，需要为功能块“电机_自动 [FB1]”扩展节能功能。需要规划、编程并测试附加的功能块：

出于节能考虑，输送带只有当上面有部件时才会运行。

因此对输出端“自动_电机”进行控制的前提是，“内存_自动_启动_停止”已设置，已满足启用条件，以及“内存_输送带_启动_停止”已设置。

“内存_输送带_启动_停止”进行设置的前提是，“传感器_输送带末端”生成一个负沿时“传感器_打滑检测_已占用”提示有部件并复位，或保护脱扣处在激活状态，或自动模式未激活（手动模式）。

## 技术示意图

此处看到的是针对任务要求的技术示意图。

图 10：技术示意图

图 11：控制面板

## 分配表

本次任务中需要用到以下信号作为全局运算域。

| zh | 型号 | 模块标记 | 功能 | NC/NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I 0.0 | 布尔 | -A1 | 紧急停机提示正常 | NC |
| I 0.1 | 布尔 | -K0 | 装置“接通” | NO |
| I 0.2 | 布尔 | -S0 | 手动 (0)/自动 (1) 运行模式选择开关 | 手动 = 0 自动 =1 |
| I 0.3 | 布尔 | -S1 | 自动模式启动按钮 | NO |
| I 0.4 | 布尔 | -S2 | 自动模式停止按钮 | NC |
| I 0.5 | 布尔 | -B1 | 传感器柱体 M4 驶入 | NO |
| I 1.0 | 布尔 | -B4 | 传感器打滑检测已占用 | NO |
| I 1.3 | 布尔 | -B7 | 输送带末端有传感器部件 | NO |

| DA | 型号 | 模块标记 | 功能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 0.0 | 布尔 | -Q1 | 输送带电机 M1 向前固定转速 |  |

分配表的图例说明

| DA | 数字输出端 |
| --- | --- |
| AA | 模拟输出端 |
| A | 输出端 |

| DE | 数字输入端 |
| --- | --- |
| AE | 模拟输入端 |
| E | 输入端 |
| NC | 常态下处于关闭状态（常闭触点） |
| NO | 常态下处于开启状态（常开触点） |

## 规划

请独立自主地规划并实施具体任务要求。

提示：请您通过在线帮助获取关于 SIMATIC S7-1200 负边沿应用方面的信息。

## 检查清单 – 练习

| 编号 | 说明 | 已检查 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 编译成功完成且没有出现故障信息 |  |
| 2 | 加载成功完成且没有出现故障信息 |  |
| 3 | 接通装置 (-K0 = 1) 柱体已驶入/激活反馈消息 (-B1 = 1) 未激活紧急停机 (-A1 = 1) 自动运行模式 (-S0 = 1) 未按下自动模式停止按钮 (-S2 = 1) 短暂按下自动模式启动按钮 (-S1 = 1) 激活传感器打滑检测已占用 (-B4 = 1) 之后接通输送带电机向前固定转速 (-Q1 = 1) 并保持这个状态。 |  |
| 4 | 激活输送带末端传感器 (-B7 = 1) -Q1 = 0 |  |
| 5 | 短暂按下自动模式停止按钮 (-S2 = 0) -Q1 = 0 |  |
| 6 | 激活紧急停机 (-A1 = 0) -Q1 = 0 |  |
| 7 | 手动运行模式 (-S0 = 0) -Q1 = 0 |  |
| 8 | 装置关闭 (-K0 = 0) -Q1 = 0 |  |
| 9 | 柱体未驶入 (-B1 = 0) -Q1 = 0 |  |
| 10 | 项目成功归档 |  |

# 更多相关信息

为帮助您进行入门学习或深化学习，您可以找到更多指导信息作为辅助学习手段，例如：入门指南、视频、辅导材料、APP、手册、编程指南及试用版软件/固件，单击链接：	

www.siemens.com/sce/s7-1200

预览“其它信息”

其它信息

西门子自动化教育合作项目
siemens.com/sce

SCE 学习/培训文档
siemens.com/sce/documents

SCE 培训包 
siemens.com/sce/tp

SCE 联系伙伴
siemens.com/sce/contact

数字企业
siemens.com/digital-enterprise

行业4.0
siemens.com/future-of-manufacturing

全集成自动化 (TIA)
siemens.com/tia

TIA Portal
siemens.com/tia-portal

SIMATIC 控制器
siemens.com/controller

SIMATIC 技术文档 
siemens.com/simatic-docu

工业在线支持
support.industry.siemens.com

产品目录和在线订购系统网上商城
mall.industry.siemens.com

Siemens AG
数字工厂 
P.O. Box 4848
90026 Nuremberg
Germany

如有改动和错误，恕不另行通知
© Siemens AG 2018

siemens.com/sce