Dossier de formation SCE

Siemens Automation Cooperates with Education | 05/2017

Module 032-500 TIA Portal

Valeurs analogiques pour

SIMATIC S7-1500

Packages SCE pour formateurs adaptés à ces dossiers de formation

Automates SIMATIC

- SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC F et HMI RT SW
N° d'article: 6ES7677-2FA41-4AB1

- SIMATIC ET 200SP Distributed Controller CPU 1512SP F-1 PN Safety

N° d'article: 6ES7512-1SK00-4AB2

- SIMATIC CPU 1516F PN/DP Safety
N° d'article : 6ES7516-3FN00-4AB2

- SIMATIC S7 CPU 1516-3 PN/DP
N° d'article: 6ES7516-3AN00-4AB3

- SIMATIC CPU 1512C PN avec logiciel et PM 1507 
N° d'article : 6ES7512-1CK00-4AB1

- SIMATIC CPU 1512C PN avec logiciel, PM 1507 et CP 1542-5 (PROFIBUS)
N° d'article : 6ES7512-1CK00-4AB2

- SIMATIC CPU 1512C PN avec logiciel
N° d'article : 6ES7512-1CK00-4AB6

- SIMATIC CPU 1512C PN avec logiciel et CP 1542-5 (PROFIBUS)
N° d'article : 6ES7512-1CK00-4AB7

SIMATIC STEP 7 Software for Training

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1- Licence monoposte
N° d'article : 6ES7822-1AA04-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - Licence salle de classe 6 postes
N° d'article : 6ES7822-1BA04-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1- Licence de mise à niveau 6 postes
N° d'article : 6ES7822-1AA04-4YE5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - Licence salle de classe 20 postes
N° d'article : 6ES7822-1AC04-4YA5

Veuillez noter que les packages pour formateurs ont parfois été remplacés par de nouveaux packages.

Vous pouvez consulter les packages SCE actuellement disponibles sous : siemens.com/sce/tp

Formations

Pour les formations Siemens SCE régionales, contactez votre interlocuteur SCE régional siemens.com/sce/contact

Plus d'informations sur le programme SCE

siemens.com/sce

Remarque d’utilisation

Les dossiers de formation SCE pour la solution d'automatisation cohérente Totally Integrated Automation (TIA) ont été spécialement créés pour le programme "Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)" à des fins de formation pour les instituts publics de formation et de R&D. Siemens AG n’assume aucune responsabilité quant au contenu.

Cette documentation ne peut être utilisée que pour une première formation aux produits/systèmes Siemens. Autrement dit elle peut être copiée, en partie ou en intégralité, pour être distribuée aux participants à la formation afin qu'ils puissent l'utiliser dans le cadre de leur formation. La diffusion et la duplication de cette documentation, l'exploitation et la communication de son contenu sont autorisées au sein d’instituts publics de formation et de formation continue.

Toute exception requiert au préalable l’autorisation écrite de la part de Siemens AG. Interlocuteur : Monsieur Roland Scheuerer roland.scheuerer@siemens.com.

Toute violation de cette règle expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés, en particulier en cas de délivrance de brevet ou d'enregistrement d'un modèle déposé.

Il est expressément interdit d’utiliser cette documentation pour des cours dispensés à des clients industriels. Tout usage de cette documentation à des fins commerciales est interdit.

Nous remercions l'Université technique de Dresde, en particulier M. le professeur Dr.-Ing. Leon Urbas et la société Michael Dziallas Engineering ainsi que toutes les personnes ayant contribué à la réalisation des dossiers de formation SCE.

- Sommaire

1	Objectif	5

2	Conditions requises	5

3	Configurations matérielles et logicielles requises	6

4	Théorie	7

4.1	Signaux analogiques	7

4.2	Transducteurs de mesure	8

4.3	Modules analogiques – Convertisseur analogique/numérique	8

4.4	Types de données dans SIMATIC S7-1500	9

4.5	Lecture et écriture de valeurs analogiques	10

4.6	Normalisation des valeurs analogiques	11

5	Énoncé du problème	12

6	Planification	12

6.1	Commande analogique de la vitesse du convoyeur	12

6.2	Schéma technologique	13

6.3	Tableau d'affectation	14

7	Instructions structurées par étapes	15

7.1	Désarchiver un projet existant	15

7.2	Création de la fonction "MOTOR_ SPEEDCONTROL"	17

7.3	Configuration de la voie de sortie analogique	24

7.4	Extension de la table des variables avec des signaux analogiques	25

7.5	Appel du bloc dans le bloc d'organisation	26

7.6	Enregistrer et compiler le programme	29

7.7	Charger le programme	30

7.8	Visualiser les blocs de programme	31

7.9	Archivage du projet	33

8	Liste de contrôle	34

9	Exercice	35

9.1	Énoncé du problème - exercice	35

9.2	Schéma technologique	36

9.3	Tableau d'affectation	37

9.4	Planification	37

9.5	Liste de contrôle – Exercice	38

10	Informations complémentaires	39

Les valeurs analogiques dans SIMATIC S7-1500

# Objectif

Ce chapitre présente le traitement des valeurs analogiques pour SIMATIC S7-1500 avec l'outil de programmation TIA PORTAL.

Le module décrit l'acquisition et le traitement de signaux analogiques et présente par étapes l'accès en écriture et en lecture aux valeurs analogiques dans SIMATIC S7-1500.

Les automates SIMATIC S7 énumérés au chapitre 3 peuvent être utilisés.

# Conditions requises

Ce chapitre s'appuie sur le chapitre Temporisations et compteurs CEI avec SIMATIC S7 CPU1516F-3 PN/DP. Pour ce chapitre, vous pouvez par ex. utiliser le projet suivant : 032-300 IEC Timers and Counters.zap13

# Configurations matérielles et logicielles requises

1	Station d'ingénierie : Le matériel et le système d'exploitation sont la condition de base 
(pour plus d'informations, voir le fichier Lisezmoi sur les DVD d'installation de TIA Portal)

2	Logiciel SIMATIC STEP 7 Professional dans TIA Portal – à partir de V13

3	Automate SIMATIC S7-1500/S7-1200/S7-300, par exemple CPU 1516F-3 PN/DP – 
à partir du firmware V1.6 avec carte mémoire et 16DI/16DO ainsi que 2AI/1AO
Remarque : les entrées TOR et les entrées/sorties analogiques doivent être mises en évidence sur un pupitre.

4	Connexion Ethernet entre la station d'ingénierie et l'automate

2 SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal) à partir de V13

1 Station d'ingénierie

4 Connexion Ethernet

Pupitre

3 Automate SIMATIC S7-1500

# Théorie

## Signaux analogiques

A la différence des signaux binaires qui ne peuvent prendre que les deux états "Tension disponible +24V" et "Tension indisponible 0V", les signaux analogiques sont capables (dans une certaine plage donnée) de prendre n'importe quelle valeur. Le potentiomètre est un exemple type de capteur analogique. Suivant la position de la molette, il est possible de régler une résistance quelconque jusqu'à une valeur maximum.

Exemples de grandeurs analogiques dans le  technique de l’automation :

-	Température -50 ... +150 °C

-	Débit 0 ... 200l/min

-	Vitesse -500 ... +50 tr/min

-	etc.

## Transducteurs de mesure

A l’aide d’un transducteur de mesure, ces valeurs  sont changées en tensions, en courants ou en résistances électriques. Pour l'acquisition d'une vitesse par exemple, la plage de vitesse de 500 ... 1500 tr/min peut être convertie par un transducteur de mesure en une plage de tension de 0... +10V. Pour une vitesse mesurée de 865 tr/min, le transducteur de mesure afficherait une tension de 3,65 V.

1 500 tr/min

1 000 tr/min

+10 V

10 V : 1 000 tr/min = 0,01 V/tr/min

365 tr/min x 0,01 V/tr/min = 3,65 V

## Modules analogiques – Convertisseur analogique/numérique

Ces tensions, courants ou résistances électriques sont connectés à un module analogique qui numérise le signal pour poursuivre le traitement dans l'API.

Si les variables analogiques sont traitées dans un API, les valeurs de tension, de courant et de résistance lues doivent être converties en information numérique. La valeur analogique est convertie en un profil binaire. Cette conversion est appelée Conversion Analogique/Numérique (CAN). Cela signifie, par exemple, que la valeur de tension 3,65V est stockée en tant qu'information dans une série de chiffres binaires.

Pour les produits SIMATIC, le résultat de cette conversion est toujours un mot de 16 bits. Le CAN (convertisseur analogique/numérique) intégré utilisé sur le module d'entrées analogique numérise le signal analogique à acquérir et calcule sa valeur approchée par une courbe en escalier. Les paramètres les plus importants d'un CAN sont sa résolution et sa vitesse de conversion.

1 : Valeur analogique

2 : Valeur numérique

Plus le nombre de chiffres binaires utilisés pour la représentation numérique est grand, plus la résolution est haute. Si, par exemple, 1 seul bit était disponible pour la plage de tension 0... +10V, la seule information fournie serait que la tension mesurée est dans la fourchette de 0... +5V ou +5V... +10V. Avec 2 bits, la plage peut être divisée en quatre fourchettes individuelles, 0 ... 2,5 / 2,5 ... 5 / 5 ... 7,5 / 7,5 ... 10V. En automatique, les convertisseurs analogiques/numériques standards convertissent sur 8 ou 11 bits.

Avec un CAN 8 bits, on obtient 256 plages de valeurs, et avec un CAN 11 bits on monte à une résolution de 2048 plages.

10 V : 2048 = 0,0048828

des différences de tension 
<5 mV peuvent être détectées

11 bits

2048

20 mA/10 V

0A/0V

## Types de données dans SIMATIC S7-1500

Un SIMATIC S7-1500 a un grand nombre de types de données différents qui sont utilisés pour représenter les différents formats numériques. Quelques types de données de base sont listés ci-dessous.

| Type de données | Taille (bit) | Plage | Exemple d'entrée constante |
| --- | --- | --- | --- |
| Bool | 1 | 0 à 1 | TRUE, FALSE, O, 1 |
| Byte | 8 | 16#00 à 16#FF | 16#12, 16#AB |
| Word | 16 | 16#0000 à 16#FFFF | 16#ABCD, 16#0001 |
| DWord | 32 | 16#00000000 à 16#FFFFFFFF | 16#02468ACE |
| Char | 8 | 16#00 à 16#FF | 'A', ‘r’, ‘@’ |
| Sint | 8 | -128 à 127 | 123,-123 |
| Int | 16 | -32.768 à 32.767 | 123, -123 |
| Dint | 32 | -2.147.483.648 à 2.147.483.647 | 123, -123 |
| USInt | 8 | 0 à 255 | 123 |
| Ulnt | 16 | 0 à 65.535 | 123 |
| UDInt | 32 | 0 à 4.294.967.295 | 123 |
| Real | 32 | +/-1,18 x 10 -38 à +/-3,40 x 10 38 | 123,456, -3,4, -1,2E+12, 3,4E-3 |
| LReal | 64 | +/-2,23 x 10 -308 à +/-1,79 x 10 308 | 12345.123456789 -1.2E+40 |
| Time | 32 | T#-24d_20h_31 m_23s_648ms à T#24d_20h_31 m_23s_647ms Mémorisé en tant que : -2,147.483,648 ms à +2,147,483,647 ms | T#5m_30s 5#-2d T#1d_2h_15m_30x_45ms |
| Chaîne de caractères | Variable | 0 à 254 caractères en taille d'octet | 'ABC' |

Remarque : Pour le traitement des valeurs analogiques, les types de données INT et REAL jouent un rôle important. En effet, les valeurs analogiques sont présentes sous forme d'entiers 16 bits au format INT et du fait des erreurs d'arrondi que l'on rencontre avec INT, seuls les nombres à virgule flottante de type REAL sont utilisables pour assurer un traitement précis.

## Lecture et écriture de valeurs analogiques

Les valeurs analogiques sont lues dans l'API ou écrites comme informations de mot. L'accès à ces mots s'effectue par ex. avec les opérandes :

%EW 64		mot d'entrée analogique 64

%AW 64		mot de sortie analogique 64

À chaque valeur analogique (voie) est assigné un mot d'entrée ou un mot de sortie. Le format est ,Int` (pour integer), un entier.

L'adressage des valeurs d'entrée et des valeurs de sortie dépend de l'adressage dans la vue des appareils. Par exemple :

L'adresse de la première entrée analogique serait dans ce cas %EW 64, celle de la deuxième entrée analogique %EW 66, celle de la troisième entrée analogique %EW 68, celle de la quatrième entrée analogique EW70, celle de la cinquième entrée analogique EW72, celle de la sixième entrée analogique EW74, celle de la septième entrée analogique EW76 et celle de la huitième entrée analogique EW78.

L'adresse de la première sortie analogique serait dans ce cas %AW 64, celle de la deuxième sortie analogique %AW 66, celle de la sortie analogique %AW68 et celle de la quatrième sortie analogique AW70.

La transformation d'une valeur analogique en vue d'un traitement dans un API est la même pour les entrées et les sorties analogiques.

Les plages de valeurs numérisées ressemblent à ceci :

Valeur numérisée pour poursuite du traitement dans un API

Plage nominale de la valeur analogique

10 mA/5 V

0A/0V

27648

13824

20 mA/10 V

Ces valeurs numérisées doivent souvent être encore normalisées par un traitement dans l'API.

## Normalisation des valeurs analogiques

Si une valeur d'entrée analogique est présente en tant que valeur numérisée dans une plage +/- 27648, elle doit habituellement être normalisée pour que les valeurs numériques correspondent à des valeurs physiques du processus.

La sortie analogique est également réalisée par la transmission d'une valeur normée qui doit être ensuite être mise à l’échelle à la valeur de la sortie +/- 27648.

Dans le TIA Portal, on aura recours à des blocs standards ou à des opérations de calculs    programmés   pour la normalisation et la  mise à l’échelle.

Pour que cela soit aussi exact que possible, les valeurs à normer doivent être converties en format de données REAL, pour minimiser les erreurs d'arrondi.

# Énoncé du problème

Ce chapitre vise à étendre le programme du chapitre Temporisations et compteurs CEI "SCE_FR_032-300 IEC Timers and Counters" par une fonction de commande analogique de la vitesse du convoyeur.

# Planification

La programmation de la commande analogique de la vitesse du convoyeur s'effectue dans la fonction "MOTOR_ SPEEDCONTROL" [FC10] en tant qu'extension du projet "SCE_FR_032-300 IEC Timers and Counters". Ce projet doit être désarchivé pour que cette fonction puisse être ajoutée. La fonction "MOTOR_ SPEEDCONTROL" [FC10] est appelée et connectée dans le bloc d'organisation "Main" [OB1]. La commande du moteur du convoyeur doit être modifiée à –Q3 (moteur du convoyeur -M1 vitesse variable).

## Commande analogique de la vitesse du convoyeur

La consigne de vitesse doit être transmise à une entrée de la fonction "MOTOR_ SPEEDCONTROL" [FC10] en tours par minute (plage : +/- 50 tr/min). Le type de données est ici virgule flottante 32 bits (Real).

Dans la fonction, il faut d'abord vérifier que la consigne de vitesse est correctement saisie dans la plage +/- 50 tr/min.

Si la consigne de vitesse n'est pas comprise dans la plage de +/- 50 tr/min, il faut attribuer à la sortie la valeur de réglage de vitesse 0 avec le type de données entier 16 bits (Int). La valeur TRUE (1) est attribuée à la valeur de retour de la fonction (Ret_Val).

Si la consigne de vitesse est comprise dans la plage +/- 50 tr/min, cette valeur doit d'abord être normée à la plage 0...1 puis être mise à l’échelle en tant que valeur de réglage de vitesse sur la sortie analogique à +/- 27648 avec le type de donnée entier 16 bits (Int).

La sortie est connectée avec le signal -U1 (valeur de réglage de la vitesse du moteur dans les deux directions +/-10V correspondent à +/- 50 tr/min).

## Schéma technologique

Vous voyez ici le schéma technologique de l'énoncé du problème.

Figure 1 : Schéma technologique

Figure 2 : Pupitre de commande

## Tableau d'affectation

Les signaux suivants seront nécessaires pour cette tâche, au titre d'opérandes globaux.

| DI | Type | Désignation | Fonction | NF/NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E 0.0 | BOOL | -A1 | Alarme Arrêt d'urgence ok | NF |
| E 0.1 | BOOL | -K0 | Installation "Marche" | NO |
| E 0.2 | BOOL | -S0 | Commutateur mode manuel (0) / automatique (1) | Manuel = 0 Auto=1 |
| E 0.3 | BOOL | -S1 | Bouton poussoir démarrage automatique | NO |
| E 0.4 | BOOL | -S2 | Bouton poussoir arrêt automatique | NF |
| E 0.5 | BOOL | -B1 | Capteur vérin -M4 rentré | NO |
| E 1.0 | BOOL | -B4 | Capteur toboggan affecté | NO |
| E 1.3 | BOOL | -B7 | Capteur de pièce en fin de convoyeur | NO |

| DO | Type | Désignation | Fonction |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 0.2 | BOOL | -Q3 | Moteur du convoyeur -M1 vitesse variable |  |
| AW 64 | BOOL | -U1 | Valeur de réglage de la vitesse du moteur dans les deux directions +/-10V correspondent à +/- 50 tr/min |  |

Légende de la liste d'affectation

| DQ | Sortie TOR |
| --- | --- |
| AQ | Sortie analogique |
| Q | Sortie |

| DI | Entrée TOR |
| --- | --- |
| AI | Entrée analogique |
| I | Entrée |
| NF | Normalement fermé (contact à ouverture) |
| NO | Normalement ouvert (contact à fermeture) |

# Instructions structurées par étapes

Vous trouverez ci-après des instructions pour réaliser la planification. Si vous êtes déjà expérimenté, les étapes numérotées vous suffisent. Dans le cas contraire, orientez-vous à l'aide des étapes suivantes des instructions.

## Désarchiver un projet existant

Avant de pouvoir étendre le projet "032-300 IEC Timers and Counters.zap13" du chapitre Temporisations et compteurs CEI "SCE_FR_032-300 IEC Timers and Counters_S7-1500", il faut le désarchiver. Pour désarchiver un projet existant, vous devez rechercher l'archive à partir de la vue de projet sous  Projet  Désarchiver. Confirmez votre choix avec "Ouvrir". 
(  Projet  Désarchiver  Sélection d'une archive .zap  Ouvrir)

Sélectionner ensuite le répertoire cible pour enregistrer le projet désarchivé. Confirmez votre sélection par "OK". 
( Répertoire cible  OK)

Enregistrer le projet sous 032-500_Analog_Values_S7-1500. 
( Projet  Enregistrer sous ... 032-500_Analog_Values  Enregistrer)

## Création de la fonction "MOTOR_ SPEEDCONTROL"

Choisissez le dossier "Blocs de programme" de votre CPU 1516F-3 PN/DP et cliquez ensuite sur "Ajouter nouveau bloc" afin de créer une nouvelle fonction à cet endroit.

- ( CPU_1516F [CPU 1516F-3 PN/DP]  Ajouter nouveau bloc)

Dans le dialogue suivant, sélectionnez  et nommez votre nouveau bloc avec le nom : "MOTOR_ SPEEDCONTROL". Choisissez le langage LOG et attribuez manuellement le numéro 10. Activez la case à cocher "Ajouter nouveau et ouvrir". Cliquez sur "OK".

- (  Nom : MOTOR_ SPEEDCONTROL  Langue : LOG Numéro : 10 manuel   Ajouter nouveau et ouvrir  OK)

Créez les variables locales indiquées ici avec les commentaires et modifiez le type de données de la variable "Return" de "Void" à "Bool". 
( Bool)

Remarque : Veillez à utiliser le bon type de données.

Insérez dans le premier réseau une affectation  et avant elle un ET . Faites glisser ensuite le "Comparateur" "Inférieur ou égal" des "Instructions de base" sur la première entrée de l'opération ET . 
(     Instructions de base  Comparateur  CMP<=)

Faites glisser le "Comparateur", "Supérieur ou égal" sur la deuxième entrée de l'opération ET . 
( Instructions de base  Comparateur  CMP>=)

Connectez maintenant les contacts dans le réseau 1 avec les constantes et les variables locales, comme indiqué ici. Les types de données dans les comparateurs seront automatiquement modifiés en "Real".

Dans le réseau 2, faites maintenant glisser le "Convertisseur" "NORM_X" pour normaliser la consigne de vitesse de +/-50 tr/min à +/- 1. 
( Instructions de base  Convertisseur  NORM_X)

Connectez maintenant les contacts dans le réseau 2 avec les constantes et les variables locales, comme indiqué ici. Les types de données dans "NORM_X" sont automatiquement modifiés en "Real".

Dans le réseau 3, faites glisser le "Convertisseur" "SCALE_X" pour dénormaliser la consigne de vitesse de +/- 1 à la plage pour la sortie analogique +/-27648. 
( Instructions de base  Convertisseur  SCALE_X)

Connectez ensuite les contacts dans le réseau 3 avec les constantes et les variables locales, comme indiqué ici. Les types de données dans "SCALE_X" seront automatiquement modifiés en "Real" ou "Int".

Insérez une affectation  dans le quatrième réseau. Faites ensuite glisser l'ordre "Move" à partir du dossier "Transfert" dans les "Instructions de base" et déposez-le devant l'affectation. 
(   Instructions de base  Transfert  MOVE)

Connectez ensuite les contacts dans le réseau 4 avec les constantes et les variables locales, comme indiqué ici. Si la consigne de vitesse ne se situe pas dans la plage 
+/- 50 tr/min, la valeur "0" est écrite sur la sortie analogique et la valeur TRUE est affectée à la valeur de retour (Return) de la fonction "MOTOR_ SPEEDCONTROL".

N'oubliez pas de cliquer sur . La fonction "MOTOR_ SPEEDCONTROL" [FC10] programmée est représentée ci-après en langage LOG.

## Configuration de la voie de sortie analogique

Ouvrez la "Configuration des l'appareils" avec un double-clic.

Vérifiez le réglage de l'adresse et la configuration de la voie de sortie analogique 0. 
( Adresse -A : 64…71  Propriétés  Généralités  Sortie 0 - 3  Sorties  Voie 0  Type de sortie : Tension  Plage de sortie : +/- 10 V  Réaction à l'arrêt de la CPU : Coupure)

## Extension de la table des variables avec des signaux analogiques

Ouvrez la table des variables de l'installation de tri "Tag table_sorting station" avec un double-clic.

Complétez la table des variables de l'installation de tri "Tag table_sorting station" avec les variables globales pour le traitement des valeurs analogiques. Vous pouvez ajouter une entrée analogique –B8 et une sortie analogique –U1. 
( -U1  %AW64  -B8  %EW64)

## Appel du bloc dans le bloc d'organisation

Ouvrez le bloc d'organisation "Main [OB1]" par un double clic.

Complétez les variables locales de l'OB1 avec la variable temporaire "Motor_speed_monitoring_Ret_Val". Celle-ci sera nécessaire pour connecter la valeur de retour de la fonction "MOTOR_ SPEEDCONTROL". 
( Temp  Motor_speed_monitoring_Ret_Val  Bool)

Sélectionnez le titre de bloc de l'OB1 puis cliquez sur , pour insérer un nouveau réseau 1 avant les autres réseaux. 
( )

Faites glisser la fonction "MOTOR_ SPEEDCONTROL [FC10]" dans le réseau 1 sur la ligne verte.

Connectez les contacts avec les constantes et les variables globales et locales, comme représenté ci-après.

Modifiez la connexion de la variable de sortie "Conveyor_motor_automatic_mode" dans le réseau 2 sur "-Q3" (Conveyor motor -M1 variable speed (moteur de convoyeur –M1 vitesse variable)), afin que le moteur de convoyeur soit commandé en tenant compte de la vitesse analogique transmise. ( -Q3)

## Enregistrer et compiler le programme

Pour enregistrer le projet, sélectionnez le bouton "" dans le menu. Pour compiler tous les blocs, cliquez sur le dossier "Blocs de programme" et dans le menu sur le symbole . 
(  Blocs de programme  )

Les blocs compilés avec succès sont affichés dans la zone "Info" "Compiler".

## Charger le programme

Une fois la compilation terminée avec succès, le programme créé, y compris la configuration matérielle, peut être chargé dans l'automate comme décrit dans les modules précédents. 
( )

## Visualiser les blocs de programme

Pour visualiser le programme chargé, le bloc voulu doit être ouvert. Ensuite, vous pouvez afficher ou masquer la visualisation en cliquant sur l'icône . 
( Main [OB1]  )

La fonction "MOTOR_ SPEEDCONTROL" [FC10] appelée dans le bloc d'organisation "Main [OB1]" peut être ouverte et visualisée avec un clic droit (sélectionner "Ouvrir et visualiser") et le code programme de la fonction visualisé. 
( MOTOR_ SPEEDCONTROL [FC10] Ouvrir et visualiser)

## Archivage du projet

Pour finir, nous voulons archiver le projet complet. Dans le menu  "Projet", sélectionnez la commande  "Archiver…". Choisissez le dossier d'archivage du projet et enregistrez le projet au format "Archive de projet TIA Portal". 
( Projet  Archiver  Archive de projet TIA Portal  032-500_Analog_Values…. 
 Enregistrer)

# Liste de contrôle

| Nº | Description | Vérifié |
| --- | --- | --- |
| 1 | Compilation réussie et sans message d'erreur |  |
| 2 | Chargement réussi et sans message d'erreur |  |
| 3 | Mettre en marche l'installation (-K0 = 1) Vérin rentré / Réponse activée (-B1 = 1) Arrêt d'urgence (-A1 = 1) non activé Mode AUTOMATIQUE (-S0 = 1) Bouton Arrêt Automatique non actionné (-S2 = 1) Actionner brièvement le bouton Démarrage automatique (-S1 = 1) Capteur toboggan affecté activé (-B4 = 1) puis le moteur du convoyeur -M1 vitesse variable se met en marche (-Q3 = 1) et reste actif. La vitesse correspond à la consigne de vitesse dans la plage +/- 50 tr/min |  |
| 4 | Capteur fin du convoyeur (-B7 = 1) -Q3 = 0 (après 2 secondes |  |
| 5 | Actionner brièvement le bouton arrêt automatique (-S2 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 6 | Activer l'arrêt d'urgence (-A1 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 7 | Mode manuel (-S0 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 8 | Mettre l'installation à l'arrêt (-K0 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 9 | Vérin non rentré (-B1 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 10 | Le projet a été archivé avec succès |  |

# Exercice

## Énoncé du problème - exercice

Dans cet exercice, la fonction "MOTOR_SPEEDMONITORING" [FC11] (surveillance de la vitesse du moteur) doit être créée en supplément.

La valeur réelle est mise à disposition sous forme de valeur analogique -B8 (Capteur Valeur réelle de vitesse du moteur +/-10V correspondent à +/- 50 tr/min) et interrogée à une entrée de la fonction "MOTOR_SPEEDMONITORING" [FC11]. Le type de données est ici un nombre entier 16 bits (Int).

Dans la fonction, cette valeur de mesure de vitesse est d'abord normalisée à la plage +/-1 en tant que nombre à virgule flottante 32 bits (Real).

Ensuite, la valeur de mesure de vitesse normalisée sera dénormalisée en tours par minute (plage : +/- 50 tr/min) sous forme de nombre à virgule flottante 32 bits (Real) et mise à disposition sur une sortie.

Les quatre valeurs limites suivantes peuvent être transmises sous forme de nombre à virgule flottante 32 bits (Real) sur les entrées de bloc, aux fins de la surveillance dans la fonction :

Vitesse > seuil de vitesse erreur max

Vitesse > seuil de vitesse avertissement max

Vitesse < seuil de vitesse avertissement min

Vitesse < seuil de vitesse erreur min

Si un seuil est dépassé par le haut ou par le bas, la valeur TRUE (1) est affectée au bit de sortie correspondant.

Si un défaut se produit, la coupure de sécurité du bloc fonctionnel "MOTOR_AUTO" [FB1] doit être activée.

## Schéma technologique

Vous voyez ici le schéma technologique de l'énoncé du problème.

Figure 3 : Schéma technologique

Figure 4 : Pupitre de commande

## Tableau d'affectation

Les signaux suivants seront nécessaires pour cette tâche, au titre d'opérandes globaux.

| DI | Type | Désignation | Fonction | NF/NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E 0.0 | BOOL | -A1 | Alarme Arrêt d'urgence ok | NF |
| E 0.1 | BOOL | -K0 | Installation "Marche" | NO |
| E 0.2 | BOOL | -S0 | Commutateur mode manuel (0) / automatique (1) | Manuel = 0 Auto=1 |
| E 0.3 | BOOL | -S1 | Bouton poussoir démarrage automatique | NO |
| E 0.4 | BOOL | -S2 | Bouton poussoir arrêt automatique | NF |
| E 0.5 | BOOL | -B1 | Capteur vérin -M4 rentré | NO |
| E 1.0 | BOOL | -B4 | Capteur toboggan affecté | NO |
| E 1.3 | BOOL | -B7 | Capteur de pièce en fin de convoyeur | NO |
| EW64 | BOOL | -B8 | Capteur Mesure vitesse du moteur +/-10V correspondent à +/- 50 tr/min |  |

| DO | Type | Désignation | Fonction |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 0.2 | BOOL | -Q3 | Moteur du convoyeur -M1 vitesse variable |  |
| AW 64 | BOOL | -U1 | Valeur de réglage de la vitesse du moteur dans les 2 directions +/-10V correspondent à +/- 50 tr/min |  |

Légende de la liste d'affectation

| DQ | Sortie TOR |
| --- | --- |
| AQ | Sortie analogique |
| Q | Sortie |

| DI | Entrée TOR |
| --- | --- |
| AI | Entrée analogique |
| I | Entrée |
| NF | Normalement fermé (contact à ouverture) |
| NO | Normalement ouvert (contact à fermeture) |

## Planification

Planifiez seul la réalisation de l'énoncé.

## Liste de contrôle – Exercice

| Nº | Description | Vérifié |
| --- | --- | --- |
| 1 | Compilation réussie et sans message d'erreur |  |
| 2 | Chargement réussi et sans message d'erreur |  |
| 3 | Mettre en marche l'installation (-K0 = 1) Vérin rentré / Réponse activée (-B1 = 1) Arrêt d'urgence (-A1 = 1) non activé Mode AUTOMATIQUE (-S0 = 1) Bouton Arrêt Automatique non actionné (-S2 = 1) Actionner brièvement le bouton Démarrage automatique (-S1 = 1) Capteur toboggan affecté activé (-B4 = 1) puis le moteur du convoyeur -M1 vitesse variable se met en marche (-Q3 = 1) et reste actif. La vitesse correspond à la consigne de vitesse dans la plage +/- 50 tr/min |  |
| 4 | Capteur fin du convoyeur (-B7 = 1) -Q3 = 0 (après 2 secondes |  |
| 5 | Actionner brièvement le bouton arrêt automatique (-S2 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 6 | Activer l'arrêt d'urgence (-A1 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 7 | Mode manuel (-S0 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 8 | Mettre l'installation à l'arrêt (-K0 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 9 | Vérin non rentré (-B1 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 10 | Vitesse > seuil de vitesse erreur max -Q3 = 0 |  |
| 11 | Vitesse < seuil de vitesse erreur min -Q3 = 0 |  |
| 12 | Le projet a été archivé avec succès |  |

# Informations complémentaires

- Des informations complémentaires vous sont proposées afin de vous aider à vous exercer ou à titre d'approfondissement, par ex. : Getting Started, vidéos, didacticiels, applis, manuels, guides de programmation et logiciel/firmware d'évaluation sous le lien suivant :	 

www.siemens.com/sce/s7-1500