Documentação de treinamento SCE

Siemens Automation Cooperates with Education | 05/2017

Módulo TIA Portal 032-500

Valores analógicos

no SIMATIC S7-1500

Pacotes de treinamento SCE associados a esta documentação

Comandos SIMATIC

- SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC F e HMI RT SW
Nº de referência: 6ES7677-2FA41-4AB1

- SIMATIC ET 200SP Distributed Controller CPU 1512SP F-1 PN Safety

Nº de referência: 6ES7512-1SK00-4AB2

- SIMATIC CPU 1516F PN/DP Safety
Nº de referência: 6ES7516-3FN00-4AB2

- SIMATIC S7 CPU 1516-3 PN/DP
Nº de referência: 6ES7516-3AN00-4AB3

- SIMATIC CPU 1512C PN com software e PM 1507 
Nº de referência: 6ES7512-1CK00-4AB1

- SIMATIC CPU 1512C PN com software, PM 1507 e CP 1542-5 (PROFIBUS)
Nº de referência: 6ES7512-1CK00-4AB2

- SIMATIC CPU 1512C PN com software
Nº de referência: 6ES7512-1CK00-4AB6

- SIMATIC CPU 1512C PN com software e CP 1542-5 (PROFIBUS)
Nº de referência: 6ES7512-1CK00-4AB7

SIMATIC STEP 7 Software para treinamento

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - licença individual
Nº de pedido: 6ES7822-1AA04-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - 6 licenças para sala de aula
Nº de pedido: 6ES7822-1BA04-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - 6 licenças para upgrade
Nº de pedido: 6ES7822-1AA04-4YE5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - 20 licenças para estudantes
Nº de pedido: 6ES7822-1AC04-4YA5

Note que os pacotes de treinamento podem ser substituídos por pacotes atualizados quando necessário.

Um resumo dos pacotes SCE atualmente disponíveis pode ser encontrado em:

siemens.com/sce/tp

Treinamentos avançados

Para treinamentos regionais avançados SCE Siemens, entre em contato com o parceiro SCE da sua região siemens.com/sce/contact

Outras informações sobre o SCE

siemens.com/sce

Nota sobre o uso

A Documentação de treinamento SCE para plataforma de engenharia TIA Totally Integrated Automation foi elaborada para o programa "Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)" especificamente para fins educacionais em instituições públicas de ensino, pesquisa e desenvolvimento. A Siemens AG não assume responsabilidade sobre o conteúdo.

Este documento só pode ser utilizado para o treinamento inicial em produtos/sistemas da Siemens. Portanto, ele pode ser copiado totalmente ou parcialmente e entregue aos alunos do treinamento para o uso dentro do âmbito do curso. A transmissão e reprodução deste documento, bem como a divulgação de seu conteúdo, são permitidas apenas para fins educacionais.

As exceções demandam a aprovação por escrito da Siemens AG. Pessoa de contato: Sr. Roland Scheuerer roland.scheuerer@siemens.com.

As violações estão sujeitas a indenização por danos. Todos os direitos, inclusive da tradução, são reservados, particularmente para o caso de registro de patente ou marca registrada.

A utilização em cursos para clientes industriais é expressamente proibida. O uso comercial dos documentos não é autorizado.

Agradecemos à Universidade Técnica de Dresden, especialmente ao Prof. Dr.-Ing. Leon Urbas e à empresa Michael Dziallas Engineering e todas os envolvidos pelo auxílio na elaboração desta documentação de treinamento.

- Diretório

1	Objetivo	5

2	Requisito	5

3	Hardwares e softwares necessários	6

4	Teoria	7

4.1	Sinais analógicos	7

4.2	Transdutor de medição	8

4.3	Módulos analógicos – conversor A/D	8

4.4	Tipos de dados no SIMATIC S7-1500	9

4.5	Ler / emitir valores analógicos	10

4.6	Normatizar valores analógicos	11

5	Definição da tarefa	12

6	Planejamento	12

6.1	Comando analógico da velocidade de correia	12

6.2	Esquema de tecnologia	13

6.3	Tabela de atribuição	14

7	Instrução passo a passo estruturada	15

7.1	Extrair um projeto atual do arquivo	15

7.2	Criação da função "CONTROLE DE VELOCIDADE DO MOTOR"	17

7.3	Configuração canal de saída analógica	24

7.4	Expandir a tabela de variáveis para sinais analógicos	25

7.5	Acionamento do módulo no módulo organizacional	26

7.6	Salvar programa e compilar	29

7.7	Carregar programa	30

7.8	Observar os blocos do programa	31

7.9	Arquivamento do projeto	33

8	Lista de verificação	34

9	Exercício	35

9.1	Definição da tarefa – Exercício	35

9.2	Esquema de tecnologia	36

9.3	Tabela de atribuição	37

9.4	Planejamento	37

9.5	Lista de verificação – Exercício	38

10	Informação adicional	39

Valores analógicos no SIMATIC S7-1500

# Objetivo

Nesta capítulo você irá conhecer o processamento analógico no SIMATIC S7-1500 com a ferramenta de programação TIA Portal.

O módulo explica a captação e processamento de sinais analógicos e indica por etapas o acesso escrito e lido em valores analógicos no SIMATIC S7-1500.

Os comandos SIMATIC S7 listados no capítulo 3 podem ser utilizados.

# Requisito

Este capítulo baseia-se no capítulo nos tempos IEC e contador com um SIMATIC S7, CPU1516F-3 PN/DP. Para realização deste capítulo, pode-se recorrer ao seguinte projeto: 032-300 tempos IEC e contadores.zap13

# Hardwares e softwares necessários

1	Engineering Station: Pré-requisitos são hardware e sistema operacional 
(outras informações, vide Readme nos DVDs TIA Portal Installations)

2	Software SIMATIC STEP 7 Professional no TIA Portal – a partir de V13

3	Comando SIMATIC S7-1500/S7-1200/S7-300, p. ex. CPU 1516F-3 PN/DP – 
a partir de Firmware V1.6 com Memory Card e 16DI/16DO assim como 2AI/1AO
Nota: As entradas digitais e as entradas e saída analógicas deverão ser executadas em um painel de controle.

4	Conexão Ethernet entre Engineering Station e comando

2 SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal) a partir de V13

1 Engineering Station

4 Conexão Ethernet

Painel de controle

3 Comando SIMATIC S7-1500

# Teoria

## Sinais analógicos

Ao contrário de um sinal binário, que só pode aceitar os dois únicos estados de sinal "Tensão + 24V existente" e "Tensão em falta 0V", muitos valores podem aceitar sinais analógicos dentro de uma certa área. Um exemplo típico de um transmissor de valor analógico é um potenciômetro. Dependendo da posição do manípulo, qualquer resistência pode ser aqui definida como o valor máximo.

Exemplos para grandezas analógicos na tecnologia de controle:

-	Temperatura -50... +150°C

-	Fluxo 0... 200l/min

-	Velocidade -500... +50 rpm

-	entre outros.

## Transdutor de medição

Essas grandezas são convertidas usando um transmissor emtensões elétricas, correntes ou resistores. Se, por exemplo, uma velocidade tiver que ser captada, a velocidade pode ser convertida de 500... 1500 rpm através de um transmissor em uma escala de tensão de 
0... + 10V. Em uma velocidade medida de 865 rpm, o transmissor emitiria um de valor de tensão de + 3,65 V.

1500 rpm

1000 rpm

+10 V

10 V: 1000 rpm = 0,01 V/rpm

365 rpm x 0,01 V/rpm = 3,65V

## Módulos analógicos – conversor A/D

Estas tensões elétricas, correntes ou resistores serão conectadas a um módulo analógico que digitaliza o sinal para outros processamento no SPS.

Se grandezas analógicas forem processadas com um SPS, o valor de tensão, corrente e resistores lidos será convertido em informação digital. O valor analógico será convertido em modelo Bit. Esta conversão chama-se conversão analógica digital (conversão A/D). Isto significa que, p.ex., o valor de tensão de 3,65V será armazenada como informação em uma série de dígitos binários.

U

nos produtos SIMATIC, o resultado desta conversão é sempre uma palavra de 16 Bit. O conversor integrado no módulo de entrada analógica ADU digitaliza o sinal analógico a ser captado e aproxima seu valor em forma de curva de escadas. Os parâmetros mais importantes de um conversor ADU são sua solução e velocidade de conversão.

1: Valor analógico

2: Valor digital

Quanto mais dígitos binários para a apresentação digital forem usados, mais fina é a solução. Se para a faixa de tensão 0... +10V estivesse disponível 1 Bit, seria possível afirmar apenas se a tensão medida se encontra na faixa 0 … +5V ou na faixa +5V... +10V. Com 2 Bit, a área pode ser subdivida em quatro áreas individuais, ou seja 0... 2,5 / 2,5... 5 / 5... 7,5 / 7,5... 10V. Conversor-A/D comum na tecnologia de comando convertem com 8 ou 11 Bit.

Com 8 Bit você tem 256 áreas individuais e com 11 Bit, uma solução de 2048 áreas individuais.

10 V: 2048 = 0,0048828

podem ser reconhecidas diferenças 
de tensão de <5mV

11 bits

2048

20mA/10V

0A/0V

## Tipos de dados no SIMATIC S7-1500

Em um SIMATIC S7-1500 há uma quantidade de inúmeros tipos de dados, com os quais diversos formatos numéricos serão representados. A seguir está uma lista de alguns tipos de dados elementares.

| Tipo de dados | Grandeza (Bit) | Área | Exemplo de entrada constante |
| --- | --- | --- | --- |
| Bool | 1 | 0 a 1 | TRUE, FALSE, O, 1 |
| Byte | 8 | 16#00 a 16#FF | 16#12, 16#AB |
| Word | 16 | 16#0000 a 16#FFFF | 16#ABCD, 16#0001 |
| DWord | 32 | 16#00000000 a 16#FFFFFFFF | 16#02468ACE |
| Char | 8 | 16#00 a 16#FF | 'A', 'r', '@' |
| Sint | 8 | -128 a 127 | 123,-123 |
| Int | 16 | -32.768 a 32.767 | 123, -123 |
| Dint | 32 | -2.147.483.648 a 2.147.483.647 | 123, -123 |
| USInt | 8 | 0 a 255 | 123 |
| Ulnt | 16 | 0 a 65.535 | 123 |
| UDInt | 32 | 0 a 4.294.967.295 | 123 |
| Real | 32 | +/-1,18 x 10 -38 a +/-3,40 x 10 38 | 123,456, -3,4, -1,2E+12, 3,4E-3 |
| LReal | 64 | +/-2,23 x 10 -308 a +/-1,79 x 10 308 | 12345.123456789 -1,2E+40 |
| Time | 32 | T#-24d_20h_31 m_23s_648ms a T#24d_20h_31 m_23s_647ms Salvo como: -2,147.483,648 ms a +2,147,483,647 ms | T#5m_30s 5#-2d T#1d_2h_15m_30x_45ms |
| String | Variável | 0 a 254 caracteres na grandeza em bytes | 'ABC' |

Indicação: Para o processamento analógico, os tipos de dados 'INT' e 'REAL' são muito importantes, já que há valores analógicos lidos como números inteiros de 16-Bit no formato 'INT' e podem ser requisitados para continuidade de um processamento exato devido a erros de arredondamento em 'INT' apenas números de ponto flutuante 'REAL'.

## Ler / emitir valores analógicos

Os valores analógicos serão lidos e emitidos como informações em palavras na SPS. O acesso a essas palavras ocorre por exemplo, com o operando:

%EW 64		Palavra de entrada analógica 64 (EW Eingangswort = PE)

%AW 64		Palavra de saída analógica 64 (AW Ausgangswort= PS)

Toda palavra analógica ("canal") ocupa uma palavra de entrada e saída. O formato é 'Int.' um número inteiro.

O endereçamento das palavras de entrada ou saída depende do endereçamento na visão geral do dispositivo. Por exemplo:

O endereço da primeira entrada analógica seria aqui% EW 64, a da segunda entrada analógica %EW 66, da terceira entrada analógica %EW 68, a da quarta entrada analógica EW 70, a da quinta entrada analógica EW 72, a da sexta entrada analógica EW 74, a da sétima entrada analógica EW 76 e a da oitava entrada analógica EW 78.

O endereço da primeira saída analógica seria aqui%AW 64, a da segunda saída analógica %AW 66, a da terceira saída analógica %AW 68, a da quarta saída analógica AW 70.

A transformação de valor analógico à continuação do processamento no SPS é igual nas entradas e saídas analógicas.

As áreas de valores digitalizados podem ser vistas aqui como se segue:

Valor digitalizado para a continuação do processamento 
no SPS

Área nominal dos valores analógicos

10 mA/5 V

0A/0V

27648

13824

20mA/10V

Estes valores digitalizados devem ser normatizados com regularidade ainda através da devida continuação do processamento no SPS.

## Normatizar valores analógicos

Se o valor de entrada analógica estiver como valor digitalizado na área +/- 27648, ele deve ser normatizado, para que os valores numéricos correspondam às grandezas físicas no processo.

Em geral a saída analógica também ocorre através da especificação de um valor normatizado, que em seguida, deve ser dimensionado ainda sobre o valor de saída + /-27648.

No TIA Portal recorre-se à normalização e escala de blocos acabados ou operações aritméticas.

Para que isso possa ser feito com o máximo de precisão possível, os valores devem ser convertidos para a normatização para o tipo de dados REAL, para que os erros de arredondamento sejam mínimos.

# Definição da tarefa

Neste capítulo, o programa do capítulo "SCE_PT_032-300 IEC Timers and Counters " (tempos IEC e contadores) deve ser ampliado em uma função ao comando analógico da velocidade da correia.

# Planejamento

A programação do controle analógico da velocidade da correia é feito na função"CONTROLE DE VELOCIDADE DO MOTOR" [FC10] como extensão do projeto" SCE_PT_032-300 IEC Timers and Counters ". Este projeto deve ser desarquivado, para adicionar esta função em seguida. No módulo organizacional "Main" [OB1] será acionada e ligada a função "CONTROLE DE VELOCIDADE DO MOTOR" [FC10]. O comando do motor de correia deve ser alterado para –Q3 (motor de correia -M1 velocidade variável).

## Comando analógico da velocidade de correia

A especificação de velocidade deve ocorrer em uma entrada da função "CONTROLE DE VELOCIDADE DO MOTOR" [FC10] em voltas por minutos (área: +/- 50 rpm). O tipo de dados aqui é o ponto flutuante de 32 Bits (real).

Na função deve ocorrer primeiro uma verificação dos valores de velocidade na entrada correta na área +/- 50 rpm.

Se o valor nominal de velocidade estiver fora da faixa +/- 50 rpm, o valor 0 deve ser emitido na saída de velocidade com o tipo de dados de 16 Bit, número inteiro (int). O valor de retorno da função (Ret_Val) é atribuído como TRUE (1).

Se a especificação de velocidade estiver na faixa de +/- 50 rpm, o valor deve ser normalizado primeiro na faixa 0…1 e em seguida escalado para a emissão como valor nominal de velocidade na saída analógica em +/- 27648 com o tipo de dado 16-Bit número inteiro (int).

A saída será ligada com o sinal -normalizado (valor de velocidade do motor em duas direções + /-10V correspondem a + /-50 rpm).

## Esquema de tecnologia

Aqui você pode ver o esquema de tecnologia para a tarefa.

Imagem 1: Esquema de tecnologia

Imagem 2: Painel de comando

## Tabela de atribuição

Os seguintes sinais são necessários como operandos globais para esta tarefa.

| DE | Tipo | Identificação | Integrada | NC/NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E 0.0 | BOOL | -A1 | Aviso PARADA DE EMERGÊNCIA ok | NC |
| E 0.1 | BOOL | -K0 | "Ligar" instalação | NO |
| E 0.2 | BOOL | -S0 | Interruptor de seleção da operação manual (0)/ automática (1) | Manual = 0 Automático =1 |
| E 0.3 | BOOL | -S1 | Botão de início do sistema automático | NO |
| E 0.4 | BOOL | -S2 | Botão de parada do sistema automático | NC |
| E 0.5 | BOOL | -B1 | Sensor do cilindro -M4 recolhido | NO |
| E 1.0 | BOOL | -B4 | Sensor da rampa ocupado | NO |
| E 1.3 | BOOL | -B7 | Sensor para a peça no final da correia | NO |

| DA | Tipo | Identificação | Integrada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 0.2 | BOOL | -Q3 | Motor da correia -M1 em rotação variável |  |
| AW 64 | BOOL | -U1 | Valor de ajuste da rotação do motor em duas direções +/-10V corresponde a +/- 50 rpm |  |

Legenda referente à lista de atribuições

| DA | Saída digital |
| --- | --- |
| SA | Saída analógica |
| A | Saída |

| DE | Entrada digital |
| --- | --- |
| EA | Entrada analógica |
| E | Entrada |
| NC | Normally Closed (contato de interrupção) |
| NO | Normally Open (contato de estabelecimento) |

# Instrução passo a passo estruturada

A seguir, você verá uma instrução de como implementar o planejamento. Se você já lida bem com assunto, os passos enumerados serão suficientes para o procedimento. Caso contrário, oriente-se com os seguintes passos ilustrados na instrução.

## Extrair um projeto atual do arquivo

Antes que possamos ampliar o projeto "032-300 tempos IEC e contadores.zap13" do capítulo " SCE_PT_032-300 IEC Timers and Counters _S7-1500" devemos desarquivá-lo. Para extrair do arquivo de um projeto atual, você deve procurar na visualização do projeto em  Project (Projeto)  Retrieve (Extrair) o arquivo correspondente. Confirme a seguir sua seleção com Abrir. 
( Descompactar Projeto Abrir seleção de um arquivo.zap )

Em seguida pode ser selecionado o diretório de destino em que o projeto descompactado será salvo. Confirme a sua seleção com "OK". 
( Target directory (Diretório de destino) OK)

Salvar o projeto aberto pelo nome 032-500_valores_analógicos_S7-1500.
( Salvar projeto  Salvar em …  032-500_valores_analógicos Speichern)

## Criação da função "CONTROLE DE VELOCIDADE DO MOTOR"

Selecione a pasta 'módulo do programa' de sua CPU 1516F-3 PN/DP e clique depois em "adicionar novo bloco", para colocar lá uma função nova.

- ( CPU_1516F [CPU 1516F-3 PN/DP]  adicionar novo bloco)

No diálogo a seguir selecione  e nomeie seu novo bloco: "CONTROLE DE VELOCIDADE DO MOTOR". Coloque o idioma em FUP e insira o número 10 manualmente. Ative a marca de verificação' Adicionar o novo e abrir'. Clique então em "OK".

- (  Nome: CONTROLE DE VELOCIDADE DO MOTOR  Idioma: FBD 
 Number (Número): 10 manualmente   adicionar novo e abrir OK)

Coloque aqui as variáveis locais com os comentários e altere o tipo de dados do 'Return'- Variável de 'Void' em 'Bool'. 
( Bool)

Indicação: Tome cuidado para usar os tipos de dados corretos.

Anexe na primeira rede uma atribuição  e antes dela um E . Arraste depois das 'instruções simples', o 'comparador', 'menor ou igual' para a primeira entrada do  link E. (     instruções simples  comparador  CMP<=)

Arraste o 'comparador' 'maior ou igual' na segunda entrada do  link E. 
( instruções simples  comparador  CMP>=)

Agora ligue os contatos na rede 1, como mostrado aqui, com as constantes e variáveis locais. Os tipos de dados nos comparadores serão ajustados automaticamente em 'Real'.

Na rede 2, arraste o 'conversor' 'NORM_X', para normatizar o valor nominal de velocidade de +/-50 rpm em +/- 1. 
( instruções simples  conversor  NORM_X)

Agora ligue os contatos na rede 2, como mostrado aqui, com as constantes e variáveis locais. Os tipos de dados em 'NORM_X' serão alterados automaticamente em 'Real'.

Arraste o 'conversor' 'SCALE_X' na rede 3, para escalar o valor nominal da velocidade normalizada +/- 1 na área para a saída analógica em +/-27648. 
( instruções simples  conversor  SCALE_X)

Religue depois também na rede 3, os contatos, como mostrado aqui, com as constantes e variáveis locais. Os tipos de dados no 'SCALE_X' serão alterados automaticamente em 'Real' e 'Int'.

Anexe na quarta rede uma atribuição . Em seguida, arraste da pasta 'deslocar' nas 'instruções simples', 'o comando 'mover' antes da atribuição. 
(   instruções simples  deslocar  MOVER)

Na rede 4 serão ligados agora os contatos, como mostrado aqui, com constantes e variáveis locais. Se o valor nominal de velocidade não estiver dentro da faixa +/- 50 rpm, será emitido o valor '0' na saída analógica e atribuído o valor de retorno (return) da função "CONTROLE DE VELOCIDADE DO MOTOR" do valor TRUE.

Não se esqueça de clicar sobre . A função concluída "CONTROLE DE VELOCIDADE DO MOTOR" [FC10] é apresentada em seguida no FUP.

## Configuração canal de saída analógica

Abra a 'configuração de dispositivo' com um clique duplo.

Verifique a configuração de endereço e a configuração do canal de saída analógico 0. 
( -A-endereço: 64…71  propriedades  geral  saída 0 - 3  saídas  canal 0 
 tipo de emissão: Tensão  faixa de emissão: +/- 10 V  comportamento no CPU-STOP: Desligar)

## Expandir a tabela de variáveis para sinais analógicos

Abra a 'Tabela de variáveis_sistema de classificação' com um clique duplo.

Anexe a 'Tabela de variáveis_sistema de classificação' nas variáveis globais para o processamento analógico. Você pode adicionar uma entrada analógica–B8 e uma saída analógica –U1. 
( -U1  %AW64  -B8  %EW64)

## Acionamento do módulo no módulo organizacional

Abra o módulo organizacional "Main [OB1]" com um clique duplo.

Anexe a variáveis locais do OB1 na variável temporária 'CONTROLE DE VELOCIDADE DO MOTOR_Ret_Val'. Elas serão necessárias, para poder ligar o valor de retorno da função "CONTROLE DE VELOCIDADE DO MOTOR". 
( Temp  Motor_Controle de velocidade_Ret_Val  Bool)

Marque o título do módulo do OB1 e clique em seguida em , para adicionar uma nova rede 1 antes das outras redes. 
( )

Arraste agora sua função "CONTROLE DE VELOCIDADE DO MOTOR [FC10]" através do Drag & Drop na rede 1 na linha verde.

Religue também aqui os contatos, assim como mostrado a seguir, com as constantes e variáveis globais e locais.

Mude a ligação da variável de Output "Motor da correia_automático" na rede 2 em '-Q3' (Motor da correia –M1 velocidade variável), para que o motor da correia seja comandado considerando a definição da velocidade analógica. 
( -Q3)

## Salvar programa e compilar

Para salvar o seu projeto, no menu selecione o botão . Para compilar todos os blocos, clique na pasta "módulo do programa" e selecione o símbolo no menu  para compilar. 
(   Módulo do programa  )

Na área 'Info', 'Compilar' será mostrado em seguida, qual bloco pôde ser compilado com êxito.

## Carregar programa

Após uma compilação bem sucedida, o comando completo pode ser carregado com o programa criado, incluindo a configuração de hardware, como foi já descrito antes nos módulos. 
( )

## Observar os blocos do programa

Para a observação do programa carregado, o bloco desejado deve ter sido aberto. Em seguida a observação pode ser ligada/desligada com um clique sobre o símbolo . 
( Main [OB1]  )

A função solicitada no módulo organizacional "Main [OB1]" "CONTROLE DE VELOCIDADE DO MOTOR" [FC10] pode ser selecionada com um clique no lado do mouse direto para 'abrir e observar', e assim observar o código de programa na função. 
( CONTROLE DE VELOCIDADE DO MOTOR [FC10]  abrir e observar)

## Arquivamento do projeto

Finalmente, ainda pretendemos arquivar o projeto completo. Por favor, selecione no menu  'Projeto' o item 'Arquivar …'. Selecione uma pasta, na qual se quer arquivar o projeto e salve como tipo de dado no 'TIA Portal project archives'. 
( Projeto  "Arquivar  TIA Portal-Arquivos de projeto 032-500_valores_analógicos…. Save (Salvar))

# Lista de verificação

| Nº. | Descrição | Verificado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Compilação bem sucedida e sem mensagem de erro |  |
| 2 | Carregamento bem sucedido e sem mensagem de erro |  |
| 3 | Ligar o sistema (-K0 = 1) Cilindro recolhido / Mensagem de retorno ativada (-B1 = 1) DESLIGA EMERGÊNCIA (-A1 = 1) não ativado Modo de operação AUTOMÁTICO (-S0 = 1) Botão de parada do automático não acionado (-S2 = 1) Acionar brevemente o botão de partida automática (-S1 = 1) Sensor da rampa ocupada ativado (-B4 = 1) em seguida liga o motor da correia-M1 em rotação variável (-Q3 = 1) comuta para ligado e permanece ligado. A velocidade corresponde ao valor nominal de rotação na área +/- 50 rpm |  |
| 4 | Sensor do final da correia ativado (-B7 = 1) -Q3 = 0 (após 2 segundos) |  |
| 5 | Acionar brevemente o botão de parada do automático (-S2 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 6 | Ativar PARADA DE EMERGÊNCIA (-A1 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 7 | Tipo de operação manual (-S0 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 8 | Desligar instalação (-K0 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 9 | Cilindro não recolhido (-B1 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 10 | Projeto arquivado com sucesso |  |

# Exercício

## Definição da tarefa – Exercício

Neste exercício, a função "MONITORAMENTO DE VELOCIDADE_DO MOTOR" [FC11] deve ser apresentada adicionalmente.

O valor real será posto como valor analógico -B8 (o sensor de valor real do motor +/-10V correspondem +/- 50 rpm) à disposição e questionado em uma entrada da função "MONITORAMENTO DE VELOCIDADE_DO MOTOR" [FC11]. O tipo de dado é aqui 16-Bit, número inteiro (Int).

Na função, este valor real de velocidade será normatizado primeiro na área+/-1 como número de ponto flutuante de 32-Bit (real).

O valor real normatizado de velocidade será escalado em voltas por minuto (faixa: +/- 50 rpm) número de ponto flutuante de 32-Bit (Real) e posto à disposição em uma saída.

Os quatro valores limites a seguir podem ser definidos como número de pontos flutuantes de 32-Bit (Real) nas saídas do módulo, para monitorá-las na função:

Velocidade> Velocidade limite de distúrbio máximo

Velocidade> Velocidade limite de aviso máximo

Velocidade < Velocidade limite de aviso min

Velocidade < Velocidade limite de distúrbio min

Se o valor limite for excedido ou não alcançado, assim será atribuído ao Bit de saída correspondente o valor TRUE (1).

Havendo um distúrbio, o circuito de proteção do bloco funcional"MOTOR_AUTO" [FB1] deve ser disparado.

## Esquema de tecnologia

Aqui você pode ver o esquema de tecnologia para a tarefa.

Imagem 3: Esquema de tecnologia

Imagem 4: Painel de comando

## Tabela de atribuição

Os seguintes sinais são necessários como operandos globais para esta tarefa.

| DE | Tipo | Identificação | Integrada | NC/NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E 0.0 | BOOL | -A1 | Aviso PARADA DE EMERGÊNCIA ok | NC |
| E 0.1 | BOOL | -K0 | "Ligar" instalação | NO |
| E 0.2 | BOOL | -S0 | Interruptor de seleção da operação manual (0)/ automática (1) | Manual = 0 Automático =1 |
| E 0.3 | BOOL | -S1 | Botão de início do sistema automático | NO |
| E 0.4 | BOOL | -S2 | Botão de parada do sistema automático | NC |
| E 0.5 | BOOL | -B1 | Sensor do cilindro -M4 recolhido | NO |
| E 1.0 | BOOL | -B4 | Sensor da rampa ocupado | NO |
| E 1.3 | BOOL | -B7 | Sensor para a peça no final da correia | NO |
| EW64 | BOOL | -B8 | Sensor de valor efetivo da rotação do motor +/-10V corresponde a +/- 50 rpm |  |

| DA | Tipo | Identificação | Integrada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 0.2 | BOOL | -Q3 | Motor da correia -M1 em rotação variável |  |
| AW 64 | BOOL | -U1 | Valor de ajuste da rotação do motor em 2 direções +/-10V corresponde a +/- 50 rpm |  |

Legenda referente à lista de atribuições

| DA | Saída digital |
| --- | --- |
| SA | Saída analógica |
| A | Saída |

| DE | Entrada digital |
| --- | --- |
| EA | Entrada analógica |
| E | Entrada |
| NC | Normally Closed (contato de interrupção) |
| NO | Normally Open (contato de estabelecimento) |

## Planejamento

Agora, planeja de modo autônomo a implementação da definição da tarefa.

## Lista de verificação – Exercício

| Nº. | Descrição | Verificado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Compilação bem sucedida e sem mensagem de erro |  |
| 2 | Carregamento bem sucedido e sem mensagem de erro |  |
| 3 | Ligar o sistema (-K0 = 1) Cilindro recolhido / Mensagem de retorno ativada (-B1 = 1) DESLIGA EMERGÊNCIA (-A1 = 1) não ativado Modo de operação AUTOMÁTICO (-S0 = 1) Botão de parada do automático não acionado (-S2 = 1) Acionar brevemente o botão de partida automática (-S1 = 1) Sensor da rampa ocupada ativado (-B4 = 1) em seguida liga o motor da correia-M1 em rotação variável (-Q3 = 1) comuta para ligado e permanece ligado. A velocidade corresponde ao valor nominal de rotação na área +/- 50 rpm |  |
| 4 | Sensor do final da correia ativado (-B7 = 1) -Q3 = 0 (após 2 segundos |  |
| 5 | Acionar brevemente o botão de parada do automático (-S2 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 6 | Ativar PARADA DE EMERGÊNCIA (-A1 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 7 | Tipo de operação manual (-S0 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 8 | Desligar instalação (-K0 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 9 | Cilindro não recolhido (-B1 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 10 | Rotação> Limite de velocidade, distúrbio máx -Q3 = 0 |  |
| 11 | Rotação> Limite de velocidade, distúrbio mín -Q3 = 0 |  |
| 12 | Projeto arquivado com sucesso |  |

# Informação adicional

- Para o treinamento inicial ou aprofundamento, é possível encontrar informações adicionais de orientação, como: Getting Started, vídeos, tutoriais, aplicativos, manuais, guias de programação e testes de software/firmware, no link a seguir:	 

www.siemens.com/sce/s7-1500