7

Lern-/Lehrunterlage

Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) | Ab NX MCD V12/TIA Portal V15.0

siemens.de/sce

DigitalTwin@Education Modul 150-004

Erstellung eines statischen 3D-Modells mithilfe 
des CAD-Systems NX

Passende SCE Trainer Pakete zu dieser Lern-/Lehrunterlage

SIMATIC STEP 7 Software for Training (inkl. PLCSIM Advanced)

- SIMATIC STEP 7 Professional V15.0 - Einzel-Lizenz
Bestellnr.: 6ES7822-1AA05-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V15.0 - 6er Klassenraum-Lizenz 
Bestellnr.: 6ES7822-1BA05-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V15.0 - 6er Upgrade-Lizenz
Bestellnr.: 6ES7822-1AA05-4YE5

- SIMATIC STEP 7 Professional V15.0 - 20er Studenten-Lizenz
Bestellnr.: 6ES7822-1AC05-4YA5

Software SIMATIC WinCC Engineering/Runtime Advanced im TIA Portal

- SIMATIC WinCC Advanced V15.0 - 6er Klassenraum-Lizenz
Bestellnr.: 6AV2102-0AA05-0AS5

- Upgrade SIMATIC WinCC Advanced V15.0 - 6er Klassenraum-Lizenz
Bestellnr.: 6AV2102-4AA05-0AS5

- SIMATIC WinCC Advanced V15.0 - 20er Studenten-Lizenz
Bestellnr.: 6AV2102-0AA05-0AS7

NX V12.0 Educational Bundle (Schulen, Hochschulen, nicht für betriebliche Ausbildungsstätten)

- Ansprechpartner: academics.plm@siemens.com

Weitere Informationen rund um SCE

siemens.de/sce

Verwendungshinweis

Die SCE Lern-/Lehrunterlage für die durchgängige Automatisierungslösung Totally Integrated Automation (TIA) wurde für das Programm “Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)“ speziell zu Ausbildungszwecken für öffentliche Bildungs- und F&E-Einrichtungen erstellt. Siemens übernimmt bezüglich des Inhalts keine Gewähr.

Diese Unterlage darf nur für die Erstausbildung an Siemens Produkten/Systemen verwendet werden. 
D. h. Sie kann ganz oder teilweise kopiert und an die Auszubildenden/Studierenden zur Nutzung im Rahmen deren Ausbildung/Studiums ausgehändigt werden. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage und Mitteilung Ihres Inhalts ist innerhalb öffentlicher Aus- und Weiterbildungsstätten für Zwecke der Ausbildung oder im Rahmen des Studiums gestattet.

Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch Siemens. Alle Anfragen hierzu an 
scesupportfinder.i-ia@siemens.com.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch der Üersetzung sind vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Der Einsatz für Industriekunden-Kurse ist explizit nicht erlaubt. Einer kommerziellen Nutzung der
Unterlagen stimmen wir nicht zu.

Wir danken der HS Darmstadt, besonders Prof. Dr.-Ing. Stephan Simons und Dipl.-Ing. Heiko Webert, und allen weiteren Beteiligten für die Unterstützung bei der Erstellung dieser SCE Lern-/Lehrunterlage.

Inhaltsverzeichnis

1	Zielstellung	10

2	Voraussetzung	10

3	Benötigte Hardware und Software	11

4	Theorie	12

4.1	Statisches 3D-Modell	12

4.2	Modellierung in NX	13

5	Aufgabenstellung	16

6	Planung	16

7	Strukturierte Schritt-für-Schritt-Anleitung	17

7.1	Konstruktion aller Einzelkomponenten für die Sortieranlage	18

7.1.1	Konstruktion des Werkstücks "Cube"	21

7.1.2	Konstruktion des Werkstücks "Cylinder"	27

7.1.3	Konstruktion des Transportbands "ConveyorShort"	30

7.1.4	Konstruktion des Transportbands "ConveyorLong"	36

7.1.5	Konstruktion eines Containers	37

7.1.6	Konstruktion der Basis des Schiebezylinders	42

7.1.7	Konstruktion des Kopfs des Schiebezylinders	49

7.1.8	Konstruktion eines Positionssensors mit Lichtschranke	55

7.1.9	Konstruktion der Begrenzungsschalter für den Schiebezylinder	56

7.2	Zusammenfügen aller Modelle in eine Baugruppe	60

7.2.1	Erstellen einer Baugruppe	61

7.2.2	Einfügen und Positionieren des Transportbands "ConveyorShort"	63

7.2.3	Einfügen und Positionieren des Transportbands "ConveyorLong"	67

7.2.4	Einfügen und Positionieren des Werkstücks "Cube"	68

7.2.5	Einfügen und Positionieren des Werkstücks "Cylinder"	69

7.2.6	Einfügen und Positionieren des Schiebezylinders	70

7.2.7	Einfügen und Positionieren beider Container	75

7.2.8	Einfügen und Positionieren des Lichttasters "Workpieces"	77

7.2.9	Erstellen des Lichttastersystems "Cylinder" durch Einfügen und Positionieren	87

7.2.10	Einfügen und Positionieren des Lichttasters "Cube"	93

7.2.11	Einfügen und Positionieren der Begrenzungsschalter	95

8	Checkliste – Schritt-für-Schritt-Anleitung	100

9	Weiterführende Informationen	101

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Überblick benötigter Soft- und Hardwarekomponenten in diesem Modul	11

Abbildung 2: Standard-Bezugsebenen in NX	13

Abbildung 3: Anwendung "Konstruktion" in NX mit Kennzeichnungen für Erläuterungen der Bereiche im Text	14

Abbildung 4: Unterscheidung von Modellen (links) und Baugruppen (rechts) im Baugruppen-Navigator	15

Abbildung 5: Befehlssuche im NX-Menü, in Orange hinterlegt	17

Abbildung 6: Startseite der Software NX	18

Abbildung 7: Erstellen eines neuen Modells in NX	19

Abbildung 8: Auswahl der Ansicht "Trimetrisch" in NX	20

Abbildung 9: Erstellen einer Skizze in NX – Teil 1	22

Abbildung 10: Erstellen einer Skizze in NX – Teil 2	23

Abbildung 11: Skizzier-Funktionen in NX	23

Abbildung 12: Anfertigung der Skizze für den Würfel - Teil 1	24

Abbildung 13: Anfertigung der Skizze für den Würfel - Teil 2	25

Abbildung 14: Quadrat zu Würfel extrudieren	26

Abbildung 15: Anfertigung der Skizze für den Zylinder – Teil 1	28

Abbildung 16: Anfertigung der Skizze für den Zylinder – Teil 2	29

Abbildung 17: Kreis zu Zylinder extrudieren	30

Abbildung 18: Selektion der X-/Z-Ebene für Transportband	31

Abbildung 19: Orientierung des Koordinatensystems der Skizze anpassen	32

Abbildung 20: Anfertigung der Skizze für ein Transportband	33

Abbildung 21: Rechteck zu Quader extrudieren	33

Abbildung 22: Kantenverrundung des Quaders – Teil 1	34

Abbildung 23: Kantenverrundung des Quaders – Teil 2	35

Abbildung 24: Fertiges 3D-Modell des Transportbands schließen	36

Abbildung 25: Skizze der Außenform des Containers	37

Abbildung 26: Skizze des Innenraums des Containers	38

Abbildung 27: Außenform des Containers konstruieren durch "Extrudieren"	39

Abbildung 28: Innenform des Containers extrudieren	40

Abbildung 29: Innenraum von Außenform des Containers subtrahieren	41

Abbildung 30: Fertiges Container-Modell	42

Abbildung 31: Skizze des Quadrats für die Basis	43

Abbildung 32: Skizze des Kreises als Loch für die Basis	44

Abbildung 33: Quadrat zu Basiskörper des Schiebezylinders extrudieren	45

Abbildung 34: Loch in Basiskörper extrudieren	46

Abbildung 35: Loch durch "Subtrahieren" in Basis einfügen	47

Abbildung 36: Lange Kanten an der Basis abrunden	48

Abbildung 37: Fertiges 3D-Modell der Basis für den Schiebezylinder	49

Abbildung 38: Skizze des Kreises für den Führungszylinder	50

Abbildung 39: Skizze des Quadrats für den Stempel	51

Abbildung 40: Erstellung des Führungszylinders durch Extrudieren	52

Abbildung 41: Konstruktion des Stempels	53

Abbildung 42: Vereinigen des Stempels mit dem Führungszylinder zu einem Bauteil.	54

Abbildung 43: Fertiges 3D-Modell des Kopf-Bauteils des Schiebezylinders	54

Abbildung 44: 3D-Modell der Lichtschranke	55

Abbildung 45: 3D-Modell des Lichtstrahls für die Lichtschranken	55

Abbildung 46: Öffnen des Modells "lightRay" in NX	56

Abbildung 47: Speichern einer Kopie für die Begrenzungsschalter	57

Abbildung 48: Bearbeiten mit der Option Extrudieren für den Begrenzungsschalter	58

Abbildung 49: Anpassen der Höhe des Begrenzungsschalters	59

Abbildung 50: 3D-Modell des Begrenzungsschalters für den Schiebezylinder	59

Abbildung 51: Erstellen einer Baugruppe	61

Abbildung 52: Ausschnitt gängiger Baugruppen-Funktionen in NX	62

Abbildung 53: Modell "conveyorShort" der Baugruppe hinzufügen – Teileauswahl	63

Abbildung 54: Modell "conveyorShort" der Baugruppe hinzufügen – Position und Platzierung	64

Abbildung 55: Modell "conveyorShort" der Baugruppe hinzufügen – Einstellungen	65

Abbildung 56: Erweiterte Optionen für Dialoginhalte standardmäßig anzeigen lassen	66

Abbildung 57: Modell "conveyorLong" in Baugruppe positionieren	67

Abbildung 58: Modell "workpieceCube" auf Transportband positionieren	68

Abbildung 59: Modell "workpieceCylinder" auf Transportband positionieren	69

Abbildung 60: Drehen der Komponente "cylinderLiner" – Achse auswählen	70

Abbildung 61: Drehen der Komponente "cylinderLiner" – Rotationswinkel angeben	71

Abbildung 62: Modell "cylinderLiner" in Baugruppe positionieren	72

Abbildung 63: Modell "cylinderHead" in Baugruppe positionieren	73

Abbildung 64: Modell "container" in Baugruppe positionieren	75

Abbildung 65: Zweites Modell "container" in Baugruppe kopieren und positionieren	76

Abbildung 66: Erstes Modell "lightSensor" in Baugruppe positionieren	77

Abbildung 67: Spiegeln des Lichttasters – Startseite	78

Abbildung 68: Spiegeln des Lichttasters – Komponente auswählen	78

Abbildung 69: Spiegeln des Lichttasters – Spiegelebene auswählen	79

Abbildung 70: Spiegeln des Lichttasters – Bezugsebene einstellen	80

Abbildung 71: Spiegeln des Lichttasters – Namensgebung für neues Modell	81

Abbildung 72: Spiegeln des Lichttasters – Spiegelungstyp vorgeben	82

Abbildung 73: Spiegeln des Lichttasters – Prüfen der Positionierung der gespiegelten Komponente	83

Abbildung 74: Spiegeln des Lichttasters – Überprüfen des neuen Modellnamens	83

Abbildung 75: Hinzufügen des Lichtstrahls für Lichttaster – Rotation auswählen	84

Abbildung 76: Hinzufügen des Lichtstrahls für den Lichttaster – Rotation vorgeben	85

Abbildung 77: Hinzufügen des Lichtstrahls für den Lichttaster – Position festlegen	86

Abbildung 78: Verschieben eines Lichttasters - Selektieren des Modells	87

Abbildung 79: Kopieren des Lichttasters vorbereiten	88

Abbildung 80: Kopieren des Lichttasters an eine neue Position	89

Abbildung 81: Modelle gleichen Typs in Baugruppe entpacken	90

Abbildung 82: Selektion der zu kopierenden Komponenten	91

Abbildung 83: Kopieren und Positionieren des zweiten Lichttasters über den ersten Lichttaster	92

Abbildung 84: Kopieren und Positionieren des Lichttasters "Cube"	93

Abbildung 85: Vollansicht des statischen Modells der Sortieranlage in NX	94

Abbildung 86: Drehen der Komponente "limitSwitchSensor" –  Rotationsachse auswählen	95

Abbildung 87: Drehen der Komponente "limitSwitchSensor" – Rotationswinkel angeben	96

Abbildung 88: Modell "limitSwitchSensor" in Baugruppe positionieren	97

Abbildung 89: Kopieren des Modells "limitSwitchSensor"	98

Abbildung 90: Vollansicht des statischen Modells der Sortieranlage in NX	99

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Checkliste der "Erstellung eines statischen 3D-Modells mithilfe des CAD-Systems NX"	100

Erstellung eines statischen 3D-Modells mithilfe des CAD-Systems NX

# Zielstellung

Nachdem Sie mit den vorhergehenden Modulen die Aspekte der Automatisierungstechnik ausgiebig beleuchten konnten, liegt der Fokus im Nachfolgenden mehr auf der Konstruktion und Erstellung eigener 3D-Modelle.

In diesem Modul sollen Sie mithilfe des CAD-Systems NX der Firma Siemens ein erstes statisches Modell der Sortieranlage vollkommen selbstständig erstellen. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, die grundlegenden Arbeiten und Funktionsweisen von NX kennen zu lernen.

# Voraussetzung

Für dieses Modul werden keine Vorkenntnisse zwingend vorausgesetzt. Für ein besseres Verständnis der folgenden Beschreibung ist es jedoch empfehlenswert, sich mit dem Modell der Sortieranlage bereits beschäftigt zu haben. Nähere Beschreibungen zum Aufbau und der Funktionsweise der Sortieranlage entnehmen Sie bitte insbesondere dem Modul 1 dieser Workshop-Reihe.

# Benötigte Hardware und Software

Für dieses Modul werden folgende Komponenten benötigt:

1	Engineering Station: Voraussetzungen sind Hardware und Betriebssystem (für weitere Informationen: siehe ReadMe/Liesmich auf den TIA Portal Installations-DVDs sowie im NX-Softwarepaket)

2	Software NX mit Erweiterung Mechatronics Concept Designer – ab V12.0

2 NX / MCD

1 Engineering Station

Abbildung 1: Überblick benötigter Soft- und Hardwarekomponenten in diesem Modul

Anhand von Abbildung 1 wird deutlich, dass die Engineering Station die einzige Hardwarekomponente des Systems darstellt. Die restlichen Komponenten basieren aus-schließlich auf Software.

# Theorie

## Statisches 3D-Modell

Zum Erzeugen eines digitalen Zwillings muss als erster, essenzieller Schritt ein passendes 3D-Modell zur Verfügung stehen. Dieses kann dabei sowohl aus dem Design einer künftigen Anlage entstehen oder von einer bereits existierenden Anlage abgeleitet sein, welche künftig erweitert werden soll. Das Modell kann dabei entweder eine komplette Anlage oder nur einzelne Anlagenteile umfassen.

Wie in Modul 1 der DigitalTwin@Education Workshop-Reihe bereits angemerkt, ist der Detaillierungsgrad in dem 3D-Modell von großer Bedeutung bei der Güte eines digitalen Zwillings. Je detaillierter das Modell ausgearbeitet wurde, desto ähnlicher verhält es sich zu einer Anlage in der Realität. Genauso gilt jedoch, dass der Aufwand, sowie die benötigte Rechnerkapazität mit dem Detaillierungsgrad erheblich ansteigt. Vor dem Erstellen des 3D-Modells ist es also wichtig, klare Vorgaben über die abzudeckenden Aufgaben und Funktionen der zu konstruierenden Anlage oder Komponenten zu haben. Nur dadurch ist die realistische Einschätzung des Aufwands möglich.

Bei der reinen Erstellung eines CAD-Modells spricht man von einem statischen 3D-Modell. Statisch bedeutet in diesem Sinn, dass keinerlei dynamische Eigenschaften in dem Modell eingearbeitet wurden. Als dynamische Eigenschaften eines Körpers gelten beispielsweise die Gravitation und das Verhalten beim Einwirken von Kräften. Eine Simulation, wie in den vorhergehenden Modulen vorgenommen, ist mit einem rein statischen 3D-Modell somit nicht möglich. Allerdings bedarf es als Grundlage für die Dynamisierung eines digitalen Modells zuerst immer eines statischen Modells. Daher muss mit diesem auch begonnen werden.

## Modellierung in NX

Die Modellierung von 3D-Modellen in NX basiert auf zwei verschiedenen Formen:

- Modell

- Baugruppe

Ein Modell ist immer eine in sich abgeschlossene Einzelkomponente eines Teil- oder Gesamtsystems. Meist wird beim Entwurf eines Modells zuerst eine 2D-Zeichnung (Sketch) digital erstellt. Diese Zeichnung muss einer Bezugsebene zugeordnet werden. Eine Bezugsebene bezeichnet die Orientierung im dreidimensionalen Raum. Einfache und gängige Ebenen befinden sich zwischen der X- und Y-Achse, der Y- und Z-Achse, sowie der X- und Z-Achse. Diese sind in Abbildung 2 illustriert.

Abbildung 2: Standard-Bezugsebenen in NX

Falls gewünscht, ist es aber ebenso möglich spezifische Bezugsebenen zu definieren, die einer anderen Orientierung folgen. Nach Fertigstellung der zweidimensionalen Zeichnungen werden diese in die entsprechende Ebene eingebettet und durch Formen in einen dreidimensionalen Körper überführt. In NX gibt es eine Vielzahl von Formungsmöglichkeiten, wie das Extrudieren oder das Formen durch Drehen. In diesem Modul werden nur für die Sortieranlage relevanten Funktionen verwendet.

Mehrere Modelle können zu einem Teilsystem, einer Baugruppe, zusammengefügt werden. Das Gesamtsystem entsteht somit aus der Zusammenführung der Baugruppen und eventuell weiterer Modelle. Hierbei ist ebenfalls die Orientierung und Platzierung im dreidimensionalen Raum von Bedeutung. Das daraus resultierende 3D-Modell kann später für die Dynamisierung verwendet werden.

Das Tool NX ist nicht nur ein reines 3D-CAD-System. Stattdessen ermöglicht es den Einsatz unterschiedlicher Anwendungen, vereint in einer Oberfläche. Dazu gehört unter anderem die Anwendung "Konstruktion" und "Mechatronics Concept Designer".

In NX wird die gesamte Modellierung in der Anwendung "Konstruktion" durchgeführt, wie in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 3: Anwendung "Konstruktion" in NX mit Kennzeichnungen für Erläuterungen der Bereiche im Text

Für die Erstellung der Sortieranlage sind im Konstruktionsmodus vier Fenster in Benutzung:

- Im zentralen Bildschirm (siehe Abbildung 3, Bereich 1) befindet sich die dreidimensionale Arbeitsoberfläche. Hier werden alle nötigen Konstruktionsschritte durchgeführt, sowohl im zweidimensionalen als auch im dreidimensionalen Bereich.

- Im linken Teil der Menüleiste (siehe Abbildung 3, Bereich 2) sind alle nötigen Werkzeuge zur Anfertigung von zweidimensionalen Skizzen zu finden.

- Im mittleren Teil der Menüleiste (siehe Abbildung 3, Bereich 3) sind alle Formelemente aufgelistet. Mit diesen ist es einerseits möglich aus zweidimensionalen Skizzen dreidimensionale Modelle zu erstellen. Weiterhin können damit dreidimensionale Modelle noch weiter verformt werden, wie beispielsweise durch Kantenverrundung.

- Die Ressourcenleiste (siehe Abbildung 3, Bereich 4) kann zur Nachverfolgung der getätigten Konstruktionsschritte die Modellhistorie anzeigen. Zum anderen können hier im Fall einer Baugruppe die verschiedenen Einzelkomponenten aufgelistet werden.

Sowohl Modelle, als auch Baugruppen werden in NX als Parts mit der Dateiendung ".prt" abgespeichert. Um bei einer geöffneten Datei einfach unterscheiden zu können, um welche Modellierungsform es sich handelt, sollte man sich bei der Wahl eines Namens auf eine eindeutige Namenskonvention einigen.

Bei Unsicherheit können Sie bei einer geöffneten Datei innerhalb der NX-Anwendung "Konstruktion" in der Ressourcenleiste das Menü "Baugruppen-Navigator"  öffnen. Hier können Sie folgende Unterscheidung erkennen:

- Modelle werden immer mit dem Symbol  hinterlegt. Dieses kann nur aus einem einzigen Teil bestehen (siehe Abbildung 4, linke Seite).

- Baugruppen haben das Symbol . Dieses kann aus mehreren Modellen und Baugruppen zusammengesetzt sein (siehe Abbildung 4, rechte Seite).

Abbildung 4: Unterscheidung von Modellen (links) und Baugruppen (rechts) im Baugruppen-Navigator

# Aufgabenstellung

In diesem Modul sollen Sie das statische 3D-Modell der Sortieranlage eigenständig erstellen, welches Sie bereits in den vorhergehenden Modulen verwendet haben.

Dies umfasst zunächst die Konstruktion diverser Einzelkomponenten der Sortieranlage in NX durch Verwendung verschiedenen Basisfunktionalitäten der Anwendung "Konstruktion". Anschließend sollen die erstellten Einzelkomponenten mit bereitgestellten Modellen zu einer Baugruppe zusammengefügt und richtig positioniert werden.

# Planung

Das statische 3D-Modell setzt von dem CAD-System NX mindestens die Version V12.0 voraus.

Zum Verständnis der zu erstellenden Einzelkomponenten sollten Sie mit der Sortieranlage aus den ersten 3 Modulen dieser Workshop-Reihe vertraut sein. Insbesondere ist bei Unklarheiten der Theorieteil Kapitel 4.2 aus Modul 1 zu Rate zu ziehen.

Für die Namenskonventionen der einzelnen Modelle können Sie weiterhin auf den "Leitfaden Standardisierung" von Siemens zurückgreifen. Diesen finden Sie im Kapitel 9 unter dem angegebenen Link [1].

Die Programmierung der SPS, die Visualisierung, sowie das Erzeugen einer virtuellen SPS zur Simulation ist in diesem Modul nicht notwendig.

# Strukturierte Schritt-für-Schritt-Anleitung

Mit diesem Modul wird das Projekt "150-004_DigitalTwinAtEducation_NX_statModel" bereitgestellt. In diesem Projekt finden Sie zwei Ordner:

- "ComponentsToImport" beinhaltet wichtige Komponenten für Kapitel 7.1.8.

- "fullStatModel" beinhaltet die Lösung zu diesem Modul als Hilfestellung, falls Sie an einem Schritt nicht weiterkommen.

Die vielleicht wichtigste Funktionalität, von der Sie sehr häufig Gebrauch machen sollten, ist die Befehlssuche. Diese befindet sich, wie in Abbildung 5 dargestellt, im oberen rechten Bildschirmteil der NX-Benutzeroberfläche.

Abbildung 5: Befehlssuche im NX-Menü, in Orange hinterlegt

Mit dieser können Sie die komplette Befehlsbibliothek von NX, samt allen dazugehörigen Erweiterungen und Anwendungen durchsuchen. Aus den gefundenen Vorschlägen können Sie sich den passenden Befehl aussuchen. NX zeigt Ihnen dabei auch an, wo Sie den Befehl finden, sodass Sie ihn in Zukunft auch direkt aus dem Menü anwählen können.

WICHTIG: Mit neuen Versionen von NX verändert sich die Oberfläche und die Anordnung verschiedener Befehle in den Menüs. Außerdem kann jeder Benutzer eine benutzerdefinierte Oberfläche erstellen. Während die nachfolgenden Beschreibungen die Standard-Oberfläche von NX12.0 abbilden, kann sich das in Ihrer Version unterscheiden. Sollten Sie daher einen Befehl nicht an den beschriebenen Positionen im Fenster finden, nutzen Sie die Befehlssuche.

Weiterhin sollten Sie beachten, dass diese Beschreibung nur ein Lösungsvorschlag ist. Es gibt unzählige Möglichkeiten in NX 3D-Modelle zu konstruieren. Es wurde versucht hier ein nachvollziehbares Vorgehen zu beschreiben. Selbstverständlich können Sie hier auch verschiedene Möglichkeiten ausprobieren.

Beachten Sie, dass bestimmte Stellen in Form von Abschnitten hervorgehoben sind. Da Laufe dieser Beschreibung häufig auf diese Bereiche verwiesen wird, sollen diese Markierungen als Orientierungshilfe dienen.

## Konstruktion aller Einzelkomponenten für die Sortieranlage

In diesem Kapitel sollen die Einzelkomponenten der Sortieranlage in NX als eigenständige Modelle konstruiert werden.

Um ein Modell zu erstellen, müssen Sie die nachfolgenden drei Schritte durchführen:

- Als Erstes stellen Sie sicher, dass die Software "NX V12.0" installiert und geöffnet ist. Sollte dies nicht der Fall sein, suchen Sie im Startmenü oder auf Ihrem Desktop nach der Anwendung. Nach dem Start der Software sollten Sie auf die Startseite von NX gelangen, wie in Abbildung 6 illustriert.

HINWEIS

Sollten sie eine Oberflächensprache haben, die nicht Ihrer bevorzugten Sprache entspricht, können Sie diese für NX12.0 nur in den Umgebungsvariablen Ihres Betriebssystems abändern. Unter Windows 10 finden Sie diese in Systemsteuerung  System  Erweiterte Systemeinstellungen  Reiter "Erweitert"  Umgebungsvariablen…

Dort finden Sie bei den Systemvariablen den Wert "UGII_Lang". Geben Sie dort Ihre bevorzugte Sprache in englischer Sprache an (z.B. German für Deutsch oder English für Englisch).

Abbildung 6: Startseite der Software NX

Abschnitt: Modell erstellen

- Als Nächstes erstellen Sie ein neues Modell. Betätigen Sie dazu zuerst die Schaltfläche "Neu" (siehe Abbildung 7, Schritt 1). Es öffnet sich nun das Fenster zum Erzeugen von neuen Konstruktionsdaten. Wählen Sie in diesem Fenster den Reiter "Modell" aus (siehe Abbildung 7, Schritt 2). Sie finden nun verschiedene Arten von Modellen, die Sie erzeugen können. Wählen Sie ein einfaches Modell aus (siehe Abbildung 7, Schritt 3). Dieses ist vom Typ "Konstruktion", daher wird sich nach Erstellen des Modells automatisch die NX-Anwendung "Konstruktion" öffnen. Vergeben Sie abschließend noch einen sinnvollen Dateinamen für das Modell, wobei die Dateiendung immer ".prt" lautet, und wählen Sie Ihr gewünschtes Arbeitsverzeichnis aus (siehe Abbildung 7, Schritt 4). Bestätigen Sie mit der Schaltfläche "OK", um das neue Modell zu erstellen (siehe Abbildung 7, Schritt 5).

Abbildung 7: Erstellen eines neuen Modells in NX

- Sie befinden sich nun in der Anwendung "Konstruktion" von NX, wie Sie anhand der Programmüberschrift (siehe Abbildung 8, orange hinterlegt) sehen können. Bevor Sie mit dem Modellieren starten, stellen Sie sicher, dass Sie sich in der trimetrischen Ansicht befinden. Die räumliche Ansicht legt fest, aus welcher Perspektive die Objekte in NX dargestellt werden (beispielsweise von oben, von der Seite, trimetrisch, etc.). Benutzen Sie zum Wechsel der Ansicht am besten, wie am Anfang des Kapitels beschrieben, die Befehlssuche. Wählen Sie die entsprechende Ansicht "Trimetrisch" aus (siehe Abbildung 8).

HINWEIS

Sie können ebenfalls über die Befehlssuche zwischen verschiedenen NX-Anwendungen wechseln.

Beispielsweise könnten Sie über eine Suche nach "Konstruktion" suchen und über die Auswahlliste diese Anwendung starten.

Abbildung 8: Auswahl der Ansicht "Trimetrisch" in NX

### Konstruktion des Werkstücks "Cube"

Mit der Sortieranlage sollen zwei Werkstücke sortiert werden. Eines besitzt die Form eines Würfels. Die Kenndaten des Würfels sollen wie folgt sein:

- Die Seitenlängen sollen jeweils 25 mm betragen.

- Da es sich um einen Würfel handeln soll, sind alle Flächen quadratisch und gleich groß.

- Der Würfel soll als Bezugskoordinatensystem die X-/Y-Ebene verwenden.

Um dieses Modell in NX zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Abschnitt: Skizze erstellen

Skizze in NX erstellen:

Erstellen Sie gemäß der Beschreibung in Kapitel 7.1, "Abschnitt: Modell erstellen" ein neues Modell. Geben Sie ihm den Namen "workpieceCube". Speichern Sie die Datei durch Klicken auf das Speichern-Symbol () oder durch Anwahl des entsprechenden Menüpunkts im Reiter "Datei"  Speichern ab.

Sie starten mit dem Erstellen einer neuen Zeichnung im zweidimensionalen Raum. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche "Skizze", wie in Abbildung 9, Schritt 1 dargestellt. Es erscheint das Fenster "Skizze erstellen". Hier sollten Sie folgende Parameter eingestellt haben:

  - Skizzentyp = Auf Ebene

  - Skizzen-KSYS:

    - Ebenenmethode = Ermittelt

    - Referenz = Horizontal

    - Ursprungsmethode = Punkt angeben

Wählen Sie anschließend im Fenster "KSYS bestimmen" aus (siehe Abbildung 9, Schritt 2). Öffnen Sie die dazugehörige Auswahlliste (siehe Abbildung 9, Schritt 3) und selektieren Sie das Vorgehen "Ermittelt" aus (siehe Abbildung 9, Schritt 4).

Abbildung 9: Erstellen einer Skizze in NX – Teil 1

HINWEIS

Wann immer Sie für einen Befehl Hilfe zum dazugehörigen Befehls-Fenster und den Parametern benötigen, empfiehlt es sich, dieses zu selektieren und durch einen Klick auf die Taste "F1" an das entsprechende Hilfe-Fenster mit Informationen weitergeleitet zu werden.

Beachten Sie, dass Sie zur Benutzung der Hilfe-Funktion über eine Internet-Verbindung verfügen müssen.

Selektieren Sie in der Arbeitsoberfläche die X-/Y-Ebene, wie in Abbildung 10, Schritt 1 angegeben. Diese Ebene sollte sich nun von blau zu orange verfärben. Außerdem erscheint in diesem Fall ein orangener Orientierungspfeil entlang der Z-Achse in positiver Richtung. Damit ist die Ebene für das Anfertigen der Skizze ausgewählt und Sie müssen nur noch im Fenster "Skizze erstellen" mit der Schaltfläche "OK" bestätigen (siehe Abbildung 9, Schritt 5).

Abbildung 10: Erstellen einer Skizze in NX – Teil 2

Sie gelangen nun automatisch in die X/Y-Ansicht und können mit Ihrer Skizze beginnen.

Innerhalb einer Skizze stehen Ihnen diverse Möglichkeiten des Skizzierens zu Verfügung. In Abbildung 11 ist ein Teil davon dargestellt. Über das Auswahlmenü in der Mitte des Fensters können Sie diverse Formen zum Erstellen oder Korrigieren von Zeichnungen auswählen. Links können Sie entweder eine weitere Skizze innerhalb dieser Skizze erstellen, wie in den vorhergehenden Schritten beschrieben, oder die Skizze beenden.

Abbildung 11: Skizzier-Funktionen in NX

- Quadrat skizzieren:

Um einen Würfel erstellen zu können, benötigen Sie zuerst ein Quadrat in der Skizze. Wählen Sie hierzu aus den Skizzier-Funktionen das Rechteck mit dem Symbol  aus.

Es erscheint das Fenster "Rechteck" auf dem Bildschirm. Darin können Sie erkennen, dass es mehrere Möglichkeiten gibt ein Rechteck in NX zu skizzieren. In diesem Fall sollen Sie ein "Rechteck aus 2 Punkten" (siehe Abbildung 12, Schritt 1) mit der Eingabe der "X-/Y-Koordinaten" (siehe Abbildung 12, Schritt 2) zeichnen. Geben Sie als Koordinatenwerte für XC = 0 und für YC = 0 ein, wie in Abbildung 12, Schritt 3 ersichtlich. Beachten Sie, dass Sie Ihre einzelnen Koordinaten-Eingaben mit der Eingabe-Taste bestätigen müssen.

Abbildung 12: Anfertigung der Skizze für den Würfel - Teil 1

Nachdem der erste Punkt des Quadrats gesetzt wurde, muss noch der zweite Punkt in die Skizze mit eingepflegt werden. Geben Sie dafür in die Koordinaten XC = 25 und YC = 25 ein (siehe Abbildung 13, Schritt 1) und bestätigen Sie die Eingaben wie schon zuvor mit Betätigen der Eingabe-Taste. Beachten Sie dabei, dass Sie weiterhin den Eingabemodus "X-/Y-Koordinaten" ausgewählt haben. Sie sollten nun das Quadrat mit den Seitenlängen von 25 mm sehen (siehe Abbildung 13, rechte Seite). Damit ist die Skizze für den Würfel fertig.

Abbildung 13: Anfertigung der Skizze für den Würfel - Teil 2

Zum Abschließen der Skizze betätigen Sie die Schaltfläche "Skizze beenden"  innerhalb der Skizzier-Funktionen von NX (siehe Abbildung 11). Dadurch schließt sich der Skizzeneditor und Sie gelangen wieder in die dreidimensionale Ansicht.

- Quadrat zu Würfel extrudieren:

Um aus dem zweidimensionalen Quadrat einen Würfel zu erstellen, muss das skizzierte Quadrat über die Funktion "Extrudieren" in den dreidimensionalen Raum überführt werden. Klicken Sie hierfür in der Menüleiste für Formelemente auf die Funktion "Extrudieren" (siehe Abbildung 14, Schritt 1). Anschließend erscheint das Fenster "Extrudieren", welches die Parameter für diese Operation festlegt. Klicken Sie in diesem Fenster unter dem Punkt "Schnitt" auf "Skizze definieren oder Kurve auswählen" (siehe Abbildung 14, Schritt 2). Selektieren Sie unter dem Teile-Navigator  in der Modellhistorie Ihre zuvor erstellte Skizze (siehe Abbildung 14, Schritt 3). Sie sollten nun auf der Arbeitsoberfläche das künftige 3D-Modell sehen. Passen Sie, wie in Abbildung 14, Schritt 4 hervorgehoben, die Begrenzungsparameter wie folgt an:

  - Start = Wert mit einem Abstand von 0 mm

  - Ende = Wert mit einem Abstand von 25 mm

- Bestätigen Sie abschließend mit der Schaltfläche "OK" den Vorgang (siehe Abbildung 14, Schritt 5).

Abbildung 14: Quadrat zu Würfel extrudieren

Hiermit haben Sie Ihr erstes 3D-Modell vollkommen eigenständig konstruiert. Wechseln Sie zum Abschluss wieder in die trimetrische Ansicht, wie in Kapitel 7.1, Schritt 3 beschrieben, und speichern Sie Ihr Modell ab. Schließen Sie das Modell über einen Klick auf das "X"-Symbol in der Modell-Selektionsleiste (siehe Abbildung 14, Schritt 6).

### Konstruktion des Werkstücks "Cylinder"

Das zweite Werkstück der Sortieranlage soll ein Zylinder mit folgenden Merkmalen sein:

  - Der Durchmesser des Zylinders soll 30 mm betragen und eine Höhe von 10 mm aufweisen.

  - Der Kreismittelpunkt der Oberfläche ist am Ursprung des Koordinatensystems ausgerichtet.

  - Als Bezugskoordinatensystem soll die X-/Y-Ebene gewählt werden.

- Mit den folgenden Schritten kann dieses 3D-Modells konstruiert werden:

- Skizze in NX erstellen:

Befolgen Sie hierfür genau dieselben Schritte, wie bereits in Kapitel 7.1.1, "Abschnitt: Skizze erstellen" beschrieben. Speichern Sie das Modell jedoch unter dem Namen "workpieceCylinder" ab.

- Kreis skizzieren:

Die Grundfläche eines Zylinders ist ein Kreis. Daher müssen Sie einen solchen in Ihrer Skizze einfügen. Wählen Sie dafür das Kreis-Symbol  im Auswahlmenü der Skizzier-Funktionen aus (siehe Abbildung 15, Schritt 1). Es erscheint ein neues Fenster "Kreis". Dieses bietet mehrere Möglichkeiten, einen Kreis zu skizzieren. Wählen Sie als Kreismethode "Kreis durch Mitte und Durchmesser" aus (siehe Abbildung 15, Schritt 2), aktivieren Sie für den Kreismittelpunkt die Eingabe über den Koordinatenmodus (siehe Abbildung 15, Schritt 3) und geben Sie die Koordinaten XC = 0 und YC = 0 an (siehe Abbildung 15, Schritt 4). Diese müssen Sie durch Betätigen der Eingabe-Taste bestätigen.

Abbildung 15: Anfertigung der Skizze für den Zylinder – Teil 1

Wechseln Sie für die Wahl des Durchmessers auf die Eingabemethode "Parametermodus" und geben Sie einen Wert von 30 mm vor (siehe Abbildung 16, Schritt 1+2). Bestätigen Sie Ihre Eingabe erneut durch Drücken der Eingabetaste. Daraufhin sollten Sie die Skizze Ihres Kreises in der Arbeitsoberfläche sehen. Dies erkennen Sie an der Angabe des Durchmessers, wie in Abbildung 16 auf der rechten Seite dargestellt.

Abbildung 16: Anfertigung der Skizze für den Zylinder – Teil 2

Beenden Sie die Skizze durch Betätigen der Schaltfläche "Skizze beenden"  innerhalb der Skizzier-Funktionen von NX (siehe Abbildung 11). Dadurch wird der Skizzeneditor geschlossen und Sie gelangen wieder in die dreidimensionale Ansicht.

- Kreis zu Zylinder extrudieren:

Für das Generieren eines Zylinders aus einem Kreis wird auch die Funktion "Extrudieren" verwendet. Der Arbeitsablauf ist dabei identisch mit dem Würfel aus Kapitel 7.1.1 (siehe Abbildung 17, Schritte 1-5), jedoch sollte hier für den Endabstand ein Wert von 10 mm angegeben werden (siehe Abbildung 17, Schritt 4).

Abbildung 17: Kreis zu Zylinder extrudieren

Damit ist die Konstruktion des 3D-Modells für das Werkstück "Cylinder" abgeschlossen. Wechseln Sie zurück in die trimetrische Ansicht, wie in Kapitel 7.1, Schritt 3 erläutert, speichern Sie Ihr Modell ab und schließen Sie das Modell über die Modell-Selektionsleiste (siehe Abbildung 17, Schritt 6).

### Konstruktion des Transportbands "ConveyorShort"

Zum Transportieren der Werkstücke in den Sortierprozess werden Transportbänder benötigt. In diesem Kapitel sollen Sie das erste, kürzere Transportband "ConveyorShort" erstellen. Dieses wird die Werkstücke, welche Sie in den Kapiteln 7.1.1 und 7.1.2 konstruiert haben, zum Sortierprozess befördern. Bei "ConveyorShort" handelt es sich um einen Körper mit folgenden Eigenschaften:

- Das Transportband hat eine Länge von 150 mm, bei einer Breite von 65 mm und einer Höhe von 10 mm.

- Die Kanten an beiden Enden der Transportfläche sind mit einem Radius von 5 mm gerundet.

Ein Vorgehen zum Erstellen dieser Transportfläche wird im Folgenden beschrieben:

Skizze in NX erstellen:

Das prinzipielle Vorgehen beim Erstellen dieser Skizze ist sehr ähnlich zu den Beschreibungen in Kapitel 7.1.1, "Abschnitt: Skizze erstellen". Diese Skizze soll jedoch in der X-/Z-Ebene durchgeführt werden, da Sie zunächst die senkrecht stehende Seite des Transportbands skizzieren sollen. Bewegen Sie hierfür bei der Auswahl eines Koordinatensystems Ihre Maus in der Arbeitsoberfläche in die X-/Z-Ebene des Bezugs-koordinatensystems (siehe Abbildung 19, Schritt 1). Sie können erkennen, dass neben dem Bezugskoordinatensystem des Modells ein neues Koordinatensystem mit einer anderen Orientierung angezeigt wird. Eine Ebene liegt immer auf der X- und Y-Achse des dazugehörigen Koordinatensystems, senkrecht darauf verläuft die Z-Achse. Abbildung 18 zeigt auf der rechten Seite das neue Koordinatensystem der X-/Z-Achse. Selektieren Sie diese Fläche mit einem Klick, um diese Ebene für die Skizze auszuwählen.

Abbildung 18: Selektion der X-/Z-Ebene für Transportband

Sie sollten eine Verfärbung der Ebene von blau zu orange feststellen. Weiterhin sollten Sie erkennen, dass die Orientierung der Zeichnung (durch den orangenen Pfeil entlang der blauen Z-Achse dargestellt), bemessen an dem vorgegebenen Bezugskoordinatensystem, in negativer Y-Richtung verläuft. Um die Skizze in positive Y-Richtung zu orientieren, müssen Sie einen Doppelklick auf den orangenen Pfeil in der Arbeitsoberfläche ausführen (siehe Abbildung 19, Schritt 1). Sie erkennen anschließend den veränderten Verlauf der neuen Z-Achse in positiver Y-Richtung. Damit ist die Skizze richtig konfiguriert und Sie können mit einem Klick auf die Schaltfläche "OK" die Skizze erstellen.

Abbildung 19: Orientierung des Koordinatensystems der Skizze anpassen

- Rechteck skizzieren:

Verfahren Sie hier wie in Kapitel 7.1.1 angegeben. Allerdings ist, da Sie hierbei die Seite des Transportbands skizzieren sollen, gemäß den Kennwerten ein Rechteck mit den Maßen 65x10 mm zu erstellen. Anhand von Abbildung 20 können Sie erkennen, dass der YC-Wert bei "-10" liegt. Das negative Vorzeichen ist aufgrund der vertauschten Orientierung der Zeichnung beim Erstellen der Skizze im vorherigen Schritt notwendig. Beenden Sie die Skizze, wenn Sie die Zeichnung fertiggestellt haben.

Abbildung 20: Anfertigung der Skizze für ein Transportband

Rechteck zu Quader extrudieren:

Das Transportband soll eine Länge von 150 mm besitzen. Mit der Funktion "Extrudieren", wie bereits in Kapitel 7.1.1 erläutert, können Sie nun aus dem Rechteck einen Quader erstellen (siehe Abbildung 21).

Abbildung 21: Rechteck zu Quader extrudieren

Kanten des Quaders verrunden:

Um das Bild des Körpers an ein reales Transportband anzugleichen, sollen Sie abschließend die vorderen und hinteren Kanten des Quaders verrunden. Wechseln Sie hierfür von der trimetrischen Ansicht in die "Vorne"-Sicht , wie in Abbildung 22, Schritt 1 gezeigt. Sollten Sie dieses Menü nicht finden, behelfen Sie sich mit der Befehlssuche aus Kapitel 7.1. Durch einen Klick auf das Formelement "Kantenverrundung" (siehe Abbildung 22, Schritt 2) öffnet sich das entsprechende Parameter-Fenster. Belassen Sie den Durchgang auf "G1 (Tangente)", klicken Sie auf den Befehl "Kante auswählen" und wählen Sie nacheinander die vorderen Kanten des Körpers, oben und unten, aus (siehe Abbildung 22, Schritt 3).

Abbildung 22: Kantenverrundung des Quaders – Teil 1

Sie sollten nun in der Arbeitsoberfläche die Anfangs- und Endpunkte der Verrundungen an beiden Seiten des Körpers sehen (siehe Abbildung 23). Dies können Sie auch an dem Klammerausdruck in der Zeile "Kante auswählen" erkennen, welcher in diesem Fall den Wert "(2)" angenommen hat. Dies steht für beide Kanten. Wählen Sie als Form "Kreisförmig" und als Radius 5 mm aus, wie in Abbildung 23, Schritt 1 angegeben. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit "OK" (siehe Abbildung 23, Schritt 2).

Abbildung 23: Kantenverrundung des Quaders – Teil 2

Für die beiden hinteren Kanten gehen Sie genauso vor. Vorher müssen Sie jedoch Ihre Ansicht auf die "Rückwärts"-Sicht  ändern. Diese Funktion finden Sie in demselben Untermenü, in der Sie bereits die "Vorne"-Sicht ausgewählt haben. Sie können selbstverständlich auch in der Befehlssuche danach suchen.

Damit ist die Konstruktion der Transportfläche abgeschlossen. Wechseln Sie abschließend wieder in die trimetrische Ansicht, speichern und schließen Sie das Modell (siehe 
Abbildung 24).

Abbildung 24: Fertiges 3D-Modell des Transportbands schließen

### Konstruktion des Transportbands "ConveyorLong"

Das zweite Transportband "ConveyorLong" ist nötig zum Weiterleiten der Werkstücke in den Sortierprozess. "ConveyorLong" besitzt folgende Parameter:

- Das Transportband hat eine Länge von 390 mm, bei einer Breite von 65 mm und einer Höhe von 10 mm.

- Die Kanten an beiden Enden der Transportfläche sind mit einem Radius von 5 mm gerundet.

Sie können erkennen, dass sich die Daten weitestgehend mit dem Transportband "ConveyorShort" decken. Einzig die Länge des Transportbands muss angepasst werden.

Verfahren Sie hier beim Konstruieren, wie in Kapitel 7.1.3 erläutert. Geben Sie beim Erstellen des Modells jedoch den Dateinamen "conveyorLong" an. Beim Extrudieren müssen Sie jetzt die neue Länge von 390 mm berücksichtigen.

### Konstruktion eines Containers

Zum Aussortieren der Werkstücke werden Behälter zur Aufnahme der Teile benötigt. Dies wird in dem 3D-Modell durch Container mit folgenden Kennwerten realisiert:

- Die Basisfläche ist quadratisch mit einer Seitenlänge von 65 mm.

- Der Container hat eine Höhe von 80 mm.

- Die Wandstärke des Containers beträgt 1,5 mm.

Diesen Container können Sie als Modell konstruieren, in dem Sie zwei Quader erstellen, wobei einer die Außenform und ein weiterer die Innenform darstellt. Diese beiden Quader müssen dann voneinander subtrahiert werden, um den Container zu formen. Dies funktioniert folgendermaßen:

Skizze für erstes Quadrat erstellen:

Erstellen Sie eine Skizze, gemäß Kapitel 7.1.1, "Abschnitt: Skizze erstellen". Speichern Sie das Modell unter dem Dateinamen "container".

- Erstes Quadrat für Container skizzieren:

- Zum Konstruieren des Containers werden zwei Quadrate benötigt.

Das erste Quadrat bildet die Außenform des Containers. Erstellen Sie dazu ein Quadrat mit den Maßen 65 mm, beginnend vom Ursprung aus. Das Vorgehen ist mit den Erläuterungen in Kapitel 7.1.1 gleich, nur das hier andere Maße zum Tragen kommen. Das Resultat der Skizze ist in Abbildung 25 ersichtlich. Beenden Sie anschließend die Skizze.

Abbildung 25: Skizze der Außenform des Containers

Skizze für zweites Quadrat erstellen:

Erstellen Sie eine weitere Skizze in demselben Modell, gemäß Kapitel 7.1.1, "Abschnitt: Skizze erstellen".

- Zweites Quadrat für Container skizzieren:

Das zweite Quadrat soll den Innenraum des Containers bestimmen. Die Positionierung des Quadrats bestimmt später die Dicke der Wände des Containers. Erstellen Sie hierfür ein Quadrat mit der Seitenlänge 62 mm. Verwenden Sie die Methode, welche Sie bereits für das erste Quadrat des Containers angewandt haben, ändern Sie jedoch die Koordinaten der Punkte (siehe Abbildung 26):

  - Punkt 1 soll nicht im Ursprung liegen, sondern bei XC = 1.5 und YC = 1.5.

  - Punkt 2 wird an den Koordinaten XC = 63.5 und YC = 63.5 festgemacht.

- Schließen Sie nun auch diese Skizze.

Abbildung 26: Skizze des Innenraums des Containers

HINWEIS

NX verwendet ein internationales Zahlenmaß. Deswegen werden Kommazahlen durch einen Punkt getrennt (z. B. 1.5 mm) und nicht durch ein Komma (z. B. 1,5 mm).

Dieser Umstand lässt sich derzeit nur durch Abändern der Systemkonfigurationen des Betriebssystems ändern, was jedoch nicht empfohlen wird.

Äußeres Quadrat extrudieren:

Sie sollten nun beide skizzierten Quadrate in der Arbeitsoberfläche sehen. Wechseln Sie zunächst zurück in die trimetrische Ansicht. Beginnen Sie mit dem Überführen des ersten Quadrates in einen dreidimensionalen Quader. Dieses soll die Außenform des Containers abbilden. Verwenden Sie für die Realisierung erneut den Befehl "Extrudieren" (siehe Abbildung 27, Schritt 1). Klicken Sie in dem Fenster "Extrudieren" auf die Schaltfläche "Skizze definieren oder Kurve auswählen" (siehe Abbildung 27, Schritt 2). Wechseln Sie in der Ressourcenleiste auf den Teile-Navigator und selektieren Sie die Skizze "Skizze (1) "SKETCH_000" " (siehe Abbildung 27, Schritt 3). Wählen Sie in dem Untermenü Begrenzungen als Startwert einen Abstand von 0 mm und als Endwert einen Abstand von 80 mm aus (siehe Abbildung 27, Schritt 4). Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der Schaltfläche "OK" (siehe Abbildung 27, Schritt 5). Damit haben Sie die Außenform des Containers generiert.

Abbildung 27: Außenform des Containers konstruieren durch "Extrudieren"

Inneres Quadrat extrudieren und von Außenform subtrahieren:

Nun muss allerdings noch der Innenraum des Containers erstellt werden. Innerhalb eines CAD-Systems ist es nicht nur möglich einzelne Formen zu konstruieren, sondern diese auch miteinander zu verknüpfen. In diesem Fall soll ein innerer Quader erstellt und von der Außenform des Containers abgezogen werden. Wählen Sie zunächst erneut den Befehl "Extrudieren" aus (siehe Abbildung 28, Schritt 1). Klicken Sie, wie in Abbildung 28, Schritt 2 angegeben auf die Fläche "Skizze definieren oder Kurve auswählen" und selektieren Sie im Teile-Navigator dieses Mal die Skizze mit dem inneren Quadrat "Skizze (2) "SKETCH_001" " (siehe Abbildung 28, Schritt 3). Legen Sie im Reiter "Begrenzung" als Startwert einen Abstand von 1.5 mm, damit die Wandstärke des Bodens später 1.5 mm beträgt, und als Endwert einen Abstand von 80 mm fest (siehe Abbildung 28, Schritt 4).

Abbildung 28: Innenform des Containers extrudieren

Zum Subtrahieren eines Körpers von einem anderen, navigieren Sie im Fenster "Extrudieren" nach unten zu dem Abschnitt "Boolesche Operationen". Wählen Sie als boolesche Operation die Möglichkeit "Subtrahieren" aus (siehe Abbildung 29, Schritt 1). Klicken Sie anschließend auf die Fläche "Körper auswählen" (siehe Abbildung 29, Schritt 2) und selektieren Sie die extrudierte Außenform des Containers aus dem Teile-Navigator. In diesem Modell ist diese unter dem Namen "Extrudieren (3)" zu finden, wie in Abbildung 29, Schritt 3 dargestellt. Sie können nun anhand der Arbeitsoberfläche erkennen, wie sich die Subtraktion auf den Gesamtkörper auswirkt. Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch einen Klick auf "OK" (siehe Abbildung 29, Schritt 4).

Abbildung 29: Innenraum von Außenform des Containers subtrahieren

HINWEIS

Die meisten formgebenden Befehle in NX besitzen neben der Schaltfläche "<OK>" auch die Schaltfläche "Anwenden".

- Mit einen Klick auf "<OK>" werden die letzten Einstellungen übernommen und das entsprechende Befehlsfenster wird daraufhin geschlossen.

- Mit einem Klick auf "Anwenden" werden die letzten Einstellungen übernommen. Das Fenster bleibt dabei geöffnet.

Somit haben Sie den Container fertig konstruiert. Er sollte dieselbe Form haben, wie in 
Abbildung 30 dargestellt. Wechseln Sie, wie bereits in den vorherigen Modellen vorgenommen, zum Abschluss in die trimetrische Ansicht. Speichern und schließen Sie das Modell.

Abbildung 30: Fertiges Container-Modell

### Konstruktion der Basis des Schiebezylinders

Der Schiebezylinder besteht aus zwei Komponenten. Der festen Basis und dem Kopf zum Ausschieben von Werkstücken. In diesem Kapitel sollen Sie die Basis des Schiebezylinders konstruieren. Dabei sollen folgende Kenndaten eingehalten werden:

- Die Basis besitzt eine quadratische Grundfläche mit einer Seitenlänge von 25 mm und hat eine Gesamthöhe von 90 mm.

- In dem Körper ist mittig ein Loch mit einem Durchmesser von 10 mm eingelassen, welches 80 mm in den Körper hineinragt. In diesem Loch soll später der Kopf vom Schiebezylinder geführt werden, welcher in Kapitel 7.1.7 konstruiert wird.

- Die Außenkanten der Basis sollen abgerundet werden.

Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie dieses Modell konstruieren können:

Skizze für Basisfläche des Schiebezylinders in NX erstellen:

Legen Sie ein neues Modell an, wie bereits in Kapitel 7.1.1, "Abschnitt: Skizze erstellen"  beschrieben. Speichern Sie das Modell jedoch unter dem Namen "cylinderLiner" ab.

- Quadrat für Basisfläche skizzieren:

Das Skizzieren der quadratischen Basisfläche verläuft ähnlich zu dem Vorgehen, welches in Kapitel 7.1.1 erläutert wurde. Jedoch sollen die Punkte nun anders positioniert werden:

  - Punkt 1 soll sowohl bei XC, als auch bei YC den Wert "-12.5 mm" erhalten.

  - Punkt 2 soll bei XC und YC einen Wert von "+12.5 mm" bekommen.

- Daraus sollte sich eine Skizze ergeben, wie in Abbildung 31 illustriert. Beenden Sie anschießend die Skizze.

Abbildung 31: Skizze des Quadrats für die Basis

- Skizze für Loch in Basis erstellen:

Erstellen Sie nun eine neue Skizze in demselben Modell, wie es bereits in Kapitel 7.1.5 vorgenommen wurde.

Kreis für Loch in Basis erstellen:

Da das Loch der Fläche eines Zylinders entspricht, folgen Sie dem Vorgehen, wie bereits in Kapitel 7.1.2 angegeben. Der Kreis soll hierbei einen Durchmesser von 10 mm haben. Ihre Skizze sollte sich nun mit Abbildung 32 decken. Beenden Sie im Anschluss die Skizze.

Abbildung 32: Skizze des Kreises als Loch für die Basis

Basis für Schiebezylinder extrudieren:

Erzeugen Sie nun aus Ihrer vorhergehenden Skizze einen 3D-Körper für die Basis des Schiebezylinders. Öffnen Sie hierfür den Befehl "Extrudieren" (siehe Abbildung 33, Schritt 1). Selektieren Sie bei der Definition der Skizze im Teile-Navigator die erste Skizze mit dem Namen "Skizze (1) "SKETCH_000" " (siehe Abbildung 33, Schritt 2+3). Der Startwert soll einen Abstand von 0 mm und der Endwert einen Abstand von 90 mm (siehe Abbildung 33, Schritt 4) haben. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Betätigen der "OK"-Schaltfläche, wie in Abbildung 33, Schritt 5 angegeben.

Abbildung 33: Quadrat zu Basiskörper des Schiebezylinders extrudieren

Loch in Basis des Schiebezylinders durch Extrudieren und Subtraktion einfügen:

Nach einem sehr ähnlichen Prinzip zu Kapitel 7.1.5 soll ebenso ein Loch in den Basiskörper des Schiebezylinders eingebracht werden. Führen Sie den Befehl "Extrudieren" aus (siehe Abbildung 34, Schritt 1) und selektieren Sie als Skizze den Kreis. Dieser findet sich in der Skizze namens "Skizze (2) "SKETCH_001" " (siehe Abbildung 34, Schritt 2+3). Aufgrund dessen, dass das Loch laut Kenndaten nur um 80 mm hineinragen soll, ist ein Startwert mit einem Abstand von 10 mm und ein Endwert mit einem Abstand von 90 mm anzugeben (siehe Abbildung 34, Schritt 4).

Abbildung 34: Loch in Basiskörper extrudieren

Gehen Sie im Befehlsfenster "Extrudieren" nach unten zu dem Abschnitt "Boolesche Operation". Selektieren Sie die boolesche Operation "Subtrahieren", um den Zylinderkörper von der Basis abzuziehen (siehe Abbildung 35, Schritt 1). Wählen Sie als Körper den extrudierten Basiskörper aus. In der Modellhistorie lautet der Name des Körpers erneut "Extrudieren (3)" (siehe Abbildung 35, Schritt 2+3). Bestätigen Sie die Operationen durch Betätigen der Schaltfläche "OK" (siehe Abbildung 35, Schritt 4).

Abbildung 35: Loch durch "Subtrahieren" in Basis einfügen

Lange Kanten der Basis des Schiebezylinders verrunden:

Ähnlich wie bei den beiden Transportbändern sollen die langen Kanten der Basis gerundet werden. Wechseln Sie dazu zunächst die Ansicht auf die "Vorne"-Sicht , wie bereits in Kapitel 7.1.3 beschrieben. Andernfalls können Sie auch die Befehlssuche dafür verwenden. Öffnen Sie den Befehl "Kantenverrundung" (siehe Abbildung 36, Schritt 1) und selektieren Sie die beiden langen Kanten, welche in der Arbeitsoberfläche zu sehen sind (siehe Abbildung 36, Schritt 2). Belassen Sie die Form bei "Kreisförmig" und geben Sie einen Radius von 5 mm an (siehe Abbildung 36, Schritt 3). Bestätigen Sie anschließend Ihre Eingaben mit "OK" (siehe Abbildung 36, Schritt 4).

Abbildung 36: Lange Kanten an der Basis abrunden

Wiederholen Sie diesen Schritt mit der Rückseite der Basis. Wechseln Sie dazu von der "Vorne"-Sicht in die "Rückwärts"-Sicht  und befolgen Sie dieselben Anweisungen, wie oben genannt.

Damit ist die Konstruktion der Basis für den Schiebezylinder abgeschlossen. Das fertige Modell können Sie in Abbildung 37 erkennen. Aktivieren Sie die trimetrische Ansicht, speichern Sie dieses Modell und schließen Sie es zum Schluss.

Abbildung 37: Fertiges 3D-Modell der Basis für den Schiebezylinder

### Konstruktion des Kopfs des Schiebezylinders

Als zweiter Teil für den Schiebezylinder ist der Kopf bzw. Stempel notwendig. Dieser wird später die Werkstücke "Cylinder" ausschieben. Bei der Konstruktion des 3D-Modells sind die folgenden Daten zu beachten:

- Der Führungszylinder hat eine Länge von 92 mm und einen Durchmesser von 10 mm, damit dieser in das Loch der Basis des Schiebezylinders genau hineinpasst.

- Der Kopf des Schiebezylinders hat eine quadratische Fläche mit einer Seitenlänge von 25 mm. Die Dicke des Kopfs beträgt 5 mm.

- Der Kopf bzw. der Stempel ist rechtwinklig an der Spitze des Führungszylinders angebracht.

Zum Erstellen dieses 3D-Modells können Sie wie folgt vorgehen:

Skizze für Führungszylinder in NX erstellen:

Erstellen Sie gemäß dem Kapitel 7.1.1, "Abschnitt: Skizze erstellen" ein neues Modell und speichern Sie es unter dem Namen "cylinderHead" ab.

Kreis für Führungszylinder skizzieren:

Verfahren Sie beim Erstellen des Kreis-Skizze, wie bereits in Kapitel 7.1.2 angegeben. Beachten Sie hierbei, dass der Kreis einen Durchmesser von 10 mm haben soll, da dieser in die Basis des Schiebezylinders passen soll. Beenden Sie schließlich die Skizze.

- Ihre Skizze sollte nun so aussehen, wie in Abbildung 38 dargestellt.

Abbildung 38: Skizze des Kreises für den Führungszylinder

Skizze für Stempel in NX erstellen:

Legen Sie eine zweite Skizze im selben Modell an. Der Ablauf gleicht den Erläuterungen aus Kapitel 7.1.5.

- Quadrat für Stempel skizzieren:

Beim Zeichnen des Quadrats in dieser Skizze können Sie sich an Kapitel 7.1.6 orientieren. Die Punkte sollen genau wie bei der Basis gesetzt werden.

  - Punkt 1 soll beim XC-, als auch beim YC-Wert -12.5 mm besitzen.

  - Punkt 2 soll bei XC und YC einen Wert von +12.5 mm erhalten.

- Daraus ergibt sich ein Quadrat der Seitenlänge 25 mm mit dem Mittelpunkt in der Mitte des in der vorherigen Skizze erstellten Kreises (siehe Abbildung 39).

Abbildung 39: Skizze des Quadrats für den Stempel

Führungszylinder erstellen durch Extrudieren:

Erstellen Sie als ersten 3D-Körper dieses Modells den Führungszylinder für den Kopf des Schiebezylinders. Öffnen Sie dazu das Befehlsfenster "Extrudieren" (siehe Abbildung 40, Schritt 1) und selektieren Sie bei der Definition der Skizze, wie bereits in Kapitel 7.1.5 beschrieben, im Teile-Navigator die erste Skizze mit dem Kreis. Diese besitzt hier den Namen "Skizze (1) "SKETCH_000" " (siehe Abbildung 40, Schritt 2+3). Geben Sie als Startwert einen Abstand von 0 mm und als Endwert einen Abstand von 92 mm an (siehe Abbildung 40, Schritt 4). Bestätigen Sie Ihre Angaben durch Klicken auf die Schaltfläche "OK" (siehe Abbildung 40, Schritt 5).

Abbildung 40: Erstellung des Führungszylinders durch Extrudieren

Konstruktion des Stempels und Vereinigen beider Körper:

Bei der Konstruktion des Stempels benötigen Sie ebenfalls die Funktion "Extrudieren" (siehe Abbildung 41, Schritt 1). Wählen Sie aber in diesem Fall Ihre zweite Skizze mit dem Quadrat aus, welche den Namen "Skizze (2) "SKETCH_001" " trägt, wie in Schritt 2 und 3 aus Abbildung 41 illustriert. Da der Stempel am oberen Ende des Führungszylinders angebracht werden soll, geben Sie als Startwert einen Abstand von 92 mm an. Für eine Dicke von 5 mm müssen Sie beim Endwert einen Abstand von 97 mm definieren. Dies ist in Schritt 4 in Abbildung 41 dargestellt.

Abbildung 41: Konstruktion des Stempels

Um ein gesamtes Bauteil aus beiden Körpern zu erstellen, gehen Sie im Fenster "Extrudieren", wie schon in Kapitel 7.1.5 beschrieben, zu dem Abschnitt "Boolesche Operation". Wählen Sie nun hier anstelle der Subtraktion die Option "Vereinigen" (siehe Abbildung 42, Schritt 1) und wählen Sie als Körper den bereits extrudierten Führungszylinder (siehe Abbildung 42, Schritt 2+3) aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "OK" (siehe Abbildung 42, Schritt 4).

Abbildung 42: Vereinigen des Stempels mit dem Führungszylinder zu einem Bauteil.

Die Konstruktion des Schiebezylinder-Kopfs ist damit fertiggestellt und sollte einen Gesamtkörper, wie in Abbildung 43, als Ergebnis darstellen. Wechseln Sie zurück in die trimetrische Ansicht, speichern Sie das Modell und schließen Sie es.

Abbildung 43: Fertiges 3D-Modell des Kopf-Bauteils des Schiebezylinders

### Konstruktion eines Positionssensors mit Lichtschranke

Zur Erkennung der verschiedenen Werkstücke werden in der Sortieranlage Lichtschranken verwendet. Zwei verschiedene 3D-Modelle kommen dafür zum Einsatz:

- Eine Lichtschranke (siehe Abbildung 44)

Abbildung 44: 3D-Modell der Lichtschranke

- Ein Lichtstrahl, welcher zwischen den zwei Lichtschranken eingefügt werden soll (siehe Abbildung 45)

Abbildung 45: 3D-Modell des Lichtstrahls für die Lichtschranken

Diese beiden Modelle werden Ihnen zur Verfügung gestellt, sodass Sie diese nicht mehr eigenhändig konstruieren müssen. Kopieren Sie entsprechend der einleitenden Instruktionen aus Kapitel 7 die Dateien "lightSensor.prt" und "lightRay.prt" aus dem Ordner "Components ToImport" in Ihr eigenes Arbeitsverzeichnis zu den vorher von Ihnen erstellten Modellen. Über die Modellhistorie in dem Teile-Navigator der Modelle können Sie bei Bedarf den zugrundeliegenden Konstruktionsprozess nachvollziehen.

Damit sind alle 3D-Modelle für die Sortieranlage vorhanden und Sie können im Folgenden mit der Erstellung einer Baugruppe fortfahren.

### Konstruktion der Begrenzungsschalter für den Schiebezylinder

Zum Erkennen der Position des Schiebezylinders sollen zwei Begrenzungsschalter in der Basis eingefügt werden. Diese signalisieren, ob der Kopf des Schiebezylinders vollständig eingefahren oder vollständig ausgefahren ist. Als Grundmodell soll der Lichtstrahl aus Kapitel 7.1.8 dienen. Bei den Begrenzungsschaltern muss der Lichtstrahl jedoch andere Abmaße bekommen.

Gehen Sie dafür wie folgt vor:

Öffnen Sie den Lichtstrahl in NX. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche "Öffnen" in der Menüleiste "Startseite" (siehe Abbildung 46, Schritt 1). Navigieren Sie in Ihr Arbeitsverzeichnis und selektieren Sie die Datei "lightRay.prt", welche Ihr Modell von dem Lichtstrahl enthält (siehe Abbildung 46, Schritt 2). Beachten Sie, dass Sie die Option "Teilweise geladen" auswählen, um nur das Modell mit den relevanten Zeichnungen zu öffnen (siehe Abbildung 46, Schritt 3). Bestätigen Sie abschließend Ihre Auswahl mit "OK" (siehe Abbildung 46, Schritt 4).

Abbildung 46: Öffnen des Modells "lightRay" in NX

Speichern Sie nun das Modell als Kopie für die Begrenzungsschalter ab. Klicken Sie dafür im Menü "Datei" (siehe Abbildung 47, Schritt 1) im Untermenü "Speichern" auf die Schaltfläche "Speichern unter". Navigieren Sie in Ihr Arbeitsverzeichnis und speichern Sie die Kopie unter dem Namen "limitSwitchSensor" ab (siehe Abbildung 47, Schritt 2). Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit einem Klick auf die Schaltfläche "OK", wie in Abbildung 47, Schritt 3 dargestellt.

Abbildung 47: Speichern einer Kopie für die Begrenzungsschalter

Das Modell soll nun angepasst werden, indem die Höhe des Lichtstrahls verkürzt wird. Hierzu müssen Sie im Teile-Navigator den Modellierungsschritt "Extrudieren" mit einem Rechtsklick auswählen (siehe Abbildung 48, Schritt 1). Wählen Sie nun in den Einstellungen die Option "Parameter bearbeiten" (siehe Abbildung 48, Schritt 2) per Linksklick aus.

Abbildung 48: Bearbeiten mit der Option Extrudieren für den Begrenzungsschalter

Passen Sie nun die Höhe mit Hilfe des Parameters "Abstand" auf 8 mm an, wie in 
Abbildung 49, Schritt 1 dargestellt. Bestätigen Sie dies mit einem Klick auf die Schaltfläche "OK" (siehe Abbildung 49, Schritt 2).

Abbildung 49: Anpassen der Höhe des Begrenzungsschalters

Die Konstruktion des Begrenzungsschalters für den Schiebezylinder ist damit, wie in 
Abbildung 50 abgebildet, fertiggestellt. Wechseln Sie zurück in die trimetrische Ansicht, speichern Sie das Modell und schließen Sie es.

Abbildung 50: 3D-Modell des Begrenzungsschalters für den Schiebezylinder

Damit sind alle 3D-Modelle für die Sortieranlage vorhanden und Sie können im Folgenden mit der Erstellung einer Baugruppe fortfahren.

## Zusammenfügen aller Modelle in eine Baugruppe

Das Erstellen der statischen Einzelmodelle haben Sie mit Kapitel 7.1 abgeschlossen. Anschließend gilt es alle Einzelmodelle in ein Gesamtmodell zu überführen. Dafür werden in NX "Baugruppen" verwendet. In einer Baugruppe können Komponenten eingefügt und positioniert werden. Mit diesem Kapitel sollen Sie die Sortieranlage aus Ihren zuvor angefertigten Modellen erstellen.

Beachten Sie, dass zur Vereinfachung die Koordinaten für das Positionieren der Modelle in diesem Model vorgegeben ist, sodass die Komponenten am Ende die komplette Sortieranlage ergeben. In anderen Baugruppe, die Sie selbst erstellen, müssen Sie die Orientierung und Position eigens bestimmen und entsprechend anordnen.

### Erstellen einer Baugruppe

Dazu müssen Sie zuerst eine Baugruppe erstellen. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

Öffnen Sie, sofern noch nicht geschehen, die Software "NX V12.0" und warten Sie bis der Startbildschirm, wie in Abbildung 6 dargestellt, erscheint. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu" (siehe Abbildung 51, Schritt 1) und navigieren Sie in dem neuen Fenster in den Reiter "Modell" (siehe Abbildung 51, Schritt 2). Wählen Sie in diesem Bereich aber kein Modell mehr aus, sondern eine "Baugruppe", wie in Abbildung 51, Schritt 3 dargestellt. Verwenden Sie einen sinnvollen Namen für die Baugruppe. Geben Sie für die Sortieranlage den Namen "assSortingPlant" an und wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem Sie ebenfalls die Einzelmodelle abgespeichert haben (siehe Abbildung 51, Schritt 4). Bestätigen Sie mit der Schaltfläche "OK", um die Baugruppe zu erstellen (siehe Abbildung 51, Schritt 5).

Abbildung 51: Erstellen einer Baugruppe

Nachfolgend öffnet sich, wie schon bei den Modellen, die NX-Anwendung "Konstruktion", welche auch für die Zusammenstellung von Baugruppen Verwendung findet. Wechseln Sie zunächst in die trimetrische Ansicht und speichern Sie die leere Baugruppe ab.

Nun können Sie sukzessive die einzelnen Modelle in diese Baugruppe einfügen.

HINWEIS

Beim Abspeichern von Dateien sollten Sie eine klare Namenskonvention einhalten, um ein Modell von einer Baugruppe unterscheiden zu können. In den vorliegenden Modulen besitzen die Modelle normale Namen in der "camelCasing"-Schreibweise. Zur Unterscheidung beginnen die Namen von Baugruppen mit dem Präfix "ass".

Sie können dabei von einigen Baugruppen-Funktionen Gebrauch machen, wie in Abbildung 52 ausschnittsweise dargestellt. Die wichtigste Funktion ist "Hinzufügen", welche innerhalb dieser Aufgabe häufig zum Einsatz kommen wird.

Abbildung 52: Ausschnitt gängiger Baugruppen-Funktionen in NX

Abschnitt: Einfügen und Positionieren eines Modells

### Einfügen und Positionieren des Transportbands "ConveyorShort"

Als erste Komponente gilt es "ConveyorShort" einzufügen. Diese soll im Nullpunkt des Ursprungskoordinatensystems der Baugruppe positioniert werden. Sie können mit folgenden Schritten das kurze Transportband in die Baugruppe einfügen:

Stellen Sie sicher, dass Sie sich in der Menüleiste in dem Reiter "Startseite" befinden (siehe Abbildung 53, Schritt 1). Wählen Sie unter den Baugruppen-Funktionen die Funktion "Hinzufügen"  aus, wie in Abbildung 53, Schritt 2 dargestellt. Es öffnet sich nun das Befehlsfenster "Komponente hinzufügen" mit vier Untermenüs. Vergrößern Sie das Untermenü "Zu platzierendes Teil" (siehe Abbildung 53, Schritt 3) und klicken Sie auf die Schaltfläche "Öffnen" (siehe Abbildung 53, Schritt 4). Es erscheint ein neues Fenster, in dem Sie das entsprechende Modell selektieren können. Navigieren Sie in Ihr Arbeitsverzeichnis mit Ihren in Kapitel 7.1 erstellten Modellen. Wählen Sie in diesem Fenster Ihr Modell "conveyorShort" aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf "OK". Sollten Sie Ihre Modelle nicht sehen können, vergewissern Sie sich, dass Sie als Dateityp die Option "Teiledateien (*.prt)" ausgewählt haben, welches das NX-eigene Konstruktionsformat ist.

Abbildung 53: Modell "conveyorShort" der Baugruppe hinzufügen – Teileauswahl

Im Anschluss sollte ein Teil ausgewählt sein. Dies können Sie an dem Ausdruck hinter dem Punkt "Teil auswählen" erkennen, welcher, wie in Abbildung 53 dargestellt, den Wert "(1)" annimmt. Bei der Anzahl wählen Sie schließlich noch die Zahl "1" aus, da nur ein einziges kurzes Transportband in der Baugruppe platziert werden soll (siehe Abbildung 53, Schritt 5).

Schließen Sie das Untermenü "Zu platzierendes Teil" und öffnen Sie die beiden Untermenüs "Position" und "Platzierung" (siehe Abbildung 54, Schritt 1). In dem Untermenü "Position" wählen Sie als Komponentenanker "Absolut" und als Baugruppenposition "WCS" (siehe Abbildung 54, Schritt 2), um die Orientierung an dem Ursprungskoordinatensystem der Baugruppe auszurichten. Selektieren Sie anschließend im Untermenü "Platzierung" die Methode "Pro Bewegung" (siehe Abbildung 54, Schritt 3). Klicken Sie auf Orientierung angeben und auf die Schaltfläche "Manipulator" , wie in Abbildung 54, Schritt 4 hervorgehoben. Sie sehen nun innerhalb der dreidimensionalen Arbeitsoberfläche das Abbild des Modells mit den Orientierungskoordinaten im Raum (X-, Y- und Z-Koordinate). Geben Sie für das kurze Transportband die folgenden Koordinaten ein (siehe Abbildung 54, Schritt 5):

  - X-Wert = 32.5 mm

  - Y-Wert = 75.0 mm

  - Z-Wert = 5.0 mm

Abbildung 54: Modell "conveyorShort" der Baugruppe hinzufügen – Position und Platzierung

Schließen Sie jetzt die beiden Untermenüs "Position" und Platzierung". Öffnen Sie anschließend das Untermenü "Einstellungen" (siehe Abbildung 55, Schritt 1). Hier sollten Sie den Komponentennamen in Großbuchstaben belassen. Stellen Sie sicher, dass als Referenzsatz nur "Modell ("MODEL")" angezeigt wird. Dadurch wird nur das dreidimensionale Modell in die Baugruppe eingefügt, ohne die zweidimensionalen Zeichnungen. Belassen Sie die Layer-Optionen bei Original und schließen Sie den Erstellprozess durch Klicken auf die Schaltfläche "OK" ab (siehe Abbildung 55, Schritt 2). Falls Sie eine Meldung bekommen sollten, in den Ihnen angeboten wird automatisch eine sogenannte "Fixierungszwangsbedingung" generieren zu lassen, betätigen Sie hier die Schaltfläche "Nein". Zwangsbedingungen werden erst Teil von Modul 5 dieser Workshop-Reihe sein.

Abbildung 55: Modell "conveyorShort" der Baugruppe hinzufügen – Einstellungen

Damit haben Sie nun Ihr erstes Modell in die Baugruppe eingefügt und positioniert. Speichern Sie die Baugruppe ab.

HINWEIS

Es kann vorkommen, dass in Ihrem Befehlsfenster das Untermenü "Einstellungen" standardmäßig nicht angezeigt wird. Dies können Sie ändern, indem Sie in die Optionen für die Benutzeroberfläche anpassen. Diese finden Sie unter Menü  Voreinstellung  Benutzeroberfläche (siehe Abbildung 56, Schritt 1). Es öffnet sich das Fenster "Einstellungen für Benutzeroberfläche". In den Optionen (siehe Abbildung 56, Schritt 2) finden Sie unter dem Menüpunkt "Dialogfenster" die Möglichkeit die "Standard-darstellung von Dialoginhalten" zu ändern. Selektieren Sie hier den Punkt "Weitere" (siehe Abbildung 56, Schritt 3) und bestätigen Sie anschließend mit "OK", um die Änderungen zu übernehmen. Schließlich sollten Sie standardmäßig auch die zusätzlichen Einstellungen sehen.

Abbildung 56: Erweiterte Optionen für Dialoginhalte standardmäßig anzeigen lassen

### Einfügen und Positionieren des Transportbands "ConveyorLong"

In diesem Kapitel sollen Sie das Laufband "ConveyorLong" einfügen. Dieses soll hinter dem kurzen Transportband positioniert werden, damit die Werkstücke von "ConveyorShort" nachfolgend mit "ConveyorLong" weitertransportiert werden.

Dabei ist das Vorgehen identisch zu den Beschreibungen in Kapitel 7.2.2, "Abschnitt: Einfügen und Positionieren eines Modells". Es sind nur folgende abweichende Schritte auszuführen:

Wenn Sie das "Zu platzierende Teil" aus dem Menü auswählen, selektieren Sie in diesem Fall Ihr Modell "conveyorLong".

Bei der "Platzierung" des langen Transportbands geben Sie, wie in Abbildung 57, Schritt 1 illustriert, folgende Koordinaten an:

  - X-Wert = 32.5 mm

  - Y-Wert = 350.0 mm

  - Z-Wert = 5.0 mm

Abbildung 57: Modell "conveyorLong" in Baugruppe positionieren

Demzufolge sind alle nötigen Transportflächen als statische Modelle bereits implementiert. Sie sollten die Baugruppe zum Ende dieses Kapitels abspeichern.

### Einfügen und Positionieren des Werkstücks "Cube"

Im weiteren Verlauf sollen Sie die Werkstücke an die Startposition auf "ConveyorShort" platzieren. In diesem Kapitel sollen Sie das Werkstück "Cube" auf das kurze Transportband platzieren.

Die nötigen Schritte decken sich mit der Beschreibung aus Kapitel 7.2.2, "Abschnitt: Einfügen und Positionieren eines Modells". Folgende Anpassungen müssen Sie aber treffen:

Als "Zu platzierendes Teil" müssen Sie aus Ihrem Arbeitsverzeichnis das Modell "workpieceCube" auswählen.

Positionieren Sie, wie in Abbildung 58, Schritt 1 dargestellt, die Komponente mit folgenden Raum-Koordinaten:

  - X-Wert = 32.5 mm

  - Y-Wert = 25.0 mm

  - Z-Wert = 22.5 mm

Abbildung 58: Modell "workpieceCube" auf Transportband positionieren

Vergessen Sie nicht, die Sortieranlage nach Durcharbeiten dieses Kapitels zu speichern.

### Einfügen und Positionieren des Werkstücks "Cylinder"

In diesem Kapitel soll das zweite Werkstück "Cylinder" auf dem kurzen Transportband platziert werden. Es wird dabei in der Baugruppe dieselbe Position gewählt, wie das Werkstück "Cube“ aus Kapitel 7.2.4. Dies liegt daran, dass die Startpositionen im künftigen dynamischen Modell für beide Werkstücke gleich sein sollen.

Dadurch sind auch für diese Komponente die Schritte, welche in Kapitel 7.2.2, "Abschnitt: Einfügen und Positionieren eines Modells" beschrieben wurden, gleich. Beachten Sie aber die folgenden Änderungen:

Sie müssen im Untermenü "Zu platzierendes Teil" aus Ihrem Arbeitsverzeichnis das Modell "workpieceCylinder" selektieren.

Geben Sie gemäß Abbildung 59, Schritt 1 als Position die folgenden Koordinaten an:

  - X-Wert = 32.5 mm

  - Y-Wert = 25.0 mm

  - Z-Wert = 15.0 mm

Abbildung 59: Modell "workpieceCylinder" auf Transportband positionieren

Auch hier sollten Sie die Baugruppe zu diesem Zeitpunkt speichern.

### Einfügen und Positionieren des Schiebezylinders

Wie bereits in Kapitel 7.1.6 und 7.1.7 ersichtlich, besteht der Schiebezylinder aus zwei Komponenten: der Basis und dem Kopf.

Basis in Baugruppe einfügen und positionieren:

Zum Hinzufügen der Basis sind verglichen mit den Beschreibungen aus Kapitel 7.2.2, "Abschnitt: Einfügen und Positionieren eines Modells" ein paar zusätzliche Schritte vorzunehmen:

Auch hier müssen Sie das Fenster zum "Hinzufügen" neuer Komponenten öffnen und in dem Menüpunkt "Zu platzierendes Teil" Ihr Modell "cylinderLiner" auswählen.

Sie können hier erkennen, dass die Basis senkrecht zu den Transportflächen steht. In dieser Position kann der Schiebezylinder keine Werkstücke ausschieben. Daher sollten Sie zunächst die Komponente drehen. Wählen Sie zunächst, wie beim Vorgehen in Kapitel 7.2.2, im Fenster "Komponente hinzufügen" im Untermenü "Platzierung" die Methode "Pro Bewegung" (siehe Abbildung 60, Schritt 1) aus und klicken Sie auf "Orientierung angeben" (siehe Abbildung 60, Schritt 2). Selektieren Sie zum Ändern der Orientierung zuerst in der dreidimensionalen Arbeitsoberfläche den Punkt zwischen der X- und der Z-Achse, wie in Abbildung 60, Schritt 3 dargestellt. Dadurch können Sie die Komponente um die Y-Achse rotieren.

Abbildung 60: Drehen der Komponente "cylinderLiner" – Achse auswählen

Es erscheint ein neues Eingabefenster in der Arbeitsoberfläche. Für die benötigte, waagerechte Orientierung geben Sie einen Winkel von 270.0° an, wie in Abbildung 61, Schritt 1 ersichtlich. Anschließend klicken Sie wieder auf den Mittelpunkt des Körpers in der Arbeitsoberfläche (siehe Abbildung 61, Schritt 2), um wieder den Ursprung über die Raumkoordinaten verschieben zu können.

Abbildung 61: Drehen der Komponente "cylinderLiner" – Rotationswinkel angeben

Geben Sie nachfolgende Werte für die Basis des Schiebezylinders vor (siehe Abbildung 62, Schritt 1):

  - X-Wert = 125.5 mm

  - Y-Wert = 307.5 mm

  - Z-Wert = 24.0 mm

Abbildung 62: Modell "cylinderLiner" in Baugruppe positionieren

Am Ende sollten Sie wieder darauf achten, im Untermenü "Einstellungen" als Referenzsatz nur das Modell auszuwählen.

Wenn Sie die Basis erfolgreich der Baugruppe hinzugefügt haben, speichern Sie die Sortieranlage ab.

Kopf in Baugruppe einfügen und positionieren:

Für die Positionierung des Kopfs für den Schiebezylinder kann man, wie für die Basis beschrieben, vorgehen.

Wählen Sie zuerst beim "Hinzufügen" als "Zu platzierendes Teil" aus Ihrem Arbeitsverzeichnis das Modell "cylinderHead" aus.

Drehen Sie nun den Kopf, wie schon zuvor bei der Basis des Schiebezylinders beschrieben, um 270° um die Y-Achse.

Verschieben Sie anschließend die Komponente zu folgenden Raum-Koordinaten (siehe Abbildung 63, Schritt 1):

  - X-Wert = 112.0 mm

  - Y-Wert = 307.5 mm

  - Z-Wert = 24.0 mm

Abbildung 63: Modell "cylinderHead" in Baugruppe positionieren

Und auch in diesem Fall sollte der gewählte Referenzsatz im Untermenü "Einstellungen" nur das Modell beinhalten.

Damit haben Sie den Schiebezylinder als statisches Modell in der Baugruppe eingefügt. Sie sollten zum Abschluss dieses Kapitels die Baugruppe abspeichern.

HINWEIS

Neben der Möglichkeit die Raum-Koordinaten und die Rotation fest vorzugeben, kann man auch über sogenannte "Zwangsbedingungen" Modellen eine bestimmte Orientierung geben. Mit diesen ist es unter anderem möglich zwei Kreisflächen konzentrisch zueinander zu position-ieren. Des Weiteren können Sie auch  vorgeben, welche Flächen parallel oder orthogonal zueinander stehen sollen.

Dies ist jedoch nicht trivial und erfordert einen geübten Umgang mit NX. Für weitere Informationen können Sie in der Online-Hilfe von NX (siehe Kapitel 9, Link [2]) suchen.

### Einfügen und Positionieren beider Container

Für das Aussortieren der verschiedenen Werkstücke werden zwei gleiche Lagerbehältnisse verwendet. Sie haben diese unter dem Namen "container" in Kapitel 7.1.5 als Modell bereits konstruiert. Nun sollen Sie dieses Modell in die Sortieranlage einfügen.

Positionierung des ersten Containers für die Werkstücke "workpieceCylinder":

Der erste Container soll direkt neben dem Transportband an die Stelle positioniert werden, an die der Schiebezylinder die Werkstücke "Cylinder" ausschiebt. Verfahren Sie zum Einfügen des ersten Containers wie in Kapitel 7.2.2, "Abschnitt: Einfügen und Positionieren eines Modells" beschrieben. Passen Sie das Vorgehen jedoch wie folgt an:

Bei der Auswahl für das zu platzierende Teil wählen Sie Ihr Modell "container" aus.

Geben Sie, gemäß Abbildung 64, Schritt 1, die folgenden Koordinaten für die räumliche Position vor:

  - X-Wert = -32.0 mm

  - Y-Wert = 307.5 mm

  - Z-Wert = -42.0 mm

Abbildung 64: Modell "container" in Baugruppe positionieren

Positionierung des zweiten Containers für die Werkstücke "workpieceCube":

Zum Hinzufügen eines zweiten Containers kann der erste Container kopiert werden. Dies ist möglich, da das Modell schon ein bekanntes Teil innerhalb der Baugruppe ist. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

Selektieren Sie im Baugruppen-Navigator in Ihrer Baugruppe "assSortingPlant" Ihr eingefügtes Modell "container" (siehe Abbildung 65, Schritt 1). Klicken Sie anschließend wieder auf das Symbol "Komponente hinzufügen" (siehe Abbildung 65, Schritt 2). In diesem Fall ist das "Zu platzierende Teil" schon automatisch ausgewählt worden. Verfahren Sie nun bei den Untermenüs "Position" und "Platzierung" (siehe Abbildung 65, Schritt 3-5) wie gehabt, ersetzen Sie jedoch die Positions-Koordinaten wie folgt:

  - X-Wert = 32.5 mm

  - Y-Wert = 572.5 mm

  - Z-Wert = -42.0 mm

Abbildung 65: Zweites Modell "container" in Baugruppe kopieren und positionieren

Dadurch haben Sie die beiden Aufbewahrungsbehälter als statische Modelle in die Sortieranlage eingefügt. Speichern Sie zum Schluss die Baugruppe ab.

### Einfügen und Positionieren des Lichttasters "Workpieces"

Zum Detektieren der verschiedenen Werkstücke sind der Baugruppe noch diverse Lichttaster hinzuzufügen. Am Ende des kurzen Transportbands "ConveyorShort" wird ein Lichttaster zum Zählen aller Werkstücke verwendet, welche den Sortierprozess durchlaufen.

Hierfür verwenden Sie die beiden Modelle "lightSensor" und "lightRay", welche für Sie bereitgestellt wurden (siehe Kapitel 7.1.8). Dabei wird zweimal das Modell "lightSensor" als Lichtschranke mit Gegenstück, welche beispielsweise als Sender und Empfänger fungieren, verwendet. Zusätzlich wird einmal das Modell "lightRay" zur Darstellung eines Lichtstrahls benötigt. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Fügen Sie das erste Teil des Lichttasters der Baugruppe hinzu. Gehen Sie dabei wie im Kapitel 7.2.2, "Abschnitt: Einfügen und Positionieren eines Modells" beschrieben vor. Nutzen Sie anschließend aber als "Zu platzierendes Teil" das Modell "lightSensor" und richten Sie es nach den folgenden Raum-Koordinaten aus (siehe Abbildung 66, Schritt 1):

  - X-Wert = 70.0 mm

  - Y-Wert = 130.0 mm

  - Z-Wert = 15.0 mm

Abbildung 66: Erstes Modell "lightSensor" in Baugruppe positionieren

Anschließend sollen Sie das Gegenstück zur Lichtschranke einfügen. Dies wird mit demselben Modell aus dem vorhergehenden Schritt eingefügt. Allerdings soll dieses jetzt gespiegelt werden. Öffnen Sie hierzu aus den Baugruppen-Funktionen den Befehl "Baugruppe Spiegeln" . Es erscheint der Assistent "Mirror Assemblies Wizard", welcher Sie durch den Spiegelungsprozess leiten soll. Klicken Sie im Willkommensfenster, wie in Abbildung 67, Schritt 1 angegeben, auf die Schaltfläche "Weiter".

Abbildung 67: Spiegeln des Lichttasters – Startseite

Im nächsten Fenster sollen Sie die zu spiegelnde Komponente auswählen. Navigieren Sie in der Ressourcenleiste in den Baugruppen-Navigator und selektieren Sie dort das Modell "lightSensor" (siehe Abbildung 68, Schritt 1). Dieses sollte nun im Assistenten als ausgewählt angezeigt werden. Fahren Sie fort durch einen Klick auf die Schaltfläche "Weiter" (siehe Abbildung 68, Schritt 2).

Abbildung 68: Spiegeln des Lichttasters – Komponente auswählen

Daraufhin wählen Sie im nächsten Fenster eine Ebene aus, an welcher die zuvor ausgewählte Komponente gespiegelt werden soll. Klicken Sie hierfür auf das Spiegelungssymbol (siehe Abbildung 69, Schritt 1), um in der dreidimensionalen Arbeitsoberfläche eine entsprechende Ebene auswählen zu können.

Abbildung 69: Spiegeln des Lichttasters – Spiegelebene auswählen

Sie sehen nun das Befehlsfenster "Bezugsebene". Wechseln Sie zunächst von der trimetrischen Ansicht in die "Vorne"-Sicht  (siehe Abbildung 70, Schritt 1). Geben Sie weiter als Bezugsebene die "YC-ZC-Ebene" vor (siehe Abbildung 70, Schritt 2). Definieren Sie hierbei in dem Untermenü "Offset und Referenz" als Eingabemethode "WCS" mit einem definierten Abstand von 32.5 mm (siehe Abbildung 70, Schritt 3). Dies entspricht der halben Breite der Transportbänder. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf "OK" (siehe Abbildung 70, Schritt 4).

Abbildung 70: Spiegeln des Lichttasters – Bezugsebene einstellen

Sie gelangen anschließend wieder in das Ebenenauswahl-Fenster aus Abbildung 69. Führen Sie einen Klick auf "Weiter" aus, um die zuvor gewählte Bezugsebene für diese Spiegelungs-Operation auszuwählen.

Im nächsten Fenster müssen Sie jetzt festlegen, wie der gespiegelte Körper heißen soll, da er als neues Modell in einer separaten Datei abgespeichert wird. Geben Sie als Namensregel vor, dass dem Original-Dateinamen das Suffix "_mirror" angehängt werden soll (siehe Abbildung 71, Schritt 1). Legen Sie das Modell in Ihrem Arbeitsverzeichnis ab, in dem sich ebenfalls das Modell des zu spiegelnden Lichttasters befindet (siehe Abbildung 71, Schritt 2) und fahren Sie durch Betätigen der Schaltfläche "Weiter" fort (siehe Abbildung 71, Schritt 3).

Abbildung 71: Spiegeln des Lichttasters – Namensgebung für neues Modell

Nun müssen Sie den Spiegelungstyp festlegen. Dies ist notwendig für die Anpassungen der angefertigten Skizzen für die Quelle an das gespiegelte Modell. Selektieren Sie hierzu im Auswahlmenü das Modell "lightSensor" und klicken Sie auf die Schaltfläche für "Assoziative Spiegelung" (siehe Abbildung 72, Schritt 1). Fahren Sie fort durch Betätigen der Schaltfläche "Weiter" (siehe Abbildung 72, Schritt 2).

Abbildung 72: Spiegeln des Lichttasters – Spiegelungstyp vorgeben

Anschließend folgt der Hinweis, dass neue Teiledateien erzeugt werden. Bestätigen Sie dies mit einem Klick auf "OK".

HINWEIS

Es kann vorkommen, dass Sie ein Informationsfenster mit einigen Warnungen erhalten, welche besagen, dass die Überordnung von Ebenen, Vektoren und Punkten diverser angefertigte Skizzen unterdrückt oder entfernt wurden. Durch die Spiegelung können Referenzen zum Koordinatensystem des neuen Modells verloren gehen.

Diese Warnungen können Sie in diesem Beispiel missachten, da keine weiteren Anpassungen an dem Modell notwendig sind.

- Im nachfolgenden Fenster müssen Sie nochmals die Positionierung der gespiegelten Komponente bestätigen. Prüfen Sie dazu erneut die Position in der dreidimensionalen Arbeitsoberfläche und bestätigen Sie diese mit einem Klick auf "Weiter", wie in Abbildung 73, Schritt 1 dargestellt.

Abbildung 73: Spiegeln des Lichttasters – Prüfen der Positionierung der gespiegelten Komponente

Abschließend werden Ihnen der neue Dateiname und der Name der Quelldatei angezeigt. Sollte der neue Dateiname "lightSensor_mirror" lauten und von der Quelldatei "lightSensor" abstammen, schließen Sie diesen Assistenten durch Betätigen der "Beenden"-Schaltfläche ab (siehe Abbildung 74, Schritt 1). Bei Abweichungen des neuen Dateinamens korrigieren Sie ihre Namensregeln von vorher. Sollten Sie die falsche Quelldatei ausgewählt haben, müssen Sie eine andere Komponente unter dem Assistenzpunkt "Komponente auswählen" selektieren (Vergleich hierzu in Abbildung 68).

Abbildung 74: Spiegeln des Lichttasters – Überprüfen des neuen Modellnamens

Zum Vervollständigen des Lichttasters benötigen Sie abschließend noch den Lichtstrahl. Dieser soll zwischen dem Lichttaster und dessen Gegenstück positioniert werden. Dazu müssen Sie das Modell "lightRay" der Baugruppe hinzufügen und anordnen.

- Beginnen Sie dafür zuerst wieder mit dem Hinzufügen der Komponente. Hier können Sie sich wieder an Kapitel 7.2.2 orientieren. Wählen Sie jedoch als "Zu platzierendes Teil" das Modell "lightRay" aus. Da der hinzugefügte Lichtstrahl senkrecht zur Transportband-Fläche steht, muss dieses Modell zunächst wieder rotiert werden, wie bereits in Kapitel 7.2.6 erläutert. Selektieren Sie im Untermenü "Platzierung" die Methode "Pro Bewegung" und klicken Sie auf "Orientierung angeben" (siehe Abbildung 75, Schritt 1+2). Sie sehen nun in der dreidimensionalen Arbeitsoberfläche die Orientierungskoordinaten im Raum. Zur Rotation des Modells wählen Sie zunächst den Punkt zwischen der X- und Z-Achse (siehe Abbildung 75, Schritt 3), wodurch Sie eine Rotation der Komponente um die Y-Achse durchführen können.

Abbildung 75: Hinzufügen des Lichtstrahls für Lichttaster – Rotation auswählen

Sie müssen anschließend den Lichtstrahl in eine waagerechte Position bringen. Geben Sie hierfür einen Winkel von 90° vor (siehe Abbildung 76, Schritt 1). Klicken Sie nun wieder auf den mittleren Punkt, um die Komponente im Ursprungskoordinatensystem zu verschieben (siehe Abbildung 76, Schritt 2).

Abbildung 76: Hinzufügen des Lichtstrahls für den Lichttaster – Rotation vorgeben

Geben Sie daraufhin für den Lichtstrahl folgende Raum-Koordinaten vor, wie in 
Abbildung 77, Schritt 1 dargestellt:

- X-Wert = 32.5 mm

- Y-Wert = 142.5 mm

- Z-Wert = 12.5 mm

Abbildung 77: Hinzufügen des Lichtstrahls für den Lichttaster – Position festlegen

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf die Schalfläche "OK" (siehe Abbildung 77, Schritt 2).

- Damit haben Sie den ersten Lichttaster erfolgreich eingefügt und Sie sollten die Sortieranlage abspeichern.

### Erstellen des Lichttastersystems "Cylinder" durch Einfügen und Positionieren

Wie bereits in den vorhergehenden Modulen dieser Workshop-Reihe beschrieben, sind zum Detektieren der Werkstücke "workpieceCylinder" unmittelbar vor dem Abschieber zwei übereinander angeordnete Lichttaster nötig. Aufgrund des Höhenunterschieds von beiden Werkstücken kann "workpieceCylinder" durch dieses Lichttastersystem zweifelsfrei identifiziert werden.

Da Sie in Kapitel 7.2.8 bereits ein fertiges statisches Modell des Lichttasters am Ende des kurzen Transportbands eingefügt haben, können Sie dieses auch beim Erstellen des Lichttastersystems zum Erkennen der Werkstücke "workpieceCylinder" verwenden. Hierfür sollen Sie das Modell am Ende des kurzen Transportbands kopieren und verschieben.

Öffnen Sie dazu in den Baugruppen-Funktionen den Befehl "Komponente verschieben"  (siehe Abbildung 78, Schritt 1) und klicken Sie in dem Untermenü "Zu verschiebende Komponenten" auf die Fläche "Komponenten auswählen" (siehe Abbildung 78, Schritt 2). Selektieren Sie anschließend im Baugruppen-Navigator Ihre in Kapitel 7.2.8 hinzugefügten Modelle (siehe Abbildung 78, Schritt 3): lightSensor, lightSensor_mirror und lightRay.

Abbildung 78: Verschieben eines Lichttasters - Selektieren des Modells

Nun müssen Sie das Kopieren der Komponenten aktivieren. In dem Untermenü "Kopieren" können entsprechende Kopiereinstellungen vorgenommen werden. Wählen Sie den Modus "Kopieren" aus (siehe Abbildung 79, Schritt 1) und klicken Sie in dem Menüpunkt "Zu kopierende Komponenten" auf die Fläche "Komponenten auswählen" (siehe Abbildung 79, Schritt 2). Anschließend selektieren Sie in dem Baugruppen-Navigator erneut die drei Modelle für den Lichttaster, damit alle drei beim Verschieben kopiert werden (siehe Abbildung 79, Schritt 3).

Abbildung 79: Kopieren des Lichttasters vorbereiten

Gehen Sie im Anschluss in das Untermenü "Transformation" und klicken Sie auf die Fläche "Orientierung angeben" (siehe Abbildung 80, Schritt 1). Hier sollten Sie in der dreidimen-sionalen Arbeitsoberfläche die Raum-Koordinaten einstellen können. Nutzen Sie dafür die folgenden Koordinatenwerte, wie in Abbildung 80, Schritt 2 angegeben:

  - X-Wert = 32.5 mm

  - Y-Wert = 260.0 mm

  - Z-Wert = 15.0 mm

Abbildung 80: Kopieren des Lichttasters an eine neue Position

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche "OK" (siehe Abbildung 80, Schritt 3). Dadurch haben Sie den ersten der beiden Lichttaster zum Detektieren der Werkstücke "workpieceCylinder" an die passende Position kopiert.

Für den zweiten Lichttaster können Sie wie zuvor beschrieben vorgehen. Allerdings sollte Ihnen beim Selektieren der passenden Modelle im Baugruppen-Navigator am jeweiligen Zusatz "x 2" im Modellnamen auffallen, dass Sie nun beide Lichttaster zur selben Zeit auswählen. Dies liegt daran, dass mehrere Modelle gleicher Art gepackt werden. Um diese wieder zu entpacken, selektieren Sie im Baugruppen-Navigator alle entsprechenden Modelle, wie in Abbildung 81, Schritt 1 dargestellt. Führen Sie einen Rechtsklick auf diese aus und klicken Sie im Kontextmenü auf den Befehl "Entpacken". In diesem Fall gilt dies für die Modelle lightSensor, lightSensor_mirror und lightRay.

Abbildung 81: Modelle gleichen Typs in Baugruppe entpacken

Anschließend sollten Sie im Baugruppen-Navigator die entpackten Komponenten vorfinden. Statt der einmaligen Auflistung mit dem Zusatz "x 2" werden die Modelle nun doppelt aufgelistet. Wählen Sie zunächst die Modelle aus, welche Sie für den ersten Lichttaster dieses Lichttastersystems angelegt haben (siehe Abbildung 82, Schritt 1). Die Selektionen können Sie in der Arbeitsoberfläche nachprüfen, da die ausgewählten Teile orange unterlegt werden, wie in Abbildung 82 auf der rechten Seite hervorgehoben.

Abbildung 82: Selektion der zu kopierenden Komponenten

- Öffnen Sie schließlich wieder das Befehlsfenster "Komponenten verschieben" und gehen Sie, wie beim ersten Lichttaster des Lichttastersystems vor. Durch Ihre vorherige Auswahl der Modelle, ist der Unterpunkt "Zu verschiebende Komponenten" bereits automatisch definiert. Wählen Sie als "Zu kopierende Komponenten" eben diese Modelle aus und geben Sie im Unterpunkt "Transformation" die folgende räumliche Anordnung an (siehe Abbildung 83, Schritt 1+2):

  - X-Wert = 32.5 mm

  - Y-Wert = 260.0 mm

  - Z-Wert = 25.0 mm

Abbildung 83: Kopieren und Positionieren des zweiten Lichttasters über den ersten Lichttaster

Bestätigen Sie Ihre Anordnung durch Betätigen der Schaltfläche "OK" (siehe Abbildung 83, Schritt 3).

- Damit haben Sie das Lichttastersystem zum Erkennen der Werkstücke "WorkpieceCylinder" als statisches Modell definiert. Speichern Sie die Baugruppe in diesem Zustand ab.

### Einfügen und Positionieren des Lichttasters "Cube"

Als Letztes statisches Modell müssen Sie noch den Lichttaster "Cube" einfügen, welcher am Ende des langen Transportbands die Werkstücke "workpieceCube" zählen soll. Da mit dem Lichttastersystem "Cylinder" bereits alle Werkstücke des Typs "workpieceCylinder" erkannt und daraufhin aussortiert werden, können nur Werkstücke vom Typ"workpieceCube" an das Ende des Bands gelangen. Daher ist nur ein einzelner Lichttaster erforderlich.

Kopieren Sie hierfür den Lichttaster am Ende des kurzen Transportbands nach demselben Prinzip, wie bereits in Kapitel 7.2.9 beschrieben. Geben Sie allerdings die folgenden Koordinaten für die Positionierung des Lichttasters an (siehe Abbildung 84, Schritt 1+2):

  - X-Wert = 32.5 mm

  - Y-Wert = 520.0 mm

  - Z-Wert = 15.0 mm

Abbildung 84: Kopieren und Positionieren des Lichttasters "Cube"

- Bestätigen Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche "OK" den Kopierprozess (siehe Abbildung 84, Schritt 3).

Somit haben Sie die Sortieranlage als statisches Modell vollkommen selbstständig konstruiert und im Raum entsprechend angeordnet (siehe Abbildung 85). Speichern Sie zum Abschluss dieses Moduls die Baugruppe ab.

Abbildung 85: Vollansicht des statischen Modells der Sortieranlage in NX

Hiermit sind die Arbeiten mit der Basiskomponente von NX abgeschlossen, sodass Sie in den kommenden Modulen, mithilfe der NX-Erweiterung Mechatronics Concept Designer, Ihr statisches Modell um ein dynamisches Verhalten erweitern können. Somit erhalten Sie Ihren vollständigen digitalen Zwilling der Sortieranlage.

### Einfügen und Positionieren der Begrenzungsschalter

Zum Abschluss sollen Sie beim Hinzufügen der Begrenzungsschalter für den Schiebezylinder verschiedene Techniken aus den vorhergehenden Kapiteln anwenden.

Positionierung des ersten Begrenzungsschalters:

Der erste Begrenzungsschalter soll am Ende des Schiebezylinders positioniert werden, um zu identifizieren, ob der Kopf des Schiebezylinders vollständig ausgefahren ist. Dafür sind folgende Schritte nötig:

Öffnen Sie das Fenster zum "Hinzufügen" neuer Komponenten (siehe Abbildung 86, Schritt 1). Wählen Sie in dem Menüpunkt "Zu platzierendes Teil" Ihr Modell "limitSwitchSensor" aus.

Das Modell "limitSwitchSensor" befindet sich in einer vertikalen Position. Drehen Sie dieses stattdessen in eine waagerechte Position. Wählen Sie im Untermenü "Platzierung" die Methode "Pro Bewegung" (siehe Abbildung 86, Schritt 2) aus und klicken Sie auf "Orientierung angeben" (siehe Abbildung 86, Schritt 3). Zum Drehen des Körpers selektieren Sie in der dreidimensionalen Arbeitsoberfläche den Punkt zwischen der Y- und der Z-Achse, wie in Abbildung 86, Schritt 4 dargestellt. Dadurch wird eine Rotation der Komponente um die X-Achse möglich.

Abbildung 86: Drehen der Komponente "limitSwitchSensor" –  Rotationsachse auswählen

In dem angezeigten Eingabefenster geben Sie nun einen Winkel von 90.0° für die waagerechte Orientierung an (siehe Abbildung 87, Schritt 1). Anschließend klicken Sie wieder auf den Mittelpunkt des Koordinatensystems in der Arbeitsoberfläche (siehe Abbildung 87, Schritt 2), um den Körper über die Raumkoordinaten verschieben zu können.

Abbildung 87: Drehen der Komponente "limitSwitchSensor" – Rotationswinkel angeben

Geben Sie nachfolgende Raumkoordinaten für den ersten Begrenzungsschalter des Schiebezylinders vor (siehe Abbildung 88, Schritt 1):

  - X-Wert = 82.0 mm

  - Y-Wert = 307.5 mm

  - Z-Wert = 22.5 mm

Abbildung 88: Modell "limitSwitchSensor" in Baugruppe positionieren

Am Ende sollten Sie wieder darauf achten, im Untermenü "Einstellungen" als Referenzsatz nur das Modell auszuwählen.

- Positionierung des zweiten Begrenzungsschalters:

Fügen Sie jetzt den zweiten Begrenzungsschalter durch Kopieren des ersten Begrenzungsschalters in Ihre Baugruppe ein. Dieser soll feststellen, ob der Kopf des Schiebezylinders vollständig eingefahren ist. Gehen Sie für das Kopieren des Modells wie in Kapitel 7.2.9 erläutert vor. Wählen Sie in diesem Fall Ihr Modell "limitSwitchSensor" aus. Geben Sie weiterhin bei der Auswahl der Orientierung (siehe Abbildung 89, Schritt 1) die folgenden Raumkoordinaten vor, wie in Abbildung 89, Schritt 2 dargestellt:

  - X-Wert = 160.0 mm

  - Y-Wert = 307.5 mm

  - Z-Wert = 22.5 mm

- Bestätigen Sie abschließend Ihre Eingaben mit "OK" (siehe Abbildung 89, Schritt 3)

Abbildung 89: Kopieren des Modells "limitSwitchSensor"

Die beiden Begrenzungsschalter für den Schiebezylinder wurden nun erfolgreich der Baugruppe hinzugefügt. Wechseln Sie zurück in die trimetrische Ansicht und speichern Sie das Projekt.

Danach haben Sie die Sortieranlage als statisches Modell vollkommen selbstständig konstruiert und im Raum entsprechend angeordnet (siehe Abbildung 89). Speichern Sie zum Abschluss dieses Moduls die Baugruppe ab.

Abbildung 90: Vollansicht des statischen Modells der Sortieranlage in NX

Hiermit sind die Arbeiten mit der Basiskomponente von NX abgeschlossen, sodass Sie in den kommenden Modulen, mithilfe der NX-Erweiterung Mechatronics Concept Designer, Ihr statisches Modell um ein dynamisches Verhalten erweitern können. Somit erhalten Sie Ihren vollständigen digitalen Zwilling der Sortieranlage.

# Checkliste – Schritt-für-Schritt-Anleitung

Die nachfolgende Checkliste hilft den Auszubildenden/Studierenden selbstständig zu überprüfen, ob alle Arbeitsschritte der Schritt-für-Schritt-Anleitung sorgfältig abgearbeitet wurden und ermöglicht eigenständig das Modul erfolgreich abzuschließen.

| Nr. | Beschreibung | Geprüft |
| --- | --- | --- |
| 1 | Das Modell "workpieceCube" wurde erfolgreich in NX konstruiert. |  |
| 2 | Die Konstruktion des Modells "workpieceCylinder" wurde erfolgreich abgeschlossen. |  |
| 3 | Das kurze Transportband "ConveyorShort" wurde erfolgreich modelliert. |  |
| 4 | Das lange Transportband "ConveyorLong" wurde als Modell konstruiert. |  |
| 5 | Der Behälter "Container" wurde modelliert. |  |
| 6 | Die Basis des Schiebezylinders wurde erfolgreich konstruiert. |  |
| 7 | Der Kopf des Schiebezylinders wurde modelliert. |  |
| 8 | Die Vorlagendateien für die Lichtschranken wurden in Ihre Arbeitsverzeichnis kopiert. |  |
| 9 | Eine Baugruppe für die gesamte Sortieranlage wurde erfolgreich erstellt. |  |
| 10 | Das Modell des Transportbands "ConveyorShort" wurde in die Baugruppe eingefügt und positioniert. |  |
| 11 | Das Modell des Transportbands "ConveyorLong" wurde in die Baugruppe eingefügt und positioniert. |  |
| 12 | Das Modell des Werkstücks "Cube" wurde in der Baugruppe auf das Transportband "ConveyorShort" platziert. |  |
| 13 | Das Modell des Werkstücks "Cylinder" wurde in der Baugruppe auf das Transportband "ConveyorShort" platziert. |  |
| 14 | Der Schiebezylinder, bestehend aus Kopf und Basis, wurden in die Baugruppe eingefügt und entsprechend angeordnet. |  |
| 15 | Der Behälter im Modell "Container" wurden in der Baugruppe zweimal eingefügt und platziert. |  |
| 16 | Der Lichttaster "Workpieces" wurde der Baugruppe hinzugefügt und am Ende des kurzen Transportbands positioniert. |  |
| 17 | Das Lichttastersystem "Cylinder" wurde in die Baugruppe durch Einfügen erstellt und kurz vor dem Schiebezylinder platziert. |  |
| 18 | Der Lichttaster "Cube" wurde in die Baugruppe eingefügt und am Ende des langen Transportbands angeordnet. |  |
| 19 | Die Baugruppe mit dem fertigen statischen Modell wurde gespeichert. |  |

Tabelle 1: Checkliste der "Erstellung eines statischen 3D-Modells mithilfe des CAD-Systems NX"

# Weiterführende Informationen

Zur Einarbeitung bzw. Vertiefung finden Sie als Orientierungshilfe weiterführende Informationen, wie z.B.: Getting Started, Videos, Tutorials, Apps, Handbücher, Programmierleitfaden und Trial Software/Firmware, unter nachfolgenden Links:

Voransicht “Weiterführende Informationen“ – In Vorbereitung

Hier vorab interessante Links:

- [1] support.industry.siemens.com/cs/document/90885040/programmierleitfaden-f%C3%BCr-s7-1200-s7-1500?dti=0&lc=de-DE

- [2] support.industry.siemens.com/cs/document/109756737/leitfaden-standardisierung?dti=0&lc=de-DE

[3] omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF

[4] geeksforgeeks.org/unified-modeling-language-uml-activity-diagrams/

[5] geeksforgeeks.org/unified-modeling-language-uml-state-diagrams/

Weitere Informationen

Siemens Automation Cooperates with Education
siemens.de/sce

SCE Lern-/Lehrunterlagen
siemens.de/sce/module

SCE Trainer Pakete
siemens.de/sce/tp

SCE Kontakt Partner 
siemens.de/sce/contact

Digital Enterprise
siemens.de/digital-enterprise

Totally Integrated Automation (TIA)
siemens.de/tia

TIA Portal
siemens.de/tia-portal

TIA Selection Tool
siemens.de/tia/tia-selection-tool

SIMATIC Controller
siemens.de/controller

SIMATIC Technische Dokumentation 
siemens.de/simatic-doku

Industry Online Support
support.industry.siemens.com

Katalog- und Bestellsystem Industry Mall 
mall.industry.siemens.com

Siemens
Digital Industries, FA 
Postfach 4848
90026 Nürnberg
Deutschland

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
© Siemens 2020

siemens.de/sce