Lern-/Lehrunterlagen

Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) | Ab Version V15.1

siemens.de/sce

TIA Portal Modul 020-120

SIMIT Prozesssimulation

Grundlagen Simulationserstellung

Passende SCE Trainer Pakete zu dieser Lern-/Lehrunterlage

SIMIT Simulation Platform

- SIMIT Simulation Platform mit Dongle V10.0

Bestellnr.: 6DL8913-0AK00-0AS5

- Upgrade SIMIT Simulation Platform V10.0

Bestellnr.: 6DL8913-0AK00-0AS6

- Simulationssoftware SIMIT V10.0

Download: support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/17120/dl

SIMATIC STEP 7 Software for Training

- SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 - Einzel-Lizenz
Bestellnr.: 6ES7822-1AA05-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 - 6+20er Klassenraumlizenz 
Bestellnr.: 6ES7822-1BA05-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 - 6+20er Upgrade-Lizenz
Bestellnr.: 6ES7822-1AA05-4YE5

- SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 - 20er Studenten-Lizenz
Bestellnr.: 6ES7822-1AC05-4YA5

Bitte beachten Sie, dass diese Trainer Pakete ggf. durch Nachfolge-Pakete ersetzt werden.

Eine Übersicht über die aktuell verfügbaren SCE Pakete finden Sie unter: siemens.de/sce/tp

Fortbildungen

Für regionale Siemens SCE Fortbildungen kontaktieren Sie Ihren regionalen SCE Kontaktpartner:

siemens.de/sce/contact

Weitere Informationen rund um SCE

siemens.de/sce

Verwendungshinweis
Die SCE Lern-/Lehrunterlage für die durchgängige Automatisierungslösung Totally Integrated Automation (TIA) wurde für das Programm “Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)“ speziell zu Ausbildungs-zwecken für öffentliche Bildungs- und F&E-Einrichtungen erstellt. Siemens übernimmt bezüglich des Inhalts keine Gewähr.

Diese Unterlage darf nur für die Erstausbildung an Siemens Produkten/Systemen verwendet werden. D. h. Sie kann ganz oder teilweise kopiert und an die Auszubildenden/Studierenden zur Nutzung im Rahmen deren Ausbildung/Studiums ausgehändigt werden. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage und Mitteilung Ihres Inhalts ist innerhalb öffentlicher Aus- und Weiterbildungsstätten für Zwecke der Ausbildung oder im Rahmen des Studiums gestattet.

Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch Siemens. Alle Anfragen hierzu an scesupportfinder.i-ia@siemens.com.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch der Übersetzung sind vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Der Einsatz für Industriekunden-Kurse ist explizit nicht erlaubt. Einer kommerziellen Nutzung der Unterlagen stimmen wir nicht zu.

Wir danken der TU Dresden und der Fa. Michael Dziallas Engineering und allen weiteren Beteiligten für die Unterstützung bei der Erstellung dieser SCE Lern-/Lehrunterlage.

- Inhaltsverzeichnis

1	Zielstellung	4

2	Voraussetzung	4

3	Benötigte Hardware und Software	5

4	Theorie	6

4.1	SIMIT V10	6

5	Aufgabenstellung	7

5.1	Kurzbeschreibung der Sortieranlage	7

5.2	Technologieschema	7

5.3	Belegungstabelle der Sortieranlage	8

6	Planung	10

7	Strukturierte Schritt-für-Schritt-Anleitung	11

7.1	Dearchivieren eines vorhandenen Projekts in SIMIT	11

7.2	Diagramm „01_Bedienbild“ anlegen und Darstellung der simulierten Sortieranlage erstellen	14

7.3	Diagramm „02_Bandmotor“ mit Simulationslogik anlegen	18

7.4	Diagramm „03_Bauteil“ mit Simulationslogik anlegen	21

7.5	Animationen im Diagramm „01_Bedienbild“ mit Bezug zur Simulationslogik anlegen	26

7.6	SIMIT –Anwendung testen innerhalb von SIMIT	33

7.7	SIMIT –Anwendung testen mit SPS-Programm	36

7.8	Diagramm „04_Lichtschranken“ mit Simulationslogik anlegen	46

7.9	Im Diagramm „01_Bedienbild“ Simulationslogik für Schalter und Taster anlegen	58

7.10	Archivieren des Projektes	65

7.11	Checkliste – Schritt-für-Schritt Anleitung	66

8	Übungen	67

8.1	Aufgabenstellung – Übung Metallbauteil	67

8.2	Planung	67

8.3	Checkliste – Übung	68

8.4	Aufgabenstellung – Übung Zylinder	68

8.5	Planung	70

8.6	Checkliste – Übung	70

9	Weiterführende Information	71

SIMIT PROZESSSIMULATION – Grundlagen der Simulationserstellung

# Zielstellung

In den folgenden Seiten wird gezeigt, wie in der Prozesssimulationssoftware SIMIT eine einfache Simulation zu einer Sortieranlage mit Förderband und Ausschubzylinder erstellt werden kann.

# Voraussetzung

Dieses Kapitel baut auf das Kapitel SIMIT Prozesssimulation – Kopplung mit S7-PLCSIM Advanced via TCP/IP auf. Zur Durchführung dieses Kapitels können Sie z.B. auf das folgende Projekt zurückgreifen: „sce-020-110 simit-s7-1500 plcsimadv-ie-de.simarc“.

# Benötigte Hardware und Software

1	Engineering Station: Voraussetzungen sind Hardware und Betriebssystem Windows 10
(weitere Informationen siehe Readme/Liesmich auf den TIA Portal Installations-DVDs)

2	Software SIMATIC STEP 7 Professional im TIA Portal – ab V15.1

3	Software SIMATIC S7-PLCSIM Advanced – ab V2.0 SP1

4	Software SIMIT – ab V10.0 Update1 (mit Dongle oder im Demo-Modus)

2 SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal) ab V15.1

3 SIMATIC S7-PLCSIM Advanced ab V2.0 SP1

1 Engineering Station

4 SIMIT – ab V10.0 Update 1

# Theorie

## SIMIT V10

SIMIT ist eine Prozesssimulationssoftware und hat folgende Verwendungsmöglichkeiten:

Komplette Anlagensimulation

Simulation von Signalen, Geräten und Anlagenverhalten

Ein- und Ausgabesimulator von Testsignalen für eine Automatisierungssteuerung

Test und Inbetriebnahme von Automatisierungssoftware

SIMIT bietet die folgenden Bestandteile, um eine Simulation zu erstellen:

- Diagramm

Zum Aufbau einer Simulation setzt man die in den Bibliotheken vorhandenen Komponenten auf dem Diagrammeditor zusammen und trägt passende Parameter ein.

- Visualisierung

Visualisierungen geben einen Überblick über die Signale Ihrer Anlage. Signale werden mit Controls (Eingabe- und Anzeigeobjekte) und grafischen Objekten visualisiert.

- Kopplung

Die Kopplung ist die Schnittstelle zum Automatisierungssystem und wird zum Signalaustausch benötigt. Neben Kopplungen zu PLCSIM, PLCSIM Advanced, PRODAVE, … gibt es hier auch eine Kopplung mit SIMIT als OPC UA-Client.

DEMO-Modus

Mit dem Demo-Modus können Sie sich einen Eindruck von der Handhabung und Leistungs-fähigkeit von SIMIT verschaffen, ohne eine gültige Lizenz zu besitzen.

SIMIT hat im Demo-Modus jedoch nur einen eingeschränkten Funktionsumfang.

Im Demo-Modus können bereits erstellte Modelle geöffnet und simuliert werden. Diese Modelle können auch geändert werden und es können auch neue Modelle erstellt werden. Die im Demo-Modus erstellten bzw. geänderten Modelle sind nur auf dem Rechner ablauffähig, auf denen diese erstellt wurden.

SIMIT Simulation im Demo-Modus ist auf 45 Minuten beschränkt. Danach muss die Simulation erneut gestartet werden.

Hinweis:

Weitere Details und Informationen finden Sie in den Handbüchern, die unter support.automation.siemens.com geladen werden können.

# Aufgabenstellung

Es soll in einem SIMIT-Projekt, mit existierender Kopplung zu PLCSIM Advanced via TCP/IP, eine Simulation zu einer Sortieranlage mit Förderband und Ausschubzylinder erstellt werden.

Die Symbole zu den Ein- und Ausgängen sind bei der Kopplung bereits angelegt.

## Kurzbeschreibung der Sortieranlage

Die automatisierte Sortieranlage (siehe Abbildung 1) wird eingesetzt, um Kunststoff- und Metallbauteile zu trennen. Über eine Rutsche wird dem Förderband ein Bauteil zugeführt. Sobald das Bauteil erkannt wurde, startet das Förderband. Befindet sich ein Bauteil aus Metall auf dem Band, so wird dieses erkannt, bis auf die Höhe des Metallmagazins transportiert und von einem Zylinder in das Metallmagazin geschoben. Wird kein Metall erkannt, so handelt es sich um ein Bauteil aus Kunststoff. Das Kunststoffbauteil wird bis zum Ende des Bandes transportiert und fällt dort in das Kunststoffmagazin. Sobald ein Bauteil einsortiert ist, kann das nächste Bauteil zugeführt werden.

## Technologieschema

Abbildung 1: Technologieschema

Abbildung 2: Bedienpult

## Belegungstabelle der Sortieranlage

| DE | Typ | Kennzeichnung | Funktion | NC/NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E 0.0 | BOOL | -A1 | Meldung NOTHALT ok | NC |
| E 0.1 | BOOL | -K0 | Anlage „Ein“ | NO |
| E 0.2 | BOOL | -S0 | Schalter Betriebswahl Hand (0)/ Automatik(1) | Hand = 0 Auto=1 |
| E 0.3 | BOOL | -S1 | Taster Automatik Start | NO |
| E 0.4 | BOOL | -S2 | Taster Automatik Stopp | NC |
| E 0.5 | BOOL | -B1 | Sensor Zylinder -M4 eingefahren | NO |
| E 0.6 | BOOL | -B2 | Sensor Zylinder -M4 ausgefahren | NC |
| E 0.7 | BOOL | -B3 | Sensor Bandmotor -M1 läuft (gepulstes Signal auch für Positionierung geeignet) | NO |
| E 1.0 | BOOL | -B4 | Sensor Rutsche belegt | NO |
| E 1.1 | BOOL | -B5 | Sensor Teilerkennung Metall | NO |
| E 1.2 | BOOL | -B6 | Sensor Teil vor Zylinder -M4 | NO |
| E 1.3 | BOOL | -B7 | Sensor Teil am Ende des Bandes | NO |
| E 1.4 | BOOL | -S3 | Taster Tippbetrieb Band –M1 vorwärts | NO |
| E 1.5 | BOOL | -S4 | Taster Tippbetrieb Band –M1 rückwärts | NO |
| E 1.6 | BOOL | -S5 | Taster Zylinder -M4 einfahren „Hand“ | NO |
| E 1.7 | BOOL | -S6 | Taster Zylinder -M4 ausfahren „Hand“ | NO |

| DA | Typ | Kennzeichnung | Funktion |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 0.0 | BOOL | -Q1 | Bandmotor -M1 vorwärts feste Drehzahl |  |
| A 0.1 | BOOL | -Q2 | Bandmotor -M1 rückwärts feste Drehzahl |  |
| A 0.2 | BOOL | -Q3 | Bandmotor -M1 variable Drehzahl |  |
| A 0.3 | BOOL | -M2 | Zylinder -M4 einfahren |  |
| A 0.4 | BOOL | -M3 | Zylinder -M4 ausfahren |  |
| A 0.5 | BOOL | -P1 | Anzeige „Anlage ein“ |  |
| A 0.6 | BOOL | -P2 | Anzeige Betriebsart „HAND“ |  |
| A 0.7 | BOOL | -P3 | Anzeige Betriebsart „AUTO“ |  |
| A 1.0 | BOOL | -P4 | Anzeige „NOTHALT aktiviert“ |  |
| A 1.1 | BOOL | -P5 | Anzeige Automatik „gestartet“ |  |
| A 1.2 | BOOL | -P6 | Anzeige Zylinder -M4 „eingefahren“ |  |
| A 1.3 | BOOL | -P7 | Anzeige Zylinder -M4 „ausgefahren“ |  |
| AE | Typ | Kennzeichnung | Funktion |  |
| EW 64 | INT | -B8 | Sensor Istwert Drehzahl des Motors +/- 10V |  |
| EW 66 | INT | -B9 | Sollwertvorgabe über Potentiometer +/- 10V |  |
| AA | Typ | Kennzeichnung | Funktion |  |
| AW 64 | INT | -U1 | Stellwert Drehzahl des Motors in 2 Richtungen +/- 10V |  |

| Legende zur Belegungsliste |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DE | Digitaler Eingang | DA | Digitaler Ausgang |
| AE | Analoger Eingang | AA | Analoger Ausgang |
| E | Eingang | A | Ausgang |
| NC | Normally Closed (Öffner) |  |  |
| NO | Normally Open (Schließer) |  |  |

# Planung

Zuerst wird das vorhandene SIMIT-Projekt dearchiviert um im darauffolgenden die Simulation der Sortieranlage zu erstellen.

Die Simulation wird aufgeteilt in folgende Diagramme:

Bedienbild mit Förderband

Bandmotor

Bauteil

Lichtschranken

Metallsensor (Übung)

Zylinder (Übung)

Zum Testen der Simulation wird nun die Simulation in dem SIMIT-Projekt gestartet. Dadurch wird im Hintergrund auch PLCSIM Advanced aktiviert und es kann das TIA Portal-Projekt zum Testen in PLCSIM-Advanced geladen werden.

# Strukturierte Schritt-für-Schritt-Anleitung

Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie die Planung umsetzen können. Bei fortgeschrittenem Kenntnisstand reicht die Bearbeitung der nummerierten Schritte. Andernfalls empfiehlt sich die Orientierung an den Schritten der Anleitung.

## Dearchivieren eines vorhandenen Projekts in SIMIT

Starten Sie SIMIT vom Desktop Ihres Rechners mit einem Doppelklick auf das Logo für die Anwendung „SIMIT SP“ (Für den Demo-Modus „SIMIT SP Demo“). (  SIMIT SP)

Dearchivieren Sie das Projekt „sce-020-110 simit-s7-1500 plcsimadv-ie-de.simarc“. 
(  Projekt dearchivieren  sce-020-110 simit-s7-1500 plcsimadv-ie-de.simarc  Dearchivieren)

Bestätigen Sie den Sicherheitshinweis mit „Ja“. (  Ja)

Wechseln Sie in die „Projektansicht“. (  Projektansicht)

Speichern Sie Ihr Projekt unter dem Namen „020-120_Sortieranlage_PLCSIMAdv_IE“. 
( Projekt  Speichern unter …  020-120_Sortieranlage_PLCSIMAdv_IE  Speichern)

## Diagramm „01_Bedienbild“ anlegen und Darstellung der simulierten Sortieranlage erstellen

Legen Sie nun in Ihrem Projekt „020-120_Sortieranlage_PLCSIMAdv_IE“ ein „Neues Diagramm“ an. (  Projekt  020-120_Sortieranlage_PLCSIMAdv_IE  Diagramme  Neues Diagramm)

Das neue Diagramm wird geöffnet. Ändern Sie in den „Eigenschaften“ unter „Allgemein“ den „Name“ auf „01_Bedienbild“. (  Eigenschaften  Allgemein  Name: 01 Bedienbild)

Als Nächstes wird das Format von „01_Bedienbild“ geändert, indem bei „Breite“ der Wert 1050 und bei „Höhe“ der Wert 565 eingetragen wird. Danach wird durch einen Klick auf „Hintergrundbild “ ein Eingabedialog zur Grafikauswahl geöffnet. (  Breite: 1050  Höhe: 565  Hintergrundbild  )

Hinweis:

In regelmäßigen Abständen sollte das Projekt mit einem Klick auf  „Alles speichern“ gespeichert und übersetzt werden. Wurden die letzten Änderungen im geöffneten Diagramm noch nicht gespeichert und übersetzt so wird das Symbol  *  hinter dem Namen des Diagramms angezeigt.

Wählen Sie nun aus dem Ordner „sce-020-120-bilder-de“ das Bild „Foerderband_Conveyor.bmp“ und übernehmen dieses mit einem Klick auf „Öffnen“ als Hintergrundbild. (  sce-020-120-bilder-de  Foerderband_Conveyor.bmp  Öffnen)

Rechts in der Task-Card „Grafik" finden Sie Grafikelemente zur Verwendung in den Diagrammen. Zuerst möchten wir zur Darstellung der Plastikbauteile einen Kreis zeichnen. Wählen Sie bei gedrückter Umschalttaste „Strg“ aus „Grafikelemente“ eine „Ellipse“ und zeichnen, so wie hier gezeigt, links auf das Förderband einen Kreis 
(  Grafik  Grafikelemente  Strg  Ellipse)

Ändern Sie in den „Eigenschaften“ unter „Allgemein“ den „Name“ auf „Plastikbauteil“. 
(  Eigenschaften  Allgemein  Name: Plastikbauteil)

Ändern Sie in den „Eigenschaften“ unter „Gestaltung“ die „Füllfarbe“ auf Orange. 
(  Eigenschaften  Gestaltung  Füllfarbe: orange)

## Diagramm „02_Bandmotor“ mit Simulationslogik anlegen

Legen Sie ein weiteres Diagramm namens „02_Bandmotor“ mit dem hier gezeigten Format an. (  Neues Diagramm  Name: 02_Bandmotor  Breite: 800  Höhe: 700)

Rechts in der Task-Card „Komponenten" finden Sie unter „Basiskomponenten“ die Komponententypen der Basisbibliothek. Zur einfachen Simulation des Bandmotors ziehen wir hier ein  „AND“, das unter  „Standard“  „BinaryBasic“ zu finden ist, in das Diagramm „02_Bandmotor“. (  Komponenten  Basiskomponenten  Standard  BinaryBasic  AND)

Die Komponente „AND“ hat standardmäßig zwei Eingänge. Durch Vergrößern der Komponente stehen weitere Eingänge zur Verfügung.

Hinweis:

Die Anzahl der Eingänge kann auf einen Wert zwischen 2 und 32 eingestellt werden. Alle Eingänge sind mit eins vorbesetzt.

Ändern Sie in den „Eigenschaften“ unter „Allgemein“ den „Name“ auf „Bandmotor vorwärts“ und setzen Sie den Haken „“ bei „Namen anzeigen“. (  Eigenschaften  Allgemein  Name: Bandmotor vorwärts  Namen anzeigen  )

Die Komponente „Bandmotor vorwärts“ soll am Eingang zuerst nur mit einem Ausgangssignal der SPS beschaltet werden. Ziehen Sie die Komponente  „Output“, die unter  „CONNECTORS“ zu finden ist, in das Diagramm „02_Bandmotor“ vor das „AND“. 
(  Komponenten  Basiskomponenten  CONNECTORS  Output)

In der Task-Card "Signale" können Sie nach den Signalen im geöffneten Projekt suchen und sie anzeigen lassen. Öffnen Sie die  „Eigenschaften“  „Allgemein“ der Komponente „Output“. Ziehen Sie das Signal  „-Q1“ dort auf „Signal“. (  Eigenschaften  Allgemein  Signale  -Q1  Signal )

Stellen Sie nun die Verbindung der Komponente „Output“ mit dem Signal „-Q1“ aus der SPS mit der Komponente „AND“ („Bandmotor vorwärts“) her. Dies geschieht, indem Sie mit der linken Maustaste zuerst bei der Komponente „AND“ („Bandmotor vorwärts“) das oberste Eingangs-Symbol   anklicken und anschließend bei „Output“ (-Q1) auf das Ausgangs- Symbol   klicken. Die Verbindung wird so automatisch geschlossen. 
(   Bandmotor vorwärts  -Q1 )

## Diagramm „03_Bauteil“ mit Simulationslogik anlegen

Legen Sie ein weiteres Diagramm mit den Namen „03_Bauteil“ und dem hier gezeigten Format an. (  Neues Diagramm  Name: 03_Bauteil  Breite: 800  Höhe: 700)

Um die Position des Bauteils in Richtung der X-Achse zu simulieren bietet sich aus den „Basiskomponenten“ unter  „STANDARD“  „AnalogExtended“ die Komponente  „Ramp“ an. Ziehen Sie diese in das Diagramm „03_Bauteil“. Ändern Sie in den „Eigenschaften“ unter „Allgemein“ den „Namen“ auf „Position_Bauteil_X“ und setzen den Haken „“ bei „Namen anzeigen“. ( Komponenten  Basiskomponenten  STANDARD  AnalogExtended  Ramp  Eigenschaften  Allgemein  Name: Position_Bauteil_X  Namen anzeigen  )

Hinweis:

Weitere Informationen zur Komponente „Ramp“ können Sie der Online-Hilfe oder dem Handbuch entnehmen.

Um eine Verbindung zwischen zwei Diagrammen zu projektieren, kann aus den „Basiskomponenten“ unter  „CONNECTORS“ die Komponente  „Connector“ verwendet werden.
Ziehen Sie in das Diagramm „03_Bauteil“ vor die Komponente „Ramp“ („Position_Bauteil_X“) einen „Connector“ und ändern Sie in den „Eigenschaften“ unter „Allgemein“ den „Name“ auf „Connector#Band_vorwärts“. Stellen Sie eine Verbindung der Komponente „Ramp“ („Position_Bauteil_X“) mit dem „Connector#Band_vorwärts“ her.

- Durch die Verbindung mit einem Eingang wird der Connector zu einem Eingangs-Connector. 
( Komponenten  Basiskomponenten  CONNECTORS  Connector  Eigenschaften  Allgemein  Name: Connector#Band_vorwärts   Position_Bauteil_X  Connector#Band_vorwärts )

Hinweis:

Weitere Informationen zur Komponente „Connector“ können Sie der Online-Hilfe oder dem Handbuch entnehmen.

Ziehen Sie in das Diagramm „02_Bandmotor“ hinter die Komponente „AND“ („Bandmotor vorwärts“) ebenfalls einen „Connector“ und ändern Sie in den „Eigenschaften“ unter „Allgemein“ den „Name“ auf „Connector#Band_vorwärts“. Stellen Sie eine Verbindung der Komponente „AND“ („Bandmotor vorwärts“) mit dem „Connector#Band_vorwärts“ her. 
Durch die Verbindung mit einem Ausgang wird der Connector zu einem Ausgangs-Connector. Durch den identischen Namen erfolgt automatisch die Verbindung mit dem vorher bereits angelegten Eingangs-Connector im Diagramm „03_Bauteil“. ( Komponenten  Basiskomponenten  CONNECTORS  Connector  Eigenschaften  Allgemein  Name: Connector#Band_vorwärts    Connector#Band_vorwärts  Bandmotor vorwärts )

Ziehen Sie nun aus den „Basiskomponenten“ unter  „STANDARD“  „BinaryExtended“ die Komponente  „SR_FF“ unterhalb der Komponente „Ramp“ („Position_Bauteil_X“) in das Diagramm „03_Bauteil“. Der Zustand des SR_FF soll anzeigen, ob ein Plastikbauteil vorhanden ist. Ändern Sie in den „Eigenschaften“ unter „Allgemein“ den „Name“ auf „SR_FF#Plastikbauteil“ und setzen den Haken „“ bei „Namen anzeigen“. Speichern Sie jetzt das Projekt mit einem Klick auf  „Alles speichern“. ( Komponenten  Basiskomponenten  STANDARD  BinaryExtended  SR_FF  Eigenschaften  Allgemein  Name: SR_FF#Plastikbauteil  Namen anzeigen   )

Hinweis:

Weitere Informationen zur Komponente „SR_FF“ können Sie der Online-Hilfe oder dem Handbuch entnehmen.

## Animationen im Diagramm „01_Bedienbild“ mit Bezug zur Simulationslogik anlegen

Um nun die Darstellung des Plastikbauteils zu animieren, markieren Sie dieses in dem Diagramm „01_Bedienbild“. Wählen Sie in den „Eigenschaften“ unter „Animation“ den Punkt „Neue Animation“. ( Plastikbauteil  Eigenschaften  Animation  Neue Animation)

Wählen Sie den Animationstyp „Sichtbarkeit“. (  Sichtbarkeit  OK)

Nun erscheint unter Animation als weiterer Punkt „Sichtbarkeit“. Ziehen Sie hier auf die Eigenschaft „Signal“ das Signal  „Q“ der Quelle „SR_FF#Plastikbauteil“ aus der Task-Card "Signale". (  Signale  SR_FF#Plastikbauteil  Q  Signal )

Hinweis:

Das Signal „SR_FF#Plastikbauteil.Q“ ist in dem Diagramm „01_Bedienbild“ erst sichtbar, wenn das Diagramm „03_Bauteil“, in dem die Quelle „SR_FF#Plastikbauteil“ enthalten ist, gespeichert wurde.

Um nun die Bewegung des Plastikbauteils zu animieren, klicken Sie erneut auf „Neue Animation“. Wählen Sie diesmal den Animationstyp „Bewegung“. ( Plastikbauteil  Eigenschaften  Animation  Neue Animation  Bewegung  OK)

Unter Animation erscheint jetzt als weiterer Punkt „Bewegung“. In dem Diagramm „01_Bedienbild“ können Sie nun mit der Maus die Zielposition mit einem Klick festlegen. Diese Position sollte direkt hinter dem Förderband liegen. Alternativ können die Koordinaten der Zielposition eingegeben werden. (  X: 630,0  Y: 0.0)

Anschließend muss die Bewegung noch mit dem Ausgangssignal der Komponente „Ramp“ („Position_Bauteil_X“) verknüpft werden. Ziehen Sie hier auf die Eigenschaft „Signal“ das Signal  „Y“ der Quelle „Position_Bauteil_X“ aus der Task-Card "Signale". (  Signale  Position_Bauteil_X  Y  Signal )

Um ein Bauteil auf das Förderband zu legen ziehen wir, wie hier gezeigt, einen „Taster“ in das Diagramm „01_Bedienbild“. Bedienelemente wie den „Taster“ finden Sie in den  „Controls“ unter  „Eingabe“. Ändern Sie in den „Eigenschaften“ unter „Allgemein“ den „Name“ auf „Plastikbauteil erzeugen“ und setzen den Haken „“ bei „Namen anzeigen“. 
( Controls  Eingabe  Taster  Eigenschaften  Allgemein  Name: Plastikbauteil erzeugen  Namen anzeigen  )

Hinweis:

Weitere Informationen zur Komponente „Taster“ können Sie der Online-Hilfe oder dem Handbuch entnehmen.

Die Verknüpfung des Tasters „Plastikbauteil erzeugen“ mit der Komponente „SR_FF#Plastikbauteil“ erfolgt im Diagramm „03_Bauteil“. Wählen Sie in den „Eigenschaften“ von „SR_FF#Plastikbauteil“ den „Eingang“ „S1“ und machen Sie diesen durch einen Klick auf „“ unsichtbar. Daraufhin wählen Sie bei „Wert/Signal“ die Option Verschaltung „“ und ziehen hierhin aus der Task-Card "Signale" das Signal  „Y“ der Quelle „Plastikbauteil erzeugen“. (  03_Bauteil  SR_FF#Plastikbauteil  Eigenschaften  Eingang   S1      Signale  Plastikbauteil_erzeugen  Y  Wert/Signal )

Hinweis:

Eine Verknüpfung an einem Eingang einer Komponente kann erst erfolgen, nachdem dieser durch einen Klick auf „“ unsichtbar gemacht wurde.

Nehmen Sie nun in dem Diagramm „03_Bauteil“ noch die hier gezeigten lokalen Verschaltungen vor. Klicken Sie abschließend auf  „Alles speichern“. 
(   „Alles speichern“)

## SIMIT –Anwendung testen innerhalb von SIMIT

Wählen Sie „“ um die Simulation zu starten. (  )

Hinweis:

Durch den Start der Simulation wird automatisch auch PLCSIM Advanced im Hintergrund aktiviert. In SIMIT können Sie somit den Zugriff auf die Eingänge und Ausgänge der S7-1500-Station testen. Mit einem Klick auf „“ wird die Simulation in SIMIT wieder beendet. 
(  )

Die Simulation ist nun aktiviert. Dies wird durch eine orange Einfärbung der Anwendung angezeigt. Um den Ausgang „-Q1“ innerhalb von SIMIT setzen zu können, öffnen Sie die Kopplung „PLCSIM Advanced“ mit einem Klick auf die darin enthaltene Station. (  Kopplungen  PLCSIM Advanced  S71500-ET200MP-Station_1)

Teilen Sie das Fenster vertikal, um das Diagramm „01_Bedienbild“ und die Kopplung gleichzeitig sehen zu können. Öffnen Sie innerhalb der PLCSIM Advanced-Kopplung nun die „Ausgänge“. ( Fenster  Vertikal teilen  Ausgänge)

Um den Ausgang „-Q1“ in SIMIT direkt steuern zu können müssen Sie diesen zuerst mit einem Klick auf „“ zum Steuern freigeben. Anschließend können Sie „-Q1“ mit dem Button „“ ein- und ausschalten. (  Ausgänge  -Q1    )

Die Anwendung kann nun getestet werden. Mit einem Klick auf  „Plastikbauteil_erzeugen“ wird ein Bauteil auf den Bandanfang gesetzt. Ist der Bandmotor –M1 mit „-Q1“ (vorwärts) eingeschaltet, so bewegt sich das Bauteil mit konstanter Geschwindigkeit nach rechts und verschwindet nach Verlassen des Förderbandes wieder. Mit einem Klick auf „“ kann die Simulation in SIMIT wieder beendet werden. Zu dem folgenden Test mit dem SPS-Programm beenden wir die Simulation jedoch noch nicht.

Hinweis:

Durch das Beenden der Simulation in SIMIT wird auch die Instanz in PLCSIM Advanced gelöscht. Damit kann vom TIA Portal aus nicht mehr ‚Online‘ gearbeitet werden.

## SIMIT – Anwendung testen mit SPS-Programm

Starten Sie nun das „TIA Portal“ vom Desktop Ihres Rechners mit einem Doppelklick auf das Logo für die Anwendung. ( TIA Portal)

Wechseln Sie in die Projektansicht und dearchivieren Sie dort das gewünschte TIA Portal- Projekt. Hier wird das erste Testprojekt für die Sortieranlage Projekt „020-120-sortieranlage-plcsimadv-ie-test01…“ dearchiviert und geöffnet. ( Projektansicht  Projekt  Dearchivieren  Auswahl eines *.zap15_1-Archivs  020-120-sortieranlage-plcsimadv-ie-test01…zap15_1  Öffnen)

Als Nächstes kann das Zielverzeichnis ausgewählt werden, in welches das dearchivierte Projekt gespeichert werden soll. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“. 
( Zielverzeichnis  OK)

Um Ihre gesamte CPU zu laden, markieren Sie nun den Ordner  „CPU_1516F [CPU1516F-3 PN/DP]“ und klicken auf das Symbol   „Laden in Gerät“.

Kurz danach öffnet sich der Manager zur Konfiguration von Verbindungseigenschaften (Erweitertes Laden).

Als Erstes muss die Schnittstelle korrekt ausgewählt werden. Dies erfolgt in drei 
Schritten.  Typ der PG/PC-Schnittstelle  PN/IE

- PG/PC-Schnittstelle  PLCSIM (Sollte PLCSIM Advanced bereits gestartet worden sein, ist dies voreingestellt.)

Verbindung mit Schnittstelle/Subnetz  „PN/IE_1“

Anschließend muss die Suche nach den Zielgeräten mit einem Klick auf den Button   gestartet werden.

Wird die Steuerung in der Liste der Zielgeräte angezeigt, so muss diese ausgewählt werden, bevor das Laden gestartet werden kann. ( CPU1516F  Laden)

Sie erhalten zunächst eine Vorschau. Bestätigen Sie vorgeschlagenen Aktionen und fahren Sie mit  „Laden“ fort.

Hinweis:

In der „Vorschau Laden“ sollte in jeder Zeile das Symbol  zu sehen sein. Weitere Hinweise erhalten Sie in der Spalte „Meldung“.

Nun wird die Option  „Baugruppe Starten“ angewählt, bevor mit  „Fertig stellen“ der Ladevorgang abgeschlossen werden kann.

Um die Schnittstellen der aufgerufenen Bausteine beobachten zu können, öffnen wir nun zuerst den Baustein Main[OB1]. ( Main[OB1])

Mit einem Klick auf das Symbol „“ für Beobachten ein/aus können die hier verschalteten Signale jetzt beobachtet werden. ( )

Anschließend wechseln wir zur immer noch aktivierten SIMIT-Simulation. Hier können unter „S71500-ET200MP-Station_1 (PLCSIM Advanced)“ die „Eingänge“ der Simulation angezeigt und mit einem Klick auf die Buttons „“ ein- und ausgeschaltet werden. Zum Einschalten des Bandmotors in unserem Programmbeispiel sollten die Eingänge in folgender Reihenfolge eingeschaltet werden:  -A1  -KO  -S0  -S2  -S1. ( S71500-ET200MP-Station_1 (PLCSIM Advanced) Eingänge  -A1  -KO  -S0  -S2  -S1)

Im TIA Portal können die Änderungen der Signalzustände im Baustein Main[OB1] beobachtet werden.

In SIMIT kann die Anwendung nun getestet werden. Der Bandmotor –M1 ist mit „-Q1“ (vorwärts) bereits eingeschaltet. Mit einem Klick auf  „Plastikbauteil_erzeugen“ wird ein Bauteil auf den Bandanfang gesetzt, dass sich dann mit konstanter Geschwindigkeit nach rechts bewegt. Das Bauteil verschwindet nach Verlassen des Förderbandes wieder. Mit einem Klick auf „“ kann die Simulation in SIMIT wieder beendet werden.

Hinweis:

Durch das Beenden der Simulation in SIMIT wird auch die Instanz in PLCSIM Advanced gelöscht. Damit kann vom TIA Portal aus nicht mehr ‚Online‘ gearbeitet werden.

## Diagramm „04_Lichtschranken“ mit Simulationslogik anlegen

Legen Sie ein weiteres Diagramm namens „04_Lichtschranken“ mit dem hier gezeigten Format an. (  Neues Diagramm  Name: 04_Lichtschranken  Breite: 800  Höhe: 700)

Rechts in der Task-Card „Komponenten" finden Sie unter „Basiskomponenten“ die Komponententypen der Basisbibliothek. Zur Simulation einer Lichtschranke ziehen wir hier ein  „Interval“, das unter  „Standard“  „AnalogExtended“ zu finden ist, in das Diagramm „04_Lichtschranken“. Ändern Sie in den „Eigenschaften“ unter „Allgemein“ den „Name“ auf „Interval –B4“ und setzen Sie den Haken „“ bei „Namen anzeigen“. (  Komponenten  Basiskomponenten  Standard  AnalogExtended  Interval  Eigenschaften  Allgemein  Name: Interval –B4  Namen anzeigen )

Wählen Sie in den „Eigenschaften“ von „Interval -B4“ den „Eingang“ „X“ und machen diesen durch einen Klick auf „“ unsichtbar. Daraufhin wählen Sie bei „Wert/Signal“ die Option Verschaltung „“ und ziehen hierhin aus der Task-Card "Signale" das Signal  „Y“ der Quelle „Position_Bauteil_X“. Anschließend tragen Sie bei den Eingängen „UL“ (Obergrenze) den Wert „3.0“ und bei „LL“ (Untergrenze) den Wert „0.0“ ein. (  Eigenschaften  Eingang   X      Signale  Position_Bauteil_X  Y  Wert/Signal  UL: 3.0  LL: 0.0)

Ziehen Sie nun, während Sie die „Shift“-Taste gedrückt halten, aus der Task-Card "Signale" das Signal  „-B4“ in das Diagramm „04_Lichtschranken“. Es wird somit automatisch ein „CONNECTOR“ vom Typ „Output“ mit dem Signal „-B4“ angelegt. Wählen Sie in den „Eigenschaften“ unter „Allgemein“ noch die Option „Kopplungsname anzeigen“ ab. 
(  Eigenschaften  Allgemein  Signale  Shift  -B4  Eigenschaften  Allgemein  Kopplungsname anzeigen )

Danach ziehen Sie noch aus der Task-Card „Komponenten" unter  „Basiskomponenten“  „Standard“  „BinaryBasic“ ein  „AND“ zwischen die Komponenten „Interval -B4“ und „-B4“. (  Komponenten  Basiskomponenten  Standard  BinaryBasic  AND)

Wählen Sie in den „Eigenschaften“ des „AND“-Bausteins den „Eingang“ „IN2“ und schalten diesen durch einen Klick auf „“ unsichtbar. Im Anschluss wählen Sie bei „Wert/Signal“ die Option Verschaltung „“ und ziehen hierhin aus der Task-Card "Signale" das Signal  „Q“ der Quelle „SR_FF#Plastikbauteil“. Verschalten Sie die weiteren Anschlüsse des „AND“-Bausteins so wie hier gezeigt. (  AND  Eigenschaften  Eingang   IN2      Signale  SR_FF#Plastikbauteil  Q  Wert/Signal )

Zur Beschreibung der Lichtschranke ziehen Sie noch einen Text aus  „Grafik“  „Grafikelemente“ in das Diagramm „04_Lichtschranke“ und tragen als Text „-B4 Bauteil am Bandanfang“ ein. ( Grafik  Grafikelemente  Text: -B4 Bauteil am Bandanfang )

Um den Signalzustand des Sensors „-B4“ im Diagramm „01_Bedienbild“ anzuzeigen, ziehen Sie aus  „Controls“ unter  „Anzeige“ eine „Binäranzeige“ an den Bandanfang.
( 01_Bedienbild  Controls  Anzeige  Binäranzeige )

Hinweis:

Weitere Informationen zur Komponente „Binäranzeige“ können Sie der Online-Hilfe oder dem Handbuch entnehmen.

Nun muss die „Binäranzeige“ noch mit dem Eingangssignal „-B4“ verknüpft werden. Ziehen Sie dazu auf die Eigenschaft  „Anschluss“  „Signal“ aus der Task-Card "Signale" das Signal  „-B4“ der Quelle „S71500-ET200MP-Station_1“. (  Binäranzeige#1  Eigenschaften  Anschluss  Signale  S71500-ET200MP-Station_1  -B4  Signal )

Ändern Sie in den „Eigenschaften“ unter „Allgemein“ den „Namen“ auf „-B4“ und setzen den Haken „“ bei „Namen anzeigen“. (  Eigenschaften  Allgemein  Name: -B4  Namen anzeigen  )

Ändern Sie in den „Eigenschaften“ der Komponente „-B4“ unter „Ansicht“ die „Farbe (ein)“ auf Grün. ( -B4  Eigenschaften  Ansicht  Farbe (ein) )

Das Projekt soll nun zuerst mit einem Klick auf  „Alles speichern“ gespeichert und übersetzt und daraufhin die Simulation mit einem Klick auf „“ gestartet werden. 
(  )

In SIMIT kann die Anwendung nun getestet werden, indem mit einem Klick auf  „Plastikbauteil_erzeugen“ ein Bauteil auf den Bandanfang gesetzt wird. Die Farbe des Sensors wechselt hierbei auf Grün. Die Farbe des Sensors wechselt wieder auf Grau, wenn das Bauteil mit dem Förderband weit genug nach rechts bewegt wurde. Mit einem Klick auf „“ kann die Simulation in SIMIT wieder beendet werden.

Erstellen Sie im Diagramm „04_Lichtschranken“, so wie vorher gezeigt, die Simulationslogik für die hier dargestellten Sensoren „-B6“ (Bauteil vor Zylinder) und „-B7“ (Bauteil am Bandende) mit den Ober- und Untergrenzen. Fügen Sie in dem Diagramm „01_Bedienbild“ zwei weitere „Binäranzeigen“ für diese Sensoren ein und testen Sie die Simulation.

## Im Diagramm „01_Bedienbild“ Simulationslogik für Schalter und Taster anlegen

Für das Bedienpult ziehen wir zuerst ein „Rechteck“ aus  „Grafik“  „Grafikelemente“ in das Diagramm „01_Bedienbild“ und ändern die Füllfarbe in ein helles Orange.
( 01_Bedienbild  Grafik  Grafikelemente  Rechteck  Eigenschaften  Gestaltung  Füllfarbe:  )

Als Beschriftung ziehen wir noch einen Text aus  „Grafik“  „Grafikelemente“ auf das Rechteck, tragen als Text „Schalter der Sortieranlage“ ein und wählen die gleiche „Füllfarbe“ wie beim Rechteck. ( Grafik  Grafikelemente  Text: Schalter der Sortieranlage Eigenschaften  Gestaltung  Füllfarbe: )

Als Erstes Bedienelement projektieren wir „-K0“ (Hauptschalter) als „Schalter“
Den „Schalter“ und „Taster“ finden Sie in den  „Controls“ unter  „Eingabe“.
Ändern Sie in den „Eigenschaften“ unter „Allgemein“ den „Name“ auf „-K0 Hauptschalter“, setzen den Haken „“ bei „Namen anzeigen“ und lassen den „Typ“ als „Schließer“. 
( Controls  Eingabe  Schalter  Eigenschaften  Allgemein  Name: - K0 Hauptschalter  Namen anzeigen   Typ: Schließer)

Hinweis:

Weitere Informationen zu den Komponenten „Schalter“ und „Taster“  können Sie der Online-Hilfe oder dem Handbuch entnehmen.

Nun muss der „Schalter“ noch mit dem Eingangssignal „-K0“ verknüpft werden. Ziehen Sie hier auf die Eigenschaft  „Anschluss“  „Signal“ aus der Task-Card "Signale" das Signal  „-K0“ der Quelle „S71500-ET200MP-Station_1“. (  -K0 Hauptschalter  Eigenschaften  Anschluss  Signale  S71500-ET200MP-Station_1  -K0  Signal )

Im nächsten Schritt werden, wie vorher gezeigt, noch ein weiteres „Rechteck“ mit „Text“, die Schalter „-A1“ (NOTHALT), „-S0“ (Betriebsart) und die Taster „-S1“ (Start) sowie „-S2“ (Stopp) eingefügt. Bei dem Schalter „-A1“ (NOTHALT) und dem Taster „-S2“ (Stopp) wird der „Typ“ noch in „Öffner“ geändert. ( -A1 NOTHALT  Eigenschaften  Allgemein  Typ: Öffner  -S2 Stopp  Eigenschaften  Allgemein  Typ: Öffner)

Wechseln Sie zur Kopplung „S71500-ET200MP-Station_1“ und setzen dort bei den Eingängen „-A1“ und „-S2“ den Haken „“ bei „Vorgabe“. Dadurch werden die Signalzustände der Öffner bereits beim Starten der Simulation auf 1 gesetzt.
(S71500-ET200MP-Station_1  Eingänge  -A1  Vorgabe  -S2  Vorgabe )

Im Anschluss wird die Anzeige „-P1 ein“ als Binäranzeige projektiert.
Die „Binäranzeige“ finden Sie in den  „Controls“ unter  „Anzeige“. Ändern Sie in den „Eigenschaften“ unter „Allgemein“ den „Name“ auf „-P1 ein“ und setzen den Haken „“ bei „Namen anzeigen“. ( Controls  Anzeige  Binäranzeige  Eigenschaften  Allgemein  Name: -P1 ein  Namen anzeigen  )

Hierzu muss die „Binäranzeige“ noch mit dem Ausgangssignal „-P1“ verknüpft werden. Ziehen Sie hier auf die Eigenschaft  „Anschluss“  „Signal“ aus der Task-Card "Signale" das Signal  „-P1“ der Quelle „S71500-ET200MP-Station_1“. (  -P1 ein  Eigenschaften  Anschluss  Signale  S71500-ET200MP-Station_1  -P1  Signal )

In den Eigenschaften von „P1 ein“ ändern wir die „Farbe(ein) jetzt noch auf Blau und die „Form“ auf „Rund“. ( -P1 ein  Eigenschaften  Ansicht  Farbe(ein)   Form Rund)

Wie vorher gezeigt, werden jetzt noch die „Binäranzeigen“ „-P4 NOTHALT aktiviert“, „P2 Hand“, „-P3 Auto“ und „-P5 Automatik gestartet“ angelegt. Eine weitere „Binäranzeige“ wird noch für den Bandmotor projektiert. Deren „Anschluss“ wird mit dem „Signal“ „Bandmotor vorwärts“ „OUT“ beschaltet, als „Farbe(ein)“ Grün gewählt und als „Form“ „Rund“ 
( -P4 NOTHALT aktiviert  -P2 Hand  -P3 Auto  -P5 Automatik gestartet  Binäranzeige#1  Eigenschaften  Anschluss  Signale  Bandmotor vorwärts  OUT  Signal Ansicht  Farbe(ein)   Form Rund)

Als Beschriftung ziehen wir noch einen Text aus  „Grafik“  „Grafikelemente“ auf die Binäranzeige, tragen als Text „M1“ ein und wählen als „Füllfarbe“ „Keine Farbe“. ( Grafik  Grafikelemente  Text: M1  Eigenschaften  Gestaltung  Füllfarbe: Keine Farbe)

Das Projekt wird abschließend wieder mit einem Klick auf  „Alles speichern“ gespeichert und übersetzt und daraufhin die Simulation mit einem Klick auf „“ gestartet. Testen Sie nun sämtliche Funktionen der Simulation. Mit einem Klick auf „“ wird die Simulation in SIMIT wieder beendet. (    )

## Archivieren des Projektes

Zum Abschluss wollen wir das komplette SIMIT-Projekt noch archivieren. Wählen Sie bitte im Menüpunkt  „Projekt“ den Punkt  „Archivieren …“ aus. Wählen Sie einen Ordner, in dem Sie ihr Projekt archivieren wollen und speichern Sie es als Dateityp „SIMIT Projekt (*.simarc)“. ( Projekt  Archivieren  *.simarc)

## Checkliste – Schritt-für-Schritt Anleitung

Die nachfolgende Checkliste hilft den Auszubildenden/Studierenden selbstständig zu überprüfen, ob alle Arbeitsschritte der Schritt für Schritt-Anleitung sorgfältig abgearbeitet wurden und ermöglicht eigenständig das Modul erfolgreich abzuschließen.

| Nr. | Beschreibung | Geprüft |
| --- | --- | --- |
| 1 | Diagramm „01_Bedienbild“ in SIMIT entsprechend der Vorgabe angelegt. |  |
| 2 | Diagramm „02_Bandmotor“ in SIMIT analog der Vorgabe angelegt. |  |
| 3 | Animationen im Diagramm „01_Bedienbild“ entsprechend der Vorgabe angelegt. |  |
| 4 | SIMIT-Projekt erfolgreich übersetzt und gestartet. |  |
| 5 | Simulation innerhalb von SIMIT erfolgreich getestet. |  |
| 6 | Simulation zusammen mit SIMIT-Simulation erfolgreich getestet. |  |
| 7 | Diagramm „04_Lichtschranken“ in SIMIT entsprechend der Vorgabe angelegt. |  |
| 8 | Darstellung der Sensoren in „01_Bedienbild“ entsprechend der Vorgabe ergänzt. |  |
| 9 | Bedienpult mit Simulation für Schalter, Taster und Anzeigen im Diagramm „01_Bedienbild“ entsprechend der Vorgabe ergänzt |  |
| 10 | SIMIT-Projekt erfolgreich übersetzt und gestartet. |  |
| 11 | Simulation innerhalb von SIMIT erfolgreich getestet. |  |
| 12 | Simulation zusammen mit SIMIT-Simulation erfolgreich getestet. |  |
| 13 | SIMIT-Projekt erfolgreich archiviert |  |

# Übungen

## Aufgabenstellung – Übung Metallbauteil

Legen Sie in dem Diagramm „03_Bauteil“ die Simulationslogik für ein weiteres Bauteil aus Metall an.

Erstellen Sie ein neues Diagramm „05_Metallsensor“ für „-B5“ (Sensor Teilerkennung Metall) und stellen Sie den Sensor „-B5“ und das animierte Metallbauteil im Diagramm „01_Bedienbild“ dar.

Fügen Sie einen „Taster“ in dem Diagramm „01_Bedienbild“ hinzu, um ein Metallbauteil auf das Förderband zu legen.

Verriegeln Sie die Simulationslogik so, dass immer nur ein Bauteil auf dem Band liegen kann.

Abbildung 3: Bedienbild mit Metallbauteil

## Planung

Planen Sie nun selbstständig die Umsetzung der Aufgabenstellung.

Zum Testen können Sie das folgende TIA Portal-Projekt in S7-PLCSIM Advanced laden:

„020-120-sortieranlage-plcsimadv_ ie_test01-de“.

## Checkliste – Übung

Die nachfolgende Checkliste hilft den Auszubildenden/Studierenden selbstständig zu überprüfen, ob alle Arbeitsschritte der Übung sorgfältig abgearbeitet wurden und ermöglicht eigenständig das Modul erfolgreich abzuschließen.

| Nr. | Beschreibung | Geprüft |
| --- | --- | --- |
| 1 | Diagramm „03_Bauteil“ um Simulationslogik für ein Bauteil aus Metall ergänzt. |  |
| 2 | Diagramm „05_Metallsensor“ in SIMIT entsprechend der Vorgabe angelegt. |  |
| 3 | Darstellung für das Bauteil aus Metall, den Metallsensor und den Taster, um ein Bauteil aus Metall auf das Band zu legen, im Diagramm „01_Bedienbild“ entsprechend der Vorgabe ergänzt. |  |
| 4 | Simulation innerhalb von SIMIT erfolgreich getestet. |  |
| 5 | Simulation zusammen mit SIMIT-Simulation erfolgreich getestet. |  |
| 6 | SIMIT-Projekt erfolgreich archiviert |  |

## Aufgabenstellung – Übung Zylinder

Erstellen Sie ein neues Diagramm „06_Zylinder“ mit der Simulationslogik für den Zylinder „M4“ und den beiden Sensoren „-B1“ (Sensor Zylinder -M4 eingefahren / NO) und „-B2“ (Sensor Zylinder -M4 ausgefahren / NC).

Zeichnen Sie in dem Diagramm „01_Bedienbild“ eine schematische Zeichnung des Zylinders und animieren diese.

Berücksichtigen Sie auch die Beeinflussung der Bauteilbewegung durch die Zylinderposition.

Abbildung 4: Bedienbild mit Zylinder

## Planung

Planen Sie nun selbstständig die Umsetzung der Aufgabenstellung.

Zum Testen können Sie das folgende TIA Portal-Projekt in S7-PLCSIM Advanced laden:

„020-120-sortieranlage-plcsimadv_ie_test02-de“

Beispiel einer Darstellung des Zylinders in eingefahrenem und ausgefahrenem Zustand:

Abbildung 5: Bedienpult

## Checkliste – Übung

Die nachfolgende Checkliste hilft den Auszubildenden/Studierenden selbstständig zu überprüfen, ob alle Arbeitsschritte der Übung sorgfältig abgearbeitet wurden und ermöglicht eigenständig das Modul erfolgreich abzuschließen.

| Nr. | Beschreibung | Geprüft |
| --- | --- | --- |
| 1 | Diagramm „06_Zylinder“ in SIMIT entsprechend der Vorgabe angelegt. |  |
| 2 | Darstellung für den Zylinder im Diagramm „01_Bedienbild“ analog der Vorgabe ergänzt. |  |
| 3 | Position des Zylinders bei Simulation der Bauteilbewegung berücksichtigt. |  |
| 4 | Simulation innerhalb von SIMIT erfolgreich getestet. |  |
| 5 | Simulation zusammen mit SIMIT-Simulation erfolgreich getestet. |  |
| 6 | SIMIT-Projekt erfolgreich archiviert |  |

# Weiterführende Information

Zur Einarbeitung bzw. Vertiefung finden Sie als Orientierungshilfe weiterführende Informationen, wie z.B.: Getting Started, Videos, Tutorials, Apps, Handbücher, Programmierleitfaden und Trial Software/Firmware, unter nachfolgendem Link:	 

siemens.de/sce/s7-1200

Voransicht „Weiterführende Informationen“

Weitere Informationen

Siemens Automation Cooperates with Education
siemens.de/sce

SCE Lehrunterlagen
siemens.de/sce/module

SCE Trainer Pakete
siemens.de/sce/tp

SCE Kontakt Partner 
siemens.de/sce/contact

Digital Enterprise
siemens.de/digital-enterprise

Industrie 4.0 
siemens.de/zukunft-der-industrie

Totally Integrated Automation (TIA)
siemens.de/tia

TIA Portal
siemens.de/tia-portal

SIMATIC Controller
siemens.de/controller

SIMATIC Technische Dokumentation 
siemens.de/simatic-doku

Industry Online Support
support.industry.siemens.com

Katalog- und Bestellsystem Industry Mall 
mall.industry.siemens.com

Siemens
Digital Industries, FA
Postfach 4848
90026 Nürnberg
Deutschland

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
© Siemens 2019

siemens.de/sce