Lern-/Lehrunterlagen

Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) | Ab Version V15

siemens.de/sce

TIA Portal Modul 014-101

Spezifische Hardwarekonfiguration

mit SIMATIC IOT2000EDU

Passende SCE Trainer Pakete zu dieser Lern-/Lehrunterlagen

- SIMATIC IOT2020 mit Intel Quark x1000, 512 MB RAM
Bestellnr.: 124-4037 Bestellbar über RS Components   rs-components.com

- SIMATIC IOT2040 mit Intel Quark x1020 (+Secure Boot), 1 GB RAM
Bestellnr.: 6ES7647-0AA00-1YA2

- SIMATIC IOT2000EDU Software Controller ablauffähig auf IOT2020 und IOT2040
Bestellnr.: 6ES7671-0LE00-0YB0

- SIMATIC IO-Shield: SIMATIC IOT2000 Input/Output Modul mit 5 DE, 2 DA, 2 AE, ARDUINO Shield für IOT2020/2040
Bestellnr.: 6ES7647-0KA01-0AA2

- 3rd Party IO-Shield: IKHDS-Powershield für IOT2020/2040 mit 6 DE, 5 DA (RA), 1 DA (PWM), 2 AE, 1 AA  
Bestellnr.: 100301   Bestellbar über KAFTAN media UG   kaftan-media.com/iot2000

SIMATIC STEP 7 Software for Training

- SIMATIC STEP 7 Professional V15 - Einzel-Lizenz
Bestellnr.: 6ES7822-1AA05-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V15- 6er Klassenraumlizenz 
Bestellnr.: 6ES7822-1BA05-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V15 - 6er Upgrade-Lizenz
Bestellnr.: 6ES7822-1AA05-4YE5

- SIMATIC STEP 7 Professional V15 - 20er Studenten-Lizenz
Bestellnr.: 6ES7822-1AC05-4YA5

Bitte beachten Sie, dass die Produkte und Trainer Pakete gegebenenfalls durch Nachfolge-Pakete ersetzt werden. Eine Übersicht über die aktuell verfügbaren SCE Pakete finden Sie unter: siemens.de/sce/tp

Fortbildungen

Für regionale Siemens SCE Fortbildungen kontaktieren Sie Ihren regionalen SCE Kontaktpartner:

siemens.de/sce/contact

Weitere Informationen rund um SCE

siemens.de/sce


Verwendungshinweis
Die SCE Lern-/Lehrunterlage für die durchgängige Automatisierungslösung Totally Integrated Automation (TIA) wurde für das Programm „Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)“ speziell zu Ausbildungszwecken für öffentliche Bildungs- und F&E-Einrichtungen erstellt. Die Siemens AG übernimmt bezüglich des Inhalts keine Gewähr.

Diese Unterlage darf nur für die Erstausbildung an Siemens Produkten/Systemen verwendet werden. D.h. sie kann ganz oder teilweise kopiert und an die Auszubildenden zur Nutzung im Rahmen deren Ausbildung ausgehändigt werden. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage und Mitteilung ihres Inhalts ist innerhalb öffentlicher Aus- und Weiterbildungsstätten für Zwecke der Ausbildung gestattet.

Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Siemens AG Ansprechpartner: 
Herr Roland Scheuerer roland.scheuerer@siemens.com.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch der Übersetzung sind vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Der Einsatz für Industriekunden-Kurse ist explizit nicht erlaubt. Einer kommerziellen Nutzung der Unterlagen stimmen wir nicht zu.

Wir danken der Fa. Michael Dziallas Engineering und allen weiteren Beteiligten für die Unterstützung bei der Erstellung dieser SCE Lern-/Lehrunterlage.

Inhaltsverzeichnis

1	Zielstellung	5

2	Voraussetzung	5

3	Benötigte Hardware und Software	6

4	Theorie	7

4.1	SIMATIC IOT2000	7

4.1.1	Baugruppenspektrum	8

4.2	Bedien- und Anzeigeelemente des IOT2040	9

4.2.1	Oberseite des IOT2040	9

4.2.2	Vorderseite des IOT2040	9

4.2.3	Unterseite des IOT2040	10

4.2.4	Micro-SD Karte	10

4.2.5	LED-Anzeige	11

4.3	Inbetriebnahme des IOT2000	12

4.3.1	Erstellen der SD-Karte	13

4.3.2	IP-Adresse der Engineering Station einstellen	16

4.3.3	SSH-Verbindung herstellen	19

4.3.4	SCP/SFTP-Verbindung zur Dateiübertragung herstellen	21

4.3.5	IP-Adresse über iot2000setup einstellen	23

4.3.6	IP-Adresse über /etc/network/interfaces einstellen	26

4.4	IOT2000EDU Runtime	29

4.4.1	Installation	29

4.4.2	Autostart	32

4.4.3	Basiskonfiguration	34

4.4.4	Anpassung der Konfiguration (Optional)	37

4.5	Programmiersoftware STEP 7 Professional V15 (TIA Portal V15)	40

4.5.1	Projekt	40

4.5.2	Hardwarekonfiguration	40

4.5.3	Planung der Hardware	41

4.5.4	TIA Portal – Projektansicht und Portalansicht	42

4.5.5	Grundeinstellungen für das TIA Portal	44

4.5.6	Installation des Hardware Support Packages	46

5	Aufgabenstellung	49

6	Planung	49

7	Strukturierte Schritt-für-Schritt-Anleitung	50

7.1	Anlegen eines neuen Projektes	50

7.2	Einfügen der SIMATIC IOT2000EDU Runtime	51

7.3	Konfiguration Ethernet-Schnittstelle des IOT2000	55

7.4	Speichern und Übersetzen der Hardware-Konfiguration	57

7.5	Laden der Hardwarekonfiguration in das Gerät	58

7.6	Laden der Hardwarekonfiguration in die Simulation PLCSIM (Optional)	64

7.7	Archivieren des Projektes	68

7.8	Checkliste	69

8	Weiterführende Information	69

Spezifische Hardwarekonfiguration –

SIMATIC IOT2000

# Zielstellung

In diesem Kapitel lernen Sie zuerst den IOT2000 einzurichten und das TIA Portal für den IOT2000 vorzubereiten. Anschließend wird ein Projekt angelegt und die Hardware konfiguriert.

# Voraussetzung

Sie benötigen keine Voraussetzungen zum erfolgreichen Abschließen dieses Kapitels.

Sie benötigen lediglich einen IOT2000 (hier IOT2040) mit dem Software Controller SIMATIC IOT2000EDU ablauffähig auf IOT2020 und IOT2040, einer MicroSD Karte und einem IO-Shield.

Zusätzlich benötigen Sie einen PC mit der Software STEP 7 Professional V15 (TIA Portal V15) und einige frei verfügbaren Tools, die im Verlauf des Dokumentes erklärt werden.

# Benötigte Hardware und Software

1	Engineering Station: Voraussetzungen sind Hardware und Betriebssystem 
(weitere Informationen siehe Readme/Liesmich auf den TIA Portal Installations-DVDs)

2	Software SIMATIC STEP 7 Professional im TIA Portal – ab V15

3	Software um das Beispielimage auf die SD-Karte zu schreiben, z. B. Win32 Disk Imager

4	Software für SSH-Zugriff, z. B. PuTTY

5	Software für SFTP/SCP-Dateitransfer, z. B. WinSCP

6	Steuerung SIMATIC IOT2000, z. B. IOT2040 mit MicroSD Karte und IO-Shield

7	Ethernet-Verbindung zwischen Engineering Station und Steuerung

5 WinSCP

4 PuTTY

8	SIMATIC IOT2000EDU Software Controller ablauffähig auf IOT2020 und IOT2040

3 Win32 Disk Imager

1 Engineering Station

2 SIMATIC STEP 7 Professional 
(TIA Portal) ab V15

7 Ethernet-Verbindung

8 SIMATIC IOT2000EDU 
Software Controller

6 Steuerung SIMATIC IOT2000

# Theorie

## SIMATIC IOT2000

SIMATIC IOT2000 ist ein Kleinst-PC-System auf Basis des Intel X1000 SoC (System on Chip). Als Betriebssystem verwendet IOT2000 Linux, welches mithilfe des Yocto Projektes an individuellen Bedürfnissen ausgerichtet werden kann.

Des Weiteren bietet er einen Arduino UNO kompatiblen Header zur optimalen Anpassung an sein Einsatzgebiet.

Die sogenannten GPIOs (General Purpose Input/Outputs), welche mithilfe des Headers von außen zugänglich sind, können auf unterschiedlichste Arten programmiert und genutzt werden, z. B. Java oder C++, aber auch mit Hilfe des TIA Portals.

In diesem Modul sollen Sie Schritt-für-Schritt die Programmierung des IOT2000 mit dem TIA Portal erlernen. Die TIA Portal Programmierung wird in den folgenden Abschnitten beschrieben.

### Baugruppenspektrum

SIMATIC IOT2000 gibt es in zwei unterschiedlichen Ausführungen, welche sich durch die vorhandenen Schnittstellen unterscheiden. IOT2020 bietet als externe Schnittstellen nur eine Ethernet- und zwei USB-Schnittstellen, während IOT2040 eine weitere Ethernet-Schnittstelle und zwei zusätzliche COM-Ports bietet.

In jeder Ausführung steht ein Arduino UNO kompatibler Header zur Verfügung, über den beliebige Arduino Shields in Betrieb genommen werden können. Es besteht auch die Möglichkeit, eigene Shields zu entwickeln und einzusetzen.

Die Programmierung ist je nach Shield unterschiedlich. Das TIA Portal ist lediglich in der Lage die einzelnen GPIOs (General Purpose Input/Outputs) als reine digitale oder analoge Ein- und Ausgänge zu nutzen. Höhere Funktionen, wie z. B. I²C (Inter-Integrated Circuit) oder SPI (Serial Pheripheral Interface), sind nicht nutzbar.

Eine MicroSD Karte wird für das Betriebssystem benötigt. Das Beispiel „Betriebssystem von Siemens“ benötigt mind. 2GB.

## Bedien- und Anzeigeelemente des IOT2040

### Oberseite des IOT2040

1)  Öffnungen für Einstecklaschen bei Wandmontage

2)  Markierungen für den Einbau von Antennen

3)  Anschluss für die Stromversorgung (24V)

4)  COM-Schnittstellen (RS232/422/485)

### Vorderseite des IOT2040

5)   LED-Anzeige

6)   Deckel links

7)   Deckel rechts

8)   Sicherungsvorrichtung

9)   RESET-Taster für die CPU

10) USER-Taster, programmierbar (nicht über das TIA Portal)

### Unterseite des IOT2040

11) Ethernet-Schnittstelle 10/100 Mbps

12) Ethernet-Schnittstelle 10/100 Mbps, vorbereitet für PoE (Power over Ethernet)

13) USB Typ Micro-B

14) USB Typ A

### Micro-SD Karte

Die Micro-SD Karte hält das Betriebssystem bereit und bietet Platz für Programme und Daten. Hier kann jede beliebe Micro-SD Karte genutzt werden. Ohne eine Karte mit einem kompatiblen System ist der IOT2000 nicht lauffähig.

1) Öffnen Sie den Deckel rechts.

2) Drücken Sie die Micro-SD Halterung 
     vorsichtig nach unten und klappen Sie die 
     Halterung nach vorne.

3) Schieben Sie die Micro-SD Karte korrekt 
     ausgerichtet in den Halterrahmen. Die 
     Kontakte der Micro-SD Karte müssen 
     Richtung Grundplatine zeigen.

4) Klappen Sie den Halterahmen zurück und 
     schieben Sie den Rahmen vorsichtig nach oben, bis er einrastet.

### LED-Anzeige

LED-Anzeigen

Die LEDs auf der Vorderseite des Gerätes zeigen den Betriebszustand an:

Die PWR (grün) LED gibt an, ob das System mit Spannung versorgt ist

Die SD (grün) LED zeigt Zugriffe auf die SD-Karte an

Die USB (grün) LED gibt an, ob 5V für den USB-Port verfügbar sind

Die OC (rot) LED leuchtet im Falle einer zu hohen Versorgungsspannung auf

Die USER (grün/rot/orange) ist über das Betriebssystem programmierbar 
(nicht über das TIA Portal)

## Inbetriebnahme des IOT2000

Bevor mit der Programmierung des IOT2000 über das TIA Portal begonnen werden kann, muss dieser zuerst in Betrieb genommen werden. Für die Inbetriebnahme der Hardware können Sie auch der Anleitung des Gerätes folgen (siehe Dokument ID: A5E37656491-AB).

Die Installation der benötigten Software wird in den folgenden Schritten beschrieben. Dafür werden folgende Dinge auf der Engineering Station benötigt:

SD-Kartenleser und Micro-SD zu SD-Adapter oder Micro-SD-Kartenleser

SIMATIC IOT2000 SD-Card Beispielimage (109741799_Example_Image_V2.2.0.zip):
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109741799

Tool, um das Beispielimage auf die SD-Karte zu schreiben, z. B. Win32 Disk Imager:
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager

SSH-Client, z. B. PuTTY:
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

SCP/SFTP-Client, z. B. WinSCP:
https://winscp.net/eng/downloads.php

Hinweis: Die benötigte Software sollte auf jeder Webseite auch als portable Version zur Verfügung stehen. Diese Versionen benötigen keine Software Installation.

### Erstellen der SD-Karte

Das Beispielimage muss entpackt und mit Hilfe des Win32 Disk Imager auf die SD-Karte geschrieben werden.

Verbinden Sie die SD-Karte mit dem Computer bzw. stecken Sie diese in den SD-Kartenleser.

Entpacken Sie das Beispielimage „109741799_Example_Image_V2.2.0.zip“ über das Kontextmenü und „Alle extrahieren…“ ( Alle extrahieren…)

Wählen Sie einen Zielpfad aus und klicken Sie „Extrahieren“ ( Extrahieren)

Starten Sie Win32 Disk Imager

Wählen Sie als Image-Datei das soeben entpackte Beispielimage „example-v2.2.0.wic“ aus. Achten Sie darauf den Dateityp „*.*“ auszuwählen.

Wählen Sie den Zieldatenträger aus und stellen Sie dabei sicher, dass es sich hierbei um die Micro-SD-Karte handelt. Klicken Sie anschließend auf „Schreiben“.

Lesen Sie sich die Warnung durch und bestätigen Sie diese mit „Yes“:

Beenden Sie den Win32 Disk Imager nach dem erfolgreichen Schreibvorgang.

Trennen Sie die SD-Karte vom Computer und setzen Sie diese in den – von der Spannungsquelle getrennten – IOT2000 ein.

Hinweis: Die SD-Karte ist nun durch das Image in zwei Partitionen geteilt worden. Von diesen kann Windows nur die erste lesen. Beide Partitionen sollten mit Windows möglichst nicht mehr geöffnet werden.

Verbinden Sie den IOT2000 wieder mit der Spannungsversorgung.

### IP-Adresse der Engineering Station einstellen

Nachdem nun die SD-Karte mit dem Betriebssystem beschrieben und in den IOT2000 eingesetzt wurde, kann das Betriebssystem konfiguriert werden. Dies geschieht über eine SSH-Verbindung. Das Beispielimage hat eine vorkonfigurierte IP-Adresse: 192.168.200.1/24*.

Damit PC und SIMATIC IOT2000 über IP miteinander kommunizieren können, ist es wichtig, dass die IP-Adressen beider Geräte zusammenpassen.

Zuerst soll hier gezeigt werden, wie die IP-Adresse eines PCs mit Betriebssystem Windows 10 eingestellt werden kann.

Lokalisieren Sie das Netzwerksymbol unten in der Taskleiste  und klicken Sie anschließend auf  „Netzwerk- und Interneteinstellungen“.

In dem geöffneten Fenster der Netzwerkeinstellungen klicken Sie auf  „Adapteroptionen ändern“.

Hinweis: Die Schreibweise 192.168.200.1/24* beinhaltet die Information zur IP-Adresse und zur Subnetzmaske 255.255.255.0 mit 24 Bit auf 1.

Wählen Sie die gewünschte  „LAN-Verbindung“ aus, mit der Sie sich mit der Steuerung verbinden möchten, und klicken auf  „Eigenschaften“.

Wählen Sie nun unter dem Punkt  „Internetprotokoll Version 4 (TCP/IP)“  „Eigenschaften“ aus.

Jetzt können Sie z. B. die folgende IP-Adresse verwenden  IP-Adresse: 192.168.200.99  Subnetzmaske 255.255.255.0 und die Einstellungen übernehmen. ( „OK“ )

### SSH-Verbindung herstellen

Nachdem das Programmiergerät nun eine IP-Adresse in dem vorkonfigurierten Subnetz des IOT2000 (192.168.200.1/24) hat, sollte es möglich sein eine Secure Shell (SSH) Verbindung aufzubauen. Diese wird benötigt, um die nächsten Schritte auszuführen.

Wichtig: Die Shell des Linux System achtet, im Gegensatz zur Kommandozeile unter Windows, auf Groß- und Kleinschreibung. Des Weiteren gibt es keine Laufwerke mit Buchstaben (C:\ oder D:\), sondern nur das Wurzelverzeichnis, welches sich einfach unter dem Pfad „/“ befindet. Alle Verzeichnisse und Pfadangaben werden mit einem Vorwärtsslash „/“ voneinander getrennt. Der Rückwärtsslash „\“, wie er unter Windows für Pfade benutzt wird, ist ein Escapezeichen, und hat meist unerwünschte Folgen bei den Befehlen.

Starten Sie PuTTY

Geben Sie unter Host Name (or IP-address) die IP und den Port des IOT2000 ein (  Host Name: 192.168.200.1  Port: 22)

Wählen Sie unter Connection Type den Punkt SSH aus (  Connection Type: SSH)

- Hinweis: Die Schreibweise 192.168.200.1/24* beinhaltet die Information zur IP-Adresse und zur Subnetzmaske 255.255.255.0 mit 24 Bit auf 1.

Klicken Sie auf Open (  Open)

Bestätigen Sie den Fingerabdruck des IOT2000 mit Ja (  Ja)

Hinweis: Ähnlich wie bei einer HTTPS-Verbindung wird in der SSH-Verbindung die Identität des Partners überprüft. Dies geschieht über die Fingerabdrücke der SSH-Schlüssel. Wird erstmalig eine Verbindung zu einem Partner (IP oder Hostname) aufgebaut, so muss der Fingerabdruck manuell bestätigt werden und wird somit gespeichert. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass es sich bei dem Verbindungspartner nicht um einen unbekannten Dritten (Angreifer) handelt.

Geben Sie als Login den Benutzernamen root ein und bestätigen Sie die Eingabe mit Enter (  login as: root,  Enter )

### SCP/SFTP-Verbindung zur Dateiübertragung herstellen

Um Dateien vom lokalen Programmiergerät auf den IOT2000 zu übertragen, wird auch die SSH- Verbindung benutzt. Hier gibt es Programme, die über die SSH-Verbindung mit SCP- bzw. SFTP- Dateien übermitteln und empfangen können. In den nächsten Schritten wird WinSCP benutzt.

Starten Sie WinSCP

Geben Sie die IP und den Port des IOT2000 ein (  Host Name: 192.168.200.1  Port: 22).

Geben Sie unter Username den Benutzernamen root an (  User name: root).

Lassen Sie das Password Feld leer.

Klicken Sie auf Login (  Login)

Bestätigen Sie den Fingerabdruck des IOT2000 (  Yes)

Nun sollten Sie zwei Dateibrowser nebeneinander haben. Auf der linken Seite ist das lokale Programmiergerät und auf der rechten Seite ist der IOT2000 mit seinen Verzeichnissen zu sehen.

### IP-Adresse über iot2000setup einstellen

Die IP-Einstellungen des IOT2000 können später nicht, wie z. B. bei der S7-1500, über das TIA Portal vorgenommen werden, sondern müssen direkt im Betriebssystem geändert werden. Über die SSH-Verbindung sind wir nun direkt mit dem laufenden Betriebssystem verbunden.

Für das Ändern der IP-Adresse kann das Tool iot2000setup genutzt werden oder alternativ die Datei /etc./network/interfaces editiert werden. Beide Wege werden nun im Folgenden gezeigt.

Geben Sie in Shell den Befehl iot200setup ein und bestätigen Sie das Kommando mit der Eingabetaste (  iot2000setup ↵)

Hinweis: Die Darstellung kommt durch den innerhalb PuTTYs eingestellten Zeichensatz (UTF-8) Einstellung. Das soll hier aber nicht stören und behindert auch nicht die Funktionsweise des Programms. Der Zeichensatz kann unter Window  Translation in den Sessions Einstellungen auf ISO-8859-15 geändert werden.

Navigieren Sie mit den Pfeil-, Tab- und Enter-Tasten zum Menüpunkt  Networking  Configure Interfaces.

Ändern Sie die Adresse für das Interface eth0 auf 192.168.0.1 (  eth0: 192.168.0.1).

Bestätigen Sie die Änderungen über das OK Feld (  OK)

Hinweis: Die IP-Adresse wird sofort geändert und eine erneute Verbindung kann erst wieder aufgebaut werden, wenn das Programmiergerät auch im entsprechenden Subnetz ist!

Passen Sie die Adresse der Engineering Station an das neue Subnetz an und bauen Sie erneut eine SSH-Verbindung zum IOT auf.

### IP-Adresse über /etc/network/interfaces einstellen

Da über das iot2000setup nur die IP-Adresse, nicht aber die Subnetzmaske oder das Gateway, verändert werden kann, wird im Folgenden gezeigt, wie die entsprechende Konfigurationsdatei /etc/network/interfaces manuell angepasst werden kann.

Erfahrene User können die Datei in der Shell mit z. B. nano direkt bearbeiten, weniger sichere User sollten die Datei mit Hilfe von WinSCP editieren. Dies ist auf der nächsten Seite erläutert.

Starten Sie nano und übergeben Sie als Parameter den Dateipfad /etc/network/interfaces 
( nano /etc/network/interfaces ↵).

Mit der Tastenkombination Strg+X können Sie das Programm wieder verlassen. (  Strg+X)

Eventuelle Änderungen können nun mit Y übernommen oder mit N verworfen werden.

Bauen Sie über WinSCP eine SCP-Verbindung zum IOT2000 auf.

Wechseln Sie auf der rechten Seite in den Ordner /etc/network.

Wählen Sie über rechtsklick auf die Datei interfaces den Menüpunkt Edit aus.

Passen Sie im Editor die gewünschten Werte an und wählen Sie oben links Save (Strg+s).

Die Datei wird nun automatisch auf dem IOT2000 gesichert (siehe Hauptfenster)

## IOT2000EDU Runtime

Um später eine Verbindung zwischen dem TIA Portal und dem IOT2000 aufbauen zu können wird die IOT2000EDU Runtime benötigt. Dies ist ein Programm, welches auf dem IOT2000 einen S7 Controller simuliert. Diese Runtime gibt es ausschließlich für Schulen und Hochschulen als „SCE SIMATIC IOT2000EDU Software Controller ablauffähig auf IOT2020 und IOT2040“ auf einer DVD von Siemens zu kaufen.

### Installation

Auf der DVD befindet sich eine ipk-Datei mit dem Namen „IOT2000EDU_1.1.0_i586.ipk“.

Stellen Sie mit Hilfe von WinSCP eine SCP-Verbindung zum IOT her.

Navigieren Sie auf der lokalen linken Seite zur DVD oder dem Ordner mit der Datei IOT2000EDU_1.1.0_i586.ipk.

Navigieren Sie auf der rechten IOT2000 Seite in den Ordner /home/root.

Ziehen Sie die Datei IOT2000EDU_1.1.0_i586.ipk auf die rechte Seite, um Sie vom lokalen Programmiergerät auf den IOT2000 zu kopieren.

Klicken Sie OK um den Transfer zu starten.

Bauen Sie eine SSH-Verbindung zum IOT2000 auf.

Führen Sie pwd aus, um sicherzustellen, dass Sie sich im Verzeichnis /home/root befinden 
(  pwd ↵).

Sollten Sie sich in einem anderen Verzeichnis befinden, wechseln Sie mit Hilfe von cd in das Verzeichnis /home/root (  cd /home/root ↵).

Mit dem Befehl ls können Sie sich den Inhalt des aktuellen Verzeichnisses auflisten lassen 
(  ls -l ↵).

Die zuvor mit WinSCP kopierte Datei IOT2000EDU_1.1.0_i586.ipk sollte nun angezeigt werden (eventuell auch noch andere Dateien).

Installieren Sie IOT2000EDU_1.1.0_i586.ipk mit dem Programm opkg (  opkg install IOT2000EDU_1.1.0_i586.ipk ).

Überprüfen Sie mit opkg den Status der Installation (  opkg info IOT2000EDU ↵).

Starten Sie erstmalig die IOT2000EDU Runtime (  IOT2000EDU ↵).

Hinweis: Die Runtime läuft auf diese Art im Vordergrund. Sollte die SSH-Verbindung geschlossen werden, stoppt auch die Runtime. Um das Programm manuell zu beenden, nutzen Sie die Tastenkombination Strg+c.

### Autostart

Damit die IOT2000EDU Runtime bei jedem Start des Systems automatisch mit anläuft, wird ein gesondertes Script benötigt. Dieses Script „iot2000edu“ liegt der DVD nicht bei, kann aber im Internet bei www.siemens.de/sce/iot2000/module beim Modul „SCE_DE_014-101 Hardware-konfiguration IOT2000“ unter „Dokumente“ heruntergeladen werden.

Die Scriptdatei iot2000edu muss mit Hilfe von WinSCP auf den IOT2000 kopiert werden.

Bauen Sie mit WinSCP eine Verbindung zum IOT2000 auf.

Navigieren Sie lokal zur Scriptdatei iot2000edu.

Navigieren Sie auf dem IOT2000 in den Ordner /etc/init.d.

Ziehen Sie die Datei von Ihrem lokalen Ordner in den IOT2000.

Starten Sie mit PuTTY eine SSH-Verbindung zum IOT2000

Markieren Sie mit chmod die Datei /etc/init.d/iot2000edu als ausführbar ( chmod +x /etc/init.d/iot2000edu ↵).

Nutzen Sie update-rc.d um das Script iot2000edu in den Autostart zu fügen ( update-rc.d iot2000edu defaults ↵).

Das Startscript kann auch manuell verwendet werden, um die Runtime im Hintergrund zu starten bzw. zu stoppen (  /etc/init.d/iot2000edu start ↵   /etc/init.d/iot2000edu start ↵).

### Basiskonfiguration

Die einzelnen E/A-Adressen werden durch die Runtime bestimmten GPIO Pins (General Purpose Input/Outputs) auf dem Arduino UNO Header zugewiesen. Diese Zuweisung erfolgt über die Datei io.conf. Durch den Start der Runtime wurde das Verzeichnis /home/root/IOT2000EDU angelegt. In diesem Verzeichnis befindet sich auch eine Beispielkonfiguration mit dem Namen io.conf.sample.

Diese Beispielkonfiguration ist für das von Siemens produzierte SIMATIC IOT2000 IO-Shield gedacht. Sollten Sie ein anderes Shield verwenden, so muss eine passende io.conf erstellt werden.

Hier sehen Sie die Adressen für die Programmierung im TIA Portal in Zusammenhang mit der Schnittstellenbelegung des SIMATIC IOT2000 IO-Shield und den Pins auf dem Arduino Header:

| Adressen im TIA Portal | Schnittstellenbelegung SIMATIC IOT2000 IO-Shield | Pin auf Arduino Header |
| --- | --- | --- |
| E101.4 | DI0 | D12 |
| E101.3 | DI1 | D11 |
| E101.2 | DI2 | D10 |
| E101.1 | DI3 | D9 |
| E100.4 | DI4 | D4 |
| A101.0 | DQ0 | D8 |
| A100.7 | DQ1 | D7 |
| EW103 | U0 | A0 |
| EW105 | I0 | A1 |
| EW107 | U1 | A2 |
| EW109 | I1 | A3 |

Im ersten Schritt soll nun die Beispielkonfiguration als Konfiguration für die IOT2000EDU Runtime genutzt werden. Dafür sollte die io.conf.sample in die Datei io.conf kopiert werden. Es besteht auch die Möglichkeit die Datei umzubenennen, birgt aber die Gefahr, dass Sie bei einer Fehlkonfiguration nicht mehr auf das Original zurückgreifen können.

Starten Sie mit WinSCP eine SCP-Verbindung zum IOT2000.

Navigieren Sie im IOT2000 zum Pfad /home/root/IOT2000EDU.

Wählen Sie per Rechtsklick auf die Datei io.conf.sample im Kontextmenü Duplicate aus.

Geben Sie als Zieldatei io.conf an (  Target remote path: /home/root/ IOT2000EDU/io.conf).

Bestätigen Sie das Fenster mit OK (  OK).

Starten Sie die IOT2000EDU Runtime neu. Entweder durch einen reboot oder mit Hilfe des Startscriptes. Für beides müssen Sie eine SSH-Verbindung nutzen. (  /etc/init.d/iot2000edu restart ↵).

### Anpassung der Konfiguration (Optional)

Für den Fall, dass Sie nicht das SIMATIC IOT IO-Shield verwenden, sondern das eines anderen Herstellers oder sogar ein Eigenes, muss die mitgelieferte Konfigurationsdatei angepasst werden.

Die Konfigurationsdatei ist im JSON-Format gehalten und muss fehlerfrei als JSON durch die Runtime interpretiert werden können. Einen visuellen Online-Editor finden Sie auf der Webseite https://jsoneditoronline.org/. Die Webseite kontrolliert die Syntax und ist relativ intuitiv zu bedienen. Die Daten können mit Copy & Paste zwischen dem Editor im WinSCP und dem Online-Editor ausgetauscht werden. Benutzen Sie zum Editieren der Konfiguration am besten WinSCP. Windows und Linux haben unterschiedliche Steuerzeichen, um einen Zeilenumbruch darzustellen. Wenn Sie die Datei mit einem Windows Editor, z. B. Wordpad oder Notepad, editieren oder erstellen, kann dies zu Problemen führen.

Die Konfigurationsdatei beinhaltet ein JSON-Objekt welches in fünf JSON Listen unterteilt ist:

__comments

address_space

gpio

analog

pwm

Der Abschnitt __comments beinhaltet allgemeine Beschreibungen, wie z. B. den Namen der Konfiguration etc., und ist mehr für den Benutzer als für die Runtime bestimmt.

Der Abschnitt address_space beinhaltet die Start Adressen für die digitalen und analogen Ein- und Ausgänge. Eine genaue Beschreibung finden Sie ab Kapitel 7.1 Shields konfigurieren und bedienen im Dokument S7 Software Controller IOT2000EDU auf der IOT2000EDU DVD. Wichtig ist an diesem Punkt die Größe des Speichers, welcher ab der Start Adresse belegt wird:

digital_in_start: 3 Byte in den Eingängen (z. B. %E100.0 bis %E102.7)

digital_out_start: 3 Byte in den Ausgängen (z. B. %A100.0 bis %A102.7)

analog_in_start: 12 Byte in den Eingängen (z. B. %EW103 bis %EW113)

pwm_out_start: 6 Byte in den Ausgängen (z. B. %EB103 bis %EB108)

Achten Sie darauf, dass sich die Ein- und Ausgangsadressen nicht überschneiden oder lassen Sie am besten den voreingestellten Bereich unverändert.

Im Abschnitt gpio werden die digitalen Ein- und Ausgänge definiert. Jeder digital genutzte GPIO bekommt hier einen eigenen kleinen Abschnitt, welcher über die Pinnummer den Port als Eingang oder Ausgang definiert und ihm einen Startwert zuweist.

{

"pin": 4,

"is_output": 0,

"initial_value": 0

}

In dem Bereich analog werden die analogen Eingänge definiert. Hier wird, auch über die Pinnummer der ADC (Analog-to-digital converter) des X1000 Prozessors aktiviert. Dazu muss die Auflösung des ADC mit angegeben werden. Zurück geliefert wird eine 2 Byte große Ganzzahl, unabhängig von der eingestellten Auflösung.

{

"pin": 0,

"pin_resolution": 9

}

Die Analogen bzw. PWM (Pulse-width modulation) Ausgänge, werden im Abschnitt pwm deklariert, denn einen richtigen DAC (Digital-to-analog converter) hat der Prozessor nicht. Auch hier wird in der Konfiguration die Pinnummer des gewünschten PWM Ports angegeben. Zusätzlich wird die Periodendauer (zwischen 667us und 41665us) des PWM Signals eingestellt.

{

"pin": 9,

"period_us": 10000

}

Welche Funktion an welchem Pin verfügbar ist, können Sie der folgenden Abbildung und Tabelle entnehmen. Zusätzlich sind noch die Ein- und Ausgangsadressen, auf Basis der Beispielkonfiguration, für die spätere Verwendung im TIA Portal eingefügt.

Die genauen Details sind, im Abschnitt 7.2 Arduino Shield konfigurieren, des Bedienhandbuches 
S7 Software Controller IOT2000EDU auf der Runtime DVD zu finden.

| Schnittstelle | Pin | io.conf Pinnummern |  |  | E/A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Digital | Analog | PWM | Digital | Analog |
| X11 | 1 | D0 |  |  | 100.0 |  |
|  | 2 | D1 |  |  | 100.1 |  |
|  | 3 | D2 |  |  | 100.2 |  |
|  | 4 | D3 |  | D3 | 100.3 | AB103 |
|  | 5 | D4 |  |  | 100.4 |  |
|  | 6 | D5 |  | D5 | 100.5 | AB104 |
|  | 7 | D6 |  | D6 | 100.6 | AB105 |
|  | 8 | D7 |  |  | 100.7 |  |
| X10 | 1 | D8 |  |  | 101.0 |  |
|  | 2 | D9 |  | D9 | 101.1 | AB106 |
|  | 3 | D10 |  | D10 | 101.2 | AB107 |
|  | 4 | D11 |  | D11 | 101.3 | AB108 |
|  | 5 | D12 |  |  | 101.4 |  |
|  | 6 | D13 |  |  | 101.5 |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | D18 | A4 |  | 102.2 | EW111 |
|  | 10 | D19 | A5 |  | 102.3 | EW113 |
| X12 | 1 | D14 | A0 |  | 101.6 | EW103 |
|  | 2 | D15 | A1 |  | 101.7 | EW105 |
|  | 3 | D16 | A2 |  | 102.0 | EW107 |
|  | 4 | D17 | A3 |  | 102.1 | EW109 |
|  | 5 | D18 | A4 |  | 102.2 | EW111 |
|  | 6 | D19 | A5 |  | 102.3 | EW113 |

Hinweis: Jeder Pin kann natürlich nur einmal in der Konfiguration genutzt werden. Entweder als digitaler Eingang, digitaler Ausgang, analoger Eingang oder PWM-Ausgang!

## Programmiersoftware STEP 7 Professional V15 (TIA Portal V15)

Die Software STEP 7 Professional V15 (TIA Portal V15) ist das Programmierwerkzeug für die Automatisierungssysteme.

Mit STEP 7 Professional V15 können die folgenden Funktionen für die Automatisierung einer Anlage genutzt werden:

Konfigurierung und Parametrierung der Hardware

Festlegung der Kommunikation

Programmierung

Test, Inbetriebnahme und Service mit den Betriebs-/Diagnosefunktionen

Dokumentation

Erstellung von Visualisierungen für SIMATIC Basic Panels mit dem integrierten WinCC Basic

Alle Funktionen werden durch eine ausführliche Online-Hilfe unterstützt

### Projekt

Zum Lösen einer Automatisierungs- und Visualisierungsaufgabe legen Sie im TIA Portal ein Projekt an. Ein Projekt im TIA Portal beinhaltet sowohl die Konfigurationsdaten für den Aufbau der Geräte und die Vernetzung der Geräte untereinander als auch die Programme und die Projektierung der Visualisierung.

### Hardwarekonfiguration

Die Hardwarekonfiguration beinhaltet die Konfiguration der Geräte bestehend aus der Hardware der Automatisierungssysteme, den Feldgeräten am Bussystem PROFINET und der Hardware zur Visualisierung. Die Konfiguration der Netze legt die Kommunikation zwischen den verschiedenen Hardwarekomponenten fest. Einzelne Hardwarekomponenten werden aus Katalogen in die Hardwarekonfiguration eingefügt.

Die Hardware von SIMATIC IOT2000 Automatisierungssystemen besteht in diesem Fall lediglich aus der Steuerung (CPU). Signalmodule, wie bei anderen Steuerungssystemen, gibt es hier nicht und Feldgeräte werden derzeit noch nicht unterstützt.

Die Hardwarekonfiguration ermöglicht es die Automatisierungs- und Visualisierungslösungen in das Automatisierungssystem zu laden, bzw. der Steuerung den Zugriff auf die angeschlossenen Signalmodule zu ermöglichen.

### Planung der Hardware

Bevor Sie die Hardware konfigurieren können, müssen Sie die Hardwareplanung vornehmen. Im Allgemeinen beginnen Sie mit der Auswahl und Anzahl der benötigten Steuerungen. Anschließend wählen Sie Kommunikationsbaugruppen und Signalmodule aus. Die Auswahl der Signalmodule erfolgt anhand der Anzahl und Art der benötigten Ein- und Ausgänge. Zum Abschluss muss für jede Steuerung oder Feldgerät eine Stromversorgung gewählt werden, die die benötigte Versorgung sicherstellt.

Für die Planung der Hardwarekonfiguration sind der geforderte Funktionsumfang und die Umgebungsbedingungen von entscheidender Bedeutung. So ist zum Beispiel der Temperaturbereich im Einsatzgebiet mitunter ein limitierender Faktor für die Auswahl der möglichen Geräte. Eine weitere Anforderung könnte die Ausfallsicherheit sein.

Mit dem TIA Selection Tool (Automatisierungstechnik  TIA Selection Tool auswählen und den Anweisungen folgen) steht Ihnen ein Unterstützungswerkzeug zur Verfügung. Hinweis: Das TIA Selection Tool benötigt Java.

Hinweis für Onlinerecherche: Bei Vorhandensein mehrerer Handbücher sollten Sie auf die Beschreibung „Gerätehandbuch“ achten, um die Gerätespezifikationen zu erhalten.

### TIA Portal – Projektansicht und Portalansicht

Im TIA Portal existieren zwei wichtige Ansichten, die wichtig sind. Beim Starten erscheint standardmäßig die Portalansicht, die besonders für Einsteiger die ersten Schritte erleichtert.

Die Portalansicht bietet eine aufgabenorientierte Sicht der Werkzeuge zur Bearbeitung des Projektes. Hier können Sie schnell entscheiden, was Sie tun möchten und das Werkzeug für die jeweilige Aufgabe aufrufen. Falls erforderlich, wird für die ausgewählte Aufgabe automatisch zur Projektansicht gewechselt.

Abbildung 1 stellt die Portalansicht dar. Ganz links unten besteht die Möglichkeit, zwischen dieser Ansicht und der Projektansicht zu wechseln.

Abbildung 1: Portalansicht

Die Projektansicht, wie in Abbildung 2 dargestellt, dient der Hardwarekonfiguration, der Programmierung, Erstellung der Visualisierung und vielen weiterführenden Aufgaben.

Dabei gibt es standardmäßig oben die Menüleiste mit den Funktionsleisten, links die Projektnavigation mit sämtlichen Bestandteilen eines Projektes und rechts die so genannten „Task-Cards“ mit z. B. Anweisungen und Bibliotheken.

Wird in der Projektnavigation ein Element (zum Beispiel die Gerätekonfiguration) ausgewählt, so wird dieses in der Mitte angezeigt und kann dort bearbeitet werden.

Abbildung 2: Projektansicht

### Grundeinstellungen für das TIA Portal

Der Benutzer kann für bestimmte Einstellungen im TIA Portal individuelle Voreinstellungen vornehmen. Einige wichtige Einstellungen werden hier gezeigt.

Wählen Sie in der Projektansicht im Menü  „Extras“ und anschließend  „Einstellungen“.

Eine Grundeinstellung ist die Wahl der Oberflächensprache und die Sprache für die Programmdarstellung. In den folgenden Unterlagen wird bei beiden Einstellungen mit der Sprache „Deutsch“ gearbeitet.

Wählen Sie in den „Einstellungen“ im Punkt  „Allgemein“ die „Oberflächensprache  Deutsch“ und die „Mnemonik  Deutsch“.

Hinweis: Diese Einstellungen können zwischendurch immer wieder auf „Englisch“ bzw. „International“ umgestellt werden.

### Installation des Hardware Support Packages

- Damit die IOT2000EDU Runtime und der IOT2040 als Hardware im TIA Portal angelegt werden kann, muss das passende Hardware Support Package (HSP) HSP_V15_0245_001_ S7_IOT2000EDU_1.1.isp15 von der IOT2000EDU DVD im TIA Portal installiert werden.

Starten Sie hierzu das Totally Integrated Automation Portal ( ® TIA Portal V15).

Wechseln Sie in die  „Projektansicht“.

Wählen Sie unter dem Menüpunkt  „Extras“ die  „Support Packages“ aus.

Wählen Sie unter  „Installation von Support Packages“ die Aktion  „Aus dem Dateisystem hinzufügen“ aus.

Navigieren Sie zum Support Package  HSP_V15_0245_001_S7_IOT2000EDU_1.1.isp15 und bestätigen Sie den Dialog mit  „Öffnen“.

Wählen Sie nun aus der Liste der lokalen Support Packages das  „HSP0245 IOT2000EDU 1.1“ aus und klicken Sie  „Installieren“.

Bestätigen Sie die Installation mit  „Fortsetzen“.

Das HSP sollte nun erfolgreich installiert worden sein.

Beenden Sie die Support Package Verwaltung über  „Schließen“.

# Aufgabenstellung

Legen Sie ein Projekt an und konfigurieren Sie die Kompakt-CPU Ihrer Hardware, die einem Teil des Trainer Paketes SIMATIC IOT2040 entspricht.

SIMATIC IOT2040 mit Intel Quark x1020
(Bestellnummer: 6ES7647-0AA00-1YA2)

# Planung

Da es sich um eine neue Anlage handelt, ist ein neues Projekt anzulegen.

Für dieses Projekt ist die Hardware mit dem Trainer Paket SIMATIC IOT2040 bereits vorgegeben. Deshalb muss keine Auswahl erfolgen, sondern die aufgelistete CPU des Trainer Paketes muss nur in das Projekt eingefügt werden. Damit das richtige Modul eingefügt wird, sollte die Bestellnummer aus der Aufgabenstellung nochmals direkt an dem montierten Gerät überprüft werden (siehe Tabelle 1).

Zur Konfiguration muss bei der CPU die Ethernet-Schnittstelle eingestellt werden. Bei den digitalen und analogen Ein- und Ausgängen werden die Adressbereiche entsprechend Tabelle 1 eingestellt.

| Modul | Bestellnummer | Steckplatz | Adressbereich |
| --- | --- | --- | --- |
| SIMATIC IOT2040 | 6ES7647-0AA00-1YA2 | 1 | DI 100.0 – 102.3 DQ 100.0 – 102.3 AI 103 – 113 AQ 103 – 108 |

Tabelle 1: Übersicht der geplanten Konfiguration

Zum Schluss muss die Hardwarekonfiguration übersetzt und geladen werden. Beim Übersetzen können vorhandene Fehler und beim Start der Steuerung falsche Module erkannt werden 
(nur möglich bei vorhandener und identisch aufgebauter Hardware).

Das geprüfte Projekt muss gesichert und archiviert werden.

# Strukturierte Schritt-für-Schritt-Anleitung

Im Folgenden finden Sie eine Anleitung, wie Sie die Planung umsetzen können. Sollten Sie schon bereits entsprechende Vorkenntnisse haben, so reichen Ihnen die nummerierten Schritte zur Bearbeitung aus. Ansonsten folgen Sie einfach den Schritten der Anleitung.

## Anlegen eines neuen Projektes

Wählen Sie hierzu das Totally Integrated Automation Portal, das hier mit einem Doppelklick aufgerufen wird ( ® TIA Portal V15).

In der Portalansicht unter dem Punkt „Start“  „Neues Projekt erstellen“.

Projektname, Pfad, Autor und Kommentar entsprechend anpassen und auf  „Erstellen“ klicken.

Das Projekt wird angelegt, geöffnet und das Menü „Start“ „Erste Schritte“ wird automatisch geöffnet.

## Einfügen der SIMATIC IOT2000EDU Runtime

Wählen Sie im Portal  „Start“  „Erste Schritte“  „Geräte & Netze“  „Ein Gerät konfigurieren“ aus.

Im Portal „Geräte & Netze“ öffnet sich das Menü „Alle Geräte anzeigen“.

Wechseln Sie in das Menü „Neues Gerät hinzufügen“.

Nun soll das vorgegebene Modell der CPU als neues Gerät hinzugefügt werden (PC-Systeme  SIMATIC IOT2000EDU  6ES7 671-0LE00-0YB0  V1.1).

Vergeben Sie einen Gerätenamen (Gerätename  „CPU_IOT2040“).

Wählen Sie „Geräteansicht öffnen“.

Klicken Sie anschließend auf  „Hinzufügen“.

Hinweis: Es kann vorkommen, dass es für eine gewünschte CPU mehrere Varianten gibt, die sich im Funktionsumfang (Arbeitsspeicher, eingebautem Speicher, Technologiefunktionen, usw.) unterscheiden. In diesem Fall sollten Sie sicherstellen, dass die ausgewählte CPU den gestellten Anforderungen entspricht.

Das TIA Portal wechselt nun automatisch in die Projektansicht und zeigt in der Gerätekonfiguration die ausgewählte CPU auf dem Steckplatz 1 einer Normprofilschiene.

Hinweis: Dort können Sie nun die CPU nach Ihren Vorgaben konfigurieren. Hier sind Einstellungen zur PROFINET-Schnittstelle, dem Verhalten beim Anlauf, dem Zyklus, dem Passwortschutz, der Kommunikationslast und vielen weiteren Optionen möglich.

## Konfiguration Ethernet-Schnittstelle des IOT2000

Wählen Sie die Ethernet-Schnittstelle mit einem Doppelklick aus.

Öffnen Sie in den  „Eigenschaften“ das Menü  „IOT Interface“ und wählen Sie den Eintrag  „Ethernet-Adressen“ aus.

Unter „Schnittstelle vernetzt mit“ gibt es nur den Eintrag „nicht vernetzt“.

Fügen Sie nun mit dem Button  „Neues Subnetz hinzufügen“ ein Ethernet-Subnetz hinzu.

Die „IP-Adresse“ und „Subnetzmaske“ muss mit der im Betriebssystem eingestellten Adresse übereinstimmen.

Hinweis: Das TIA Portal ist nicht in der Lage die IP-Einstellungen des IOT2000 zu verändern und kann bei falsch projektierter IP-Adresse nicht mit dem Gerät kommunizieren.

## Speichern und Übersetzen der Hardware-Konfiguration

Bevor Sie die Konfiguration übersetzen, sollte Ihr Projekt mit einem Klick auf die Schaltfläche ®  gespeichert werden.

Um ihre CPU mit der Gerätekonfiguration zu übersetzen, markieren Sie zuerst den Ordner  „CPU_IOT2040 [IOT2000EDU]“ und klicken auf das Symbol   „Übersetzen“.

Hinweis: „Projekt speichern“ sollte bei der Bearbeitung eines Projektes immer wieder durchgeführt werden, da die Speicherung nicht automatisch erfolgt. Lediglich beim Schließen des TIA Portals erfolgt eine Abfrage, ob gespeichert werden soll.

Wurde ohne Fehler übersetzt, sehen Sie folgendes Bild.

## Laden der Hardwarekonfiguration in das Gerät

Um ihre gesamte CPU zu laden, markieren Sie wieder den Ordner  „CPU_IOT2040 [IOT2000EDU]“ und klicken auf das Symbol   „Laden in Gerät“

Es öffnet sich der Manager zur Konfiguration von Verbindungseigenschaften (Erweitertes laden).

Als Erstes muss die Schnittstelle korrekt ausgewählt werden. Dies erfolgt in drei Schritten.

Typ der PG/PC-Schnittstelle  PN/IE

PG/PC-Schnittstelle  hier: Intel(R) Ethernet Connection (4) I217-LM

Verbindung mit Schnittstelle/Subnetz  „PN/IE_1“

Anschließend muss das Feld  „Alle kompatiblen Teilnehmer anzeigen“ aktiviert und die Suche nach den Teilnehmern im Netz, mit einem Klick auf den Button   gestartet werden.

Wird ihre CPU in der Liste „Kompatible Teilnehmer im Zielsubnetz“ angezeigt, so müssen Sie diese auswählen und das Laden kann gestartet werden.( IOT2000EDU  „Laden“)

Sie erhalten zunächst eine Vorschau. Eventuell rot markierte Felder in der Spalte „Aktion“ müssen manuell bestätigt werden. Fahren Sie mit  „Laden“ fort.

Hinweis: In der „Vorschau Laden“ sollte in jeder Zeile das Symbol  zu sehen sein. Weitere Hinweise erhalten Sie in der Spalte „Meldung“.

Nun wird die Option  „Baugruppe starten“ angewählt, bevor mit  „Fertig stellen“ der Ladevorgang abgeschlossen werden kann.

Nach einem erfolgreichen Ladevorgang wird automatisch wieder die Projektansicht geöffnet. Im Infofeld unter „Allgemein“ erscheint ein Ladebericht. Dieser kann bei der Fehlersuche, im Falle eines nicht erfolgreichen Ladevorgangs, hilfreich sein.

## Laden der Hardwarekonfiguration in die Simulation PLCSIM (Optional)

Liegt keine Hardware vor, so kann die Hardwarekonfiguration alternativ in eine SPS-Simulation (S7-PLCSIM) geladen werden.

Dazu müssen Sie zunächst die Simulation starten, indem Sie den Ordner  „CPU_IOT2040 [IOT2000EDU]“ anwählen und anschließend auf das Symbol   „Simulation starten“ klicken.

Der Hinweis zur Deaktivierung aller weiteren Online-Schnittstellen wird mit   „OK“ bestätigt.

Die Software „S7-PLCSIM1“ wird in einem separaten Fenster gestartet.

Im TIA Portal erhalten Sie kurz danach eine Vorschau zum Laden. Fahren Sie mit  „Laden“ fort.

Hinweis: In der „Vorschau Laden“ sollte in jeder Zeile das Symbol  zu sehen sein. Weitere Hinweise erhalten Sie in der Spalte „Meldung“.

Nach einem erfolgreichen Ladevorgang wird automatisch wieder die Projektansicht geöffnet. Im Infofeld unter „Allgemein“ erscheint ein Ladebericht. Dieser kann bei der Fehlersuche, im Falle eines nicht erfolgreichen Ladevorgangs, hilfreich sein.

Die Simulation PLCSIM sieht in der Projektansicht wie folgt aus. Durch Klicken auf das Symbol   in der Menüleiste kann in die Kompaktansicht der Simulation gewechselt werden.

Um Ein- und Ausgänge zu steuern nutzen Sie den Menüpunkt  „Einfügen“ und fügen Sie einen  „Eingang“ hinzu

Am neu entstandenen Unterfenster „IB0“, müssen Sie nun noch die korrekte Adresse des Eingangsbytes eintragen  „IB100“

## Archivieren des Projektes

Zum Archivieren des Projektes wählen Sie bitte im Menüpunkt  „Projekt“ den Punkt  „Archivieren…“ aus.

Bestätigen Sie die Abfrage zum Speichern des Projekts mit  „Ja“.

Wählen Sie einen Ordner, in dem Sie ihr Projekt archivieren wollen und speichern Sie es als Dateityp „TIA Portal-Projektarchive“ ( „TIA Portal-Projektarchive“  „SCE_DE_014-101_Hardwarekonfiguration_IOT2000…“  „Speichern“).

## Checkliste

| Nr. | Beschreibung | geprüft |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projekt wurde erstellt |  |
| 2 | Steckplatz 1: CPU_IOT2040 mit der richtigen Bestellnummer |  |
| 3 | Steckplatz 1: CPU_IOT2040 mit der richtigen Firmware-Version |  |
| 7 | Hardwarekonfiguration wurde ohne Fehlermeldung übersetzt |  |
| 8 | Hardwarekonfiguration wurde ohne Fehlermeldung geladen |  |
| 9 | Projekt wurde erfolgreich archiviert |  |

# Weiterführende Information

Zur Einarbeitung bzw. Vertiefung finden Sie als Orientierungshilfe weiterführende Informationen, wie z. B.: Getting Started, Videos, Tutorials, Apps, Handbücher, Programmierleitfaden und Trial Software/Firmware, unter nachfolgendem Link:	

www.siemens.de/sce/iot2000edu/modul1

Voransicht „Weiterführende Informationen“

Weitere Informationen

Siemens Automation Cooperates with Education
siemens.de/sce

SCE Lehrunterlagen
siemens.de/sce/module

SIMATIC IOT2000 
siemens.de/sce/IOT2000

SCE Trainer Pakete
siemens.de/sce/tp

IOT2000 Forum
siemens.com/iot2000-forum

SCE Kontakt Partner 
siemens.de/sce/contact

Digital Enterprise
siemens.de/digital-enterprise

Industrie 4.0 
siemens.de/zukunft-der-industrie

Totally Integrated Automation (TIA)
siemens.de/tia

TIA Portal
siemens.de/tia-portal

SIMATIC Controller
siemens.de/controller

SIMATIC Technische Dokumentation 
siemens.de/simatic-doku

Industry Online Support
support.industry.siemens.com

Katalog- und Bestellsystem Industry Mall 
mall.industry.siemens.com

Siemens AG
Digital Factory 
Postfach 4848
90026 Nürnberg
Deutschland

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
© Siemens AG 2018

siemens.de/sce