교육-/학습 문서
Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) | 버전 V14 SP1부터

Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) | From Version V14 SP1

siemens.com/sce

TIA Portal Module 011-100

미지정 하드웨어 구성 SIMATIC S7-1200

이러한 학습-/교육 문서와 일치하는 SCE 교육 담당자 패키지

- SIMATIC S7-1200 AC/DC/RELAY(6개 세트) "TIA Portal"
주문 번호: 6ES7214-1BE30-4AB3

- SIMATIC S7-1200 DC/DC/DC(6개 세트) "TIA Portal"
주문 번호: 6ES7214-1AE30-4AB3

- 업그레이드 SIMATIC STEP 7 BASIC V14 SP1(S7-1200용)(6개 세트) "TIA Portal"
주문 번호: 6ES7822-0AA04-4YE5

이러한 교육 담당자 패키지는 필요 시 후임자 패키지로 대체됩니다. 다음 웹 사이트에서 현재 사용 가능한 SCE 패키지를 대략적으로 확인할 수 있습니다. siemens.com/sce/tp

교육 연장

지역별 Siemens SCE 교육 연장은 지역 SCE 담당자에게 문의하십시오. siemens.com/sce/contact

SCE 관련 추가 정보

siemens.com/sce


사용 관련 정보

통합 자동화 솔루션 TIA(Totally Integrated Automation)에 대한 본 SCE 학습-/교육 문서는 특히 공공 교육 기관 및 R&D 기관의 교육 목적으로 "SCE(Siemens Automation Cooperates with Education)" 프로그램을 위해 준비되었습니다. Siemens AG는 내용을 보장하지 않습니다.

이 문서는 Siemens 제품/시스템에 대한 최초 교육용으로만 사용해야 합니다. 이 문서의 전체 또는 일부를 복사해 교육을 받는 사람들에게 제공해 교육 범위 내에서 사용할 수 있습니다. 이 학습-/교육 문서 배포 또는 복사와 내용 공유는 교육 목적의 공개 교육 및 고등 교육 기관에서만 허용됩니다.

그 외의 경우에는 다음 Siemens AG 담당자의 서면 동의가 필요합니다. Roland Scheuerer roland.scheuerer@siemens.com.

이를 위반하면 법적 책임을 지게 됩니다. 특히 특허가 부여되거나 실용신안 또는 디자인이 등록되어 있는 경우 번역을 포함해 모든 권리가 보장됩니다.

산업 고객을 위한 과정에서의 사용은 명시적으로 허용되지 않습니다. 본 학습-/교육 문서를 상업적으로 사용하는 데 동의하지 않습니다.

TU Dresden, 특히 Prof. Dr.-Ing. Leon Urbas 및 Michael Dziallas Engineering Corporation을 비롯한 모든 관계자들께 이 학습-/교육 문서를 준비하는 동안 보내주신 성원에 대해 감사를 표하고자 합니다.

목차

1	목적	4

2	사전조건	4

3	필수 하드웨어와 소프트웨어	5

4	이론	6

4.1	SIMATIC S7-1200 자동화 시스템	6

4.1.1	모듈의 범위	7

4.2	CPU 1214C DC/DC/DC의 작동자 제어 및 디스플레이 요소	9

4.2.1	CPU 1214C DC/DC/DC의 전면 뷰	9

4.2.2	SIMATIC 메모리 카드(MC)	10

4.2.3	CPU 작동 상태	10

4.2.4	상태 및 오류 디스플레이	11

4.3	STEP 7 Basic V14 (TIA Portal V14) 프로그래밍 소프트웨어	12

4.3.1	프로젝트	12

4.3.2	하드웨어 구성	12

4.3.3	하드웨어 선정	13

4.3.4	TIA Portal – 프로젝트 뷰 및 포털 뷰	14

4.3.5	TIA Portal의 기본 설정	16

4.3.6	프로그래밍 장치에서 IP 주소 설정	18

4.3.7	CPU에서 IP 주소 설정	21

4.3.8	CPU의 공장 초기화	24

5	과제	25

6	계획 수립	25

7	단계별 따라 해보기	26

7.1	새 프로젝트 생성	26

7.2	SIMATIC S7-1200의 하드웨어 읽어오기	27

7.3	CPU 1214C의 이더넷 인터페이스 구성	33

7.4	주소 영역 구성	35

7.5	하드웨어 구성의 저장 및 컴파일	36

7.6	장치로 하드웨어 구성 다운로드	37

7.7	프로젝트 아카이브	42

7.8	체크리스트	43

8	추가 정	44

미지정 하드웨어 컨피규레이션 – 
SIMATIC S7-1200용

# 목적

이 장에서는 우선 프로젝트를 생성하는 방법을 학습합니다. 다음으로 TIA Portal을 사용해 이미 설치된 하드웨어를 감지해 프로젝트에 추가하는 방법을 설명합니다. 그 후에 이 하드웨어를 구성합니다.

3장에 나열된 SIMATIC S7 컨트롤러를 사용할 수 있습니다.

# 사전조건

이 장을 성공적으로 마치기 위해 다른 장에서 특별히 익혀야 할 사전 지식이 없습니다. S7-1200 컨트롤러와 PC 및 STEP 7 Basic V14(TIA Portal V14) 소프트웨어만 있으면 됩니다.

# 필수 하드웨어와 소프트웨어

1	엔지니어링 스테이션: 전제조건에는 하드웨어 및 운영 체제가 포함됩니다(추가 정보는 TIA Portal 설치 DVD에 추가 정보 참조).

2	TIA Portal의 SIMATIC STEP 7 Basic 소프트웨어 – V14 SP1 기준

3	SIMATIC S7-1200 컨트롤러, 예: CPU 1214C DC/DC/DC 및 ANALOG OUTPUT SB1232 시그널 보드, 1 AO – V4.2.1 기준 펌웨어

4	엔지니어링 스테이션과 컨트롤러 간의 이서네트 연결

2 SIMATIC STEP 7 Basic (TIA Portal),
V14 SP1 기준

1 엔지니어링 스테이션

4 이서네트 연결

3 SIMATIC S7-1200 컨트롤러

# 이론

## SIMATIC S7-1200 자동화 시스템

SIMATIC S7-1200 자동화 시스템은 모듈형 마이크로 컨트롤러 시스템입니다.

다양한 종류의 모듈들을 이용해 자동화 작업에 시스템을 최적화 할 수 있습니다.

S7 컨트롤러는 전원 공급장치, 통합 입력 및 출력 기능을 갖춘 CPU 또는 디지털 신호와 아날로그 신호를 위한 추가 입력 및 출력 모듈로 구성되어 있습니다.

필요할 경우 스텝 모터 제어 같은 특수 분야에 대한 통신 프로세서 및 모듈 들을 이용할 수도 있습니다.

PLC(Programmable Logic Controller)는 S7 프로그램을 이용해 기계 또는 프로세스를 모니터링 하고 제어합니다. 이 과정에서 S7 프로그램은 입력 주소(%I)를 통해 입출력(I/O) 모듈을 스캔하고 출력 주소(%Q)에 할당합니다.

TIA Portal Basic 또는 Professional 소프트웨어를 사용하여 시스템 프로그램을 할 수 있습니다.

### 모듈의 범위

SIMATIC S7-1200은 모듈형 자동화 시스템으로 다음과 같은 모듈 범위를 제공합니다.

다양한 성능의 CPU(Central Processing Unit):

통합 입력/출력 및 PROFINET 인터페이스(예: CPU 1214C)

전원 공급장치 모듈(PM): 입력 전압 120/230V AC, 50Hz/60Hz, 1.2A/0.7A 및 출력 전압 24V DC/2.5A)

시그널 보드(SB) : 아날로그 및 디지털 I/O 추가용. CPU size는 변경 없이 사용가능.

(시그널 보드는 CPU 1211C/1212C 및 1214C와 함께 사용할 수 있음)

시그널 모듈(SM) : 디지털 및 아날로그 입출력용

(CPU 1212C용으로 최대 2개의 SM 및 CPU 1214C용으로 최대 8개의 SM 사용 가능)

통신 모듈(CM) : 직렬 통신 RS232/RS 485용 (CPU 1211C/1212C 및 1214C용으로 최대 3개의 CM 사용 가능)

소형 스위치 모듈(CSM) : 4x RJ45 소켓 10/100Mbps

SIMATIC 메모리 카드(2MB~32MB) : 프로그램 데이터를 저장하고 유지보수 작업 시 CPU를 손쉽게 교체하기 위한 용도

참고: 이 모듈은 통합 디지털 입력 및 디지털 출력 기능을 갖춘 단일 CPU(모든 유형)만 사용됩니다.

## CPU 1214C DC/DC/DC의 작동자 제어 및 디스플레이 요소

### CPU 1214C DC/DC/DC의 전면 뷰

통합 전원 공급장치(24V 연결) 및 통합 입출력으로 CPU 1214C DC/DC/DC는 다른 구성 요소 없이도 즉시 사용할 수 있습니다.

CPU에는 다른 프로그래밍 장치와의 통신을 위한 통합 TCP/IP 연결이 있습니다.

그러므로 CPU는 HMI 장치 또는 이더넷 네트워크를 통해 다른 CPU와 통신할 수 있습니다.

- 24V 연결

- 사용자 배선용 플러그 입력 터미널(커버 플랩 뒤)

- 통합 I/O 및 CPU 작동 상태에 대한 상태 LED

- TCP/IP 연결(CPU 밑면)

### SIMATIC 메모리 카드(MC)

선택 사양인 SIMATIC 메모리 카드(MC)는 시스템 데이터, 파일 및 프로젝트뿐만 아니라 프로그램도 저장합니다. SIMATIC 메모리 카드(MC)는 다음 용도로 사용할 수 있습니다.

여러 CPU로 프로그램 전송

CPU, 시그널 모듈(SM) 및 통신 모듈(CM)의 펌웨어 업데이트

손쉬운 CPU 교체

### CPU 작동 상태

다음과 같은 3가지 CPU 작동 상태가 있습니다.

STOP 상태 : CPU가 프로그램을 실행하지 않으므로 프로젝트를 다운로드 할 수 있습니다.

STARTUP 상태 : CPU가 가동됩니다.

RUN 상태 : 프로그램이 주기적으로 실행됩니다.

CPU에는 작동 상태를 변경하는 물리적 스위치가 없습니다.

STEP 7 Basic 소프트웨어의 작동자 패널 버튼을 사용하여 작동 상태(STOP 또는 RUN)를 변경합니다. 또한 작동자 패널에는 메모리를 Reset하는 MRES 버튼이 포함되어 있습니다.

### 상태 및 오류 디스플레이

CPU 전면의 RUN/STOP 상태 LED는 디스플레이 색으로 CPU의 현재 작동 상태를 나타냅니다.

노란색 표시등은 STOP 작동 상태를 나타냅니다.

녹색 표시등은 RUN 작동 상태를 나타냅니다.

깜박이는 표시등은 STARTUP 작동 상태를 나타냅니다.

2개의 추가 LED는 다음과 같습니다. ERROR LED는 오류를, MAINT LED는 유지보수가 필요하다는 것을 나타냅니다.

## STEP 7 Basic V14 (TIA Portal V14) 프로그래밍 소프트웨어

STEP 7 Basic V14 (TIA Portal V14) 소프트웨어는 다음 자동화 시스템을 위한 프로그래밍 도구입니다.

SIMATIC S7-1200

Basic Panels

STEP 7 Basic V14 은 시스템 자동화를 위해 다음과 같은 기능을 제공합니다.

하드웨어 구성 및 파라미터 지정

통신 사양

프로그래밍

테스트, 시운전 및 작동/진단 기능 제공

문서화

통합 WinCC 기본 소프트웨어를 이용해 SIMATIC Basic Panels에 대한 시각화 구축

상세 온라인 도움말을 통해 모든 기능에 대한 지원이 제공됩니다.

### 프로젝트

TIA Portal 에서 프로젝트를 생성하여, 자동화 및 시각화 작업을 위한 솔루션을 구현할 수 있습니다. TIA Portal 프로젝트에는 장치의 구성 및 연동을 위한 구성 데이터를 비롯해 시각화 솔루션의 프로그램 및 구성이 포함되어 있습니다.

### 하드웨어 구성

하드웨어 구성에는 자동화 시스템의 하드웨어, PROFINET 버스 시스템의 필드 장치 및 시각화를 위한 하드웨어 등 장치의 구성이 포함되어 있습니다. 네트워크 구성은 다양한 하드웨어 구성 요소들 간의 통신을 지정합니다. 각각의 하드웨어 구성 요소는 카탈로그에서 하드웨어 구성에 삽입됩니다.

SIMATIC S7-1200 자동화 시스템의 하드웨어는 컨트롤러(CPU), 입력 및 출력 신호를 위한 시그널 모듈(SM), 통신 모듈(CM) 및 기타 특수 목적 모듈로 이루어져 있습니다.

시그널 모듈과 필드 장치들은 자동화 및 시각화가 이루어질 프로세스의 입력 및 출력 데이터를 자동화 시스템에 연결합니다.

하드웨어 구성을 통해 자동화 및 시각화 솔루션을 자동화 시스템으로 다운로드하고 컨트롤러를 통해 연결된 시그널 모듈에 엑세스할 수 있습니다.

### 하드웨어 선정

하드웨어를 구성하기 이전에, 먼저 계획을 수립해야 합니다(하드웨어 선정). 일반적으로 어떤 컨트롤러가 필요하고 또 얼마나 많이 필요한지를 선택하는 것부터 시작합니다. 그 다음에는 통신 모듈과 시그널 모듈을 선택합니다. 시그널 모듈은 필요한 입력 및 출력의 수량과 유형에 따라 선택해야 합니다. 마지막 단계로 필요한 전원 공급을 보장하는 전원 공급장치를 각 컨트롤러 또는 필드 장치에 대해 선택해야 합니다.

필요한 기능과 주변 환경은 하드웨어 구성을 계획할 때 매우 중요합니다. 예를 들어 적용 영역의 온도 범위에 따라 선택 가능한 장치의 제한이 있습니다. 고장 안전(fail-safe) 운영은 또 다른 요구사항이 있을 수 있습니다.

TIA Selection Tool(자동화 기술 선택  TIA Selection Tool로 가서 지침 확인)은 사용자를 지원합니다. 참고: TIA Selection Tool에서는 Java가 필요합니다.

온라인 조사를 위한 참고: 매뉴얼이 1개 이상 제공되는 경우에 장치 사양을 찾으려면 “장치 매뉴얼”, “제품 매뉴얼” 또는 간단히 “매뉴얼”을 검색하시면 됩니다(“기능 매뉴얼”, “목록 매뉴얼”, “시스템 매뉴얼” 등이 아님).

### TIA Portal – 프로젝트 뷰 및 포털 뷰

TIA Portal에는 중요한 뷰가 2개 있습니다. TIA Portal이 시작되면 기본적으로 포털 뷰가 나타납니다. 이 뷰는 특히 초보 사용자를 위해 보다 손쉽게 시스템을 시작할 수 있도록 해줍니다.

포털 뷰는 프로젝트 작업을 위한 도구들로 구성된 태스크 중심의 뷰를 제공합니다. 이 뷰에서 신속하게 원하는 작업을 선택하고 주어진 태스크에 필요한 도구들을 열어볼 수 있습니다. 선택된 태스크에 따라 필요할 경우에는 프로젝트 뷰로 자동 변경이 됩니다.

그림 1에는 포털 뷰가 나와 있습니다. 왼쪽 아래에는 포털 뷰와 프로젝트 뷰 간의 전환 옵션이 있습니다.

그림 1: 포털 뷰

그림 2와 같이 프로젝트 뷰는 하드웨어 구성, 프로그래밍, 시각화 구축 및 기타 다양한 작업에 사용됩니다.

기본적으로 프로젝트 뷰는 상단에 도구 모음과 함께 메뉴 표시줄, 왼쪽에 프로젝트의 모든 구성 요소와 함께 프로젝트 트리 및 오른쪽에 지침 및 라이브러리와 함께 일명 “태스크 카드”를 표시합니다.

프로젝트 트리에서 어떤 요소(예를 들어 장치 구성)를 선택하면 중앙에 표시가 되는데, 여기에서 작업을 할 수 있습니다.

그림 2: 프로젝트 뷰

### TIA Portal의 기본 설정

사용자는 TIA Portal의 특정 설정에 대해 기본 설정값을 직접 지정할 수 있습니다. 몇 가지 중요한 설정들을 여기에 나타냈습니다.

프로젝트 뷰에서  “Options” 메뉴로 가서  “Settings”을 선택합니다.

사용자 인터페이스 언어와 프로그램 디스플레이 언어를 선택하는 것도 기본 설정의 하나입니다. 향후 본 커리큘럼에서는 두 설정 모두에 “영어”가 사용됩니다.

“Settings”의 “General”에서  “User interface language“ “English” 및 “Mnemonic“  “International”를 선택합니다.

참고: 이러한 설정값들은 언제든지 변경이 가능합니다.

### 프로그래밍 장치에서 IP 주소 설정

PC, 프로그래밍 장치 또는 노트북에서 SIMATIC S7-1200 컨트롤러를 프로그래밍하려면 TCP/IP 연결이나 PROFIBUS 연결 옵션이 필요합니다.

TCP/IP를 통해 PC와 SIMATIC S7-1200이 서로 통신을 할 수 있으려면 두 장치의 IP 주소를 일치시키는 게 중요합니다.

먼저, Windows 7 운영체제에서 PC의 IP 주소를 설정하는 방법을 보여드리겠습니다.

하단의 작업 표시줄에서 네트워크 아이콘의 위치를 	찾아서  “네트워크 및 공유 센터 열기”를 클릭합니다.

네트워크 및 공유 센터 열기 창에서  “어댑터 설정 변경”을 클릭합니다.

컨트롤러 연결에 사용하고 싶은  “로컬 영역 연결”을 선택하고  “속성”을 클릭합니다.

그런 다음  “속성”으로 가서  “인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IP)”를 선택합니다.

예를 들어 다음과 같은 주소를 사용할 수 있습니다.  IP 주소: 192.168.0.99  서브넷 마스크 255.255.255.0 및 설정 승인( “확인”)

### CPU에서 IP 주소 설정

SIMATIC S7-1200의 IP 주소는 다음과 같이 설정이 됩니다.

주소를 설정할 TIA Portal을 선택합니다. 여기에서 더블 클릭하면 열립니다( TIA Portal V14).

“Online & Diagnostics”을 선택하고  “프로젝트 뷰”를 엽니다.

Project tree에서  “Online access”로 가서 이전에 설정한 네트워크 어댑터를 선택합니다. 여기에서  “Update accessible devices”를 클릭하면 연결된 SIMATIC S7-1200의 IP 주소(이전에 설정되어 있는 경우)나 MAC 주소(IP 주소가 이직 설정되어 있지 않은 경우)를 볼 수 있습니다. 여기에서  “Online & diagnostics”을 선택합니다.

“Functions” 아래에서  이제 “Assign IP address” 항목이 보입니다. 여기에 IP 주소를 입력합니다. (예시)  IP address: 192.168.0.1  Subnet mask: 255.255.255.0.  “Assign IP address”을 클릭하면 새로운 주소가 SIMATIC S7-1200에 지정이 됩니다.

IP 주소 지정이 실패할 경우에는  “Info” 창 아래  “General” 창에 메시지가 표시됩니다.

### CPU의 공장 초기화

IP 주소 지정이 실패할 경우에는 CPU의 프로그램 데이터를 삭제해야 합니다. CPU를 리셋하면 데이터가 삭제됩니다. 컨트롤러를 리셋하려면  “Reset to factory setting” 기능을 선택하고  “Reset”을 클릭합니다.

정말 모듈을 리셋하고 싶은지를 묻는 프롬프트가 나타나면  “예”를 클릭합니다.

필요할 경우 CPU 작동을 중단합니다. ( “Yes”)

# 과제

프로젝트를 생성하고 TIA Portal의 자동 하드웨어 감지 기능을 이용해 기존 하드웨어(여기서는 CPU 1214C가 장착된 SIMATIC S7-1200 트레이너 패키지)의 모듈들을 추가합니다. 다음 모듈들을 반드시 감지해야 합니다.

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C DC/DC/DC

- (주문 번호: 6ES7 214-1AG40-0XB0)

1X SIMATIC S7-1200, 시그널 보드 ANALOG OUTPUT SB1232, 1 AO

- (주문 번호: 6ES7 232-4HA30-0XB0)

# 계획 수립

새로운 시스템이므로 새 프로젝트를 생성해야 합니다.

이 프로젝트를 위한 하드웨어는 기존 하드웨어(여기서는 SIMATIC S7-1200 트레이너 패키지)에서 이미 지정되어 있습니다. 따라서 선택을 할 필요가 없습니다. 대신에 트레이너 패키지에 올라와 있는 모듈들을 직접 찾아내면 됩니다. 주문 번호(과제 또는 표 1 참조)를 이용해 확인을 하실 수 있습니다.

CPU 구성에 대한 이더넷 인터페이스를 설정해야 합니다. 디지털 및 아날로그 입출력의 경우 표 1에 해당하는 주소 영역이 설정됩니다.

| 모듈 | 주문 번호 | 슬롯 | 주소 영역 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU 1214C DC/DC/DC | 6ES7 214-1AG40-0XB0 | 1 | DI 0.0 ~ 1.5 DQ 0.0 ~ 1.1 AI 64 / 66 |
| SB1232, 1 AO | 6ES7 232-4HA30-0XB0 |  | AO 64 |

표 1: 계획된 구성의 개요

최종 단계로 하드웨어 구성을 컴파일하고 다운로드 해야 합니다. 컴파일하는 동안 오류가 감지될 수 있으며 컨트롤러가 시작되면 잘못된 모듈이 감지될 수 있습니다(하드웨어가 존재하고 동일하게 설치되어 있는 경우에만 가능함).

테스트한 프로젝트를 저장하고 아카이브 해야 합니다.

# 단계별 따라 해보기

아래에는 계획을 수립하는 방법에 대한 지침이 나와 있습니다. 관련된 사전 지식을 이미 충분히 숙지했다면 숫자가 표시된 단계에만 집중하셔도 좋습니다. 그렇지 않다면, 지침의 단계를 따라가면 됩니다.

## 새 프로젝트 생성

새 프로젝트를 설정할 TIA portal을 선택합니다. 여기에서 더블 클릭하면 열립니다(® TIA Portal V14).

포털 뷰의 “Start” 메뉴에서  “Create new Project” 명령을 선택합니다.

프로젝트 이름, 경로, 작성자 및 설명을 적절하게 변경하고  “Create”을 클릭합니다.

프로젝트가 생성되어 열리면 “시작”, “첫 번째 단계” 메뉴가 자동으로 열리게 됩니다.

## SIMATIC S7-1200의 하드웨어 읽어오기

“Start” 포털로 가서  “First steps”  “Devices& networks”  “Configure a device”을 선택합니다.

“Devices& networks” 포털에서 “Show all devices” 메뉴가 열립니다.

“Add new device” 메뉴로 전환합니다.

새 CPU를 생성합니다. 이 경우 주문 번호가 6ES7 2XX-XXXXX-XXXX인 S7-1200 CPU의 미지정 모델을 이용합니다.

(Controllers  SIMATIC S7-1200  CPU  Unspecified CPU 1200  6ES7 2XX-XXXXX-XXXX  V4.1)

장치 이름을 지정합니다(Device name  “CPU_1200”).

“Open device view”를 선택합니다.

“Add”를 클릭합니다.

TIA Portal이 프로젝트 뷰로 자동 전환되면서 장치 지정이 되지 않았음을 알리는 메시지가 뜹니다. 하드웨어 구성을 자동으로 감지하려면 노란색 정보 상자의 “detect”를 클릭해서 감지를 시작합니다( detect).

PG/PC 인터페이스 유형을 선택합니다( Type of the PG/PC interface : PN/IE).

이제, PLC에 대한 이더넷 연결을 구축할 때 이용하고자 하는 네트워크 어댑터를 선택할 수 있습니다. ( PG/PC Intel(R) Ethernet Connection I219-LM)

버튼을 클릭해서 네트워크의 장치들에 대한 검색을 시작합니다.

엑세스가 가능한 모든 노드들이 발견되어 목록에 표시됩니다. CPU를 올바르게 선택한 경우 “Detect”를 클릭하면 해당 CPU와 모든 연결 모듈들이 감지됩니다.

참고: CPU가 목록에 없으면 올바른 네트워크 어댑터를 선택해서 노트북과 CPU 간에 연결을 설정해야 합니다.

TIA Portal은 시그널 보드 SB1232, 1 AO와 함께 선택한 CPU의 전체 장치 구성을 표시합니다.

참고: 이제, 사양에 따라 여기에서 CPU를 구성할 수 있습니다. PROFINET 인터페이스, 기동 상태 특성, 사이클, 암호 보호, 통신 로드 등의 설정이 가능합니다.

## CPU 1214C의 이더넷 인터페이스 구성

더블 클릭으로 CPU를 선택합니다.

“Properties” 아래의  “PROFINET interface [X1]” 메뉴로 가서  “Ethernet addresses” 항목을 선택합니다.

“Interface networked” 아래에서는 “Not networked” 항목만 사용할 수 있습니다.

“Add new subnet” 버튼을 클릭해서  이더넷 서브넷을 추가합니다.

사전 지정된 “IP address” 및 “Subnet mask”를 그대로 유지합니다.

## 주소 영역 구성

다음 단계로 입력 및 출력의 주소 영역을 확인하고 필요할 경우 이를 변경합니다. DI/DO는 0…1의 주소 영역 내에, AI/AO는 각기 64…67 및 64…65의 주소 영역 내에 있어야 합니다. (Device overview  DI 14/DQ 10_1  I address: 0..1  Q address: 0...1  AI 2_1  I address: 64…67  AQ 1x12BIT_1  Q address: 64…65)

참고: 하드웨어 구성 오른쪽의 “Device data” 옆에 있는 작은 화살표를 클릭해서 “Device overview”를 보여주거나 감출 수 있습니다.

## 하드웨어 구성의 저장 및 컴파일

구성을 컴파일 하기 앞서   버튼을 클릭해서 프로젝트를 저장해야 합니다. 장치 구성에서 CPU를 컴파일 하려면 먼저  “CPU_1200 [CPU1214C DC/DC/DC]” 폴더를 선택한 다음   “컴파일” 아이콘을 클릭합니다.

참고: 프로젝트로 작업 시 자동으로 저장이 되지 않기 때문에 “프로젝트 저장”을 지속적으로 사용해야 합니다. TIA Portal이 종료될 때에만 프로젝트 저장에 대해 묻는 프롬프트가 나타납니다.

프로젝트가 오류 없이 컴파일이 되었으면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

## 장치로 하드웨어 구성 다운로드

전체 CPU를 다운로드 하려면  “CPU_1200 [CPU1214C DC/DC/DC]” 폴더를 선택하고   “다운로드” 아이콘을 클릭합니다.

연결 속성(확장 다운로드)을 구성하기 위한 관리자가 열립니다.

먼저, 인터페이스를 올바르게 선택해야 합니다. 이를 위해서는 3가지 단계를 거쳐야 합니다.

Type of the PG/PC interface  PN/IE

PG/PC interface  여기서는 Intel(R) Ethernet Connection I219-LM

Connection to interface/subnet “PN/IE_1”

“Show all compatible devices” 체크박스를 선택합니다.   버튼을 클릭해서 네트워크 장치들의 검색을 시작합니다.

내 CPU가 “Compatible devices in target subnet” 목록에 있으면 이것을 선택해야 합니다. 그런 다음 다운로드를 시작합니다( CPU 1214C DC/DC/DC  “Load”).

먼저, 미리보기가 나타납니다.  “모두 덮어쓰기” 프롬프트를 확인하고  “Load”를 클릭해 계속 진행합니다.

참고: “미리보기 로드”의 각 라인에  심볼이 보일 것입니다. “메시지” 열에서 추가 정보를 확인할 수 있습니다.

“Start all” 옵션을 선택해야  “Finish”을 클릭해 다운로드 작업을 마칠 수 있습니다.

다운로드가 성공적으로 이루어지고 나면 프로젝트 뷰가 다시 자동으로 열립니다. 로딩 보고서가 “General” 항목 아래 정보 필드에 나타납니다. 이것은 다운로드 실패 시 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

## 프로젝트 아카이브

프로젝트 아카이브를 위해서는  “Project” 메뉴에서  “Archive...” 항목을 선택합니다.

프로젝트 저장을 원하는지 묻는 프롬프트가 나타나면  “Yes”를 클릭하여 저장합니다.

프로젝트를 아카이브 하고자 하는 폴더를 선택하고 “TIA Portal 프로젝트 아카이브” 파일 유형으로 이를 저장합니다. ( “TIA Portal 프로젝트 아카이브”  “SCE_EN_011-100_ Unspecified hardware configuration_S7-1200”  “ “저장”)

## 체크리스트

| 번호 | 설명 | 완료 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 프로젝트가 생성됨 |  |
| 2 | 슬롯 1: CPU의 주문 번호가 정확함 |  |
| 3 | 슬롯 1: CPU의 펌웨어 버전이 정확함 |  |
| 4 | 시그널 보드: 아날로그 모듈 AQ 1x12BIT의 주문 번호가 정확함 |  |
| 5 | 시그널 보드: 아날로그 모듈 AQ 1x12BIT의 펌웨어 버전이 정확함 |  |
| 6 | 주소 영역이 정확함 |  |
| 7 | 오류 메시지 없이 하드웨어 구성이 컴파일됨 |  |
| 8 | 오류 메시지 없이 하드웨어 구성이 다운로드됨 |  |
| 9 | 프로젝트가 성공적으로 아카이브됨 |  |

# 추가 정

초기 및 심화 교육에 방향을 제시하는 도우미로서 예를 들어 시작하기, 동영상, 교재, 앱, 매뉴얼, 프로그래밍 지침, 체험용 소프트웨어 / 펌웨어와 같은 추가 정보를 아래 링크에서 찾아보실 수 있습니다.

www.siemens.com/sce/s7-1200

"추가 정보" 미리보기

추가 정보

Siemens Automation Cooperates with Education
siemens.com/sce

SCE 교육 커리큘럼
siemens.com/sce/documents

SCE 교육 담당자 패키지
siemens.com/sce/tp

SCE 담당 파트너 
siemens.com/sce/contact

Digital Enterprise
siemens.com/digital-enterprise

Industrie 4.0 
siemens.com/future-of-manufacturing

완전히 통합된 자동화 시스템 (TIA)
siemens.com/tia

TIA Portal
siemens.com/tia-portal

SIMATIC 컨트롤러
siemens.com/controller

SIMATIC 기술 문서 
siemens.com/simatic-docu

산업 온라인 지원
support.industry.siemens.com

제품 카탈로그 및 온라인 주문 시스템 산업 몰 
mall.industry.siemens.com

Siemens AG
Digital Factory 
P.O. Box 4848
90026 뉘른베르크
독일

오류는 제외되며 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.
© Siemens AG 2018

siemens.com/sce