Support d’apprentissage/

de formation

Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) | A partir de la version V14 SP1

siemens.com/sce

Module 011-101 TIA Portal

Configuration matérielle spécifique

avec SIMATIC S7-1200

Packages SCE pour formateurs adaptés à ces supports d’apprentissage/de formation

- SIMATIC S7-1200 AC/DC/RELAIS (paquet de 6) "TIA Portal"
N° d'article : 6ES7214-1BE30-4AB3

- SIMATIC S7-1200 DC/DC/DC (paquet de 6) "TIA Portal"
N° d'article : 6ES7214-1AE30-4AB3

- SIMATIC STEP 7 BASIC V14 SP1 Upgrade (for S7-1200) (paquet de 6) "TIA Portal"
N° d'article : 6ES7822-0AA04-4YE5

Veuillez noter que les packages pour formateurs ont parfois été remplacés par de nouveaux packages.

Vous pouvez consulter les packages SCE actuellement disponibles sous : siemens.com/sce/tp

Formations

Pour les formations Siemens SCE régionales, contactez votre interlocuteur SCE régional

siemens.com/sce/contact

Plus d'informations sur le programme SCE

siemens.com/sce

Remarque d’utilisation

Le support d’apprentissage/de formation SCE pour une solution d'automatisation cohérente Totally Integrated Automation (TIA) ont été créés spécialement pour le programme "Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)" à des fins de formation pour les instituts publics de formation et de R&D. Siemens SA n’assume aucune responsabilité quant au contenu.

Cette documentation ne peut être utilisée que pour une première formation aux produits/systèmes Siemens. Ce qui veut dire qu’elle peut être copiée, en partie ou dans son intégralité, pour être distribuée aux participants à la formation afin qu'ils puissent l'utiliser dans le cadre de leur formation. La diffusion et la copie de cette documentation, son exploitation et la communication de son contenu sont autorisés dans le cadre d’instituts publics de formation et de formation continue.

Toute exception requiert au préalable l’autorisation écrite de la part des interlocuteurs de Siemens SA : Monsieur Roland Scheuerer roland.scheuerer@siemens.com.

Toute violation de cette règle expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés, en particulier en cas de délivrance de brevet ou d'enregistrement d'un modèle déposé.

Il est expressément interdit d’utiliser cette documentation pour des cours dispensés à des clients industriels. Tout usage de cette documentation à des fins commerciales est interdit.

Nous remercions la TU de Dresde, notamment le professeur Leon Urbas et l’entreprise Michael Dziallas Engineering ainsi que toutes les personnes ayant contribué à la réalisation de ce support d’apprentissage/de formation.

Sommaire

1	Objectif	5

2	Condition	5

3	Configurations matérielles et logicielles requises	6

4	Partie théorique	7

4.1	Automate SIMATIC S7-1200	7

4.1.1	Présentation des différents modules	8

4.2	Éléments de commande et d'affichage de la CPU 1214C DC/DC/DC	10

4.2.1	Vue de face de la CPU 1214C DC/DC/DC	10

4.2.2	Carte mémoire SIMATIC (MC)	11

4.2.3	Modes de fonctionnement de la CPU	11

4.2.4	Visualisations d'état et d'erreur	12

4.3	Logiciel de programmation STEP 7 Basic V14 (TIA Portal V14)	13

4.3.1	Projet	13

4.3.2	Configuration matérielle	13

4.3.3	Planification du matériel	14

4.3.4	TIA Portal – Vue du projet et vue du portail	15

4.3.5	Paramètres généraux pour TIA Portal	17

4.3.6	Définir l'adresse IP sur la console de programmation	19

4.3.7	Paramétrer l'adresse IP dans la CPU	22

4.3.8	Restaurer les paramètres d'usine de la CPU	25

5	Application à réaliser	26

6	Planification	26

7	Marche à suivre détaillée	27

7.1	Création d'un nouveau projet	27

7.2	Vue de face de la CPU 1214C DC/DC/DC	28

7.3	Configuration de l'interface Ethernet de la CPU 1214C DC/DC/DC	32

7.4	Configuration des plages d'adresses	34

7.5	Enregistrer et compiler la configuration matérielle	35

7.6	Chargement de la configuration matérielle dans l'appareil	36

7.7	Chargement de la configuration matérielle dans le logiciel (optionnel) de simulation PLCSIM	41

7.8	Archiver le projet	50

7.9	Check-list	51

8	Exercice	52

8.1	Énoncé du problème – Exercice	52

8.2	Planification	52

8.3	Check-list – Exercice	52

9	Informations complémentaires	53

Configuration matérielle spécifique – SIMATIC S7-1200

# Objectif

Ce chapitre vous permet d'abord d'assimiler comment Créer un projet. Ensuite, nous vous montrerons comment configurer du matériel.

Les automates SIMATIC S7 énumérés au chapitre 3 peuvent être utilisés.

# Condition

Aucune connaissance des autres chapitres n'est nécessaire pour traiter ce chapitre. Vous avez juste besoin de l'automate S7-1200 et d'un PC sur lequel le logiciel STEP 7 Basic V14 (TIA Portal V14) est installé.

# Configurations matérielles et logicielles requises

1	Station d'ingénierie : Le matériel et le système d'exploitation sont la condition de base 
(pour plus d'informations, voir le fichier Lisezmoi sur les DVD d'installation de TIA Portal)

2	Logiciel SIMATIC STEP 7 Basic dans TIA Portal – à partir de V14

3	Automate SIMATIC S7-1200, par exemple CPU 1214C DC/DC/DC avec Signal Board ANALOG OUTPUT SB1232, 1 AO – à partir du firmware V4.2.1

4	Connexion Ethernet entre la station d'ingénierie et l'automate

2 SIMATIC STEP 7 Basic (TIA Portal) à partir de V14 SP1

1 Station d'ingénierie

4 Connexion Ethernet

3 Automate SIMATIC S7-1200

# Partie théorique

## Automate SIMATIC S7-1200

L'automate SIMATIC S7-1200 est un micro-contrôleur modulaire utilisé pour la plage de performance inférieur

Il existe une gamme complète de modules pour une adaptation optimale aux tâches d’automatisation.

Le contrôleur S7 est composé d’une alimentation, d'une CPU avec des entrées et sorties intégrées ou de modules d’entrées/sorties supplémentaires pour les signaux numériques et analogiques.

Le cas échéant, des processeurs de communication et des modules fonctionnels sont ajoutés pour des tâches spéciales comme la commande de moteur pas à pas.

Le programme S7 permet à l'automate programmable industriel (API) de contrôler et commander une machine ou un processus. Les modules E/S sont interrogés dans le programme S7 au moyen d’adresses d’entrées (%E) et affectés au moyen d’adresses de sorties (%A).

Le système est programmé avec le logiciel TIA Portal Basic ou Professional.

### Présentation des différents modules

SIMATIC S7-1200 est un système d’automatisation modulaire et offre la gamme de modules suivants :

Unités centrales (CPU) avec différentes capacités, entrées/sorties intégrées et interfaces PROFINET (par exemple CPU 1214C)

Module de puissance PM avec une tension d’alimentation de  120/230V CA, 50Hz/60Hz, 1.2A/0.7A, et une tension de sortie 24V CC/2.5A

Signal Boards SB permet d’ajouter des entrées ou des sorties analogiques ou TOR sans pour autant  modifier la taille de la CPU. (Les Signal Boards peuvent être intégrés dans les CPU 1211C/1212C et 1214C).

Les modules signaux SM pour les entrées et sortie digitales et analogiques (2 SM max. possible pour les CPU 1212C et 8 SM max. pour la 1214C).

Les modules de communication CM pour une communication sérielle RS 232 / RS 485 
(jusqu’à 3 CM sont possible pour les CPU 1211C/1212C et 1214C)

Modules Compact Switch CSM avec 4 x prises RJ45 10 / 100 Mbits/s

Les cartes mémoires SIMATIC 2 Mo jusqu’à 32 Mo pour enregistrer les données du programme et pour le remplacement aisé des CPU en cas de maintenance

Remarque : Pour ce module, il est évident qu’il faut une CPU quelconque avec des entrées et sorties digitales intégrées.

## Éléments de commande et d'affichage de la CPU 1214C DC/DC/DC

### Vue de face de la CPU 1214C DC/DC/DC

Avec une alimentation intégrée de 24V et des entrées et sorties TOR intégrées, la CPU 1214C DC/DC/DC est prête à l’emploi, sans que des composants supplémentaires soient nécessaires.

Pour communiquer avec une console de programmation, la CPU est équipée d’un port TCP/IP intégré.

Au travers d’un réseau ETHERNET, la CPU est capable de communiquer avec des pupitres opérateurs IHM ou avec d’autres CPU.

Alimentation 24V

Borniers enfichables pour un câblage utilisateur (derrière les caches plastiques)

LED d'état des E/S intégrées et pour les modes de fonctionnement de la CPU

Port TCP/IP (sous la CPU)

### Carte mémoire SIMATIC (MC)

La carte mémoire SIMATIC MC (Memory Card) en option sauvegarde le programme, les données, les données système, des fichiers et les projets. Elle peut être utilisée pour les opérations suivantes :

Transfert du programme aux différentes CPU

Mise à jour du firmware des CPU, des modules signaux  SM et des modules de communication CM

Remplacement aisé de la CPU

### Modes de fonctionnement de la CPU

La CPU peut se trouver dans l’un des trois modes de fonctionnement suivants :

En mode STOP, la CPU n’exécute pas le programme et vous pouvez charger un projet.

En mode STARTUP, la CPU entame une procédure de démarrage.

En mode RUN, le programme est exécuté de façon cyclique.

La CPU n’a pas de commutateur physique pour modifier de mode de fonctionnement.

Le mode STOP ou RUN se modifie par le pupitre opérateur du logiciel STEP 7 Basic. De plus, le pupitre opérateur est muni d’un bouton MRES pour effectuer un effacement général. Il affiche aussi les LED d'état de la CPU.

### Visualisations d'état et d'erreur

La couleur de la LED d'état RUN/STOP sur la face avant de la CPU indique le mode de fonctionnement actuel.

Une lumière jaune indique le mode STOP.

Une lumière verte indique le mode RUN.

Une lumière clignotante indique le mode STARTUP.

En outre, les DEL ERROR et MAINT indiquent respectivement si une erreur est survenue et si une maintenance est requise.

## Logiciel de programmation STEP 7 Basic V14 (TIA Portal V14)

Le logiciel STEP 7 Basic V14 (TIA Portal V14) est l'outil de programmation des automates

SIMATIC S7-1200

Basic Panels

Avec STEP 7 Basic V14, les fonctions suivantes peuvent être utilisées pour automatiser une installation :

Configuration et paramétrage du matériel

Paramétrage de la communication

Programmation

Test, mise en service et dépannage avec les fonctions d'exploitation et de diagnostic

Documentation

Créer des visualisations pour les Basic Panels SIMATIC avec le logiciel WinCC Basic intégré.

Toutes les fonctions sont détaillées dans l’aide en ligne.

### Projet

Pour résoudre une tâche d'automatisation et de visualisation vous créez un projet dans TIA Portal. Un projet dans TIA Portal contient les données de configuration des appareils, la mise en réseau des appareils entre eux, les programmes ainsi que la configuration de la visualisation.

### Configuration matérielle

La configuration matérielle permet la configuration des appareils que ce soit des systèmes d’automatisation, des appareils de terrain sur le système de bus PROFINET ainsi que le matériel pour la visualisation. La configuration des réseaux détermine la communication entre les différents composants matériels. Les différents composants matériels sont insérés dans la configuration matérielle depuis des catalogues.

Le matériel du système d’automatisation SIMATIC S7-1200 se compose du contrôleur (CPU), de modules signaux d'entrées-sorties (SM), de modules de communication (CM) et d'autres modules spéciaux.

Les modules de signaux et les appareils de terrain assurent la liaison entre les données d'entrée et de sortie du processus  qui doivent être automatisé et visualisé par le système d’automatisation.

La configuration matérielle permet de charger de transférer les solutions d’automatisation et de visualisation dans le système d’automatisation respectivement de permettre à la commande l’accès aux modules de signaux raccordés.

### Planification du matériel

Avant de configurer le matériel, vous devez procéder à sa planification. En général, vous commencer par le choix et le nombre de contrôleurs requis. Ensuite, vous choisissez les modules de communication et les module de signaux. Le choix des modules de signaux s'effectue en fonction du nombre et du type d'entrées/sorties requises. Pour terminer, vous devez choisir pour chaque contrôleur ou appareil de terrain, une alimentation électrique qui assurera l'alimentation nécessaire.

L'étendue des fonctions exigées et les conditions ambiantes sont des critères déterminants pour la planification de la configuration matérielle. Par exemple, la plage de température dans la zone d'exploitation constitue un facteur déterminant pour le choix des appareils. Une autre contrainte peut être la fiabilité.

Avec TIA Selection Tool (sélectionner technique d’automatisation  TIA Selection Tool et suivez les instructions), vous disposez d'un outil d'aide précieux. Remarque : TIA Selection Tool nécessite l’application Java.

Remarque sur la recherche en ligne : s'il existe plusieurs manuels, vous trouverez les spécifications des appareils dans ceux qui portent la désignation „Manuel Système“.

### TIA Portal – Vue du projet et vue du portail

TIA Portal possède deux vues principales. La vue du portail s'affiche par défaut au démarrage et facilite la mise en route, notamment pour les débutants.

La vue du portail fournit une vue d’ensemble du projet et un accès aux outils qui permettent de de le constituer. Vous trouverez  rapidement ce que vous souhaitez faire et d’appeler l’outil qui servira à accomplir la tâche désirée. Si cela est souhaité, un changement vers la vue du projet s’effectuera automatiquement pour la tâche sélectionnée.

La Figure 1 ci-dessous présente la vue du portail. Tout en bas à gauche de la fenêtre, vous pouvez basculer de la vue du portail vers la vue du projet.

Figure 1 : Vue du portail

La vue du projet, représentée dans la Figure 2, est utilisée pour la configuration matérielle, la programmation, la création de la visualisation et pour nombre d'autres tâches avancées.

La barre de menu avec les barres de fonction est située, comme le veut la norme, en haut de la fenêtre, le navigateur du projet et tous les éléments du projet sont sur la gauche, et les menus associés aux différentes tâches (avec les instructions et les bibliothèques, par exemple) sur la droite.

Si un élément (par exemple ici la configuration de l'appareil) est sélectionné dans le navigateur du projet, il est affiché au centre et peut y être édité.

Figure 2 : Vue du projet

### Paramètres généraux pour TIA Portal

L'utilisateur peut effectuer des réglages par défaut pour certains paramètres dans TIA Portal. Quelques paramètres importants seront présentés ici.

Sélectionnez  „Options“ (Options), puis  „Settings“ (Paramètres) dans le menu de la vue du projet.

Le choix de la langue de l'interface utilisateur et du langage pour la représentation du programme fait partie des paramètres généraux. Dans les documents suivants, nous travaillons avec comme réglage de de langue „Français“  pour l’interface et « international » pour la mnémonique.

Dans les „Settings“ (Paramètres), sous  „General“ (Général) sélectionnez comme „User interface language (Langue de l'interface utilisateur)  English“ (Français) et „Mnemonic (Type d'abréviation)  International “.

Remarque : Ces paramètres peuvent toujours être modifiés, si besoin, dans une autre langue d’interface ou une autre représentation du programme.

### Définir l'adresse IP sur la console de programmation

Pour programmer le SIMATIC S7-1200 à partir d’un PC, d’une PG, vous avez besoin d’une connexion TCP/IP ou d’une connexion PROFIBUS.

Pour que le PC et SIMATIC S7-1200 puissent communiquer via TCP/IP, il est important que leurs adresses IP correspondent.

Il s'agit ici premièrement de montrer comment l'adresse IP du PC peut être paramétrée par le système d'exploitation Windows 7.

Repérez le symbole représentant le réseau sur la barre d'outils  et cliquez ensuite sur "Open Network and Sharing Center" (Ouvrir le Centre Réseau et partage).

Dans la fenêtre du centre Réseau et partage, cliquez sur "Change adapter settings" (Modifier les paramètres de la carte).

Sous "local area connection" (Connexion au réseau local), choisissez celle avec laquelle vous voulez vous connecter à l'automate et cliquez sur "Properties" (Propriétés).

Choisissez maintenant les  "Properties" (Propriétés) de  "Internet Protocol (TCP/IPv4)" (Protocole Internet version 4 (TCP/IP)).

Vous pouvez ensuite paramétrer, par ex., l'adresse IP suivante  IP address (Adresse IP) : 192.168.0.99  Subnet mask (Masque de sous-réseau) 255.255.255.0 et les appliquer en cliquant sur OK ( "OK")

### Paramétrer l'adresse IP dans la CPU

L’adresse IP du SIMATIC S7-1200 est paramétrée comme suit :

Faire un double-clic sur Totally Integrated Automation Portal. ( ® TIA Portal V14)

Sélectionner la commande de menu "Online & Diagnostics" (En ligne et diagnostic), puis ouvrir la "Project view" (Vue du projet).

Ensuite, dans le navigateur du projet, choisissez sous l’arborescence Online Access (Accès en ligne), la carte réseau paramétrée précédemment. Si vous cliquez sur Update accessible devices (Mettre à jour les abonnés accessibles), vous verrez l’adresse MAC du SIMATIC S7-1200 connecté (si l'adresse IP n'a pas encore été attribuée). Puis sélectionnez Online & Diagnostics (En ligne et diagnostic).

Sous Fonctions, vous verrez l’option Assign IP address (Affecter adresse IP). Entrez l’adresse IP suivante :  IP adress (adresse IP) : 192.168.0.1  Subnet mask (Masque sous-réseau) 255.255.255.0. puis cliquez sur Assign IP address (Affecter l’adresse IP) pour que cette nouvelle adresse soit affectée à la SIMATIC S7-1200.

Si l'adresse IP n'a pas été attribuée correctement, vous recevez un message dans la fenêtre  Info  General (Général).

### Restaurer les paramètres d'usine de la CPU

Si vous avez des difficultés à attribuer l'adresse IP, vous devez effacer les données de programme qui se trouve sur la CPU. Pour ce faire, vous devez réinitialiser la CPU. Pour réinitialiser le contrôleur, sélectionnez la fonction  "Reset to factory settings" (Restaurer les paramètres d'usine) et cliquez ensuite sur  "Reset" (Restaurer).

Confirmez la restauration des paramètres d'usine en cliquant sur  Yes (Oui).

Arrêtez la CPU si nécessaire. ( Yes (Oui))

# Application à réaliser

Créez un projet et configurez la CPU compacte présente dans votre matériel, qui correspond à une partie du package pour formateurs SIMATIC S7-1200 avec CPU 1214C DC/DC/DC.

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C DC/DC/DC
(Numéro d'article : 6ES7 214-1AG40-0XB0)

# Planification

Comme il s'agit d'une nouvelle installation, vous devez créer un nouveau projet.

Pour ce projet, le matériel est défini par le package pour formateurs SIMATIC S7-1200, CPU 1214C DC/DC/DC. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de faire le choix de la CPU du package pour formateurs énumérée, elle doit être juste ajoutée dans le projet. Pour être sûr d'ajouter le bon module, vérifiez que le numéro d'article indiqué sur l'appareil installé correspond à celui indiqué dans l'énoncé du problème (voir tableau 1).

L'interface Ethernet de la CPU doit être paramétrée afin de procéder à la configuration. Les plages d'adresses d’entrées, de sorties TOR et analogiques sont attribuées conformément au tableau 1.

| Module | Numéro d'article | Emplacement | Plage d'adresses |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU 1214C DC/DC/DC | 6ES7 214-1AG40-0XB0 | 1 | DI 0.0 -1.5 DQ 0.0 - 1.1 AI 64 / 66 |

Tableau 1 : Vue d'ensemble de la configuration planifiée

Pour terminer, la configuration matérielle doit être compilée et chargée. Les erreurs de configuration présentes seront  détectées lors de la compilation et les modules faux lors du démarrage du contrôleur. (Démarrage possible uniquement avec du matériel existant et de structure identique).

Le projet vérifié doit être enregistré et archivé.

# Marche à suivre détaillée

Vous trouverez ci-après une description étape par étape de la marche à suivre pour la mise en œuvre. Selon vos connaissances, vous pourriez vous contenter des numéros correspondants aux étapes pour la réalisation de cette application. Sinon, il vous suffit de suivre la procédure détaillée ci-dessous.

## Création d'un nouveau projet

Faire un double-clic pour sur l’icône TIA Portal V14 pour appeler Totally Integrated Automation Portal. (TIA Portal V14)

Dans la vue du portail sous „Start“ (Démarrer) Create new project (Créer un projet).

Renseignez les champs Project name (Nom du projet), Path (Chemin), Author (Auteur) et Comment (Commentaire) correspondant et cliquez sur  „Create“ (Créer).

Le projet sera créé, ouvert et le menu „Start“ (Démarrer), First steps (Mise en route) s'ouvre automatiquement.

## Vue de face de la CPU 1214C DC/DC/DC

Sélectionnez dans TIA Portal  „Start“ (Démarrer)  First steps (Mise en route)  Devices & networks (Appareils & réseaux)  Configure a device (Configurer un appareil).

Dans TIA Portal, Devices & networks (Appareils & réseaux), le menu „Show all devices“ (Afficher tous les périphériques) s'ouvre.

Passez dans le menu „Add new device“ (Ajouter un appareil).

Maintenant, nous voulons ajouter comme nouvel appareil le modèle de CPU défini.

- (Controllers (Contrôleurs)  SIMATIC S7-1200  CPU  CPU 1214C DC/DC/DC  6ES7214-1AG40-0XB0  V4.2)

Attribuez un nom d'appareil. (Device name (Nom d'appareil)  „CPU_1214C“)

Sélectionnez „Open device view“ (Ouvrir vue de l'appareil).

Cliquez ensuite sur „Add“ (Ajouter).

Remarque : il peut arriver, pour une CPU souhaitée, qu'il existe plusieurs variantes qui se distinguent sur le plan de l'étendue des fonctions (mémoire de travail, carte mémoire installée, fonctions technologiques, etc.). Dans ce cas, assurez-vous que la CPU choisie correspond à vos exigences pour l'application.

TIA Portal passe automatiquement vers la vue du projet où il montre la CPU sélectionnée sur l'emplacement 1 d'un rail DIN symétrique dans la configuration de l'appareil.

Remarque : vous pouvez maintenant y configurer la CPU selon vos besoins. Il est possible d'y paramétrer l'interface PROFINET, le comportement au démarrage, le cycle, la protection par mot de passe, la charge du cycle due à la communication et de nombreuses autres options.

## Configuration de l'interface Ethernet de la CPU 1214C DC/DC/DC

Sélectionnez la CPU en effectuant un double-clic dessus.

Ouvrez dans  „Properties“ (Propriétés), le menu  „PROFINET interface [X1]“ (Interface PROFINET [X1]) et sélectionnez l'entrée  „Ethernet addresses“ (Adresses Ethernet).

Sous „Interface networked with“ (Interface en réseau avec), il n'y a que l'entrée „Not networked“ (pas en réseau).

Ajoutez un nouveau sous-réseau Ethernet avec le bouton  „Add new subnet“ (Ajouter nouveau sous-réseau).

Ne modifiez pas l'adresse IP „IP address“ ni le masque de sous-réseau „Subnet mask“ par défaut.

## Configuration des plages d'adresses

Maintenant, nous allons vérifier et, le cas échéant, modifier les plages d'adresses des entrées et des sorties. Les DI/DO doivent avoir 0…1 comme plage d'adresses et les AI 64…67. ( Device overview (Vue d'ensemble des appareils)  DI 14/DQ 10_1  E_Addresse : 0..1  A-Addresse : 0...1  AI 2_1  E-Addresse : 64…67)

Remarque : pour masquer ou afficher la vue d'ensemble des appareils, cliquez sur les petites flèches à côté de „Device data“ (Données de l'appareil), à droite de la configuration matérielle.

## Enregistrer et compiler la configuration matérielle

Avant de compiler la configuration, vous devez enregistrer votre projet en cliquant sur le bouton ® . Pour compiler la CPU et la configuration matériel, sélectionnez d'abord le dossier  „CPU_1214C [CPU1214C DC/DC/DC]“ et cliquez sur le symbole   „Compile“ (Compiler).

Remarque : n'oubliez pas de cliquer de temps en temps sur „Save project“ (Enregistrer projet) lors du traitement d'un projet, car celui-ci n'est pas enregistré automatiquement. Ce n'est qu'en quittant TIA Portal que vous êtes invité à enregistrer le projet.

Si la compilation s'est déroulée sans erreur vous aurez le vue d’informations ci-dessous.

## Chargement de la configuration matérielle dans l'appareil

Pour charger la CPU entière, sélectionnez de nouveau le dossier   „CPU_1214C [CPU1214C DC/DC/DC]“ et cliquez sur le symbole   Download to device (Charger dans l'appareil).

Le gestionnaire de configuration des propriétés de liaison s'ouvre (Extended download to device).

Il faut d'abord sélectionner l'interface correcte. La sélection s'effectue en trois étapes.

Type of the PG/PC Interface (Type de l'interface PG/PC)  PN/IE

PG/PC Interface (Interface PG/PC)  ici : Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-LM

Connection to interface/subnet (Liaison à interface/sous-réseau)  „PN/IE_1“

Ensuite, vous devez cocher la case  „Show all compatible devices“ (Afficher tous les périphériques compatibles) et lancer la recherche des abonnés accessibles dans le réseau en cliquant sur le bouton   .

Si votre CPU se trouve dans la liste „Compatible devices in target subnet“ (Périphériques compatibles dans sous-réseau cible), sélectionnez-la et le chargement peut être lancé. ( CPU 1214C DC/DC/DC  „Load“ (Charger))

Vous obtenez d'abord un aperçu. Validez la fenêtre de contrôle  „Overwrite all“ (Remplacer tout) et poursuivez avec  „Load“ (Charger).

Remarque : le symbole  doit être visible dans chaque ligne du „Load preview“ (Aperçu chargement). Pour plus d'informations, référez-vous à la colonne „Message“.

Cochez la case  „Start all“ (Démarrer tout) avant de cliquer sur  „Finish“ (Terminer) pour terminer le processus de chargement.

Une fois le chargement effectué correctement, la vue du projet s'ouvre à nouveau automatiquement. Un journal du chargement s'affiche dans le champ d'information, sous „General“ (Général). Celui-ci peut être utile lors de la recherche d'erreurs ou dans le cas où le processus de chargement n'a pas été terminé correctement.

## Chargement de la configuration matérielle dans le logiciel (optionnel) de simulation PLCSIM

Si aucun matériel n'est connecté, vous pouvez également charger la configuration matérielle
dans un API de simulation (S7-PLCSIM).

Pour cela, vous devez d'abord démarrer la simulation en sélectionnant le dossier  „CPU_1214C [CPU1214C DC/DC/DC]“, puis cliquez sur le symbole   „Démarrage de la simulation“.

Lorsque vous êtes invité à désactiver toutes les autres interfaces en ligne, cliquez sur  „OK“.

Le logiciel „S7-PLCSIM“ est démarré dans une fenêtre séparée de l'affichage compact.

Peu après, le gestionnaire de configuration des propriétés de connexion s'ouvre (Extended download to device).

Il faut d'abord sélectionner l'interface correcte. La sélection s'effectue en trois étapes.

Type of the PG/PC Interface (Type de l'interface PG/PC)  PN/IE

PG/PC Interface (Interface PG/PC)  PLCSIM

Connection to interface/subnet (Liaison à interface/sous-réseau)  „PN/IE_1“

Ensuite, vous devez cocher la case  „Show all compatible devices“ (Afficher tous les périphériques compatibles) et lancer la recherche des abonnés accessibles dans le réseau en cliquant sur le bouton   .

Si la simulation se trouve dans la liste „Compatible devices in target subnet“ (Périphériques compatibles dans sous-réseau cible), sélectionnez-la et le chargement peut être lancé. ( „CPU-1200 Simulation“  „Load“ (Charger))

Vous obtenez d'abord un aperçu. Poursuivez avec  „Load“

Remarque : le symbole  doit être visible dans chaque ligne du „Load preview“ (Aperçu chargement). Pour plus d'informations, référez-vous à la colonne „Message“.

Cochez la case  „Start all“ (Démarrer tout) avant de cliquer sur  „Finish“ (Terminer) pour terminer le processus de chargement.

Une fois que le chargement c’est correctement effectué, la vue du projet s'ouvre à nouveau automatiquement. Un journal du chargement s'affiche dans le champ d'information, sous „General“ (Général). Celui-ci peut être utile lors de la recherche d'erreurs ou dans le cas où le processus de chargement n'a pas été terminé correctement.

Ci-dessous, la Simulation PLCSIM dans la vue du projet. Cliquez sur le symbole   dans la barre de menu pour basculer vers l'affichage compact de la simulation.

Ci-dessous, l'affichage compact de la Simulation PLCSIM. Vous pouvez de nouveau basculer vers la vue du projet en cliquant sur le symbole  .

Dans la vue de projet, créez un nouveau projet de simulation en cliquant sur  “Projet”  “Nouveau”.

Affectez un „nom de projet”  „CPU_1214C“ et sélectionnez le  “Chemin” menant à l’emplacement où vous souhaitez créer votre projet. Puis cliquez sur  „Créer“.

Vous pouvez visualiser la configuration téléchargée avec l’état de toutes les entrées et sorties dans la vue de projet en double cliquant sur  "Configuration de l’appareil". Ici, vous pouvez également créer vos  „tableaux Sim“ personnalisés avec des signaux entrants et sortants sélectionnés. Vous pouvez modifier les signaux entrants utilisés dans votre programme pour tester le programme dans la simulation PLCSIM.

Remarque : dans ce cas, la détection d’erreurs dans la configuration matériel est impossible vu qu’il s’agit d’une simulation.

## Archiver le projet

Pour archiver le projet, sélectionnez dans le menu  "Project" (Projet) la commande  "Archive..." (Archiver).

Lorsque vous êtes invité à enregistrer le projet, répondez par  "Yes" (Oui).

Choisissez un dossier dans lequel vous souhaitez archiver votre projet et enregistrez-le sous "Archives projets TIA Portal" comme type de fichier. ( „Archives projets TIA Portal“  „SCE_FR_011-101_Configuration matérielle_S7-1214C…“  „Save“ (Enregistrer)

## Check-list

| Nº | Description | contrôlé |
| --- | --- | --- |
| 1 | Le projet a été créé |  |
| 2 | Emplacement 1 : CPU avec le numéro d'article correct |  |
| 3 | Emplacement 1 : CPU avec la version de firmware correcte |  |
| 4 | Plage d'adresses des entrées TOR correcte |  |
| 5 | Plage d'adresses des sorties TOR correcte |  |
| 6 | Plage d'adresses des entrées analogiques correcte |  |
| 7 | Configuration matérielle compilée sans message d'erreur |  |
| 8 | Configuration matérielle chargée sans message d'erreur |  |
| 9 | Projet archivé correctement |  |

# Exercice

## Énoncé du problème – Exercice

La configuration matérielle du package pour formateurs SIMATIC CPU 1214C DC/DC/DC n'est pas encore achevée. Il manque encore le Signal Board suivant. Ajoutez-le. Paramétrez la plage d'adresses de la sortie analogique à partir de 64.

1X SIMATIC S7-1200, Signalboard ANALOG OUTPUT SB1232, 1 AO
(Numéro d'article : 6ES7 232-4HA30-0XB0)

## Planification

Et maintenant, planifiez vous-même la mise en œuvre de l'application à réaliser.

## Check-list – Exercice

| Nº | Description | contrôlé |
| --- | --- | --- |
| 1 | Signal Board avec le numéro d'article correct |  |
| 2 | Signal Board avec la version de firmware correcte |  |
| 3 | Plage d'adresses Signal Board de sortie analogique correcte |  |
| 4 | Configuration matérielle compilée sans message d'erreur |  |
| 5 | Configuration matérielle chargée sans message d'erreur |  |
| 6 | Projet archivé correctement |  |

# Informations complémentaires

Pour vous aider à vous familiariser ou à approfondir vos connaissances, des informations complémentaires tels que mise en route, vidéos, didacticiels, applis, manuels, guide de programmation et logiciel/firmware de démonstration sont disponibles sous le lien suivant :
www.siemens.com/sce/s7-1200

Vue d’ensemble des "Informations complémentaires"

Plus d’informations

Siemens Automation Cooperates with Education
siemens.com/sce

Supports d’apprentissage/de formation
siemens.com/sce/documents

Packages SCE pour formateurs 
siemens.com/sce/tp

Partenaires SCE 
siemens.com/sce/contact

L’entreprise numérique
siemens.com/digital-enterprise

Industrie 4.0 
siemens.com/future-of-manufacturing

Totally Integrated Automation (TIA)
siemens.com/tia

TIA Portal
siemens.com/tia-portal

Automates SIMATIC
siemens.com/controller

Documentation technique SIMATIC 
siemens.com/simatic-docu

Industry Online Support
support.industry.siemens.com

Catalogue de produits et système de commande en ligne Industry Mall 
mall.industry.siemens.com

Siemens AG
Digital Factory 
P.O. Box 4848
90026 Nuremberg
Allemagne

Sous réserve de modifications et d’erreurs
© Siemens AG 2018

siemens.com/sce