Documentación didáctica  para cursos de formación

Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) | A partir de la versión V14 SP1

siemens.com/sce

Módulo TIA Portal 011-102

Configuración hardware específica

con CPU SIMATIC S7-1200 1215C, DC/DC/DC

Paquetes SCE apropiados para esta Documentación didáctica

Controladores SIMATIC con SIMATIC STEP 7 BASIC V15

- SIMATIC S7-1200 Basic Controller, CPU 1215C; DC/DC/DC
Referencia: 6ES7215-1AG40-4AB1

- SIMATIC S7-1200 Basic Controller, CPU 1215C; AC/DC/RELÉ 
Referencia: 6ES7215-1BG40-4AB1

- SIMATIC S7-1200 Basic Controller, CPU 1215C; DC/DC/RELÉ

Referencia: 6ES7215-1HG40-4AB1

SIMATIC STEP 7 Software for Training

- Actualización SIMATIC STEP 7 BASIC V15 (para S7-1200), paquete de 6, "TIA Portal"
Referencia: 6ES7822-0AA05-4YE5

- SIMATIC STEP 7 Professional/Basics V15, paquete de 20 licencias de estudiante
Referencia: 6ES7822-1AC05-4YA5

Tenga en cuenta que estos paquetes para instructores pueden ser sustituidos por paquetes actualizados.

Encontrará una relación de los paquetes SCE actualmente disponibles en la página: siemens.com/sce/tp

Cursos avanzados

Para los cursos avanzados regionales de Siemens SCE, póngase en contacto con el partner SCE de su región:

siemens.com/sce/contact

Más información en torno a SCE

siemens.com/sce

Nota sobre el uso

La documentación didáctica/para cursos de formación de SCE para la solución de automatización homogénea Totally Integrated Automation (TIA) ha sido elaborada para el programa "Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)" exclusivamente con fines formativos para centros públicos de formación e I+D. Siemens AG declina toda responsabilidad en lo que respecta a su contenido.

No está permitido utilizar este documento más que para la iniciación a los productos o sistemas de Siemens. Es decir, está permitida su copia total o parcial y posterior entrega a los alumnos para que lo utilicen en el marco de su formación. La transmisión y reproducción de esta documentación didáctica/para cursos de formación y la comunicación de su contenido solo están permitidas dentro de centros de formación básica y avanzada para fines didácticos.

Las excepciones requieren autorización expresa por parte del siguiente contacto de Siemens AG: 
Sr. Roland Scheuerer roland.scheuerer@siemens.com.

Los infractores quedan obligados a la indemnización por daños y perjuicios. Se reservan todos los derechos, incluidos los de traducción, especialmente para el caso de concesión de patentes o registro como modelo de utilidad.

No está permitido su uso para cursillos destinados a clientes del sector Industria. No aprobamos el uso comercial de la documentación didáctica/para cursos de formación.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a la TU Dresde, en especial al catedrático Leon Urbas, así como a la empresa Michael Dziallas Engineering y a las demás personas que nos han prestado su apoyo para elaborar esta documentación didáctica/para cursos de formación.

Índice de contenidos

1	Objetivos	5

2	Requisitos	5

3	Hardware y software necesarios	6

4	Teoría	7

4.1	Sistema de automatización SIMATIC S7-1200	7

4.1.1	Gama de módulos	8

4.2	Elementos de mando y visualización de la CPU 1215C DC/DC/DC	10

4.2.1	Vista frontal de la CPU 1215C DC/DC/DC	10

4.2.2	SIMATIC Memory Card (MC)	11

4.2.3	Estados operativos de la CPU	11

4.2.4	Indicadores de estado y error	12

4.3	Software de programación STEP 7 Basic V14 (TIA Portal V14)	13

4.3.1	Proyecto	13

4.3.2	Configuración hardware	13

4.3.3	Planificación del hardware	14

4.3.4	TIA Portal: vista de proyecto y vista de portal	15

4.3.5	Ajustes básicos del TIA Portal	17

4.3.6	Ajuste de la dirección IP en la programadora	19

4.3.7	Ajuste de la dirección IP en la CPU	22

4.3.8	Restablecimiento de la configuración de fábrica de la CPU	25

5	Tarea planteada	26

6	Planificación	26

7	Instrucciones estructuradas paso a paso	27

7.1	Creación de un nuevo proyecto	27

7.2	Inserción de la CPU 1215C DC/DC/DC	28

7.3	Configuración de la interfaz Ethernet de la CPU 1215C DC/DC/DC	32

7.4	Configuración de las áreas de direcciones	34

7.5	Guardar y compilar la configuración hardware	35

7.6	Cargar la configuración hardware en el dispositivo	36

7.7	Carga de la configuración hardware en la simulación PLCSIM (opcional)	41

7.8	Archivado del proyecto	50

7.9	Lista de comprobación	51

8	Información adicional	52

Configuración hardware específica –

CPU SIMATIC S7-1200 1215C, DC/DC/DC

# Objetivos

En este capítulo aprenderá en primer lugar a crear un proyecto. A continuación, se le mostrará cómo configurar el hardware.

Pueden utilizarse los controladores SIMATIC S7 indicados en el capítulo 3.

# Requisitos

No hay requisitos previos necesarios superar satisfactoriamente este capítulo. Solo se requieren un controlador S7-1200 y un PC con el software STEP 7 Basic V14 (TIA Portal V14).

# Hardware y software necesarios

1	Estación de ingeniería: Se requieren el hardware y el sistema operativo 
(para más información, ver Readme / Léame en los DVD de instalación del TIA Portal)

2	Software SIMATIC STEP 7 Basic en el TIA Portal V14 SP1 o superior

3	Controlador SIMATIC S7-1200, p. ej. la CPU 1215C DC/DC/DC, firmware V4.2 o superior

4	Conexión Ethernet entre la estación de ingeniería y el controlador

2 SIMATIC STEP 7 Basic (TIA Portal) V14 SP1 o superior

1 Estación de ingeniería

4 Conexión Ethernet

3 Controlador SIMATIC S7-1200

# Teoría

## Sistema de automatización SIMATIC S7-1200

El sistema de automatización SIMATIC S7-1200 es un sistema de micro PLC modular para la gama baja.

Existe una amplia gama de módulos para Para poderse adaptar de forma óptima a cada tarea de automatización.

El controlador S7 consta de una fuente de alimentación y una CPU con entradas y salidas integradas o módulos de entrada y salida adicionales para señales digitales y analógicas.

Si es necesario, se pueden utilizar también procesadores de comunicaciones y módulos de función para tareas especiales como, p. ej. el control de motor paso a paso.

El autómata programable (PLC) vigila y controla una máquina o un proceso con el programa S7. A los módulos de E/S se accede en el programa S7 a través de las direcciones de entrada (%E), y responden a través de las direcciones de salida (%A).

El sistema se programa con el software TIA Portal Basic o Professional.

### Gama de módulos

SIMATIC S7-1200 es un sistema de automatización modular que ofrece la siguiente gama de módulos:

Módulos centrales CPU con distinta potencia, entradas / salidas integradas e interfaz PROFINET (p. ej. la CPU 1215C).

Fuente de alimentación PM con entrada de 120 / 230 V AC, 50 Hz/60 Hz, 1,2 A / 0,7 A y salida de 24 V DC / 2,5 A.

Signal boards (SB) para agregar entradas/salidas analógicas o digitales sin modificar las dimensiones de la CPU. (Las signal boards se pueden utilizar con las CPU 1211C / 1212C y 1215C).

Módulos de señal (SM) para entradas y salidas digitales y analógicas. (Con las CPU 1212C se pueden utilizar como máx. 2 SM y con las 1215C como máx. 8 SM).

Módulos de comunicación (CM) para comunicación serie RS232 / RS485. (Con las CPU 1211C / 1212C y 1215C se pueden utilizar hasta 3 CM).

Compact Switch Module (CSM) con 4 conectores hembra RJ45 de 10/100 Mbits/s.

Tarjetas de memoria SIMATIC de 2 MB a 32 MB para guardar los datos de programa y para una sustitución sencilla de las CPU al realizar trabajos de mantenimiento.

Nota: 
Para este módulo solo se necesita cualquier CPU con entradas y salidas digitales integradas.

## Elementos de mando y visualización de la CPU 1215C DC/DC/DC

### Vista frontal de la CPU 1215C DC/DC/DC

Con una alimentación integrada (conexión de 24 V) y entradas y salidas integradas, la CPU 1215C DC/DC/DC se puede utilizar directamente sin componentes adicionales.

La CPU dispone de una conexión TCP / IP integrada para la comunicación con una programadora.

La CPU puede comunicarse con paneles HMI o con otras CPU a través de una red ETHERNET.

① 	Conexión de 24 V

② 	Regleta de bornes enchufable para el cableado por parte del usuario (detrás de las tapas de cubierta)

③ 	LED de estado para las E/S integradas y el estado operativo de la CPU

④ 	Conexión TCP / IP (en la parte inferior de la CPU)

### SIMATIC Memory Card (MC)

La tarjeta de memoria / Memory Card (MC) SIMATIC opcional almacena programas, datos, datos de sistema, archivos y proyectos. Puede utilizarse para:

Transferir un programa a varias CPU

Actualizar el firmware de CPU, módulos de señal (SM) y módulos de comunicación (CM)

Sustituir fácilmente la CPU

### Estados operativos de la CPU

La CPU puede tener los tres estados operativos siguientes:

En el estado operativo STOP, la CPU no ejecuta el programa y se puede cargar un proyecto.

En el estado operativo STARTUP, la CPU efectúa un arranque.

En el estado operativo RUN, el programa se ejecuta cíclicamente.

La CPU no dispone de un interruptor físico para modificar el estado operativo.

El estado operativo (STOP o RUN) se modifica con el botón del panel de mando del software STEP 7 Basic. Además, el panel de mando incluye un botón MRES para el borrado total y muestra los LED de estado de la CPU.

### Indicadores de estado y error

El LED de estado RUN/STOP de la parte delantera de la CPU indica el estado operativo actual de la CPU mediante el color.

La luz amarilla indica el estado operativo STOP (parada).

La luz verde indica el estado operativo RUN (funcionamiento).

Una luz intermitente indica el estado operativo STARTUP (arranque).

Adicionalmente están también los LED ERROR para indicar averías, así como MAINT para indicar que es necesario algún trabajo de mantenimiento.

## Software de programación STEP 7 Basic V14 (TIA Portal V14)

El software STEP 7 Basic V14 (TIA Portal V14) es la herramienta de programación para los sistemas de automatización:

SIMATIC S7-1200

Basic Panels

STEP 7 Basic V14 permite utilizar, entre otras, las siguientes funciones para la automatización de una instalación:

Configuración y parametrización del hardware

Definición de la comunicación

Programación

Realizar pruebas, puesta en marcha y servicio técnico con las funciones de operación y diagnóstico

Documentación

Creación de visualizaciones para SIMATIC Basic Panels con el WinCC Basic integrado

Todas las funciones cuentan con una detallada ayuda en pantalla.

### Proyecto

Para resolver una tarea de automatización y visualización, primero debe crear un proyecto en el TIA Portal. El proyecto en el TIA Portal incluye tanto los datos de configuración para la instalación e interconexión de los paneles como los programas y la configuración de la visualización.

### Configuración hardware

La configuración hardware comprende la configuración de los dispositivos, que incluyen el hardware de los sistemas de automatización, los aparatos de campo del sistema de bus PROFINET y el hardware de visualización. La configuración de las redes define la comunicación entre los distintos componentes de hardware. Los distintos componentes de hardware se insertan en la configuración hardware desde los catálogos.

El hardware de los sistemas de automatización SIMATIC S7-1200 está formado por el controlador (CPU), los módulos de señal para señales de entrada y salida (SM), los módulos de comunicación (CM) y otros módulos especiales.

Los módulos de señal y los dispositivos de campo conectan con el sistema de automatización los datos de entrada y salida del proceso que se desea automatizar y visualizar.

La configuración hardware permite cargar las soluciones de automatización y visualización en el sistema de automatización y hace posible el acceso del controlador a los módulos de señal conectados.

### Planificación del hardware

Antes de configurar el hardware debe realizar la correspondiente planificación. Normalmente se empieza seleccionando el tipo y el número de controladores necesarios. A continuación se eligen los módulos de comunicación y los módulos de señal. Los módulos de señal deben seleccionarse teniendo en cuenta el número y el tipo de las entradas y salidas necesarias. Por último, se selecciona una fuente de alimentación para cada controlador o dispositivo de campo que garantice la alimentación necesaria.

Al planificar la configuración hardware es de vital importancia conocer la funcionalidad requerida y las condiciones ambientales. Por ejemplo, el rango de temperatura de la zona de utilización puede limitar las posibilidades de selección de los dispositivos. Otro requisito podría ser la seguridad contra fallos.

La TIA Selection Tool (Automation Technology  seleccionar TIA Selection Tool y seguir las instrucciones) es una herramienta de ayuda a su disposición. Nota: TIA Selection Tool requiere Java.

Nota para la búsqueda online:

Si dispone de varios manuales, encontrará las especificaciones del dispositivo en el "Manual de producto".

### TIA Portal: vista de proyecto y vista de portal

En el TIA Portal existen dos vistas esenciales. Al principio aparece de forma predeterminada la vista del portal, que facilita los primeros pasos, sobre todo a los principiantes.

La vista del portal ofrece una vista de las herramientas orientada a las tareas para procesar el proyecto. Esta vista permite decidir rápidamente qué hacer y seleccionar una herramienta para la tarea en cuestión. Si es necesario, se cambia automáticamente a la vista del proyecto para realizar la tarea seleccionada.

La Figura 1 representa la vista del portal. En la parte inferior izquierda se puede alternar entre esta vista y la vista del proyecto.

Figura 1: Vista del portal

La vista del proyecto, que se muestra en la Figura 2, permite realizar la configuración hardware, la programación, el diseño de la visualización y muchas otras tareas.

De manera predefinida, en la parte superior se encuentra la barra de menús con las barras de herramientas; a la izquierda, el árbol del proyecto con todos los componentes de un proyecto y, a la derecha, las llamadas "Task Cards", que incluyen, p. ej. instrucciones y librerías.

Si se selecciona un elemento en el árbol del proyecto (por ejemplo, la configuración del dispositivo), este elemento se mostrará en la parte central, donde puede editarse.

Figura 2: Vista del proyecto

### Ajustes básicos del TIA Portal

En el TIA Portal, el usuario puede realizar ajustes personalizados para determinadas opciones. Aquí se muestran algunos ajustes importantes.

En la vista del proyecto, seleccione el menú  "Options" (Opciones) y a continuación  "Settings" (Ajustes).

Uno de los ajustes básicos es la selección del idioma de la interfaz de usuario y el idioma para la representación del programa. En la presente documentación se utiliza el inglés para ambos ajustes.

En el menú "Settings" (Ajustes), en el apartado "General", seleccione para la opción "User interface language" (Idioma de la interfaz de usuario)  "English" (Inglés), y para la opción "Mnemonic" (Mnemónicos)  "International" (Internacional).

Nota: 
Estos ajustes pueden volver a cambiarse en cualquier momento a "English" (Inglés) o "International" (Internacional).

### Ajuste de la dirección IP en la programadora

Para poder programar un controlador SIMATIC S7-1200 desde PC, PG o portátil, se necesita una conexión TCP / IP o, de forma opcional, una conexión PROFIBUS.

Las direcciones IP del PC y de SIMATIC S7-1200 deben concordar a fin de establecer una comunicación vía TCP / IP entre ambos dispositivos.

En primer lugar se muestra cómo configurar la dirección IP de un PC con sistema operativo por las imágenes parece windows 10.

Localice el símbolo de red en la parte inferior de la barra de tareas  y, a continuación, haga clic en  "Open Network and Sharing Center" (Abrir el Centro de redes y recursos compartidos).

En la ventana que se abre con los ajustes de red, haga clic en  "Ethernet" y a continuación en  "Change adapter options" (Cambiar opciones del adaptador).

Seleccione la  "LAN Connection" (Conexión LAN) desde la que desee conectarse con el controlador y haga clic en  "Properties" (Propiedades).

Ahora seleccione las "Properties" (Propiedades) de  "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" (Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)).

Puede utilizar, p. ej. la siguiente dirección IP  IP address (Dirección IP): 192.168.0.99  Subnet mask (Máscara de subred): 255.255.255.0 y aplicar los ajustes ( "OK").

### Ajuste de la dirección IP en la CPU

- La dirección IP de SIMATIC S7-1200 se ajusta de la siguiente manera.

Seleccione para ello el Totally Integrated Automation Portal, que se abre haciendo doble clic (® TIA Portal V14).

Seleccione el apartado  "Online & Diagnostics" (Online y diagnóstico) y abra la  "Project view" (Vista de proyecto).

En el árbol del proyecto, en  "Online access" (Acceso online), seleccione la tarjeta de red que se ha ajustado previamente. Al hacer clic en  "Update accessible devices" (Actualizar dispositivos accesibles), verá la dirección IP (si ya se ha ajustado) o la dirección MAC (si aún no se ha asignado la dirección IP) del SIMATIC S7-1200 conectado. Seleccione  "Online & Diagnostics" (Online y diagnóstico).

En  "Functions" (Funciones) encontrará la opción  "Assign IP address" (Asignar dirección IP). Introduzca, p. ej. la siguiente dirección IP:  IP address (Dirección IP): 192.168.0.1  Máscara de subred (Subnet mask) 255.255.255.0. A continuación, haga clic en  "Assign IP address" (Asignar dirección IP), y se asignará esta nueva dirección a su SIMATIC S7-1200.

Si se produce un error al asignar la dirección IP, se muestra un aviso en la ventana  "Info"  "General".

### Restablecimiento de la configuración de fábrica de la CPU

Si no ha podido asignarse la dirección IP, deberán borrarse los datos de programa de la CPU. Para hacerlo, se debe restablecer la configuración de fábrica de la CPU. Para ello seleccione la función  "Reset to factory settings" (Restablecer configuración de fábrica) y haga clic en  "Reset" (Restablecer).

Confirme que realmente desea restablecer la configuración de fábrica haciendo clic en  "Yes" (Sí).

Detenga la CPU si fuera necesario ( "Yes" (Sí)).

# Tarea planteada

Cree un proyecto y configure la CPU compacta de su hardware que forme parte de los paquetes para instructores SIMATIC S7-1200 con CPU 1215C DC/DC/DC.

SIMATIC S7-1200, CPU 1215C DC/DC/DC (referencia: 6ES7 215-1AG40-0XB0)

# Planificación

Como se trata de una instalación nueva, debe crearse un proyecto nuevo.

Para este proyecto el hardware viene ya predeterminado con el paquete para instructores SIMATIC S7-1200, CPU 1215C DC/DC/DC. Por eso no hace falta realizar ninguna selección, y basta con insertar en el proyecto la CPU del paquete para instructores incluida en la lista. Para agregar el módulo correcto, debe volver a comprobarse la referencia que figura en la tarea planteada directamente en el dispositivo montado (ver Tabla 1).

Para configurar la CPU debe ajustarse la interfaz Ethernet. Las áreas de direcciones de las entradas y salidas digitales y analógicas deben ajustarse conforme a la Tabla 1.

| Módulo | Referencia | Slot | Área de direcciones |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU 1215C DC/DC/DC | 6ES7 215-1AG40-0XB0 | 1 | DI 0.0 - 1.5 DQ 0.0 - 1.1 AI 64 / 66 AQ 64 / 66 |

Tabla 1: Vista general de la configuración prevista

Por último, debe compilarse y cargarse la configuración hardware. Durante la compilación pueden detectarse errores existentes y, al iniciar el controlador, pueden detectarse módulos incorrectos. 
Esto solo es posible si se dispone de un hardware de estructura idéntica.

Una vez comprobado, el proyecto debe guardarse y archivarse.

# Instrucciones estructuradas paso a paso

A continuación se describe cómo realizar la tarea. Si ya posee conocimientos previos sobre el tema, le bastará seguir los pasos numerados. De lo contrario, limítese a seguir los pasos de las instrucciones.

## Creación de un nuevo proyecto

Seleccione para ello el Totally Integrated Automation Portal, que se abre haciendo doble clic (® TIA Portal V14).

En la vista del portal, dentro del apartado "Start" (Inicio), seleccione  "Create new project" (Crear nuevo proyecto).

Introduzca el nombre de proyecto, la ruta, el autor y el comentario según corresponda y haga clic en  .

El proyecto se crea, y a continuación se abre automáticamente el menú "Start" (Inicio), "First steps" (Primeros pasos).

## Inserción de la CPU 1215C DC/DC/DC

En el portal, seleccione  "Start (Inicio)"  "First steps" (Primeros pasos)  "Devices & networks" (Dispositivos y redes)  "Configure a device" (Configurar un dispositivo).

En el portal "Devices & networks" (Dispositivos y redes) se abre el menú "Show all devices" (Mostrar todos los dispositivos).

Cambie al menú "Add new device" (Agregar nuevo dispositivo).

Ahora debe agregar como nuevo dispositivo el modelo de CPU especificado.

- (Controller (Controlador)  SIMATIC S7-1200  CPU  CPU 1215C DC/DC/DC  6ES7215-1AG40-0XB0  V4.1)

Asigne un nombre al dispositivo. (Device name (Nombre de dispositivo)  "CPU_1215C")

Seleccione "Open device view" (Abrir vista de dispositivo).

A continuación, haga clic en .

Nota: 
Es posible que para una determinada CPU existan variantes con funcionalidades diferentes (memoria de trabajo, memoria interna, funciones tecnológicas, etc.). En tal caso, asegúrese de que la CPU seleccionada cumpla los requisitos.

El TIA Portal pasa automáticamente a la vista del proyecto y muestra en la configuración del dispositivo la CPU seleccionada en el slot 1 de un perfil soporte normalizado.

Nota: 
Ahí podrá configurar la CPU en función de las especificaciones relevantes. Aquí pueden ajustarse las opciones de la interfaz PROFINET, el comportamiento en arranque, el ciclo, la protección por contraseña, la carga de comunicación y muchas más opciones.

## Configuración de la interfaz Ethernet de la CPU 1215C DC/DC/DC

Seleccione la CPU haciendo doble clic.

En  "Properties" (Propiedades), abra el menú  "PROFINET interface [X1]" (Interfaz PROFINET [X1]) y seleccione la entrada  "Ethernet addresses" (Direcciones Ethernet).

En "Interface networked with" (Interfaz interconectada con) solo existe la opción "Not networked" (No interconectada).

Pulse el botón  "Add new subnet" (Agregar nueva subred) para agregar una subred Ethernet.

No modifique la "IP address" (Dirección IP) ni la "Subnet mask" (Máscara de subred) preseleccionadas.

## Configuración de las áreas de direcciones

A continuación, las áreas de direcciones de las entradas y salidas deberán comprobarse y, dado el caso, adaptarse. Las DI / DO deben tener un área de direcciones de 0…1 y las AI, de 64…67. ( "Device overview" (Vista general de dispositivos)  DI 14/DQ 10_1  I address (Dirección E): 0...1  Q address (Dirección S): 0...1  AI 2_1  I address (Dirección E): 64…67)

Nota: 
Muestre u oculte la vista de dispositivos haciendo clic en las pequeñas flechas situadas junto a "Device data" (Datos del dispositivo), en el lado derecho de la configuración hardware.

## Guardar y compilar la configuración hardware

Antes de compilar la configuración hardware, guarde el proyecto haciendo clic en el botón ® . Puede compilar la CPU con la configuración del dispositivo marcando la carpeta  "CPU_1215C [CPU1215C DC/DC/DC]" y, a continuación, haciendo clic en el icono   "Compile" (Compilar).

Nota: 
Durante la edición de un proyecto conviene ir guardándolo con regularidad, ya que los proyectos no se guardan automáticamente. Solo se pregunta si se desea guardar el proyecto al cerrar el TIA Portal.

Si la compilación finaliza sin errores, aparece la siguiente imagen.

## Cargar la configuración hardware en el dispositivo

Para cargar toda la CPU, vuelva a marcar la carpeta  "CPU_1215C [CPU1215C DC/DC/DC]" y haga clic en el icono   "Download to device" (Cargar en dispositivo).

Se abre el administrador de la configuración de propiedades de conexión (carga ampliada).

En primer lugar se debe seleccionar la interfaz correctamente. Esto se lleva a cabo en tres pasos.

Paso 1: Type of the PG/PC interface (Tipo de interfaz PG/PC)  PN/IE

Paso 2: PG/PC interface (Interfaz PG/PC) , en este caso: Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter

Paso 3: Connection to interface/subnet (Conexión con interfaz/subred)  "PN/IE_1"

A continuación, se debe seleccionar el campo  "Show all compatible devices" (Mostrar todos los dispositivos compatibles) e iniciar la búsqueda de dispositivos en la red haciendo clic en el botón   (Iniciar búsqueda).

Si la CPU aparece en la lista "Compatible devices in target subnet" (Dispositivos compatibles en la subred de destino), selecciónela e inicie la carga. 
( CPU 1215C DC/DC/DC  )

A continuación se muestra una vista preliminar. Si en ciertos campos aparece una marca roja en la columna "Action" (Acción), estos deben confirmarse manualmente. Continúe con   (Cargar).

Nota: 
En "Load preview" (Vista preliminar de la carga) debería verse el icono  en cada línea. Encontrará más información al respecto en la columna "Message" (Aviso).

Ahora seleccione la opción  "Start all" (Iniciar todo) antes de finalizar la operación de carga con  .

Si la carga finaliza correctamente, volverá a abrirse la vista del proyecto automáticamente. En el cuadro informativo situado bajo "General" encontrará un informe de carga. Este informe puede servir para buscar errores si la carga no se ha realizado correctamente.

## Carga de la configuración hardware en la simulación PLCSIM (opcional)

Si no se dispone de hardware, existe la alternativa de cargar la configuración hardware en una simulación de PLC (S7-PLCSIM).

Para ello, primero inicie la simulación seleccionando la carpeta  "CPU_1215C [CPU1215C DC/DC/DC]" y, a continuación, haciendo clic en el icono   "Start simulation" (Iniciar simulación).

Se le notificará que van a desactivarse las demás interfaces online; confirme el mensaje con  "OK".

El software "S7-PLCSIM" se inicia en una ventana independiente de la vista compacta.

Poco después se abre el administrador de la configuración de propiedades de conexión (carga ampliada).

A continuación, debe seleccionarse la interfaz correcta. "Type of the PG/PC interface" (Tipo de interfaz PG/PC) y la correspondiente "PG/PC interface" (Interfaz PG/PC) ya deberían estar preseleccionados correctamente. Por tanto, solamente queda el punto "Connection to interface/subnet" (Conexión con interfaz/subred):

Type of the PG/PC interface (Tipo de interfaz PG/PC)  PN/IE

PG/PC interface (Interfaz PG/PC)  PLCSIM

Connection to interface/subnet (Conexión con interfaz/subred)  "PN/IE_1"

A continuación, debe iniciarse la búsqueda de dispositivos en la red haciendo clic en el botón   (Iniciar búsqueda).

Si la simulación aparece en la lista "Select target device" (Seleccionar dispositivo de destino), esta debe seleccionarse antes de poder iniciar la carga.  "CPU-1200 Simulation" (Simulación CPU-1200)  .

A continuación se muestra una vista preliminar. Confirme la ventana de control  "Overwrite all" (Sobrescribir todo) y continúe con  .

Nota: 
En "Load preview" (Vista preliminar de la carga) debería verse el icono  en cada línea. Encontrará más información al respecto en la columna "Message" (Aviso).

Ahora seleccione la opción  "Start all" (Iniciar todo) antes de finalizar la operación de carga con  .

Si la carga finaliza correctamente, volverá a abrirse la vista del proyecto automáticamente. En el cuadro informativo situado bajo "General" encontrará un informe de carga. Este informe puede servir para buscar errores si la carga no se ha realizado correctamente.

La apariencia de la simulación PLCSIM en la vista del proyecto es la siguiente. Haciendo clic en el icono   de la barra de menú se puede ir a la vista compacta de la simulación.

La apariencia de la vista compacta de la simulación PLCSIM es la siguiente. Para volver a la vista del proyecto, haga clic en el icono  .

En la vista de proyecto debe crear un nuevo proyecto de simulación haciendo clic en  "Project" (Proyecto)  y, a continuación, en "New" (Nuevo).

Asigne el "Project name" (Nombre de proyecto)  "CPU_1215C" y seleccione en  "Path" (Ruta) dónde desea guardar el proyecto. A continuación, haga clic en  .

La configuración descargada con el estado de todas las entradas y salidas puede verse en la vista del proyecto haciendo doble clic en  "Device configuration" (Configuración del dispositivo). Aquí también puede crear sus propias  "SIM tables" (Tablas SIM) con las señales de entrada y salida seleccionadas. Las señales de entrada utilizadas en el programa pueden modificarse para probar el programa en la simulación PLCSIM.

Nota: 
Puesto que se trata de una simulación, en este caso no se pueden detectar errores en la configuración hardware.

## Archivado del proyecto

Para archivar el proyecto, vaya a la opción de menú  "Project" (Proyecto) y seleccione la opción  "Archive…" (Archivar).

Confirme la consulta sobre si desea guardar el proyecto haciendo clic en  "Yes" (Sí).

Seleccione la carpeta en la que desee archivar el proyecto y guárdelo con tipo de archivo "TIA Portal project archives" (Archivos de proyecto del TIA Portal). ( "Archivos de proyecto del TIA Portal"  "SCE_ES_011-102_Hardware Configuration_S7-1215C…"  "Save" (Guardar))

## Lista de comprobación

| N.º | Descripción | Comprobado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Se ha creado el proyecto. |  |
| 2 | Slot 1: CPU con la referencia correcta |  |
| 3 | Slot 1: CPU con la versión de firmware correcta |  |
| 4 | Área de direcciones de las entradas digitales, correcta |  |
| 5 | Área de direcciones de las salidas digitales, correcta |  |
| 6 | Área de direcciones de las entradas analógicas, correcta |  |
| 7 | La configuración hardware se ha compilado sin mensajes de error |  |
| 8 | La configuración hardware se ha cargado sin mensajes de error |  |
| 9 | El proyecto se ha archivado correctamente |  |

# Información adicional

Para familiarizarse más con los equipos y profundizar conocimientos, dispone de información adicional como, p. ej. Getting Started (primeros pasos), vídeos, tutoriales, aplicaciones, manuales, guías de programación y versiones de prueba del software y el firmware, todo en el siguiente enlace:	 

www.siemens.com/sce/s7-1200

Vista previa "Información adicional"

Más información

Siemens Automation Cooperates with Education
siemens.com/sce

Documentación didáctica / para cursos de formación de SCE
siemens.com/sce/documents

Paquetes para instructores de SCE
siemens.com/sce/tp

Personas de contacto de SCE
siemens.com/sce/contact

Digital Enterprise
siemens.com/digital-enterprise

Industrie 4.0 
siemens.com/future-of-manufacturing

Totally Integrated Automation (TIA)
siemens.com/tia

TIA Portal
siemens.com/tia-portal

Controladores SIMATIC
siemens.com/controller

Documentación técnica de SIMATIC
siemens.com/simatic-docu

Industry Online Support
support.industry.siemens.com

Catálogo de productos y sistema de pedidos online Industry Mall
mall.industry.siemens.com

Siemens AG
Digital Factory 
Postfach 4848
90026 Nürnberg
Alemania

Sujeto a cambios sin previo aviso; no nos responsabilizamos de posibles errores.
© Siemens AG 2018

siemens.com/sce