Curriculum SCE

Siemens Automation Cooperates with Education | 09/2017

Module 012-001 TIA Portal
Mise à jour du firmware 
SIMATIC S7-1500
Packages SCE pour formateurs adaptés à ces supports d’apprentissage/de formation

- SIMATIC S7 CPU 1516F-3 PN/DP

N° d'article : 6ES7516-3FN00-4AB2

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - Licence monoposte

N° d'article : 6ES7822-1AA04-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - Licence 6 postes pour salle de classe

N° d'article : 6ES7822-1BA04-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - Licence de mise à niveau 6 postes	
 N° d'article : 6ES7822-1AA04-4YE5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - Licence 20 postes pour étudiants	
 N° d'article : 6ES7822-1AC04-4YA5

Veuillez noter que les packages pour formateurs ont parfois été remplacés par de nouveaux packages.

Vous pouvez consulter les packages SCE actuellement disponibles sous : siemens.com/sce/tp

Formations

Pour les formations Siemens SCE régionales, contactez votre interlocuteur SCE régional : siemens.com/sce/contact

Plus d'informations sur le programme SCE

siemens.com/sce

Indications d'utilisation

Le curriculum SCE concernant la solution intégrée d'automatisation Totally Integrated Automation (TIA) a été spécialement élaboré pour le programme éducatif "Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)" destiné aux établissements d'enseignement et aux organismes de R&D. Siemens AG n'assume aucune responsabilité quant au contenu de la formation.

Le présent dossier de formation ne peut être utilisé que dans le cadre d'une formation initiale sur les produits/systèmes Siemens. Cela signifie qu'il peut être copié, en partie ou en intégralité et fourni aux étudiants dans le cadre de leur formation. La diffusion et la reproduction de la présente documentation, ainsi que la communication de son contenu, sont autorisées au sein des établissements d'enseignement et de formation à des fins éducatives. Toute exception à ces modalités nécessite l'autorisation écrite de Siemens AG. Interlocuteur : Monsieur Roland Scheuerer roland.scheuerer@siemens.com.

Toute infraction entraînera un dédommagement. Tous les droits sont réservés, y compris ceux liés à la traduction, en particulier pour la délivrance d'un brevet ou l'enregistrement d'un modèle communautaire.

L'utilisation dans le cadre d'une formation de la clientèle industrielle est expressément interdite. L'usage commercial du présent curriculum n'est pas autorisé.

Nous souhaitons remercier l'Université Technique de Dresde, la société Michael Dziallas Engineering, ainsi que toutes les personnes ayant contribué à l'élaboration de ce curriculum SCE.

Sommaire

1	Objectif	4

2	Conditions requises	4

3	Configurations matérielles et logicielles requises	4

4	Théorie	5

4.1	Système d'automatisation SIMATIC S7-1500	5

4.2	Éléments de commande et d'affichage de la CPU 1516F-3 PN/DP	6

4.2.1	Vue de face de la CPU 1516F-3 PN/DP avec écran intégré	6

4.2.2	Indications d'état et de défauts	6

4.2.3	Éléments de commande et de raccordement de la CPU 1516F-3 PN/DP 
derrière le volet frontal	7

4.2.4	Carte mémoire SIMATIC (Memory Card, MC)	8

4.2.5	Sélecteur de mode de fonctionnement	8

4.3	Logiciel de programmation SIMATIC STEP 7 Professional V14 (TIA Portal V14)	9

4.3.1	Paramètres de base de TIA Portal	10

4.3.2	Paramétrer l'adresse IP sur l'appareil de programmation	12

4.3.3	Paramétrer l'adresse IP dans la CPU	15

4.3.4	Formater la carte mémoire dans la CPU	18

4.3.5	Restaurer la CPU aux valeurs d'usine	19

4.3.6	Charger la mise à jour du firmware de la page de support SIEMENS	21

4.3.7	Mise à jour du firmware de la CPU	28

4.3.8	Mise à jour du firmware de l'écran	31

5	Informations complémentaires	33

Mise à jour du firmware – SIMATIC S7-1500

# Objectif

Ce chapitre indique comment contrôler et mettre à jour la version de firmware de la CPU d'un SIMATIC S7-1500 à l'aide de TIA Portal.

Les automates SIMATIC S7 listés au chapitre 3 peuvent être utilisés.

# Conditions requises

Aucune connaissance préalable n'est requise pour terminer ce module avec succès.

# Configurations matérielles et logicielles requises

1	Station d'ingénierie : le matériel et le système d'exploitation sont la condition de base 
(pour plus d'informations, voir le fichier Lisezmoi sur les DVD d'installation de TIA Portal)

2	Logiciel SIMATIC STEP 7 Professional dans TIA Portal – à partir de V14

3	Automate SIMATIC S7-1500, par exemple CPU 1516F-3 PN/DP – à partir du firmware V1.6 
avec carte mémoire

4	Connexion Ethernet entre la station d'ingénierie et l'automate

2 SIMATIC STEP 7 Professional
 (TIA Portal) à partir de V14

1 Station d'ingénierie

4 Connexion Ethernet

3 Automate SIMATIC S7-1500

# Théorie

## Système d'automatisation SIMATIC S7-1500

Le système d'automatisation SIMATIC S7-1500 est un système de commande modulaire utilisé pour les moyennes et grandes performances.

Il existe un choix complet de modules pour une adaptation optimale à la tâche d'automatisation.

SIMATIC S7-1500 est un nouveau développement des systèmes d'automatisation SIMATIC S7-300 et S7-400 avec les nouvelles performances suivantes :

- Performance système accrue

- Fonctionnalité Motion Control intégrée

- PROFINET IO IRT

- Écran intégré pour commande et diagnostic près de la machine

- Innovations du langage STEP 7 tout en conservant les fonctions éprouvées

L'automate S7-1500 est composé d’une alimentation électrique ①, d'une CPU avec écran intégré ② et de modules d’entrées/sorties pour les signaux TOR et analogiques ③. 
Les modules sont montés sur un profilé-support avec un rail DIN symétrique intégré ④. Si nécessaire, des processeurs de communication et des modules fonctionnels sont utilisés pour des tâches spéciales comme la commande de moteur pas à pas.

④

③

②

④

①

①

②

Le système est programmé avec le logiciel SIMATIC STEP 7 Professional.

## Éléments de commande et d'affichage de la CPU 1516F-3 PN/DP

La figure suivante montre les éléments de commande et d'affichage de la CPU 1516F-3 PN/DP.

Le nombre et la disposition des éléments présentés ici diffèrent selon la CPU.

### Vue de face de la CPU 1516F-3 PN/DP avec écran intégré

1)	LED de signalisation pour l'état de fonctionnement et l'état de diagnostic actuels de la CPU

2)	Ecran

3)	Touches de commande

### Indications d'état et de défauts

La CPU est dotée des LED de signalisation suivantes :

1)	LED RUN/STOP (LED jaune/verte)

2)	LED ERROR (LED rouge)

3)	LED MAINT (LED jaune)

4)	LINK RX/TX-LED pour port X1 P1 (LED jaune/verte)

5)	LINK RX/TX-LED pour port X1 P2 (LED jaune/verte)

6)	LINK RX/TX-LED pour port X1 P1 (LED jaune/verte)

### Éléments de commande et de raccordement de la CPU 1516F-3 PN/DP derrière le volet frontal

1) 	LED de signalisation pour l'état de fonctionnement et l'état de diagnostic actuels de la CPU

2) 	Raccordement écran

3) 	Logement pour carte mémoire SIMATIC

4) 	Sélecteur de mode de fonctionnement

5) 	LED de signalisation pour les 3 ports des interfaces PROFINET X1 et X2

6) 	Adresses MAC des interfaces

7) 	Raccordement écran

8) 	Logement pour carte mémoire SIMATIC

9) 	Sélecteur de mode de fonctionnement

10 	LED de signalisation pour les 3 ports des interfaces PROFINET X1 et X2

11) 	Adresses MAC des interfaces

Remarque : le volet frontal avec écran peut être retiré et enfiché en cours de fonctionnement.

### Carte mémoire SIMATIC (Memory Card, MC)

Votre CPU utilise une SIMATIC Micro Memory Card (MC) comme carte mémoire. Il s'agit d'une carte mémoire préformatée, compatible avec le système de fichiers Windows. Elle est disponible en différentes capacités mémoire et prévue comme :

- Support de données mobile

- Carte programme

- Carte de mise à jour du firmware

Pour que la CPU fonctionne, la MMC doit être enfichée, car les CPU ne disposent pas de mémoire de chargement intégrée. Un lecteur de carte SD, en vente dans le commerce, est nécessaire pour pouvoir accéder en lecture/écriture à la carte mémoire SIMATIC depuis la PG / le PC. Il est ensuite possible, par exemple, de copier des fichiers à l'aide de l'explorateur Windows directement sur la carte mémoire SIMATIC.

Remarque : il est recommandé de retirer ou d'enficher la carte mémoire SIMATIC uniquement si la CPU est HORS TENSION.

### Sélecteur de mode de fonctionnement

Vous pouvez régler le mode de fonctionnement actuel de la CPU via le commutateur de mode. Le sélecteur de mode de fonctionnement est un interrupteur à bascule à trois positions.

| Position | Signification | Explication |
| --- | --- | --- |
| RUN | Mode de fonctionnement MARCHE | La CPU traite le programme utilisateur. |
| ARRÊT | Mode de fonctionnement ARRÊT | La CPU ne traite pas le programme utilisateur. |
| MRES | Effacement général | Position pour l'effacement général de la CPU |

Il est aussi possible de commuter le mode de fonctionnement (STOP/RUN) sous Online & Diagnostics (En ligne & diagnostic) en utilisant le bouton du panneau de commande CPU dans le logiciel SIMATIC STEP 7 Professional V14.

De plus, le panneau de commande dispose d’un bouton MRES pour effectuer un effacement général et il affiche les LED d'état de la CPU.

## Logiciel de programmation SIMATIC STEP 7 Professional V14 (TIA Portal V14)

Le logiciel SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal) est l'outil de programmation des systèmes d'automatisation suivants :

- SIMATIC S7-1500

- SIMATIC S7-1200

- SIMATIC S7-300

- SIMATIC S7-400

- SIMATIC WinAC

Avec SIMATIC STEP 7 Professional, les fonctions suivantes peuvent être utilisées pour automatiser une installation :

- Configuration et paramétrage du matériel

- Paramétrage de la communication

- Programmation

- Test, mise en service et dépannage avec les fonctions de commande et de diagnostic

- Documentation

- Création d'interfaces de visualisation pour les Basic Panels SIMATIC avec WinCC Basic intégré

- Il est également possible de créer d'autres solutions de visualisation pour PC et pour d'autres Panels à l'aide d'autres paquets logiciels WinCC.

Toutes les fonctions sont détaillées et décrites dans l'aide en ligne.

### Paramètres de base de TIA Portal

Certains paramètres du TIA Portal peuvent être personnalisés. Quelques paramètres importants sont présentés ci-après.

Dans la vue du projet, sous  "Options (Options)", sélectionnez  "Settings (Paramètres)".

Un des paramètres de base concerne le choix de la langue de l'interface graphique et la langue pour la représentation du programme. Dans la documentation qui suit, nous allons travailler avec la langue "Français".

Sous "Settings (Paramètres)", au point  "General (Général)", choisir  "Français" sous "User interface language (Langue de l'interface utilisateur)" et "mnémonique  Français".

Remarque : il est toujours possible de revenir au paramétrage "English" et "International".

### Paramétrer l'adresse IP sur l'appareil de programmation

Pour mettre à niveau la CPU d'un automate SIMATIC S7-1500 à partir d'un PC, d'une PG ou d'un ordinateur portable, vous avez besoin d’une connexion TCP/IP.

Pour que l'ordinateur et le SIMATIC S7-1500 puissent communiquer via TCP/IP, il est important que leurs adresses IP correspondent.

Il s'agit ici d'abord de montrer comment l'adresse IP de l'ordinateur peut être paramétrée sous le système d'exploitation Windows 10.

Repérez le symbole représentant le réseau sur la barre d'outils  et cliquez ensuite sur 
 "Network settings (Paramètres réseau)".

Dans la fenêtre des paramètres de réseau, cliquez sur  "Ethernet (Ethernet)" puis sur 
 "Change adapter options (Modifier les paramètres d'adaptateur)".

Sous  "Local area connection (Connexion réseau local)", choisissez celle qui servira à connecter l'automate et cliquez sur  "Properties (Propriétés)".

Sous  "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4"), sélectionnez  "Properties (Propriétés)".

Vous pouvez par exemple utiliser l'adresse IP suivante  IP address (Adresse IP) : 192.168.0.99 et entrez le masque de sous-réseau  Subnet Mask (Masque de sous-réseau) 255.255.255.0. Veuillez ensuite appliquer les paramètres. ( "OK")

### Paramétrer l'adresse IP dans la CPU

Avant de pouvoir effectuer une mise à jour du firmware de la CPU, veuillez paramétrer l'adresse IP correcte du SIMATIC S7-1500 afin que l'appareil de programmation puisse se connecter à la CPU via TCP (communication IP). L'adresse IP du SIMATIC S7-1500 est paramétrée comme suit.

Faites un double-clic pour sélectionner Totally Integrated Automation Portal.
(® TIA Portal V14)

Cliquez sur  "Online & Diagnostics (En ligne et diagnostic)" pour ouvrir la vue du projet  "Project view (Vue du projet)".

Dans le navigateur du projet, sélectionnez sous  "Online Access (Accès en ligne)", la carte réseau paramétrée précédemment. Si vous cliquez sur  "Update accessible devices (Mettre à jour les abonnés accessibles)", vous verrez l’adresse IP ou l'adresse MAC du SIMATIC S7-1500 connecté (si l'adresse IP n'a pas encore été renseignée). Sélectionnez ensuite  "Online & Diagnostics (En ligne et diagnostic)".

Sous  "Functions (Fonctions)", vous verrez l'option  "Assign IP address (Affecter l'adresse IP)". Saisissez l'adresse IP suivante :  Adresse IP : 192.168.0.1  Masque de sous-réseau 255.255.255.0. Ensuite, cliquez sur  "Assign IP address (Affecter l'adresse IP)" pour que cette nouvelle adresse soit affectée au SIMATIC S7-1500.

En cas d'échec de l'attribution d'adresse IP, un message s'affiche dans la fenêtre  "Info"  "General (Général)".

### Formater la carte mémoire dans la CPU

S'il est impossible d'attribuer l'adresse IP, les données du programme dans la CPU doivent être supprimées. Cette opération s'effectue en deux étapes  "Formating memory card (Formater une carte mémoire)" et  "Reset to factory settings (Restaurer aux valeurs d'usine)".

Sélectionnez en premier la fonction  "Formating memory card (Formater la carte mémoire)" et confirmez avec  "Format (Formater)".

Confirmez la question en cliquant sur  "Yes (Oui)".

Le cas échéant, arrêtez la CPU. ( "Yes (Oui)")

### Restaurer la CPU aux valeurs d'usine

Avant de réinitialiser la CPU, veuillez attendre que le formatage soit terminé. Ensuite, vous devez à nouveau sélectionner  "Update accessible devices (Mettre à jour les abonnés accessibles)" et  "Online & Diagnostics (En ligne & diagnostic)" pour votre CPU. Pour réinitialiser l'automate, sélectionnez la fonction  "Reset to factory settings (Restaurer aux valeurs d'usine)" puis  "Delete IP address (Supprimer l'adresse IP)" et cliquez sur  "Reset (Réinitialiser)".

Confirmez la restauration des valeurs d'usine en cliquant sur  "Yes (Oui)".

Le cas échéant, arrêtez la CPU. ( "Yes (Oui)")

Après la réinitialisation de la CPU, veuillez cliquer à nouveau sur  "Update accessible devices (Mettre à jour les appareils accessibles)" afin de voir l'adresse MAC du SIMATIC S7-1500 connecté. Cliquez à nouveau sur  "Assign IP address (Affecter l'adresse IP)" sous  "Functions (Fonctions)" au point  "Online & Diagnostics (En ligne et diagnostic)". Saisissez l'adresse IP suivante : Adresse IP : 192.168.0.1 Masque de sous-réseau 255.255.255.0. Cliquez sur "Assign IP address (Affecter l'adresse IP)" pour que cette nouvelle adresse soit affectée au SIMATIC S7-1500.

Un message indiquant le succès du transfert des paramètres s'affiche dans la fenêtre  "Info"  "General (Général)".

### Charger la mise à jour du firmware de la page de support SIEMENS

Vous pouvez télécharger gratuitement les mises à jour de firmware actuelles sur la page Industry Online Support de SIEMENS AG.

Ouvrez un navigateur Internet de votre choix et entrez l'adresse

- "support.automation.siemens.com".

Sélectionnez votre langue préférée sous  "Langage (Langue)"  "Français".

Au point "Searching for product information (Recherche d'informations relatives aux produits)", indiquez la CPU pour laquelle vous avez besoin d'une mise à jour du firmware. Par exemple : "S7-1500 CPU1516F")

Sous "Filter criteria for entries (Critères de filtrage pour les contributions)", sélectionnez le type de contribution "Entry type (Type de contribution)"  "Download (Télécharger)" et cliquez ensuite sur la contribution disponible relative aux mises à jour du firmware de votre CPU et de l'écran correspondant.

Différentes mises à jour sont proposées dans la fenêtre ci-après. Sélectionnez la mise à jour recommandée pour votre CPU.

Le cas échéant, veuillez vous enregistrer dans la fenêtre ci-après ( "Yes, I would like to register now (Oui, je souhaite m'enregistrer maintenant)" ou, si c'est déjà le cas, veuillez vous connecter en entrant votre "Login (Identifiant)" et votre "Password (Mot de passe). ( "Login (Connexion)")

Lorsque vous vous enregistrez, entrez les données demandées, cochez la case au point "Download of export restricted software (Téléchargement de logiciels soumis à des restrictions d'exportation)" et sauvegardez ensuite l'enregistrement.

- (   "Save (Enregistrer)")

Veuillez retourner à la fenêtre de connexion. Après vous être connecté, vous pouvez enregistrer la mise à jour du firmware sur votre ordinateur. ( "Save as (Enregistrer sous)")

Indiquez l'emplacement de votre choix sur votre ordinateur et cliquez sur  "Save (Enregistrer)".

Vous pouvez télécharger également sélectionner la mise à jour de firmware de votre écran en retournant sur la page Industry Online Support de SIEMENS AG. Sélectionnez la mise à jour recommandée. Vous pouvez ensuite enregistrer la mise à jour du firmware sur votre ordinateur. ( "Save as (Enregistrer sous)")

Indiquez l'emplacement de votre choix sur votre ordinateur et cliquez sur  "Save (Enregistrer)".

Dans l'explorateur de Windows, cliquez sur chacun des fichiers comprimés chargés pour votre CPU et l'écran puis sélectionnez respectivement  "Extract all (Extraire tout)".

### Mise à jour du firmware de la CPU

Les fichiers contenant la mise à jour du firmware peuvent être enregistrés dans la CPU du SIMATIC S7-1500 de la manière suivante :

Dans le navigateur du projet, sélectionnez à nouveau sous  "Online Access (Accès en ligne)", la carte réseau paramétrée précédemment. Si vous cliquez sur  "Update accessible devices (Mettre à jour les appareils accessibles)", vous verrez l’adresse IP du SIMATIC S7-1500 connecté. Sélectionnez  "Online & Diagnostics (En ligne et diagnostic)". Vous pouvez vérifier la version actuelle du firmware de votre CPU sous "Diagnostics (Diagnostic)" au point de menu "General (Général)"

Dans le menu  "Functions (Fonctions)", passez au point  "Firmware update (Mise à jour du firmware)"  "PLC". Cliquez au sous-point  "Firmware loader (Chargement du firmware)" sur  "Browse (Rechercher)".

Sélectionnez ensuite sur votre ordinateur le fichier du firmware  "6ES7 ***-*****-****.upd" que vous avez chargé et décomprimé auparavant puis cliquez sur  "Open (Ouvrir)".

La boîte de dialogue suivante indique si votre fichier de firmware est compatible avec votre CPU. Démarrez maintenant la mise à jour. ( "Run update (Démarrer la mise à jour)").

L'avancement de la mise à jour et le succès de l'exécution s'affichent dans les boîtes de dialogue suivantes. Cliquez enfin sur  "OK" pour confirmer.

### Mise à jour du firmware de l'écran

Après avoir enregistré la mise à jour dans la CPU du SIMATIC S7-1500, il est conseillé d'enregistrer la mise à jour actuelle du firmware de l'écran.

Dans le navigateur du projet, sélectionnez à nouveau sous  "Online Access (Accès en ligne)", la carte réseau paramétrée précédemment. Si vous cliquez sur  "Update accessible devices (Mettre à jour les appareils accessibles)", vous verrez l’adresse IP du SIMATIC S7-1500 connecté. Sélectionnez ici  "Online & Diagnostics (En ligne & diagnostic)". Dans le menu  "Functions (Fonctions)", passez au point  "Firmware update (Mise à jour du firmware)"  "Display (Écran)". Cliquez au sous-point  "Firmware loader (Chargement du firmware)" sur  "Browse (Rechercher)".

Sélectionnez ensuite sur votre ordinateur le fichier du firmware  "6ES7 ***-*****-****.upd" que vous avez chargé et décomprimé auparavant puis cliquez sur  "Open (Ouvrir)".

La boîte de dialogue suivante indique si votre fichier de firmware est compatible avec votre écran. Démarrez ensuite la mise à jour. ( "Run update (Démarrer la mise à jour)").

L'avancement de la mise à jour et le succès de l'exécution s'affichent dans les boîtes de dialogue suivantes. Cliquez enfin sur  "OK" pour confirmer.

# Informations complémentaires

- Des informations complémentaires vous sont proposées afin de vous aider à vous exercer ou à titre d'approfondissement, par ex. : Getting Started, vidéos, didacticiels, applis, manuels, guides de programmation et logiciel/firmware d'évaluation sous le lien suivant : 

siemens.com/sce/s7-1500