Documentação de treinamento SCE

Siemens Automation Cooperates with Education | 09/2017

Módulo TIA Portal 012-001
Firmware-Update SIMATIC S7-1500
Pacotes de treinamento SCE associados a este tutorial

- SIMATIC S7 CPU 1516F-3 PN/DP

Nº de pedido: 6ES7516-3FN00-4AB2

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - licença única

Nº de pedido: 6ES7822-1AA04-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - 6ª licença de classe

Nº de pedido: 6ES7822-1BA04-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - 6ª licença única	
 Nº de pedido: 6ES7822-1AA04-4YE5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - 20ª licença para estudante	
 Nº de pedido: 6ES7822-1AC04-4YA5

Note que os pacotes de treinamento podem ser substituídos por pacotes atualizados quando necessário.

Um resumo dos pacotes SCE atualmente disponíveis pode ser encontrado em: siemens.com/sce/tp

Treinamentos avançados

Para treinamentos avançados SCE Siemens regionais, entre em contato com o parceiro SCE da sua região: siemens.com/sce/contact

Outras informações sobre SCE

siemens.com/sce

Indicação para a utilização

A Documentação de treinamento SCE para a plataforma de engenharia TIA Totally Integrated Automation foi elaborada para o programa "Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)" especificamente para fins educacionais em instituições públicas de ensino, pesquisa e desenvolvimento. A Siemens AG não assume nenhuma responsabilidade com relação ao conteúdo.

Este documento só pode ser utilizado para o treinamento inicial em produtos/sistemas da Siemens. Portanto, ele pode ser copiado totalmente ou parcialmente e entregue aos alunos do treinamento para o uso dentro do âmbito do curso. A transmissão e reprodução deste documento, bem como a divulgação de seu conteúdo são permitidas apenas para fins educacionais. Exceções requerem a aprovação por escrito da Siemens AG. Pessoa de contato: Sr. Roland Scheuerer roland.scheuerer@siemens.com.

As violações estão sujeitas a indenização por danos. Todos os direitos, inclusive da tradução, são reservados, particularmente para o caso de registro de patente ou marca registrada.

A utilização em cursos para clientes industriais é expressamente proibida. O uso comercial dos documentos não é autorizado.

Agradecemos à Universidade Técnica Dresden, à empresa Michael Dziallas Engineering e a todos os demais envolvidos pelo apoio na elaboração desta documentação de treinamento.

Lista de conteúdo

1	Objetivo	4

2	Pré-requisito	4

3	Hardwares e softwares necessários	4

4	Teoria	5

4.1	Sistema de automatização SIMATIC S7-1500	5

4.2	Elementos de operação e exibição da CPU 1516-3 PN/DP	6

4.2.1	Vista frontal da CPU 1516F-3 PN/DP com display integrado	6

4.2.2	Indicadores de status e erro	6

4.2.3	Elementos de operação e conexão da CPU 1516F-3 PN/DP atrás da tampa frontal	7

4.2.4	Cartão de memória SIMATIC (MC)	8

4.2.5	Interruptor de modos de operação	8

4.3	Software de programação SIMATIC STEP 7 Professional V14 (TIA Portal V14)	9

4.3.1	Configurações básicas para o TIA Portal	10

4.3.2	Configurar o endereço de IP no aparelho de programação	12

4.3.3	Ajustar os endereços IP na CPU	15

4.3.4	Formatar o Memory Card na CPU	18

4.3.5	Reiniciar a CPU na configuração de fábrica	19

4.3.6	Carregar Firmware-Update da página SIEMENS Support	21

4.3.7	Firmware-Update da CPU	28

4.3.8	Firmware-Update do display	31

5	Informações adicionais	33

Firmware-Update – SIMATIC S7-1500

# Objetivo

Neste capítulo é mostrado como o Estado de Firmware da CPU de um SIMATIC S7-1500 com auxílio do TIA Portal faz verificações e pode ser atualizado.

Os comandos SIMATIC S7 listados no capítulo 3 podem ser utilizados.

# Pré-requisito

Você não precisa de pré-requisitos para concluir com êxito este módulo.

# Hardwares e softwares necessários

1	Engineering Station: Pré-requisitos são hardware e sistema operacional 
(outras informações, vide Readme nos DVDs TIA Portal Installations)

2	Software STEP 7 Professional no TIA Portal – a partir de V14

3	Comando SIMATIC S7-1500, p. ex. CPU 1516F-3 V16PN/DP – a partir de Firmware V1.6 
com Memory Card

4	Conexão Ethernet entre Engineering Station e comando

2 SIMATICSTEP 7 Professional (TIA Portal)
a partir de V14

1 Engineering Station

4 Conexão Ethernet

3 Comando SIMATIC S7-1500

# Teoria

## Sistema de automatização SIMATIC S7-1500

O sistema de automação SIMATIC S7-1500 é um sistema de controle modular para as faixas de média e alta potência.

Existe uma ampla gama de módulos para a adaptação ideal em diferentes tarefas de automação.

O SIMATIC S7-1500 é o aperfeiçoamento dos sistemas de automação SIMATIC S7-300 e S7-400 com as novas características de desempenho a seguir:

- Desempenho otimizado do sistema

- Funcionalidade Motion Control integrada

- PROFINET IO IRT

- Display integrado para a operação e diagnóstico na proximidade da máquina

- Inovações em idioma no STEP 7 com manutenção das melhores funções

O controlador S7-1500 é constituído de uma fonte de alimentação ①, de uma CPU com display integrado ② e módulos de entrada e de saída para sinais digitais e analógicos ③. 
Os módulos são montados em um trilho perfilado com perfil de trilho DIN integrado ④. Eventualmente, também são aplicados módulos funcionais e de comunicação para tarefas específicas, como por exemplo, o controle do motor de passo.

④

③

②

④

①

①

②

O sistema é programado com o software SIMATIC STEP 7 Professional.

## Elementos de operação e exibição da CPU 1516-3 PN/DP

A figura a seguir mostra os elementos de operação e exibição de uma CPU 1516F-3 PN/DP.

Em outras CPUs, a disposição e a quantidade de elementos divergem do mostrado nesta figura.

### Vista frontal da CPU 1516F-3 PN/DP com display integrado

1)	Displays de LED para o estado operacional atual e status de diagnóstico da CPU

2)	Display

3)	Teclas de operação

### Indicadores de status e erro

A CPU é equipada com os seguintes displays de LED:

1)	LED RUN/STOP (LED amarelo/verde)

2)	LED ERROR (LED vermelho)

3)	LED MAINT (LED amarelo)

4)	LINK RX/TX-LED para Porta X1 P1 (LED amarelo/verde)

5)	LINK RX/TX-LED para Porta X1 P2 (LED amarelo/verde)

6)	LINK RX/TX-LED para Porta X1 P1 (LED amarelo/verde)

### Elementos de operação e conexão da CPU 1516F-3 PN/DP atrás da tampa frontal

1) 	Displays de LED para o estado operacional atual e status de diagnóstico da CPU

2) 	Conexão de display

3) 	Alojamento para o SIMATIC Memory Card

4) 	Interruptor de modos de operação

5) 	Displays de LED para as 3 portas das interfaces PROFINET X1 e X2

6) 	Endereços MAC das interfaces

7) 	Conexão de display

8) 	Alojamento para o SIMATIC Memory Card

9) 	Interruptor de modos de operação

10) 	Displays de LED para as 3 portas das interfaces PROFINET X1 e X2

11) 	Endereços MAC das interfaces

Nota: A tampa frontal com o display pode ser removida e inserida durante a operação.

### Cartão de memória SIMATIC (MC)

Um SIMATIC Micro Memory Card (MC) é usado como módulo de memória para as CPUs. Trata-se de um cartão de memória pré-formatado compatível com o sistema de arquivos Windows. Ele está disponível com diferentes tamanhos de memória e pode ser usado para os seguintes fins:

- Mídia de dados transportável

- Cartão de programa

- Cartão de atualização de firmware

Para a operação da CPU, o MMC deve encontrar-se inserido, pois as CPUs não possuem uma memória de carga integrada. Para a gravação/leitura do SIMATIC Memory Card com o PG/PC é necessário um leitor de cartão SD convencional. Por meio dele, por exemplo, os arquivos podem ser diretamente copiados para o SIMATIC Memory Card com o Windows Explorer.

Nota: Recomenda-se que o SIMATIC Memory Card só seja removido ou inserido na CPU no estado DESLIGADO.

### Interruptor de modos de operação

O modo de operação da CPU pode ser ajustado através do interruptor de modos de operação. O interruptor de modos de operação é executado na forma de interruptor basculante com posições de ligação.

| Posição | Significado | Esclarecimento |
| --- | --- | --- |
| RUN | Modo de operação RUN | A CPU executa o programa do usuário |
| STOP | Modo de operação STOP | A CPU não executa o programa do usuário |
| MRES | Reset geral da memória | Posição para o reset geral da memória da CPU |

Utilizando o Online&Diagnostics, o modo de operação (STOP ou RUN) também pode ser alterado pelo botão do painel de operador da CPU no software SIMATIC STEP 7 Professional V14.

Além disso, o painel de comando possui um botão MRES para executar o reset geral da memória e exibe os LEDs de status da CPU.

## Software de programação SIMATIC STEP 7 Professional V14 (TIA Portal V14)

O software SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal) é a ferramenta de programação para os sistemas de automação:

-	SIMATIC S7-1500

-	SIMATIC S7-1200

-	SIMATIC S7-300

-	SIMATIC S7-400

-	SIMATIC WinAC

Com SIMATIC STEP 7 Professional, as seguintes funções podem ser usadas para a automação de um sistema:

-	Configuração e parametrização do hardware

-	Estabelecimento da comunicação

-	Programação

-	Teste, startup e serviço com as funções de operação/diagnóstico

-	Documentação

-	Criação de telas para os SIMATIC Basic Panels com WinCC Basic integrado 
WinCC Basic.

-	Com os pacotes WinCC avançado também é possível criar soluções de visualização para PCs e outros painéis

Todas as funções são auxiliadas por uma ajuda online detalhada (Online Help).

### Configurações básicas para o TIA Portal

O usuário pode assumir pré-configurações individuais para determinadas configurações no TIA Portal. Algumas configurações importantes são mostradas aqui.

Selecione, na visão de projeto, no menu  "Extras" e, então  "Configurações".

Uma configuração básica é a escolha do idioma de interface e o idioma para a apresentação do programa. Nos documentos a seguir se trabalha, no caso de ambas as configurações, com o idioma "alemão".

Escolha, em "Configurações", no ponto  "Geral" o "Idioma de interface  alemão" e a "Mnemônica  alemão".

Nota: Essas configurações podem ser desfeitas a qualquer momento para "Inglês" ou "Internacional".

### Configurar o endereço de IP no aparelho de programação

Para poder programar o controle SIMATIC S7-1500 a partir de um PC, aparelho de programação ou notebook, é necessária uma conexão TCP/IP.

Para que o PC e o SIMATIC S7-1500 possam se comunicar um com o outro através de TCP/IP é importante que os endereços IP de ambos os dispositivos sejam compatíveis.

Primeiro, mostraremos como o endereço IP de um computador com sistema operacional 
Windows 10 pode ser configurado.

Marque o símbolo de rede abaixo, na barra de tarefas , e clique, em seguida, em  "Configurações de rede".

Na janela aberta das configurações de rede, clique em  "Ethernet" e, em seguida, em  "Alterar opções de adaptação".

Selecione a  "Conexão LAN" desejada para estabelecer a conexão com o controlador e clique em  "Propriedades".

Selecione, então, para  "Versão 4 de protocolo de internet (TCP/IPv4)", as  "Propriedades".

Agora você pode, por exemplo, utilizar os endereços de IP a seguir  endereços IP:  Entrar com 192.168.0.99 e a seguinte máscara de sub-rede 255.255.255.0. Para isso aceite, por favor, as configurações. ( "OK" )

## Ajustar os endereços IP na CPU

Antes que um Firmware-Update da CPU possa ser realizado, ajuste corretamente os endereços de IP do SIMATIC S7-1500, de maneira que o aparelho de programação possa alcançar a CPU via TCP (comunicação por IP). O endereço de IP no SIMATIC S7-1500 é configurado como a seguir.

Selecione o Totally Integrated Automation Portal, que aqui é acessado por meio de um clique duplo. ( ® TIA Portal V14)

E então, clique em  "Online&Diagnostics" e abra, com isso, a  "Visão de projeto".

Na navegação de projeto, selecione em  "Acessos online" o cartão de rede já configurado anteriormente. Ao clicar agora em  "Atualizar membro alcançável", é possível visualizar o endereço IP (caso já configurado) ou o endereço MAC (caso o endereço IP ainda não tenha sido atribuído) do SIMATIC S7-1500 conectado. Selecione, na sequência,  "Online&Diagnostics".

Em  "Funções" você encontrará o item  "Endereço IP". Entre, aqui, com o seguinte endereço IP, por exemplo:  Endereço IP: 192.168.0.1  Máscara de sub-rede 255.255.255.0. Em seguida, clique em  "Assign IP address" e este novo endereço será atribuído ao seu SIMATIC S7-1500.

Caso a alocação do endereço IP não tenha sido exitosa, você receberá um aviso na janela  "Info"  "Geral".

### Formatar o Memory Card na CPU

Caso o endereço IP não possa ser alocado, então os dados de programa na CPU deverão ser apagados. Isso acontece em duas etapas  "Formatar Memory Card" e  "Retornar para as configurações de fábrica".

Selecione, primeiramente, a função  "Formatar Memory Card" e acione o botão  "Formatar".

Confirme com  "Sim" a pergunta sobre se você quer formatar o cartão de memória.

Pare a CPU, caso necessário. ( "Sim")

### Reiniciar a CPU na configuração de fábrica

Antes de você reiniciar a CPU, espere, por favor, até que a formatação da CPU esteja concluída. Depois disso você deve selecionar novamente  "atualizar membro alcançável" e  "Online&Diagnostics" de sua CPU. Para reiniciar o controle, selecione a função  "Reiniciar as configurações de fábrica", bem como apagar os  "Endereços IP subsequentes" e clique em  "Reiniciar".

Confirme com  "Sim" a pergunta sobre se você realmente quer reiniciar.

Pare a CPU, caso necessário. ( "Sim")

Após a CPU ter sido resetada, clique novamente em  "Atualizar membro alcançável" e você poderá ver, então, o endereço MAC do SIMATIC S7-1500 conectado. Selecione novamente, nesse ponto, em  "Online&Diagnostics" nas  "Funções" do item  "Alocar endereço IP". Entre, aqui, com o seguinte endereço IP, por exemplo: Endereço IP: 192.168.0.1 Máscara de sub-rede 255.255.255.0. Em seguida, clique em "Alocar endereço de IP" e este novo endereço será atribuído ao seu SIMATIC S7-1500.

Você obterá um aviso na janela  "Info"  "Geral" relativo à transmissão com êxito do parâmetro.

### Carregar Firmware-Update da página SIEMENS Support

Você poderá fazer o download dos Firmware-Updates sem custos na Industry Online Support da SIEMENS AG.

Abra um Internet-Browser de seu escolha e coloque lá o endereço  "support.automation,siemens.com".

Selecione o seu idioma preferido  "Idioma"  "Alemão".

Em "Busca por informações", entre com a CPU para a qual você precisa de um Firmware-Update. Por exemplo: "S7-1500 CPU1516F")

Em "Critérios de filtragem para postagem", selecione o "Tipo de postagem"  "Download" e clique em seguida na postagem disponível para escolha com Firmware-Updates para sua CPU e para o display correspondente.

Na janela a seguir são oferecidos diferentes updates. Selecione o Update recomendado para a atualização de sua CPU.

Na janela a seguir, registre-se, caso ainda não esteja registrado 
( "Sim, gostaria de me registrar agora") ou, se isso já aconteceu – entre com o seu "Login" e "Senha". ( "Login")

Entre com os dados exigidos quando do registro, selecione a opção de "Software restrito à exportação para download" e salve, depois disso, o registro. 
(   "Salvar")

Volte para o login. Após o login, salvar o Firmware-Update em seu computador. 
( "Salvar em")

Indique o destino desejado para salvar em seu computador e clique em  "Salvar".

Voltando para Industry Online Support da SIEMENS AG, você também poderá selecionar o Firmware-Update para seu display. Selecione o update recomendado para a atualização. Após o Login, salvar o Firmware-Update em seu computador. ( "Salvar em")

Indique o destino desejado para salvar em seu computador e clique em  "Salvar".

Clique, no Explorer do Windows, individualmente nos arquivos comprimidos carregados para sua CPU e o Display e selecione, respectivamente,  "Extrair todos".

### Firmware-Update da CPU

Os arquivos com a Firmware-Update podem agora ser executados adequadamente na CPU "SIMATIC S7-1500".

Na navegação de projeto, selecione novamente em  "Acessos online" o cartão de rede já configurado anteriormente. Quando você clicar nesse ponto em  "Atualizar membro alcançável", será mostrado o endereço de IP do SIMATIC S7-1500 conectado. Selecione, então  "Online&Diagnostics". No item de menu "Geral" você pode verificar, em "Diagnose", o firmware atual em sua CPU

Troque no menu  "Funções" relativas ao item  "Firmware-Update"  "PLC". Clique, lá, no sub-item  "Carregador de Firmware" em  "Procurar".

Selecione, em seguida, em seu computador os arquivos de Firmware extraídos e anteriormente carregados  "6ES7 ***-*****-****.upd" e clique em  "Abrir".

Na caixa de diálogo é mostrado se os seus arquivos de Firmware é compatível com sua CPU. Inicie, então, a atualização. ( "Iniciar atualização")

O progresso da atualização e a execução com êxito são mostrados com os seguintes diálogos. Confirme no final com  "OK".

### Firmware-Update do display

Depois de o update na CPU do SIMATIC S7-1500 ter sido executado é aconselhável rodar o Firmware-Update atual no display.

Na navegação de projeto, selecione novamente em  "Acessos online" o cartão de rede já configurado anteriormente. Se você clicar aqui, em  "Atualizar membro alcançável", você verá o endereço IP do SIMATIC S7-1500 conectado. Selecione aqui "Online&Diagnostics". Troque, no menu,  "Funções" para o item  "Firmware-Update"  "Display". Clique então no sub-item  "Carregador de Firmware" em  "Procurar".

Selecione, em seguida, em seu computador os arquivos de Firmware extraídos e anteriormente carregados  "6ES7 ***-*****-****.upd" e clique em  "Abrir".

Na caixa de diálogo é mostrado se os seus arquivos de Firmware é compatível com seu display. Inicie, então, a atualização. ( "Iniciar atualização")

O progresso da atualização e a execução com êxito são mostrados com os seguintes diálogos. Confirme no final com  "OK".

# Informações adicionais

- Você encontrará como dicas de orientação para introdução ou aprofundamento informações adicionais, tais como, por ex.: Iniciando, Vídeos, Tutoriais, Apps, Manuais, Guia de programação e Software/Firmware de teste, no link a seguir: 

siemens.com/sce/s7-1500