SCE 培训资料

Siemens Automation Cooperates with Education | 09/2017

博途 (TIA Portal) 模块 012-001
SIMATIC S7-1500 固件升级
本培学习/培训文档适用于以下 SCE 教育培训产品

- SIMATIC S7 CPU 1516F-3 PN/DP

订货号：6ES7516-3FN00-4AB2

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - 单用户许可证

订货号：6ES7822-1AA04-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - 6 套课堂许可证

订货号：6ES7822-1BA04-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - 6 套升级许可证	
 订货号：6ES7822-1AA04-4YE5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - 20 套学生许可证	
 订货号：6ES7822-1AC04-4YA5

请注意，必要时会使用后续培训产品代替本培训产品。

可通过以下网页获得最新的 SCE 可用培训产品概览：siemens.com/sce/tp

培训课程

各地的 Siemens SCE 课程培训请联系当地的 SCE 联系人。

siemens.com/sce/contact

有关 SCE 的其它信息

siemens.com/sce

使用说明	
通用型自动化解决方案 - 全集成自动化 (TIA) 的培训资料属于“西门子自动化教育合作项目 (SCE)”，专门用于公共教育机构和研发机构的培训。Siemens AG 对其内容不承担任何担保责任。

本资料仅可用于 Siemens 产品/系统的首次培训。即允许全部或部分复印本资料并当面转交给培训人员，令其在培训框架范围内使用。允许在公共培训和进修场合出于培训目的转发、复制本资料或传播其内容。例外情况需经 Siemens AG 的书面许可。联系人：Roland Scheuerer 先生，	
roland.scheuerer@siemens.com。

违者须承担赔偿损失责任。保留包含翻译在内的所有权利，尤其针对申请专利或实用新型登记注册时的权利。

严禁用于工业客户培训课程。我们绝不允许该资料用于商业目的。

感谢德累斯顿工业大学、Michael Dziallas Engineering 公司和其他全体参与者在本 SCE 教学资料编写过程提供的支持。

目录

1	目标	4

2	前提条件	4

3	所需的硬件和软件	4

4	基础理论	5

4.1	自动化系统 SIMATIC S7-1500	5

4.2	CPU 1516F-3 PN/DP 的操作元件和显示元件	6

4.2.1	CPU 1516F-3 PN/DP（带集成式显示屏）的正面视图	6

4.2.2	状态显示与故障显示	6

4.2.3	前盖板后侧的 CPU 1516F-3 PN/DP 操作元件和连接元件	7

4.2.4	SIMATIC 存储卡 (MC)	8

4.2.5	运行模式开关	8

4.3	编程软件 SIMATIC STEP 7 Professional V14 (TIA Portal V14)	9

4.3.1	博途 (TIA Portal) 的基本设置	10

4.3.2	设置编程设备的 IP 地址	12

4.3.3	在 CPU 中设置 IP 地址	15

4.3.4	在 CPU 中对存储卡进行格式化	18

4.3.5	将 CPU 恢复到出厂设置	19

4.3.6	加载 SIEMENS 的固件更新支持页面	21

4.3.7	CPU 的固件升级	28

4.3.8	显示屏的固件升级	31

5	更多相关信息	33

SIMATIC S7-1500 固件升级

# 目标

在这一章节中，我们将展示如何使用博途 (TIA Portal) 检查 SIMATIC S7-1500 的 CPU 固件状态及进行升级。

可以使用第 3 章所述的 SIMATIC S7 控制器。

# 前提条件

您无需任何基础即可顺利完成本模块的学习。

# 所需的硬件和软件

1	工程组态站：必要的硬件和操作系统是工程组态站的前提 
（更多信息参见博途 (TIA Portal) 安装 DVD 里的自述文件）

2	博途 (TIA Portal) 软件平台里的 STEP 7 Professional 软件 – V14 及以上版本

3	控制器 SIMATIC S7-1500，例如 CPU 1516F-3 PN/DP – V1.6 及以上固件版本 
带存储卡

2 SIMATICSTEP 7 Professional
(TIA Portal) V14 及
以上版本

1 工程组态站

4	工程组态站和控制器之间采用以太网连接

4 以太网连接

3 控制器 SIMATIC S7-1500

# 基础理论

## 自动化系统 SIMATIC S7-1500

自动化系统 SIMATIC S7-1500 是一套适用于中高功率范围的模块化控制器。

为了配合各种自动化任务，它还具有全面的模块系列。

SIMATIC S7-1500 是在自动化系统 SIMATIC S7-300 和 S7-400 的基础上改良研发的成果，同时具有如下新性能特点：

- 系统性能提升

- 集成运动控制功能

- PROFINET IO IRT

- 集成式显示屏，直观地对机器进行操作及诊断

- STEP 7 语言方面的创新，同时还保留了各项成熟的功能

S7-1500 控制器由电源 ①、集成了显示屏的 CPU ② 和用于数字及模拟信号的输入/输出模块 ③ 组成。	
将模块安装到带集成式凹顶导轨的型材导轨 ④ 上。针对特殊任务（例如步进电机控制）还可能会用到通信处理器和功能模块。

④

③

②

④

①

①

②

系统可通过软件 STEP 7 Professional 进行编程。

## CPU 1516F-3 PN/DP 的操作元件和显示元件

下面插图所示为 CPU 1516F-3 PN/DP 的操作元件和显示元件。

对于其他 CPU，其元件的布局和数量可能与本图不一致。

### CPU 1516F-3 PN/DP（带集成式显示屏）的正面视图

1)	用于显示 CPU 当前运行状态和诊断状态的 LED 指示灯

2)	显示屏

3)	控制键

### 状态显示与故障显示

CPU 带有如下 LED 指示灯：

1)	RUN/STOP LED（黄色/绿色 LED）

2)	ERROR LED（红色 LED）

3)	MAINT LED（黄色 LED）

4)	用于端口 X1 P1 的 LINK RX/TX LED（黄色/绿色 LED）

5)	用于端口 X1 P2 的 LINK RX/TX LED（黄色/绿色 LED）

6)	用于端口 X1 P1 的 LINK RX/TX LED（黄色/绿色 LED）

### 前盖板后侧的 CPU 1516F-3 PN/DP 操作元件和连接元件

1) 	用于显示 CPU 当前运行状态和诊断状态的 LED 指示灯

2) 	显示屏接口

3) 	SIMATIC 存储卡插槽

4) 	运行模式开关

5) 	用于 PROFINET X1 和 X2 接口 3 个端口的 LED 指示灯

6) 	接口的 MAC 地址

7) 	显示屏接口

8) 	SIMATIC 存储卡插槽

9) 	运行模式开关

10) 	用于 PROFINET X1 和 X2 接口 的 3 个端口的 LED 指示灯

11) 	接口的 MAC 地址

提示：可以在运行的过程中插拔带有显示屏的前盖板。

### SIMATIC 存储卡 (MC)

使用 SIMATIC MMC (MC) 卡作为 CPU 的存储模块。这是一种与 Windows 文件系统兼容且预先经过了格式化的存储卡。存储卡具备多种不同的存储容量，可用于以下用途：

- 数据存储介质，用于传输数据

- 程序卡

- 固件升级卡

由于 CPU 没有集成式装载存储器，因此要运行 CPU，就必须插入 MMC 卡。为了使用 PG/PC 写/读 SIMATIC 存储卡，需要使用常见的 SD 卡读卡器。这样一来，就可以通过 Windows 资源管理器，将文件直接复制到 SIMATIC 存储卡上。

提示：建议仅在 CPU 断电时插拔 SIMATIC 存储卡。

### 运行模式开关

通过运行模式开关，可以对 CPU 的当前运行模式进行设置。运行模式开关作为拨动开关使用，带有 3 个开关档位。

| 位置 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RUN | RUN 运行模式 | CPU 处理用户程序 |
| STOP | STOP 运行模式 | CPU 不处理用户程序 |
| MRES | 存储器复位 | 用于进行 CPU 存储器复位的开关档位 |

通过软件 SIMATIC STEP 7 Professional V14 的 CPU 操作面板上的按钮，同样可以在“在线和诊断”下切换运行状态（STOP 或 RUN）。

此外，操作面板上还有一个 MRES（存储器复位）按钮，用于执行存储器复位，并且还有显示 CPU 状态的 LED 指示灯。

## 编程软件 SIMATIC STEP 7 Professional V14 (TIA Portal V14)

SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal) 软件是用于自动化系统的编程工具：

- SIMATIC S7-1500

- SIMATIC S7-1200

- SIMATIC S7-300

- SIMATIC S7-400

- SIMATIC WinAC

通过SIMATIC STEP 7 Professional 可执行如下功能，以实现设备的自动化：

- 硬件的组态和参数赋值

- 确定通信方式

- 编程

- 借助运行/诊断功能执行测试、调试和服务

- 记录

- 利用集成的 WinCC Basic 为 SIMATIC 精简面板进行可视化设置

- 利用其他 WinCC 软件包，同样可以为 PC 或者其他面板创建可视化解决方案

可通过详细的在线帮助获取关于全部功能的支持信息。

### 博途 (TIA Portal) 的基本设置

- 用户可对博途 (TIA Portal) 里的特定设置进行独立预设置。此处将介绍几个重要的设置。

- 请在项目视图里选择菜单 “选项 (Options)”，然后选择 “设置 (Settings)”。

- 其中一项基本设置用于选择用户界面语言及程序介绍语言。在下文中这两项设置均选用“英语 (English)”。

- 请在“设置 (Settings)”下 “常规 (General)”项中选择“用户界面语言 (User interface language)”“英语 (English)”及“助记符 (Mnemonic)”“英语 (English)”。

提示：可随时将这些设置更改为“德语 (German)”或其他“各国语种 (International)”。

### 设置编程设备的 IP 地址

为了使用 PC、PG 或手提式电脑对 SIMATIC S7-1500 控制器的 CPU 进行高级配置，需要建立 TCP/IP 连接。

为使计算机和 SIMATIC S7-1500 可通过 TCP/IP 进行彼此间的通信，必须对两台设备的 IP 地址进行匹配。

现在首先介绍如何为装有 Windows 10 操作系统的计算机设置 IP 地址。

- 请在下方任务栏找到网络图标的位置 ，随后单击 “网络设置 (Network settings)”。

- 在打开的网络设置窗口中点击 “以太网 (Ethernet)”，然后单击 “更改适配器选项 (Change adatper options)”。

- 选择需与控制器连接的 “局域网连接 (Network Connections)”，并单击 “属性 (Properties)”。

- 接着选择 “Internet Protocal Version 4 (TCP/IPv4)”“属性 (Properties)”。

- 现在可使用如下 IP 地址  IP 地址(IP address)：192.168.0.99 并输入以下  子网掩码 (Subnet mask) 255.255.255.0。接着，请应用设置。（“OK”）

### 在 CPU 中设置 IP 地址

在对 CPU 进行固件升级之前，请正确设置 SIMATIC S7-1500 的 IP 地址，这样编程设备才能通过 TCP（IP 通信）连接到 CPU 中。可对 SIMATIC S7-1500 的 IP 地址进行如下设置：

- 请双击选择全集成自动化端口。
(® TIA Portal V14)

- 现在单击 “在线和诊断 (Online & Diagnostics)”并就此打开 “项目视图 (Project view)”。

- 在项目导航器中的 “在线访问 (Online access)”下选择已提前设置好的网卡。如果现在单击 “刷新可连接的节点 (Update accesible devices)”，即可以看到所连接 SIMATIC S7-1500 的 IP 地址（如果已设置）或者 MAC 地址（如果 IP 地址尚未分配）。随后选择 “在线和诊断 (Online & Diagnostics)”。

- 在 “功能 (Functions)”下可以看到 “分配 IP 地址 (Assign IP address)”菜单项。在此处可以输入如下 IP 地址： IP 地址 (IP address)：192.168.0.1  子网掩码 255.255.255.0。随后单击 “分配 IP 地址 (Assign IP address)”，SIMATIC S7-1500 即可获得新地址。

- 若未能成功分配 IP 地址，会有一条消息出现在 “信息 (Message)”“常用 (General)”窗口中。

### 在 CPU 中对存储卡进行格式化

若未能成功分配 IP 地址，必须删除 CPU 上的程序数据。删除操作分 2 步 “格式化存储卡 (Format memory card)”和 	
“恢复出厂设置 (Reset to factory settings)”。

- 首先选择 “格式化存储卡 (Format memory card)”功能，然后按下 “格式化 (Format)”按钮。

- 出现询问是否需要格式化时，单击 “是 (Yes)”确认。

- 必要时使 CPU 停止。（“是 (Yes)”）

### 将 CPU 恢复到出厂设置

- 在重置 CPU 之前，必须等待至 CPU 格式化完成为止。之后，必须为 CPU 重新选择 “更新可连通的节点 (Update accesible devices)”和 “在线和诊断 (Online & diagnostics)”。为重置控制器，可选择 “恢复出厂设置 (Reset to factory settings)”功能，随后选择 “删除 IP 地址 (Delete IP addres)”并单击 “重置 (Reset)”。

- 出现询问是否确实需要重置时，单击 “是 (Yes)”确认。

- 必要时使 CPU 停止。（“是 (Yes)”）

- 重置 CPU 后，请再次单击 “刷新可连接的节点 (Update accesible devices)”，现在就可以看到所连接的 SIMATIC S7-1500 的 MAC 地址了。在此处的 “在线和诊断 (Online & diagnostics)”下选择 “功能 (Functions)”菜单项 “分配 IP 地址 (Assign IP address)”。在此处可以输入如下 IP 地址 (IP address)：IP 地址：192.168.0.1 子网掩码 (Subnet mask) 255.255.255.0。现在单击“分配 IP 地址 (Assign IP address)”，您的 SIMATIC S7-1500 即可获得新地址。

- 参数传输成功后，会有一条消息出现在窗口 “信息 (Message)”“常用 (General)”中。

### 加载 SIEMENS 的固件更新支持页面

您可在 SIEMENS AG 的“工业支持中心”中下载最新的固件升级。

- 打开您的网页浏览器，然后输入地址 “support.automation,siemens.com”。

- 选择用户界面语言 “语言”“中文”。

- 进入“搜索产品资料”时需登记 CUP，为此您需要进行一次固件升级。例如：“S7-1500 CPU1516F”。

- 在“文献筛选标准”下选择“文献类型”“下载”并单击选择所列出的 CPU 固件升级条目及其所属显示屏。

- 随后弹出的窗口中将显示不同的升级选择。请选择推荐的升级以实现 CPU 的高级配置。

- 如果您还没注册，请在以下窗口中进行注册（“是，我现在就要注册”），注册完毕后 – 请输入您的“登录账号”和“密码”进行登录（“登录”）。

- 注册时，请输入必要的信息，选择选项“下载导出受限类软件”并随即保存注册信息。
（  “保存”）

- 请返回登录界面。登录后即可将固件升级保存到您的计算机中。（“保存至”）

- 在您的计算机中选择你所需的存储位置并单击 “保存”。

- 您也可以返回 SIEMENS AG 的“工业支持中心”通过显示屏选择固件升级。请选择推荐的升级以实现高级配置。随后，您可以将固件升级保存到您的计算机中。（“保存至”）

- 在您的计算机中选择你所需的存储位置并单击 “保存”。

- 现在，在 Windows 资源管理器中单独点击已下载的 CPU 和显示屏固件升级压缩包并选择 “全部提取”。

### CPU 的固件升级

现在，可通过如下操作将包含固件升级的文件导入 SIMATIC S7-1500 的 CPU 中。

- 在项目导航器中的 “在线访问 (Online access)”下选择已提前设置好的网卡。在此处单击 “刷新可连接的节点 (Update accessible devices)”，即可看到所连接 SIMATIC S7-1500 的 IP 地址。选择 “在线和诊断 (Online & diagnostic)”。在菜单项“常规 (General)”下，您可在“诊断 (Diagnostics)”项中检测 CPU 的当前固件。

- 请在 “功能 (Functions)”菜单中切换至菜单项 “固件升级 (Firmware update)”“PLC”。在子菜单 “固件升级 (Firmware update)”中单击 “搜索 (Search file)”。

- 随后，在您的计算机上选择之前已下载和解压的固件 “6ES7 ***-*****-****.upd”并单击 “打开”。

- 随后弹出的对话框将显示您的固件文件是否与您的 CPU 兼容。现在启动升级。（“启动升级 (Run update)”）

- 将通过下列对话框显示升级进程和升级是否成功。最后点击 “OK”确认。

### 显示屏的固件升级

当您将升级文件完全导入 SIMATIC S7-1500 的 CPU 中之后，我们建议您同时将当前的固件升级保存在显示屏中。

- 在项目导航器中的 “在线访问”下选择已提前设置好的网卡。在此处单击 “刷新可连接的节点 (Update accessible devices)”，即可看到所连接 SIMATIC S7-1500 的 IP 地址。在此处选择 “在线和诊断 (Online & diagnostic)”。请在 “功能 (Functions)”菜单中切换至菜单项 “固件升级 (Firmware update)”“显示屏 (Display)”。在子菜单 “固件升级 (Firmware update)”中单击 “搜索 (Search file)”。

- 随后，在您的计算机上选择之前已下载和解压的固件 “6ES7 ***-*****-****.upd”并单击 “打开”。

- 随后弹出的对话框将显示您的固件数据是否与您的显示屏兼容。接着启动升级。（“启动升级”）

- 将通过下列对话框显示升级进程和升级是否成功。最后点击 “OK”确认。

# 更多相关信息

为帮助您进行入门学习或深化学习，您可以找到更多指导信息作为辅助学习手段，例如：入门指南、视频、辅导材料、APP、手册、编程指南及试用版软件/固件，单击链接：	

siemens.com/sce/s7-1500