Documentación didáctica SCE

Siemens Automation Cooperates with Education | 05/2017

Módulo TIA Portal 013-101

Configuración hardware especificada
con SIMATIC S7 CPU 314C-2 PN/DP

Paquetes SCE apropiados para esta documentación didáctica

- SIMATIC S7 CPU 314C-2 PN/DP
Referencia: 6ES7314-6EH04-4AB4

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - licencia individual
Referencia: 6ES7822-1AA04-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - paq. 6, licencia de aula
Referencia: 6ES7822-1BA04-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - paq. 6, licencia de actualización
Referencia: 6ES7822-1AA04-4YE5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - paq. 20, licencia de estudiante
Referencia: 6ES7822-1AC04-4YA5

Tenga en cuenta que estos paquetes SCE pueden sufrir cambios y ser sustituidos por paquetes actualizados. Encontrará una relación de los paquetes SCE actualmente disponibles en la página: www.siemens.com/sce/tp y www.siemens.es/sce

Cursos avanzados

Para los cursos avanzados regionales de Siemens SCE, póngase en contacto con el partner SCE de su región www.siemens.com/sce/contact

Más información en torno a SCE

www.siemens.com/sce y www.siemens.es/sce

Nota sobre el uso

La documentación formativa SCE para la solución de automatización homogénea Totally Integrated Automation (TIA) ha sido elaborada para el programa "Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)" exclusivamente con fines formativos para centros públicos de formación e I + D. Siemens AG declina toda responsabilidad en lo que respecta a su contenido.

No está permitido utilizar este documento más que para la iniciación a los productos o sistemas de Siemens. Es decir, está permitida su copia total o parcial y posterior entrega a los alumnos para que lo utilicen en el marco de su formación. La transmisión y reproducción de este documento y la comunicación de su contenido solo están permitidas dentro de centros de formación básica y avanzada para fines didácticos.

Las excepciones requieren autorización expresa por parte del siguiente contacto de Siemens AG: 
Sr. Roland Scheuerer roland.scheuerer@siemens.com.

Los infractores quedan obligados a la indemnización por daños y perjuicios. Se reservan todos los derechos, incluidos los de traducción, especialmente para el caso de concesión de patentes o registro como modelo de utilidad.

No está permitido su uso para cursillos destinados a clientes del sector Industria. No aprobamos el uso comercial de los documentos.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a la TU Dresde, en especial al catedrático Leon Urbas, así como a la empresa Michael Dziallas Engineering y a las demás personas que nos han prestado su apoyo para elaborar este documento didáctico de SCE.

- Índice de contenido

1	Objetivos	5

2	Requisitos	5

3	Hardware y software necesarios	6

4	Teoría	7

4.1	Sistema de automatización SIMATIC S7-300	7

4.2	Instalación y manejo de SIMATIC S7-300	8

4.2.1	Gama de módulos:	8

4.2.2	Configuración máxima SIMATIC S7-300 con 4 racks	9

4.2.3	Elementos de mando y visualización de la CPU	10

4.2.4	Selector de modo	11

4.2.5	Áreas de memoria de la CPU y de la SIMATIC Memory Card	12

4.2.6	Remanencia	13

4.3	Software de programación STEP 7 Professional V13 (TIA Portal V13)	15

4.3.1	Proyecto	15

4.3.2	Configuración hardware	16

4.3.3	Estructura de automatización integrada y separada	17

4.3.4	Planificación del hardware	17

4.3.5	TIA Portal: vista del proyecto y vista del portal	18

4.3.6	Configuración básica del TIA Portal	20

4.3.7	Configurar la dirección IP en la programadora	22

4.3.8	Ajustar la dirección IP en la CPU	25

4.3.9	Restablecimiento de los parámetros de interfaz PROFINET	28

5	Tarea planteada	29

6	Planificación	29

7	Instrucciones paso a paso estructuradas	30

7.1	Creación de un nuevo proyecto	30

7.2	Inserción de la CPU 314C-2 PN/DP	31

7.3	Configuración de la interfaz Ethernet de la CPU 314C-2 PN/DP	35

7.4	Inserción de la fuente de alimentación de carga PS 307 5A AC120/230V:DC24V/5A	37

7.5	Opcionalmente: sustitución de un módulo	38

7.6	Configuración del área de direcciones de las entradas y salidas digitales y analógicas	39

7.7	Almacenamiento y compilación de la configuración hardware	40

7.8	Carga de la configuración hardware en el dispositivo	41

7.9	Carga de la configuración hardware en la simulación PLCSIM (opcional)	46

7.10	Archivación del proyecto	52

7.11	Lista de comprobación	53

8	Ejercicio	54

8.1	Tarea planteada: ejercicio	54

8.2	Planificación	54

8.3	Lista de comprobación: ejercicio	54

9	Información adicional	55

Configuración hardware especificada: SIMATIC S7 CPU 314C-2 PN/DP

# Objetivos

En este capítulo aprenderá, en primer lugar, a crear un proyecto. A continuación se le mostrará el modo de configurar hardware

Pueden utilizarse los controladores SIMATIC S7 indicados en el capítulo 3.

# Requisitos

Para estudiar con provecho este capítulo no necesita haber trabajado capítulos anteriores.

# Hardware y software necesarios

1	Estación de ingeniería: Se requieren el hardware y el sistema operativo 
(Para más información, ver Readme/Léame en los DVD de instalación del TIA portal)

2	Software SIMATIC STEP 7 Professional en el TIA Portal – V13 o superior

3	Controlador SIMATIC S7-300, p. ej., CPU 314C-2 PN/DP – firmware V3.3 o superior con
tarjeta de memoria MMC

4	Conexión Ethernet entre la estación de ingeniería y el controlador

2 SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal) V13 o superior

1 Estación de ingeniería

4 Conexión Ethernet

3 Controlador SIMATIC S7-300

# Teoría

## Sistema de automatización SIMATIC S7-300

El sistema de automatización SIMATIC S7-300 es un sistema modular para la gama media de soluciones de automatización. Existe una amplia gama de módulos para una adaptación óptima a la tarea de automatización.

El controlador S7 se compone de una fuente de alimentación, una CPU y un módulo de entrada o de salida para señales digitales y analógicas. En caso necesario, se pueden utilizar también procesadores de comunicaciones y módulos de función para tareas especiales, como p. ej. control de motor paso a paso.

El autómata programable (PLC) vigila y controla una máquina o un proceso con el programa S7. A los módulos de E/S se accede en el programa S7 a través de las direcciones de entrada (%I), y reaccionan a través de las direcciones de salida (%Q).

El sistema se programa con el software STEP 7.

## Instalación y manejo de SIMATIC S7-300

### Gama de módulos:

SIMATIC S7-300 es un sistema de automatización modular que ofrece la siguiente gama de módulos:

Módulos centrales (CPU) con distinta potencia, en parte con entradas y salidas integradas (p. ej., CPU 314C) o interfaz PROFINET integrada (p. ej., CPU 315F-2 PN/DP)

Módulos de alimentación PS de 2 A, 5 A o 10 A

Racks de ampliación IM para instalación en varias líneas de SIMATIC S7-300

Módulos de señal SM para entradas y salidas digitales y analógicas

Módulos de función FM para funciones especiales (p. ej., control de motor paso a paso)

Procesadores de comunicaciones CP para integración en red

IM:

Interface Module (módulo de interfaz): módulo de ampliación para instalación en varias líneas, p. ej., IM360

CPU:

Central Processing 
Unit (unidad central de proceso): 
módulo central, p. ej., CPU 314

SM:

Signal Module (módulo de señales): DI/DO, 
AI/AO, p. ej., SM323

CP:

Communication Processor (procesador de comunicaciones): PROFIBUS DP, PROFINET, p. ej., CP342-5

FM:

Function Module (módulo de función): servomotor, 
PID Control, 
p. ej., FM354 F

PS:

Power Supply (alimentación), p. ej., PS307 2A

Nota: Para este módulo se requieren únicamente un módulo de alimentación, una CPU de cualquier tipo y módulos de señales de cualquier tipo para las entradas y salidas digitales.

### Configuración máxima SIMATIC S7-300 con 4 racks

El gráfico siguiente muestra la disposición de los módulos en una estructura con 4 racks.

Rack 0 (módulo central)

Rack 1 (módulo de ampliación)

Rack 2 (módulo de ampliación)

Rack 3 (módulo de ampliación)

Línea de conexión 368

Limitación para la CPU 31 xC

Si utiliza esta CPU, no inserte el módulo de señales 8 en el rack 4.

Descripción	del código

### Elementos de mando y visualización de la CPU

La figura siguiente muestra los elementos de mando y visualización de una CPU 314C-2 PN/DP.

La disposición y el número de elementos varían en algunas CPU de esta figura.

Descripción	del código

Indicadores de estado y error

Ranura para SIMATIC Micro Memory Card con expulsor

Conexiones de las entradas y salidas integradas

Conexión para la alimentación

1.ª interfaz X1 (MPI/DP)

2.ª interfaz X2 (PN), con switch de 2 puertos

Puerto PROFINET 2

El estado del puerto 2 se señaliza mediante un LED bicolor (verde/amarillo):

- LED encendido en verde: existe un LINK con un interlocutor

- El LED cambia a amarillo: intercambio de datos activo (RX/TX)

R: puerto en anillo para diseñar una topología en anillo con redundancia de medios

Puerto PROFINET 1

El estado del puerto 1 se señaliza mediante un LED bicolor (verde/amarillo):

- LED encendido en verde: existe un LINK con un interlocutor

- El LED cambia a amarillo: intercambio de datos activo (RX/TX)

R: puerto en anillo para diseñar una topología en anillo con redundancia de medios

Dirección MAC y código de barras 2D

Selector de modo

Indicadores de estado y error

La CPU está equipada con los siguientes indicadores LED:

| Nombre del LED | Color | Significado |
| --- | --- | --- |
| SF | Rojo | Error de hardware o software |
| BF1 | Rojo | Error de bus en la 1.ª interfaz (X1) |
| BF2 | Rojo | Error de bus en la 2.ª interfaz (X2) |
| MAINT | Amarillo | Se requiere mantenimiento |
| DC5V | Verde | Alimentación de 5 V de la CPU y el bus S7-300, OK |
| FRCE | Amarillo | LED encendido: petición de forzado permanente activa El LED parpadea a 2 Hz: test de intermitencia de funcionamiento del dispositivo |
| RUN | Verde | CPU en RUN El LED parpadea a 2 Hz en el arranque y a 0,5 Hz en la parada. |
| STOP | Amarillo | CPU en STOP o en PARADA o arranque El LED parpadea a 0,5 Hz en la solicitud de borrado total y a 2 Hz durante el borrado total. |

Ranura para SIMATIC Micro Memory Card (MMC)

Como módulo de memoria para las CPU se utiliza una SIMATIC Micro Memory Card (MMC). La MMC puede usarse como memoria de carga o como soporte de datos transportable. La MMC debe estar insertada para que la CPU funcione, ya que las CPU no poseen memoria de carga integrada.

### Selector de modo

El selector de modo sirve para seleccionar el modo de operación de la CPU. El selector de modo actúa como interruptor de balancín de 3 posiciones.

Se describen las posiciones del selector de modo en el orden en que aparecen en la CPU.

| Posición | Significado | Explicación |
| --- | --- | --- |
| RUN | Modo RUN | La CPU procesa el programa de usuario. |
| STOP | Modo STOP | La CPU no procesa ningún programa de usuario. |
| MRES | Borrado total | Posición del selector de modo para efectuar un borrado total de la CPU. El borrado total mediante selector de modo requiere una determinada secuencia de acciones por parte del usuario. |

El botón del panel de mando de la CPU del software STEP 7 Professional V13 también permite conmutar el estado operativo (STOP o RUN) con la opción Online&Diagnostics (Online y diagnóstico). Además, el panel de mando contiene un botón MRES para el borrado total y muestra los LED de estado de la CPU.

### Áreas de memoria de la CPU y de la SIMATIC Memory Card

La memoria de la CPU S7-300 se divide en tres áreas:

Memoria de carga 
(se encuentra en la SIMATIC Micro Memory Card)

CPU

Memoria de trabajo

Memoria de sistema

Nota: La carga de programas de usuario y, por tanto, el funcionamiento de la CPU 31xC solo es posible con una MMC insertada.

Memoria de carga

La memoria de carga se aloja en una SIMATIC Micro Memory Card (MMC). Sirve para guardar bloques lógicos y bloques de datos, así como información del sistema (configuración, conexiones, parámetros del módulo, etc.). Los bloques que no se consideran relevantes para la ejecución se guardan exclusivamente en la memoria de carga. Además es posible almacenar todos los datos de configuración de un proyecto en la MMC.

Memoria de trabajo

La memoria de trabajo está integrada en la CPU y no se puede ampliar. Sirve para procesar el código y los datos del programa de usuario. Este procesamiento tiene lugar exclusivamente en el área de la memoria de trabajo y en la memoria del sistema. Con la MMC insertada, la memoria de trabajo de la CPU es remanente.

Memoria de sistema

La memoria de sistema está integrada en la CPU y no se puede ampliar.

Contiene:

-	Las áreas de operandos para marcas, temporizadores y contadores

-	Las imágenes del proceso de entradas y salidas

-	Los datos locales

### Remanencia

La CPU S7-300 posee memoria remanente. La remanencia se implementa en la MMC y en la CPU. Gracias a la remanencia se mantiene el contenido de la memoria remanente también tras desconectar la alimentación y tras un rearranque completo (en caliente).

Memoria de carga

El programa del usuario, almacenado en la memoria de carga (MMC), siempre es remanente. Se almacena en la MMC ya durante la carga con protección contra corte de alimentación y borrado total.

Memoria de trabajo

Los datos de la memoria de trabajo se guardan en la MMC en caso de corte de la alimentación. De este modo, los contenidos de los bloques de datos siempre son remanentes.

Memoria de sistema

En el caso de marcas, temporizadores y contadores, es posible determinar mediante configuración (CPU properties (Propiedades de la CPU), pestaña Retentivity (Remanencia)) qué partes deben ser remanentes y cuáles deben inicializarse a "0" en el rearranque completo (en caliente). El búfer de diagnóstico, la dirección IP, la dirección PROFIBUS (y la velocidad de transferencia), así como el contador de horas de funcionamiento, suelen almacenarse en el área de memoria remanente de la CPU. Gracias a la remanencia de la dirección MPI y de la velocidad de transferencia se garantiza que la CPU pueda seguir comunicándose después de una caída de tensión, de un borrado total o de pérdida de los parámetros de comunicación (al extraer la MMC o borrar los parámetros de comunicación).

Comportamiento remanente de los objetos de memoria

La tabla siguiente explica el comportamiento remanente de los objetos de memoria en las distintas transiciones de estado operativo.

| Objeto de memoria | Transición de estado operativo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POWER OFF/POWER ON | STOP - RUN | Borrado total |
| Programa de usuario y sus datos (memoria de carga) | X | X | X |
| - Comportamiento remanente de los DB en CPU con firmware < V2.0.12 | X | X | - |
| - Comportamiento remanente de los DB en CPU con firmware > V2.0.12 | Puede ajustarse en las propiedades de los DB en STEP 7 V5.2 + SP1 o superior. |  | - |
| Marcas, temporizadores y contadores configurados como remanentes | X | X | - |
| Búfer de diagnóstico, contador de horas de funcionamiento | X | X | X |
| Dirección MPI, velocidad de transferencia de una interfaz MPI Dirección DP, velocidad de transferencia de una interfaz MPI/DP parametrizada como dispositivo DP Nota: Los parámetros de una interfaz exclusivamente DP solo son remanentes en POWER OFF/ON y borrado total si está cargada la parametrización (SDB). | X | X | X |
| - IP-Suite/nombre de dispositivo de la interfaz PROFINET | En función del tipo de asignación de los parámetros de la dirección IP y del nombre de dispositivo | X | En función del tipo de asignación de los parámetros de la dirección IP y del nombre de dispositivo |
| x = remanente; - = no remanente |  |  |  |

## Software de programación STEP 7 Professional V13 (TIA Portal V13)

El software STEP 7 Professional V13 (TIA Portal V13) es la herramienta de programación para los sistemas de automatización:

-	SIMATIC S7-1500

-	SIMATIC S7-1200

-	SIMATIC S7-300

-	SIMATIC S7-400

-	SIMATIC WinAC

Con STEP 7 Professional V13 pueden utilizarse las siguientes funciones para la automatización de una instalación:

-	Configuración y parametrización del hardware

-	Definición de la comunicación

-	Programación

-	Prueba, puesta en marcha y servicio técnico con las funciones de operación/diagnóstico

-	Documentación

-	Creación de visualizaciones para SIMATIC Basic Panels con WinCC Basic integrado.

-	Con otros paquetes WinCC también se pueden crear soluciones de visualización para PC y otros Panels

Todas las funciones disponen de una detallada ayuda en pantalla.

### Proyecto

Para resolver una tarea de automatización y visualización es necesario crear un proyecto en el TIA Portal. Los proyectos del TIA Portal contienen los datos de configuración para la instalación de los dispositivos y la interconexión de los dispositivos entre sí, así como los programas. En caso necesario, esto se hace extensivo a la configuración de visualización y de accionamientos.

### Configuración hardware

La configuración hardware contiene la configuración de los dispositivos, formada por el hardware de los sistemas de automatización, los dispositivos de campo inteligentes y el hardware de visualización. La configuración de redes define los mecanismos de comunicación entre los distintos componentes de hardware. Los distintos componentes del hardware se insertan en la configuración hardware desde catálogos.

El hardware de los sistemas de automatización se compone de controladores (CPU), módulos de señales para las señales de entrada y salida (SM) y módulos de comunicación e interfaces (CP; IM). Además se emplean módulos de alimentación de intensidad y de tensión (PS, PM) para el suministro eléctrico a los módulos.

Los módulos de señal y los dispositivos de campo inteligentes conectan con el sistema de automatización los datos de entrada y salida del proceso que se desea automatizar y visualizar.

Actuadores/sensores

Estructura separada

Estructura integrada

Visualización

Figura 1: Ejemplo de configuración hardware con estructuras integradas y separadas.

La configuración hardware permite cargar las soluciones de automatización y visualización en el sistema de automatización y facilita al controlador el acceso a los módulos de señales conectados.

### Estructura de automatización integrada y separada

La Figura 1 muestra una estructura de automatización que contiene estructuras integradas y separadas.

En las estructuras integradas, las señales de entrada y salida del proceso se transmiten a través de cableado convencional a los módulos de señales directamente conectados al controlador. Se denomina cableado convencional a la conexión de sensores y actuadores a través de cables de 2 ó 4 hilos.

Hoy en día están más extendidas las estructuras separadas. En ellas, los sensores y actuadores solo están cableados de modo convencional hasta los módulos de señales de los dispositivos de campo. La transmisión de señal desde los dispositivos de campo hasta el controlador se lleva a cabo por medio de un sistema de comunicación industrial.

Los sistemas de comunicación industriales utilizados abarcan desde buses de campo clásicos, como PROFIBUS, Modbus y Foundation Fieldbus, hasta sistemas de comunicación basados en Ethernet, como PROFINET.

Además, también es posible conectar a través del sistema de comunicación dispositivos de campo inteligentes en los que se ejecutan programas independientes. Estos programas también pueden crearse con el TIA Portal.

### Planificación del hardware

Antes de poder configurar el hardware es necesario realizar la correspondiente planificación. Normalmente se empieza seleccionando el tipo y el número de controladores necesarios. A continuación se eligen los módulos de comunicación y los módulos de señal. Para seleccionar los módulos de señales es importante tener en cuenta el número y tipo de entradas y salidas necesarios. Finalmente, se selecciona una fuente de alimentación para cada controlador o dispositivo de campo.

Para planificar la configuración hardware es importante conocer la funcionalidad requerida y las condiciones ambientales. Por ejemplo, el rango de temperatura en la ubicación de uso puede limitar las posibilidades de selección en algunos casos. Otro requisito puede ser la seguridad contra fallos.

La herramienta TIA Selection Tool (seleccionar Automation Technology (Automatización)  TIA Selection Tool y seguir las instrucciones) le servirá de ayuda. Nota: TIA Selection Tool requiere Java.

Indicación para la investigación online: En caso de existir varios manuales, encontrará las especificaciones del dispositivo en el "Manual de producto".

### TIA Portal: vista del proyecto y vista del portal

En el TIA Portal existen dos vistas importantes. Al iniciar el programa aparece de modo predeterminado la vista del portal, que facilita los primeros pasos a los principiantes.

La vista del portal ofrece una vista de las herramientas orientada a las tareas para procesar el proyecto. Esta vista permite decidir rápidamente qué hacer y seleccionar una herramienta para la tarea en cuestión. En caso necesario se cambia automáticamente a la vista del proyecto para realizar la tarea seleccionada.

La Figura 2 muestra la vista del portal. En la parte inferior izquierda se puede alternar entre esta vista y la vista del proyecto.

Figura 2: Vista del portal

La vista del portal, que se muestra en la Figura 3, se utiliza para configurar el hardware, crear programas, crear la visualización y otras muchas tareas adicionales.

De manera predefinida, en la parte superior se encuentra la barra de menús con la barra de herramientas, a la izquierda el árbol del proyecto con todos los componentes de un proyecto, y a la derecha las llamadas "Task Cards", que incluyen, p. ej., instrucciones y librerías.

Si se selecciona un elemento en el árbol del proyecto (por ejemplo, la configuración del dispositivo), este se mostrará en la parte central, donde puede editarse.

Figura 3: Vista del proyecto

### Configuración básica del TIA Portal

El usuario puede establecer a su criterio algunos ajustes predeterminados para el TIA Portal. Aquí se muestran algunos ajustes importantes.

En la vista de proyectos, seleccione "Options (Opciones)" y a continuación  "Settings (Configuración)".

Uno de los ajustes básicos es la elección del idioma de la interfaz de usuario y el idioma para la representación del programa. En la presente documentación, se utiliza el idioma "English (Inglés)" en ambos casos.

Seleccione el menú "Options (Opciones)" y, en el apartado  "General", las opciones "User interface language (Idioma de la interfaz de usuario)"  "English (Inglés)" y "Mnemonic (Mnemónicos)  English (Inglés)".

Nota: Estos ajustes pueden cambiarse en cualquier momento a "English (Inglés)" o "International (Internacional)"

Si se utilizan CPU Safety (p. ej., la CPU 315F-2 PN/DP) sin funciones de seguridad, se recomienda desactivar la creación automática del programa de seguridad antes de crear un proyecto.

En el menú "Settings (Configuración)"  "STEP 7 Safety", desactive  "Generate default fail-safe program (Crear programa de seguridad predeterminado)".

### Configurar la dirección IP en la programadora

Para poder programar un SIMATIC S7-300 desde PC, PG o portátil, es necesaria una conexión TCP/IP o, de forma opcional, una conexión PROFIBUS.

Para comunicar el PC y SIMATIC S7-300 mediante TCP/IP es importante que las direcciones IP de ambos aparatos coincidan.

A continuación se muestra cómo configurar la dirección IP de un equipo con el sistema operativo Windows 7.

Localice el icono de red en la parte inferior de la barra de tareas  y, a continuación, haga clic en  "Open Network and Sharing Center (Abrir centro de redes y recursos compartidos)".

En la ventana del centro de redes y recursos compartidos, haga clic en  "Change adapter settings (Cambiar configuración del adaptador)".

Seleccione la  "Local Area Connection (Conexión LAN)" con la que desee conectarse al controlador y haga clic en  "Properties (Propiedades)".

Ahora seleccione las  "Properties (Propiedades)" de  "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Versión del protocolo de Internet 4 (TCP/IPv4))".

Ahora puede usar, p. ej., la siguiente dirección IP  IP address (Dirección IP): 192.168.0.99  Subnet mask (Máscara de subred): 255.255.255.0 y aceptar los cambios ( "OK (Aceptar)").

### Ajustar la dirección IP en la CPU

La dirección IP de un SIMATIC S7-300 con la CPU314C-2 PN/DP se configura como sigue.

Seleccione el Totally Integrated Automation Portal, que se abre haciendo doble clic 
(® TIA Portal V13).

Seleccione la opción  "Online&Diagnostics (Online y diagnóstico)" y luego abra  "Project view (Vista del proyecto)".

En el árbol del proyecto, en  "Online access (Accesos online)", seleccione la tarjeta de red que se ha ajustado previamente. Al hacer clic en "Update accessible devices (Actualizar dispositivos accesibles)", verá la dirección IP (en caso de haberse ajustado) o la dirección MAC (en caso de que aún no se haya asignado la dirección IP) del controlador SIMATIC S7-300 conectado. Seleccione aquí  "Online&Diagnostics (Online y diagnóstico)".

En  "Functions (Funciones)" encontrará la opción  "Assign IP address (Asignar dirección IP)". Introduzca aquí la siguiente dirección IP, p. ej.:  Dirección IP: 192.168.0.1  Máscara de subred: 255.255.255.0. A continuación, haga clic en "Assign IP address (Asignar dirección IP)" y se asignará esta nueva dirección a su SIMATIC S7-300.

En caso de fallo en la asignación de la dirección IP, aparecerá un aviso en la ventana  "Info (Información)"  "General".

### Restablecimiento de los parámetros de interfaz PROFINET

- Si no se ha podido asignar la dirección IP, deberán restablecerse los parámetros de interfaz de PROFINET. Para ello, seleccione la función  "Reset of PROFINET interface parameters (Restablecer parámetros de interfaz PROFINET)" y haga clic en  "Reset (Restablecer)".

Confirme que realmente desea restablecer la configuración de fábrica con  "Yes (Sí)".

En caso necesario, apague la CPU ( "Yes (Sí)").

# Tarea planteada

Cree un proyecto y configure los módulos de hardware de la lista siguiente que coincidan con los del paquete de instructor SIMATIC S7 CPU 314C-2 PN/DP.

1X SIMATIC S7-300 FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PS307 ENTRADA: 120/230 V AC SALIDA: 24 V DC/5 A (referencia: 6ES7307-1EA01-0AA0)

1X SIMATIC S7-300, CPU314C-2PN/DP CPU COMPACTA CON 192 KB DE MEMORIA DE TRABAJO, 24 DI/16 DQ, 4AI, 2AQ, 1 PT100, 4 CONTADORES RÁPIDOS (60 KHZ), 1.ª INTERFAZ MPI/DP 12 MBITS/S, 2.ª INTERFAZ ETHERNET PROFINET, CON SWITCH DE 2 PUERTOS, ALIMENTACIÓN INTEGRADA 24 V DC, CONECTOR FRONTAL (2 X 40 POLOS) Y MICRO MEMORY CARD OBLIGATORIA (referencia: 6ES7314-6EH04-0AB0)

# Planificación

Al tratarse de una planta nueva, es necesario crear un proyecto nuevo.

Para este proyecto se utilizará el hardware definido en el paquete de instructor SIMATIC S7 CPU 314C-2 PN/DP. Por ello no es necesario realizar ninguna selección, ya que basta con insertar en el proyecto los módulos incluidos en el paquete de instructor. Para asegurarse de que se inserten los módulos correctos, se recomienda comprobar de nuevo directamente en los dispositivos instalados las referencias que se indican en la tarea planteada.

Para ello se ha elegido la siguiente secuencia:

CPU

Módulo de alimentación (PS).

A continuación se describen los pasos opcionales para sustituir un módulo.

Para configurar la CPU debe ajustarse la interfaz Ethernet. En el caso de las entradas y salidas integradas de la CPU314C-2 PN/DP, se ajustan las áreas de direcciones.

| Módulo | Referencia | Slot | Área de direcciones |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU 314C-2 PN/DP | 6ES7314-6EH04-0AB0 | 2 | DI 0..2/DQ 0..1/ AI 64..73/ AQ 64..67 |
| PS307 120/230 V AC | 6ES7307-1EA01-0AA0 | 1 |  |

Tabla 1: Sinopsis de la configuración prevista

Finalmente debe compilarse y cargarse la configuración hardware. Durante la compilación pueden detectarse errores, y al iniciar el controlador pueden detectarse módulos incorrectos (solo posible con hardware existente y con idéntica estructura).

Una vez comprobado, el proyecto debe guardarse.

# Instrucciones paso a paso estructuradas

A continuación se describe cómo realizar la planificación. Si ya posee conocimientos previos sobre el tema, le bastará con seguir los pasos numerados. De lo contrario, limítese a seguir los siguientes pasos ilustrados de las instrucciones.

## Creación de un nuevo proyecto

Seleccione el Totally Integrated Automation Portal, que se abre haciendo doble clic 
(® TIA Portal V13).

En la vista del portal, seleccione la opción "Start (Inicio)" y, a continuación,  "Create new project (Crear nuevo proyecto)".

Introduzca el nombre de proyecto, la ruta, el autor y el comentario que desee y haga clic en  "Create (Crear)".

El proyecto se creará y se cargará, y a continuación se abrirá automáticamente el menú "Start (Inicio)" "First steps (Primeros pasos)".

## Inserción de la CPU 314C-2 PN/DP

Seleccione en el Portal  "Start (Inicio)"  "First Steps (Primeros pasos)"  "Devices & networks (Dispositivos y redes)"  "Configure a device (Configurar un dispositivo)".

En el portal "Devices & networks (Dispositivos y redes)" se abrirá el menú "Show all devices (Mostrar todos los dispositivos)".

Cambie al menú "Add new device (Agregar dispositivo)".

Ahora debe agregar como nuevo equipo el modelo de CPU especificado.

- (Controllers (Controladores)  SIMATIC S7-300  CPU  CPU 314C-2 PN/DP  6ES7 314-6EH04-0AB0  V3.3)

Asigne un nombre al dispositivo (Device name (Nombre del dispositivo)  "CPU_314C").

Elija "Open device view (Abrir la vista del dispositivo)".

A continuación haga clic en "Add (Agregar)".

Nota: Es posible que para una determinada CPU existan diversas variantes con características funcionales diferentes (memoria de trabajo, memoria interna, funciones tecnológicas, etc.) En tal caso, asegúrese de que la CPU seleccionada satisfaga los requisitos.

Nota: Es frecuente que existan diferentes versiones de firmware para un mismo hardware. En tal caso se recomienda utilizar la versión de firmware más reciente (ya preseleccionada).

El TIA Portal pasará automáticamente a la vista del proyecto y mostrará en la configuración del dispositivo la CPU seleccionada en el slot 2 de un perfil soporte.

Nota: Aquí podrá configurar la CPU de acuerdo con las especificaciones relevantes. Aquí pueden ajustarse opciones para las interfaces PROFINET y PROFIBUS DP, el comportamiento en arranque, el ciclo, la carga de comunicación y otras muchas opciones.

## Configuración de la interfaz Ethernet de la CPU 314C-2 PN/DP

Haga doble clic en la CPU para seleccionarla.

En las  "Properties (Propiedades)", abra el menú  "PROFINET interface [X1] (Interfaz PROFINET [X1])" y seleccione la entrada  "Ethernet addresses (Direcciones Ethernet)".

En "Interface networked with (Interfaz interconectada con)" solo existe la opción "Not networked (No interconectada)".

Pulse el botón  "Add new subnet (Agregar nueva subred)" para agregar una subred Ethernet.

Mantenga la "IP address (Dirección IP)" y la "Subnet mask (Máscara de subred)" preseleccionadas.

## Inserción de la fuente de alimentación de carga PS 307 5A AC120/230V:DC24V/5A

Escoja el módulo correcto en el catálogo de hardware e inserte la fuente de alimentación de carga en el slot 1. ( Hardware catalog (Catálogo de hardware)  PS  PS 307 5A (referencia 6ES7 307-1EA01-0AA0)  slot 1)

Nota: Para seleccionar los módulos basta con introducir la referencia en el cuadro de búsqueda y a continuación hacer clic en el icono "Search down (Búsqueda descendente)" . El catálogo de hardware se abrirá en el punto deseado.

Nota: Al hacer doble clic en un módulo del catálogo de hardware, el módulo se inserta en el siguiente slot libre adecuado.

## Opcionalmente: sustitución de un módulo

Si hay un módulo incorrecto registrado en la configuración hardware, existen dos posibilidades:

1. Seleccione el módulo correcto en el catálogo de hardware y desplácelo hasta el módulo que deba sustituirse.

2. Haga clic con el botón derecho en el módulo que deba sustituirse para abrir el menú contextual y seleccione "Change device (Sustituir dispositivo)".

En el correspondiente cuadro de selección, seleccione a la derecha el módulo deseado y confirme la sustitución con "OK (Aceptar)". ( OK (Aceptar))

## Configuración del área de direcciones de las entradas y salidas digitales y analógicas

En el apartado "Device overview (Vista general de dispositivos)", compruebe que las entradas digitales integradas posean el área de direcciones 0…2 y las salidas digitales, el área de direcciones 0…1. ( Device overview (Vista general de dispositivos)  DI24/DO 16_1  I address (Dirección E) 0…2  Q address (Dirección S)  0…1)

En el mismo apartado "Device overview (Vista general de dispositivos)", asigne a las entradas analógicas integradas el área de direcciones 64…73, y a las salidas analógicas, el área de direcciones 64…67. ( Device overview (Vista general de dispositivos)  AI5/AO 2_1  I address (Dirección E)  64…73  Q address (Dirección S)  64…67)

Nota: Para mostrar u ocultar la vista de dispositivos, haga clic en las pequeñas flechas situadas junto a "Device data (Datos del dispositivo)" a la derecha de la configuración hardware.

## Almacenamiento y compilación de la configuración hardware

Antes de compilar la configuración hardware, guarde el proyecto haciendo clic en el botón ® . Para compilar la CPU con la configuración hardware, seleccione la carpeta  "CPU_314C [CPU314C-2 PN/DP]" y a continuación haga clic en el icono   "Compile (Compilar)".

Nota: Durante la edición de un proyecto, conviene ir guardándolo regularmente, ya que los proyectos no se guardan de modo automático. Solo se pregunta si se desea guardar el proyecto al cerrar el TIA Portal.

Si la compilación se ha llevado a cabo sin errores, aparecerá la siguiente imagen.

## Carga de la configuración hardware en el dispositivo

Para cargar toda la CPU, seleccione de nuevo la carpeta  "CPU_314C [CPU314C-2 PN/DP]" y a continuación haga clic en el icono   "Download to device (Cargar en dispositivo)".

Se abrirá el administrador para la configuración de propiedades de conexión (carga ampliada).

En primer lugar, seleccione la interfaz correcta. Esto se lleva a cabo en tres pasos.

- Type of the PG/PC interface (Tipo de interfaz PG/PC)  PN/IE

- PG/PC interface (Interfaz PG/PC)  en este caso, Intel(R) Ethernet Connection I217-LM

- Connection to interface/subnet (Conexión con interfaz/subred)  "PN/IE_1"

A continuación, active la casilla  "Show all compatible devices (Mostrar todos los dispositivos compatibles)" e inicie la búsqueda de dispositivos en la red haciendo clic en el botón  .

Si la CPU existente aparece en la lista "Compatible devices in target subnet (Dispositivos compatibles en la subred de destino)", selecciónela e inicie la carga. 
( CPU 314C-2 PN/DP  "Load (Cargar)")

En primer lugar aparecerá una vista preliminar. Continúe con  "Load (Cargar)".

Nota: En "Load preview (Vista preliminar de la carga)" debe aparecer el símbolo  en todas las líneas. Encontrará más información al respecto en la columna "Message (Mensaje)".

Tras ello, seleccione la opción  "Start all (Iniciar todo)" y concluya la carga con  "Finish (Finalizar)".

Tras la carga correcta, se abrirá de nuevo automáticamente la vista del proyecto. En el cuadro informativo situado bajo "General" encontrará un informe de carga. Este informe puede ser útil para la búsqueda de errores en caso de que la carga no se realice correctamente.

## Carga de la configuración hardware en la simulación PLCSIM (opcional)

Si no se dispone de hardware, puede cargarse la configuración hardware alternativamente en una simulación de PLC (S7-PLCSIM).

Para ello, en primer lugar inicie la simulación seleccionando la carpeta  "CPU_314C [CPU314C-2 PN/DP]" y haciendo clic en el icono   "Start simulation (Iniciar simulación)".

Se le notificará que van a desactivarse las demás interfaces online; confirme el mensaje con  "OK (Aceptar)".

Se iniciará el software "S7-PLCSIM" en una ventana independiente.

Poco después se abrirá el administrador para la configuración de propiedades de conexión (carga ampliada).

En primer lugar, seleccione la interfaz correcta. Esto se lleva a cabo en tres pasos.

- Type of the PG/PC interface (Tipo de interfaz PG/PC)  PN/IE

- PG/PC interface (Interfaz PG/PC)  PLCSIM

- Connection to interface/subnet (Conexión con interfaz/subred)  "PN/IE_1"

A continuación, active la casilla  "Show all compatible devices (Mostrar todos los dispositivos compatibles)" e inicie la búsqueda de dispositivos en la red haciendo clic en el botón  .

Si la simulación aparece en la lista "Compatible devices in target subnet (Dispositivos compatibles en la subred de destino)", debe seleccionarse antes de iniciar la carga. ( "Unspecified CPU 300 (CPU 300 sin especificar)"  "Load (Cargar)")

En primer lugar aparecerá una vista preliminar. Continúe con  "Load (Cargar)".

Nota: En "Load preview (Vista preliminar de la carga)" debe aparecer el símbolo  en todas las líneas. Encontrará más información al respecto en la columna "Message (Mensaje)".

En PLCSIM, haga clic en la casilla "RUN-P" para iniciar el PLC simulado. ()

Ahora deberá insertar las entradas y salidas en PLCSIM a fin de poder manejarlas y observarlas, respectivamente. (  Insert (Insertar)  Input Variable (Entrada)  Output Variable (Salida))

Podrá hacer clic en las entradas, ahora visibles, para activarlas y desactivarlas. Las entradas y salidas que conducen una señal 1 presentan una marca de verificación.

## Archivación del proyecto

Para archivar el proyecto, seleccione en el menú  "Project (Proyecto)" la opción  "Archive... (Archivar)".

Confirme que desea guardar el proyecto con  "Yes (Sí)".

Seleccione la carpeta en la que desee archivar el proyecto y guárdelo con el tipo de archivo "TIA Portal project archives (Archivos de proyecto del TIA Portal)". ( "TIA Portal project archives (Archivos de proyecto del TIA Portal)"  "SCE_ES_013-101 Hardware Configuration S7-314C…"  "Save (Guardar)")

## Lista de comprobación

| N.º | Descripción | comprobado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Se ha creado el proyecto. |  |
| 2 | Slot 1: fuente de alimentación de carga con referencia correcta |  |
| 3 | Slot 2: CPU con referencia correcta |  |
| 4 | Slot 2: CPU con versión de firmware correcta |  |
| 5 | Slot 2: área de direcciones de las entradas digitales correcta |  |
| 6 | Slot 2: área de direcciones de las salidas digitales correcta |  |
| 7 | Slot 2: área de direcciones de las entradas analógicas correcta |  |
| 8 | Slot 2: área de direcciones de las salidas analógicas correcta |  |
| 9 | La configuración se ha compilado sin mensaje de error |  |
| 10 | La configuración se ha cargado sin mensaje de error |  |
| 11 | Se ha archivado el proyecto correctamente |  |

# Ejercicio

## Tarea planteada: ejercicio

La configuración hardware del paquete de instructor SIMATIC CPU 314C-2PN/DP todavía no está completa. Inserte el siguiente módulo que falta todavía. Seleccione para ello el siguiente slot libre.

1X SIMATIC S7-300, MÓDULO DIGITAL SM 323, CON AISLAMIENTO GALVÁNICO, 16 DI Y 16 DQ, 24 V DC, 0,5 A, CORRIENTE TOTAL 4 A, 1 X 40 POLOS (referencia: 6ES7323-1BL00-0AA0)

Configure el área de direcciones relevante para su proyecto.

## Planificación

Ahora, planifique de forma autónoma la implementación de la tarea.

## Lista de comprobación: ejercicio

| N.º | Descripción | comprobado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Slot 4: módulo de entradas y salidas digitales con referencia correcta |  |
| 2 | La configuración se ha compilado sin mensaje de error |  |
| 3 | La configuración se ha cargado sin mensaje de error |  |
| 4 | Se ha archivado el proyecto correctamente |  |

# Información adicional

Con fines orientativos, se ofrece también información adicional para la puesta en práctica y la profundización, como, p. ej.: Getting Started (primeros pasos), vídeos, tutoriales, aplicaciones, manuales, guías de programación y versiones de prueba del software y el firmware, todo ello en el siguiente enlace:

www.siemens.com/sce/s7-300