Dossier de formation SCE

Siemens Automation Cooperates with Education | 05/2017

Module 013-101 TIA Portal

Configuration matérielle spécifique
avec SIMATIC S7 CPU 314C-2 PN/DP

Packages SCE pour formateurs adaptés à ces dossiers de formation

- SIMATIC S7 CPU 314C-2 PN/DP
N° d'article : 6ES7314-6EH04-4AB4

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - Licence monoposte
N° d'article : 6ES7822-1AA04-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - Licence salle de classe 6 postes
N° d'article : 6ES7822-1BA04-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - Licence de mise à niveau 6 postes
N° d'article : 6ES7822-1AA04-4YE5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - Licence salle de classe 20 postes
N° d'article : 6ES7822-1AC04-4YA5

Veuillez noter que les packages pour formateurs ont parfois été remplacés par de nouveaux packages.

Vous pouvez consulter les packages SCE actuellement disponibles sous : siemens.com/sce/tp

Formations

Pour les formations Siemens SCE régionales, contactez votre interlocuteur SCE régional siemens.com/sce/contact

Plus d'informations sur le programme SCE

siemens.com/sce

Remarque d’utilisation

Les dossiers de formation SCE pour la solution d'automatisation cohérente Totally Integrated Automation (TIA) ont été spécialement créés pour le programme "Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)" à des fins de formation pour les instituts publics de formation et de R&D. Siemens AG n’assume aucune responsabilité quant au contenu.

Cette documentation ne peut être utilisée que pour une première formation aux produits/systèmes Siemens. Autrement dit elle peut être copiée, en partie ou en intégralité, pour être distribuée aux participants à la formation afin qu'ils puissent l'utiliser dans le cadre de leur formation. La diffusion et la duplication de cette documentation, l'exploitation et la communication de son contenu sont autorisées au sein d’instituts publics de formation et de formation continue.

Toute exception requiert au préalable l’autorisation écrite de la part des interlocuteurs Siemens AG : Monsieur Roland Scheuerer roland.scheuerer@siemens.com.

Toute violation de cette règle expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés, en particulier en cas de délivrance de brevet ou d'enregistrement d'un modèle déposé.

Il est expressément interdit d’utiliser cette documentation pour des cours dispensés à des clients industriels. Tout usage de cette documentation à des fins commerciales est interdit.

Nous remercions l'Université technique de Dresde, en particulier Prof. Dr.-Ing. Leon Urbas et l’entreprise Michael Dziallas Engineering ainsi que toutes les personnes ayant contribué à la réalisation des dossiers de formation.

- Sommaire

1	Objectif	5

2	Conditions requises	5

3	Configurations matérielles et logicielles requises	6

4	Théorie	7

4.1	Système d'automatisation SIMATIC S7-300	7

4.2	Configuration et commande du SIMATIC S7-300	8

4.2.1	Présentation des différents modules :	8

4.2.2	Configuration maximale SIMATIC S7-300 avec 4 châssis	9

4.2.3	Éléments de commande et d'affichage de la CPU	10

4.2.4	Commutateur de mode	11

4.2.5	Zones de mémoire de la CPU et de la carte mémoire SIMATIC	12

4.2.6	Rémanence	13

4.3	Logiciel de programmation STEP 7 Professional V13 (TIA Portal V13)	14

4.3.1	Projet	14

4.3.2	Configuration matérielle	15

4.3.3	Structure d'automatisation centralisée et décentralisée	16

4.3.4	Planification du matériel	16

4.3.5	TIA Portal - Vue du projet et vue du portail	17

4.3.6	Paramètres de base de TIA Portal	19

4.3.7	Paramétrer l'adresse IP sur la console de programmation	21

4.3.8	Paramétrer l'adresse IP dans la CPU	24

4.3.9	Réinitialiser les paramètres d'interface PROFINET	27

5	Énoncé du problème	28

6	Planification	28

7	Instructions structurées par étapes	29

7.1	Création d'un nouveau projet	29

7.2	Ajout de la CPU 314C-2 PN/DP	30

7.3	Configuration de l'interface Ethernet de la CPU 314C-2 PN/DP	34

7.4	Ajout de l'alimentation en courant de charge PS 307 5A AC120/230V:DC24V/5A	36

7.5	Facultatif : Remplacement d'un module	37

7.6	Configuration de la plage d'adresses des entrées et sorties TOR et analogiques	38

7.7	Enregistrement et compilation de la configuration matérielle	39

7.8	Chargement de la configuration matérielle dans l'appareil	40

7.9	Chargement de la configuration matérielle dans la simulation PLCSIM (facultatif)	45

7.10	Archivage du projet	51

7.11	Liste de contrôle	52

8	Exercice	53

8.1	Énoncé du problème - exercice	53

8.2	Planification	53

8.3	Liste de contrôle - Exercice	53

9	Informations complémentaires	54

Configuration matérielle spécifique - SIMATIC S7 CPU 314C-2 PN/DP

# Objectif

Dans ce chapitre, vous apprenez d'abord à créer un projet. Ensuite, vous découvrirez comment configurer le matériel.

Les automates SIMATIC S7 énumérés au chapitre 3 peuvent être utilisés.

# Conditions requises

Aucune connaissance préalable des autres chapitres n'est requise pour terminer ce chapitre avec succès.

# Configurations matérielles et logicielles requises

1	Station d'ingénierie : Le matériel et le système d'exploitation sont la condition de base 
(pour plus d'informations, voir le fichier Lisezmoi sur les DVD d'installation de TIA Portal)

2	Logiciel SIMATIC STEP 7 Professional dans TIA Portal – à partir de V13

3	Automate SIMATIC S7-300, par exemple CPU 314C-2 PN/DP – à partir du firmware V3.3 avec carte mémoire MMC

4	Connexion Ethernet entre la station d'ingénierie et l'automate

2 SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal) à partir de V13

1 Station d'ingénierie

4 Connexion Ethernet

3 Automate SIMATIC S7-300

# Théorie

## Système d'automatisation SIMATIC S7-300

L'automate SIMATIC S7-300 est un système de commande modulaire utilisé pour les basses et moyennes performances. Il existe un éventail complet de modules pour une adaptation optimisée à la tâche d'automatisation.

Le contrôleur S7 est composé d’une alimentation électrique, d'une CPU et de modules d’entrées/sorties pour les signaux TOR et analogiques. Le cas échéant, des processeurs de communication et des modules fonctionnels sont ajoutés pour des tâches spéciales comme la commande de moteur pas à pas.

Le programme S7 permet à l'automate programmable industriel (API) de contrôler et commander une machine ou un processus. Les modules E/S sont interrogés dans le programme S7 au moyen d’adresses d’entrées (%E) et référencés au moyen d’adresses de sorties (%A).

Le système est programmé avec le logiciel STEP 7.

## Configuration et commande du SIMATIC S7-300

### Présentation des différents modules :

SIMATIC S7-300 est un automate modulaire composé de la gamme suivante de modules :

Unités centrales (CPU) avec différentes performances, partiellement avec des entrées et sorties intégrées (p.ex. CPU 314C) ou interface PROFINET intégrée (p.ex. CPU 315F-2 PN/DP)

Modules d'alimentation PS 2 A, 5 A ou 10 A

Modules d'extension IM pour une configuration à plusieurs lignes de la SIMATIC S7-300

Modules de signal SM (Signal Module) pour les entrées et sorties analogiques et numériques

Modules de fonction (FM) pour des fonctions spéciales (par ex. commande de moteur pas-à-pas)

Processeurs de communication CP pour la connexion au réseau

CP :

Communication Processor PROFIBUS DP PROFINET, p.ex. CP342-5

FM :

Module de fonction servo moteur 
Contrôle PID, 
p. ex. FM354 F

SM :

Modules de signaux DI /DO 
AI / AO, p.ex. SM323

IM :

Interface Module module d'extension pour configuration à plusieurs lignes p.ex. IM360

CPU :

Central Processing Unit 
Unités centrales, par ex. CPU 314

PS :

Power Supply, alimentation 24 V CC, p.ex. PS307 2A

Remarque : Dans ce module on a besoin uniquement d'un module d'alimentation, d'une CPU quelconque et de modules de signaux quelconques pour entrées et sorties TOR.

### Configuration maximale SIMATIC S7-300 avec 4 châssis

Le graphique suivant montre la disposition des modules dans une configuration avec 4 châssis.

Châssis 0 (appareil centralisé)

Châssis 1 (bloc d'extension)

Châssis 2 (bloc d'extension)

Châssis 3 (bloc d'extension)

Câble de liaison 368

Limitation pour la CPU 31 xC

Si vous utilisez cette CPU, vous ne devez pas enficher le module de signaux 8 sur le châssis 4.

Chiffre	Description

### Éléments de commande et d'affichage de la CPU

La figure suivante montre les éléments de commande et d'affichage de la CPU 314C-2 PN/DP.

Le nombre et la disposition des éléments comme ils sont présentés ici sont différents sur certaines CPU.

Chiffre	Description

Indications d'état et de défauts

Logement de la micro-carte mémoire SIMATIC, y compris éjecteur

Connecteurs des entrées et sorties intégrées

Raccordement de la tension d'alimentation

1 interface X1 (MPI/DP)

2 interface X2 avec commutateur à 2 ports

Port PROFINET 2

L'état du port 2 est signalé par une DEL bicolore (vert/jaune) :

- DEL verte allumée : LINK vers un partenaire disponible

- DEL passe en jaune : trafic de données actif (RX/TX)

R : port anneau pour topologie en anneau avec redondance des supports

Port PROFINET 1

L'état du port 1 est signalé par une DEL bicolore (vert/jaune) :

- DEL verte allumée : LINK vers un partenaire disponible

- DEL passe en jaune : trafic de données actif (RX/TX)

R : port anneau pour topologie en anneau avec redondance des supports

Adresse MAC et code-barres 2D

Commutateur de mode

Indications d'état et de défauts

La CPU est dotée de LED de signalisation suivantes :

| Désignation de la DEL | Couleur | Signification |
| --- | --- | --- |
| SF | rouge | Erreur matérielle ou logicielle |
| BF1 | rouge | Erreur de bus sur la 1ere interface (X1) |
| BF2 | rouge | Erreur de bus sur la 2e interface (X2) |
| MAINT | jaune | Maintenance requise |
| DC5V | vert | L'alimentation 5 V pour la CPU et le bus S7-300 est ok |
| FRCE | jaune | DEL allumée : tâche de forçage permanent active DEL clignote avec une fréquence de 2 Hz : Fonction abonné test clignotant |
| RUN | vert | CPU en mode RUN DEL clignote au démarrage avec une fréquence de 2 Hz et à l'arrêt de 0,5 Hz. |
| STOP | jaune | CPU en STOP ou en ATTENTE ou au démarrage DEL clignote au démarrage avec une fréquence de 0,5 Hz et à l'arrêt de 2 Hz. |

Logement de la microcarte mémoire SIMATIC (MMC)

Votre CPU utilise une microcarte mémoire (MMC) SIMATIC comme carte mémoire. La MMC est utilisable comme mémoire de chargement et comme support de données amovible. Pour que la CPU fonctionne, la MMC doit être enfichée, car les CPU ne disposent pas de mémoire de chargement intégrée.

### Commutateur de mode

Vous pouvez régler le mode de fonctionnement actuel de la CPU via le commutateur de mode. Le commutateur de mode est un interrupteur à levier à trois positions.

Les positions du commutateur de mode sont expliquées dans l'ordre de leur apparence sur la CPU.

| Position | Signification | Explications |
| --- | --- | --- |
| RUN | Mode de fonctionnement MARCHE | La CPU traite le programme utilisateur. |
| STOP | Mode de fonctionnement ARRET | La CPU ne traite aucun programme utilisateur. |
| MRES | Effacement général | Position du commutateur de mode pour l'effacement général de la CPU. L'effacement général par sélecteur de mode doit être effectué dans un ordre spécifique. |

Le mode STOP ou RUN se change sous Online & Diagnostics (En ligne et diagnostic) en utilisant le bouton sur le panneau de commande du logiciel STEP 7 Professional V13. De plus, le panneau de commande est muni d’un bouton MRES pour faire un effacement général et il affiche l’état actuel des DEL de la CPU.

### Zones de mémoire de la CPU et de la carte mémoire SIMATIC

La mémoire des CPU S7-300 est divisée en trois zones :

Mémoire de chargement 
(se trouve sur la micro-carte mémoire SIMATIC)

CPU

Mémoire de travail

Mémoire système

Remarque : le chargement de programmes utilisateur et donc le fonctionnement de la CPU 31xC ne sont possibles que si la MMC est enfichée.

Mémoire de chargement

La mémoire de chargement se trouve sur une micro-carte mémoire SIMATIC (MMC). Elle sert à mémoriser les blocs de codes et les blocs de données ainsi que les données système (configuration, liaisons, paramètres de modules etc.). Les blocs qui sont repérés comme n'intervenant pas dans l'exécution sont copiés uniquement dans la mémoire de chargement. En plus, il est possible de stocker toutes les données de configuration d'un projet sur la MMC.

Mémoire de travail

La mémoire de travail est intégrée à la CPU et n'est pas extensible. Elle sert à exécuter le code et à traiter les données du programme utilisateur. Le traitement du programme s'effectue exclusivement au niveau de la mémoire de travail et de la mémoire système. Lorsque la MMC est enfichée, la mémoire de travail de la CPU est rémanente.

Mémoire système

La mémoire système est intégrée à la CPU et n'est pas extensible.

Elle contient

-	les plages d'opérandes Mémentos, Temporisations et Compteurs

-	les mémoires images des entrées et des sorties

-	les données locales

### Rémanence

La CPU S7-300 possède une mémoire rémanente. La rémanence est réalisée sur la MMC et sur la CPU. Grâce à la rémanence, le contenu de la mémoire rémanente est conservé, même suite à une MISE HORS TENSION et un démarrage à chaud.

Mémoire de chargement

Votre programme dans la mémoire de chargement (MMC) est toujours rémanent. Dès le chargement, il est stocké sur la MMC, ce qui le met à l'abri des coupures de courant et des effacements généraux.

Mémoire de travail

Les données de la mémoire de travail sont sauvegardées sur la MMC en cas de mise hors tension. Le contenu des blocs de données est ainsi toujours rémanent.

Mémoire système

Pour les mémentos, les temporisations et les compteurs, vous déterminez par la configuration (propriétés de la CPU, onglet rémanence) quelles parties doivent être rémanentes et quelles parties doivent être initialisées avec "0" en cas de démarrage à chaud. Les tampons de diagnostic, l'adresse IP, l'adresse PROFIBUS (et la vitesse de transmission), ainsi que les compteurs d'heures de fonctionnement sont généralement stockés dans la zone de mémoire rémanente sur la CPU. La rémanence de l'adresse MPI et de la vitesse de transmission garantissent que votre CPU reste apte à la communication après une panne de secteur, un effacement général ou une perte des paramètres de la communication (par débrochage de la MMC ou par effacement des paramètres).

Comportement rémanent des objets mémoire

Le tableau suivant présente le comportement de rémanence des objets de mémoire pour les changements des différents états de fonctionnement.

| Objet mémoire | Changement de l'état de fonctionnement |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MISE HORS TENSION / SOUS TENSION | STOP - RUN | Effacement général |
| Programme/données utilisateur (mémoire de chargement) | X | X | X |
| - Comportement de rémanence des DB pour les CPU avec version de firmware < V2.0.12 | X | X | - |
| - Comportement de rémanence des DB pour les CPU avec version de firmware > V2.0.12 | Réglable dans les propriétés des DB dans STEP 7 à partir de V5.2 + SP1. |  | - |
| Mémentos, temporisations et compteurs configurés rémanents | X | X | - |
| Tampon de diagnostic, compteur d'heures de fonctionnement | X | X | X |
| Adresse MPI, vitesse de transmission d'une interface MPI Adresse DP, vitesse de transmission d'une interface MPI/DP si elle est paramétrée en tant qu'abonné DP. Remarque : les paramètres d'une interface DP pure ne sont rémanents en cas de mise sous/hors tension et d'effacement général que si le paramétrage (SDB) est chargé | X | X | X |
| - Suite-IP/Nom de l'interface PROFINET | selon le mode d'attribution des paramètres d'adresse IP et du nom d'appareil | X | selon le mode d'attribution des paramètres d'adresse IP et du nom d'appareil |
| x = rémanent ; – = non rémanent |  |  |  |

## Logiciel de programmation STEP 7 Professional V13 (TIA Portal V13)

Le logiciel STEP 7 Professional V13 (TIA Portal V13) est l'outil de programmation des systèmes d'automatisation :

-	SIMATIC S7-1500

-	SIMATIC S7-1200

-	SIMATIC S7-300

-	SIMATIC S7-400

-	SIMATIC WinAC

Avec STEP 7 Professional V13, les fonctions suivantes peuvent être utilisées pour automatiser une installation :

-	Configuration et paramétrage du matériel

-	Paramétrage de la communication

-	Programmation

-	Test, mise en service et dépannage avec les fonctions d'exploitation et de diagnostic

-	Documentation

-	Génération d'écrans de visualisation pour les Basic Panels SIMATIC avec WinCC Basic intégré.

-	Il est également possible de générer des écrans de visualisation pour les PC et autres Panels à l'aide d'autres progiciels WinCC.

Toutes les fonctions sont détaillées dans l'aide en ligne.

### Projet

Pour exécuter une tâche de visualisation et d'automatisation, vous créez un projet dans TIA Portal. Un projet dans TIA Portal comprend les données de configuration pour le montage des appareils et leur mise en réseau, ainsi que les programmes. Le cas échéant, également la configuration de la visualisation et des entraînements.

### Configuration matérielle

La configuration matérielle comprend la configuration des appareils, c'est-à-dire le matériel du système d'automatisation, les appareils de terrain intelligents et le matériel de visualisation. La configuration des réseaux définit la communication entre les différents composants matériels. Les différents composants matériels sont prélevés du catalogue et sont ajoutés dans la configuration matérielle.

Le matériel des systèmes d'automatisation se compose d'automates (CPU), de module de signaux pour les signaux d'entrée et de sortie (SM) et de modules d'interface (CP, IM). Les modules sont alimentés par des modules de courant et de tension (PS, PM).

Les modules de signaux et les appareils de terrain intelligents relient les données d'entrée et de sortie du process à automatiser et à visualiser avec le système d'automatisation.

Figure 1 : Exemple de configuration matérielle avec des structures centralisées et décentralisées

La configuration matérielle permet de charger les solutions d'automatisation et de visualisation dans le système d'automatisation et d'autoriser l'automate à accéder aux modules de signaux raccordés.

### Structure d'automatisation centralisée et décentralisée

La figure 1 présente une structure d'automatisation contenant des structures centralisées et décentralisées.

Dans les structures centralisées, les signaux d'entrée et de sortie du processus sont transmis aux modules de signaux via un câblage conventionnel qui est branché directement sur l'automate. On entend par câblage conventionnel le raccordement de capteurs et d'actionneurs via des câbles à 2 ou 4 fils.

De nos jours, on utilise principalement la structure décentralisée. Dans ce modèle, le câblage conventionnel des capteurs et actionneurs s'arrête aux modules de signaux des appareils de terrain. La transmission du signal des appareils de terrain vers l'automate est assurée par un système de communication industriel.

Il peut s'agir de bus de terrain classiques de type PROFIBUS, Modbus et Foundation Fieldbus ou de systèmes de communication utilisant Ethernet comme PROFINET.

De plus, il est possible via le système de communication de raccorder des appareils de terrain intelligents dans lesquels sont exécutés des programmes autonomes. Ces programmes peuvent aussi être créés avec TIA Portal.

### Planification du matériel

Avant de configurer le matériel, vous devez effectuer une planification. En général, cela commence par la sélection et le choix du nombre d'automates requis. Ensuite, vous sélectionnez les modules de communication et les modules de signaux. La sélection des modules de signaux s'effectue en fonction du nombre et du type d'entrées et de sorties nécessaires. Enfin, il faut choisir une alimentation électrique pour chaque automate ou appareil de terrain.

Les fonctionnalités requises et les conditions ambiantes sont décisives pour la planification de la configuration matérielle. Par exemple, la plage de température dans le domaine d'application est un facteur limitatif dans le chois des appareils utilisables. Assurer la sécurité en cas de défaillance peut aussi être une autre considération à prendre en compte.

Avec TIA Selection Tool (Technique d'automatisation  sélectionner TIA Selection Tool et suivre les instructions), vous disposez d'un utilitaire d'aide à la sélection. Remarque : TIA Selection Tool fonctionne sous Java.

Note pour les recherches en ligne : si vous hésitez entre différents manuels, recherchez le "Manuel de l'appareil“ pour obtenir les spécifications de l'appareil.

### TIA Portal - Vue du projet et vue du portail

Dans TIA Portal, on trouve deux vues importantes. Au démarrage, la vue du portail s'affiche par défaut. Elle est particulièrement utile pour les débutants.

La vue du portail fournit une vue d’ensemble du projet et un accès aux outils qui permettent de l’élaborer. Vous pouvez trouver rapidement ce que vous souhaitez faire, et appeler l’outil qui servira à accomplir la tâche voulue. Si vous le souhaitez, un changement vers la vue du projet s’effectue automatiquement pour la tâche sélectionnée.

Figure 2 montre la vue du portail. Tout à gauche, il est possible de basculer vers la vue du projet.

Figure 2 : Vue du portail

La vue du projet présentée à la Figure 3 sert à la configuration matérielle, la programmation, la création de la visualisation et à d'autres tâches avancées.

La barre de menu avec les barres de fonction est située par défaut en haut de la fenêtre, le navigateur du projet et tous les éléments du projet sont sur la gauche, et les Task Card (avec les instructions et les bibliothèques, par exemple) sur la droite.

Si un élément (par exemple la configuration de l'appareil) est sélectionné dans le navigateur du projet, il est affiché au centre et peut y être édité.

Figure 3 : Vue du projet

### Paramètres de base de TIA Portal

Certains paramètres de TIA Portal peuvent être personnalisés. Quelques paramètres importants sont présentés ici.

Dans la vue du projet, sous  "Options" sélectionnez  "Settings (Paramètres)".

Un des paramètres de base concerne le choix de la langue de l'interface graphique pour la représentation du programme. Nous allons travailler avec la langue "Français".

Sous "Settings (Paramètres), au point  "General (Général)", choisir sous "User interface language (Langue de l'interface utilisateur)  Français" et l'icône  Français".

Remarque : il est toujours possible de revenir au paramétrage "English" et "International".

Concernant les CPU sécurisées (p.ex. CPU 315F-2 PN/DP) n'utilisant pas la technique de sécurité, il est recommandé de désactiver la création automatique du programme de sécurité avant de créer un programme.

Sous "Settings (Paramètres)", au point  "STEP 7 Safety" , désactiver "Generate default fail-safe program (Créer programme de sécurité par défaut)“.

### Paramétrer l'adresse IP sur la console de programmation

Pour programmer le SIMATIC S7-300 à partir d’un PC, d’une PG ou d’un ordinateur portable, vous avez besoin d’une connexion TCP/IP.

Pour que le PC et SIMATIC S7-300 puissent communiquer via TCP/IP, il est important que leurs adresses IP correspondent.

Il s'agit ici d'abord de montrer comment l'adresse IP de l'ordinateur peut être paramétrée sous le système d'exploitation Windows 7.

Repérez le symbole représentant le réseau sur la barre d'outils "" et cliquez ensuite sur "Open Network and Sharing Center (Ouvrir centre réseau et partage)".

Dans la fenêtre du centre Réseau et partage, cliquez sur "Change adapter settings (Modifier les paramètres de l'adaptateur)".

Sous "Local area connection (Connexion réseau local)" choisissez celle qui servira à connecter l'automate et cliquez sur"Properties (Propriétés)".

Sous "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4"), sélectionner  "Properties (Propriétés)".

Vous pouvez utiliser l'adresse IP suivante  IP address (Adresse IP) : 192.168.0.99  Subnet mask (Masque de sous-réseau) 255.255.255.0 et confirmer la saisie. ( "OK")

### Paramétrer l'adresse IP dans la CPU

L'adresse IP d'une SIMATIC S7-300 avec la CPU314C-2 PN/DP est configurée comme suit.

Faire un double-clic pour sélectionner Totally Integrated Automation Portal. (® TIA Portal V13)

Sélectionner la commande de menuOnline & Diagnostics (En ligne et diagnostic), puis ouvrir la  Project view (Vue du projet).

Dans le navigateur du projet, sélectionner sous "Online Access (Accès en ligne)", la carte réseau paramétrée précédemment. Si vous cliquez sur "Update accessible devices (Mettre à jour les appareils accessibles)", vous verrez l’adresse IP ou l'adresse MAC du SIMATIC S7-300 connecté (si l'adresse IP n'a pas encore été renseignée). Sélectionner "Online & Diagnostics (En ligne et diagnostic)".

Sous "Functions (Fonctions)", vous verrez l’option "Assign IP address (Affecter adresse IP)". Saisissez l'adresse IP suivante : Adresse IP : 192.168.0.1  masque de sous-réseau 255.255.255.0. Ensuite, cliquez sur "Assign IP address (Affecter l’adresse IP)" pour que cette nouvelle adresse soit affectée au SIMATIC S7-300.

En cas d'échec de l'attribution d'adresse IP, un message s'affiche dans la fenêtre  "Info"  "General (Général)".

### Réinitialiser les paramètres d'interface PROFINET

- S'il est impossible d'attribuer l'adresse IP, les paramètres d'interface PROFINET doivent être réinitialisés. Pour cela, sélectionnez la fonction  "Reset of PROFINET interface parameters (Réinitialiser les paramètres d'interface PROFINET)" et cliquez sur  "Reset (Réinitialiser)".

Confirmez la restauration des valeurs d'usine en cliquant sur "Yes" (Oui).

Le cas échéant, arrêter la CPU. ( "Yes" (Oui))

# Énoncé du problème

Créez un projet et configurez les modules de matériel suivants qui correspondent à une partie du package pour formateurs SIMATIC S7 CPU 314C-2 PN/DP.

1X SIMATIC S7-300 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STABILISEE PS307 ENTRÉE : 120/230 V AC, SORTIE : DC 24 V/5 A (numéro d'article : 6ES7307-1EA01-0AA0)

1X SIMATIC S7-300, CPU 314C-2PN/DP COMPACT CPU AVEC MÉMOIRE VIVE 192 KO, 24 DE/16 DA, 4AE, 2AA, 1 PT100, 4 COMPTEURS RAPIDES (60 KHZ), 1ere INTERFACE MPI/DP 12MBITS/S, 2e INTERFACE ETHERNET PROFINET, AVEC 2 PORT SWITCH, ALIMENTATION ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE 24V, CONNECTEUR FRONTAL (2 X 40 BROCHES) ET MICRO-CARTE MÉMOIRE OBLIGATOIRE (numéro d'article : 6ES7314-6EH04-0AB0)

# Planification

Comme il s'agit d'une nouvelle installation, il faut créer un nouveau projet.

Le matériel est déjà déterminé avec le package pour formateurs SIMATIC S7 SIMATIC S7 CPU 314C-2 PN/DP. Aucune sélection à faire, les modules listés doivent uniquement être ajoutés au projet. Afin de s'assurer que les modules ajoutés sont les bons, il convient de contrôler directement le numéro d'article des appareils montés avec celui mentionné dans l'énoncé du problème.

ll convient alors de suivre l'ordre suivant :

CPU

Module d'alimentation (PS).

Ensuite, des étapes optionnelles montrent comment changer un module.

Pour la configuration, il faut que l'interface Ethernet de la CPU soit paramétrée. Pour les entrées et sorties intégrées de la CPU314C-2 PN/DP, les plages d'adresses sont configurées.

| Module | Nº d'article | Emplacement | Plage d'adresses |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU 314C-2 PN/DP | 6ES7314-6EH04-0AB0 | 2 | DI 0..2 / DO 0..1 / AI 64..73 / AO 64..67 |
| PS307 120/230VAC | 6ES7307-1EA01-0AA0 | 1 |  |

Tableau 1 : Présentation de la configuration prévue

Enfin, la configuration matérielle doit être compilée et chargée. La compilation permet de détecter les erreurs possibles et au démarrage de l'automate les modules incorrects sont détectés (possible uniquement en présence de matériel construit de manière identique).

Le projet contrôlé doit être sauvegardé.

# Instructions structurées par étapes

Vous trouverez ci-après des instructions pour réaliser la planification. Si vous avez déjà des connaissances préalables, les étapes numérotées vous suffiront pour le traitement. Sinon, suivez les étapes illustrées des instructions.

## Création d'un nouveau projet

Faire un double-clic pour sélectionner Totally Integrated Automation Portal. (® TIA Portal V13)

Dans la vue du portail sous le point "Start (Démarrage)"  "Create new project (Créer un projet)".

Modifier le nom de projet, le chemin d'accès, l'auteur et le commentaire et cliquer sur  "Create (Créer)".

Le projet est créé, ouvert et le menu "Start (Démarrage)" "First steps (Premières étapes)" s'affiche automatiquement.

## Ajout de la CPU 314C-2 PN/DP

Dans le portail, sélectionner  "Start (Démarrage)"  "First steps (Premières étapes)"  "Devices and networks (Appareils & réseaux)"  "Configure a device (Configurer un appareil)".

Sous le portail "Devices and networks (Appareils & réseaux), le menu "Show all devices (Afficher tous les appareils)" s'affiche.

Basculez vers le menu "Add new device" (Ajouter un appareil)“.

Le modèle de CPU proposé doit maintenant être ajouté en tant que nouvel appareil.

- (Controller (Contrôleur)  SIMATIC S7-300  CPU  CPU 314C-2 PN/DP  6ES7 314-6EH04-0AB0  V3.3)

Attribuez un nom d'appareil (Device name (Nom d'appareil) "CPU_314C")

Sélectionnez "Open device view (Ouvrir vue de l'appareil)".

Cliquez ensuite sur "Add (Ajouter)".

Remarque : plusieurs variantes peuvent être proposées pour une même CPU avec des fonctionnalités différentes (mémoire de travail, mémoire intégrée, fonctions technologiques, etc.). Dans ce cas, s'assurer que la CPU choisie correspond effectivement aux prescriptions requises.

Remarque : le matériel est souvent proposé avec des versions de firmware différentes. Dans ce cas, il est recommandé de choisir la version la plus récente (proposée par défaut).

Le TIA Portal bascule automatiquement dans la vue du projet et dans la configuration de l'appareil, la CPU choisie est affichée sur l'emplacement 2 d'un profilé support.

Remarque : vous pouvez maintenant configurer la CPU selon ses valeurs par défaut. Il s'agit des paramètres des interfaces PROFINET et PROFIBUS DP, du comportement au démarrage, du cycle, de la charge due à la communication et bien d'autres paramètres.

## Configuration de l'interface Ethernet de la CPU 314C-2 PN/DP

Sélectionner la CPU par double clic.

Sous  "Properties (Propriétés)" ouvrir le menu  "PROFINET Interface [X1]“ et sélectionner  "Ethernet addresses (Adresses Ethernet)".

Sous "Interface networked with (Interface connectée avec)", l'entrée "not networked (non connecté)" s'affiche.

Ajouter un sous-réseau Ethernet avec le bouton  "Add new subnet" (Ajouter nouveau sous-réseau)".

Conserver les valeurs renseignées sous "IP address (adresse IP)" et "Subnet mask (Masque de sous-réseau)".

## Ajout de l'alimentation en courant de charge PS 307 5A AC120/230V:DC24V/5A

Rechercher le module adéquat dans le catalogue du matériel et ajouter le module d'alimentation externe sur l'emplacement 1. ( Catalogue  PS  PS 307 5A (numéro d'article 6ES7 307-1EA01-0AA0)  emplacement 1)

Remarque : pour rechercher le module, saisir le numéro d'article dans la zone de texte et cliquer sur  "Search down (Rechercher vers le bas)". Le catalogue du matériel s'ouvre au bon endroit.

Remarque : faire un double clic sur le module pour le placer sur le premier emplacement disponible qui convient.

## Facultatif : Remplacement d'un module

Si un module incorrect est inscrit dans la configuration matérielle, il existe deux possibilités :

1 Sélectionner le module correct dans le catalogue du matériel et le glisser sur le module à remplacer.

2 Ouvrir le menu contextuel par un clic droit sur le module à changer et choisir "Change device (Changer l'appareil)".

Dans une fenêtre de sélection, vous pouvez sélectionner à droite le module voulu et confirmer l'échange par "OK". ( OK)

## Configuration de la plage d'adresses des entrées et sorties TOR et analogiques

Sous Device overview (Vue d’ensemble des appareils), vérifier que la plage d'adresses des entrées TOR intégrées est 0…2 et celle des sorties TOR 0…1. ( Device overview (Vue d’ensemble des appareils) DI24/DO 16_1  I address (adresse E)  0…2  Q address (adresse S)  0…1)

Vérifier de même que la plage d'adresses des entrées analogiques intégrées est bien 64…73 et celles des sorties analogiques 64…67. ( Sous Device overview (Vue d’ensemble des appareils)  AI5/AO 2_1  I address (adresse E)  64…73  Q address (adresse S)  64…67)

Remarque : pour afficher et masquer la vue d'ensemble des appareils, cliquer sur la petite flèche placée près de "Device data (Données de l'appareil)" dans la partie droite de la configuration matérielle.

## Enregistrement et compilation de la configuration matérielle

Avant la compilation, le projet doit être enregistré par un clic sur le bouton ® . Pour compiler la CPU avec la configuration de l'appareil, sélectionnez d'abord le dossier  "CPU_314C [CPU314C-2 PN/DP]" et cliquez sur   "Compile" (Compiler)".

Remarque : il faut enregistrer régulièrement le projet en cours de traitement ("Save project"), car l'opération n'est pas automatique. C'est seulement à la fermeture de TIA Portal qu'un message vous demande si le projet doit être enregistré.

Si la compilation s'est terminée sans erreur, vous obtenez l'image suivante.

## Chargement de la configuration matérielle dans l'appareil

Pour charger l'ensemble de la CPU, sélectionnez à nouveau le dossier  "CPU_314C [CPU314C-2 PN/DP]" et cliquez sur   "Download to device (Charger sur l'appareil)".

Le gestionnaire de configuration des propriétés de connexion s'affiche (Extended download to device, Chargement élargi).

En premier, sélectionner l'interface correctement. L'opération s'effectue en trois étapes.

- Type of the PG/PC Interface (Type de l'interface PG/PC)  PN/IE

- PG/PC Interface (Interface PG/PC)  ici : Intel(R) Ethernet Connection I217-LM

- Connection to interface/subnet (Connexion interface/sous-réseau)  "PN/IE_1"

Ensuite, la case  "Show all compatible devices (Afficher tous les appareils compatibles)" doit être activée et il faut lancer la recherche d'appareils dans le réseau en cliquant sur le bouton  .

Si la CPU s'affiche sur la liste "Compatible devices in target subnet (Appareils compatibles dans le sous-réseau cible)", elle doit être sélectionnée et le chargement peut être lancé. ( CPU 314C-2 PN/DP  "Load (Charger)")

Un aperçu s'affiche. Continuer avec  "Load (Charger)".

Remarque : dans la fenêtre d'aperçu ("Load preview"), chaque ligne doit être marquée du signe . La colonne "Messages" fournit des renseignements supplémentaires.

Sélectionner d'abord  "Start all (Démarrer tout)" avant de terminer le chargement avec  "Finish (Terminer)".

Une fois le chargement terminé avec succès, la vue du projet s'affiche à nouveau automatiquement. Un compte-rendu de chargement s'affiche dans la zone d'information sous "General (Général)". Ceci peut être utile pour rechercher des erreurs en cas d'échec du chargement.

## Chargement de la configuration matérielle dans la simulation PLCSIM (facultatif)

En l'absence de matériel, la configuration matérielle peut aussi être chargée dans une simulation API (S7-PLCSIM).

Il convient au préalable de démarrer la simulation en sélectionnant le dossier  "CPU_314C [CPU314C-2 PN/DP]" et en cliquant sur   "Start simulation (Lancer la simulation)".

Confirmer le message indiquant que toutes les autres interfaces en ligne vont être désactivées par  "OK".

Le logiciel "S7-PLCSIM" démarre dans une fenêtre distincte.

Le gestionnaire de configuration des propriétés de connexion s'affiche peu après (Extended download to device, Chargement élargi).

En premier, sélectionner l'interface correctement. L'opération s'effectue en trois étapes.

- Type of the PG/PC Interface (Type de l'interface PG/PC)  PN/IE

- Interface PG/PC  PLCSIM

- Connection to interface/subnet (Connexion interface/sous-réseau)  "PN/IE_1"

Ensuite, la case  "Show all compatible devices (Afficher tous les appareils compatibles)" doit être activée et il faut lancer la recherche d'appareils dans le réseau en cliquant sur le bouton  .

Si la simulation s'affiche sur la liste "Compatible devices in target subnet (Appareils compatibles dans le sous-réseau cible)", elle doit être sélectionnée avant de lancer le chargement. ( "Unspecified CPU 300 (CPU 300 non spécifiée)"  "Load (Charger)")

Un aperçu s'affiche. Continuer avec  "Load (Charger)".

Remarque : dans la fenêtre d'aperçu ("Load preview"), chaque ligne doit être marquée du signe . La colonne "Messages" fournit des renseignements supplémentaires.

En cliquant sur la case placée devant RUN-P, vous pouvez démarrer l'API simulé dans PLCSIM. ()

Pour commander des entrées et visualiser des sorties, celles-ci doivent encore êre insérées dans PLCSIM. ( Insert (Insérer)  Input Variable (Variable d'entrée)  Output Variable (variable de sortie))

Les entrées qui s'affichent peuvent être mise à 1 ou à 0 par un clic de souris. Les entrées et les sorties avec un signal 1 sont cochées .

## Archivage du projet

Pour archiver le projet, sélectionner sous la commande de menu  "Project (Projet)" le point  "Archive…".

Confirmer la question Save project? (Enregistrer projet ?) par  "Yes (Oui)".

Choisir le dossier d'archivage du projet et l'enregistrer au format "Archive de projet TIA Portal". ( "Archive de projet TIA Portal"  "SCE_FR_013-101_configuration matérielle_S7-314C..."  "Save (Enregistrer)")

## Liste de contrôle

| Nº | Description | vérifié |
| --- | --- | --- |
| 1 | Le projet est créé. |  |
| 2 | Emplacement 1 : Alimentation externe avec le bon numéro d'article |  |
| 3 | Emplacement 2 : CPU avec le bon numéro d'article |  |
| 4 | Emplacement 2 : CPU avec la bonne version de firmware |  |
| 5 | Emplacement 2 : Plage d'adresses des entrées TOR correcte |  |
| 6 | Emplacement 2 : Plage d'adresses des sorties TOR correcte |  |
| 7 | Emplacement 2 : Plage d'adresses des entrées analogiques correcte |  |
| 8 | Emplacement 2 : Plage d'adresses des sorties analogiques correcte |  |
| 9 | La configuration matérielle a été compilée sans erreur |  |
| 10 | La configuration matérielle a été chargée sans erreur |  |
| 11 | Le projet a été archivé avec succès |  |

# Exercice

## Énoncé du problème - exercice

La configuration matérielle du package pour formateurs SIMATIC CPU 314C-2PN/DP n'est pas encore complète. Ajoutez le module manquant suivant. Choisir pour cela le premier emplacement vide.

1x SIMATIC S7-300, MODULE TOR SM 323, AVEC SÉPARATION GALVANIQUE 16 DE et 16 DA, 24V DC, 0,5 A, COURANT TOTAL 4A, 1 X 40 BROCHES (numéro d'article : 6ES7323-1BL00-0AA0)

Configurez la plage d'adresses adaptée à votre projet.

## Planification

Planifiez seul la réalisation de l'énoncé.

## Liste de contrôle - Exercice

| Nº | Description | vérifié |
| --- | --- | --- |
| 1 | Emplacement 4 : Module d'entrée-sortie TOR avec le bon numéro d'article |  |
| 2 | La configuration matérielle a été compilée sans erreur |  |
| 3 | La configuration matérielle a été chargée sans erreur |  |
| 4 | Le projet a été archivé avec succès |  |

# Informations complémentaires

Des informations complémentaires vous sont proposées afin de vous aider à vous exercer ou à titre d'approfondissement, par ex. : mises en route, vidéos, didacticiels, applis, manuels, guides de programmation et logiciel/firmware d'évaluation sous le lien suivant :

www.siemens.com/sce/s7-300