Documentazione didattica SCE

Siemens Automation Cooperates with Education | 05/2017

Modulo TIA Portal 013-101

Configurazione hardware specifica
con SIMATIC S7 CPU 314C-2 PN/DP

Trainer Package SCE adatti a questa documentazione didattica

- SIMATIC S7 CPU 314C-2 PN/DP
Nr. di ordinazione: 6ES7314-6EH04-4AB4

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1- licenza singola
Nr. di ordinazione: 6ES7822-1AA04-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - licenza per una classe da 6 postazioni
Nr. di ordinazione: 6ES7822-1BA04-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - licenza upgrade da 6 postazioni
Nr. di ordinazione: 6ES7822-1AA04-4YE5

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - licenza per studenti da 20 postazioni
Nr. di ordinazione: 6ES7822-1AC04-4YA5

Tenere presente che questi Trainer Package potrebbero essere sostituiti da successivi pacchetti.

Potete consultare i pacchetti SCE attualmente disponibili su: siemens.com/sce/tp

Corsi di formazione

Per corsi di formazione regionali di Siemens SCE contattare il partner di contatto SCE regionale siemens.com/sce/contact

Ulteriori informazioni su SCE

siemens.com/sce

Avvertenze per l'impiego

La documentazione didattica SCE per la soluzione di automazione omogenea Totally Integrated Automation (TIA) è stata creata per il programma "Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)" specialmente per scopi di formazione per enti di formazione, di ricerca e di sviluppo pubblici. La Siemens AG declina qualunque responsabilità riguardo ai contenuti di questa documentazione.

Questa documentazione può essere utilizzata solo per la formazione base di prodotti e sistemi Siemens. Ciò significa che può essere copiata in parte, o completamente, e distribuita agli studenti nell'ambito della loro formazione professionale. La riproduzione, distribuzione e divulgazione di questa documentazione è consentita solo all'interno di istituzioni di formazione pubbliche e a scopo di formazione professionale.

Qualsiasi eccezione richiede un'autorizzazione scritta dal partner di riferimento di Siemens AG: 
Sig. Roland Scheuerer roland.scheuerer@siemens.com.

Le trasgressioni obbligano al risarcimento dei danni. Tutti i diritti sono riservati, incluso anche quelli relativi alla distribuzione e in particolare quelli relativi ai brevetti e ai marchi GM.

L'utilizzo per corsi rivolti a clienti del settore industria è esplicitamente proibito e non è inoltre permesso l’utilizzo commerciale della documentazione.

Ringraziamo la Technische Universität Dresden, e in particolare il Prof. Dr. Ing. Leon Urbas, la Michael Dziallas Engineering e tutte le persone coinvolte nella creazione di questa documentazione didattica.

- Sommario

1	Obiettivo	5

2	Presupposti	5

3	Requisiti hardware e software	6

4	Base teorica	7

4.1	Sistema di automazione SIMATIC S7-300	7

4.2	Configurazione e comando di SIMATIC S7-300	8

4.2.1	Gamma delle unità	8

4.2.2	Configurazione massima SIMATIC S7-300 con 4 telai di montaggio	9

4.2.3	Elementi di comando e visualizzazione della CPU	10

4.2.4	Selettore dei modi operativi	11

4.2.5	Aree di memoria della CPU e della SIMATIC Memory Card	12

4.2.6	Ritenzione	13

4.3	Software di programmazione STEP 7 Professional V13 (TIA Portal V13)	14

4.3.1	Progetto	14

4.3.2	Configurazione hardware	15

4.3.3	Struttura di automazione centrale e decentrata	16

4.3.4	Pianificazione dell’hardware	16

4.3.5	TIA Portal – vista progetto e vista portale	17

4.3.6	Impostazioni di base per TIA Portal	19

4.3.7	Impostazione dell'indirizzo IP sul dispositivo di programmazione	21

4.3.8	Impostazione dell’indirizzo IP nella CPU	24

4.3.9	Reset dei parametri dell'interfaccia PROFINET	27

5	Definizione del compito	28

6	Pianificazione	28

7	Istruzioni strutturate passo passo	29

7.1	Creazione di un nuovo progetto	29

7.2	Inserimento di una CPU 314C-2 PN/DP	30

7.3	Configurazione dell’interfaccia Ethernet della CPU 314C-2 PN/DP	34

7.4	Inserimento dell’alimentatore di carico PS 307 5A AC120/230V:DC24V/5A	36

7.5	Opzione: sostituzione di un modulo	37

7.6	Configurazione dell’area indirizzi degli ingressi e delle uscite digitali e analogici	38

7.7	Salvataggio e compilazione della configurazione hardware	39

7.8	Caricamento della configurazione hardware nel dispositivo	40

7.9	Caricamento della configurazione hardware in PLCSIM per la simulazione (opzionale)	45

7.10	Archiviazione del progetto	51

7.11	Lista di controllo	52

8	Esercitazione	53

8.1	Definizione del compito – esercitazione	53

8.2	Pianificazione	53

8.3	Lista di controllo – esercitazione	53

9	Ulteriori informazioni	54

Configurazione hardware specifica – SIMATIC S7 CPU 314C-2 PN/DP

# Obiettivo

Questo capitolo spiega come Creare un progetto. Successivamente descrive come configurare l’hardware.

È possibile utilizzare tutti i controllori SIMATIC S7 riportati nel capitolo 3.

# Presupposti

Per una corretta elaborazione di questo capitolo non sono necessarie conoscenze preliminari di altri capitoli.

# Requisiti hardware e software

1	Engineering Station: i requisiti sono hardware e sistema operativo 
(per ulteriori informazioni vedere il file Readme/Leggimi sul DVD di installazione di TIA Portal)

2	Software SIMATIC STEP 7 Professional in TIA Portal – da V13

3	Controllore SIMATIC S7-300, ad es. CPU 314C-2 PN/DP – dal firmware V3.3 con
scheda di memoria MMC

4	Collegamento Ethernet tra Engineering Station e controllore

2 SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal) da V13

1 Engineering Station

4 Collegamento Ethernet

3 Controllore SIMATIC S7-300

# Base teorica

## Sistema di automazione SIMATIC S7-300

Il sistema di automazione SIMATIC S7-300 è un mini controllore modulare per la fascia di potenzialità medio-bassa. Un'ampia gamma di unità consente di adeguarlo in modo ottimale al compito di automazione specifico.

Il controllore S7 è costituito da un alimentatore, da una CPU e da unità di ingressi e uscite per i segnali digitali e analogici. Eventualmente è possibile aggiungere processori di comunicazione e moduli funzionali per compiti speciali, come ad es. un blocco di comando motore passo-passo.

Il controllore programmabile (PLC) controlla e comanda con il programma S7 una macchina o un processo. Nel programma S7 le unità I/O vengono interrogate attraverso gli indirizzi di ingresso (%I) e indirizzate dagli indirizzi di uscita (%Q).

Il sistema si programma con il software STEP 7.

## Configurazione e comando di SIMATIC S7-300

### Gamma delle unità

SIMATIC S7-300 è un sistema di automazione modulare e offre la seguente gamma di unità:

Unità centrali (CPU) di diversa potenza, in parte con ingressi e uscite integrati (ad es. CPU 314C) o interfaccia PROFINET integrata (ad es. CPU 315F-2 PN/DP)

Unità di alimentazione della corrente (PS) da 2A, 5A o 10A

Unità di ampliamento (IM) per la configurazione a più righe del sistema SIMATIC S7-300

Unità di ingressi/uscite (SM) per ingressi e uscite digitali e analogici

Unità funzionali (FM) per funzioni speciali (ad es. blocco di comando motore passo-passo)

Processori di comunicazione (CP) per il collegamento di rete

CP:

Processore di comunicazione PROFIBUS DP PROFINET ad es. CP342-5

FM:

Function Module Servo Motor 
PID Control 
ad es. FM354 F

SM:

Signal Module DI / DQ 
AI / AQ ad es. SM323

IM:

Interface Module Unità di ampliamento per configurazione a più righe ad es. IM360

CPU:

Central Processing Unit 
Unità centrale ad es. CPU 314

PS:

Power Supply Alimentatore di tensione ad es. PS307 2A

Nota: per questo modulo sono sufficienti un’unità di alimentazione di corrente, una qualsiasi CPU e unità a scelta per gli ingressi e le uscite digitali.

### Configurazione massima SIMATIC S7-300 con 4 telai di montaggio

La grafica seguente mostra la disposizione delle unità in una configurazione con 4 telai di montaggio.

Telaio di montaggio 0 (apparecchiatura centrale)

Telaio di montaggio 1 (apparecchiatura di ampliamento)

Telaio di montaggio 2 (apparecchiatura di ampliamento)

Telaio di montaggio 3 (apparecchiatura di ampliamento)

Cavo di collegamento 368

Limitazione per la CPU 31 xC

Se si utilizza questa CPU non è consentito inserire l’unità di ingressi/uscite 8 sul telaio di montaggio 4.

Numero	Descrizione

### Elementi di comando e visualizzazione della CPU

La figura seguente mostra gli elementi di comando e visualizzazione di una CPU 314C-2 PN/DP.

Per alcune CPU la disposizione e il numero di elementi sono diversi da quelli in figura.

Numero	Descrizione

Segnalazioni di stato e di errore

Vano per la SIMATIC Micro Memory Card con espulsore

Connessione per ingressi e uscite integrati

Connessione per la tensione di alimentazione

1a interfaccia X1 (MPI/DP)

2a interfaccia X2 (PN), con switch a 2 porte

Porta PROFINET 2

Lo stato della porta 2 è segnalato da un LED bicolore (verde/giallo):

- LED verde acceso: LINK attivo verso un partner

- Il LED passa al giallo: traffico dati attivo (RX/TX)

R: porta per la configurazione di una topologia ad anello con ridondanza del supporto

Porta PROFINET 1

Lo stato della porta 1 è segnalato da un LED bicolore (verde/giallo):

- LED verde acceso: LINK attivo verso un partner

- Il LED passa al giallo: traffico dati attivo (RX/TX)

R: porta per la configurazione di una topologia ad anello con ridondanza del supporto

Indirizzo MAC e codice a barre 2D

Selettore dei modi operativi

Segnalazioni di stato e di errore

La CPU è dotata dei LED seguenti:

| Nome del LED | Colore | Significato |
| --- | --- | --- |
| SF | Rosso | Errore hardware o software |
| BF1 | Rosso | Errore di bus nella 1a interfaccia (X1) |
| BF2 | Rosso | Errore di bus nella 2a interfaccia (X2) |
| MAINT | Giallo | È presente una richiesta di manutenzione |
| DC5V | Verde | L’alimentazione a 5 V per la CPU e il bus S7-300 è in ordine |
| FRCE | Giallo | LED acceso: ordine di forzamento attivo Il LED lampeggia a 2 Hz: funzione di test di lampeggio nodo |
| RUN | Verde | CPU in RUN Il LED lampeggia a 2 Hz all'avviamento e a 0,5 Hz in stato di arresto. |
| STOP | Giallo | CPU in STOP, ALT o Avviamento Il LED lampeggia a 0,5 Hz alla richiesta di cancellazione totale e a 2 Hz durante la cancellazione totale. |

Vano per la SIMATIC Micro Memory Card (MMC)

Come modulo di memoria per le CPU viene utilizzata una SIMATIC Micro Memory Card (MMC), che si può utilizzare sia come memoria di caricamento che come supporto dati mobile. Per il funzionamento della CPU la MMC deve essere inserita, perché le CPU non dispongono di memoria di caricamento integrata.

### Selettore dei modi operativi

Con il selettore dei modi operativi è possibile impostare il modo di funzionamento attuale della CPU. Il selettore dei modi operativi è un interruttore a levetta con 3 posizioni.

Le posizioni del selettore dei modi operativi sono descritte nello stesso ordine in cui si trovano sulla CPU.

| Posizione | Significato | Spiegazioni |
| --- | --- | --- |
| RUN | Modo di funzionamento RUN | La CPU elabora il programma utente. |
| STOP | Modo di funzionamento STOP | La CPU non elabora il programma utente. |
| MRES | Cancellazione totale | Posizione del selettore dei modi operativi per la cancellazione totale della CPU. La cancellazione totale per mezzo del selettore dei modi operativi richiede una particolare sequenza dei comandi. |

Lo stato di funzionamento (STOP o RUN) si può commutare anche con il pulsante sul pannello di comando della CPU nella vista Online & Diagnostica di STEP 7 Professional V13. Questo pannello, inoltre, comprende un pulsante MRES per la cancellazione totale e mostra i LED di stato della CPU.

### Aree di memoria della CPU e della SIMATIC Memory Card

La memoria delle CPU S7-300 può essere suddivisa in tre aree:

Memoria di caricamento 
(si trova sulla SIMATIC 
Memory Card)

CPU

Memoria di lavoro

Memoria di sistema

Nota: il caricamento di programmi utente e quindi il funzionamento della CPU 31xC sono possibili solo con MMC inserita.

Memoria di caricamento

La memoria di caricamento è contenuta in una SIMATIC Micro Memory Card (MMC). Consente di salvare blocchi di codice, blocchi dati e dati di sistema (configurazione, collegamenti, parametri delle unità ecc.). I blocchi considerati non rilevanti per l'esecuzione vengono registrati solamente nella memoria di caricamento. Sulla MMC, inoltre, si possono memorizzare tutti i dati di progettazione di un progetto.

Memoria di lavoro

La memoria di lavoro è integrata nella CPU e non è espandibile. Permette di elaborare il codice e i dati del programma utente. Il programma viene elaborato esclusivamente nell'area della memoria di lavoro e di sistema. Quando è innestata una MMC la memoria di lavoro della CPU è a ritenzione.

Memoria di sistema

La memoria di sistema è integrata nella CPU e non è espandibile.

Essa contiene:

-	le aree degli operandi merker, temporizzatori e contatori

-	le immagini di processo degli ingressi e delle uscite

-	i dati locali

### Ritenzione

La CPU S7-300 è dotata di memoria a ritenzione. La ritenzione è realizzata sulla MMC e sulla CPU. Grazie alla ritenzione, il contenuto della memoria viene conservato anche in seguito a un RETE OFF o a un nuovo avvio (avviamento a caldo).

Memoria di caricamento

Il programma nella memoria di caricamento (MMC) è sempre a ritenzione. Viene memorizzato sulla MMC non volatile già durante il caricamento ed è protetto dalla cancellazione totale.

Memoria di lavoro

I dati nella memoria di lavoro vengono salvati sulla MMC in caso di RETE OFF. Il contenuto dei blocchi dati perciò è fondamentalmente a ritenzione.

Memoria di sistema

Per i merker, i temporizzatori e i contatori si stabilisce con la progettazione (proprietà della CPU, scheda Ritenzione) quali parti debbano essere a ritenzione e quali debbano essere inizializzate con "0" in caso di nuovo avvio (a caldo). Buffer di diagnostica, indirizzo IP, indirizzo PROFIBUS (e velocità di trasmissione) e contatore delle ore di esercizio sono generalmente memorizzati nell'area di memoria a ritenzione della CPU. La ritenzione dell'indirizzo MPI e della velocità di trasmissione garantisce che la CPU, in seguito alla mancanza di corrente, alla cancellazione totale o alla perdita della parametrizzazione della comunicazione (dovuta all'estrazione della MMC o alla cancellazione dei parametri di comunicazione), sia ancora in grado di comunicare.

Comportamento di ritenzione degli oggetti nella memoria

La tabella seguente mostra il comportamento di ritenzione degli oggetti nella memoria a ogni singolo passaggio da uno stato di funzionamento all’altro.

| Oggetto di memoria | Commutazione dello stato di funzionamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RETE OFF / RETE ON | STOP - RUN | Cancellazione totale |
| Dati / programma utente (memoria di caricamento) | X | X | X |
| - Comportamento di ritenzione dei DB per le CPU con versione firmware < V2.0.12 | X | X | - |
| - Comportamento di ritenzione dei DB per le CPU dalla versione firmware > V2.0.12 | Impostabile nelle proprietà dei DB in STEP 7 da V5.2 + SP1. |  | - |
| Merker, temporizzatori e contatori progettati a ritenzione | X | X | - |
| Buffer di diagnostica, contatore delle ore di esercizio | X | X | X |
| Indirizzo MPI, velocità di trasmissione di un’interfaccia MPI Indirizzo DP, velocità di trasmissione di un’interfaccia MPI/DP se parametrizzata come nodo DP Nota: in caso di rete OFF/ON e di cancellazione totale i parametri di un’interfaccia solamente DP sono a ritenzione solo se è stata caricata anche la parametrizzazione (SDB) | X | X | X |
| - IP Suite/nome dispositivo dell’interfaccia PROFINET | Dipende dal tipo di assegnazione dei parametri dell'indirizzo IP e del nome del dispositivo | X | Dipende dal tipo di assegnazione dei parametri dell'indirizzo IP e del nome del dispositivo |
| x = a ritenzione; - = non a ritenzione |  |  |  |

## Software di programmazione STEP 7 Professional V13 (TIA Portal V13)

Il software STEP 7 Professional V13 (TIA Portal V13) è il tool per la programmazione dei sistemi di automazione:

-	SIMATIC S7-1500

-	SIMATIC S7-1200

-	SIMATIC S7-300

-	SIMATIC S7-400

-	SIMATIC WinAC

Con STEP 7 Professional V13 è possibile utilizzare le seguenti funzioni per l'automazione di un impianto:

-	Configurazione e parametrizzazione dell'hardware

-	Definizione della comunicazione

-	Programmazione

-	Test, messa in servizio e Service con le funzioni operative e di diagnostica

-	Documentazione

-	Creazione di visualizzazioni per SIMATIC Basic Panel con WinCC Basic integrato.

-	Con ulteriori pacchetti WinCC è possibile realizzare soluzioni di visualizzazione anche per PC e altri pannelli operatore

Tutte le funzioni sono supportate da una dettagliata Guida in linea.

### Progetto

Per risolvere un compito di automazione e di visualizzazione si crea un progetto in TIA Portal. Un progetto in TIA Portal contiene sia i dati per la configurazione e il collegamento in rete dei dispositivi sia i programmi. Eventualmente comprende anche la progettazione della visualizzazione e degli azionamenti.

### Configurazione hardware

La configurazione hardware comprende la configurazione dei dispositivi composta da hardware dei sistemi di automazione, apparecchiature da campo intelligenti e hardware per la visualizzazione. La configurazione delle reti stabilisce la comunicazione tra i diversi componenti hardware. I singoli componenti hardware si inseriscono nella configurazione hardware prelevandoli dai cataloghi.

L’hardware dei sistemi di automazione è composto da controllori (CPU), unità di ingressi/uscite per i segnali di ingresso e uscita (SM) e moduli di comunicazione e di interfaccia (CP; IM). Per l’alimentazione di energia dei moduli, inoltre, sono disponibili unità di alimentazione di corrente e di tensione (PS, PM).

Le unità di ingressi/uscite e le apparecchiature da campo intelligenti collegano al sistema di automazione i dati di ingresso e di uscita del processo da automatizzare e visualizzare.

Visualizzazione

Attuatori/sensori

Struttura decentrata

Struttura centrale

Figura 1: esempio di configurazione hardware con struttura centrale e decentrata

La configurazione hardware consente di caricare le soluzioni di automazione e visualizzazione nel sistema di automazione e permette al controllore di accedere alle unità di ingressi/uscite collegate.

### Struttura di automazione centrale e decentrata

Nella figura 1 è rappresentata una struttura di automazione che comprende sia una configurazione centrale che una decentrata.

Nelle strutture centrali i segnali di ingresso e di uscita vengono trasmessi dal processo alle unità di ingressi/uscite, collegate direttamente al controllore, attraverso il cablaggio convenzionale. Per cablaggio convenzionale si intende il collegamento di sensori e attuatori a 2 o 4 fili.

Oggi si utilizza prevalentemente la struttura decentrata. Qui i sensori e gli attuatori sono collegati attraverso il cablaggio convenzionale solo fino alle unità di ingressi/uscite delle apparecchiature da campo. La trasmissione del segnale dalle apparecchiature da campo al controllore viene realizzata attraverso un sistema di comunicazione industriale.

Come sistemi di comunicazione industriale vengono utilizzati sia classici bus di campo come PROFIBUS, Modbus e Foundation Fieldbus sia sistemi di comunicazione basati su Ethernet come PROFINET.

Inoltre, attraverso il sistema di comunicazione si possono collegare anche apparecchiature da campo intelligenti in cui vengono eseguiti programmi autonomi. Anche questi programmi possono essere creati con TIA Portal.

### Pianificazione dell’hardware

Prima di poter configurare l’hardware è necessario pianificarlo. In generale si inizia dalla scelta e dal numero dei controllori necessari. Successivamente si selezionano le unità di comunicazione e le unità di ingressi/uscite. Le unità di ingressi/uscite si scelgono in base al numero e al tipo di ingressi e uscite necessari. Per finire è necessario scegliere per ogni controllore o apparecchiatura da campo un alimentatore che assicuri l’alimentazione necessaria.

Per la pianificazione della configurazione hardware sono determinanti la gamma delle funzioni necessarie e le condizioni ambientali. Il campo di temperatura nel campo di impiego ad es. è uno dei fattori che limitano la scelta dei possibili dispositivi. Un ulteriore requisito potrebbe essere ad es. la sicurezza contro i guasti.

Con il TIA Selection Tool (selezionare Automation technology  TIA Selection Tool e seguire le istruzioni) è disponibile un utile strumento di supporto. Nota: TIA Selection Tool richiede l’installazione di Java.

Note per la ricerca online: in presenza di diversi manuali, tenere presente la descrizione “Manuale del prodotto” per ottenere le specifiche del dispositivo.

### TIA Portal – vista progetto e vista portale

In TIA Portal sono disponibili due viste che sono importanti. All’avvio viene visualizzata per default la vista portale, che agevola l’accesso specialmente ai principianti.

La vista portale è una vista degli strumenti orientata alle attività per l'elaborazione del progetto. Da qui è possibile decidere rapidamente quali operazioni eseguire e quali strumenti richiamare per ogni diverso compito. Se necessario, la vista commuta automaticamente alla vista progetto per il compito attualmente selezionato.

La Figura 2 rappresenta la vista portale. In fondo a sinistra è possibile commutare tra questa vista e la vista progetto.

Figura 2: vista portale

La vista progetto, come mostra la Figura 3, è necessaria per la configurazione hardware, la programmazione, la creazione della visualizzazione e numerosi altri compiti.

Per default la vista comprende la barra dei menu e le barre degli strumenti in alto, a sinistra la navigazione del progetto con tutti i componenti di un progetto e a destra le cosiddette 'task card' che contengono ad es. istruzioni e biblioteche.

Quando si seleziona un elemento nella navigazione del progetto (ad es. la configurazione dispositivi), esso viene visualizzato al centro e può essere elaborato da qui.

Figura 3: vista progetto

### Impostazioni di base per TIA Portal

Per determinate impostazioni in TIA Portal l’utente può definire diverse preimpostazioni individuali. Alcune importanti impostazioni vengono visualizzate qui.

Dal menu nella vista progetto selezionare prima  “Options” (Strumenti) e quindi  “Settings” (Impostazioni).

Un’impostazione di base è la scelta della lingua dell’interfaccia utente e per la rappresentazione del programma. Nel seguito verrà utilizzata per entrambe le impostazioni la lingua “English” (Inglese).

Selezionare alla voce “Settings” (Impostazioni) il punto  “General” (Generale) e “User interface language” (Lingua dell’interfaccia)  “English” (Inglese) e “Mnemonic” (Mnemonico)  “International” (Internazionale).

Nota: queste impostazioni nel corso della lezione possono sempre essere commutate su un’altra lingua.

Se si utilizzano le CPU Safety (ad es. CPU 315F-2 PN/DP) senza utilizzare la tecnica di sicurezza, è consigliabile disattivare la creazione automatica del programma di sicurezza prima di creare un progetto.

Disattivare in “Settings” (Impostazioni)  “STEP 7 Safety”  la voce “Generate default fail-safe program” .

### Impostazione dell'indirizzo IP sul dispositivo di programmazione

Per poter programmare un controllore SIMATIC S7-300 da un PC, un PG o un laptop è necessario un collegamento TCP/IP oppure, in via opzionale, un collegamento PROFIBUS.

Perché PC e SIMATIC S7-300 possano comunicare tra loro tramite TCP/IP è importante che gli indirizzi IP dei due dispositivi siano compatibili.

Innanzitutto è necessario sapere come impostare l'indirizzo IP di un computer con il sistema operativo Windows 7.

Individuare l'icona della rete  in basso nella barra delle applicazioni e fare clic su  “Open Network and Sharing Center” (Apri Centro connessioni di rete e condivisione).

Nella finestra aperta del centro connessioni di rete e condivisioni fare clic su  “Change adapter settings” (Modifica impostazioni scheda).

Selezionare la  “Local Area connection” (Connessione alla rete locale (LAN)) attraverso la quale collegarsi al controllore e fare clic su  “Properties” (Proprietà).

Selezionare ora per  “Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)” (Protocollo Internet versione 4 (TCP/IP)” la voce  “Properties” (Proprietà).

Ora è possibile utilizzare ad es. il seguente indirizzo IP  IP address (Indirizzo IP): 192.168.0.99  Subnet mask 255.255.255.0 e applicare le impostazioni. ( “OK”)

### Impostazione dell’indirizzo IP nella CPU

L’indirizzo IP di un SIMATIC S7-300 con CPU314C-2 PN/DP si imposta come segue.

Selezionare il Totally Integrated Automation Portal, che si richiama qui con un doppio clic. (® TIA Portal V13)

Selezionare  “Online & diagnostics” (Online & Diagnostica) e aprire  “Project view” (Vista progetto).

Nella navigazione del progetto selezionare alla voce “Online access” (Accessi online) la scheda di rete già impostata precedentemente. Facendo clic su  “Update accessible devices” (Aggiorna nodi accessibili) si visualizza l'indirizzo IP (se già impostato) o l'indirizzo MAC (se l'indirizzo IP non è ancora stato assegnato) del controllore SIMATIC S7-300 collegato. Selezionare qui  “Online & Diagnostics”.

Alla voce  “Functions” (Funzioni) selezionare  “Assign IP address” (Assegna indirizzo IP). Inserire qui ad es. il seguente indirizzo IP:  Indirizzo IP: 192.168.0.1  Subnet mask 255.255.255.0. Ora fare clic su  “Assign IP address” (Assegna indirizzo IP) per assegnare il nuovo indirizzo al controllore SIMATIC S7-300.

Se l’assegnazione dell’indirizzo IP non dovesse riuscire, viene visualizzato un messaggio nella finestra  “Info” (Informazioni)  “General” (Generale).

### Reset dei parametri dell'interfaccia PROFINET

- Se non è stato possibile assegnare l’indirizzo IP è necessario resettare i parametri dell’interfaccia PROFINET. Selezionare la funzione  “Reset of PROFINET interface parameters” (Resettaggio dei parametri d'interfaccia PROFINET) e fare clic su  “Reset” (Resetta).

Confermare il reset con  “Yes” (Sì).

Se necessario, arrestare la CPU. ( “Yes” / Sì)

# Definizione del compito

Creare un progetto e configurare i seguenti moduli hardware, che corrispondono a una parte del Trainer Package SIMATIC S7 CPU 314C-2 PN/DP.

1X SIMATIC S7-300 alimentatore stabilizzato PS307 ingresso: AC 120/230 V uscita: DC 24 V/5 A (n° ordinazione: 6ES7307-1EA01-0AA0)

1X SIMATIC S7-300, CPU314C-2PN/DP CPU compatta con 192 KB di memoria di lavoro, 24 DI/16 DQ, 4AI, 2AQ, 1 PT100, 4 contatori veloci (60 KHZ), 1a interfaccia MPI/DP 12MBIT/S, 2a interfaccia ETHERNET PROFINET, con switch a 2 porte, alimentazione DC 24V integrata, connettore frontale (2 X 40 poli) e MICRO MEMORY CARD necessari (n° ordinazione: 6ES7314-6EH04-0AB0)

# Pianificazione

Poiché si tratta di un nuovo impianto è necessario creare un nuovo progetto.

L’hardware di questo progetto è già predefinito con il Trainer Package SIMATIC S7 CPU 314C-2 PN/DP. Per questo motivo non è necessario effettuare una selezione ma basta inserire nel progetto i moduli elencati nel Trainer Package. Per essere certi che i moduli inseriti siano quelli giusti, confrontare ancora una volta i numeri di ordinazione indicati nella definizione del compito con quelli riportati sui dispositivi montati (vedere tabella 1).

Attenersi all’ordine seguente:

CPU

Unità di alimentazione (PS).

In seguito vengono mostrati i passi opzionali per sostituire un modulo.

Per la configurazione è necessario impostare l’interfaccia Ethernet sulla CPU. Per gli ingressi e le uscite integrate della CPU314C-2 PN/DP vengono impostate le aree indirizzi.

| Modulo | N° di ordinazione | Posto connettore | Area di indirizzi |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU 314C-2 PN/DP | 6ES7314-6EH04-0AB0 | 2 | DI 0..2 / DQ 0..1 / AI 64..73 / AQ 64..67 |
| PS307 120/230VAC | 6ES7307-1EA01-0AA0 | 1 |  |

Tabella 1: panoramica della configurazione pianificata

Per concludere è necessario compilare e caricare la configurazione hardware. Con la compilazione è possibile rilevare eventuali errori e moduli errati all’avvio del controllore (possibile solo con hardware esistente e configurazione identica.)

Il progetto controllato deve essere salvato.

# Istruzioni strutturate passo passo

Qui di seguito sono riportate le istruzioni necessarie per poter realizzare la pianificazione. Per chi ha già dimestichezza sarà sufficiente eseguire i passi numerati. Diversamente, seguire i passi descritti nelle istruzioni seguenti.

## Creazione di un nuovo progetto

Selezionare il Totally Integrated Automation Portal, che si richiama qui con un doppio clic. (® TIA Portal V13)

Nella vista portale selezionare “Start” (Avvia) “Create new project” (Crea nuovo progetto).

Modificare nome del progetto, percorso, autore e commento nel modo opportuno e fare clic su  “Create” (Crea).

Il progetto creato si apre automaticamente e viene visualizzato il menu “Start” (Avvia) “First steps” (Primi passi).

## Inserimento di una CPU 314C-2 PN/DP

Selezionare nel portale  “Start” (Avvia)  “First steps” (Primi passi)  “Devices & networks” (Dispositivi & Reti)  “Configure a device” (Configura un dispositivo).

Nel portale “Devices & networks” (Dispositivi & Reti) si apre il menu “Show all devices” (Visualizza tutti i dispositivi).

Passare al menu “Add new device” (Aggiungi nuovo dispositivo).

Inserire ora il modello predefinito della CPU come nuovo dispositivo.

- (Controller  SIMATIC S7-300  CPU  CPU 314C-2 PN/DP  6ES7 314-6EH04-0AB0  V3.3)

Assegnare un nome al dispositivo (Device name / Nome dispositivo  “CPU_314C”)

Selezionare “Open device view” (Apri Vista dispositivi).

Fare clic su “Add” (Inserisci).

Nota: è possibile che per una determinata CPU esistano più versioni diverse tra loro per gamma di funzioni (memoria di lavoro, memoria integrata, funzioni tecnologiche ecc.). In questo caso verificare che la CPU scelta soddisfi i requisiti necessari.

Nota: per l’hardware sono spesso disponibili diverse versioni firmware. In questo caso si consiglia di utilizzare l’ultimo firmware (già preselezionato).

TIA Portal passa automaticamente alla vista progetto e mostra nella configurazione dispositivi la CPU selezionata nel posto connettore 2 di una guida profilata.

Nota: qui ora è possibile configurare la CPU secondo le proprie preimpostazioni. Si possono definire impostazioni per le interfacce PROFINET e PROFIBUS DP, il comportamento all’avvio, il ciclo, il carico di comunicazione e numerose altre opzioni.

## Configurazione dell’interfaccia Ethernet della CPU 314C-2 PN/DP

Selezionare la CPU con un doppio clic.

Aprire in  “Properties” (Proprietà) il menu  “PROFINET interface [X1]” (Interfaccia PROFINET [X1]) e selezionare  “Ethernet addresses” (Indirizzi Ethernet).

Alla voce “Interface networked with” (Interfaccia collegata a) figura solo la voce “Not networked” (Non collegata in rete).

Inserire una sottorete Ethernet con il pulsante  “Add new subnet” (Inserisci nuova sottorete).

Lasciare invariate le voci “IP address” (Indirizzo IP) e “Subnet mask” (Maschera di sottorete) qui preimpostate.

## Inserimento dell’alimentatore di carico PS 307 5A AC120/230V:DC24V/5A

Cercare il modulo corretto nel catalogo hardware e inserire l’alimentazione di carico nel posto connettore 1. ( Hardware catalog / Catalogo hardware  PS  PS 307 5A (n° ordinazione 6ES7 307-1EA01-0AA0)  Slot 1 / Posto connettore 1)

Nota: per selezionare i moduli è possibile immettere il numero di ordinazione direttamente nel campo di ricerca e fare clic su “Search down” (Trova in giù). Il catalogo hardware viene aperto nel punto giusto.

Nota: è sufficiente un doppio clic su un modulo nel catalogo hardware per inserirlo nel primo posto connettore adeguato libero.

## Opzione: sostituzione di un modulo

Se è stato inserito un modulo errato nella configurazione hardware, esistono due possibilità:

1. Selezionare il modulo corretto nel catalogo hardware e trascinarlo sul modulo da sostituire.

2. Fare clic con il tasto destro del mouse sul modulo da sostituire per aprire il menu di scelta rapida e selezionare “Change device” (Sostituisci dispositivo).

Si apre una finestra di selezione in cui è possibile selezionare il modulo sulla destra e confermare la sostituizione con “OK”. ( OK)

## Configurazione dell’area indirizzi degli ingressi e delle uscite digitali e analogici

Verificare nella sezione “Device overview” che gli ingressi digitali integrati occupino l’area di indirizzi 0…2 e le uscite digitali l’area di indirizzzi 0…1. ( Vista generale dispositivi  DI24/DO 16_1  Indirizzo I  0…2  Indirizzo Q  0…1)

Sempre nella sezione “Device overview” impostare gli ingressi analogici integrati nell’area di indirizzi 64…73 e le uscite analogiche nell’area di indirizzi 64…67. ( Vista generale dispositivi  AI5/AO 2_1  Indirizzo I  64…73  Indirizzo Q  64…67)

Nota: per visualizzare e nascondere la vista generale dispositivi fare clic sulle frecce accanto a ”Device data” (Dati del dispositivo).

## Salvataggio e compilazione della configurazione hardware

Prima di compilare la configurazione è necessario salvare il progetto facendo clic sul pulsante ®  (Salva progetto). Per compilare la CPU con la configurazione del dispositivo selezionare la cartella  “CPU_314C [CPU314C-2 PN/DP]” e fare clic sul simbolo   “Compile” (Compila).

Nota: durante l’elaborazione di un progetto è opportuno eseguire di tanto in tanto il comando “Save project” (Salva progetto) perché non viene memorizzato automaticamente. Solo quando si chiude TIA Portal viene chiesto se si vuole salvare o meno.

Se la compilazione è corretta viene visualizzata la schermata seguente.

## Caricamento della configurazione hardware nel dispositivo

Per caricare l’intera CPU selezionare nuovamente la cartella  “CPU_314C [CPU314C-2 PN/DP]” e fare clic sul simbolo   “Download to device” (Carica nel dispositivo).

Si apre il manager per la configurazione delle proprietà del collegamento (Extended download to device / Caricamento avanzato).

In primo luogo è necessario scegliere l’interfaccia corretta. L’operazione comprende tre passi.

- Tipo di interfaccia PG/PC  PN/IE

- Interfaccia PG/PC  qui: Intel(R) Ethernet Connection I217-LM

- Collegamento con l’interfaccia/la sottorete  “PN/IE_1”

Attivare il campo  “Show all compatible devices” (Visualizza tutti i nodi compatibili) e avviare la ricerca dei nodi nella rete facendo clic sul pulsante   (Avvia ricerca).

Se la CPU in uso compare nell’elenco “Compatible devices in target network” (Nodi compatibili nella sottorete di destinazione) è necessario selezionarla e avviare il caricamento. ( CPU 314C-2 PN/DP  “Load” / Carica)

Prima viene visualizzata un’anteprima. Proseguire con  “Load” (Carica).

Nota: in “Load preview” (Anteprima di caricamento) dovrebbe essere visibile il simbolo  su ogni riga. Per maggiori informazioni vedere la colonna “Message” (Messaggio).

Ora è necessario selezionare l’opzione  “Start all” (Avvia tutto) prima di poter concludere il caricamento con  “Finish” (Fine).

Al termine del caricamento, se non sono presenti errori si apre automaticamente la vista progetto. Nella finestra delle informazioni, alla voce “General” (Generale) viene visualizzato un report del caricamento. Questo può essere utile per la ricerca degli errori qualora il caricamento non riuscisse.

## Caricamento della configurazione hardware in PLCSIM per la simulazione (opzionale)

Se non è disponibile l’hardware è possibile caricare la configurazione hardware in alternativa in una simulazione del PLC (S7-PLCSIM).

In primo luogo è necessario avviare la simulazione selezionando la cartella  “CPU_314C [CPU314C-2 PN/DP]” e facendo clic sul simbolo   “Start simulation” (Avvia simulazione).

Confermare l’avvertenza sulla disattivazione di tutte le restanti interfacce online con  “OK”.

Il software “S7-PLCSIM” si avvia in una finestra separata.

Quasi subito si apre il manager per la configurazione delle proprietà del collegamento (Extended download to device / Caricamento avanzato).

In primo luogo è necessario scegliere l’interfaccia corretta. L’operazione comprende tre passi.

- Tipo di interfaccia PG/PC  PN/IE

- Interfaccia PG/PC  PLCSIM

- Collegamento con l’interfaccia/la sottorete  “PN/IE_1”

Attivare il campo  “Show all compatible devices” (Visualizza tutti i nodi compatibili) e avviare la ricerca dei nodi nella rete facendo clic sul pulsante   (Avvia ricerca).

Se la simulazione compare nell’elenco “Compatible devices in target network” (Nodi compatibili nella sottorete di destinazione) è necessario selezionarla prima di poter avviare il caricamento. ( “Unspecified CPU 300” / CPU 300 non specificata  “Load” / Carica)

Prima viene visualizzata un’anteprima. Proseguire con  “Load” (Carica).

Nota: in “Load preview” (Anteprima di caricamento) dovrebbe essere visibile il simbolo  su ogni riga. Per maggiori informazioni vedere la colonna “Message” (Messaggio).

In PLCSIM è ora possibile avviare il PLC simulato spuntando la casella davanti a “RUN-P”. ()

Per comandare gli ingressi e controllare le uscite è necessario prima inserirli in PLCSIM. ( Insert / Inserisci  Input Variable / Variabile Ingresso  Output Variable / Variabile Uscita)

Gli ingressi, ora visibili, si possono impostare e resettare con un clic. Gli ingressi e le uscite che conducono un segnale 1 sono contrassegnati da un segno di spunta.

## Archiviazione del progetto

Per archiviare il progetto selezionare il menu  “Project” (Progetto) e la voce  “Archive…” (Archivia...).

Confermareil salvataggio del progetto con “Yes” (Sì) .

Selezionare una cartella in cui archiviare il progetto e salvare come “TIA Portal project archives”. ( “Archivi di progetto del TIA Portal”  “SCE_IT_013-101_Configurazione hardware_S7-314C”  “Salva”)

## Lista di controllo

| N. | Descrizione | controllato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Il progetto è stato creato. |  |
| 2 | Posto connettore 1: alimentatore di carico con il numero di ordinazione corretto |  |
| 3 | Posto connettore 2: CPU con il numero di ordinazione corretto |  |
| 4 | Posto connettore 2: CPU con la versione firmware corretta |  |
| 5 | Posto connettore 2: area indirizzi degli ingressi digitali corretta |  |
| 6 | Posto connettore 2: area indirizzi delle uscite digitali corretta |  |
| 7 | Posto connettore 2: area indirizzi degli ingressi analogici corretta |  |
| 8 | Posto connettore 2: area indirizzi delle uscite analogiche corretta |  |
| 9 | Configurazione hardware compilata senza messaggi di errore |  |
| 10 | Configurazione hardware caricata senza messaggi di errore |  |
| 11 | Progetto archiviato correttamente |  |

# Esercitazione

## Definizione del compito – esercitazione

La configurazione hardware del Trainer Package SIMATIC CPU 314C-2PN/DP non è ancora completa. Inserire il seguente modulo ancora mancante. Selezionare il primo posto connettore non ancora occupato.

1X SIMATIC S7-300, unità digitale SM 323, con separazione di potenziale, 16 DI e 16 DQ, DC 24V, 0.5A, corrente totale 4A, 1 X 40 poli (n° di ordinazione: 6ES7323-1BL00-0AA0)

Configurare l’area di indirizzi rilevante per il progetto.

## Pianificazione

Pianificare ora in autonomia la realizzazione del compito.

## Lista di controllo – esercitazione

| N. | Descrizione | controllato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Posto connettore 4: unità di ingressi/uscite analogici con il numero di ordinazione corretto |  |
| 2 | Configurazione hardware compilata senza messaggi di errore |  |
| 3 | Configurazione hardware caricata senza messaggi di errore |  |
| 4 | Progetto archiviato correttamente |  |

# Ulteriori informazioni

Per l'apprendimento o l'approfondimento sono disponibili ulteriori informazioni di orientamento, come ad es.: Getting Started, video, tutorial, App, manuali, guide alla programmazione e Trial software/firmware al link seguente:

www.siemens.com/sce/s7-300