Lern-/Lehrunterlagen

Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) | Ab Version V15.1

siemens.de/sce

TIA Portal Modul 102-101

RFID-Sensortechnik mit RF210R IO-Link,

ET 200SP und SIMATIC S7-1500

Passende SCE Trainer Pakete zu dieser Lern-/Lehrunterlagen

Industrielle Identifikation SIMATIC RFID-Sensortechnik

- SIMATIC RF200 RFID-System IO-Link
Bestellnr.: 6GT2096-5AA00-0AA0

- SIMATIC RF200 RFID-System PROFINET 
Bestellnr.: 6GT2096-3AA00-0AA0

- SIMATIC RF200 RFID-System IO-Link	    
Bestellnr.: 6GT2096-5AA00-0AA0

- SIMATIC RF300 RFID-System PROFINET  
Bestellnr.: 6GT2096-1AA00-0AA0

Dezentrale Peripherie SIMATIC ET 200SP

- SIMATIC ET 200SP Digital
Bestellnr.: 6ES7155-6AU00-0AB0

- SIMATIC ET 200SP Digital mit Eingangsmodul ENERGY METER PN

- Bestellnr.: 6ES7155-6AU00-0AB1

- SIMATIC ET 200SP Digital mit Kommunikationsmodul IO-LINK MASTER V1.1 PN
Bestellnr.: 6ES7155-6AU00-0AB2

- SIMATIC ET 200SP Digital mit Kommunikationsmodul CM AS-i MASTER ST PN
Bestellnr.: 6ES7155-6AU00-0AB3

- SIMATIC ET 200SP Analog-Baugruppen Erweiterung
Bestellnr.: 6ES7155-6AU00-0AB6

SIMATIC Steuerungen

- SIMATIC ET 200SP Distributed Controller CPU 1512SP F-1 PN Safety
Bestellnr.: 6ES7512-1SK00-4AB2

- SIMATIC CPU 1516F PN/DP Safety mit Software
Bestellnr.: 6ES7516-3FN00-4AB2

- SIMATIC S7 CPU 1516-3 PN/DP mit Software
Bestellnr.: 6ES7516-3AN00-4AB3

- SIMATIC CPU 1512C PN mit Software und PM 1507     
Bestellnr.: 6ES7512-1CK00-4AB1

- SIMATIC CPU 1512C PN mit Software, PM 1507 und CP 1542-5 (CP PROFIBUS)
Bestellnr.: 6ES7512-1CK00-4AB2

- SIMATIC CPU 1512C PN mit Software
Bestellnr.: 6ES7512-1CK00-4AB6

- SIMATIC CPU 1512C PN-1 ohne Stromversorgung / mit CP für PROFIBUS DP
Bestellnr.: 6ES7512-1CK00-4AB7

SIMATIC STEP 7 Software for Training

- SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 – Einzel-Lizenz
Bestellnr.: 6ES7822-1AA05-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 – 6er Klassenraumlizenz 
Bestellnr.: 6ES7822-1BA05-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 – 6er Upgrade-Lizenz
Bestellnr.: 6ES7822-1AA05-4YE5

- SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 – 20er Studenten-Lizenz
Bestellnr.: 6ES7822-1AC05-4YA5

SIMATIC Panels und WinCC Advanced Software

- SIMATIC TP700 Comfort Colour Panel
Bestellnr.: 6AV2133-4AF00-0AA0

- TP1500 Comfort Colour Panel 
Bestellnr.: 6AV2133-4BF00-0AA0

- SIMATIC WinCC Advanced V15 – 6er Klassenraumlizenz
Bestellnr.: 6AV2102-0AA05-0AS5

- SIMATIC WinCC Advanced V15 – 6er Upgrade-Lizenz
Bestellnr.: 6AV2102-4AA05-0AS5

- SIMATIC WinCC Advanced V15 – 20er Studenten-Lizenz
Bestellnr.: 6AV2102-0AA05-0AS7

Bitte beachten Sie, dass diese Trainer Pakete ggf. durch Nachfolge-Pakete ersetzt werden.

Eine Übersicht über die aktuell verfügbaren SCE Pakete finden Sie unter: siemens.de/sce/tp

Fortbildungen

Für regionale Siemens SCE Fortbildungen kontaktieren Sie Ihren regionalen SCE Kontaktpartner:

siemens.de/sce/contact

Weitere Informationen rund um SCE

siemens.de/sce


Verwendungshinweis
Die SCE Lern-/Lehrunterlage für die durchgängige Automatisierungslösung Totally Integrated Automation (TIA) wurde für das Programm „Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)“ speziell zu Ausbildungszwecken für öffentliche Bildungs- und F&E-Einrichtungen erstellt. Siemens übernimmt bezüglich des Inhalts keine Gewähr.

Diese Unterlage darf nur für die Erstausbildung an Siemens Produkten/Systemen verwendet werden.

D. h. Sie kann ganz oder teilweise kopiert und an die Auszubildenden/Studierenden zur Nutzung im Rahmen deren Ausbildung/Studiums ausgehändigt werden. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage und Mitteilung Ihres Inhalts ist innerhalb öffentlicher Aus- und Weiterbildungsstätten für Zwecke der Ausbildung oder im Rahmen des Studiums gestattet.

Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch Siemens: Alle Anfragen hierzu an scesupportfinder.i-ia@siemens.com.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch der Übersetzung sind vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Der Einsatz für Industriekunden-Kurse ist explizit nicht erlaubt. Einer kommerziellen Nutzung der Unterlagen stimmen wir nicht zu.

Wir danken der TU Dresden, besonders Prof. Dr.-Ing. Leon Urbas und der Fa. Michael Dziallas Engineering und allen weiteren Beteiligten für die Unterstützung bei der Erstellung dieser SCE 
Lern-/Lehrunterlage.

Inhaltsverzeichnis

1	Zielstellung	5

2	Voraussetzung	5

3	Benötigte Hardware und Software	6

4	Theorie	8

4.1	IO-Link Master CM 4xIO-Link	8

4.1.1	Technische Eigenschaften	8

4.1.2	Beschreibung des IO-Link Master CM 4xIO-Link	9

4.1.3	Status- und Fehleranzeigen	9

4.1.4	Gerätetausch IO-Link Master CM 4xIO-Link mit elektronischem Kodierelement	4

4.2	Software S7-PCT-Port Configuration Tool	5

4.2.1	Eigenschaften des S7-PCT-Port Configuration Tool	5

4.3	Reader SIMATIC RF210R IO-Link	6

4.3.1	Technische Daten der RF200 IO-Link-Reader	7

4.3.2	Übertragungsfenster und Schreib-/Leseabstand	8

4.3.3	Arbeiten im statischen und dynamischen Betrieb	9

4.3.4	Einbaurichtlinien	9

4.3.5	Anschlusskabel	10

4.3.6	Pinbelegung RF200-Reader mit IO-Link-Schnittstelle	10

4.3.7	Anschlussbelegungen der IO-Link Master von Siemens	10

4.4	Bibliothek IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1 (LRfidIOL_V15)	11

4.4.1	Bausteine der Bibliothek	11

4.4.2	"LRfidIOL_Read"	12

4.4.3	FB "LRfidIOL_Write"	13

4.4.4	FB "LRfidIOL_Antenna"	14

5	Aufgabenstellung	15

6	Planung	16

7	Strukturierte Schritt-für-Schritt-Anleitung	17

7.1	Dearchivieren eines vorhandenen Projekts	17

7.2	ET 200SP: IO-Link-Master einfügen und parametrieren	19

7.3	Laden der Hardwarekonfiguration und Gerätenamen zuweisen	21

7.4	RFID-Sensor RF210R IO-Link mit Device-Tool (S7-PCT) einfügen und parametrieren	25

7.5	Erstellen von Datentypen für Rohdaten und Nutzdaten	30

7.6	Datenbausteine für die RFID-Lese- und Schreibdaten	31

7.7	Bausteine aus der Bibliothek IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1	33

7.8	Funktionsbaustein “Lesen_Schreiben_RFID_Daten“	34

7.9	Testen der Anwendung mit der Beobachtungstabelle_RFID	42

7.10	Zugriff auf die Daten mit einem Panel TP700 Comfort	43

7.11	Archivieren des Projektes	51

7.12	Checkliste – Schritt-für-Schritt-Anleitung	52

8	Übung	53

8.1	Aufgabenstellung – Übung	53

8.2	Planung	54

8.3	Checkliste – Übung	54

9	Weiterführende Information	55

RFID-Sensortechnik mit

RF210R IO-LINK an ET 200SP

und SIMATIC S7-1500

# Zielstellung

In den folgenden Seiten wird gezeigt wie in einem Projekt mit SIMATIC S7-1500 und ET 200SP ein RFID-Sensor RF210R IO-Link an einem IO-Link-Modul in Betrieb genommen und mithilfe der Bausteine aus der Bibliothek “IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1“ Daten auf mobile Datenträger geschrieben und gelesen werden können. Die Bedienung der Lese- und Schreibvorgänge erfolgt über eine Visualisierung auf einem SIMATIC Panel TP700 Comfort, die ebenfalls erstellt werden muss.

# Voraussetzung

Dieses Kapitel baut auf das Kapitel Dezentrale Hardwarekonfiguration mit SIMATIC S7-1500 und ET 200SP am PROFINET auf. Zur Durchführung dieses Kapitels können Sie z. B. auf das folgende Projekt zurückgreifen:

“SCE_DE_012-201 Dezentrale Hardwarekonfiguration S7-1500 ET 200SP PN…..zap15“.

Sie benötigen außerdem Vorkenntnisse zu den Grundlagen der Programmierung im TIA Portal, im Umgang mit Datenbausteinen und zur Erstellung einer Prozessvisualisierung für ein SIMATIC Panel TP700 Comfort mit WinCC Advanced.

# Benötigte Hardware und Software

1	Engineering Station: Voraussetzungen sind Hardware und Betriebssystem 
(weitere Informationen siehe Readme/Liesmich auf den TIA Portal Installations-DVDs)

2	Software SIMATIC STEP 7 Professional im TIA Portal – ab V15.1

3	Software WinCC Advanced im TIA Portal – ab V15.1

4	Software S7-PCT-Port Configuration Tool – ab V3.5

5	Steuerung SIMATIC S7-1500, z. B. CPU 1516F-3 PN/DP – 
ab Firmware V2.5 mit Memory Card

6	Dezentrale Peripherie ET 200SP für PROFINET mit 16DI/16DO sowie 2AI/1AO und IO-Link Master

Beispielkonfiguration:

Interfacemodul IM155-6PN HF mit Bus-Adapter BA 2xRJ45
2x Peripheriemodul 8x Digitaleingabe DI 8x24VDC HF
2x Peripheriemodul 8x Digitalausgabe DQ 8x24VDC/0.5A HF
2x Peripheriemodul 2x Analogeingabe AI 2xU/I 2,4-wire HS
Peripheriemodul 2x Analogausgabe AQ 2xU/I HS
Kommunikationsmodul IO-Link Master CM 4xIO-Link ab Firmware V2.1
Servermodul

7	Reader der RF200 Familie mit IO-Link Schnittstelle, z. B. SIMATIC RF210R IO-Link mit 
Reader Kabel und RFID-Transponder

8	SIMATIC Panel TP700 Comfort

9	Ethernet-Verbindung zwischen Engineering Station und Steuerung, 
zwischen Steuerung und Dezentraler Peripherie ET 200SP und 
zwischen Dezentraler Peripherie ET 200SP und Panel TP700 Comfort

2 SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal) ab V15.1

3 WinCC Advanced 
(TIA Portal) ab V15

1 Engineering Station

4 S7-PCT-Port Configuration Tool ab V3.5

9 Ethernet-Verbindung

5 Steuerung SIMATIC S7-1500

7 Reader SIMATIC RF210R IO-Link mit Reader Kabel und RFID-Transponder

9 Ethernet-Verbindung

6 Dezentrale Peripherie ET 200SP mit IO-Link Master CM 4xIO-Link

9 Ethernet-Verbindung

8 SIMATIC Panel TP700 Comfort

# Theorie

In dieser Unterlage soll auf die Daten eines RFID-Transponders schreibend und lesend zugegriffen werden.

Hierzu verwenden wir den RFID-Sensor RF210R IO-Link an einem IO-Link Master CM 4xIO-Link. Dieser muss mit der Software S7-PCT-Port Configuration Tool in Betrieb genommen werden.

Im Programm werden Bausteine aus der Bibliothek “IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1“ ver-wendet.

Die grundlegenden Informationen aus den SIEMENS-Handbüchern werden hier zur Verfügung gestellt.

## IO-Link Master CM 4xIO-Link

IO-Link ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen einem Master und einem Device. 
Über ungeschirmte Standardkabel können am IO-Link Master sowohl konventionelle als auch intelligente Sensoren/Aktoren in bewährter 3-Leiter-Technik angeschlossen werden. Schalt-zustands- und Datenkanal sind in bewährter DC 24 V-Technik ausgeführt.

### Technische Eigenschaften

Das IO-Link Master-Modul CM 4xIO-Link hat folgende technische Eigenschaften:

Serielles Kommunikationsmodul mit 4 Ports (Kanäle)

SIO-Modus (Standard IO Modus)

IO-Link Master gemäß IO-Link Spezifikation V1.1

Time-based IO (Zeitstempelung) ab FW V2.0

Datenübertragungsraten COM1 (4,8 kBd), COM2 (38,4 kBd), COM3 (230,4 kBd)

Geeignet zum Anschluss von bis zu 4 IO-Link Devices (3-Leiter-Anschluss) bzw. 
4 Standardgeber oder Standardaktoren

Leitungslänge ungeschirmt, maximal 20m

Portweise parametrierbare Diagnose

Automatische Sicherung der Master- und Deviceparameter über elektronisches 
Kodierelement

Die IO-Link-Port – Konfiguration erfolgt mit dem S7-PCT-Port Configuration Tool

Variabler Adressbereich der E/A-Daten mit bis zu 32 Byte Eingängen und 32 Byte 
Ausgängen ab FW V2.0 / 144 Byte Eingängen und 128 Byte Ausgängen ab FW V2.1

IO-Link Portkonfiguration ohne S7-PCT ab FW V2.2

### Beschreibung des IO-Link Master CM 4xIO-Link

- Modultyp und -bezeichnung

- LED für Diagnose

- QR-Code

- Anschlussplan

- LEDs für Status- und Fehleranzeigen

- LED für Versorgungsspannung

- Funktionsklasse

- Farbkennzeichnung Modultyp

- Funktions- und Firmwarestand

- BU-Typ

- Farbcode zur Auswahl der Farbkennzeichnungsschilder

- Artikelnummer

### Status- und Fehleranzeigen

- Diagnose (DIAG)			(grün/rot)

- Portstatus/IO-Link Status (Cn)	(grün)

- Kanalstatus im SIO-Modus (QN)	(grün)

- Portfehler (Fn)			(rot)

- Versorgungsspannung l + (PWR)	(grün)

### Gerätetausch IO-Link Master CM 4xIO-Link mit elektronischem Kodierelement

Wenn Sie das Kommunikationsmodul von der BaseUnit ziehen, bleibt ein Teil des elektronischen Kodierelements in der BaseUnit stecken. In diesem Teil sind die Parameter des IO-Link Master CM 4xIO-Link sowie die Parameter der IO-Link Devices gespeichert. Ein neu gesteckter (noch nicht parametrierter) IO-Link Master übernimmt die Parameter vom elektronischen Kodier-element.

Hinweis:

Ziehen und Stecken Sie das Kommunikationsmodul IO-Link Master CM 4xIO-Link nur bei abgeschalteter Last. Wenn Sie das Kommunikationsmodul IO-Link Master CM 4xIO-Link bei eingeschalteter Last stecken, kann dies zu einem Schaden am Dezentralen Peripheriesystem ET 200SP und somit gefährlichen Zuständen in Ihrer Anlage führen.

Weitere Details sehen Sie bitte in den Handbüchern unter support.automation.siemens.com

## Software S7-PCT-Port Configuration Tool

Mit dem S7-PCT-Port Configuration Tool lassen sich IO-Link-Master-Module von SIEMENS und IO-Link-Devices beliebiger Hersteller parametrieren. Die Parameterdaten der IO-Link-Geräte kann man hier einstellen, verändern, kopieren und im TIA Portal-Projekt sichern.

Das S7-PCT-Port Configuration Tool wird über die Hardwarekonfiguration der IO-Link-Master aufgerufen.

### Eigenschaften des S7-PCT-Port Configuration Tool

Eigenschaften des S7-PCT-Port Configuration Tool

Kostenlos verfügbar als Download im Internet (support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/32469496)

Importieren IODD (IO Device Description) zu IO-Link-Devices unterschiedlicher Hersteller

Projektierungsscreens (Register) in S7-PCT mit Klartext und Produktbild direkt aus der IODD des zertifizierten Devices

Zentrale Datenspeicherung aller Projektdaten im TIA Portal-Projekt

Umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen

Auslesen von Identifikationsdaten aus den Devices

Rücklesen der Geräteinformationen einschließlich Parametrierung

Stellen Sie sicher, dass die aktuellen IODD-Dateien (IO-Link V1.1) im Katalog enthalten sind. Falls dies nicht der Fall ist, importieren Sie diese über das Menü "Extras" > "IODD importieren".

Die aktuellen IODD-Dateien finden Sie auf der DVD "RFID-Systems Software & Documentation" (6GT2080-2AA20) oder auf den Seiten des Siemens Industry Online Support

support.industry.siemens.com/cs/de/de/ps/14972/dl.

Weitere Details sehen Sie bitte in den Handbüchern unter support.automation.siemens.com

## Reader SIMATIC RF210R IO-Link

SIMATIC RF200 IO-Link ist ein induktives Identifikationssystem, kompatibel mit der Norm ISO 15693, das speziell für den Einsatz in der industriellen Produktion zur Steuerung und Optimierung des Materialflusses konzipiert wurde. Mit der Kommunikationsschnittstelle IO-Link, können Reader unterhalb der Feldbusebene eingesetzt werden.

SIMATIC RF200 IO-Link stellt eine einfache und günstige Möglichkeit für RFID-Anwendungen dar.

- RF200 IO-Link-Schnittstelle

- LED-Betriebsanzeige

Die Betriebszustände des Readers werden durch die LED angezeigt. Die LED kann die Farben Grün, Rot oder Gelb und die Zustände aus, an oder blinkt annehmen.

Der IO-Link-Reader liest wahlweise die UID oder User-spezifische Daten eines Transponders aus und bildet diese in zyklisch aktualisierte Prozessdaten ab. User-spezifische Daten können auch geschrieben werden.

Diese Daten können über den IO-Link-Master von einem PC oder einer Steuerung ausgelesen werden.

### Technische Daten der RF200 IO-Link-Reader

Der IO-Link-Reader verfügt über folgende Merkmale:

Punkt-zu-Punkt Kommunikation, keine Adresseinstellung des IO-Link-Device nötig

Unterstützt ausschließlich IO-Link-Master nach Spezifikation V1.1

IO-Link-Übertragungsgeschwindigkeit 230,4 kbit/s

Maximale Datenübertragungsgeschwindigkeit Funkübertragung 26,6 kbit/s

Prozessdaten im Prozessabbild: 32 Byte Eingänge und 32 Byte Ausgänge

Nutzdaten im Prozessabbild: 28 Byte Eingänge und 28 Byte Ausgänge

Typische Übertragungszeit für Nutzdaten pro Byte
- bei Schreibzugriff (bei 28 Byte-Block) 3,6 ms/Byte
- bei Lesezugriff (bei 28 Byte-Block) 2,4 ms/Byte

Übertragung von Servicedaten parallel zu Prozessdaten

Parameter Up-/Download-Funktionalität für Gerätetausch (Parameterserver)

SIO-Modus (Reader zeigt auf der Datenleitung (C/Q) die Anwesenheit eines Transponders)

IODD-Datei zur Unterstützung von Parametrierung, Diagnose und Datenzugriff

Schutzart IP67

RFID-Betriebsfrequenz Nennwert 13,56 MHz nach ISO 15693, ISO 18000-3

### Übertragungsfenster und Schreib-/Leseabstand

Der Reader erzeugt ein induktives Wechselfeld. Das Feld ist nahe am Reader am größten, allerdings ist der Schreib-/Leseabstand "Null" zwischen Reader und Transponder nicht empfehlenswert.

Die Feldstärke des Wechselfeldes nimmt mit der Entfernung zum Reader stark ab. Die Verteilung des Feldes ist abhängig von Aufbau und Geometrie der Antennen im Reader und Transponder.

Voraussetzung für die Funktion des Transponders ist eine Mindestfeldstärke am Transponder, die im Abstand Sg (Grenzabstand) vom Reader gerade noch erreicht wird.

Das folgende Bild zeigt das Übertragungsfenster der Readers SIMATIC RF210R zwischen Transponder und Reader:

Übertragungsfenster

Draufsicht

Transponder

Transponder

Sa:	Arbeitsabstand zwischen Transponder und Reader

Sg:	Grenzabstand (Grenzabstand ist der maximale lichte Abstand zwischen 
Reader-Oberseite und Transponder, bei dem die Übertragung unter normalen Bedingungen gerade noch funktioniert).

L:	Durchmesser eines Übertragungsfensters.

SP:	Schnittpunkt der Symmetrieachse des Transponders.

### Arbeiten im statischen und dynamischen Betrieb

Wird im statischen Betrieb gearbeitet, so kann der Transponder bis in den Bereich des Grenzabstandes (Sg) bearbeitet werden. Der Transponder muss dabei genau über dem Reader positioniert sein:

Transponder

Übertragungs-
fenster

Im statischen Betrieb kann die Verweildauer tv (applikationsabhängig) beliebig lang sein. Die Verweildauer muss mindestens so lange sein, bis die Kommunikation mit dem Transponder abgeschlossen wurde.

Das Arbeiten im dynamischen Betrieb wird bei RF200 IO-Link nicht empfohlen.

### Einbaurichtlinien

Transponder und Reader mit ihren Antennen sind induktiv arbeitende Geräte. Jede Art von Metall in der Nähe dieser Geräte beeinflusst deren Arbeitsweise. Bei der Projektierung und beim Einbau sind einige Punkte zu beachten:

Mindestabstand zwischen zwei Readern bzw. deren Antennen

Mindestabstand von zwei benachbarten Transpondern

Einbau mehrerer Reader oder deren Antennen auf Metallrahmen oder –träger 
zur Abschirmung

Ein bündiger Einbau der Komponenten in Metall reduziert die Felddaten; in kritischen 
Anwendungen ist ein Test empfehlenswert.

Metallfreier Raum bei bündigem Einbau von Readern oder deren Antennen 
und Transpondern in Metall

Die Montage direkt auf Metall ist nur bei speziell dafür zugelassenen Transpondern erlaubt.

Wird im Übertragungsfenster gearbeitet, so ist darauf zu achten, dass keine Metallschiene
(oder ähnliches) das Übertragungsfeld schneidet. Die Metallschiene würde die Felddaten beeinflussen.

### Anschlusskabel

Das Anschlusskabel besitzt eine Länge von 5 m oder 10 m.

Aufbau des Verbindungskabels zwischen IO-Link Master mit Einzeladeranschlusstechnik und Reader:

| Bertiebsart IO-Link | IO-Link-Seite | Reader-Seite |
| --- | --- | --- |
| schwarz blau res. braun SLG-Stecker M12, Buchse (4-olig) Sensor 3-wire |  |  |

### Pinbelegung RF200-Reader mit IO-Link-Schnittstelle

| Pin | Pin Geräteseite 4-pol. M12 | Belegung |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 24 VDC |
|  | 2 | reserviert |
|  | 3 | GND |
|  | 4 | IO-Link-Datensignal bzw. Schaltausgang im SIO-Mode |

### Anschlussbelegungen der IO-Link Master von Siemens

| Anschlussbelegung für Elektronikmodule CM 4xIO-Link (6ES7137-6BD00-0AB0) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klemme | Belegung | Klemme | Belegung | Erläuterungen | Farbkennzeichnungsschild |
| 1 | C/CQ1 | 2 | C/CQ2 | - C/Q: Kommunikations-signal - RES: reserviert, darf nicht belegt werden - L+: Versorgungsspannung (positiv) - M: Masse | CC04 6SE7193-6CP04-2MA0 |
| 3 | C/CQ3 | 4 | C/CQ4 |  |  |
| 5 | RES | 6 | RES |  |  |
| 7 | RES | 8 | RES |  |  |
| 9 | L + 1 | 10 | L + 2 |  |  |
| 11 | L + 3 | 12 | L + 4 |  |  |
| 13 | M | 14 | M |  |  |
| 15 | M | 16 | M |  |  |
| L+ | 24 V DC | M | Masse |  |  |

Weitere Details sehen Sie bitte in den Handbüchern unter support.automation.siemens.com

## Bibliothek IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1 (LRfidIOL_V15)

Mit den Bausteinen dieser Bibliothek können die RF200 IO-Link Reader (V1.0/V1.1) über eine sehr einfache Anwenderschnittstelle ansteuern.

Getestete SIMATIC Bausteine mit eindeutig definierten Schnittstellen können für die Realisierung der Aufgabenstellung genutzt werden.

Hinweis:

Die Bibliothek steht bei der SCE Lern-/Lehrunterlage “SCE_DE_102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link_ET 200SP_S7-1500…“ im Ordner Projekte zur Verfügung, kann aber auch beim SIEMENS Produkt-Support unter folgendem Link: support.industry.siemens.com/cs/document/73565887 gefunden werden.

### Bausteine der Bibliothek

Die Kommunikation zwischen der CPU und einem RF200 Reader mit IO-Link Schnittstelle wird über ein entsprechendes IO-Link Mastermodul durch das Lesen von entsprechend parametrierten Adressbereichen (Ein- und Ausgangsbereiche) des RF200 IO-Link-Readers realisiert.

Nachfolgende Tabelle listet alle zur Bibliothek “IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1 (LRfidIOL_V15)" gehörenden Bausteine auf.

| Baustein | Funktion | Beschreibung/ Einordnung |
| --- | --- | --- |
| LRfidIOL_Read | Lesen | Funktionsbaustein zum Lesen vom Transponder. |
| LRfidIOL_Write | Schreiben | Funktionsbaustein zum Schreiben auf Transponder. |
| LRfidIOL_Antenna | Antenne Ein/ Ausschalten | Funktionsbaustein zum Ein-/Ausschalten der Antenne eines RF200 IO-Link-Reader. |

### "LRfidIOL_Read"

Der Bibliotheksbaustein "LRfidIOL_Read" liest einen Datenblock vom Transponder. Die folgende Tabelle zeigt die Aufrufschnittstelle des Bibliotheksbausteins FB "LRfidIOL_Read".

|  | Symbol | Datentyp | Erläuterung |
| --- | --- | --- | --- |
| INPUT | excute | BOOL | Aktiviert den Leseauftrag bei positive Flanke. |
|  | adrTag | WORD | Anfangsadresse der zu lesenden Daten auf dem Transponder. |
|  | length | WORD | Länge der Daten, die vom Transponder gelesen werden. |
|  | hwld | HW_SUBMODULE | Hardware-Kennung des IO-Link Kommunikationsmoduls. |
|  | portAdr | INT | Anfangsadresse des angeschlossenen Readers (PCT Tool) Beispiel: Anfangsadresse 0.0, muss im PORT_ADR der Wert “0” eingetragen werden. |
| IN / OUT | identData | Variant | Bereich in der S7-CPU, in dem die gelesenen Daten abgelegt werden (Globaler Datenbaustein). |
| OUTPUT | done | BOOL | TRUE, wenn der letzte Auftrag ohne Fehler abgeschlossen wurde (für einen Zyklus). FALSE, wenn ein neuer Befehl gestartet wird. |
|  | busy | BOOL | TRUE wenn der Baustein “LRfidIOL_Read” aktiv ist. FALSE, wenn der Auftrag beendet wurde, oder ein Fehler auftrat. |
|  | error | BOOL | FALSE, wenn ein Befehl fehlerfrei beendet wurde, TRUE, wenn während der Abarbeitung ein Fehler auftritt (für ein Zyklus). Standardwert: FALSE |
|  | status | DWORD | - DW#16#00, wenn ein Befehl fehlerfrei beendet wurde. - Im Fehlerfall (ERROR=TRUE) Hex-Wert ungleich null (siehe Kapitel 2.4). Es bleibt für einen Zyklus auf diesen Wert. |
|  | presence | BOOL | Anwesenheits-Bit. Dieses Bit wird nur gesetzt, wenn sich ein Transponder im Feld des Readers befindet. |

### FB "LRfidIOL_Write"

Der Bibliotheksbaustein "LRfidIOL_Write" schreibt einen Datenblock auf einen Transponder. Die folgende Tabelle zeigt die Aufrufschnittstelle des Bibliotheksbausteins FB "LRfidIOL_Write".

|  | Symbol | Datentyp | Erläuterung |
| --- | --- | --- | --- |
| INPUT | excute | BOOL | Aktiviert den Schreibauftrag bei positive Flanke. |
|  | adrTag | WORD | Anfangsadresse der zu schreibenden Daten auf dem Transponder. |
|  | length | WORD | Länge der Daten, die auf den Transponder geschrieben werden. Hinweise: Der Reader schreibt mindestens 4 (V1.0) bzw. 28 Bytes (V1.1) auf den Transponder. Deshalb muss die Länge größer 4 (V1.0) bzw. 28 Bytes (V1.1) gewählt werden. |
|  | hwld | HW_SUBMODULE | Hardware-Kennung des IO-Link Kommunikationsmoduls. |
|  | portAdr | INT | Anfangsadresse des angeschlossenen Readers (PCT Tool) Beispiel: Anfangsadresse 0.0, muss im PORT_ADR der Wert “0” eingetragen werden. |
| IN / OUT | identData | Variant | Bereich in der S7-CPU, in dem die Daten abgelegt sind, die auf den Transponder geschrieben werden (Globaler Datenbaustein). |
| OUTPUT | done | BOOL | TRUE, wenn der letzte Auftrag ohne Fehler abgeschlossen wurde (für einen Zyklus). FALSE, wenn ein neuer Befehl gestartet wird. |
|  | busy | BOOL | TRUE wenn der Baustein “LRfidIOL_Write” aktiv ist. FALSE, wenn der Auftrag beendet wurde, oder ein Fehler auftrat. |
|  | error | BOOL | FALSE, wenn ein Befehl fehlerfrei beendet wurde, TRUE, wenn während der Abarbeitung ein Fehler auftritt (für ein Zyklus). Standardwert: FALSE |
|  | status | DWORD | - DW#16#00, wenn ein Befehl fehlerfrei beendet wurde. - Im Fehlerfall (ERROR=TRUE) Hex-Wert ungleich null (siehe Kapitel 2.4). Es bleibt für einen Zyklus auf diesen Wert. |
|  | presence | BOOL | Anwesenheits-Bit. Dieses Bit wird nur gesetzt, wenn sich ein Transponder im Feld des Readers befindet. |

### FB "LRfidIOL_Antenna"

Der Bibliotheksbaustein FB "LRfidIOL_Antenna" schaltet die Antenne eines RF200 IO-Link-Readers ein oder aus. Im Normalbetrieb wird dieser Befehl nicht benötigt, da nach dem Einschalten des Readers die Antenne immer eingeschaltet ist. Die folgende Tabelle zeigt die Aufrufschnittstelle des Bibliotheksbausteins FB "LRfidIOL_Antenna".

|  | Symbol | Datentyp | Erläuterung |
| --- | --- | --- | --- |
| INPUT | excute | BOOL | Aktiviert den Lese-/Schreibauftrag. Reagiert auf positive Flanke |
|  | adrTag | BOOL | TRUE: Antenne einschalten. FALSE: Antenne ausschalten. |
|  | hwld | HW_SUBMODULE | Hardware-Kennung des IO-Link Kommunikationsmoduls. |
|  | portAdr | INT | Anfangsadresse des angeschlossenen Readers (PCT Tool) Beispiel: Anfangsadresse 0.0, muss im PORT_ADR der Wert “0” eingetragen werden. |
| OUTPUT | done | BOOL | TRUE, wenn der letzte Auftrag ohne Fehler abgeschlossen wurde (für einen Zyklus). FALSE, wenn ein neuer Befehl gestartet wird. |
|  | busy | BOOL | TRUE wenn der Baustein “LRfidIOL_Read” aktiv ist. FALSE, wenn der Auftrag beendet wurde, oder ein Fehler auftrat. |
|  | error | BOOL | FALSE, wenn ein Befehl fehlerfrei beendet wurde, TRUE, wenn während der Abarbeitung der Routine ein Fehler auftritt. Es bleibt für einen Zyklus auf TRUE. Standardwert: FALSE |
|  | status | DWORD | - DW#16#00, wenn ein Befehl fehlerfrei beendet wurde. - Im Fehlerfall (ERROR=TRUE) Hex-Wert ungleich null (siehe Kapitel 2.4). Es bleibt für einen Zyklus auf diesen Wert. |
|  | presence | BOOL | Anwesenheits-Bit. Dieses Bit wird nur gesetzt, wenn sich ein Transponder im Feld des Readers befindet. |

Weitere Details sehen Sie bitte in den Dokumenten von der Beitragsseite des Anwendungs-beispiels unter support.automation.siemens.com/WW/view/de/73565887.

# Aufgabenstellung

Die Hardwarekonfiguration aus der Lern-/Lehrunterlage “SCE_DE_012-201 Dezentrale Hardwarekonfiguration mit SIMATIC S7-1500 und ET 200SP am PROFINET“ soll um den IO-Link-Master “CM 4xIO-Link“ erweitert werden. Dort wiederum soll auf Port 1 der RFID-Reader “SIMATIC RF210R IO-Link“ angeschlossen und in Betrieb genommen werden.

Setzen Sie den IO-Link-Master “CM 4xIO-Link“ auf den Steckplatz 8. Das Servermodul wird vorher auf Steckplatz 9 verschoben

Stellen Sie für den IO-Link-Master den Adressbereich ab 10 ein.

| Modul | Bestellnummer | Steckplatz | Adressbereich |
| --- | --- | --- | --- |
| CM 4xIO-Link | 6ES7 137-6BD00-0AB0 | 8 | 10…41 |

Tabelle1: IO-Link-Master der ET 200SP

| Device | Bestellnummer | Port | Adressbereich |
| --- | --- | --- | --- |
| RF210R IO-Link | 6GT2 821-1BC32 | 1 | 10.0…41.7 |

Tabelle2: Sensoren am IO-Link-Master

Erstellen Sie ein Programm mit dem die folgenden Nutzdaten mit dem Reader 
SIMATIC RF210R IO-Link auf einen RFID-Transponder gelesen und geschrieben werden können:

Auftragsnummer (Datentyp: Integer)

Datum (Datentyp: Date)

Uhrzeit (Datentyp: Time_Of_Day)

Anzahl_Plastikteile (Datentyp Integer)

Die Bedienung des Programmes soll mit einem SIMATIC Panel TP700 Comfort erfolgen.

# Planung

Das Ausgangsprojekt mit CPU1516F und ET 200SP ist zu dearchivieren.

Für dieses Projekt ist die Hardware bereits vorgegeben. Deshalb muss keine Auswahl erfolgen.

Für die Erweiterung der ET 200SP um den IO-Link-Master “CM 4xIO-Link“ ist auch die BaseUnit von Bedeutung. Diese entscheidet, ob das Potential aus der linken Klemme übernommen wird (dunkle BaseUnit), oder ob eine neue Spannungsversorgung angeschlossen werden muss und somit eine neue Potentialgruppe angelegt wird (helle BaseUnit). Die in den Trainer Paketen mitgelieferten BaseUnit sind alle vom Typ BU15-P16+A0+2D (6ES7193-6BP00-0DA0), also ist somit die helle Variante vorgegeben.

Vor der Parametrierung des IO-Link-Systems mit dem “S7-PCT-Port Configuration Tool“ wird die Hardwarekonfiguration gespeichert, übersetzt, geladen. Anschließend wird der ET 200SP der PROFINET-Gerätename vergeben.

Beim Übersetzen können vorhandene Fehler, beim Start der Steuerung falsche Module erkannt werden (nur möglich bei vorhandener und identisch aufgebauter Hardware).

Für die Parametrierung des IO-Link-Systems mit dem IO-Link-Device “RF210R IO-Link“ wird das S7-PCT-Port Configuration Tool benötigt.

Das Lesen und Schreiben soll in einem Funktionsbaustein (FB) “Lesen_Schreiben_RFID_Daten“ programmiert werden.

Zum Lesen und Schreiben der Daten auf den RFID-Transponder werden die Bausteine aus der SIEMENS-Bibliothek “IOL_READ-WRITE_DATA_LIB_V3.1“ verwendet.

Diese können nur Datenpakete im Format Array vom Typ Byte lesen und schreiben, wobei die Datenlänge dieser Rohdaten der Datenlänge der vorgegebenen Nutzdaten entsprechen sollte.

Außerdem werden zur Datenverwaltung die 2 Datenbausteine “Daten_Ident_Lesen“ und “Daten_Ident_ Schreiben“ benötigt. Da beide Bausteine dieselben Datenstrukturen beinhalten werden diese Strukturen vorher als Anwenderdatenypen Rohdaten und Nutzdaten angelegt.

Für den Datentransfer zwischen Rohdaten und Nutzdaten können die Bausteine “Serialize“ und “Deserialize“ verwendet werden.

Zum Visualisierung und die Bedienung im SIMATIC Panel TP700 Comfort wird ein Bild “RFID-Daten“ angelegt. Dort werden die Nutzdaten aus den Datenbausteinen “Daten_Ident_Lesen“ und “Daten_Ident_Schreiben“ angezeigt, wobei die Werte zum Schreiben auch verändert werden können.

Befindet sich ein RFID-Transponder im Bereich des RFID-Readers RF210R IO-Link so werden die Taster zum Lesen und Schreiben der Daten angezeigt.

Das Ergebnis wird archiviert, um den Arbeitsstand zu sichern.

# Strukturierte Schritt-für-Schritt-Anleitung

Im Folgenden finden Sie eine Anleitung wie Sie die Planung umsetzen können. Sollten Sie bereits entsprechende Vorkenntnisse haben, so reichen Ihnen die nummerierten Schritte zur Bearbeitung aus. Ansonsten folgen Sie einfach den Schritten der Anleitung.

## Dearchivieren eines vorhandenen Projekts

Bevor Sie das Projekt “SCE_DE_012-201 Dezentrale Hardwarekonfiguration S7-1500 
ET 200SP PN_R1807.zap15“ aus dem Kapitel “SCE_DE_012-201 Dezentrale Hardwarekonfiguration mit SIMATIC S7-1500 und ET 200SP am PROFINET“ erweitern können, müssen Sie dieses dearchivieren. Zum Dearchivieren eines vorhandenen Projekts müssen Sie aus der Projektansicht heraus unter  Projekt  Dearchivieren das jeweilige Archiv aussuchen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit Öffnen. 
( Projekt  Dearchivieren  Auswahl eines .zap-Archivs …  Öffnen)

Als Nächstes kann das Zielverzeichnis ausgewählt werden, in welches das dearchivierte Projekt gespeichert werden soll. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit “OK“. 
( Zielverzeichnis …  OK)

Das geöffnete Projekt speichern Sie unter dem Namen 102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link. ( Projekt  Speichern unter …  102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link  Speichern)

## ET 200SP: IO-Link-Master einfügen und parametrieren

Öffnen Sie nun die Gerätesicht des Devices “Sortieranlage01“ indem Sie die Gerätekonfiguration öffnen und nun das Gerät “Sortieranlage01 [IM 155-6 PN HF]“ auswählen. ( Gerätekonfiguration  Sortieranlage01 [IM 155-6 PN HF])

Verschieben Sie per Drag & Drop das Servermodul auf Steckplatz 9 und fügen Sie aus dem Katalog auf Steckplatz 8 das Modul “CM 4xIO-Link“ mit der richtigen Firmware ein. 
( Servermodul_1  Hardware-Katalog  Kommunikationsmodule  IO-Link Master  CM 4xIO-Link  6ES7 137-6BD00-0AB0  V2.2)

Wählen Sie in den Eigenschaften des IO-Link-Masters “Neue Potenzialgruppe ermöglichen (helle BaseUnit)“ und stellen Sie in der Geräteübersicht die E/A-Adressen des IO-Link-Masters auf “E 10…41“ und “A 10…41“ ein. ( CM 4xIO-Link_1  Potenzialgruppe  Neue Potenzialgruppe ermöglichen (helle BaseUnit)  Geräteübersicht  CM 4xIO-Link_1  E-Adresse 10…41  A-Adresse 10…41)

## Laden der Hardwarekonfiguration und Gerätenamen zuweisen

Zum Speichern Ihres Projektes wählen Sie nun im Menü den Button . Daraufhin sollte die gesamte Steuerung, wie in den Modulen zur Hardwarekonfiguration bereits beschrieben, geladen werden . (  )

Um eine Übersicht der zugeordneten Adressen innerhalb eines Projektes angezeigt zu bekommen, können Sie in der “Netzsicht“ auf das Symbol ““ klicken. 
( Netzsicht   Adressen anzeigen)

Damit der Controller, hier die CPU1516F-3 PN/DP, die zugeordneten PROFINET-Devices im Netz finden kann, muss diesem noch der Gerätename zugewiesen werden. Dies geschieht indem in der “Netzsicht“ das Netz, welches die Geräte verbindet, ausgewählt und anschließend auf das Symbol ““ geklickt wird. (  Gerätename zuweisen)

Hinweis:

Die im Projekt eingestellten IP-Adressen werden den Devices automatisch durch den Controller beim Aufbau der Kommunikationsverbindung zugewiesen.

In dem Dialog zur Vergabe der PROFINET-Gerätenamen muss der Online-Zugang richtig eingestellt sein. Daraufhin kann jedes Device einzeln angewählt und nach Geräten gleichen Typs gefiltert werden. Wird ein neues Gerät erst angeschlossen, so muss die Liste erneut aktualisiert werden. ( PROFINET-Gerätename: sortieranlage01  Typ der PG/PC-Schnittstelle: PN/IE  PG/PC-Schnittstelle: hier: Intel(R) Ethernet Connection I217-LM   Nur Geräte gleichen Typs anzeigen  )

Das richtige Device muss, durch die auf dem Gerät aufgedruckte MAC-Adresse, unbedingt eindeutig bestimmt werden, bevor der Name zugewiesen wird. Zur Kontrolle kann man auch an dem Device die LEDs blinken lassen. (   )

Die erfolgreiche Zuordnung des PROFINET-Gerätenamens und der IP-Adresse (durch die vorher bereits geladene CPU) sollte noch kontrolliert werden, bevor der Dialog geschlossen wird. ( )

## RFID-Sensor RF210R IO-Link mit Device-Tool (S7-PCT) einfügen und parametrieren

Markieren Sie nun in der Gerätesicht des Devices “Sortieranlage01“ mit der rechten Maustaste den IO-Link-Master “CM 4xIO-Link_1“ und starten jetzt das Device-Tool (S7-PCT) zur Projektierung von IO-Link. ( Gerätesicht  Sortieranlage01  CM 4xIO-Link_1  Device Tool starten  S7-PCT  Start)

Wählen Sie aus dem Katalog der Software S7-PCT in dem Ordner “IO Link V1.1“ unter “SIEMENS AG“ / “SIMATIC Ident“ den RFID-Reader “SIMATIC RF210R IO-Link“ und ziehen diesen auf Port 1 des IO-Link-Masters. ( IO Link V1.1  SIEMENS AG  SIMATIC Ident  SIMATIC RF210R IO-Link)

Hinweis:

In der Software S7-PCT gibt es keine Option zum Speichern der Projektierung im TIA Portal-Projekt. Dies geschieht automatisch sobald die Software S7-PCT wieder geschlossen wird.

Sollte die Komponente “SIMATIC RF210R IO-Link” nicht in der passenden Version im Katalog zur Verfügung stehen, so können Sie diese über das Menü bei  Extras als sogenannte  IODD importieren. Die IODD V1.1 finden Sie in der SCE Lern-/Lehrunterlage “SCE_DE_102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link_ET 200SP_S7-1500…“ im Ordner Projekte oder unter folgendem Link: support.industry.siemens.com/cs/document/109750193 beim SIEMENS Produkt-Support.

Wechseln Sie in den Unterordner “[1]SIMATIC RF210R IO-Link“ und ändern dort im Reiter “Parameter“ die “Betriebsart“ des Readers auf “Erfassung Anwenderdaten“. 
( [1] SIMATIC RF210R IO-Link  Parameter  Betriebsart  Erfassung Anwenderdaten)

Wenn Sie wieder zurück in den Ordner “[Steckplatz 8] CM 4xIO-Link_1“ wechseln und dort den Reiter “Adressen“ anwählen, so können Sie dort nach Anwahl von: 
“ PLC-Adressen anzeigen“ und “ Alle Ports“ die Prozessdaten des RFID-Readers aus Sicht der SPS sehen. ( [Steckplatz 8] CM 4xIO-Link_1  Adressen   PLC-Adressen anzeigen   Alle Ports)

Wählen Sie nun den Ordner “[Steckplatz 8] CM 4xIO-Link_1“ und klicken auf “ Laden mit Geräten“. Nachfolgend werden die Parameter in den IO-Link-Master und in den RFID-Reader geschrieben. ( [Steckplatz 8] CM 4xIO-Link_1  )

Das erfolgreiche Laden der Parameter wird nun angezeigt. “Beenden“ Sie nun das Werkzeug “S7-PCT“ und bestätigen das Speichern der Parameter mit “Ja“. ( Datei  Beenden  Ja)

## Erstellen von Datentypen für Rohdaten und Nutzdaten

Legen Sie unter PLC-Datentypen einen Datentyp “Anwenderdatentyp_Nutzdaten“ mit folgender Struktur an. ( PLC-Datentypen  Neuen Datentyp hinzufügen  Anwenderdatentyp_Nutzdaten)

Legen Sie unter PLC-Datentypen einen Datentyp “Anwenderdatentyp_Rohdaten“ mit einem Array vom Typ “Byte“ und Länge [1..10] an. ( PLC-Datentypen  Neuen Datentyp hinzufügen  Anwenderdatentyp_Rohdaten)

## Datenbausteine für die RFID-Lese- und Schreibdaten

Legen Sie einen globalen Datenbaustein “Daten_Ident_Lesen“ an. Unter Verwendung der Datentypen “Anwenderdatentyp_Rohdaten“ und “Anwenderdatentyp_Nutzdaten“ defi-nieren Sie dessen Struktur so wie hier gezeigt. ( Neuen Baustein hinzufügen  Datenbaustein  Global-DB  Daten_Ident_Lesen  Rohdaten  Anwenderdatentyp_ Rohdaten  Nutzdaten  Anwenderdatentyp_Nutzdaten)

Legen Sie einen globalen Datenbaustein “Daten_Ident_Schreiben“ an. Unter Verwendung der Datentypen “Anwenderdatentyp_Rohdaten“ und “Anwenderdatentyp_Nutzdaten“ definieren Sie dessen Struktur so wie hier gezeigt. Speichern Sie nun wieder Ihr Projekt.
( Neuen Baustein hinzufügen  Datenbaustein  Global-DB  Daten_Ident_Schreiben  Rohdaten  Anwenderdatentyp_Rohdaten  Nutzdaten  Anwenderdatentyp_ Nutzdaten )

Hinweis:

Bei der Verwendung eine CPU mit einem älteren Firmwarestand als V2.5 dürfen diese beiden Datenbausteine keine optimierten Datenbausteine sein. In den Eigenschaften der Bausteine muss diese Option folgendermaßen abgewählt werden:

## Bausteine aus der Bibliothek IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1

Wechseln Sie in die Ansicht der “Globalen Bibliotheken“ und wählen Sie hier nach einem rechten Mausklick “Bibliothek dearchivieren“, um die SIEMENS-Bibliothek “IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1“ (LRfidIOL_V15) mit den Bausteinen zur Kommunikation mit dem Reader SIMATIC RF210R IO-Link zu dearchivieren. ( Globale Bibliotheken  Bibliothek dearchivieren  IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1  Öffnen)

Hinweis:

Die Bibliothek steht bei der SCE Lern-/Lehrunterlage “SCE_DE_102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link_ET 200SP_S7-1500…“ im Ordner Projekte zur Verfügung, kann aber auch beim SIEMENS Produkt-Support unter folgendem Link: support.industry.siemens.com/cs/document/73565887 gefunden werden.

## Funktionsbaustein “Lesen_Schreiben_RFID_Daten“

Legen Sie einen Funktionsbaustein “Lesen_Schreiben_RFID_Daten“ mit Programmier-sprache Funktionsplan (FUP) an und öffnen diesen. ( Neuen Baustein hinzufügen  Funktionsbaustein  FUP  Lesen_Schreiben_RFID_Daten)

Definieren Sie im Funktionsbaustein “Lesen_Schreiben_RFID_Daten“ die hier gezeigten lokalen Variablen. ( Static  Temp)

Rufen Sie im ersten Netzwerk den Baustein “LRfidIOL_READ“ als Multiinstanz aus der vorher bereits dearchivierten globalen SIEMENS-Bibliothek “LRfidIOL_V15“ auf. ( Globale Bibliotheken  LRfidIOL_V15  Kopiervorlagen  S7_1X00  IOL_V11  LRfidIOL_READ  Multiinstanz  OK)

Hinweis:

Beachten Sie bei der Auswahl der Bausteine aus der SIEMENS-Bibliothek “LRfidIOL_V15“ die Variante der eingesetzten CPU und die Version des Readers SIMATIC RF210R IO-Link.

Beschalten Sie den Baustein “LRfidIOL_READ“ so wie hier gezeigt, wobei Sie die Beschaltung der IN-Variable “hwId“ am besten durch eine Auswahl per Drag & Drop in der Detailansicht der “Standard-Variablentabelle“ durchführen. Die IN-Variable “identData“ beschalten Sie ebenfalls, indem Sie per Drag & Drop aus der Detailansicht des Datenbausteins “Daten_Ident_Lesen“ den Array “Data“ auswählen.

Rufen Sie im zweiten Netzwerk den Baustein “Deserialize (V2.0)“ aus “Anweisungen“ / “Einfache Anweisungen“ / “Verschieben (V2.2)“ auf und beschalten diesen so wie hier gezeigt. ( Anweisungen  Einfache Anweisungen  Verschieben (V2.2)  Deserialize (V2.0))

Hinweis:

Beachten Sie bei der Auswahl die Version der Anweisung “Deserialize“. Diese muss für die Verwendung bei optimierten Datenbausteinen mindestens V2.0 sein.

Rufen Sie im dritten Netzwerk den Baustein “Serialize (V2.0)“ aus “Anweisungen“ / “Einfache Anweisungen“ / “Verschieben (V2.2)“ auf und beschalten diesen so wie hier gezeigt. ( Anweisungen  Einfache Anweisungen  Verschieben (V2.2)  Serialize (V2.0))

Hinweis:

Beachten Sie bei der Auswahl die Version der Anweisung “Serialize“. Diese muss für die Verwendung bei optimierten Datenbausteinen mindestens V2.0 sein.

Rufen Sie im vierten Netzwerk den Baustein “LRfidIOL_WRITE“ als Multiinstanz aus der globalen SIEMENS-Bibliothek “LRfidIOL_V15“ auf und beschalten diesen so wie hier gezeigt. ( Globale Bibliotheken  LRfidIOL_V15  Kopiervorlagen  S7_1X00  IOL_V11  LRfidIOL_WRITE  Multiinstanz  OK)

Hinweis:

Beachten Sie bei der Auswahl der Bausteine aus der SIEMENS-Bibliothek “LRfidIOL_V15“ die Variante der eingesetzten CPU und die Version des Readers SIMATIC RF210R IO-Link.

Öffnen Sie nun den Baustein “Main [OB1]“ in FUP und rufen jetzt im ersten Netzwerk den Baustein “Lesen_Schreiben_RFID_Daten“ auf. Lassen Sie Sich den Instanz-Datenbaustein “Lesen_Schreiben_RFID_Daten_DB“ vom TIA Portal anlegen. Speichern Sie nun das Projekt mit einem Klick auf ““, bevor Sie die “CPU_1516F“ laden ““.(Main [OB1]  FUP  Lesen_Schreiben_RFID_Daten  OK    )

## Testen der Anwendung mit der Beobachtungstabelle_RFID

Legen Sie die hier gezeigte “Beobachtungstabelle_RFID“ an, mit Zugriff auf die Nutzdaten in den beiden Datenbausteinen “Daten_Ident_Lesen“ und “Daten_Ident_Schreiben“ sowie auf die statischen Variablen “ReaPres“ / “HMI_Read“ / “WriPres“ / “HMI_Write“ über den Instanz-DB “Lesen_Schreiben_RFID_Daten_DB“. ( Beobachtungs- und Forcetabellen  Neue Beobachtungstabelle hinzufügen  Beobachtungstabelle_RFID  Daten_Ident_Lesen  Daten_Ident_Schreiben  Lesen_Schreiben_RFID_Daten_DB)

Testen Sie das Lesen und Schreiben auf den RFID-Transponder, indem Sie zuerst in der Beobachtungstabelle auf “Alle Beobachten “ klicken. Jetzt können Sie die Nutzdaten im Datenbaustein “Daten_Ident_Schreiben“ mit “Steuern einmalig und sofort “ verändern. Wenn ein RFID-Transponder beschreibbar oder lesbar ist, wird dies in den Variablen “WriPres==TRUE“ oder “ReaPres==TRUE“ angezeigt. Jetzt kann durch eine positive Flanke an den Variablen “HMI_Read“ oder “HMI_Write“ das Lesen oder Schreiben getestet werden. (   )

## Zugriff auf die Daten mit einem Panel TP700 Comfort

Legen Sie in Ihrem Projekt ein Panel TP700 Comfort an. ( Neues Gerät hinzufügen  HMI  SIMATIC Comfort Panel  “7“ Display  TP700 Comfort  6AV2 124-0GC01-0AX0  Gerätename: Panel TP700 Comfort   Geräteassistent aufrufen  OK)

Wählen Sie im Bediengeräte-Assistent Ihre bereits konfigurierte CPU 1516F als Kommunikationspartner und als Schnittstelle “Ethernet“ aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit einem Klick auf .

Legen Sie Abschnitt “Bildnavigation“ die unten angezeigte Bildstruktur mit den entsprechenden Bildnamen an. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick 
auf .

Öffnen Sie das Bild “RFID-Daten“ und löschen den Text im Hintergrund.

In diesem Bild benötigen wir 2 “Schaltflächen“ mit den Beschriftungen “Schreiben“ und “Lesen“. Legen Sie dort jeweils bei “Drücken“ das “Ereignis“ “SetzeBit Während TasteGedrückt“ an und verknüpfen diese mit den Variablen “HMI_WRITE“ und “HMI_READ“ aus dem Instanz-DB “Lesen_Schreiben_RFID_Daten_DB“. Fügen Sie noch “Textfelder“ zur Beschreibung ein.

Animieren Sie die “Sichtbarkeit“ der beiden Schaltflächen so, dass diese nur noch in Abhängigkeit der Variablen “ReaPres“ und “WriPres“ aus dem Instanz-DB “Lesen_Schreiben_RFID_Daten_DB“ angezeigt werden.

Als Nächstes legen wir noch 8 “E/A-Felder“ an, indem wir per Drag & Drop aus den Datenbausteinen “Daten_Ident_Schreiben“ und “Daten_Ident_Lesen“ jeweils die 4 Variablen in der Struktur “Nutzdaten“ in unser Bild “RFID-Daten“ ziehen.

Ändern Sie den “Typ“ bei den gelesenen Variablen auf “Ausgabe“ und passen Sie jeweils das “Format“ der “E/A-Felder“ an, sodass die jeweiligen Größen sinnvoll angezeigt werden können. Fügen Sie noch “Textfelder“ zur Beschreibung ein.

Nachdem das Projekt gespeichert ““ und das Panel “TP700 Comfort“ geladen ““ worden ist, kann man an der Sichtbarkeit der beiden Schaltflächen “Lesen“ und “Schreiben“ erkennen, dass ein RFID-Transponder vom Sensor erkannt wurde.
Mit einem Klick auf “Lesen“ können die Werte auf dem Transponder gelesen und darunter angezeigt werden. In den E-/A-Feldern unter “Schreiben“ können die zu schreibenden Werte eingetragen werden, um diese anschließend mit einem Klick auf “Schreiben“ auf den RFID-Transponder zu schreiben.

## Archivieren des Projektes

Zum Archivieren des Projektes wählen Sie bitte im Menüpunkt  “Projekt“ den Punkt  “Archivieren …“ aus.

Bestätigen Sie gegebenenfalls die Abfrage zum Speichern des Projekts mit  “Ja“.

Wählen Sie einen Ordner, in dem Sie Ihr Projekt archivieren wollen und speichern Sie es als Dateityp “TIA Portal-Projektarchiv“. ( “TIA Portal-Projektarchiv“  “SCE_DE_102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link…“  “Speichern“)

## Checkliste – Schritt-für-Schritt-Anleitung

Die nachfolgende Checkliste hilft den Auszubildenden/Studierenden selbstständig zu überprüfen, ob alle Arbeitsschritte der Schritt für Schritt-Anleitung sorgfältig abgearbeitet wurden und ermöglicht eigenständig das Modul erfolgreich abzuschließen.

| Nr. | Beschreibung | Geprüft |
| --- | --- | --- |
| 1 | Programmänderungen in der CPU 1516F erfolgreich durchgeführt |  |
| 2 | Übersetzen der CPU 1516F erfolgreich und ohne Fehlermeldung |  |
| 3 | Laden der CPU 1516F erfolgreich und ohne Fehlermeldung |  |
| 4 | Laden von IO-Link Master CM 4xIO-Link und RFID-Sensor RF210R IO-Link mit Device-Tool (S7-PCT) erfolgreich durchgeführt |  |
| 5 | Prozessvisualisierung für das Touch Panel TP700 Comfort erfolgreich angelegt |  |
| 6 | Übersetzen des Touch Panels TP700 Comfort erfolgreich und ohne Fehlermeldung |  |
| 7 | Laden des Touch Panels TP700 Comfort erfolgreich und ohne Fehlermeldung |  |
| 8 | Schreiben der Nutzdaten mit Panel auf RFID-Transponder erfolgreich durchgeführt |  |
| 9 | Lesen der Nutzdaten mit Panel vom RFID-Transponder erfolgreich durchgeführt |  |
| 10 | Projekt erfolgreich archiviert |  |

# Übung

## Aufgabenstellung – Übung

In dieser Übung soll der erstellte Funktionsbaustein (FB) “Lesen_Schreiben_RFID_Daten“ in einen bibliotheksfähigen Baustein umgewandelt werden und eine Funktion “DATUM_UHRZEIT“ angelegt werden, in der die Lokalzeit der CPU1516F ausgelesen wird.

Folgende Parameter sollen beim Aufruf des bibliotheksfähigen Bausteins zur Verfügung stehen:

| Input | Datentyp | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| adrTag | Word | Anfangsadresse der zu lesenden Daten auf dem Transponder |
| hwId | HW_SUBMODULE | Hardware-Kennung des IO-Link Kommuni-kationsmoduls |
| length | Word | Länge der Daten, die vom Transponder gelesen werden |
| portAdr | Int | Anfangsadresse des angeschlossenen Readers (PCT Tool) |
| Execute_Data_Read | BOOL | Aktiviert den Leseauftrag bei positiver Flanke |
| Execute_Data_Write | BOOL | Aktiviert den Schreibauftrag bei positiver Flanke |
| Output |  |  |
| Error | Bool | FALSE, wenn ein Befehl fehlerfrei beendet wurde; TRUE, wenn während der Abarbeitung ein Fehler auftritt |
| InOut |  |  |
| Ident_Data_Read | "Anwenderdatentyp_Nutzdaten" | Bereich in der S7-CPU, in dem die gelesenen Daten abgelegt werden |
| Ident_Data_Write | "Anwenderdatentyp_Nutzdaten" | Bereich in der S7-CPU, in dem die Daten abgelegt sind, die auf den Transponder geschrieben werden |

Aktualisieren Sie den Aufruf des Funktionsbausteins (FB) “Lesen_Schreiben_RFID_Daten“ im Organisationsbaustein „Main“ und beschalten Sie die Parameter.

Ändern Sie im Touch Panel TP700 Comfort im Bild „RFID-Daten“ den Variablenzugriff bei den 2 “Schaltflächen“ auf die Input- Variablen “Execute_Data_Read“ und “Execute_Data_Write“ aus dem Instanz-DB “Lesen_Schreiben_RFID_Daten_DB“.

In der Funktion “DATUM_UHRZEIT“ sollen das aktuelle Datum und auch die aktuelle Uhrzeit als “OUTPUT“-Parameter zur Verfügung gestellt und beim Aufruf der Funktion in die Nutzdaten des Datenbausteins "Daten_Ident_Schreiben" geschrieben werden.

Abschließend muss der Bediener bei der Eingabe am HMI-Panel nur noch Auftragsnummer und Anzahl der Plastikteile eingeben.

## Planung

Planen Sie nun selbstständig die Umsetzung der Aufgabenstellung.

Hinweis:

Informieren Sie sich zu bibliotheksfähigen Bausteinen in den Handbüchern oder im Modul SCE_DE_032-200 FB- Programmierung.

Informieren Sie sich in der Online-Hilfe über die Verwendung der erweiterten Anweisungen von SIMATIC S7-1500. Insbesondere in Bezug auf Datum und Uhrzeit.

Beachten Sie auch die Zeiteinstellungen in der Hardwarekonfiguration der CPU1516F.

## Checkliste – Übung

Die nachfolgende Checkliste hilft den Auszubildenden/Studierenden selbstständig zu überprüfen, ob alle Arbeitsschritte der Übung sorgfältig abgearbeitet wurden und ermöglicht eigenständig das Modul erfolgreich abzuschließen.

| Nr. | Beschreibung | Geprüft |
| --- | --- | --- |
| 1 | Übersetzen erfolgreich und ohne Fehlermeldung |  |
| 2 | Laden erfolgreich und ohne Fehlermeldung |  |
| 3 | Anzeige des aktuellen Datums und der aktuellen Uhrzeit am HMI-Panel im Bild “RFID-Daten“ |  |
| 4 | Projekt erfolgreich archiviert |  |

# Weiterführende Information

Zur Einarbeitung bzw. Vertiefung finden Sie als Orientierungshilfe weiterführende Informationen, wie z. B.: Getting Started, Videos, Tutorials, Apps, Handbücher, Programmierleitfaden und Trial Software/Firmware, unter nachfolgendem Link:	 

siemens.de/sce/rfid

Voransicht “Weiterführende Informationen“

Weitere Informationen

Siemens Automation Cooperates with Education
siemens.de/sce

SCE Lern-/Lehrunterlagen
siemens.de/sce/module

SCE Trainer Pakete
siemens.de/sce/tp

SCE Kontakt Partner 
siemens.de/sce/contact

Digital Enterprise
siemens.de/digital-enterprise

Industrie 4.0 
siemens.de/zukunft-der-industrie

Totally Integrated Automation (TIA)
siemens.de/tia

TIA Portal
siemens.de/tia-portal

SIMATIC Controller
siemens.de/controller

SIMATIC Technische Dokumentation 
siemens.de/simatic-doku

Industry Online Support
support.industry.siemens.com

Katalog- und Bestellsystem Industry Mall 
mall.industry.siemens.com

Siemens
Digital Industries 
Postfach 4848
90026 Nürnberg
Deutschland

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
© Siemens 2019

siemens.de/sce