Documentazione per corsisti/formatori

Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) | dalla versione V15.1

siemens.com/sce

Modulo TIA Portal 102-101

Tecnologia a sensori RFID con RF210R IO-Link,

ET 200SP e SIMATIC S7-1500

Trainer Package SCE adatti a questa documentazione per corsisti/formatori

Identificazione in ambito industriale - Tecnologia a sensori RFID SIMATIC

- Sistema RFID SIMATIC RF200 IO-Link
N. di ordinazione: 6GT2096-5AA00-0AA0

- Sistema RFID SIMATIC RF200 PROFINET 
N. di ordinazione: 6GT2096-3AA00-0AA0

- Sistema RFID SIMATIC RF200 IO-Link	    
N. di ordinazione: 6GT2096-5AA00-0AA0

- Sistema RFID SIMATIC RF300 PROFINET  
N. di ordinazione: 6GT2096-1AA00-0AA0

Periferia decentrata SIMATIC ET 200SP

- SIMATIC ET 200SP Digital
N. di ordinazione: 6ES7155-6AU00-0AB0

- SIMATIC ET 200SP Digital con unità di ingressi ENERGY METER PN

- N. di ordinazione: 6ES7155-6AU00-0AB1

- SIMATIC ET 200SP Digital con modulo di comunicazione IO-LINK MASTER V1.1 PN
N. di ordinazione: 6ES7155-6AU00-0AB2

- SIMATIC ET 200SP Digital con modulo di comunicazione CM AS-i MASTER ST PN
N. di ordinazione: 6ES7155-6AU00-0AB3

- SIMATIC ET 200SP Ampliamento per unità analogiche
N. di ordinazione: 6ES7155-6AU00-0AB6

Controllori SIMATIC

- SIMATIC ET 200SP Distributed Controller CPU 1512SP F-1 PN Safety
N. di ordinazione: 6ES7512-1SK00-4AB2

- SIMATIC CPU 1516F PN/DP Safety con software
N. di ordinazione: 6ES7516-3FN00-4AB2

- SIMATIC S7 CPU 1516-3 PN/DP con software
N. di ordinazione: 6ES7516-3AN00-4AB3

- SIMATIC CPU 1512C PN con software e PM 1507     
N. di ordinazione: 6ES7512-1CK00-4AB1

- SIMATIC CPU 1512C PN con software, PM 1507 e CP 1542-5 (CP PROFIBUS)
N. di ordinazione: 6ES7512-1CK00-4AB2

- SIMATIC CPU 1512C PN con software
N. di ordinazione: 6ES7512-1CK00-4AB6

- SIMATIC CPU 1512C PN-1 senza alimentazione / con CP (per PROFIBUS DP)
N. di ordinazione: 6ES7512-1CK00-4AB7

SIMATIC STEP 7 Software for Training

- SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 – licenza singola
N. di ordinazione: 6ES7822-1AA05-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 – pacchetti da 6 postazioni 
N. di ordinazione: 6ES7822-1BA05-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 – pacchetti da 6 postazioni
N. di ordinazione: 6ES7822-1AA05-4YE5

- SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 – licenza per studenti da 20 postazioni
N. di ordinazione: 6ES7822-1AC05-4YA5

SIMATIC Panel e software WinCC Advanced

- SIMATIC TP700 Comfort Colour Panel
N. di ordinazione: 6AV2133-4AF00-0AA0

- TP1500 Comfort Colour Panel 
N. di ordinazione: 6AV2133-4BF00-0AA0

- SIMATIC WinCC Advanced V15 –pacchetti da 6 postazioni
N. di ordinazione: 6AV2102-0AA05-0AS5

- SIMATIC WinCC Advanced V15 – pacchetti da 6 postazioni
N. di ordinazione: 6AV2102-4AA05-0AS5

- SIMATIC WinCC Advanced V15 – licenza per studenti da 20 postazioni
N. di ordinazione: 6AV2102-0AA05-0AS7

Tenere presente che questi Trainer Package potrebbero essere sostituiti da successivi pacchetti.

Potete trovare i pacchetti SCE disponibili in: siemens.com/sce/tp

Corsi di formazione

Per informazioni sui corsi di formazione regionali di Siemens SCE contattare il partner di riferimento SCE regionale: siemens.com/sce/contact

Ulteriori informazioni su SCE

siemens.com/sce


Avvertenze d'uso

La documentazione per corsisti/formatori dedicata alla soluzione di automazione integrata "Totally Integrated Automation" (TIA) è stata realizzata per il programma "Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)" specificamente a scopo didattico per enti pubblici di formazione, ricerca e sviluppo. Siemens declina qualsiasi responsabilità riguardo ai contenuti di questa documentazione.

L’uso della presente documentazione è consentito esclusivamente per la formazione di base inerente a prodotti e sistemi Siemens.

In altri termini, la documentazione in oggetto che può essere copiata, parzialmente o per intero, e distribuita a tirocinanti e studenti nell'ambito della loro formazione professionale/universitaria. La distribuzione e la riproduzione di questa documentazione sono consentite soltanto all'interno di istituzioni di formazione pubbliche e a scopo di formazione professionale/universitaria.

Qualsiasi eccezione richiede un'autorizzazione scritta dal partner di riferimento di Siemens. 
Le richieste vanno rivolte a scesupportfinder.i-ia@siemens.com.

Le trasgressioni obbligano al risarcimento dei danni. Tutti i diritti sono riservati, incluso anche quelli relativi alla distribuzione e in particolare quelli relativi ai brevetti e ai marchi GM.

L'utilizzo per corsi rivolti a clienti del settore industria è esplicitamente proibito e non è inoltre permesso l'utilizzo commerciale della documentazione.

Si ringrazia la Technische Universität Dresden, in particolare il Prof. Dr. Ing. Leon Urbas, la ditta Michael Dziallas Engineering e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare la presente documentazione didattica per corsisti/formatori.

Sommario

1	Obiettivo	5

2	Presupposti	5

3	Hardware e software richiesti	6

4	Nozioni teoriche	8

4.1	Master IO-Link CM 4xIO-Link	8

4.1.1	Caratteristiche tecniche	8

4.1.2	Descrizione del master IO-Link CM 4xIO-Link	9

4.1.3	Segnalazioni di stato e di errore	9

4.1.4	Sostituzione dei dispositivi master IO-Link CM 4xIO-Link con elemento di codifica elettronico	10

4.2	Software S7-PCT-Port Configuration Tool	11

4.2.1	Caratteristiche di S7-PCT-Port Configuration Tool	11

4.3	Reader SIMATIC RF210R IO-Link	12

4.3.1	Dati tecnici del reader RF200 IO-Link	13

4.3.2	Finestra di trasmissione e distanza di scrittura/lettura	14

4.3.3	Utilizzo in modalità statica e dinamica	15

4.3.4	Regole di montaggio	15

4.3.5	Cavo di collegamento	16

4.3.6	Assegnazione dei pin del reader RF200 con interfaccia IO-Link	16

4.3.7	Assegnazioni dei pin del master IO-Link di Siemens	16

4.4	Biblioteca IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1 (LRfidIOL_V15)	17

4.4.1	Blocchi della biblioteca	17

4.4.2	"LRfidIOL_Read"	18

4.4.3	FB "LRfidIOL_Write"	19

4.4.4	FB "LRfidIOL_Antenna"	20

5	Definizione del compito	21

6	Pianificazione	22

7	Istruzioni passo passo	23

7.1	Disarchiviazione di un progetto esistente	23

7.2	ET 200SP: inserimento e parametrizzazione del master IO-Link	25

7.3	Caricamento della configurazione hardware e assegnazione del nome al dispositivo	27

7.4	Inserimento e parametrizzazione del sensore RFID RF210R IO-Link con il Device Tool (S7-PCT)	31

7.5	Creazione dei tipi per i dati grezzi e i dati utili	36

7.6	Blocchi dati per i dati da leggere e da scrivere	37

7.7	Blocchi della biblioteca IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1	39

7.8	Blocco funzionale “Read_Write_RFDI_Data“	40

7.9	Test dell'applicazione con la tabella di controllo_RFID	48

7.10	Accesso ai dati con un Panel TP700 Comfort	49

7.11	Archiviazione del progetto	57

7.12	Lista di controllo – passo passo	58

8	Esercitazione	59

8.1	Definizione del compito – esercitazione	59

8.2	Pianificazione	60

8.3	Lista di controllo – esercitazione	60

9	Ulteriori informazioni	61

Tecnologia a sensori RFID con

RF210R IO-LINK su ET 200SP

e SIMATIC S7-1500

# Obiettivo

Le pagine che seguono spiegano come mettere in esercizio un sensore RFID RF210R IO-Link in un modulo IO-Link in un progetto con SIMATIC S7-1500 e ET 200SP e come scrivere e leggere dati su supporti mobili mediante i blocchi della biblioteca “IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1“. Per eseguire le operazioni di lettura e di scrittura si utilizza una visualizzazione su un SIMATIC Panel TP700 Comfort che deve essere creata dall'utente.

# Presupposti

Il presente capitolo si basa sul capitolo Configurazione hardware decentrata con SIMATIC S7-1500 e ET 200SP su PROFINET. Per eseguirlo si può utilizzare ad es. il seguente progetto:

“SCE_IT_012-201 Configurazione hardware decentrata S7-1500 ET 200SP PN…..zap15“.

Si deve inoltre disporre di conoscenze di base sulla programmazione in TIA Portal, l'utilizzo dei blocchi dati e la creazione delle visualizzazioni del processo per i SIMATIC Panel TP700 Comfort con WinCC Advanced.

# Hardware e software richiesti

1	Stazione Ingegneria: i requisiti sono hardware e sistema operativo 
(per ulteriori informazioni vedere il file Readme/Leggimi sul DVD di installazione di TIA Portal)

2	Software SIMATIC STEP 7 Professional in TIA Portal – dalla versione V15.1

3	Software WinCC Advanced in TIA Portal – dalla versione V15.1

4	Software S7-PCT-Port Configuration Tool – dalla versione V3.5

5	Controllore SIMATIC S7-1500, ad es. CPU 1516F-3 PN/DP – 
dal firmware V2.5 con Memory Card

6	Sistema di periferia decentrata ET 200SP per PROFINET con 16DI/16DO e 2AI/1AO e master IO-Link

Esempio di configurazione:

Modulo di interfaccia IM155-6PN HF con Bus Adapter BA 2xRJ45
2 moduli di periferia 8 ingressi digitali DI 8x24VDC HF
2 moduli di periferia 8 uscite digitali DQ 8x24VDC/0.5A HF
2 moduli di periferia 2 ingressi analogici AI 2xU/I 2,4-wire HS
Modulo di periferia 2 uscite analogiche AQ 2xU/I HS
Modulo di comunicazione master IO-Link CM 4xIO-Link dal firmware V2.1
Modulo server

7	Reader della famiglia RF200 con interfaccia IO-Link, ad es. SIMATIC RF210R IO-Link con 
cavo per reader e transponder RFID

8	SIMATIC Panel TP700 Comfort

9	Collegamento Ethernet tra Engineering Station e controllore, 
tra controllore e periferia decentrata ET 200SP e 
tra controllore e periferia decentrata ET 200SP e Panel TP700 Comfort

2 SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal) dalla versione V15.1

3 WinCC Advanced 
(TIA Portal) dalla versione V15

1 Engineering Station

4 S7-PCT-Port Configuration Tool dalla versione V3.5

9 Collegamento Ethernet

5 Controllore SIMATIC S7-1500

7 Reader SIMATIC RF210R IO-Link con cavo per reader e transponder RFID

9 Collegamento Ethernet

6 Periferia decentrata ET 200SP con master IO-Link CM 4xIO-Link

9 Collegamento Ethernet

8 SIMATIC Panel TP700 Comfort

# Nozioni teoriche

Il presente documento spiega come programmare l'accesso in scrittura e in lettura ai dati di un transponder RFID.

Viene utilizzato il sensore RFID RF210R IO-Link collegato a un master IO-Link CM 4xIO-Link, che viene messo in servizio con il software S7-PCT-Port Configuration Tool.

Nel programma vengono utilizzati blocchi della biblioteca "IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1".

Vengono inoltre fornite informazioni di base tratte dai manuali SIEMENS.

## Master IO-Link CM 4xIO-Link

L'IO-Link è un collegamento punto a punto tra un master e un Device. 
Utilizzando cavi standard non schermati nella collaudata tecnica a 3 fili si può collegare il master IO-Link a sensori e attuatori sia tradizionali che intelligenti. Il canale dello stato di commutazione e il canale dati sono realizzati con la comprovata tecnica DC 24 V.

### Caratteristiche tecniche

Il modulo master IO-Link CM 4xIO-Link presenta le seguenti caratteristiche tecniche:

Modulo di comunicazione seriale a 4 porte (canali)

Modalità SIO (modalità Standard IO)

Master IO-Link secondo la specifica IO-Link V1.1

Time-based IO (indicazione di data e ora) a partire dal FW V2.0

Velocità di trasmissione dati COM1 (4,8 kBd), COM2 (38,4 kBd), COM3 (230,4 kBd)

Adatto al collegamento di max. 4 IO-Link Device (collegamento a 3 fili) o 
4 attuatori o sensori standard

Lunghezza max. del cavo non schermato 20 m

Diagnostica parametrizzabile porta per porta

Backup automatico dei parametri di master e Device tramite 
elemento di codifica elettronico

Configurazione della porta IO-Link con S7-PCT-Port Configuration Tool

Area di indirizzi variabile dei dati I/O con max. 32 byte di ingressi e 32 byte 
di uscite dalla versione FW V2.0 / 144 byte di ingressi e 128 byte di uscite dalla versione FW V2.1

Configurazione della porta IO-Link senza S7-PCT dalla versione FW V2.2

### Descrizione del master IO-Link CM 4xIO-Link

- Tipo e denominazione del modulo

- LED per la diagnostica

- Codice QR

- Schema di collegamento

- LED per le segnalazioni di stato e di errore

- LED per l'alimentazione

- Classe funzionale

- Codice di colore del tipo di modulo

- Versione della funzione e del firmware

- Tipo BU

- Codice colore per la selezione delle etichette di identificazione colorate

- Numero di articolo

### Segnalazioni di stato e di errore

- Diagnostica (DIAG)				(verde/rosso)

- Stato porta/stato IO-Link (Cn)		(verde)

- Stato del canale in modalità SIO (QN)	(verde)

- Errore porta (Fn)				(rosso)

- Tensione di alimentazione l + (PWR)	(verde)

### Sostituzione dei dispositivi master IO-Link CM 4xIO-Link con elemento di codifica elettronico

Quando si estrae un modulo di comunicazione dalla BaseUnit, una parte dell'elemento di codifica elettronica resta inserito. In questa parte sono memorizzati i parametri del master IO-Link CM 4xIO-Link e degli IO-Link Device. Quando vengono inseriti, i nuovi master IO-Link (non ancora parametrizzati) acquisiscono i parametri dall'elemento di codifica elettronica.

Nota:

Estrarre ed inserire il modulo di comunicazione master IO-Link CM 4xIO-Link solo a carico disinserito; in caso contrario il sistema di periferia decentrata ET 200SP potrebbe danneggiarsi e causare stati pericolosi nell'impianto. Per maggiori informazioni consultare i manuali in support.automation.siemens.com

## Software S7-PCT-Port Configuration Tool

S7-PCT-Port Configuration Tool consente di parametrizzare i moduli master IO-Link di SIEMENS e gli IO-Link Device di qualsiasi produttore. Con questo software si possono impostare, modificare, copiare e salvare nel progetto TIA Portal i dati di parametrizzazione dei dispositivi IO-Link.

S7-PCT-Port Configuration Tool può essere richiamato dalla configurazione hardware del master IO-Link.

### Caratteristiche di S7-PCT-Port Configuration Tool

Caratteristiche di S7-PCT-Port Configuration Tool

Scaricabile gratuitamente in Internet (support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/32469496)

Importazione di file IODD (IO Device Description) per IO-Link Device di diversi produttori

Schermate di progettazione (schede) in S7-PCT con testo in chiaro e immagini dei prodotti direttamente dal file IODD del Device certificato

Salvataggio centrale dei dati di progettazione nel progetto TIA Portal

Potenti funzioni di test e di diagnostica

Lettura dei dati di identificazione dai Device

Rilettura delle informazioni sui dispositivi compresi i parametri

Accertarsi che il catalogo contenga i file IODD aggiornati (IO-Link V1.1). In caso contrario importarli con il menu "Strumenti" > "Importa IODD".

I file IODD aggiornati si trovano nel DVD "RFID Systems Software & Documentation" (6GT2080-2AA20) o nelle pagine di Siemens Industry Online Support support.industry.siemens.com/cs/de/de/ps/14972/dl.

Per maggiori informazioni consultare i manuali in support.automation.siemens.com

## Reader SIMATIC RF210R IO-Link

SIMATIC RF200 IO-Link è un sistema di identificazione induttiva compatibile con la norma ISO 15693, ideato in modo specifico per comandare e ottimizzare il flusso dei materiali nella produzione industriale. Grazie all'interfaccia di comunicazione IO-Link i reader possono essere impiegati al di sotto del livello del bus di campo.

SIMATIC RF200 IO-Link è un soluzione semplice e conveniente per le applicazioni RFID.

- Interfaccia IO-Link dell'RF200

- LED degli stati di funzionamento

Gli stati di funzionamento del reader vengono segnalati da un LED che può assumere il colore verde, rosso e giallo e gli stati off, on e lampeggiante.

Il reader IO-Link legge a scelta l'UID o i dati specifici dell'utente di un transponder e li rappresenta in dati di processo che vengono aggiornati ciclicamente. I dati specifici dell'utente possono essere anche scritti.

I dati possono essere letti da un PC o da un controllore con il master IO-Link.

### Dati tecnici del reader RF200 IO-Link

Il reader IO-Link presenta le seguenti caratteristiche:

Comunicazione punto a punto (non è necessario impostare l'indirizzo dell'IO-Link Device)

Supporta solo i master IO-Link conformi alla specifica V1.1

Velocità di trasmissione IO-Link di 230,4 kbit/s

Velocità massima di trasmissione dati via radio 26,6 kbit/s

Dati nell'immagine di processo: 32 byte di ingresso e 32 byte di uscita

Dati utili nell'immagine di processo: 28 byte di ingresso e 28 byte di uscita

Tempo di trasmissione tipico per byte di dati utili
- accesso in scrittura (blocco di 28 byte) 3,6 ms/byte
- accesso in lettura (blocco di 28 byte) 2,4 ms/byte

Trasmissione dei dati di service parallelamente ai dati di processo

Funzione "parameter up-/download" per la sostituzione dei dispositivi (server parametri)

Modalità SIO (il reader indica sul cavo dati (C/Q) la presenza del transponder)

File IODD per il supporto della parametrizzazione, della diagnostica e dell'accesso ai dati

Grado di protezione IP67

Valore nominale della frequenza di funzionamento RFID 13,56 MHz secondo ISO 15693, ISO 18000-3

### Finestra di trasmissione e distanza di scrittura/lettura

Il reader genera un campo alternato induttivo. Nonostante il campo abbia dimensioni maggiori vicino al reader, non è consigliabile una distanza di scrittura/lettura pari a "zero" tra reader e transponder.

L'intensità del campo alternato diminuisce notevolmente con l'aumentare della distanza. La distribuzione del campo dipende dalla struttura e della geometria delle antenne del reader e del transponder.

Per poter funzionare il transponder richiede un'intensità di campo minima, che sia garantita alla distanza Sg (distanza limite) dal reader.

La seguente figura rappresenta la finestra di trasmissione del reader SIMATIC RF210R fra il transponder e il reader:

Finestra di trasmissione

Vista dall'alto

Transponder

Transponder

Sa:	distanza di lavoro fra transponder e reader

Sg:	distanza limite (distanza libera massima fra l'estremità superiore del reader e il transponder alla quale, in condizioni normali, la trasmissione continua a funzionare).

L:	diametro di una finestra di trasmissione.

SP:	punto di intersezione dell'asse di simmetria del transponder.

### Utilizzo in modalità statica e dinamica

Se si utilizza la modalità statica il transponder può essere posizionato entro la distanza limite (Sg). Lo si deve collocare esattamente sopra il reader:

Transponder

Finestra di
trasmissione

Nella modalità statica la permanenza tv (che varia in funzione dell'applicazione) può avere un valore qualsiasi, ma deve durare almeno finché la comunicazione con il transponder non è terminata.

L'utilizzo del RF200 IO-Link in modalità dinamica è sconsigliato.

### Regole di montaggio

Il transponder e il reader con le rispettive antenne sono dispositivi che funzionano secondo il principio dell'induzione. Qualsiasi tipo di metallo posto nelle loro vicinanze ne condiziona il funzionamento. Durante la progettazione e l'installazione è quindi importante considerare quanto segue:

Distanza minima tra due reader e le rispettive antenne

Distanza minima fra due transponder vicini

Installazione di più reader o delle loro antenne in cornici o telai di metallo 
a scopo di schermatura

L'installazione a incasso dei componenti su metallo riduce i dati del campo; nelle 
applicazioni critiche è consigliabile eseguire un test.

Superfici non metalliche per l'installazione a incasso dei reader o delle loro antenne 
e transponder su metallo

Il montaggio diretto su metallo è consentito solo per trasponder speciali appositamente omologati.

Se si opera entro la finestra di trasmissione verificare che non siano presenti guide metalliche
(o simili) che possano interrompere il campo di trasmissione. La guida metallica influirebbe sui dati del campo.

### Cavo di collegamento

Il cavo di cavo di collegamento ha una lunghezza di 5 m o 10 m.

Struttura del cavo di collegamento tra il master IO-Link con la tecnica di collegamento a cavo singolo e il reader:

| Modo di funzionamento IO-Link | Lato IO-Link | Lato reader |
| --- | --- | --- |
| Nero Blu Ris. Marrone Connettore SLG M12, connettore femmina (4 poli) Sensore 3 fili |  |  |

### Assegnazione dei pin del reader RF200 con interfaccia IO-Link

| Pin | Pin Lato dispositivo M12 a 4 poli | Assegnazione |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 24 VDC |
|  | 2 | Riservato |
|  | 3 | GND |
|  | 4 | Segnale dati IO-Link e uscita di commutazione in modalità SIO |

### Assegnazioni dei pin del master IO-Link di Siemens

| Assegnazione dei pin per i moduli elettronici CM 4xIO-Link (6ES7137-6BD00-0AB0) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Morsetto | Assegnazione | Morsetto | Assegnazione | Spiegazioni | Etichetta di identificazione colorata |
| 1 | C/CQ1 | 2 | C/CQ2 | - C/Q: Segnale di comunicazione - RES: riservato, non deve essere occupato - L+: Tensione di alimentazione (positiva) - M: Massa | CC04 6SE7193-6CP04-2MA0 |
| 3 | C/CQ3 | 4 | C/CQ4 |  |  |
| 5 | RES | 6 | RES |  |  |
| 7 | RES | 8 | RES |  |  |
| 9 | L + 1 | 10 | L + 2 |  |  |
| 11 | L + 3 | 12 | L + 4 |  |  |
| 13 | M | 14 | M |  |  |
| 15 | M | 16 | M |  |  |
| L+ | 24 V DC | M | Massa |  |  |

Per maggiori informazioni consultare i manuali in support.automation.siemens.com

## Biblioteca IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1 (LRfidIOL_V15)

I blocchi di questa biblioteca consentono di comandare il reader RF200 IO-Link (V1.0/V1.1) con un'interfaccia utente molto semplice.

I blocchi SIMATIC testati, dotati di interfacce chiaramente definite, possono essere utilizzati per realizzare compiti specifici.

Nota:

La biblioteca è disponibile nella cartella Progetti della documentazione didattica per corsisti/formatori SCE “SCE_DE_102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link_ET 200SP_S7-1500…“ , ma può essere scaricata anche dal seguente link di SIEMENS Product Support: support.industry.siemens.com/cs/document/73565887.

### Blocchi della biblioteca

La comunicazione tra la CPU e il reader RF200 con interfaccia IO-Link avviene attraverso un modulo master IO-Link che legge le aree di indirizzi (di ingresso e di uscita) del reader parametrizzate.

La seguente tabella elenca i blocchi della biblioteca “IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1 (LRfidIOL_V15)".

| Blocco | Funzione | Descrizione/classificazione |
| --- | --- | --- |
| LRfidIOL_Read | Lettura | Blocco funzionale per la lettura del transponder. |
| LRfidIOL_Write | Scrittura | Blocco funzionale per la scrittura nel transponder. |
| LRfidIOL_Antenna | Accensione/spegnimento dell'antenna | Blocco funzionale per l'accensione/lo spegnimento dell'antenna di un reader RF200 IO-Link. |

### "LRfidIOL_Read"

Il blocco "LRfidIOL_Read" della biblioteca legge un blocco dati dal transponder. La seguente tabella descrive l'interfaccia di richiamo dell'FB "LRfidIOL_Read" della biblioteca.

|  | Simbolo | Tipo di dati | Spiegazione |
| --- | --- | --- | --- |
| INPUT | excute | BOOL | Attiva il compito di lettura in caso di fronte di salita. |
|  | adrTag | WORD | Indirizzo iniziale dei dati che devono essere letti dal transponder. |
|  | length | WORD | Lunghezza dei dati letti dal transponder. |
|  | hwld | HW_SUBMODULE | ID hardware del modulo di comunicazione IO-Link. |
|  | portAdr | INT | Indirizzo iniziale del reader collegato (PCT Tool) Esempio: Indirizzo iniziale 0.0, in PORT_ADR deve essere inserito il valore “0”. |
| IN / OUT | identData | Variant | Area della CPU S7 in cui vengono memorizzati i dati (blocco dati globale). |
| OUTPUT | done | BOOL | TRUE se l'ultimo ordine si è concluso senza errori (per un ciclo). FALSE se si avvia un nuovo comando. |
|  | busy | BOOL | TRUE se il blocco “LRfidIOL_Read” è attivo. FALSE se l'ordine è terminato o si è verificato un errore. |
|  | error | BOOL | FALSE se un comando è terminato senza errori, TRUE se nel corso dell'elaborazione si verifica un errore (per un ciclo). Valore di default: FALSE |
|  | status | DWORD | - DW#16#00 se un comando è terminato senza errori. - In caso di errore (ERROR=TRUE) valore esadecimale diverso da zero (vedere il capitolo 2.4). Questo valore viene mantenuto per un ciclo. |
|  | presence | BOOL | Bit di presenza. Questo bit viene impostato quando è presente un transponder nel campo del reader. |

### FB "LRfidIOL_Write"

Il blocco "LRfidIOL_Write" della biblioteca scrive un blocco dati in un transponder. La seguente tabella descrive l'interfaccia di richiamo dell'FB "LRfidIOL_Write" della biblioteca.

|  | Simbolo | Tipo di dati | Spiegazione |
| --- | --- | --- | --- |
| INPUT | excute | BOOL | Attiva il compito di scrittura in caso di fronte di salita. |
|  | adrTag | WORD | Indirizzo iniziale dei dati che devono essere scritti nel transponder. |
|  | length | WORD | Lunghezza dei dati che vengono scritti nel transponder. Note: Il reader scrive nel transponder almeno 4 (V1.0) o 28 byte (V1.1). Si deve quindi scegliere una lunghezza superiore a 4 (V1.0) o 28 byte (V1.1). |
|  | hwld | HW_SUBMODULE | ID hardware del modulo di comunicazione IO-Link. |
|  | portAdr | INT | Indirizzo iniziale del reader collegato (PCT Tool) Esempio: Indirizzo iniziale 0.0, in PORT_ADR deve essere inserito il valore “0”. |
| IN / OUT | identData | Variant | Area della CPU S7 in cui sono memorizzati i dati che vengono scritti nel transponder (blocco dati globale). |
| OUTPUT | done | BOOL | TRUE se l'ultimo ordine si è concluso senza errori (per un ciclo). FALSE se si avvia un nuovo comando. |
|  | busy | BOOL | TRUE se il blocco “LRfidIOL_Write” è attivo. FALSE se l'ordine è terminato o si è verificato un errore. |
|  | error | BOOL | FALSE se un comando è terminato senza errori, TRUE se nel corso dell'elaborazione si verifica un errore (per un ciclo). Valore di default: FALSE |
|  | status | DWORD | - DW#16#00 se un comando è terminato senza errori. - In caso di errore (ERROR=TRUE) valore esadecimale diverso da zero (vedere il capitolo 2.4). Questo valore viene mantenuto per un ciclo. |
|  | presence | BOOL | Bit di presenza. Questo bit viene impostato quando è presente un transponder nel campo del reader. |

### FB "LRfidIOL_Antenna"

L'FB "LRfidIOL_Antenna" della biblioteca accende e spegne l'antenna del reader RF200 IO-Link. Nel funzionamento normale questo comando non è necessario perché quando il reader è acceso si accende sempre anche l'antenna. La seguente tabella descrive l'interfaccia di richiamo dell'FB "LRfidIOL_Antenna" della biblioteca.

|  | Simbolo | Tipo di dati | Spiegazione |
| --- | --- | --- | --- |
| INPUT | excute | BOOL | Attiva il compito di lettura/scrittura. Reagisce a un fronte positivo |
|  | adrTag | BOOL | TRUE: accendere l'antenna. FALSE: spegnere l'antenna. |
|  | hwld | HW_SUBMODULE | ID hardware del modulo di comunicazione IO-Link. |
|  | portAdr | INT | Indirizzo iniziale del reader collegato (PCT Tool) Esempio: Indirizzo iniziale 0.0, in PORT_ADR deve essere inserito il valore “0”. |
| OUTPUT | done | BOOL | TRUE se l'ultimo ordine si è concluso senza errori (per un ciclo). FALSE se si avvia un nuovo comando. |
|  | busy | BOOL | TRUE se il blocco “LRfidIOL_Read” è attivo. FALSE se l'ordine è terminato o si è verificato un errore. |
|  | error | BOOL | FALSE se un comando è terminato senza errori, TRUE se si verifica un errore durante l'elaborazione della routine. Questo valore resta TRUE per un ciclo. Valore di default: FALSE |
|  | status | DWORD | - DW#16#00 se un comando è terminato senza errori. - In caso di errore (ERROR=TRUE) valore esadecimale diverso da zero (vedere il capitolo 2.4). Questo valore viene mantenuto per un ciclo. |
|  | presence | BOOL | Bit di presenza. Questo bit viene impostato quando è presente un transponder nel campo del reader. |

Per maggiori informazioni consultare la documentazione disponibile nella pagina dell'esempio di applicazione support.automation.siemens.com/WW/view/de/73565887.

# Definizione del compito

Si vuole ampliare la configurazione hardware descritta nella documentazione per corsisti/formatori “SCE_IT_012-201 Configurazione hardware decentrata con SIMATIC S7-1500 e ET 200SP su PROFINET“ con il master IO-Link “CM 4xIO-Link“. Si vuole inoltre collegare il reader RFID “SIMATIC RF210R IO-Link“ alla porta 1 e metterlo in funzione.

Collocare il master IO-Link “CM 4xIO-Link“ nel posto connettore 8. Il modulo server viene prima spostato sul posto connettore 9.

Impostare l’area indirizzi per il master IO-Link a partire da 10.

| Modulo | N° di ordinazione | Posto connettore | Area di indirizzi |
| --- | --- | --- | --- |
| CM 4xIO-Link | 6ES7 137-6BD00-0AB0 | 8 | 10…41 |

Tabella 1: Master IO-Link dell'ET 200SP

| Device | N° di ordinazione | Port | Area di indirizzi |
| --- | --- | --- | --- |
| RF210R IO-Link | 6GT2 821-1BC32 | 1 | 10.0…41.7 |

Tabella 2: sensori collegati al master IO-Link

Creare un programma che consenta di leggere e scrivere i seguenti dati utili su un transponder RFID 
mediante il reader SIMATIC RF210R IO-Link:

Numero ordine (tipo di dati: Integer)

Data (tipo di dati: Date)

Ora (tipo di dati: Time_Of_Day)

Numero_componenti_di_plastica (tipo di dati Integer)

Il programma viene utilizzato da un SIMATIC Panel TP700 Comfort.

# Pianificazione

Disarchiviare il progetto iniziale con la CPU1516F e l'ET 200SP.

L’hardware del progetto è già predefinito. Non è quindi necessario selezionarlo.

Anche la BaseUnit è rilevante per l'ampliamento dell'ET 200SP con il master IO-Link “CM 4xIO-Link“. Stabilisce infatti se viene applicato il potenziale del morsetto a sinistra (BaseUnit scura) o se è necessario collegare una nuova alimentazione di tensione, creando così un nuovo gruppo di potenziale (BaseUnit chiara). Le BaseUnit in dotazione con i training package sono tutte di tipo BU15-P16+A0+2D (6ES7193-6BP00-0DA0), perciò della variante chiara.

Memorizzare, compilare e caricare la configurazione hardware con “S7-PCT-Port Configuration Tool“ dalla parametrizzazione del sistema IO-Link. Quindi assegnare il nome di dispositivo PROFINET all'ET 200SP.

La compilazione consente di rilevare eventuali errori e, all’avvio del controllore, i moduli errati (solo se l'hardware è presente e ha una configurazione identica).

Per la parametrizzazione del sistema IO-Link con il Device IO-Link “RF210R IO-Link“ è richiesto S7-PCT-Port Configuration Tool.

La lettura e la scrittura vengono programmate nel blocco funzionale (FB) "Read_Write_RFDI_Data".

Per leggere e scrivere i dati sul transponder RFID si utilizzano i blocchi della biblioteca SIEMENS“IOL_READ-WRITE_DATA_LIB_V3.1“.

I blocchi possono leggere e scrivere solo pacchetti di dati in formato Array di tipo byte; la lunghezza dei dati grezzi deve corrispondere a quella dei dati utili predefiniti.

Sono inoltre necessari i blocchi “Data_Ident_Read“ e “Data_Ident_Write“ per la gestione dei dati. Poiché entrambi i blocchi contengono le stesse strutture di dati, tali strutture vengono create prima come tipi di dati utente Dati grezzi e Dati utili.

Per trasferire i dati tra Dati grezzi e Dati utili si utilizzano i blocchi “Serialize“ e “Deserialize“.

Per la visualizzazione e il servizio in SIMATIC Panel TP700 Comfort viene creata la pagina “Dati RFID“ nella quale vengono visualizzati i dati utili dei blocchi dati “Data_Ident_Read“ e “Data_Ident_Write“; i valori da scrivere possono anche essere modificati.

Quando il transponder RFID si trova all'interno dell'area del reader RFID RF210R IO-Link, i pulsanti per la lettura e la scrittura dei dati vengono visualizzati.

Il risultato viene archiviato per salvare la versione provvisoria.

# Istruzioni passo passo

Qui di seguito sono riportate le istruzioni necessarie per poter realizzare la pianificazione. Per chi ha dimestichezza sarà sufficiente eseguire i passi numerati. Diversamente, seguire i passi descritti nelle seguenti istruzioni.

## Disarchiviazione di un progetto esistente

Per poter ampliare il progetto “SCE_DE_012-201 Configurazione hardware decentrata S7-1500 
ET 200SP PN_R1807.zap15“ riportato nel capitolo “SCE_DE_012-201 Configurazione hardware decentrata con SIMATIC S7-1500 e ET 200SP su PROFINET“ è necessario innanzitutto disarchiviarlo. Per disarchiviare un progetto esistente è necessario cercare l'archivio specifico nella vista del progetto con  Project (Progetto)  Retrieve (Disarchivia). Quindi confermare la selezione con "Open". 
( Project (Progetto)  Retrieve (Disarchivia)  Selezionare un archivio .zap ...  Open (Apri))

Ora è possibile selezionare la directory di destinazione nella quale salvare il progetto disarchiviato. Confermare la selezione con “OK“. 
( Target directory ... (Directory di destinazione)  OK)

Salvare il progetto aperto con il nome 102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link. 
( Project (Progetto)  Save as … (Salva con nome)  102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link  Save (Salva))

## ET 200SP: inserimento e parametrizzazione del master IO-Link

Aprire la configurazione dispositivi e selezionare il dispositivo “SortingSystem01 [IM 155-6 PN HF]“ (Sistema di smistamento) per aprire la vista dispositivi del Device “SortingSystem01“ (Sistema di smistamento) . ( Device configuration (Configurazione dispositivi)  SortingSystem01 [IM 155-6 PN HF] (sistema di smistamento))

Trascinare il modulo server sul posto connettore 9, prelevare dal catalogo il modulo “CM 4xIO-Link“ con il firmware corretto e inserirlo nel posto connettore 8. 
( Server module_1  Hardware catalog (Catalogo hardware)  Communication modules (Moduli di comunicazione)  IO-Link Master (Master IO-Link)  CM 4xIO-Link  6ES7 137-6BD00-0AB0  V2.2)

Selezionare “Enable new potential group (light BaseUnit)“ nelle proprietà del master IO-Link e impostare gli indirizzi di I/O del master IO-Link su “I 10…41“ e “Q 10…41“. ( CM 4xIO-Link_1  Potential group (Gruppo di potenziale)  Enable new potential group (light BaseUnit) (Consenti nuovo gruppo di potenziale (BaseUnit chiara))  Device overview (Vista generale dispositivi)  CM 4xIO-Link_1  I address 10…41 (Indirizzo I 10…41 )  Q address 10…41) (Indirizzo Q 10…41)

## Caricamento della configurazione hardware e assegnazione del nome al dispositivo

Per salvare il progetto selezionare il pulsante  (Salva progetto) nel menu. Caricare l’intero controllore con il programma creato come descritto nei moduli sulla configurazione hardware . ( (Salva progetto)  )

Per visualizzare una panoramica degli indirizzi assegnati all'interno di un progetto è possibile fare clic su simbolo "" nella "Network view" (Vista di rete). ( Network view (Vista di rete)   Show address labels (Visualizza indirizzi))

Per consentire al controller, in questo caso la CPU1516F-3 PN/DP, di trovare i dispositivi PROFINET assegnati nella rete, è necessario assegnare loro un nome di dispositivo. Allo scopo, selezionare la rete che collega i dispositivi nella "Network view" (Vista di rete) e fare clic sul simbolo "". (  Assign device name (Assegna nome al dispositivo))

Nota:

Gli indirizzi IP impostati nel progetto verranno assegnati automaticamente ai Device dai Controller quando verrà attivato il collegamento di comunicazione.

Nella finestra di dialogo per l'assegnazione dei nomi ai dispositivi PROFINET deve essere impostato correttamente l'accesso online. In seguito sarà possibile selezionare i singoli dispositivi e filtrarli per dispositivi dello stesso tipo. Quando si collega un nuovo dispositivo è necessario riaggiornare l'elenco. ( PROFINET device name (Nome del dispositivo PROFINET): SortingStatio01 (Sistema di smistamento)  Type of the PG/PC interface (Tipo di interfaccia PG/PC): PN/IE  PG/PC interface (Interfaccia PG/PC): qui: Intel(R) Ethernet Connection I217-LM   Only show devices of the same type (Visualizza solo dispositivi dello stesso tipo)   (Aggiorna elenco)

(A

Prima di assegnare il nome è assolutamente necessario rilevare in modo univoco il Device corretto in base all'indirizzo MAC riportato sul dispositivo. A scopo di verifica si possono anche far lampeggiare i LED sul Device. (  ) (LED lampeggia->Assegna nome)

Prima di chiudere la finestra di dialogo controllare che il nome del dispositivo PROFINET e l'indirizzo IP siano stati assegnati correttamente. () (Chiudi)

## Inserimento e parametrizzazione del sensore RFID RF210R IO-Link con il Device Tool (S7-PCT)

Selezionare con il tasto destro del mouse il master IO-Link-Master “CM 4xIO-Link_1“ nella vista dispositivi del Device “SortingStation01“ (Sistema di smistamento) e avviare il Device Tool (S7-PCT) per la progettazione dell'IO-Link. ( Device view (Vista dispositivi)  SortingStation01 (Sistema di smistamento)  CM 4xIO-Link_1  Device Tool starten (Avvia Device Tool)  S7-PCT  Start (Avvia))

Aprire la cartella “IO Link V1.1“ del catalogo del software S7-PCT e selezionare il reader RFID “SIMATIC RF210R IO-Link“ in “SIEMENS AG“ / “SIMATIC Ident“, quindi trascinare il reader sulla porta 1 del master IO-Link. ( IO Link V1.1  SIEMENS AG  SIMATIC Ident  SIMATIC RF210R IO-Link)

Nota:

Il software S7-PCT non ha una funzione per salvare la progettazione nel progetto TIA Portal perché il salvataggio viene eseguito automaticamente quando si chiude il software.

Se il catalogo non contiene una versione adatta di “SIMATIC RF210R IO-Link” la si può importare come file  IODD dal menu  Tools (Strumenti). Il file IODD V1.1 è disponibile nella cartella Progetti della documentazione didattica per corsisti/formatori SCE “SCE_DE_102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link_ET 200SP_S7-1500…“ o al link: support.industry.siemens.com/cs/document/109750193 di SIEMENS Product Support.

Aprire la sottocartella “[1]SIMATIC RF210R IO-Link“ e modificare il “Mode“ (Modo di funzionamento) del reader nella scheda “Parameters“ (Parametri) impostandolo su “Acquisition user data“ (Acquisizione dati utente). 	
( [1] SIMATIC RF210R IO-Link  Parameters (Parametri)  Mode (Modo di funzionamento)  Acquisition user data (Acquisizione dati utente).

Se si torna nella cartella “[Slot 8] CM 4xIO-Link_1“ e si seleziona la scheda “Adresses“ (Indirizzi) è possibile: Selezionare “ Show PLC adresses“ (Visualizza indirizzi PLC) e “ All Ports“ (Tutte le porte) per visualizzare i dati di processo del reader RFID dal punto di vista del PLC. ( [Slot 8] (Posto connettore) CM 4xIO-Link_1  Adresses (Indirizzi)   Show PLC adresses (Visualizza indirizzi PLC)  All Ports (Tutte le porte))

Selezionare quindi la cartella “[Slot 8] CM 4xIO-Link_1“ e fare clic su “ Load with Devices“ (Carica con i dispositivi). I parametri vengono scritti nel master IO-Link e nel reader RFID. ( [Slot 8] (Posto connettore) CM 4xIO-Link_1  )

Viene visualizzato il caricamento corretto. Chiudere il tool “S7-PCT“ con "Exit" (Esci) e confermare il salvataggio dei parametri con “Yes“. ( File  Exit  Yes)

## Creazione dei tipi per i dati grezzi e i dati utili

Creare in PLC data types (Tipo di dati PLC) il tipo di dati “User_data_type_user_data" con la seguente struttura. ( PLC data types (Tipo di dati PLC)  Add new data type (Aggiungi nuovo tipo di dati)

Creare in PLC data types (Tipo di dati PLC) il tipo di dati “User_data_type_row_data" (Tipo di dati utente_Dati grezzi) con un array di tipo “Byte“ e lunghezza [1..10]. ( PLC data types (Tipo di dati PLC)  Add new data type (Aggiungi nuovo tipo di dati)  User data type_Raw data (Tipo di dati utente_Dati grezzi)

## Blocchi dati per i dati da leggere e da scrivere

Creare un blocco dati globale “Data_Ident_Read“. Utilizzando i tipi di dati “User_data_type_row_data“ e “User_data_type_user_data“ definirne la struttura come indicato nella figura. ( Add new block (Inserisci nuovo blocco) Data block (Blocco dati)  Global DB (DB globale)  Data_Ident_Read  Raw data (Dati grezzi)  User data type_Raw data (Tipo di dati utente_Dati grezzi) User data (Dati utili)  User data type_Raw data (Tipo di dati utente_Dati grezzi)

Creare un blocco dati globale "Data_Ident_Write". Utilizzando i tipi di dati “User_data_type_row_data“ e “User_data_type_user_data“ definirne la struttura come indicato nella figura. Salvare nuovamente il progetto.
( Add new block (Inserisci nuovo blocco)  Data block (Blocco dati) Global DB (DB globale)  Data_Ident_Write  Raw data (Dati grezzi) User data type_Raw data (Tipo di dati utente_Dati grezzi)  User data (Dati utili)  User data type_Raw data (Tipo di dati utente_Dati grezzi) ) (Salva progetto)

Nota:

Se si utilizza una CPU con una versione firmware precedente alla V2.5 questi due blocchi dati non possono essere ottimizzati. L'opzione di ottimizzazione deve essere disattivata come segue nelle proprietà dei blocchi:

## Blocchi della biblioteca IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1

Aprire la vista “Global libraries“ (Biblioteche globali) e selezionare “Retrieve library“ (Disarchivia biblioteca) con il tasto destro del mouse per disarchiviare la biblioteca SIEMENS “IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1“ (LRfidIOL_V15) che contiene i blocchi per la comunicazione con il reader SIMATIC RF210R IO-Link. ( Global libraries (Biblioteche globali)  Retrieve library (Disarchivia biblioteca)  IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1  Open (Apri))

Nota:

La biblioteca è disponibile nella cartella Progetti della documentazione didattica per corsisti/formatori SCE “SCE_IT_102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link_ET 200SP_S7-1500“..,  ma può essere scaricata anche dal seguente link di SIEMENS Product Support: support.industry.siemens.com/cs/document/73565887.

## Blocco funzionale “Read_Write_RFDI_Data“

Creare il blocco funzionale “Read_Write_RFDI_Data“ con il linguaggio di programmazione Schema funzionale (FUP) e aprirlo. ( Add new block (Inserisci nuovo blocco)  Function block (Blocco funzionale)  FUP  Read_Write_RFDI_Data)

Definire le variabili locali qui indicate nel blocco funzionale “Read_Write_RFDI_Data". ( Static  Temp)

Nel primo segmento richiamare il blocco “LRfidIOL_READ“ come multiistanza della biblioteca globale SIEMENS “LRfidIOL_V15“ disarchiviata. ( Global libraries (Biblioteche globali)  LRfidIOL_V15  Master copies (Copie master)  S7_1X00  IOL_V11  LRfidIOL_READ  Multiple instance (Multiistanza)  OK)

Nota:

Quando si selezionano i blocchi della biblioteca SIEMENS “LRfidIOL_V15“ tener conto della variante di CPU utilizzata e della versione del reader SIMATIC RF210R IO-Link.

Collegare il blocco “LRfidIOL_READ“ come mostra la figura; per collegare la variabile IN “hwId“ si consiglia di selezionarla con drag&drop nella vista dettagli della "Default tag table" (Tabella delle variabili standard). Anche la variabile IN “identData“ può essere collegata trascinando con drag&drop l'array "Data" dalla vista dettagli del blocco dati “Data_Ident_Read“.

Nel secondo segmento richiamare il blocco “Deserialize (V2.0)“ (Deserializza) in “Instructions“ (Istruzioni) / “Basic instructions“ (Istruzioni di base) / “Move (V2.2)“ (Sposta) e collegarlo come mostra la figura. ( Instructions (Istruzioni)  Basic instructions (Istruzioni di base)  Move (V2.2) (Sposta)  Deserialize (V2.0)) (Deserializza)

Nota:

Quando si effettua la selezione tener conto della versione dell'istruzione “Deserialize" (Deserializza). Per essere utilizzabile con i blocchi dati ottimizzati deve avere almeno la versione V2.0.

Nel terzo segmento richiamare il blocco “Serialize (V2.0)“ (Serializza) in “Instructions“ (Istruzioni) / “Basic instructions“ (Istruzioni di base) / “Move (V2.2)“ (Sposta) e collegarlo come mostra la figura. ( Instructions (Istruzioni)  Basic instructions (Istruzioni di base)  Move (V2.2) (Sposta)  Serialize (V2.0)) (Serializza)

Nota:

Quando si effettua la selezione tener conto della versione dell'istruzione "Serialize" (Serializza). Per essere utilizzabile con i blocchi dati ottimizzati deve avere almeno la versione V2.0.

Nel quarto segmento richiamare il blocco “LRfidIOL_WRITE“ come multiistanza della biblioteca SIEMENS “LRfidIOL_V15“ e collegarlo come mostra la figura. ( Global libraries (Biblioteche globali)  LRfidIOL_V15  Master copies (Copie master)  S7_1X00  IOL_V11  LRfidIOL_WRITE  Multiple instance (Multiistanza)  OK)

Nota:

Quando si selezionano i blocchi della biblioteca SIEMENS “LRfidIOL_V15“ tener conto della variante di CPU utilizzata e della versione del reader SIMATIC RF210R IO-Link.

Aprire il blocco “Main [OB1]“ in FUP e richiamare il blocco “Read_Write_RFDI_Data“ nel primo segmento. Creare il blocco dati di istanza “Read_Write_RFDI_Data_DB“ in TIA Portal. Salvare il progetto facendo clic su “ “ (Salva progetto) prima di caricare la “CPU_1516F“ ““.(Main [OB1]  FUP  Read_Write_RFDI_Data  OK    (Salva progetto))

## Test dell'applicazione con la tabella di controllo_RFID

Creare la “Watch table_RFID“ (Tabella di controllo_RFID) visualizzata nella figura con accesso ai dati utili nei due blocchi “Data_Ident_Read“ e “Data_Ident_Write“ e alle variabili statiche “ReaPres“ / “HMI_Read“ / “WriPres“ / “HMI_Write“ mediante il DB di istanza “Read_Write_RFDI_Data_DB“. ( Watch and force tables (Tabella di controllo e di forzamento)  Add new Watch table (Aggiungi nuova tabella di controllo)  Watch table_RFID  Data_Ident_Read  Data_Ident_Write  Read_Write_RFDI_Data_DB)

Testare la lettura e la scrittura nel transponder RFID facendo clic su “Monitor all “ (Controlla tutto) nella tabella di controllo. Ora si possono modificare i dati utili nel blocco dati “Data_Ident_Write“ con “Modify once and now “ (Comanda subito una sola volta). Le variabili “WriPres==TRUE“ e “ReaPres==TRUE“ indicano se il transponder RFID può essere scritto o letto. Ora si può testare la lettura o la scrittura con un fronte di salita nelle variabili “HMI_Read“ o “HMI_Write“. (   )

## Accesso ai dati con un Panel TP700 Comfort

Definire un Panel TP700 Comfort nel progetto. ( Add new device (Aggiungi nuovo dispositivo)  HMI  SIMATIC Comfort Panel  “7“ Display  TP700 Comfort  6AV2 124-0GC01-0AX0  Device name (Nome dispositivo): Panel TP700 Comfort   Start device wizard (Richiama assistente dispositivi)  OK)

Selezionare la CPU 1516F già configurata e scegliere l'interfaccia “Ethernet“ nell'assistente dispositivi. Confermare la selezione con un clic su  (Avanti).

Creare in “Screen navigation“ (Navigazione pagine) la struttura sotto raffigurata con i corrispondenti nomi. Confermare la selezione con un clic del mouse 
su  (Fine).

Aprire la pagina “RFID data“ (Dati RFID) e cancellare il testo sullo sfondo.

In questa pagina sono necessari 2 pulsanti con le etichette “Write“ (Scrittura) e “Read“ (Lettura). In “Press“ (Premi) creare l'evento “SetBitWhileKeyPressed" (imposta bit quando si seleziona il tasto) e collegarlo alle variabili “HMI_WRITE“ e “HMI_READ“ del DB di istanza "Read_Write_RFDI_Data_DB“. Aggiungere caselle di testo alla descrizione.

Animare la “Visibility“ (Visibilità) dei due pulsanti in modo che vengano visualizzati in funzione delle variabili “ReaPres“ e “WriPres“ del DB di istanza “Read_Write_RFDI_Data_DB“.

Creare quindi 8 “I/O field“ (campi di I/O) trascinando le 4 variabili della struttura “User data“ dai blocchi dati “Data_Ident_Write“ e “Data_Ident_Read“ nella pagina “RFID data“.

Impostare il “Type“ (Tipo) delle variabili lette su “Output“ (Uscita) e modificare il "Format" (Formato) dei campi di I/O in modo che i valori vengano visualizzati correttamente. Aggiungere caselle di testo alla descrizione.

Una volta salvato il progetto “ “ (Salva progetto) e caricato il Panel “TP700 Comfort“ ““, la visibilità dei pulsanti “Read“ (Lettura) e “Write“ (Scrittura) indica che il sensore ha rilevato un transponder RFID. Quando si fa clic su “Read“ i valori del transponder vengono letti e visualizzati sotto il pulsante. Nei campi di I/O sotto “Write“ si inseriscono i valori da scrivere nel transponder RFID, per scriverli fare clic sul pulsante.

## Archiviazione del progetto

Per archiviare il progetto selezionare il menu  “Project” (Progetto) e la voce  “Archive…” (Archivia...).

Se necessario confermare  il salvataggio del progetto con  “Yes”.

Selezionare una cartella in cui archiviare il progetto e salvarlo come tipo di file “TIA Portal project archives” (Archivi di progetto del TIA Portal). ( TIA Portal project archives”  “SCE_IT_102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link…“  “Save” (Salva))

## Lista di controllo – passo passo

La seguente lista di controllo costituisce un supporto per studenti e tirocinanti per una verifica indipendente di tutte le tappe delle istruzioni passo passo, sotto il profilo della completezza e della cura nello svolgimento, consentendo loro di terminare il modulo in piena autonomia.

| N. | Descrizione | Controllato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modifiche del programma eseguite correttamente nella CPU 1516F |  |
| 2 | Compilazione della CPU 1516F eseguita senza messaggi di errore |  |
| 3 | Caricamento della CPU 1516F eseguito senza messaggi di errore |  |
| 4 | Caricamento del master IO-Link CM 4xIO-Link e del sensore RFID RF210R IO-Link con il Device Tool (S7-PCT) eseguito correttamente |  |
| 5 | Visualizzazione del processo per il Touch Panel TP700 Comfort definita correttamente |  |
| 6 | Compilazione del Touch Panel TP700 Comfort eseguita senza messaggi di errore |  |
| 7 | Caricamento del Touch Panel TP700 Comfort eseguito senza messaggi di errore |  |
| 8 | Scrittura dei dati utili sul transponder RFID eseguita correttamente con il Panel |  |
| 9 | Lettura dei dati utili dal transponder RFID eseguita correttamente con il Panel |  |
| 10 | Progetto archiviato correttamente |  |

# Esercitazione

## Definizione del compito – esercitazione

In questa esercitazione si vuole convertire il blocco funzionale (FB) “Read_Write_RFDI_Data “ in un blocco abilitato per la biblioteca e creare una funzione “DATA_ORA dalla quale verrà letta l'ora locale della CPU1516F.

I seguenti parametri devono essere disponibili al richiamo del blocco abilitato per la biblioteca:

| Input | Tipo di dati | Commento |
| --- | --- | --- |
| adrTag | Word | Indirizzo iniziale dei dati da leggere sul transponder |
| hwId | HW_SUBMODULE | ID hardware del modulo di comunicazione IO-Link |
| length | Word | Lunghezza dei dati che devono essere letti dal transponder |
| portAdr | Int | Indirizzo iniziale del reader collegato (PCT Tool) |
| Execute_Data_Read | BOOL | Attiva l’ordine di lettura con il fronte di salita |
| Execute_Data_Write | BOOL | Attiva l’ordine di scrittura con il fronte di salita |
| Output |  |  |
| Error | Bool | FALSE, se un comando è terminato senza errori; TRUE, se si verifica un errore durante l’elaborazione |
| InOut |  |  |
| Ident_Data_Read | "Tipodidatiuntente_Datiutili" | Area della CPU S7 in cui vengono memorizzati i dati letti |
| Ident_Data_Write | "Tipodidatiuntente_Datiutili" | Area della CPU S7 in cui sono memorizzati i dati letti che vengono scritti sul Transponder |

Aggiornare il richiamo del blocco funzionale (FB) “Read_Write_RFDI_Data “ nel blocco organizzativo „Main“ e collegare i parametri.

Modificare nel Touch Panel TP700 Comfort alla pagina „RFID data“ l’accesso alle variabili per  i due “pulsanti“ sulle variabili di ingresso “Execute_Data_Read“ e “Execute_Data_Write“ dal blocco di istanza “ Read_Write_RFDI_Data _DB“.

Nella funzione “DATA_ORA“ si deve mettere a disposizione il parametro „OUTPUT“ con la data e l’ora attuali e scrivere “Data_Ident_Write" con il richiamo della funzione nei dati utili del blocco dati ".

Alla fine l’operatore deve indicare nel pannello HMI solo il numero d’ordine e il numero dei componeti plastici.

## Pianificazione

Pianificare ora in autonomia la realizzazione del compito.

Nota:

Per informazioni sui blocchi abilitati per la biblioteca consultare i manuali o il modulo di programmazione FB SCE_DE_032-200.

Per informazioni sull’utilizzo delle istruzioni avanzate per SIMATIC S7-1500 consultare la Guida in linea, in particolare riguardo alla data e all'ora.

Tener conto anche delle impostazioni della data e dell'ora nella configurazione hardware della CPU1516F.

## Lista di controllo – esercitazione

La seguente lista di controllo costituisce un supporto per gli studenti per una verifica indipendente di tutte le tappe delle istruzioni passo passo, sotto il profilo della completezza e della cura nello svolgimento, consentendo loro di terminare il modulo in piena autonomia.

| N. | Descrizione | Controllato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Compilazione riuscita senza messaggi di errore |  |
| 2 | Caricamento riuscito senza messaggi di errore |  |
| 3 | Visualizzazione della data e dell'ora attuali nella pagina "RFID data" del pannello HMI. |  |
| 4 | Progetto archiviato correttamente |  |

# Ulteriori informazioni

Per l'apprendimento o l'approfondimento sono disponibili ulteriori informazioni di orientamento, come ad es.: Getting Started, video, tutorial, App, manuali, guide alla programmazione e Trial software/firmware al link seguente:	 

siemens.com/sce/rfid

Anteprima di "Ulteriori informazioni"

Ulteriori informazioni

Siemens Automation Cooperates with Education
siemens.com/sce

Documentazione didattica SCE
siemens.com/sce/module

Trainer Package SCE
siemens.com/sce/tp

Partner di contatto SCE 
siemens.com/sce/contact

Impresa digitale
siemens.com/digital-enterprise

Industrie 4.0 
siemens.com/ future-of-manufacturing

Totally Integrated Automation (TIA)
siemens.com/tia

TIA Portal
siemens.com/tia-portal

SIMATIC Controller
siemens.com/controller

Documentazione tecnica SIMATIC 
siemens.com/simatic-doku

Industry Online Support
support.industry.siemens.com

Catalogo prodotti e sistema di ordinazione online Industry Mall 
mall.industry.siemens.com

Siemens 
Digital Industries
P.O. Box 4848
90026 Norimberga
Germania

Con riserva di modifiche ed errori
© Siemens 2019

siemens.com/sce