Documentação de aprendizado/treinamento
Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) | a partir da versão V15.1

siemens.com/sce

TIA Portal Módulo 102-101

Tecnologia de sensores RFID com RF210R IO-Link,

ET 200SP e SIMATIC S7-1500

Pacotes de treinamento SCE correspondentes a esta documentação de aprendizado/ treinamento

Identificação industrial tecnologia de sensores SIMATIC RFID

- Sistema SIMATIC RF200 RFID IO-Link
Nº de pedido: 6GT2096-5AA00-0AA0

- Sistema SIMATIC RF200 RFID PROFINET 
Nº de pedido: 6GT2096-3AA00-0AA0

- Sistema SIMATIC RF200 RFID IO-Link	    
Nº de pedido: 6GT2096-5AA00-0AA0

- Sistema SIMATIC RF300 RFID PROFINET  
Nº de pedido: 6GT2096-1AA00-0AA0

Periféricos descentralizados SIMATIC ET 200SP

- SIMATIC ET 200SP Digital
Nº de pedido: 6ES7155-6AU00-0AB0

- SIMATIC ET 200SP Digital com módulo de entrada ENERGY METER PN

- Nº de pedido: 6ES7155-6AU00-0AB1

- SIMATIC ET 200SP Digital com módulo de comunicação IO-LINK MASTER V1.1 PN
Nº de pedido: 6ES7155-6AU00-0AB2

- SIMATIC ET 200SP Digital com módulo de comunicação CM AS-i MASTER ST PN
Nº de pedido: 6ES7155-6AU00-0AB3

- SIMATIC ET 200SP extensão dos conjuntos analógicos
Nº de pedido: 6ES7155-6AU00-0AB6

Controladores SIMATIC

- SIMATIC ET 200SP Distributed Controller CPU 1512SP F-1 PN Safety
Nº de pedido: 6ES7512-1SK00-4AB2

- SIMATIC CPU 1516F PN/DP Safety com Software
Nº de pedido: 6ES7516-3FN00-4AB2

- SIMATIC S7 CPU 1516-3 PN/DP com Software
Nº de pedido: 6ES7516-3AN00-4AB3

- SIMATIC CPU 1512C PN com Software e PM 1507     
Nº de pedido: 6ES7512-1CK00-4AB1

- SIMATIC CPU 1512C PN com Software, PM 1507 e CP 1542-5 (CP PROFIBUS)
Nº de pedido: 6ES7512-1CK00-4AB2

- SIMATIC CPU 1512C PN com Software
Nº de pedido: 6ES7512-1CK00-4AB6

- SIMATIC CPU 1512C PN-1 sem fonte de alimentação / com CP para PROFIBUS DP
Nº de pedido: 6ES7512-1CK00-4AB7

Software para treinamento SIMATIC STEP 7

- SIMATIC STEP 7 Professional V1.15 – licença única
Nº de pedido: 6ES7822-1AA05-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 – 6 users
Nº de pedido: 6ES7822-1BA05-4YA5

- SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 – 6 users – Upgrade
Nº de pedido: 6ES7822-1AA05-4YE5

- SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 – 20 licenças para estudante
Nº de pedido: 6ES7822-1AC05-4YA5

SIMATIC Panels e WinCC Advanced Software

- SIMATIC TP700 Comfort Colour Panel
Nº de pedido: 6AV2133-4AF00-0AA0

- TP1500 Comfort Colour Panel 
Nº de pedido: 6AV2133-4BF00-0AA0

- SIMATIC WinCC Advanced V15 – 6 users
Nº de pedido: 6AV2102-0AA05-0AS5

- SIMATIC WinCC Advanced V15 – 6 users - Upgrade
Nº de pedido: 6AV2102-4AA05-0AS5

- SIMATIC WinCC Advanced V15 – 20 licenças para estudante
Nº de pedido: 6AV2102-0AA05-0AS7

Note que os pacotes de treinamento podem ser substituídos por pacotes atualizados quando necessário.

Um resumo dos pacotes SCE atualmente disponíveis pode ser encontrado em: siemens.com/sce/tp

Treinamentos avançados

Para treinamentos avançados SCE Siemens regionais, entre em contato com o parceiro SCE da sua região:

siemens.com/sce/contact

Outras informações sobre SCE

siemens.com/sce


Nota sobre o uso

A documentação de treinamento SCE para plataforma de engenharia TIA Totally Integrated Automation foi elaborada para o programa "Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)" especificamente para fins educacionais em instituições públicas de ensino e F&E. A Siemens não assume nenhuma responsabilidade sobre o conteúdo.

Este documento só pode ser usado para o treinamento inicial em produtos/sistemas da Siemens.

Ou seja, pode ser total ou parcialmente copiado e entregue aos aprendizes/estudantes para uso como parte de seu treinamento/estágio. A divulgação, assim como a reprodução, deste documento e a comunicação de seu conteúdo são permitidas nos estabelecimentos de treinamento e ensino públicos para fins de treinamento ou como parte do estágio.

As exceções demandam a aprovação por escrito da Siemens. Enviar todos os pedidos a scesupportfinder.i-ia@siemens.com.

As violações estão sujeitas a indenização por danos. Todos os direitos, inclusive da transferência, são reservados, particularmente para o caso de registro de patente ou marca registrada.

A utilização em cursos para clientes industriais é expressamente proibida. O uso comercial dos documentos não é autorizado.

Agradecemos à TU de Dresden, especialmente ao Prof. Dr.-Ing. Leon Urbas da empresa Michael Dziallas Engineering e a todas as pessoas envolvidas pelo auxílio na elaboração desta documentação de treinamento SCE Tutorial/treinamento.

Lista de conteúdo

1	Objetivo	5

2	Pré-requisito	5

3	Hardwares e softwares necessários	6

4	Teoria	8

4.1	IO-Link Master CM 4xIO-Link	8

4.1.1	Propriedades técnicas	8

4.1.2	Descrição do IO-Link Master CM 4xIO-Link	9

4.1.3	Indicadores de status e erro	9

4.1.4	Troca de dispositivo IO-Link Master CM 4xIO-Link com elemento de codificação eletrônico	10

4.2	Software S7-PCT-Port Configuration Tool	11

4.2.1	Propriedades da S7-PCT-Port Configuration Tool	11

4.3	Leitor SIMATIC RF210R IO-Link	12

4.3.1	Dados técnicos do RF200 IO-Link-Reader	13

4.3.2	Janela de transmissão e distância de escrita/leitura	14

4.3.3	Trabalhar em operação estática e dinâmica	15

4.3.4	Diretrizes de instalação	15

4.3.5	Cabo de conexão	16

4.3.6	Configuração do pin RF200-Reader com interface IO-Link	16

4.3.7	Configuração da conexão do IO-Link Master da Siemens	16

4.4	Biblioteca IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1 (LRfidIOL_V15)	17

4.4.1	Blocos da biblioteca	17

4.4.2	"LRfidIOL_Read"	18

4.4.3	FB "LRfidIOL_Write"	19

4.4.4	FB "LRfidIOL_Antenna"	20

5	Tarefa	21

6	Planejamento	22

7	Instrução estruturada passo a passo	23

7.1	Desarquivando um projeto	23

7.2	ET 200SP: Inserir e parametrizar IO-Link-Master	25

7.3	Carregar a configuração do hardware e atribuir nome ao dispositivo	27

7.4	Inserir e parametrizar o sensor RFIDRF210R IO-Link com Device-Tool (S7-PCT)	31

7.5	Configure os tipos de dados para raw e user data	36

7.6	Blocos de dados para a leitura e escrita de dados RFID	37

7.7	Blocos da biblioteca IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1	39

7.8	Bloco de função "Leitura_Escrita_RFID_Dados"	40

7.9	Testando a aplicação com o watch table_RFID	48

7.10	Acesso aos dados com um Panel TP700 Comfort	49

7.11	Arquivar o projeto	57

7.12	Checklist –  passo a passo	58

8	Exercício	59

8.1	Tarefa – Exercício	59

8.2	Planejamento	60

8.3	Checklist – Exercício	60

9	Informações adicionais	61

Tecnologia de sensores RFID com

RF210R IO-LINK em ET 200SP

e SIMATIC S7-1500

# Objetivo

Nas páginas a seguir, é mostrado como, em um projeto com SIMATIC S7-1500 e ET 200SP, um sensor RFID RF210R IO-Link pode ser colocado em funcionamento em um módulo IO-Link e, com o auxílio dos blocos da biblioteca "IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1", dados podem ser escritos e lidos em um suporte de dados móvel. A operação dos processos de leitura e escrita ocorre por uma visualização em um SIMATIC Panel TP700 Comfort, que precisa ser criado do mesmo modo.

# Pré-requisito

Este capítulo se baseia no capítulo Configuração de Hardware Descentralizada com SIMATIC S7-1500 e ET 200SP no PROFINET. Para a execução deste capítulo, é possível rever o seguinte projeto:

"SCE_EN_012-201 Distributed Hardware Configuration S7-1500 ET 200SP PN…..zap15".

Além disso, é necessário ter conhecimentos prévios dos fundamentos de programação no TIA Portal, manipulação dos blocos de dados e criação de uma visualização do processo para um SIMATIC Panel TP700 Comfort com WinCC Advanced.

# Hardwares e softwares necessários

1	Estação de Engenharia: Pré-requisitos são hardware e sistema operacional 
(outras informações, vide Readme nos DVDs TIA Portal Installations)

2	Software STEP 7 Professional no TIA Portal – a partir de V15.1

3	Software WinCC Advanced no TIA Portal – a partir da V15.1

4	Software S7-PCT-Port Configuration Tool – a partir da V3.5

5	Comando SIMATIC S7-1500, por exemplo, CPU 1516F-3 PN/DP – 
a partir de Firmware V2.5 com Memory Card

6	Periféricos descentralizados ET 200SP para PROFINET com 16DI/16DO e 2AI/1AO e IO-Link Master

Exemplo de configuração:

Módulo de Interface IM155-6PN HF com Bus-Adapter BA 2xRJ45
2x módulo periférico 8x entradas digitais DI 8x24VDC HF
2x módulo periférico 8x entradas digitais DQ 8x24VDC/0.5A HF
2x módulo periférico 2x entradas analógicas AI 2xU/I 2,4-wire HS
Módulo periférico 2x entradas analógicas AQ 2xU/I HS
Módulo de comunicação IO-Link Master CM 4xIO-Link a partir do Firmware V2.1
Módulo de servidor

7	Reader da Família RF200 com interface IO-Link, por exemplo, SIMATIC RF210R IO-Link com cabo de leitura e transponder RFID

8	SIMATIC Panel TP700 Comfort

9	Conexão Ethernet entre Estação de Engenharia e controlador 
entre controlador e periféricos descentralizados ET 200SP e 
entre periféricos descentralizados ET 200SP e Panel TP700 Comfort

2 SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal) a partir da V15.1

3 WinCC Advanced 
(TIA Portal) a partir da V15

1 Estação de Engenharia

4 S7-PCT-Port Configuration Tool a partir da V3.5

9 Conexão Ethernet

5 Controlador SIMATIC S7-1500

7 Reader SIMATIC RF210R IO-Link com cabo de leitura  e Transponder RFID

9 Conexão Ethernet

6 Periféricos descentralizados ET 200SP com IO-Link Master CM 4xIO-Link

9 Conexão Ethernet

8 SIMATIC Panel TP700 Comfort

# Teoria

Neste documento, devem ser acessados, por escrita e leitura, os dados de um transponder RFID.

Para isso, utilizamos o sensor RFID RF210R IO-Link em um IO-Link Master CM 4xIO-Link. Ele deve ser colocado em funcionamento com o Software S7-PCT-Port Configuration Tool.

No programa são utilizados os blocos da biblioteca "IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1".

As informações básicas são disponibilizadas aqui pelos manuais da SIEMENS.

## IO-Link Master CM 4xIO-Link

IO-Link é uma conexão ponta a ponta entre um Master e um Device. 
Através de cabos padrão não blindados, podem ser conectados sensores/atuadores, tanto convencionais quanto inteligentes, pela técnica comprovada de 3 cabos, no IO-Link Master. O status de comutação e o canal de dados são realizados na técnica comprovada 24 VDC.

### Propriedades técnicas

O módulo IO-Link Master CM 4xIO-Link tem as seguintes características técnicas:

Módulo de comunicação em série com 4 Ports (canais)

Modo SIO (modo IO standard)

IO-Link Master de acordo especificação IO-Link V1.1

Time-based IO (marca de tempo) a partir da FW V2.0

Taxas de transmissão de dados COM1 (4,8 kBd), COM2 (38,4 kBd), COM3 (230,4 kBd)

Adequados para a conexão de até 4 IO-Link Devices (conector de 3 cabos) ou. 
4 codificador padrão ou cartões padrão

Comprimento do cabo não blindado, máximo 20m

Diagnóstico parametrizável por porta

Backup automático dos parâmetros Master e Device por 
codificação eletrônica

A configuração da porta IO-Link ocorre com a S7-PCT-Port Configuration Tool

Área de endereço variável dos dados E/A com até 32 bytes de entrada e 32 bytes de 
saída a partir da FW V2.0 / 144 bytes de entrada e 128 bytes de saída a partir da FW V2.1

Configuração da porta IO-Link sem S7-PCT a partir da FW V2.2

### Descrição do IO-Link Master CM 4xIO-Link

- Descrição e tipo do módulo

- LED para diagnóstico

- QR-Code

- Plano de conexão

- LEDs para indicadores de status e erros

- LED para tensão de alimentação

- Classe de função

- Reconhecimento por cor do tipo de módulo

- Versão da função e firmware

- Tipo BU

- Código de cor para a seleção da etiqueta de identificação colorida

- Número do item

### Indicadores de status e erro

- Diagnóstico (DIAG)				(verde/vermelho)

- Status da porta/status do IO-Link (Cn)	(verde)

- Status do canal no modo SIO (QN)		(verde)

- Erro na porta (Fn)				(vermelho)

- Tensão de alimentação l + (PWR)		(verde)

### Troca de dispositivo IO-Link Master CM 4xIO-Link com elemento de codificação eletrônico

Quando de puxa o módulo de comunicação da BaseUnit, uma parte do elemento de codificação eletrônico permanece conectada à BaseUnit. Os parâmetros do IO-Link Master CM 4xIO-Link e os parâmetros do IO-Link Devices são salvos nessa parte. Um novo IO-Link Master conectado (ainda não parametrizado) assume os parâmetros do elemento de codificação eletrônico.

Nota:

Puxe e conecte o módulo de comunicação IO-Link Master CM 4xIO-Link apenas com carga desligada. Caso o módulo de comunicação IO-Link Master CM 4xIO-Link seja conectado com carga ligada, isso pode gerar danos ao sistema de periféricos descentralizados 
ET 200SP e, dessa forma, colocar em risco o seu dispositivo. Para mais informações detalhadas consulte dos manuais em support.automation.siemens.com

## Software S7-PCT-Port Configuration Tool

Com o S7-PCT-Port Configuration Tool, os módulos IO-Link-Master da SIEMENS e IO-Link-Devices podem ser parametrizados por qualquer fabricante. Os dados de parâmetro dos dispositivos IO-Link-podem ser ajustados, modificados, copiados e armazenados no projeto TIA Portal.

A S7-PCT-Port Configuration Tool é solicitada pela configuração do hardware do IO-Link-Master.

### Propriedades da S7-PCT-Port Configuration Tool

Propriedades da S7-PCT-Port Configuration Tool

Disponível sem custo para download na Internet (support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/32469496)

Importe a IODD (IO Device Description) ao IO-Link-Devices de diferentes fabricantes

Tela de projeção (Register) no S7-PCT com textos claros e imagem do produto diretamente do IODD do Device certificado

Armazenamento central de todos os dados no projeto TIA Portal

Funções de teste e diagnóstico extensivas

Leitura de dados de identificação dos Devices

Recuperação das informações do equipamento, incluindo a parametrização

Certifique-se de que os arquivos IODD atualizados (IO-Link V1.1) estejam contidos no catálogo. Caso contrário, importe-os pelo menu "Extras" > "IODD importar".

Os arquivos IODD atualizados estão disponibilizados no DVD "RFID Systems Software & Documentation" (6GT2080-2AA20) ou na página do Siemens Industry Online Support support.industry.siemens.com/cs/de/de/ps/14972/dl.

Para mais informações detalhadas consulte dos manuais em support.automation.siemens.com

## Leitor SIMATIC RF210R IO-Link

O SIMATIC RF200 IO-Link é um sistema de identificação indutivo, compatível com a norma ISO 15693, que foi concebido especialmente para aplicação na produção industrial para comando e otimização do fluxo de material. Com a interface de comunicação IO-Link, os Readers podem ser utilizados dentro do plano do barramento de campo.

O SIMATIC RF200 IO-Link representa uma possibilidade simples e econômica para aplicações RFID.

- Interface RF200 IO-Link

- LED de indicador de operação

Os estados de operação do Reader são indicados por LED. O LED pode assumir as cores verde, vermelho ou amarelo e os estados de desligado, ligado ou piscando.

O IO-Link-Reader lê opcionalmente o UID ou os dados específicos do usuário de um transponder e reproduz os mesmos nos dados de processo cíclico atualizado. Os dados específicos do usuário também podem ser escritos.

Esses dados podem ser lidos por um PC ou um controlador pelo IO-Link-Master.

### Dados técnicos do RF200 IO-Link-Reader

O IO-Link-Reader disponibiliza as seguintes características:

Comunicação ponta a ponta, não é necessário a entrada de qualquer endereço do IO-Link-Device

Suporte exclusivo do IO-Link-Master segundo especificação V1.1

Velocidade de transmissão do IO-Link de 230,4 kbit/s

Máxima velocidade de transmissão de dados por transmissão de rádio de 26,6 kbit/s

Dados do processo na imagem de processo: 32 bytes de entradas e 32 bytes de saídas

Dados de referência na imagem de processo: 28 bytes de entradas e 28 bytes de saídas

Tempo típico de transmissão para dados de referência por byte
- em acesso de escrita (em bloco de 28 bytes) 3,6 ms/Byte
- em acesso de leitura (em bloco de 28 bytes) 2,4 ms/Byte

Transmissão de dados de serviço paralelos aos dados do processo

Funcionalidade de parâmetro Up-/Download para troca de dispositivos (servidor de parâmetros)

Modo SIO (Reader mostra na linha de dados (C/Q) a presença de um transponder)

Arquivos IODD para suporte de parametrização, diagnóstico e acesso de dados

Tipo de proteção IP67

RFID frequência de operação valor nominal 13,56 MHz segundo ISO 15693, ISO 18000-3

### Janela de transmissão e distância de escrita/leitura

O Reader cria um campo de troca indutivo. O campo está próximo ao Reader, contudo, não é recomendada a distância “zero” de escrita/leitura entre o Reader e Transponder.

A intensidade do campo de troca reduz com a distância ao Reader. A distribuição do campo depende da montagem e geometria das antenas do Reader e Transponder.

Um pré-requisito para a função do Transponder é uma intensidade de campo mínima no Transponder, que é alcançada na distância Sg (distância limite) do Reader.

A imagem a seguir mostra a janela de transmissão do Reader SIMATIC RF210R entre o Transponder e o Reader:

Janela de transmissão

Vista superior

Transponder

Transponder

Sa:	distância de trabalho entre o Transponder e o Reader

Sg:	distância limite (distância limite é a distância máxima clara entre 
o lado superior do Reader e o Transponder, no qual a transmissão já não funciona em condições normais).

L:	Diâmetro de uma janela de transmissão.

SP:	Ponto de intersecção do eixo simétrico do Transponder.

### Trabalhar em operação estática e dinâmica

Quando trabalhando em operação estática, o Transponder pode ser manipulado até a distância limite (Sg). Nesse caso, o Transponder precisa ser posicionado de forma exata sobre o Reader:

Transponder

Janela de
transmissão

Na operação estática, a duração de permanência tv (dependendo da aplicação) pode ser de qualquer extensão. O tempo de permanência deve ser longo o suficiente até que a comunicação com o Transponder tenha sido concluída.

O trabalho na operação dinâmica não é sugerido no RF200 IO-Link.

### Diretrizes de instalação

Transponder e Reader com suas antenas são dispositivos que trabalham de forma indutiva. Qualquer metal próximo a esses dispositivos influencia sua funcionalidade. Portanto, na projeção e instalação dos mesmos, alguns pontos devem ser observados:

Distância mínima entre dois Readers ou suas antenas

Distância mínima entre dois Transponders adjacentes

Instalação de vários Readers ou de suas antenas sobre estruturas ou suportes de metal 
para blindagem

Uma instalação concisa dos componentes no metal reduz os dados de campo; em aplicações críticas; é válido sugerir a realização de um teste.

Espaço livre de metais na instalação concisa de Readers ou de suas antenas 
e Transponders em metal

A montagem diretamente sobre metal é permitida apenas em Transponders especiais autorizados para isso.

Quando trabalhando na janela de transmissão, deve-se observar que nenhum trilho de metal
(ou semelhante) corte o campo de transmissão. O trilho de metal influenciaria os dados do campo.

### Cabo de conexão

O cabo de conexão possui um comprimento de 5 m ou 10 m.

Instalação do cabo de conexão entre o IO-Link Master com técnica de conexão de cabo único e Reader:

| Tipo de operação IO-Link | Lado do IO-Link | Lado do Reader |
| --- | --- | --- |
| preto azul res. marrom Conector SLG M12, bucha (4 polos) Sensor 3-wire |  |  |

### Configuração do pin RF200-Reader com interface IO-Link

| Pin | Pin Lado do dispositivo 4-pol. M12 | Configuração |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 24 VDC |
|  | 2 | reservada |
|  | 3 | GND |
|  | 4 | Sinal de dados IO-Link ou saída do interruptor no modo SIO |

### Configuração da conexão do IO-Link Master da Siemens

| Configuração da conexão para módulo eletrônico CM 4xIO-Link (6ES7137-6BD00-0AB0) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Borne | Configuração | Borne | Configuração | Informações adicionais | Etiqueta de identificação colorida |
| 1 | C/CQ1 | 2 | C/CQ2 | - C/Q: Sinal de comunicação - RES: reservado, não deve ser configurado - L+: tensão de alimentação (positiva) - M: Terra | CC04 6SE7193-6CP04-2MA0 |
| 3 | C/CQ3 | 4 | C/CQ4 |  |  |
| 5 | RES | 6 | RES |  |  |
| 7 | RES | 8 | RES |  |  |
| 9 | L + 1 | 10 | L + 2 |  |  |
| 11 | L + 3 | 12 | L + 4 |  |  |
| 13 | M | 14 | M |  |  |
| 15 | M | 16 | M |  |  |
| L+ | 24 V DC | M | Massa |  |  |

Para mais informações detalhadas consulte dos manuais em support.automation.siemens.com

## Biblioteca IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1 (LRfidIOL_V15)

Com os blocos dessa biblioteca, os RF200 IO-Link Readers (V1.0/V1.1) podem atuar através de uma interface de usuário muito simples.

Blocos SIMATIC testados com interfaces claramente definidas podem ser usados para a realização da tarefa.

Nota:

No tutorial/treinamento SCE SCE_EN_102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link_ET 200SP_S7-1500…“ a biblioteca está disponível na pasta Projetos, contudo, também pode ser encontrada no Suporte de Produto da SIEMENS pelo link: support.industry.siemens.com/cs/document/73565887.

### Blocos da biblioteca

A comunicação entre a CPU e um RF200 Reader com a interface IO-Link é realizada por um módulo IO-Link Master correspondente, pela leitura de áreas de endereço correspondentemente parametrizadas (área de entrada e saída) do RF200 IO-Link-Reader.

A tabela a seguir lista todos os blocos que pertencem à biblioteca "IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1 (LRfidIOL_V15)".

| Bloco | Função | Descrição/ Classificação |
| --- | --- | --- |
| LRfidIOL_Read | Leitura | Bloco de função para a leitura do Transponder. |
| LRfidIOL_Write | Escrita | Bloco de função para a escrita do Transponder. |
| LRfidIOL_Antenna | Ligar/desligar a antena | Bloco de função para ligar/desligar a antena de um RF200 IO-Link-Reader. |

### "LRfidIOL_Read"

O bloco da biblioteca "LRfidIOL_Read" lista um bloco de dados do Transponder. A tabela a seguir mostra a interface de solicitação do bloco da biblioteca FB "LRfidIOL_Read".

|  | Símbolo | Tipo de dados | Esclarecimento |
| --- | --- | --- | --- |
| INPUT | excute | BOOL | Ativa o comando de leitura no edge positivo. |
|  | adrTag | WORD | Endereço inicial dos dados a serem lidos no Transponder. |
|  | length | WORD | Tamanho dos dados que serão lidos pelo Transponder. |
|  | hwld | HW_SUBMODULE | Reconhecimento do hardware do módulo de comunicação IO-Link. |
|  | portAdr | INT | Endereço inicial do Reader conectado (PCT Tool) Exemplo: Endereço inicial 0.0, o valor "0" precisa ser inserido no PORT_ADR. |
| IN / OUT | identData | Variant | Área no S7-CPU, na qual os dados lidos são arquivados (bloco de dados global). |
| OUTPUT | done | BOOL | TRUE, quando a última tarefa foi concluída sem falhas (para um ciclo). FALSE, quando um novo comando é iniciado. |
|  | busy | BOOL | TRUE quando o bloco "LRfidIOL_Read” está ativo. FALSE, quando a tarefa foi encerrada ou ocorre um erro. |
|  | error | BOOL | FALSE, quando um comando foi concluído sem erros, TRUE, quando ocorre um erro durante o processamento (para um ciclo). Valor padrão: FALSE |
|  | status | DWORD | - DW#16#00, quando um comando foi concluído sem erros. - Em caso de erro (ERROR=TRUE) o valor Hex é diferente de zero (ver capítulo 2.4). O mesmo permanece nesse valor por um ciclo. |
|  | presence | BOOL | Bit de presença Esse Bit é utilizado quando um Transponder se encontra no campo do Reader. |

### FB "LRfidIOL_Write"

O bloco da biblioteca "LRfidIOL_Write" escreve um bloco de dados no Transponder. A tabela a seguir mostra a interface de solicitação do bloco da biblioteca FB "LRfidIOL_Write".

|  | Símbolo | Tipo de dados | Esclarecimento |
| --- | --- | --- | --- |
| INPUT | excute | BOOL | Ativa o comando de escrita no edge positivo. |
|  | adrTag | WORD | Endereço inicial dos dados a serem escritos no Transponder. |
|  | length | WORD | Tamanho dos dados que serão escritos no Transponder. Nota: O Reader escreve pelo menos 4 (V1.0) ou 28 Bytes (V1.1) no Transponder. Por isso, o comprimento precisa ser selecionado sendo maior que 4 (V1.0) ou 28 Bytes (V1.1). |
|  | hwld | HW_SUBMODULE | Reconhecimento do hardware do módulo de comunicação IO-Link. |
|  | portAdr | INT | Endereço inicial do Reader conectado (PCT Tool) Exemplo: Endereço inicial 0.0, o valor "0" precisa ser inserido no PORT_ADR. |
| IN / OUT | identData | Variant | Área no S7-CPU, na qual são arquivados os dados, a serem escritos no Transponder (bloco de dados global). |
| OUTPUT | done | BOOL | TRUE, quando a última tarefa foi concluída sem falhas (para um ciclo). FALSE, quando um novo comando é iniciado. |
|  | busy | BOOL | TRUE quando o bloco "LRfidIOL_Write” está ativo. FALSE, quando a tarefa foi encerrada ou ocorre um erro. |
|  | error | BOOL | FALSE, quando um comando foi concluído sem erros. TRUE, quando ocorre um erro durante o processamento (para um ciclo). Valor padrão: FALSE |
|  | status | DWORD | - DW#16#00, quando um comando foi concluído sem erros. - Em caso de erro (ERROR=TRUE) o valor Hex é diferente de zero (ver capítulo 2.4). O mesmo permanece nesse valor por um ciclo. |
|  | presence | BOOL | Bit de presença Esse Bit é utilizado quando um Transponder se encontra no campo do Reader. |

### FB "LRfidIOL_Antenna"

O bloco da biblioteca FB "LRfidIOL_Antenna" liga ou desliga a antena de um RF200 IO-Link-Reader. Em operação normal, esse comando não é acionado, visto que, após ligar o Reader, a antena está sempre ligada. A tabela a seguir mostra a interface de solicitação do bloco da biblioteca FB "LRfidIOL_Antenna".

|  | Símbolo | Tipo de dados | Esclarecimento |
| --- | --- | --- | --- |
| INPUT | excute | BOOL | Ativa a tarefa de leitura/escrita. Reage a um edge positivo |
|  | adrTag | BOOL | TRUE: Ligar a antena. FALSE: Desligar a antena. |
|  | hwld | HW_SUBMODULE | Reconhecimento do hardware do módulo de comunicação IO-Link. |
|  | portAdr | INT | Endereço inicial do Reader conectado (PCT Tool) Exemplo: Endereço inicial 0.0, o valor "0" precisa ser inserido no PORT_ADR. |
| OUTPUT | done | BOOL | TRUE, quando a última tarefa foi concluída sem falhas (para um ciclo). FALSE, quando um novo comando é iniciado. |
|  | busy | BOOL | TRUE quando o bloco "LRfidIOL_Read” está ativo. FALSE, quando a tarefa foi encerrada ou ocorre um erro. |
|  | error | BOOL | FALSE, quando um comando foi concluído sem erros, TRUE, quando ocorre um erro durante o processamento da rotina. O mesmo permanece em TRUE por um ciclo. Valor padrão: FALSE |
|  | status | DWORD | - DW#16#00, quando um comando foi concluído sem erros. - Em caso de erro (ERROR=TRUE) o valor Hex é diferente de zero (ver capítulo 2.4). O mesmo permanece nesse valor por um ciclo. |
|  | presence | BOOL | Bit de presença Esse Bit é utilizado quando um Transponder se encontra no campo do Reader. |

Para mais detalhes, consulte os documentos da página de contribuição do exemplo de aplicação em support.automation.siemens.com/WW/view/de/73565887.

# Tarefa

A configuração do hardware do tutorial/aprendizado "SCE_EN_012-201 Distributed hardware configuration with SIMATIC S7-1500 and ET 200SP on PROFINET“ deve ser expandido em torno do IO-Link-Master "CM 4xIO-Link". Nesse local, o RFID-Reader "SIMATIC RF210R IO-Link" deve ser novamente conectado no Port 1 e colocado em funcionamento.

Conecte o IO-Link-Master "CM 4xIO-Link" no slot 8. Anteriormente o módulo do servidor é movido para o slot 9

Para o IO-Link-Master ajuste a área de endereço a partir de 10.

| Módulo | Número do pedido | slot | Área de endereço |
| --- | --- | --- | --- |
| CM 4xIO-Link | 6ES7 137-6BD00-0AB0 | 8 | 10…41 |

Tabela1: IO-Link-Master do ET 200SP

| Device | Número do pedido | Port | Área de endereço |
| --- | --- | --- | --- |
| RF210R IO-Link | 6GT2 821-1BC32 | 1 | 10.0…41.7 |

Tabela2: Sensores no IO-Link-Master

Ajuste um programa com o qual os seguintes dados de referência possam ser lidos e escritos com o Reader SIMATIC RF210R IO-Link em um Transponder RFID:

Número da tarefa (Tipo de dados: Integer)

Data (Tipo de dados: Date)

Tempo (Tipo de dados: Time_Of_Day)

Número_peças de plástico (Tipo de dados: Integer)

A operação de programa deve ocorrer com um SIMATIC Panel TP700 Comfort.

# Planejamento

O projeto de saída com CPU1516F e ET 200SP deve ser desarquivado.

O hardware já está especificado para esse projeto. Por isso não deve ocorrer qualquer seleção.

Para a extensão do ET 200SP em torno do IO-Link-Master "CM 4xIO-Link" também a BaseUnit é relevante. Ele decide se o Potencial do borne esquerdo é utilizado (BaseUnit escura), ou se é necessária uma nova conexão de fonte de alimentação e, com isso, um novo grupo Potencial é gerado (BaseUnit clara). As BaseUnits fornecidas conjuntamente nos pacotes de treinamento são todas do tipo BU15-P16+A0+2D (6ES7193-6BP00-0DA0), ou seja, é especificada com a variante clara.

Antes da parametrização do sistema IO-Link com a "S7-PCT-Port Configuration Tool" a configuração do hardware é armazenada, transferida e carregada. Posteriormente, é atribuído o nome do dispositivo ET 200SP da PROFINET.

Durante a transferência, podem ser reconhecidos erros existentes ao iniciar o comando de módulos incorretos (possível apenas em hardware existentes e instalados de forma idêntica).

Para a parametrização do sistema IO-Link com o IO-Link-Device "RF210R IO-Link" é necessária a S7-PCT-Port Configuration Tool.

A leitura e escrita deve ser programada em um bloco de função (FB) "Leitura_Escrita_RFID_Dados".

Para a leitura e escrita de dados no Transponder RFID, são utilizados os blocos da biblioteca SIEMENS "IOL_READ-WRITE_DATA_LIB_V3.1".

Esses podem ler e escrever apenas pacotes de dados em formato Array do tipo Byte, sendo que o comprimento de dados desses dados brutos deve corresponder ao comprimento de dados dos dados de referência especificados.

Além disso, são necessários, para o gerenciamento de dados, os 2 blocos de dados “Data_Ident_Read” e "Dados_Ident_ Escrita". Visto que ambos os blocos contêm as mesmas estruturas de dados, essas estruturas são criadas, anteriormente como tipos de dados do usuário, como dados brutos e dados de referência.

Para a transferência entre dados brutos e dados de referência, podem ser utilizados os blocos "Serialize" (Serializar) e "Deserialize" (Desserializar).

Para a visualização e operação no SIMATIC Panel TP700 Comfort é criada uma imagem "dados RFID". Nesse local são visualizados os dados de referência dos blocos de dados “Data_Ident_Read” e “Data_Ident_Write”, sendo que os valores também podem ser modificados para a escrita.

Caso um Transponder RFID se encontre na área do Reader RFID RF210R IO-Link, então, são exibidas as teclas para leitura e escrita de dados.

O resultado é arquivado para assegurar o status do trabalho.

# Instrução estruturada passo a passo

A instrução de como implementar o planejamento é disponibilizada a seguir. Caso já possua o conhecimento prévio necessário, as etapas numeradas são suficientes para se trabalhar. Caso contrário, simplesmente siga os passos de implementação.

## Desarquivando um projeto

Antes de conseguir estender o projeto "SCE_DE_012-201 Configuração de Hardware Descentralizada S7-1500 ET 200SP PN_R1807.zap15" do capítulo "SCE_DE_012-201 Configuração de Hardware Descentralizada com SIMATIC S7-1500 e ET 200SP no PROFINET", é necessário desarquivar o mesmo. Para desarquivar um projeto existente, é necessário buscar o respectivo arquivo na visualização de projetos  Desarquivar Projeto . Confirme sua seleção posteriormente com Abrir. ( Desarquivar  Projetos  seleção de um arquivo .zap …  Abrir)

A seguir, pode ser selecionado o diretório de destino, no qual o projeto desarquivado deve ser armazenado. Confirme sua seleção com "OK". ( Diretório de destino …  OK)

Salve o projeto aberto com o nome 102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link. 
( Salvar  Projeto em …  102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link  Salvar)

## ET 200SP: Inserir e parametrizar IO-Link-Master

Abra agora a visualização do dispositivo "Sistema de classificação01" no qual é possível abrir a configuração do dispositivo e agora selecione o dispositivo "Sistema de classificação01 [IM 155-6 PN HF]". ( Device configuration (Configuração do dispositivo)  SortingStation01 [IM 155-6 PN HF] (Sistema de classificação01 [IM 155-6 PN HF]))

Desloque, por Drag & Drop, o módulo do servidor para o slot 9 e, a partir do catálogo, insira no slot 8 o módulo "CM 4xIO-Link" com o firmware correto. 
( Server module_1 ( Módulo do servidor_1)  Hardware catalog (Catálogo de Hardware)  Communication modules (Módulos de comunicação)  IO-Link Master (IO-Link Mestre)  CM 4xIO-Link  6ES7 137-6BD00-0AB0  V2.2)

Nas propriedades do IO-Link-Master, selecione "Permitir novo grupo de potencial (BaseUnit clara)" e insira, na visão geral do dispositivo, os endereços E/A do IO-Link-Master em "I 10…41" e "Q 10…41". . ( CM 4xIO-Link_1  Potential group (Grupo de potencial)  Enable new potential group (light BaseUnit) (Permitir novo grupo de potencial (BaseUnit clara))  Device overview (Visão geral do dispositivo) CM 4xIO-Link_1  I address 10…41 (Endereço I 10…41)  Q address 10…41 (Endereço Q 10…41))

## Carregar a configuração do hardware e atribuir nome ao dispositivo

Para salvar seu projeto, selecione agora no menu o botão  (Salvar projeto). A partir disso, o controlador como um todo deve ser carregado, como já descrito nos módulos de configuração do hardware . ( (Salvar projeto)  )

Para obter uma visualização dos endereços atribuídos visualizadas dentro de um projeto, é possível clicar em "Visão de rede", no símbolo "". 
( Network view (Visão de rede)   Show addresses (Mostrar endereços))

Para que o Controlador, aqui a CPU1516F-3 PN/DP, possa encontrar os Devices PROFINET atribuídos na rede, os nomes de dispositivos precisam ser atribuídos a esses. Isso ocorre de fato quando, na "Visualização de rede", a rede, que conecta o dispositivo, é selecionada e posteriormente clicada no símbolo "". (  Assign device name (Atribuir nome de dispositivo))

Nota:

Os endereços de IP inseridos no projeto são automaticamente atribuídos aos Devices pelo Controlador na implementação da conexão de comunicação.

No diálogo para atribuir o nome do dispositivo PROFINET, o acesso Online deve ser configurado corretamente. A partir disso, cada Device pode ser selecionado individualmente e pode ser filtrado conforme o dispositivo de mesmo tipo. Caso um novo dispositivo seja conectado, então, a lista precisa ser novamente atualizada. ( PROFINET device name: sortingstation01 (Nome de dispositivo PROFINET: sistema de classificação01)  Type of PG/PC interface: PN/IE (Tipo de interface PG/PN)  PG/PC interface: here: Intel(R) Ethernet Connection I217-LM (Interface PG/PC: aqui Intel(R) Ethernet Connection I217-LM)   Only show devices of the same type (Só mostrar dispositivos do mesmo tipo)   (Atualizar lista))

Através do endereço MAC impresso no dispositivo, o dispositivo correto pode ser determinado de forma clara antes de o nome ser atribuído. Para controle, os LEDs também podem ser deixados piscando no aparelho. ( (Piscar o LED)   (Atribuir nome))

A atribuição correta do nome do dispositivo PROFINET e o endereço de IP (por meio do CPU anteriormente já carregado) ainda deve ser verificada antes que a caixa de diálogo seja fechada. ( (Fechar))

## Inserir e parametrizar o sensor RFIDRF210R IO-Link com Device-Tool (S7-PCT)

Agora, na visualização geral do dispositivo do Device, marque "Sistema de classificação01", com o botão direito do mouse, o IO-Link-Master "CM 4xIO-Link_1" e inicie agora a Device-Tool (S7-PCT) para a projeção do IO-Link. ( Visualização geral  Sistema de classificação01  CM 4xIO-Link_1  iniciar Device Tool  S7-PCT  Start (Iniciar))

Selecione a partir do catálogo, o software S7-PCT na pasta "IO Link V1.1" em "SIEMENS AG" / "SIMATIC Ident" o Reader RFID "SIMATIC RF210R IO-Link" e arraste o mesmo para a Port 1 do IO-Link-Master. ( IO Link V1.1  SIEMENS AG  SIMATIC Ident  SIMATIC RF210R IO-Link)

Nota:

No software S7-PCT não há opção para salvar o projeto no TIA Portal. Isso ocorre automaticamente, assim que o software S7-PCT é novamente conectado.

Caso os componentes "SIMATIC RF210R IO-Link" não estejam disponíveis no catálogo na versão correta, então, é possível importar os mesmos pelo menu em  Extras como os denominados  IODD. É possível encontrar o IODD V1.1 no tutorial/treinamento SCE "SCE_DE_102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link_ET 200SP_S7-1500…" na pasta Projetos ou no link: support.industry.siemens.com/cs/document/109750193 no Suporte de Produto SIEMENS.

Alterne para a subpasta "[1]SIMATIC RF210R IO-Link" e nesse local, na aba "Parâmetro" troque o "Tipo de operação" do Reader para "Coleta de dados do usuário". 
( [1] SIMATIC RF210R IO-Link  Parameters (Parâmetros)  Mode (Modo)  Acquisition user data (Aquisição de dados de usuário))

Caso alterne novamente para a pasta "[slot 8] CM 4xIO-Link_1" e, nesse local, selecionar a aba "Endereços", então, é possível ver, após a seleção de: 
" Visualizar endereços PLC" e " Todas as Portas", os dados do processo do Reader RFID a partir da visão SPS. ( [Slot 8] CM 4xIO-Link_1  Addresses (Endereços)   Show PLC addresses (Mostrar endereços PLC)   All ports (Todas as portas))

Selecione agora a pasta "[slot 8] CM 4xIO-Link_1" e clique em " carregar com dispositivos". A seguir, os parâmetros são escritos no IO-Link-Master e no Reader RFID. ( [slot 8] CM 4xIO-Link_1  )

Agora, é exibido o carregamento correto do parâmetro. "Concluir" agora a ferramenta "S7-PCT" e acionar Salvar o parâmetro com "Sim". ( File (Arquivo)  Exit (Sair)  Yes (Sim))

## Configure os tipos de dados para raw e user data

Em tipos de dados PLC, crie um tipo de dados "User_data_type_user_data"  com a seguinte estrutura. ( PLC data types (Tipos de dados PLC)  Add new data type (Adicionar novo tipo de dados)  User_data_type_user_data)

Em tipos de dados PLC, crie um tipo de dado "User_data_type_raw_data"  com um Array de tipo "Byte" e comprimento [1..10]. (PLC data types (Tipos de dados PLC)  Add new data type (Adicionar novo tipo de dados)  User_data_type_raw_data)

## Blocos de dados para a leitura e escrita de dados RFID

Crie um bloco de dados global "Data_Ident_Read" . Na aplicação dos tipos de dados "User_data_type_raw_data" and "User_data_type_user_data" defina essa estrutura como mostrado aqui. ( Add new block (Adicionar bloco novo)  Data block (Bloco de dados)  Global DB (BD global)  Data_Ident_Read  Raw data (Dados brutos)  User_data_type_raw data  User data (Dados de usuário)  User_data_type_user_data)

Crie um bloco de dados global "Data_Ident_Write". Na aplicação dos tipos de dados "User_data_type_raw_data" and "User_data_type_user_data" defina essa estrutura como mostrado aqui. Agora, salve novamente o seu projeto.
(Add new block (Adicionar bloco novo)  Data block (Bloco de dados)  Global DB (BD global)  Data_Ident_Read  Raw data (Dados brutos)  User_data_type_raw_data  User data (Dados de usuário) User_data_type_user_data  (Salvar projeto))

Nota:

Na utilização de um CPU com um status de firmware mais antigo que a V2.5, esses dois blocos de dados não devem otimizar os blocos de dados. Em Propriedades dos Blocos, essa opção deve ser desselecionada do seguinte modo:

## Blocos da biblioteca IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1

Alterne para Visualização das "Bibliotecas globais" e selecione com o botão direito do mouse "Desarquivar biblioteca", para desarquivar a biblioteca SIEMENS "IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1" (LRfidIOL_V15) com os blocos para a comunicação com o Reader SIMATIC RF210R IO-Link. ( Global libraries (Bibliotecas globais)  Retrieve library (Desarquivar biblioteca)  IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1  Open (Abrir))

Nota:

No tutorial/treinamento SCE "SCE_DE_102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link_ET 200SP_S7-1500…" a biblioteca está disponível na pasta Projetos, contudo, também pode ser encontrada no Suporte de Produto da SIEMENS pelo link:	
support.industry.siemens.com/cs/document/73565887.

## Bloco de função "Leitura_Escrita_RFID_Dados"

Crie um bloco de função "Read_Write_RFID_Data" com linguagem de programação plano de função (FUP) e abra o mesmo. ( Add new block (Adicionar bloco novo)  Function block (Bloco de função)  FUP  Read_Write_RFID_Data)

No bloco de função "Read_Write_RFID_Data", defina as variáveis locais aqui exibidas. ( Static (Estático)  Temp (Temporário))

Solicite, na primeira rede, o bloco "LRfidIOL_READ" como instância múltipla da biblioteca global SIEMENS já desarquivada "LRfidIOL_V15". ( Global libraries (Bibliotecas globais)  LRfidIOL_V15  Master copies (Cópias mestre) S7_1X00  IOL_V11  LRfidIOL_READ  Multiinstance (Instância múltipla)  OK)

Nota:

Na seleção do bloco a partir da biblioteca SIEMENS "LRfidIOL_V15", verifique a versão da CPU utilizada e do Reader SIMATIC RF210R IO-Link.

Conecte o bloco "LRfidIOL_READ" como mostrado aqui, em que a conexão da variável IN "hwId" seja realizada, da melhor forma, por uma seleção Drag & Drop na vista detalhada da "Tabela de variáveis padrão". Conecte a variável IN "identData" do mesmo modo, por Drag & Drop, a partir da visualização detalhada do bloco de dados Data_Ident_Read" selecione o Array "Data".

Na segunda rede, selecione o bloco "Deserialize (V2.0)" (Desserializar (V.2.0)) de "Instructions" (Instruções) / "Basic instructions" (Instruções básicas) / "Move (V2.2) (Mover (V2.2))" e conecte o mesmo como mostrado aqui. ( Instructions (Instruções)  Basic instructions (Instruções básicas)  Move operations (V2.2) (Operações Mover)  Deserialize (V2.0) (Desserializar (V2.0))

Nota:

Observe a versão do comando "Deserialize" (Desserializar). Para a aplicação em blocos de dados otimizados, a versão precisa ser pelo menos V2.0.

Na terceira rede, selecione o bloco "Serialize (V2.0)" (Serializar (V2.0)) de "Basic instructions" (Instruções básicas) /"Move (V2.2)" (Mover (V2.2)) e conecte o mesmo como mostrado aqui. ( Instructions (Instruções)  Basic instructions (Instruções básicas)  Move operations (V2.2) (Operações Mover (V2.2))  Serialize (V2.0) (Serializar (V2.0))

Nota:

Observe a versão da instrução "Serialize" (Serializar). Para a aplicação em blocos de dados otimizados, a versão precisa ser pelo menos V2.0.

Solicite, na quarta rede, o bloco "LRfidIOL_WRITE" como instância múltipla da biblioteca global SIEMENS "LRfidIOL_V15" e conecte o mesmo como mostrado aqui. ( Global libraries (Bibliotecas globais)  LRfidIOL_V15  Master copies (Cópias mestre)  S7_1X00  IOL_V11  LRfidIOL_WRITE  Multiinstance (Instância múltipla)  OK)

Nota:

Na seleção do bloco a partir da biblioteca SIEMENS "LRfidIOL_V15", verifique a versão da CPU utilizada e do Reader SIMATIC RF210R IO-Link.

Agora, abra o bloco "Main [OB1]" (Principal [OB1]) como FBD e agora, na primeira rede, solicite o bloco “Read_Write_RFID_Data". Permita que o bloco de dados de instância “Read_Write_RFID_Data_DB" seja criado pelo TIA Portal. Agora, salve o projeto com um clique em " " (Salvar projeto), antes de carregar a "CPU_1516F" "".(Main [OB1] (Principal [OB1])  FBD  Read_Write_RFID_Data  OK   (Salvar projeto)  )

## Testando a aplicação com o watch table_RFID

Crie a “Watch table_RFID” (Tabela de observação_RFID) aqui exibida, com acesso aos dados de referência em ambos os blocos de dados “Data_Ident_Read” e “Data_Ident_Write” e nas variáveis estáticas "ReaPres" / "HMI_Read" / "WriPres" / "HMI_Write" pelo DB da instância “Read_Write_RFID_Data_DB". ( Watch and force tables (Tabelas de observação e força)  Add new watch table (Adicionar tabela de observação nova)  Watch table_RFID (Tabela de observação_RFID)  Data_Ident_Read  Data_Ident_Write  Read_Write_RFID_Data_DB)

Teste a leitura e escrita no Transponder RFID, clicando primeiramente na tabela da observação em "Observar todos ". Agora, é possível mudar os dados de referência no bloco de dados “Data_Ident_Write” com "Modify once and now " (Modificar uma vez e agora). Quando um Transponder RFID puder ser descrito ou lido, esse é visualizado nas variáveis "WriPres==TRUE" ou "ReaPres==TRUE". Agora, através de um flanco positivo nas variáveis "HMI_Read" ou "HMI_Write" a leitura ou escrita pode ser testada. (   )

## Acesso aos dados com um Panel TP700 Comfort

Crie um Panel TP700 Comfort em seu projeto. ( Add new device (Adicionar dispositivo novo)  HMI  SIMATIC Comfort Panel  "7" Display (Tela "7")  TP700 Comfort  6AV2 124-0GC01-0AX0  Device name: Panel TP700 Comfort (Nome do dispositivo: Panel TP700 Comfort   Start Device Wizard (Iniciar assistente de dispositivo)  OK)

No Wizard de configuração da IHM, selecione o controlador CPU 1516F já configurado como parceiro de comunicação e com a interface "Ethernet". Confirme a seleção com um clique em (Avançar).

Crie a seção "Navegação da imagem" com a estrutura da imagem exibida abaixo com os nomes das imagens correspondentes. Confirme a seleção com um clique 
em  (Concluir).

Abra a imagem "RFID Data" e delete o texto no plano de fundo.

Nessa imagem, precisamos de 2 "Botões" com os termos "Escrita" e "Leitura". Nesse local, crie respectivamente em "Press" (Pressionar) o "Event" (Evento) "SetBitWhileKeyPressed" e conecte essas às variáveis "HMI_WRITE" e "HMI_READ" da DB da instância “Read_Write_RFID_Data_DB". Insira ainda "Text Fields" (Campos de texto) à descrição.

Anime a "Visibilidade" de ambos os botões de tal modo que os mesmos sejam exibidos apenas dependendo das variáveis "ReaPres" e "WriPres" a partir do DB da instância “Read_Write_RFID_Data_DB".

A seguir, criamos ainda 8 "Campos E/A", no qual arrastamos, por Drag & Drop dos blocos de dados “Data_Ident_Write” e “Data_Ident_Read”, respectivamente 4 variáveis na estrutura "User data" (Dados de usuário) em nossa tela "RFID Data" (Dados RFID).

Modifique o "tipo" das variáveis lidas para "Saída" e ajuste, respectivamente, o "Formato" dos "Campos E/A", de tal modo que as respectivas grandezas sejam exibidas de forma harmônica. Insira ainda "Text Fields" (Campos de texto) à descrição.

Após ter carregado o projeto salvo " " (Salvar projeto) e o Panel "TP700 Comfort" "", é possível verificar na visibilidade dos dois botões, "Read" (Leitura) e "Write" (Gravação), que um Transponder RFID foi reconhecido pelo sensor. Com um clique em "Leitura" podem ser lidos os valores do transponder e exibidos no mesmo. Os valores a serem escritos podem ser inseridos nos campos E-/A em "Write" (Gravação), a fim de, posteriormente com um clique em "Write" (Gravação), escrever os mesmos no Transponder RFID.

## Arquivar o projeto

Para arquivar o projeto, selecione no item de menu  "Project" (Projeto) o item  "Archive …" (Arquivar…).

Confirme eventualmente a pergunta para salvar o projeto com  "Sim".

Selecione uma pasta em que deseja salvar o projeto e salve o mesmo como tipo de dados "Arquivo do projeto do TIA Portal". ( "TIA Portal project archive" (Arquivar projeto TIA Portal)  "SCE_EN_102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link…"  "Save" (Salvar))

## Checklist –  passo a passo

A seguinte lista de verificação ajuda os aprendizes/estudantes a verificar autonomamente, se todos os passos de trabalho da instrução estruturada passo a passo foram bem completados e permite-lhes concluir sozinhos e com êxito o módulo.

| N° | Descrição | Testado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modificações de programa no CPU 1516F realizadas com sucesso |  |
| 2 | Compilação da CPU 1516F realizada com sucesso e sem erros |  |
| 3 | Download da CPU 1516F realizada com sucesso e sem erros |  |
| 4 | Carregamento do IO-Link Master CM 4xIO-Link e sensor RFIDRF210R IO-Link com Device-Tool (S7-PCT) realizado com sucesso |  |
| 5 | Visualização do processo na IHM TP700 criada com sucesso |  |
| 6 | Compilação da IHM TP700 realizada com sucesso e sem erros |  |
| 7 | Download da IHM TP700 realizada com sucesso e sem erros |  |
| 8 | Escrita dos dados de referência no Transponder RFID com a IHM realizada com sucesso |  |
| 9 | Leitura dos dados de referência do Transponder RFID com a IHM realizada com sucesso |  |
| 10 | Projeto arquivado com sucesso |  |

# Exercício

## Tarefa – Exercício

Neste exercício, o módulo de função (FB) “Ler_Escrever_Dados_RFID“ criado deve ser convertido em um módulo de biblioteca e deve ser criada uma função “DATA_HORA“, na qual seja lida a hora local da CPU1516F.

Os parâmetros seguintes devem estar disponíveis ao chamar o módulo de biblioteca:

| Input | Tipo de dados | Comentário |
| --- | --- | --- |
| adrTag | Word | Endereço de início dos dados a ler no transponder |
| hwId | HW_SUBMODULE | Identificação do hardware do módulo de comunicação IO-Link |
| length | Word | Comprimento dos dados, que são lidos do transponder |
| portAdr | Int | Endereço de início do leitor conectado (PCT Tool) |
| Execute_Data_Read | BOOL | Ativa a leitura no flanco positivo |
| Execute_Data_Write | BOOL | Ativa a escrita no flanco positivo |
| Output |  |  |
| Error | Bool | FALSE, se um comando tiver terminado sem erro; TRUE, se ocorrer um erro durante o processamento |
| InOut |  |  |
| Ident_Data_Read | "TipoDadosUsuário_DadosÚteis" | Área na S7-CPU, na qual os dados lidos são guardados |
| Ident_Data_Write | "TipoDadosUsuário_DadosÚteis" | Área na S7-CPU, na qual estão guardados os dados que são escritos nos transponder |

Atualize a chamada dos módulo de função (FB) “Ler_Escrever_Dados_RFID“ no módulo de organização "Main" e conecte os parâmetros.

No Touch Panel TP700 Comfort, na tela "Dados RFID" altere o acesso variável nos 2 "Botões" nas variáveis de Input "Execute_Data_Read" e "Execute_Data_Write" do BD de instâncias "BD_Ler_Escrever_Dados_RFID".

Na função “DATA_HORA“ devem ser disponibilizadas a data atual e a hora atual como parâmetros de “OUTPUT“ e estas devem ser escritas nos dados úteis do bloco de dados "Escrever_Dados_Ident" ao chamar a função.

A seguir, na entrada no painel HMI, o usuário tem de inserir ainda o nº de encomenda e o número de peças de plástico.

## Planejamento

Agora planeje de forma independente a implementação da tarefa.

Indicação:

- Informe-se sobre os módulos de biblioteca nos manuais ou no módulo SCE_DE_032-200 FB- Programação.

- Informe-se na ajuda online sobre a aplicação das instruções estendidas do SIMATIC S7-1500. Particularmente em relação à data e hora.

- Observe as configurações de tempo na configuração do hardware do CPU1516F.

## Checklist – Exercício

A seguinte lista de verificação ajuda os estudantes a verificar autonomamente, se todos os passos de trabalho da instrução estruturada passo a passo foram bem completados e permite-lhes concluir sozinhos e com êxito o módulo.

| N° | Descrição | Testado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Compilação realizada com sucesso e sem erros |  |
| 2 | Download realizado com sucesso e sem erros |  |
| 3 | Visualização da data atual e do horário atual na IHM na tela "RFID Data" |  |
| 4 | Projeto arquivado com sucesso |  |

# Informações adicionais

Você pode encontrar informações adicionais para se familiarizar ou aprofundar no tema, materiais como: Getting Started, Vídeos, Tutoriais, Apps, Manuais, Guias de programação e Software/Firmware de teste, no link a seguir:

siemens.com/sce/rfid

Pré-visualização das "Informações adicionais"

Outras informações

Siemens Automation Cooperates with Education
siemens.com/sce

Documentos de treinamento SCE
siemens.com/sce/module

Pacotes de treinamento SCE
siemens.com/sce/tp

Parceiro de Contato SCE 
siemens.com/sce/contact

Digital Enterprise
siemens.com/digital-enterprise

Industrie 4.0 
siemens.com/future-of-manufacturing

Totally Integrated Automation (TIA)
siemens.com/tia

TIA Portal
siemens.com/tia-portal

Controlador SIMATIC
siemens.de/controller

Documentação técnica SIMATIC 
siemens.com/simatic-docu

Suporte online para indústria
support.industry.siemens.com

Sistema de pedido e catálogo Industry Mall 
mall.industry.siemens.com

Siemens
Digital Industries
CEP 4848
90026 Nürnberg
Deutschland

Sujeito a alterações
© Siemens 2019

siemens.com/sce