Documentación didáctica / para cursos de formación
Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) |A partir de la versión V14 SP1

Módulo TIA Portal 041-101

WinCC Basic con KTP700 Basic 
y SIMATIC S7-1200

www.siemens.com/sce

Paquetes de instructor SCE para esta documentación didáctica

SIMATIC HMI Panels

- 1 SIMATIC HMI KTP700 BASIC COLOR PANEL para S7-1200
Referencia: 6AV2123-2GB03-0AA1

- 6 SIMATIC HMI KTP700 BASIC COLOR PANEL para S7-1200
Referencia: 6AV2123-2GB03-0AA0

Controladores SIMATIC

- SIMATIC S7-1200 AC/DC/RELÉ paquete de 6 "TIA Portal"
Referencia: 6ES7214-1BE30-4AB3

- SIMATIC S7-1200 DC/DC/DC paquete de 6 "TIA Portal"
Referencia: 6ES7214-1AE30-4AB3

SIMATIC STEP 7 Software for Training

- Actualización SIMATIC STEP 7 BASIC V14 SP1 (para S7-1200) paquete de 6 "TIA Portal"
Referencia: 6ES7822-0AA04-4YE5

Tenga en cuenta que estos paquetes de instructor pueden ser sustituidos en el futuro por nuevos paquetes.

Encontrará una relación de los paquetes SCE disponibles actualmente en la página: siemens.com/sce/tp

Cursos avanzados

Para los cursos avanzados regionales de Siemens SCE, póngase en contacto con el partner SCE de su región:

siemens.com/sce/contact

Más información en torno a SCE

siemens.com/sce

Nota sobre el uso

La documentación didáctica/para cursos de formación de SCE para la solución de automatización homogénea Totally Integrated Automation (TIA) ha sido elaborada para el programa "Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)" exclusivamente con fines formativos para centros públicos de formación e I Siemens declina toda responsabilidad en lo que respecta a su contenido.

No está permitido utilizar este documento más que para la iniciación a los productos o sistemas de Siemens; es decir, está permitida su copia total o parcial y su posterior entrega a los aprendices/estudiantes para que lo utilicen en el marco de su formación. La transmisión y reproducción de este documento y la comunicación de su contenido solo están permitidas dentro de centros públicos de formación básica y avanzada para fines didácticos.

Las excepciones requieren autorización expresa por escrito por parte de Siemens. Para cualquier consulta al respecto, dirigirse a: scesupportfinder.i-ia@siemens.com.

Los infractores quedan obligados a la indemnización por daños y perjuicios. Se reservan todos los derechos, incluidos los de traducción, especialmente para el caso de concesión de patentes o registro como modelo de utilidad.

No está permitido su uso para cursillos destinados a clientes del sector Industria. No aprobamos el uso comercial de los documentos.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a la TU Dresde, así como a la empresa Michael Dziallas Engineering y a las demás personas que nos han prestado su apoyo para elaborar esta documentación didáctica/para cursos de formación de SCE.

Índice

1	Objetivo	5

2	Requisitos	5

3	Hardware y software necesarios	5

4	Teoría	7

4.1	Visualización de procesos	7

4.2	SIMATIC HMI Panel KTP700 Basic	8

4.2.1	Descripción de los paneles	8

4.2.2	Componentes del KTP700 Basic para PROFINET	9

4.2.3	Estructura de la memoria	10

4.2.4	Configuración del Touch Panel KTP700 Basic/Start Center	11

4.2.5	Ajuste de fecha y hora	12

4.2.6	Ajuste de opciones de transferencia y asignación de dirección IP	13

4.2.7	Desactivación del sonido en el panel táctil	15

4.2.8	Calibración del panel táctil	16

4.3	Software de programación WinCC Basic	18

4.3.1	Proyecto	19

4.3.2	Configuración hardware	19

4.3.3	Planificación del hardware	20

4.3.4	Planificación de la estructura de imágenes	21

4.3.5	Planificación del diseño de imagen	22

4.3.6	Ajustes básicos de WinCC Basic en el TIA Portal	23

4.3.7	Restablecimiento del SIMATIC HMI Panel KTP700 y ajuste de la dirección IP	24

4.3.8	Interfaz de usuario de WinCC	27

4.3.9	Árbol del proyecto	28

4.3.10	Vista detallada	28

4.3.11	Barra de menús y botones	29

4.3.12	Área de trabajo	29

4.3.13	Herramientas	30

4.3.14	Ventana de propiedades	31

4.3.15	Otras fichas	32

5	Planteamiento de la tarea	33

6	Planificación de la visualización de procesos	33

6.1	Descripción del programa de la planta de clasificación con control y vigilancia de la velocidad del motor	34

6.2	Esquema tecnológico	36

6.3	Tabla de asignación	37

7	Instrucciones paso a paso estructuradas	38

7.1	Desarchivar un proyecto existente	38

7.2	Insertar SIMATIC HMI Panel KTP700 Basic	39

7.3	Asistente de paneles de operador para KTP700 Basic	41

7.4	Configuración del panel KTP700 Basic	47

7.4.1	Ajuste de la dirección IP	48

7.5	Compilación de la CPU y el panel y almacenamiento del proyecto	49

7.6	Configuración del visor de gráficos	50

7.7	Visualización de un valor de proceso en un campo E/S	56

7.8	Visualización de señales binarias con rectángulos/líneas animados	59

7.9	Conexiones y variables HMI	67

7.10	Carga de la CPU y el panel	69

7.11	Prueba de la visualización de procesos en la simulación	73

7.12	Interruptores y botones para las operaciones de proceso	75

7.13	Adaptación de encabezado y pie en la plantilla	90

7.14	Vista de barra	103

7.15	Avisos	110

7.15.1	Configuración general de avisos	110

7.15.2	Ventana de avisos	111

7.15.3	Indicador de avisos	113

7.15.4	Configuración de las categorías	114

7.15.5	Avisos de sistema	115

7.15.6	Avisos analógicos	116

7.15.7	Avisos de bit	118

7.16	Control remoto del panel KTP700 Basic	123

7.16.1	Activación de servicios web para runtime	123

7.16.2	Ajustes WinCC de Internet en el panel KTP700 Basic	123

7.16.3	Inicio del acceso remoto al panel KTP700 Basic	125

7.17	Archivado del proyecto	127

8	Lista de comprobación – instrucciones estructuradas paso a paso	128

9	Ejercicio	129

9.1	Planteamiento de la tarea: ejercicio	129

9.2	Esquema tecnológico	129

9.3	Tabla de asignación	130

9.4	Planificación	130

9.5	Lista de comprobación: ejercicio	131

10	Información adicional	132

Visualización de procesos con SIMATIC HMI Panel KTP700 Basic y WinCC Basic

# Objetivo

En este capítulo se familiarizará con los fundamentos de la visualización de procesos y el uso de SIMATIC HMI Panel KTP700 Basic con SIMATIC S7-1200 y la herramienta de programación TIA Portal.

En el módulo se explica la configuración de un SIMATIC HMI Panel KTP700 Basic, la implementación del acoplamiento con SIMATIC S7-1200 y el acceso de lectura y escritura a los datos de la CPU de SIMATIC HMI Panel KTP700 Basic.

Pueden utilizarse los controladores SIMATIC S7 que se indican en el capítulo 3.

# Requisitos

Este módulo se basa en el módulo dedicado a los bloques de datos globales en SIMATIC S7-1200. Para poner en práctica este módulo puede recurrir, p. ej., al siguiente proyecto: "SCE_ES_031-600 Global_Datablocks_S7-1200….zap14".

# Hardware y software necesarios

1	Estación de ingeniería: Requisitos de hardware y sistema operativo 
(para más información, ver Readme/Léame en los DVD de instalación del TIA Portal)

2	Software SIMATIC STEP 7 Basic en el TIA Portal a partir de la versión V14 SP1

3	Software WinCC Basic en el TIA Portal a partir de la versión V14 SP1

4	Controlador SIMATIC S7-1200, p. ej., CPU 1214C DC/DC/DC con Signal Board ANALOG OUTPUT SB1232, 1 AO a partir de la versión de firmware V4.1 
Nota: Las entradas digitales y las entradas y salidas analógicas deben estar conectadas en un cuadro.

5	SIMATIC HMI Panel KTP700 Basic

6	Switch INDUSTRIAL ETHERNET SCALANCE XB005

7	Conexión Ethernet entre la estación de ingeniería y el switch, entre el controlador y el switch y entre el HMI Panel KTP700 Basic y el switch.

2 SIMATIC STEP 7 Basic 
(TIA Portal) a partir de V14 SP1

1 Estación de ingeniería

3 WinCC Basic 
(TIA Portal) a partir de V14 SP1

7 Conexión Ethernet

Cuadro

4 Controlador

SIMATIC S7-1200

6 Switch SCALANCE XB005

7 Conexión Ethernet

5 SIMATIC HMI Panel KTP700 Basic

# Teoría

## Visualización de procesos

El número de capas de los procesos de producción aumenta sin cesar y los requisitos de funcionalidad para máquinas e instalaciones son cada vez mayores, lo que hace que el operador necesite una herramienta potente para controlar y vigilar las plantas de producción. Un sistema HMI (Human Machine Interface) representa la interfaz entre el hombre (operador) y el proceso (máquina/instalación). El controlador posee el verdadero control sobre el proceso. Por lo tanto, existe una interfaz entre el operador y WinCC (en el panel de operador) y una interfaz entre WinCC y el controlador.

Los SIMATIC HMI Basic Panels y WinCC llevan a cabo las tareas siguientes:

• Representar procesos con una estructura de imágenes clara

El proceso se representa en el panel de operador. Si, por ejemplo, se modifica un estado en el proceso, se actualiza la visualización en el panel de operador. La representación de un proceso puede estructurarse de forma clara en varias imágenes.

• Manejar procesos

El operador puede controlar el proceso a través de la interfaz gráfica de usuario. Por ejemplo, el operador puede especificar una consigna para el controlador o arrancar un motor.

• Emitir avisos

Si durante el proceso se producen estados de proceso críticos, se emite un aviso automáticamente (por ejemplo, si se sobrepasa un valor límite especificado).

• Archivar valores de proceso y avisos

El sistema HMI puede archivar avisos y valores de proceso. Esto permite documentar el desarrollo del proceso. También será posible acceder posteriormente a datos de producción anteriores.

• Documentar valores de proceso y avisos

El sistema HMI permite imprimir avisos y valores de proceso como informes. De este modo podrá, por ejemplo, obtener los datos de producción una vez finalizado el turno.

• Administrar parámetros de proceso y de máquina en recetas

El sistema HMI permite almacenar los parámetros de proceso y de máquina en recetas. Estos parámetros se pueden transferir, por ejemplo, desde el panel de operador al controlador en un solo paso de trabajo para cambiar la producción a otra gama de productos.

• Administración de usuarios

Es posible asignar unos permisos concretos en los paneles para limitar las posibilidades de manejo para algunos usuarios.

## SIMATIC HMI Panel KTP700 Basic

### Descripción de los paneles

La línea de productos de los SIMATIC HMI Basic Panels se compone de Key & Touch Panels (manejo por teclado y por pantalla táctil).

Los SIMATIC HMI Basic Panels cumplen todos los requisitos descritos en el capítulo anterior.

En esta documentación se describen estos paneles de operador tomando como ejemplo el KTP700 Basic.

Figura 1: KTP700 Basic

Se requiere el software WinCC Basic (TIA Portal) para la configuración y la programación. Este software está incluido en el volumen de suministro del paquete para instructor de SCE "SIMATIC HMI KTP700 BASIC COLOR PANELS para S7-1200".

Notas:

Puesto que todos los paneles de esta serie tienen una funcionalidad similar, también sería posible completar los capítulos de esta documentación con otra variante de esta serie de paneles.

El Touch Panel KTP700 Basic también se puede visualizar en el PC con WinCC Basic como simulación de runtime.

### Componentes del KTP700 Basic para PROFINET

① Conexión de alimentación

② Interfaz USB para memoria de masa USB o ratón USB

③ Interfaz PROFINET

④ Escotaduras para un clip de montaje

⑤ Pantalla/pantalla táctil

⑥ Junta de montaje

⑦ Teclas de función

⑧ Placa de características

⑨ Conexión para tierra funcional

⑩ Guía para tiras rotulables

### Estructura de la memoria

Los paneles de operador pueden utilizar las memorias siguientes:

–	Memoria interna

–	Memoria de masa USB en la interfaz USB

Memoria interna

En ella se guardan los datos siguientes:

–	Sistema operativo

–	Archivo de proyecto

–	Claves de licencia

–	Administración de usuarios

–	Recetas

Memoria de masa USB en la interfaz USB

En ella se pueden guardar los datos siguientes:

–	Sistema operativo para actualización

–	Copia de seguridad del archivo de proyecto

–	Copia de seguridad de la administración de usuarios

–	Copia de seguridad de las recetas

–	Software de recuperación para restablecer los ajustes de fábrica vía USB

–	Claves de licencia para transferirlas al panel

–	Certificados para la comunicación basada en web

### Configuración del Touch Panel KTP700 Basic/Start Center

Algunos ajustes importantes se deben realizar directamente en el Touch Panel KTP700 Basic.

El Touch Panel KTP700 Basic funciona con el sistema operativo Windows CE y, como todos los Touch Panels, se puede manejar directamente en la pantalla. Para facilitar el manejo se recomienda utilizar un lápiz táctil especial o conectar un ratón a la interfaz USB del panel.

Tras iniciar el panel se muestra la ventana del "Start Center".

Botones del Start Center:

Transfer (Transferencia): Se activa la transferencia de datos y el panel espera la descarga de los datos de configuración de WinCC Basic en el PC. El modo de operación "Transfer" (Transferencia) solo se puede activar si hay al menos un canal de datos habilitado para la transferencia.

Start (Inicio): Se inicia el runtime y se muestra la visualización del proceso en el panel. Con frecuencia el panel está configurado de forma que el inicio se produce automáticamente después de unos segundos.

Settings (Configuración): Se abre el diálogo de configuración de Windows CE. Aquí pueden configurarse los ajustes del panel. En esta página se configuran diversos ajustes como, p. ej., las opciones de transferencia.

Justo tras conectar la alimentación e iniciar el panel en el "Start Center" (Centro de Inicio), seleccione  "Settings" (Configuración).

Nota:

Debe seleccionar "Settings" (Configuración) rápidamente para que runtime no se inicie de modo automático con la función "Start" (Inicio).

### Ajuste de fecha y hora

En "System" (Sistema), seleccione el icono  para ajustar la fecha y la hora.

En "Date & Time" (Fecha y hora), ajuste la fecha y la hora en "Time shift" (Zona horaria).

### Ajuste de opciones de transferencia y asignación de dirección IP

En "Transfer, Network & Internet" (Transferencia, red e Internet), seleccione el icono  para acceder a las opciones de transferencia.

Seleccione los siguientes ajustes en "Transfer Settings" (Ajustes de transferencia).

En "Transfer, Network & Internet" (Transferencia, red e Internet), seleccione  para acceder a los ajustes de red.

En el comando de menú "Interface PN X1", ajuste la dirección IP en "IP address" y la máscara de subred en "Subnet mask".

### Desactivación del sonido en el panel táctil

En "System" (Sistema), seleccione el icono  para acceder a los ajustes de sonido del panel táctil.

En "Volume" (Volumen), ajuste  "Sound" (Sonido) a "OFF" (Desactivado).

### Calibración del panel táctil

En "Display & Operation" (Pantalla y manejo), seleccione el icono  para acceder a la calibración del panel táctil.

Seleccione el comando de menú "Touch" (Táctil). Inicie allí el proceso de calibración con 
 "Recalibrate" (Recalibrar).

Antes de que transcurran 15 segundos, toque cualquier punto de la pantalla para iniciar la calibración.

Siga las instrucciones del panel táctil y procure pulsar el centro exacto de la cruz que aparece.

## Software de programación WinCC Basic

El software WinCC Basic forma parte de STEP 7 Basic o STEP 7 Professional en el TIA Portal y es la herramienta de programación de los siguientes sistemas de visualización:

        - SIMATIC Basic Panels

WinCC Basic ofrece las funciones siguientes para crear sistemas HMI:

        - Configurar y parametrizar el hardware

        - Definir la comunicación y establecer un acoplamiento con un PLC

        - Crear y diseñar imágenes con una estructura jerárquica

        - Crear variables internas y externas

        - Crear avisos y visores de avisos

        - Crear ficheros y visualizarlos en forma de curvas y tablas

        - Crear recetas y visores de recetas

        - Generar e imprimir informes

        - Test, puesta en marcha y servicio técnico con las funciones de operación y diagnóstico

        - Documentación

Todas las funciones cuentan con una detallada ayuda en pantalla.

### Proyecto

Para resolver una tarea de automatización y visualización, se crea un proyecto en el TIA Portal. El proyecto en el TIA Portal incluye tanto los datos de configuración para la instalación e interconexión de los paneles como los programas y la configuración de la visualización.

### Configuración hardware

La configuración hardware comprende la configuración de los paneles formada por el hardware de los sistemas de automatización, los aparatos de campo en el sistema de bus PROFINET y el hardware de visualización. La configuración de las redes define la comunicación entre los distintos componentes de hardware. Algunos componentes de hardware se insertan en la configuración hardware desde catálogos.

El hardware de los sistemas de automatización SIMATIC S7-1200 está constituido por el controlador (CPU), los módulos de señal para las señales de entrada y salida (SM), los módulos de comunicación (CM) y otros módulos especiales.

Los módulos de señal y los aparatos de campo conectan con el sistema de automatización los datos de entrada y de salida del proceso que se va a automatizar y visualizar.

La configuración hardware permite cargar las soluciones de automatización y visualización en el sistema de automatización y posibilita el acceso del controlador a los módulos de señal conectados.

### Planificación del hardware

El hardware debe planificarse antes de proceder a su configuración. Por lo general, primero se seleccionan los controladores y se determina cuántos se necesitan. A continuación, se seleccionan los módulos de comunicación y los módulos de señal. Los módulos de señal se eligen en función del número y el tipo de las entradas y salidas requeridas. Para finalizar, debe seleccionarse una fuente de alimentación para cada controlador o aparato de campo con el fin de garantizar la alimentación necesaria.

A la hora de planificar la configuración hardware, los requisitos de funcionalidad y las condiciones ambientales son de capital importancia. Por ejemplo, el rango de temperaturas en el área de aplicación constituye en ocasiones un factor limitador para la selección de aparatos posibles. Otro requisito podría ser la seguridad ante fallos.

La TIA Selection Tool (Automation Technology  seleccionar TIA Selection Tool y seguir las instrucciones) es una herramienta de ayuda a su disposición.

Notas:

La TIA Selection Tool necesita Java.

Búsqueda online: Si dispone de varios manuales, encontrará las especificaciones del dispositivo en el "Manual de producto".

La visualización puede implementarse de forma centralizada y descentralizada. Para el manejo in situ descentralizado suelen emplearse paneles. Estos pueden comunicarse con el controlador vía Ethernet, WLAN o bus de campo. Para el manejo y vigilancia centralizados también se pueden usar PC que normalmente se conectan al controlador vía Ethernet.

La TIA Selection Tool también le ayuda a la hora de seleccionar los paneles (Automation Technology  seleccionar TIA Selection Tool y seguir las instrucciones).

### Planificación de la estructura de imágenes

Una vez seleccionado el panel para la visualización, debe planificarse la estructura de imágenes. Para ello se debe recopilar, agrupar y estructurar la información que se va a representar. El resultado de este proceso debería ser una estructura de imágenes como la que se muestra a modo de ejemplo en la figura 2. El punto de acceso a la estructura de imágenes debe ser siempre la denominada "imagen raíz".

Figura 2: Ejemplo de estructura de imágenes

El objetivo de la planificación de la estructura de imágenes debe ser guiar al usuario en la navegación por la información distribuida en las imágenes para el manejo y la visualización del proceso.

Las preguntas siguientes pueden servirle de ayuda para ello:

¿Qué modelo mental del proceso debe tenerse en cuenta para representar la información?

¿Qué datos están interrelacionados?

¿Qué datos deben ordenarse de una forma determinada?

¿Qué datos corresponden a qué operaciones/procesos?

¿Existen datos asociados a varios procesos o similares?

¿Qué información es esencial y cual es suplementaria?

### Planificación del diseño de imagen

Asimismo, es necesario planificar las distintas imágenes. A la hora de representar la información debe tenerse en cuenta también la utilización de esta por parte del usuario. Para ello resulta de utilidad observar normas de diseño, como la norma de la proximidad, la similitud o la simetría. Las siguientes reglas básicas derivadas de las normas de diseño pueden servir de ayuda a la hora de diseñar las imágenes:

Formar grupos de bloques de datos

Subdivisión homogénea de toda la pantalla en información de trabajo, de estado o de sistema y de mando

Tener en cuenta la distribución media de la atención sobre la pantalla en función del sentido de lectura

Justificación como principio de diseño (números, títulos de columna y contenido de las columnas)

Utilizar como máximo el 30-40 % del espacio disponible de manera adecuada: incluir el mínimo de información posible, pero toda la que sea necesaria

Codificación austera (p. ej., color, negrita, brillo, forma, bordes, apariencia, parpadeo)

Agrupación de números: agrupar los números de más de 4 cifras en grupos de 2, 3 o 4 (por ejemplo 66 234)

Utilizar preferentemente cifras para enumerar objetos, propiedades, etc.

Mantener la coherencia en los nombres y en su posicionamiento

Utilizar palabras cortas en la medida de lo posible

### Ajustes básicos de WinCC Basic en el TIA Portal

El usuario puede preconfigurar ajustes personalizados para algunas opciones del TIA Portal. Aquí se muestra cómo configurar los ajustes de visualización.

En la vista de proyectos, seleccione en el menú  "Options" (Opciones) y después  "Settings" (Configuración).

En "Settings" (Configuración), seleccione los valores predeterminados para la apariencia de la interfaz en el punto  "Visualization" (Visualización).

Nota:

No modifique aquí los ajustes predeterminados de la visualización.

### Restablecimiento del SIMATIC HMI Panel KTP700 y ajuste de la dirección IP

El HMI Panel KTP700 Basic se puede restablecer directamente en el TIA Portal. Ahí también es posible asignar una nueva dirección IP al panel.

Para ello, haga doble clic para acceder al Totally Integrated Automation Portal. (® TIA Portal V14)

Haga clic en el punto  "Online & Diagnostics" (Online y diagnóstico) y abra la  "Project view" (Vista del proyecto).

En el árbol del proyecto, en  "Online access" (Accesos online), seleccione la tarjeta de red del equipo. Si hace clic en  "Update accessible devices" (Actualizar dispositivos accesibles), verá la dirección IP (si ya está ajustada) o la dirección MAC (si aún no se ha asignado una dirección IP) del SIMATIC HMI Panel conectado  Seleccione aquí  "Online & diagnostics" (Online y diagnóstico).

Para asignar la dirección IP, seleccione la función  "Assign IP address" (Asignar dirección IP). Introduzca aquí, p. ej., la siguiente dirección IP y máscara de subred:  IP address (Dirección IP): 192.168.0.10  Subnet mask (Máscara de subred) 255.255.255.0. A continuación, haga clic en  "Assign IP address" (Asignar dirección IP) y se asignará la nueva dirección a su SIMATIC HMI Panel KTP700 Basic.

La asignación correcta o incorrecta de la dirección IP aparecerá como un aviso en la ventana  "Info" (Información)  "General".

Nota:

Si la asignación de dirección IP no funciona, es posible ajustar la dirección IP de SIMATIC HMI Panel KTP700 Basic mediante Windows CE en el panel.

### Interfaz de usuario de WinCC

Área de trabajo

Herramientas

Barra de menús y botones

Árbol del proyecto

Vista detallada

Ventana de propiedades

### Árbol del proyecto

La ventana del árbol del proyecto es el punto central para la edición de proyectos. Todos los componentes y editores disponibles de un proyecto se visualizan en la ventana de proyecto en forma de árbol y se pueden abrir desde ella.

Cada editor tiene asignado un símbolo que permite identificar el objeto correspondiente. La ventana de proyecto contiene solamente los elementos soportados por el panel de operador seleccionado.

Desde la ventana de proyecto se puede acceder a los ajustes del panel de operador.

### Vista detallada

En la vista detallada se muestran el contenido o los datos adicionales de los objetos marcados en el árbol del proyecto.

### Barra de menús y botones

Los menús y barras de herramientas contienen las funciones de uso frecuente necesarias para configurar el panel de operador. Los comandos de menú o las barras de herramientas específicos del editor solo son visibles si el editor correspondiente está activo.

Si coloca el puntero del ratón sobre un comando, se muestra información acerca de su función (la llamada información rápida o Quick Info).

### Área de trabajo

En el área de trabajo se editan los objetos del proyecto. El resto de los elementos de WinCC se agrupan en torno al área de trabajo.

Aquí también se pueden editar los datos de proyecto en forma de tabla (p. ej., variables) o de gráfico (p. ej., sinópticos del proceso).

En la parte superior del área de trabajo se encuentra una barra de herramientas. En ella se pueden seleccionar, por ejemplo, el tipo o color de letra o funciones como rotar, alinear, etc.

### Herramientas

La ventana de herramientas contiene una selección de objetos que se pueden insertar en las imágenes como, por ejemplo, los objetos gráficos o los elementos de mando. Asimismo, la ventana de herramientas contiene gráficos con objetos gráficos ya preparados y recopilaciones de bloques de imagen.

Los objetos se mueven al área de trabajo mediante la función de arrastrar y soltar.

### Ventana de propiedades

En la ventana de propiedades se editan las propiedades de los objetos seleccionados en el área de trabajo, p. ej., el color de los objetos de imagen. La ventana solo está disponible en algunos editores.

En la ventana de propiedades se muestran además las propiedades del objeto seleccionado, ordenadas por categorías. Los cambios en los valores se aplican cuando se abandona un campo de entrada. Si se introduce un valor no válido, se representa sobre un fondo de color. La información rápida le indica ahora, p. ej., el rango de valores válido.

En la ventana de propiedades se configuran también animaciones (p. ej., cambio de color en caso de cambio de estado de una señal del PLC) y eventos (p. ej., un cambio de imagen al soltar un botón) para un objeto seleccionado. Aquí también se pueden administrar textos multilingües.

### Otras fichas

En la ventana "Layout" (Diseño) se pueden configurar opciones del área de trabajo, como la selección de capas y las funciones de cuadrícula.

Otras fichas permiten escoger animaciones, instrucciones, tareas y librerías del objeto seleccionado.

# Planteamiento de la tarea

En este capítulo se va a ampliar el programa del capítulo "SCE_ES_031-600 Global Datablocks_ S7-1200" con una visualización de procesos. Esto le permite visualizar mejor el proceso y manejarlo de modo más eficiente.

# Planificación de la visualización de procesos

La visualización de procesos se realizará con un Touch Panel KTP700 Basic.

La programadora, el controlador SIMATIC S7-1200 y el Touch Panel KTP700 Basic están interconectados por medio de un SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET SCALANCE XB005 UNMANAGED a través de la interfaz Ethernet.

La configuración básica se llevará a cabo con el asistente del TIA Portal. En el proceso deberán crearse todas las imágenes del sistema.

El proceso, con la cinta y los sensores, se representará en la imagen general "Overview Sorting Station" (Vista general de la planta de clasificación). Aquí también se mostrarán la velocidad de la cinta y el estado del contador de piezas de plástico.

Además, en esta imagen debe ser posible seleccionar el modo de operación, iniciar y parar en modo automático y resetear el contador.

En otra imagen, "Speed Motor" (Velocidad del motor), se mostrará la velocidad real del motor de forma gráfica. Allí se podrá especificar también la consigna de velocidad.

En un primer momento, la imagen "Magazine Plastic" (Almacén de plástico) solo se crea.

En el encabezado se deben mostrar en todas las imágenes el nombre de la imagen, la fecha/hora y los estados de la instalación "Emergency stop ok/released" (Parada de emergencia ok/disparada), "Main switch ON/OFF" (Interruptor principal CON/DES) y "Automatic started/stopped" (Modo automático iniciado/parado).

En el pie de la imagen debe haber un botón para volver a la imagen de inicio, otro para mostrar la ventana de avisos y un tercer botón para finalizar el modo de runtime.

También debe configurarse el sistema de avisos.

Se deben mostrar avisos de sistema del panel y vigilar rebases de límites de velocidad del motor y el interruptor principal.

Los avisos se mostrarán automáticamente en la ventana de avisos cuando se produzcan fallos o alarmas.

## Descripción del programa de la planta de clasificación con control y vigilancia de la velocidad del motor

El bloque de función "MOTOR_AUTO" [FB1] controla una cinta en modo automático.

Memory_automatic_start_stop (Memoria_modo_automático_arranque/parada) se conecta con memoria con el comando Start (Arranque), pero solo si no se cumplen las condiciones de desactivación.

Memory_automatic_start_stop se reseteará cuando el comando Stop esté presente, la desconexión de seguridad esté activa o el modo automático no se haya activado desde la visualización.

La salida Conveyor_motor_automatic_mode (Motor_cinta_modo_automático) se activará cuando esté seteado el parámetro Memory_automatic_start_stop (Memoria_modo_automático_arranque/parada), se cumplan las condiciones de habilitación y esté seteado el parámetro Memory_conveyor_start_stop (Memoria_cinta_arranque/parada).

Por motivos de ahorro de energía, la cinta solo debe moverse cuando haya una pieza de transporte. Por ello, el parámetro Memory_conveyor_start_stop (Memoria_cinta_arranque/parada) se setea cuando Sensor_slide (Sensor_deslizador) indica la presencia de una pieza y se resetea cuando Sensor_end_of_conveyor (Sensor_fin_cinta) genera un flanco negativo, la desconexión de seguridad está activa o el modo automático no está activado (modo manual).

Puesto que el Sensor_end_of_conveyor (Sensor_fin_cinta) no está montado directamente en el final de la cinta, se ha programado una prolongación de señal del Sensor_end_of_conveyor (Sensor_fin_cinta).

El almacén de plástico solo puede alojar cinco piezas, por lo que las piezas se cuentan al final de la cinta. El modo automático debe detenerse cuando haya cinco piezas en el almacén. Una vez vaciado el almacén, el modo automático vuelve a iniciarse con un nuevo comando Start después de que el contador se haya reseteado desde la visualización.

La consigna de velocidad se ajusta en una entrada de la función "MOTOR_SPEEDCONTROL" [FC10] (Control de velocidad del motor) en revoluciones por minuto (rango: +/- 50 rpm).

En primer lugar, la función comprueba si la consigna de velocidad se ha introducido correctamente en el rango +/- 50 rpm.

Si la consigna de velocidad está fuera del rango +/- 50 rpm, en la salida de consigna de velocidad se emite el valor 0. Se asigna el valor TRUE (1) al valor de retorno de la función (Ret_Val).

Si la consigna de velocidad se encuentra dentro del rango +/-50 rpm, este valor se normaliza primero al rango 0…1 y a continuación se escala a +/-27648 con el tipo de datos número entero de 16 bits (Int) para la salida como valor manipulado de velocidad en la salida analógica.

En la función "MOTOR_SPEEDMONITORING" [FC11] (Vigilancia de la velocidad del motor), el valor real se facilita como valor analógico en -B8 y se consulta en una entrada de la función "MOTOR_SPEEDMONITORING" [FC11].

La velocidad real se escala a revoluciones por minuto (rango: +/- 50 rpm) y se facilita en una salida.

Los siguientes cuatro valores límite se pueden especificar en las entradas de bloque para vigilarlos en la función:

Speed (Velocidad) > Motor_speed_monitoring_error_max (Fallo por límite de velocidad máx.)

Speed (Velocidad) > Motor_speed_monitoring_warning_max (Alarma límite de velocidad máx.)

Speed (Velocidad) < Motor_speed_monitoring_warning_min (Alarma límite de velocidad mín.)

Speed (Velocidad) < Motor_speed_monitoring_error_min (Fallo por límite de velocidad mín.)

Si un límite se rebasa por exceso o por defecto, se asigna el valor TRUE (1) al bit de salida correspondiente.

Si hay un fallo, se disparará la desconexión de seguridad del bloque de función "MOTOR_AUTO" [FB1].

La consigna y el valor real de velocidad, así como los límites de fallo y alarma positivos y negativos, están creados en el bloque de datos "SPEED_MOTOR" [DB2] (Velocidad del motor), al igual que los bits de fallo y alarma.

En el bloque de datos global "MAGAZINE_PLASTIC" [DB3] (Almacén de plástico) se especifican o se visualizan la consigna y el valor real del contador de piezas de plástico. Estos valores se interconectan con el bloque de función "MOTOR_AUTO" [FB1] a través de una entrada para la especificación de la consigna y de una salida para la visualización del valor real.

## Esquema tecnológico

Aquí se muestra el esquema tecnológico de la planta para la tarea planteada.

Figura 3: Esquema tecnológico

Figura 4: Pupitre de mando

## Tabla de asignación

Para esta tarea se necesitan las siguientes señales como operandos globales.

| DE | Tipo | Identificador | Función | NC/NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E 0.0 | BOOL | -A1 | Aviso de parada de emergencia correcta | NC |
| E 0.1 | BOOL | -K0 | Instalación "CON" | NO |
| E 0.2 | BOOL | -S0 | Selector de modo de operación manual (0)/automático (1) | Manual = 0 Auto=1 |
| E 0.3 | BOOL | -S1 | Pulsador "Arranque modo automático" | NO |
| E 0.4 | BOOL | -S2 | Pulsador "Parada modo automático" | NC |
| E 0.5 | BOOL | -B1 | Sensor cilindro -M4 introducido | NO |
| E 1.0 | BOOL | -B4 | Sensor deslizador ocupado | NO |
| E 1.3 | BOOL | -B7 | Sensor pieza al final de la cinta | NO |
| EW64 | BOOL | -B8 | Sensor velocidad real del motor +/-10 V equivalen a +/- 50 rpm |  |

| DA | Tipo | Identificador | Función |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 0.2 | BOOL | -Q3 | Motor de la cinta -M1 velocidad variable |  |
| AW 64 | BOOL | -U1 | Sensor valor manipulado velocidad del motor en dos sentidos +/-10 V equivalen a +/- 50 rpm |  |

Leyenda de la lista de asignación

| DA | Salida digital |
| --- | --- |
| AA | Salida analógica |
| A | Salida |

| DE | Entrada digital |
| --- | --- |
| AE | Entrada analógica |
| E | Entrada |
| NC | Normally closed (contacto NC) |
| NO | Normally Open (contacto NA) |

# Instrucciones paso a paso estructuradas

A continuación, se muestra un ejemplo de instrucciones para poner en práctica la planificación. Si lo entiende bien, para el proceso le bastará con seguir los pasos numerados. De lo contrario, siga los pasos siguientes de las instrucciones.

## Desarchivar un proyecto existente

Para ampliar el proyecto "SCE_ES_031-600 Global_Datablocks_S7-1200…..zap14" del capítulo "SCE_ES_031-600 Global Datablocks S7-1200", debe desarchivarlo primero. Para desarchivar un proyecto existente, debe seleccionarse el fichero correspondiente en la vista del proyecto, en  Project (Proyecto)  Retrieve (Desarchivar). Acto seguido, confirme la selección con Open (Abrir). 
( Project (Proyecto)  Retrieve (Desarchivar)  Selección de un fichero .zap  Open (Abrir))

A continuación, puede seleccionar el directorio de destino en el que desee guardar el proyecto desarchivado. Confirme la selección haciendo clic en "OK". 
( Directorio de destino  OK (Aceptar))

Guarde el proyecto abierto con el nombre 041-101_WinCC_Basic_KTP700_S7-1200. ( Project (Proyecto)  Save as... (Guardar como…)  041-101_WinCC_Basic_KTP700_S7-1200  Save (Guardar))

## Insertar SIMATIC HMI Panel KTP700 Basic

Para insertar un panel nuevo en el proyecto, cambie a la vista del portal. En el portal, seleccione el comando de menú  "Devices & networks" (Dispositivos y redes) y  "Add new device" (Agregar dispositivo).

Seleccione ahora como variante de dispositivo  "HMI"  "SIMATIC Basic Panel"  "7" Display"  "KTP700 Basic" y la referencia correcta del panel, en este caso,  6AV2 123-2GB03-0AX0.

Introduzca como nombre de dispositivo Panel KTP700 Basic y  marque la casilla  "Start device wizard" (Iniciar el asistente de dispositivos). Haga clic en el botón  (Agregar).

## Asistente de paneles de operador para KTP700 Basic

El TIA Portal inserta el panel deseado e inicia automáticamente el asistente de paneles de operador para KTP700 Basic. Este asistente ayuda a definir algunos ajustes y funciones básicos del panel.

En primer lugar, se preguntan las conexiones con el PLC. Como interlocutor, seleccione aquí la CPU 1214C ya configurada.

Para conectar el panel con la CPU, seleccione la interfaz "PROFINET(X1)".  Confirme la selección haciendo clic en "" (Siguiente).

En "Screen layout" (Formato de imagen) se puede cambiar el color de fondo estándar del panel.  Active las opciones  "Header" (Encabezado),  "Date/time" (Fecha/hora) y  "Logo".  Confirme la selección haciendo clic en "" (Siguiente).

En el apartado "Alarms" (Avisos) se pueden configurar los avisos que deben mostrarse en una ventana. Active los tres tipos de aviso   Confirme la selección haciendo clic en "" (Siguiente).

En el apartado "Screen Navigation" (Navegación de imágenes) se muestra la estructura de imágenes con los nombres de imagen del último proyecto creado, empezando por la imagen de inicio a la izquierda  Haga clic en un nombre de imagen para asignar uno nuevo.  Puede insertar nuevas imágenes en la jerarquía haciendo clic en  y  borrar las imágenes marcadas haciendo clic en "" (Borrar pantalla).

Siga el método ya descrito para crear la estructura de imágenes que se muestra a continuación y los nombres de imagen correspondientes. Confirme la selección haciendo clic en "" (Siguiente).

En el apartado "System screens" (Imágenes del sistema), puede activar e insertar automáticamente vistas predefinidas para funciones del sistema.  Active todas las imágenes del sistema haciendo clic en  "Select all" (Seleccionar todo).  Confirme la selección haciendo clic en "" (Siguiente).

En el apartado "System buttons" (Botones del sistema), encontrará los cuatro botones seleccionables para las acciones Finalizar  (runtime), Iniciar sesión , Idioma  e Imagen de inicio . Puede definir la ubicación de estos botones moviéndolos mediante la función de arrastrar y soltar dentro del área de botones prevista "Left" (Izquierda), "Bottom" (Abajo) o "Right" (Derecha). Ya se ha creado un botón para abrir la ventana de avisos .

Active la "Button area" (Área de botones)  "Bottom" (Abajo).  Inserte a la izquierda el botón "Start screen" (Imagen de inicio)  y a la derecha el botón "Exit" (Finalizar) para el runtime .  Confirme la selección haciendo clic en "" (Siguiente).

## Configuración del panel KTP700 Basic

El TIA Portal cambia ahora automáticamente a la vista de proyecto y muestra allí la imagen inicial de esta visualización.

Para configurar el panel, seleccione "Panel KTP700 Basic" en la vista de proyecto y abra su configuración haciendo doble clic en "Device configuration" (Configuración del equipo).

### Ajuste de la dirección IP

En la vista de dispositivos, haga doble clic en la interfaz Ethernet del panel para seleccionarla.

En  "Properties" (Propiedades), "General", abra el comando de menú  "PROFINET Interface [X1]" y seleccione allí la entrada  "Ethernet addresses" (Direcciones Ethernet).

En IP Protocol, introduzca la dirección IP "192.168.0.10".

Nota:

La máscara de subred ya se configuró en los ajustes de la CPU 1214C y el panel la adopta automáticamente.

Para ver una lista de las direcciones asignadas en un proyecto, haga clic en la  "Network view" (Vista de red) en el icono  "". Si hace clic en  , se muestra la conexión HMI entre la CPU y el panel creada previamente en el asistente.

## Compilación de la CPU y el panel y almacenamiento del proyecto

Para compilar la CPU, haga clic en la carpeta "CPU_1214C" y seleccione en el menú el icono  para la compilación. Para compilar el panel, haga clic en la carpeta "Panel KTP700 Basic" y seleccione en el menú el icono  para la compilación. Para guardar el proyecto, haga clic en el botón  (Guardar proyecto) del menú.
( CPU_1214C    Panel KTP700 Basic   ).

En la pestaña "Info", en "Compile" (Compilar), se muestra si la compilación ha finalizado correctamente o si han aparecido fallos o alarmas.

## Configuración del visor de gráficos

Una vez que la compilación ha finalizado correctamente, proceda a diseñar la primera imagen para la visualización. Para ello, abra en primer lugar la imagen  "Overview Sorting Station" (Vista general de la planta de clasificación) haciendo doble clic.

Ya se han creado varios objetos con el asistente como, por ejemplo, los botones de cambio de imagen. Ahora se va a borrar el campo de texto en el centro de la imagen haciendo clic sobre él con el botón derecho del ratón y seleccionando  "Delete" (Borrar) en el diálogo que se muestra.

En las herramientas, seleccione  "Basic objects"  "Visor de gráficos" . El puntero del ratón se modifica para que pueda abrir un área para visualizar un gráfico en la ventana de trabajo.

Al hacer doble clic en el área del visor de gráficos se muestran ahora sus propiedades. En el submenú  "General",  seleccione el icono   "Create new graphic from file" (Crear gráfico a partir de archivo).

Nota:

En las propiedades del objeto hay cuatro submenús:

- Propiedades de los ajustes estáticos del objeto

- Animación para los ajustes dinámicos del objeto

- Eventos cuando se desea disparar acciones desde un objeto

- Textos para la visualización multilingüe en un objeto

En el diálogo que se abre, seleccione el archivo "Foerderband_Conveyor.bmp" en la carpeta "SCE_ES_041-101_Images" y haga clic en  "Open" (Abrir).

Nota:

Los gráficos utilizados en esta documentación se pueden crear ex profeso y guardar en formato *.bmp o bien descargar de Internet en siemens.com/sce/S7-1200, en el módulo "SCE_ES_041-101 WinCC Basic con KTP700 y S7-1200", en "SCE_ES_041-101_Images".

Seleccione el gráfico "Foerderband_Conveyor.bmp" para la visualización y haga clic en  "Apply" (Aplicar).

Nota:

El gráfico creado se guarda en el proyecto, en la ruta "Language & resources" (Idiomas y recursos), en "Graphics" (Gráficos).

Coloque el gráfico con el ratón de tal forma que en  "Properties" (Propiedades),  "Layout" (Representación), se muestren los valores de posición y tamaño mostrados más abajo. En el apartado "Fit to size" (Adaptar tamaño), deje marcada la opción  "Fit graphic to object size" (Adaptar gráfico a tamaño objeto).

## Visualización de un valor de proceso en un campo E/S

En primer lugar, quiere insertar una indicación de la velocidad real debajo del motor de la cinta. Para ello, en  "CPU_1214C", seleccione los  "Program blocks" (Bloques de programa) y, allí, el bloque de datos  "SPEED_MOTOR[DB2]". A continuación, desde la vista detallada  "Details view", arrastre la variable  "Speed_Actual_Value" (Velocidad real) hasta la imagen "Overview Sorting Station" (Vista general de la planta de clasificación).

En las "Properties" (Propiedades) del campo E/S, en "General" (General), "Process" (Proceso), ya está creado el acoplamiento a las variables del PLC. El formato de visualización "Decimal" (Decimal) indicado en "Display format" (Formato de visualización) también es correcto. En este diálogo solo hay que cambiar el "Format pattern" (Formato de representación) a  "s999,99" y el "Type" (Tipo) del campo a  "Output" (Salida).

Nota:

El formato de representación s999,99 significa que los valores se mostrarán con signo, con tres cifras a la izquierda de la coma y dos decimales.

En "Properties" (Propiedades), "Appearance" (Apariencia), el color de fondo ("Background"  "Color") se cambia a azul.

En "Properties" (Propiedades), "Text format" (Formato de texto), cambie el ajuste de "Orientation" (Orientación) de "Horizontal" a  "Right" (Derecha).

En "Properties" (Propiedades), "Layout" (Diseño), asigne a  "Position & Size" (Posición y tamaño) los valores de la captura inferior para que el campo E/S se muestre debajo del motor de la cinta.

Para la descripción, vaya a las herramientas,  "Basic objects" (Objetos básicos) e inserte un  "Text field" (Campo de texto)  mediante la función de arrastrar y soltar detrás del campo E/S. Allí, introduzca el texto  "Speed actual value" (Velocidad real) y  "rpm".

Ahora marque los tres objetos  campo E/S  campo de texto "Speed actual value" (Velocidad real)  y campo de texto "rpm" en este orden y a continuación haga clic en la función  "Align selected objects on top" (Alinear los objetos seleccionados arriba)  en la barra de herramientas del área de trabajo. Finalmente, guarde el proyecto haciendo clic en  (Guardar proyecto).

## Visualización de señales binarias con rectángulos/líneas animados

Para la visualización de los sensores, se desea comenzar por el sensor "-B4" en el deslizador. En primer lugar, cambie el factor de zoom a  "300%" para dibujar y colocar mejor el rectángulo.

A continuación, vaya a las herramientas,  "Basic objects" (Objetos básicos) y arrastre un rectángulo  mediante la función de arrastrar y soltar hasta la posición del sensor "-B4".

Adapte la posición y tamaño del rectángulo con el ratón o, en "Properties" (Propiedades), "Layout" (Diseño), ajuste  "Position & Size" (Posición y tamaño) como se muestra. El sensor se verá entonces debajo del texto "-B4".

En "Properties" (Propiedades), "Appearance" (Apariencia), cambie el "Background" (color de fondo) a  gris y la anchura ("Width") del borde ("Border") a  0.

Ahora vaya a la pestaña "Animation" y, en "Display" (Visualización), haga clic en   "Add new animation" (Agregar animación).

En el diálogo que se abre a continuación, seleccione  "Appearance" (Apariencia) y haga clic en  "OK".

Para establecer la conexión con las variables globales de la CPU, marque en  "CPU_1214C"  "PLC tags" (Variables de PLC) y, dentro de estas,  "Tag table sorting_station" (Tabla de variables_estación de clasificación). Finalmente, en "Details view" (Vista detallada), arrastre la variable  "-B4" al campo "Name" (Nombre) de "Tag" (Variable).

En el campo "Appearance" (Apariencia) de "Display" (Visualización), añada un nuevo "Range" (Rango) con el valor  1 (estado de señal "High" (Alto)) y ajuste el "Background color" (Color de fondo)  verde.

Repita el proceso descrito en los pasos anteriores para crear visualizaciones para los sensores  "-B1",  "-B2",  "-B5",  "-B6" y  "-B7".

Inserte una visualización binaria adicional debajo del motor M1 y conéctela con la variable global  "-B3". Inserte un campo de texto  "-B3 Motor active" (-B3 Motor activo) delante de la visualización para la descripción.

Para visualizar el control de la cinta, vaya a las herramientas,  "Basic objects" (Objetos básicos), y coloque un objeto "Line" (Línea) encima de la cinta mediante la función de arrastrar y soltar.

En "Properties" (Propiedades), "Appearance" (Apariencia), ajuste el "Style" (Estilo) de la línea a  "Solid" (Compacta) y el color  verde. Cambie los extremos de la línea ("Line ends") tanto en su principio ("Start") como en su final ("End") a "Arrow" (Flecha).

Ahora vaya a la pestaña "Animation" y, en "Display" (Visualización), haga clic en   "Add new animation" (Agregar animación).

En el diálogo que se abre a continuación, seleccione  "Visibility" (Visibilidad) y haga clic en  "OK".

Para establecer la conexión con las variables globales de la CPU, marque en  "CPU_1214C"  "PLC tags" (Variables de PLC) y, dentro de estas,  "Tag table sorting_station" (Tabla de variables_estación de clasificación). En el paso siguiente, arrastre la variable  "-Q3" de la vista detallada "Details view" (Vista detallada) al campo "Tag" (Variable). Como tipo de evaluación, seleccione  "Range" (Rango) de ("From")  1 a ("To")  1 y, en "Visibility" (Visibilidad), seleccione  "Visible".

A continuación, duplique la flecha de la librería de símbolos y todas sus propiedades mediante  copiar  y pegar .

## Conexiones y variables HMI

Antes de cargar la configuración en el Panel KTP700 Basic, debe comprobar la conexión con la CPU 1214C. Para ello, en  "Panel KTP700 Basic" seleccione  "Connections" (Conexiones) haciendo doble clic. En la vista que aparece se pueden volver a controlar las direcciones IP y los ajustes de la conexión. En la conexión, asegúrese de que la casilla  Online esté marcada.

Nota:

Si la CPU 1214C tiene activada la protección de acceso, aquí se puede introducir también la contraseña de acceso del panel.

Para acceder a las variables HMI, seleccione  "Panel KTP700 Basic", carpeta  "HMI tags" (Variables HMI) y haga doble clic en  "Default tag table" (Tabla de variables estándar). Aquí están introducidas todas las variables creadas con la función de arrastrar y soltar.

En la tabla de variables estándar puede comprobar ahora cuáles son las variables de la CPU 1214C a las que se accede. También puede configurar otros ajustes. 
Aquí se debe acelerar el "Acquisition cycle" (Ciclo de adquisición) de las variables de 1 segundo a 100 milisegundos. Para ello, haga clic en el  campo de selección  y haga doble clic para seleccionar el nuevo ciclo de adquisición  100 ms.

Puede propagar el ajuste a otras variables con la función de tabla Autocompletar, marcando con el ratón la esquina inferior derecha de la primera entrada y arrastrándola al resto de las entradas.

## Carga de la CPU y el panel

Antes de cargar el proyecto en la CPU y en el panel, vuelva a compilar la CPU y el panel y guarde el proyecto.	
( CPU_1214C    Panel KTP700 Basic    (Guardar proyecto)).

Una vez que la compilación ha finalizado correctamente, puede cargar todo el controlador con el programa creado y la configuración hardware como se describe en los módulos anteriores. ( )

El procedimiento para cargar la visualización en el panel es similar. Marque la carpeta  "Panel KTP700 Basic [KTP700 Basic PN]" y haga clic en el icono   "Download to device" (Cargar en dispositivo).

Se abre el administrador para configurar las propiedades de la conexión (carga avanzada). En primer lugar, se debe seleccionar la interfaz correctamente. Esto se lleva a cabo en tres pasos:

- Type of the PG/PC interface (Tipo de interfaz PG/PC)  PN/IE

- PG/PC interface (Interfaz PG/PC)  aquí, p. ej.: Intel(R) Ethernet Connection I219-LM

- Connection to interface/subnet (Conexión con interfaz/subred)  "PN/IE_1"

- Finalmente se debe seleccionar  "Show all compatible devices" (Mostrar dispositivos compatibles) e iniciar la búsqueda de dispositivos en la red haciendo clic en el botón    (Iniciar búsqueda).

Si el panel se muestra en la lista "Dispositivos compatibles en la subred de destino", selecciónelo e inicie la carga.

- ( Device type (Tipo de dispositivo) SIMATIC HMI  "" (Cargar))

- Primero se muestra una lista previa. Confirme la ventana de comprobación  "Overwrite all" (Sobrescribir todo) y reanude la carga con  "".

Nota:

En la ventana "Load preview" (Vista preliminar de carga), debe aparecer el icono en todas las líneas en las que se realiza una acción. Encontrará más información en la columna "Message" (Aviso).

## Prueba de la visualización de procesos en la simulación

Antes de establecer la conexión entre la simulación de runtime de la PG/el PC y la CPU S7-1200, debe configurarse la interfaz de PG/PC a TCP/IP.

| N.º | Procedimiento: |
| --- | --- |
| 1 | Abra el Panel de control - desde "Inicio > Panel de control" - o desde "Inicio > Configuración > Panel de control" (en el menú de inicio clásico, como en las versiones anteriores de Windows). |
| 2 | En el "Panel de control", haga doble clic en el icono "Set PG/PC interface" (Ajustar la interfaz PG/PC). |
| 3 | Ajuste los parámetros siguientes en la ficha "Access Path" (Ruta de acceso): - Como punto de acceso de la aplicación, seleccione "S7ONLINE [STEP 7]" en la lista desplegable. - En la lista de la parametrización de interfaz utilizada, marque la interfaz "TCP/IP(Auto) -> con la tarjeta de red que esté conectada directamente con el panel y el controlador, por ejemplo, Intel® Ethernet Connection. - Haga clic en OK y confirme el aviso que aparece a continuación también con OK. |

Marque el "Panel KTP700 Basic" y haga clic en el botón 
  "Start simulation" (Iniciar simulación).

La visualización de procesos se ejecuta completamente en el PC con conexión a los datos de proceso en la CPU 1214C. Para cerrar la simulación, puede pulsar el botón   para finalizar runtime en la aplicación o cerrar la ventana haciendo clic en  "".

## Interruptores y botones para las operaciones de proceso

Para disponer de una interfaz en el PLC para las operaciones de proceso, seleccione en "CPU_1214C", carpeta "Program blocks" (Bloques de programa),  la opción "Add new block" (Insertar bloque nuevo) y cree un bloque de datos global llamado  "OPERATING_HMI".

En el bloque de datos "OPERATING_HMI", cree las cuatro variables  "mode_selector" (selector_modo),  "automatic_start" (arranque_automático),  "automatic_stop" (parada_automática) y "reset_counter_plastic" (resetear_contador_plástico) con el tipo de datos Bool. El "Start value" (Valor inicial) de la variable "automatic_stop" (parada_automática) debe ajustarse a  "true".

El bloque de función "MOTOR_AUTO[FB1]" se va a ampliar con una variable de entrada "Reset_Counter_Workpieces_Plastic" (resetear_contador_piezas_plástico) de tipo  "Bool". Esta variable se lleva mediante la función de arrastrar y soltar a la  entrada "R" del contador "CTUD" en el segmento 2.

En el bloque "Main[OB1]" se debe actualizar ahora la llamada del bloque de función "MOTOR_AUTO[FB1]". Para ello, haga clic en el icono   "Update inconsistent block calls" (Actualizar llamadas de bloque incoherentes).

En el segmento 3 del bloque "Main[OB1]", arrastre  "OR" delante de la variable de entrada  "comando Start".

La segunda entrada libre del  "OR" se conecta con la variable  "automatic_start" del bloque de datos "OPERATING_HMI".

En el segmento 3 del bloque "Main[OB1]", arrastre  "AND" delante de la variable de entrada  "comando Stop".

La segunda entrada libre del  "AND" se conecta con la variable  "automatic_stop" (parada automática) del bloque de datos "OPERATING_HMI".

La variable de entrada  "Automatic_mode_active" (modo_automático_activo) se conecta con la variable  "mode_selector" (selector modo) del bloque de datos "OPERATING_HMI".

La variable de entrada  "reset_counter_workpieces_plastic" (resetear_contador_piezas_plástico) se conecta con la variable  "reset_counter_plastic" (resetear_contador_plástico) del bloque de datos "OPERATING_HMI".

Ahora vuelva a compilar la CPU y guarde el proyecto.
( CPU_1214C    )

A continuación, guarde el programa modificado con la configuración hardware en la CPU 1214C. ( )

Para implementar un pulsador que resetee el contador de piezas de plástico, vaya a las herramientas y, en  "Elements" (Elementos), coloque el objeto  "Botón"  mediante la función de arrastrar y soltar en la imagen "Overview Sorting Station" (Vista general de la planta de clasificación) debajo del almacén de plástico.

En "Properties" (Propiedades), "General", introduzca en "Label" (Etiqueta) el texto  "Reset".

En "Properties" (Propiedades), "Appearance" (Apariencia), ajuste el "Fill pattern" (Tipo de relleno) a "Solid" (Compacto) y el "Background" (color de fondo)  azul.

Ahora debe configurarse la funcionalidad de pulsador. Para ello, vaya al menú "Events" (Eventos), seleccione el evento  "Press" (Pulsar) y  "<Add function>" (Agregar función).

En "System functions" (Funciones de sistema), seleccione "Edit bits" (Procesamiento por bits) y, allí,  "SetBitWhileKeyPressed" (ActivarBitMientrasTeclaPulsada).

Para el acoplamiento al proceso, seleccione en la  "CPU_1214C"  "Program blocks" (Bloques de programa) y, allí, el bloque de datos  "OPERATING_HMI[DB4]". A continuación, desde  "Details view" (Vista detallada), arrastre la variable  "reset_counter_plastic" (resetear_contador_plástico) al campo "Tag (Input/output)" (Variable (Entrada/salida)).

Ahora inserte el texto  "Counter workpieces plastic" (Contador de piezas de plástico) encima del botón y una visualización de la variable  "workpieces_plastic_actual_value" del bloque "MAGAZINE_PLASTIC[DB3]" a la izquierda del botón, tal como se ha descrito en los pasos anteriores.

Para implementar un pulsador de arranque, vaya a las herramientas y, en  "Elements" (Elementos), coloque el objeto  "Botón"  mediante la función de arrastrar y soltar arriba junto a los botones de cambio de imagen.

En "Properties" (Propiedades), "General", cambie el "Mode" (Modo) a  "Graphics and text" (Imagen y texto). Haga clic en el icono para abrir el diálogo de selección  "Graphic when button is 'not pressed'" (Gráfico si botón "no pulsado").

A continuación, haga clic en el icono de "Crear gráfico a partir de archivo"  y, en el diálogo que se abre, seleccione con un doble clic el archivo "Pushbutton-Round-G_Off_256c.bmp" de la carpeta "SCE_ES_041-101_Images".

Seleccione de la misma forma el archivo "Pushbutton-Round-G_On_256c.bmp" de la carpeta "SCE_ES_041-101_Images" para "Graphic when button is 'pressed'" (Gráfico si botón "pulsado").

Nota:

Los gráficos creados se guardan en el proyecto, en la ruta "Language & resources" (Idiomas y recursos), en "Graphics" (Gráficos).

En "Properties" (Propiedades), "Layout" (Diseño), adapte el tamaño del botón en  "Position & Size" (Posición y tamaño).

La funcionalidad como pulsador se implementa aquí también con el evento  "Press" (Pulsar) y la "System function" (Función del sistema)  "SetBitWhileKeyPressed" (ActivarBitMientrasTeclaPulsada). Para el acoplamiento al proceso se utiliza la variable  "automatic_start" (arranque_automático) del bloque de datos  "OPERATING_HMI[DB4]".

Ahora se debe insertar un botón para el pulsador de parada como se ha mostrado en los pasos anteriores. Como gráficos se van a utilizar los archivos "Pushbutton-Stop_Off_256c.bmp" y "Pushbutton-Stop_On_256c" de la carpeta "SCE_ES_041-101_Images".

La funcionalidad como pulsador NC se implementa aquí con dos eventos. El primer evento es  "Press" (Pulsar) con la "System Function" (Función de sistema)  "ResetBit" (DesactivarBit), y el segundo evento  "Release" (Soltar) con la "System function" (Función de sistema) "SetBit" (ActivarBit). Para el acoplamiento al proceso se utiliza en los dos casos la variable  "automatic_stop" (parada_automática) del bloque de datos  "OPERATING_HMI[DB4]".

Para implementar el selector de modos de operación, vaya a las herramientas y, en  "Elements" (Elementos), coloque el objeto  interruptor  mediante la función de arrastrar y soltar arriba entre los botones de cambio de imagen y el pulsador de arranque.

En "Properties" (Propiedades), "General", introduzca los textos  "Auto" para el estado ON y  "Man" para el estado OFF. Para el acoplamiento al proceso se utiliza la variable  "mode_selector" (selector de modo) del bloque de datos  "OPERATING_HMI[DB4]".

En "Properties" (Propiedades), "Layout" (Diseño), adapte el tamaño del selector de modo en  "Position & Size" (Posición y tamaño).

Ahora compile el panel y guarde el proyecto.
( Panel KTP700 Basic     (Guardar proyecto))

A continuación, cargue la visualización modificada en el panel. ( )

## Adaptación de encabezado y pie en la plantilla

En el encabezado se deben mostrar todos los estados de la instalación. Cuando se creó el panel con el asistente, se creó también una plantilla "Template_1" para el encabezado y el pie. En el pie se encuentran los botones del sistema y en el encabezado ya se insertaron el logo, la fecha y la hora y el campo E/S simbólico para seleccionar y mostrar las imágenes.

En primer lugar, para "Symbolic_IO_Field_Screen" (Pantalla de campo E/S simbólico), ajuste en "Properties" (Propiedades), "Layout" (Diseño), la posición y el tamaño  "Position & Size" a los valores indicados aquí.

Borre el logotipo a la izquierda del encabezado seleccionando con el botón derecho del ratón el  visor de gráficos del logotipo y haciendo clic en  "Delete" (Borrar).

En "Panel KTP700 Basic", abra la carpeta  "Text and graphic lists" (Listas de textos y gráficos).

En "Graphic lists" (Listas de gráficos) cree otra  "Graphic_list_warning" (Alarma de lista de gráficos) con  la selección "Bit (0,1)".

Ahora haga clic en el icono  del valor 0 para abrir el diálogo de selección de los gráficos guardados en la ruta "Language & resources" (Idiomas y recursos), "Graphics" (Gráficos). A continuación, haga clic en el icono de "Crear gráfico a partir de archivo"  y, en el diálogo que se abre, seleccione con un doble clic el archivo "Warning.bmp" de la carpeta "SCE_ES_041-101_Images". Este archivo se guarda también en la ruta "Language & resources" (Idiomas y recursos), "Graphics" (Gráficos).

El gráfico que va a asignar al valor 1 se guarda también en la ruta "Language & resources" (Idiomas y recursos), "Graphics" (Gráficos). Tras hacer clic en el icono   puede seleccionar directamente el archivo  "Logo of Panel KTP700 Basic".

Ahora cambie a las "Text lists" (Listas de textos) y guarde allí las tres listas de textos  "Text_list_emergency_stop" (Lista de texto parada de emergencia)  "Text_list_main_switch" (Lista de texto interruptor principal) y  "Text_list_automatic" (Lista de texto modo automático), seleccionando en todos los casos  "Bit (0,1)".

En la "Text_list_emergency_stop" (Lista de texto parada de emergencia), establezca las siguientes asignaciones: valor 0  "emergency stop released" (parada de emergencia disparada) y  valor 1  "emergency stop OK" (parada de emergencia OK).

En la "Text_list_main_switch" (Lista de texto interruptor principal), establezca las asignaciones deseadas: valor 0  "main switch OFF" (interruptor principal DES) y  valor 1  "main switch ON" (interruptor principal CON).

En la "Text_list_automatic" (Lista de texto modo automático), establezca las siguientes asignaciones: valor 0  "automatic stopped" (modo automático parado) y  valor 1  "automatic started" (modo automático iniciado).

De nuevo en la plantilla "Template_1" del encabezado, vaya a las herramientas y, en  "Elements" (Elementos), coloque el objeto  "Graphic IO field" (Campo E/S gráfico)  mediante la función de arrastrar y soltar en la esquina superior izquierda.

En "Properties" (Propiedades), "General", cambie el "Mode" (Modo) a  "Output" (Salida). 
A continuación, haga clic en el icono  para abrir el diálogo de selección  "Graphics list" (Lista de gráficos) y seleccione la "Graphic_list_warning" (Alarma de lista de gráficos) que acaba de crear.

Para establecer la conexión con las variables globales de la CPU, marque en  "CPU_1214C"  "PLC tags" (Variables de PLC) y, dentro de estas,  "Tag table sorting_station" (Tabla de variables_estación de clasificación). A continuación, en "Details view" (Vista detallada), arrastre la variable  "-A1" al campo "Tag" (Variable). Seleccione también  "Bit number" (número de bit) 0.

En "Properties" (Propiedades), "Layout" (Diseño), adapte el tamaño del campo E/S gráfico en  "Position & size" (Posición y tamaño).

Para visualizar el estado de la parada de emergencia como texto en el encabezado, vaya a las herramientas y, en  "Elements" (Elementos), coloque el objeto  "Campo E/S simbólico"  mediante la función de arrastrar y soltar a la derecha del "Campo E/S gráfico".

En "Properties" (Propiedades), "General", cambie el "Mode" (Modo) a  "Output" (Salida). A continuación, haga clic en el icono  para abrir el diálogo de selección de  "Text list" (Lista de textos) y seleccione la "Text_list_emergency_stop" (Lista de texto parada de emergencia) que acaba de crear.

Para establecer la conexión con las variables globales de la CPU, marque en  "CPU_1214C"  "PLC tags" (Variables de PLC) y, dentro de estas,  "Tag table sorting_station" (Tabla de variables_estación de clasificación). A continuación, en "Details iew" (Vista detallada), arrastre la variable  "-A1" al campo "Tag" (Variable) y seleccione también  "Bit number 0" (Número de bit 0).

En "Properties" (Propiedades), "Layout" (Diseño), adapte el tamaño del "Campo E/S gráfico" en  "Position & size" (Posición y tamaño).

Repita los pasos anteriores para las listas de textos  "Text_list_main_switch" (Lista de texto interruptor principal) y  "Text_list_automatic" (Lista de texto modo automático) para insertarlas a la izquierda de la fecha y hora, una debajo de otra. Adapte el tamaño y la fuente para que tengan espacio suficiente.

La "Text_list_main_switch" (Lista de texto interruptor principal) se acopla a través de la variable  "-K0" de la "Tag table sorting_station" (Tabla de variables_estación de clasificación).

La "Text_list_automatic" (Lista de texto modo automático) se acopla a través de la variable  "Memory_automatic_start_stop" (Memoria_modo_automático_arranque/parada) del "MOTOR_AUTO_DB1[DB1]".

En "Properties" (Propiedades), "Appearance" (Apariencia), cambie el "Background" (color de fondo)  gris en  "Text_list_main_switch" (Lista de texto interruptor principal) y  "Text_list_automatic" (Lista de texto modo automático).

Ahora, vaya a  "Text_list_main_switch" (Lista de texto interruptor principal) y  "Text_list_automatic" (Lista de texto modo automático), abra la pestaña "Animation" y, en "Display" (Visualización), haga clic en   "Add new animation" (Agregar animación).

En el diálogo que se abre a continuación, seleccione  "Appearance" (Apariencia) y haga clic en  "OK".

En el campo "Appearance" (Apariencia) de los dos campos E/S simbólicos, añada un nuevo "Range" (Rango) con el valor  1 (estado de señal "High" (Alto)) y ajuste el "Background color" (Color de fondo)  verde.

La "Text_list_main_switch" (Lista de texto interruptor principal) se acopla de nuevo a través de la variable  "-K0" de la "Tag table sorting_station" (Tabla de variables_estación de clasificación).

La "Text_list_automatic" (Lista de texto modo automático) se acopla a través de la variable 
 "Memory_automatic_start_stop" (Memoria_modo_automático_arranque/parada) del "MOTOR_AUTO_DB1[DB1]".

En la tabla de variables estándar se debe acelerar el "Acquisition cycle" (Ciclo de adquisición) de todas las variables de 1 segundo a 100 milisegundos.

Antes de cargar la visualización en el panel, vuelva a compilar la CPU y el panel y guarde el proyecto. ( CPU_1214C    Panel KTP700 Basic    (Guardar proyecto)).

Una vez que la compilación ha finalizado correctamente, puede cargar todo el controlador con el programa creado y la configuración hardware como se describe en los módulos anteriores.

- ( )

El procedimiento para cargar la visualización en el panel es similar. Marque la carpeta  "Panel KTP700 Basic [KTP700 Basic]" y haga clic en el icono 
  "Cargar en dispositivo"

## Vista de barra

Ahora desea especificar la consigna para la regulación de velocidad del motor y visualizar el valor real. Para ello, abra la imagen  "Speed motor" (Velocidad del motor) haciendo doble clic.

Aquí debe borrar el campo de texto en el centro de la imagen haciendo clic sobre él con el botón derecho del ratón y seleccionando  "Delete" (Borrar) en el diálogo que se muestra.

Para visualizar gráficamente la velocidad real, vaya a las herramientas y, en  "Elements" (Elementos), coloque el objeto  "Barra"  en el centro de la imagen mediante la función de arrastrar y soltar.

En "Properties" (Propiedades), "General", ajuste el "Maximum scale value" (Valor máximo de escala)  50 y el "Minimum scale value" (Valor mínimo de escala)  -50.

Para el acoplamiento al proceso, marque en  "CPU_1214C"  "Program blocks" (Bloques de programa) y, allí, el bloque de datos  "SPEED_MOTOR[DB2]". A continuación, desde  "Details view" (Vista detallada) arrastre la variable  "Speed_Actual_Value" (Velocidad_real) al campo "Process tag" (Variable de proceso).

En "Properties" (Propiedades), "Scales" (Escalas), seleccione   "Show scale" (Mostrar escala), "Divisions" (Subdivisiones)  2, "Marks label" (Rotulación de las marcas)  1 e "Interval" (Intervalo)  10.

En "Properties" (Propiedades), "Label" (Título), marque   "Label" (Título), en "Unit" (Unidad) seleccione rpm y en "Decimal places" (Decimales)  2.

En "Properties" (Propiedades), "Layout" (Diseño), adapte la posición y el tamaño de la barra en  "Position & size" (Posición y tamaño). Encima del diagrama de barras, inserte un  "Campo de texto" descriptivo  con el texto  "Speed actual value" (Velocidad real).

Para especificar la consigna de velocidad, vaya a las herramientas y, en  "Elements" (Elementos), coloque el objeto  "Campo E/S"  mediante la función de arrastrar y soltar arriba a la derecha de la vista de barra.

En "Properties" (Propiedades), "General", deje el tipo  "Input/output" (Entrada/salida) y cambie el "Format pattern" (Formato de representación) a  s99,99.

Para el acoplamiento al proceso, marque en  "CPU_1214C"  "Program blocks" (Bloques de programa) y, allí, el bloque de datos  "SPEED_MOTOR[DB2]". 
A continuación, desde "Details view" (Vista detallada)  arrastre la variable  "Speed_Setpoint" (Consigna de velocidad) al campo "Tag" (Variable).

En "Properties" (Propiedades), "Appearance" (Apariencia), ajuste el "Background" (color de fondo)  azul.

En "Properties" (Propiedades), "Text format" (Formato de texto), cambie el ajuste de "Orientation" (Orientación) de "Horizontal" a  "Right" (Derecha).

En "Properties" (Propiedades), "Layout" (Diseño), adapte el tamaño y la posición del campo E/S en  "Position & size" (Posición y tamaño).

Encima del diagrama de barras, inserte un  "Campo de texto" descriptivo  con el texto  "Speed setpoint" (Consigna de velocidad).

En la tabla de variables estándar debe volver a acelerar el "Acquisition cycle" (Ciclo de adquisición) de la variable recién creada "SPEED_MOTOR_Speed_Setpoint" (VELOCIDAD_MOTOR_consigna_velocidad) de 1 segundo a 100 milisegundos.

Antes de cargar la visualización en el panel, vuelva a compilar el panel y guarde el proyecto.
( Panel KTP700 Basic     (Guardar proyecto))

Para cargar la visualización en el panel, marque la carpeta  "Panel KTP700 Basic [KTP700 Basic]" y haga clic en el icono   "Cargar en dispositivo".

## Avisos

Al crear el panel KTP700 Basic con el asistente, ya generó un par de ventanas de avisos. Aquí se examinarán con más detalle.

### Configuración general de avisos

En primer lugar, va a configurar un par de ajustes de la visualización de los avisos en runtime. Para ello, en  "Panel KTP700 Basic" abra la carpeta  "Runtime settings" (Configuración de runtime) haciendo doble clic. En "Alarms" (Alarmas), "General", marque   "Alarm class colors" (Colores de las categorías) y, en "System events" (Avisos de sistema), cambie  "Display duration in seconds" (Tiempo de visualización en segundos) a 10.

### Ventana de avisos

Para que las ventanas de avisos aparezcan en primer plano en todas las imágenes, seleccione  "Panel KTP700 Basic", carpeta  "Screen management" (Administración de imágenes)  "Global screen" (Imagen general). Abra esta haciendo doble clic. Esta imagen contiene tres ventanas de aviso ya creadas. En la primera ventana de avisos  "System events" (Avisos de sistema), en "Properties" (Propiedades), "General",  "Pending alarms" (Avisos pendientes), ya está activada la categoría  "System" (Sistema).

Nota:

De este modo, los avisos del sistema se muestran automáticamente durante diez segundos en runtime.

La segunda ventana de avisos de la imagen "Global screen" (Imagen general) es  "Pending alarms" (Avisos pendientes). En "Properties" (Propiedades), "General", active  "Pending alarms" (Avisos pendientes). Como categorías, active  "Errors" (Fallos) y  "Warnings" (Alarmas).

Nota:

En los siguientes pasos va a crear las categorías de tipo "Errors" (Fallos) y "Warnings" (Alarmas) en el panel.

La tercera ventana de avisos de la imagen "Global screen" es  "Unacknowledged alarms" (Avisos no acusados). En "Properties" (Propiedades), "General", active  "Unacknowledged alarms" (Avisos no acusados). Como categoría, active aquí solamente  "Errors" (Fallos).

### Indicador de avisos

Además de las ventanas de avisos, en la imagen "Global screen" (Imagen general) existe también un  "Alarm indicator" (Indicador de avisos). Este sirve para volver a mostrar una ventana de avisos que ya ha sido cerrada por el usuario. En "Properties" (Propiedades), "General", active las categorías  "Errors: Pending alarms" (Fallos: avisos pendientes),  "Errors: Acknowledged" (Fallos: confirmados) y  "Warnings: "Pending alarms" (Alarmas: avisos pendientes).

- En los  "Events" (Eventos), en "Click" (Clic), ya está guardada la visualización de la ventana de avisos con la función "ShowAlarmWindow" (MostrarVentanaDeAvisos). En "Click when flashing" (Hacer clic cuando parpadee), cambie el "Object name" (Nombre de objeto) a "Alarm window_Unacknowledged" (Ventana de avisos no confirmados) para que se abra aquí esta ventana de avisos.

### Configuración de las categorías

Para configurar el sistema de avisos y crear avisos individuales, tiene a su disposición en  "Panel KTP700 Basic" la opción  "HMI alarms" (Avisos HMI). Abra esta haciendo doble clic. En el menú "Alarm classes" ya aparecen las categorías que hemos utilizado. No obstante, estas pueden modificarse. En la categoría de aviso  "Warnings" (Alarmas), ajuste el color de fondo de los estados "Incoming" (Aparecido) e "Incoming/Outgoing" (Aparecido/Desaparecido)  amarillo.

### Avisos de sistema

En el menú "System events" (Avisos de sistema), puede importar estos automáticamente haciendo clic en  "Yes" (Sí).

### Avisos analógicos

En la ventana "Analog alarms" (Avisos analógicos) se pueden vigilar los límites de variables. Cree un aviso nuevo haciendo clic en "Add" (Agregar). Para la vigilancia, en  "CPU_1214C" seleccione el bloque de datos  "SPEED_MOTOR[DB2]" y, desde  "Details view" (Vista detallada), arrastre la variable  "Speed_Actual_Value" (Velocidad_real) que desea vigilar al campo "Trigger tag" (Variable de disparo). A continuación, desde  "Details view" (Vista detallada) arrastre el límite de variable  "Positive_Speed_Threshold_Error" (Límite de fallo velocidad positiva) al campo "Limit" (Límite).

En la columna "Alarm text" (Texto de aviso), introduzca el texto  "Error threshold exceeded motor pos. speed" (Límite de fallo excede velocidad positiva motor), seleccione la "Alarm class" (Categoría)  "Errors" (Fallos) y el "Limit mode" (Modo)  "Higher" (Superior). Siga el mismo procedimiento para crear los tres avisos que se muestran más abajo de las categorías de aviso "Warnings" (Alarmas) y "Errors" (Fallos).

Las variables relevantes para el sistema de avisos se deben actualizar de forma cíclica continua. Para ello, abra la  "Default tag table" (Tabla de variables estándar) del panel y seleccione en primer lugar la variable "SPEED_MOTOR_Positive_Speed_Threshold_Error" (VELOCIDAD_MOTOR_límite_fallo_velocidad_positiva). En "Properties" (Propiedades), "Settings" (Configuración), ajuste el  "Acquisition mode" (Modo de adquisición) a 
 "Cyclic continuous" (Cíclico continuo). Modifique y compruebe del mismo modo las variables "SPEED_MOTOR_Speed_Actual_Value" (VELOCIDAD_MOTOR_velocidad_real),

- "SPEED_MOTOR_Positive_Speed_Threshold_Warning" (VELOCIDAD_MOTOR_límite_alarma_velocidad_positiva), "SPEED_MOTOR_Negative_Speed_Threshold_Error" (VELOCIDAD_MOTOR_límite_fallo_velocidad_negativa), "SPEED_MOTOR_Negative_Speed_Threshold_Warning" (VELOCIDAD_MOTOR_límite_alarma_velocidad_negativa).

### Avisos de bit

Antes de crear los avisos de bit en el panel, necesita una variable global de al menos 16 bits en la CPU 1214C con la que disparar los avisos de bit desde el PLC. Para ello, en la "CPU 1214C", carpeta  "Program blocks" (Bloques de programa), abra el bloque de datos  "OPERATING_HMI[DB4]" y cree allí una variable global  "group_signals01" (avisos_agrupados01) del tipo de datos  "Word".

En la carpeta  "Program blocks" (Bloques de programa), haga clic en  "Add new block" (Agregar nuevo bloque) para crear   "Assign_discrete_alarms" (asignar_avisos_bit).

En la función "Assign_discrete_alarms" (asignar_avisos_bit), cree una variable de entrada local  "discrete_alarm_X0" (aviso_bitx0) del tipo de datos  "Bool" y una variable de salida local  "group_signals01" (avisos_agrupados01) del tipo de datos  "Word". En el primer segmento, programe una  asignación sencilla de la variable  "discrete_alarm_X0" (aviso_bitx0) al bit X0 de la variable  "group_signals01" (avisos_agrupados01).

Nota:

La sintaxis "variable1.%X0" se denomina "acceso Slice" en el TIA Portal. Este permite, por ejemplo, acceder bit a bit a una variable del tipo de datos Byte, Word o DWord. Encontrará más información al respecto en la ayuda en pantalla de STEP 7 con el término de búsqueda "Slice".

A continuación, abra el bloque  "Main[OB1]" de la carpeta "Program blocks" (Bloques de programa) y, en  "Network 4" (Segmento 4), llame la función  "Assign_discrete_alarms[FC1]". Interconecte la entrada de la función "Assign_discrete_alarms[FC1]" con la variable global negada  "-K0" / %I0.1 / Station "ON" (no) de la "Tag table sorting_station" (Tabla de variables_estación de clasificación). Interconecte la salida de la función "Assign_discrete_alarms[FC1]" con la variable global  "group_signals01" (avisos_agrupados01) del bloque de datos "OPERATING_HMI[DB4]".

Ahora vuelva a  "HMI alarms" (Avisos HMI)  "Discrete alarms" (Avisos de bit) en "Panel KTP700 Basic". Cree un aviso nuevo haciendo clic en  "Add" (Agregar). En "Trigger tag" (Variable de disparo), seleccione la variable que acaba de crear  "group_signals01" (avisos_agrupados01) del bloque de datos "OPERATING_HMI[DB4]". En la columna "Alarm text" (Texto de aviso), introduzca el texto  "main switch OFF" (interruptor principal desconectado), seleccione la "Alarm class" (Categoría)  "Warnings" (Alarmas) y, en "Trigger bit" (Bit de disparo), seleccione  0. En la columna "Trigger address" (Dirección de disparo) se muestra ahora "OPERATING_HMI. group_signals01.x0".

Antes de probar la visualización, en la tabla de variables estándar se debe volver a acelerar de 1 segundo a 100 milisegundos el "Acquisition cycle" (Ciclo de adquisición) de todas las variables que acaba de crear.

Antes de cargar la visualización en el panel, vuelva a compilar la CPU y el panel y guarde el proyecto.
( CPU_1214C    Panel KTP700 Basic    (Guardar proyecto)).

Una vez que la compilación ha finalizado correctamente, puede cargar todo el controlador con el programa creado y la configuración hardware como se describe en los módulos anteriores.

- ( CPU_1214C  )

El procedimiento para cargar la visualización en el panel es similar. Marque la carpeta  "Panel KTP700 Basic [KTP700 Basic]" y haga clic en el icono   "Download to device" (Cargar en dispositivo).

Los avisos analógicos y los avisos de bit se muestran automáticamente en runtime en la ventana de avisos "Pending/Unacknowledged alarms" (Avisos pendientes/no acusados) y en la línea de avisos. En la ventana de avisos es posible mostrar información detallada y textos de ayuda y, dado el caso, confirmar avisos. Si la ventana de avisos se ha cerrado, puede volver a abrirse haciendo clic en el indicador de avisos mostrado. Las distintas categorías se representan con colores diferentes.

## Control remoto del panel KTP700 Basic

### Activación de servicios web para runtime

Para habilitar el control remoto, vaya al  Panel KTP700 Basic y abra  "Runtime settings" (Configuración de runtime) haciendo doble clic. En  "Services" (Servicios), "Remote control" (Control remoto), active la opción   "Start Sm@rtServer" (Iniciar Sm@rtServer).

### Ajustes WinCC de Internet en el panel KTP700 Basic

También es necesario configurar algunos ajustes directamente en el panel. Justo tras conectar la alimentación e iniciar el panel en el "Start Center" (Centro de Inicio), seleccione  "Settings" (Configuración).

Nota:

Debe seleccionar "Settings" (Configuración) rápidamente para que runtime no se inicie de modo automático con la función "Start" (Inicio).

En "Transfer, Network & Internet" (Transferencia, red e Internet), haga clic en el icono  para configurar el servidor web.

Seleccione los ajustes siguientes en el punto de menú "Sm@rtServer".

Defina contraseñas (p. ej., "sce") en "Security Settings" (Configuración de seguridad) y "Force Write Access" (Forzar acceso de escritura) y seleccione los ajustes que se muestran en la captura.

### Inicio del acceso remoto al panel KTP700 Basic

El acceso remoto al panel se puede iniciar con la herramienta  "Sm@rtClient" instalada en el TIA Portal.

Introduzca como dirección IP del panel  "192.168.0.10" y haga clic en 
 "Connect" (Conectar).

A continuación, se abre una ventana que muestra el estado de la conexión y otra en la que debe introducir la contraseña que ha definido previamente en el panel  "sce"  "OK".

Ahora ya podrá visualizar, manejar e incluso cambiar la configuración de Windows CE del panel de forma remota.

## Archivado del proyecto

Para terminar, debe archivarse el proyecto completo. En el punto de menú  "Project" (Proyecto), seleccione  "Archive..." (Archivar...). Cree una carpeta para archivar el proyecto y guarde este como tipo de archivo: fichero de proyecto del TIA Portal.

- ( Project (Proyecto)  Archive… (Archivar)  SCE_ES_041-101 WinCC Basic con KTP700 y S7-1200…  Save (Guardar))

# Lista de comprobación – instrucciones estructuradas paso a paso

La siguiente lista de comprobación permite que los propios aprendices/estudiantes verifiquen si se han ejecutado cuidadosamente todos los pasos de las instrucciones estructuradas paso a paso para finalizar el módulo correctamente por su cuenta.

| N.º | Descripción | Verificado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cambios de programa en la CPU 1214C realizados correctamente |  |
| 2 | CPU 1214C compilada correctamente y sin avisos de fallo |  |
| 3 | CPU 1214C cargada correctamente y sin avisos de fallo |  |
| 4 | Visualización de procesos del Touch Panel KTP700 Basic creada correctamente |  |
| 5 | Touch Panel KTP700 Basic compilado correctamente y sin avisos de fallo |  |
| 6 | Touch Panel KTP700 Basic cargado correctamente y sin avisos de fallo |  |
| 7 | Conexión de la instalación (-K0 = 1) Cilindro introducido/respuesta activada (-B1 = 1) Parada de emergencia (-A1 = 1) no activada Modo de operación AUTOMÁTICO (en el panel) Pulsador de parada automática no accionado (-S2 = 1) Accionamiento breve del pulsador de arranque del modo automático (en el panel) Sensor deslizador ocupado, activado (-B4 = 1), a continuación, el motor de cinta -M1 se conecta con velocidad variable (-Q3 = 1) y permanece activo La velocidad se corresponde con la consigna de velocidad en el rango +/-50 rpm |  |
| 8 | Sensor final de la cinta activado (-B7 = 1) -Q3 = 0 (tras 2 segundos) |  |
| 9 | Accionamiento breve del pulsador de parada del modo automático (-S2 = 0 o en el panel) -Q3 = 0 |  |
| 10 | Activación de parada de emergencia (-A1 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 11 | Modo de operación manual (en el panel) -Q3 = 0 |  |
| 12 | Desconexión de la instalación (-K0 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 13 | Cilindro no introducido (-B1 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 14 | Velocidad > límite de velocidad máx. fallo -Q3 = 0 |  |
| 15 | Velocidad < límite de velocidad mín. fallo -Q3 = 0 |  |
| 16 | Los valores y avisos se muestran en el panel |  |
| 17 | Proyecto archivado correctamente |  |

# Ejercicio

## Planteamiento de la tarea: ejercicio

En este ejercicio se deben agregar las siguientes funciones a la visualización de procesos:

En la imagen general "Overview Sorting Station" (Vista general de la planta de clasificación) se muestran la consigna y el valor real del estado del contador de piezas de plástico.

En la imagen "Speed Motor" (Velocidad del motor), se mostrarán la velocidad real y la consigna de velocidad del motor de forma gráfica y en campos E/S. Aquí es posible especificar la consigna de velocidad.

Los límites de fallo y alarma de la velocidad positiva y negativa del motor se deben mostrar y poder ajustar en los campos E/S. Una casilla roja delante de los campos E/S indica que se ha rebasado un límite.

En la imagen "Magazine Plastic" (Almacén de plástico) se muestran la consigna y el valor real del estado del contador de piezas de plástico de forma gráfica y en campos E/S. La consigna para las piezas de plástico se puede fijar en el campo E/S en un rango de 0 a 20. Aquí también es posible resetear el contador.

En el Sistema de avisos también se deben poder vigilar la parada de emergencia y el estado del modo automático. Si la parada de emergencia se dispara o el modo automático se detiene, se debe mostrar una alarma.

## Esquema tecnológico

Aquí se muestra el esquema tecnológico para la tarea planteada.

Figura 5: Esquema tecnológico

Figura 6: Pupitre de mando

## Tabla de asignación

Para esta tarea se necesitan las siguientes señales como operandos globales.

| DE | Tipo | Identificador | Función | NC/NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E 0.0 | BOOL | -A1 | Aviso de parada de emergencia correcta | NC |
| E 0.1 | BOOL | -K0 | Instalación "CON" | NO |
| E 0.2 | BOOL | -S0 | Selector de modo de operación manual (0)/automático (1) | Manual = 0 Auto=1 |
| E 0.3 | BOOL | -S1 | Pulsador "Arranque modo automático" | NO |
| E 0.4 | BOOL | -S2 | Pulsador "Parada modo automático" | NC |
| E 0.5 | BOOL | -B1 | Sensor cilindro -M4 introducido | NO |
| E 1.0 | BOOL | -B4 | Sensor deslizador ocupado | NO |
| E 1.3 | BOOL | -B7 | Sensor pieza al final de la cinta | NO |
| EW64 | BOOL | -B8 | Sensor velocidad real del motor +/-10 V equivalen a +/- 50 rpm |  |

| DA | Tipo | Identificador | Función |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 0.2 | BOOL | -Q3 | Motor de la cinta -M1 velocidad variable |  |
| AW 64 | BOOL | -U1 | Sensor valor manipulado velocidad del motor en dos sentidos +/-10 V equivalen a +/- 50 rpm |  |

Leyenda de la lista de asignación

| DA | Salida digital |
| --- | --- |
| AA | Salida analógica |
| A | Salida |

| DE | Entrada digital |
| --- | --- |
| AE | Entrada analógica |
| E | Entrada |
| NC | Normally closed (contacto NC) |
| NO | Normally Open (contacto NA) |

## Planificación

Ahora, planifique por su cuenta el planteamiento de la tarea.

## Lista de comprobación: ejercicio

La siguiente lista de comprobación permite que los propios aprendices/estudiantes verifiquen si se han ejecutado cuidadosamente todos los pasos del ejercicio para finalizar el módulo correctamente por su cuenta.

| N.º | Descripción | Verificado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cambios de programa en la CPU 1214C realizados correctamente |  |
| 2 | CPU 1214C compilada correctamente y sin avisos de fallo |  |
| 3 | CPU 1214C cargada correctamente y sin avisos de fallo |  |
| 4 | Visualización de procesos del Touch Panel KTP700 Basic creada correctamente |  |
| 5 | Touch Panel KTP700 Basic compilado correctamente y sin avisos de fallo |  |
| 6 | Touch Panel KTP700 Basic cargado correctamente y sin avisos de fallo |  |
| 7 | Conexión de la instalación (-K0 = 1) Cilindro introducido/respuesta activada (-B1 = 1) Parada de emergencia (-A1 = 1) no activada Modo de operación AUTOMÁTICO (en el panel) Pulsador "Parada modo automático" no accionado (-S2 = 1) Accionamiento breve del pulsador "Arranque modo automático" (en el panel) Sensor deslizador ocupado, activado (-B4 = 1), a continuación, el motor de cinta -M1 se conecta con velocidad variable (-Q3 = 1) y permanece activo La velocidad se corresponde con la consigna de velocidad en el rango +/-50 rpm |  |
| 8 | Sensor final de cinta activado (-B7 = 1) -Q3 = 0 (tras 2 segundos) |  |
| 9 | Accionamiento breve del pulsador "Parada modo automático" (-S2 = 0 o en el panel) -Q3 = 0 |  |
| 10 | Activación de parada de emergencia (-A1 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 11 | Modo de operación manual (en el panel) -Q3 = 0 |  |
| 12 | Desconexión de la instalación (-K0 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 13 | Cilindro no introducido (-B1 = 0) -Q3 = 0 |  |
| 14 | Velocidad > límite de velocidad máx. fallo -Q3 = 0 |  |
| 15 | Velocidad < límite de velocidad mín. fallo -Q3 = 0 |  |
| 16 | Los valores y avisos se muestran en el panel |  |
| 17 | Proyecto archivado correctamente |  |

# Información adicional

- Para familiarizarse más con los materiales y profundizar conocimientos, dispone de información adicional como, p. ej.: Getting Started (primeros pasos), vídeos, tutoriales, aplicaciones, manuales, guías de programación y versiones de prueba del software y el firmware, todo ello en el siguiente enlace:

- siemens.com/sce/s7-1200

- Vista previa "Información adicional"

Más información

Siemens Automation Cooperates with Education
www.siemens.com/sce

Documentación didáctica/para cursos de formación de SCE
www.siemens.com/sce/module

Paquetes para instructores de SCE
www.siemens.com/sce/tp

Personas de contacto de SCE 
www.siemens.com/sce/contact

Digital Enterprise
www.siemens.com/digital-enterprise

Industry 4.0 
www.siemens.com/future-of-manufacturing

Totally Integrated Automation (TIA)
www.siemens.com/tia

TIA Portal
www.siemens.com/tia-portal

Controladores SIMATIC
www.siemens.com/controller

Documentación técnica de SIMATIC 
www.siemens.com/simatic-docu

Industry Online Support
support.industry.siemens.com

Catálogo de productos y sistema de pedidos online Industry Mall 
mall.industry.siemens.com

Siemens AG
Digital Factory 
Postfach 4848
90026 Nuremberg
Alemania

Sujeto a cambios sin previo aviso; no nos responsabilizamos de posibles errores.
© Siemens AG 2018

www.siemens.com/sce